ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра физики

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ

# С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА

Методические указания к лабораторной работе № 6

по физике

(Раздел «Оптика»)

Ростов-на-Дону 2022

Составители: С.И. Егорова, И.Н. Егоров, Г.Ф. Лемешко

УДК 530.1

«Определение радиуса кривизны линзы с помощью колец Ньютона»: Метод. указания. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2022. -  10 с.

Указания содержат краткое описание рабочей установки и методики определения радиуса кривизны линзы. Методические указания предназначены для студентов инженерных специальностей всех форм обучения в лабораторном практикуме по физике (раздел «Оптика»).

Печатается по решению методической комиссии факультета

«Нанотехнологии и композиционные материалы»

Научный редактор проф., д.т.н. В.С. Кунаков

© Издательский центр ДГТУ, 2022

Цель работы:  1. Определение  радиуса кривизны линзы с помощью  колец Ньютона.

2. Определение длины волны света по известному    радиусу кривизны линзы.

Оборудование:   Микроскоп, осветитель, плосковыпуклая линза, плоскопараллельная пластинка, светофильтры.

### Теория метода

Схема опыта для получения интерференции в виде колец Ньютона приведена на рис. 1. Плосковыпуклая линза большого радиуса кривизны R накладывается выпуклой стороной на плоскую стеклянную пластинку. Между соприкасающимися в точке А поверхностями линзы и пластинки образуется клинообразный воздушный слой. Если на такую систему вертикально сверху падает пучок монохроматического света, то световые волны, отраженные от нижней поверхности линзы (луч 1) и верхней поверхности пластинки (луч 2), будут интерферировать между собой. При этом образуются интерференционные линии, имеющие форму концентрических светлых и темных колец (рис. 2).

Рис. 1

О

1

2

А

D

C

6

0

1

2

4

5

Рис. 2

При отражении от нижней пластинки, представляющей оптически более плотную среду, чем воздух, волны меняют фазу на противоположную, что эквивалентно уменьшению пути на λ2. В месте соприкосновения линзы с пластинкой (рис. 1) толщина воздушной прослойки значительно меньше длины волны. Поэтому разность хода между лучами, возникающими в этой точке, определяется лишь потерей полуволны при отражении от пластинки: Δ=λ2. Следовательно, в центре интерференционной картины (рис. 2) наблюдается темное пятно.

Оптическая разность хода в отражённом свете при интерференции  в тонких плёнках в случае нормального падения света:

Δ=2dmn+λ2       (1)

Условие минимума при интерференции:

Δ=(2m+1)λ2 ,      (2)

где m=1,2,...-порядок интерференционного минимума, n=1 - показатель преломления воздуха, dm- толщина воздушного зазора, λ- длина волны света в вакууме.

Приравниваем (1) и (2):

2dmn+λ2=(2m+1)λ2  ⇒  2dmn=mλ     (3)

Из прямоугольного треугольника ODC (рис. 1) по теореме Пифагора:

R2=rm2+(R−dm)2=rm2+R2−2Rdm+dm2

Учитывая, что dm2≈0, т.к. dm<<R получаем:

dm=rm22R  ,         (4)

где R- радиус кривизны линзы.

Подставляя (4) в (3), получаем:

2rm22Rn=mλ    ⇒   R=rm2nmλ.

Учитывая, что диаметр кольца Dm=2rm, а n=1, получаем формулу для расчёта радиуса кривизны линзы:

R=Dm24mλ ,        (5)

где m- номер кольца,  Dm- диаметр m- го тёмного кольца.

Для более точного результата необходимо сделать измерения двух колец и по разности их диаметров получить рабочую формулу для определения радиуса кривизны линзы:

R=Dm2−Dk24λ(m−k)=(Dm+Dk)(Dm−Dk)4λ(m−k)  ,      (6)

где m и k - номера колец.

Из формулы (6) мы можем получить формулу для расчёта длины волны света по известному радиусу кривизны линзы:

λ=Dm2−Dk24R(m−k)=(Dm+Dk)(Dm−Dk)4R(m−k).           (7)

Описание экспериментальной установки

Установка для наблюдения колец Ньютона и проведения измерений (рис.3) представляет собой микроскоп 1. На предметный столик 2 микроскопа помещена система: плоско-выпуклая линза с плоско- параллельной пластинкой в оправе 3. Свет от лампочки S через линзу 4 параллельным пучком падает на монохроматический светофильтр 5 и полупрозрачную пластинку 6, расположенную под углом 45º к лучам падающего света. Отражённый от пластинки 6 свет падает на систему линза-пластинка, после отражения от которых свет попадает в объектив микроскопа. Интерференционная картина рассматривается через окуляр микроскопа 7. В поле зрения микроскопа наблюдатель будет видеть  кольца Ньютона в увеличенном виде. Окуляр микроскопа снабжён окулярным микрометром (специальная шкала с перекрестием), с помощью которого измеряются радиусы (диаметры) колец Ньютона (рис. 2). Цена деления шкалы микрометра зависит от длины тубуса микроскопа 8 (таблица находится на рабочем столе). Перемещением тубуса 9 добиваются фокусировки микроскопа, т.е. резкого изображения колец Ньютона в фокальной плоскости окуляра.

1

6

5

4

3

2

140

130

8

9

Рис. 3

S

7

К лабораторной работе прилагается переводная таблица, в которой указано, какой линейной величине на объекте соответствует одно деление шкалы 8 окулярного микрометра.

### Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений

ЗАДАНИЕ 1. Определение радиуса кривизны линзы

- Установить по заданию преподавателя длину тубуса l.

- Определить цену деления микроскопа (с) по длине тубуса l и по таблице перевода, представленной на рабочем столе.

- Установить на пути лучей светофильтр с известной длиной волны по заданию преподавателя (например, красный).

- Измерить по окулярному микрометру микроскопа диаметры нескольких колец Ньютона, начиная с первого (не менее пяти). Для этого для выбранного кольца отметить число делений на шкале слева (Nлев.) и справа (Nпр.) от центра. Разность между этими значениями даёт диаметр данного кольца (в делениях):

Dm(дел.)=Nпр.-Nлев..

Например, на рис. 2 для 5-го тёмного кольца Nлев=12 делений, а Nпр=48 делений. Следовательно, диаметр 5-го тёмного кольца равен 36 делений.

- Диаметр колец Ньютона (в мм) определяется по формуле:

Dm(мм)=с(ммдел)⋅Dm(дел).

- Вычислить по формуле (6) радиус кривизны линзы три раза (для разных сочетаний m и k).

- Найти среднее значение радиуса кривизны линзы.

- Результаты эксперимента занести в таблицу 1.

Таблица 1.

| Но-мера колец | l | c | λ кра- сный | Nлев. | Nпр. | Dm | Dm | R | ΔR | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | ммдел. | мм | дел. | дел. | дел. | мм | мм | мм | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вычислить абсолютную (ΔR) и относительную (ε) погрешности по формулам:

ΔRi=Rср.−Ri;   ε=ΔRср.Rср..

Окончательный результат записывается в виде:

R=(Rср.±ΔRср.)м.

ЗАДАНИЕ 2. Определение длины световой волны

- Установить на пути лучей светофильтр с неизвестной длиной волны (например, зелёный).

- Занести в таблицу 2 среднее значение радиуса кривизны линзы, полученного в задании 1.

- Повторить пункты (2 -5) задания 1 для данного светофильтра.

- Вычислить по формуле (7) длину волны три раза (для разных сочетаний m и k).

- Найти среднее значение длины волны зелёного света.

Результаты эксперимента занести в таблицу 2.

Таблица 2.

| Но-мера колец | R | Nлев. | Nпр. | Dm | c | Dm | λ Зелён | Δλ | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | дел. | дел. | дел. | ммдел. | мм | мм | мм | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.   Вычислить абсолютную (Δλ) и относительную (ε) погрешности

по формулам:

Δλi=λср.−λi ;        ε=Δλср.λср.

Окончательный результат записывается в виде:

λ=(λср.±Δλср.)м.

###### Контрольные вопросы

- Что называется интерференцией света?

- Почему интерференция считается одним из основных доказательств волновой природы света?

- Почему интерференционная картина в белом свете имеет радужную окраску?

- Что такое оптическая разность хода лучей?

- Какие лучи называются когерентными?

- Условия максимума и минимума при интерференции.

- Способ получения интерференционной картины в виде колец Ньютона?

- Как получаются кольца Ньютона?

- Вывести радиусы тёмных колец в отражённом свете.

- Вывести радиусы светлых колец в отражённом свете.

- Чем отличаются кольца в отражённом и проходящем свете?

- Перечислите известные вам применения интерференционных методов.

Рекомендуемая литература

- Савельев И.В. Курс общей физики (т.3). М.: Наука, СПб.: Лань, 2006.

- Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высш. шк., 2004.

- Справочное руководство по физике. Ч.2. Колебания, волны, оптика, атомная и ядерная физика: Учеб.-метод. пособие.- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2009.

- Федосеев В.Б. Физика. Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Техника безопасности

- К работе с установкой допускаются лица, ознакомленные с её устройством и принципом действия.

- Для предотвращения опрокидывания установки необходимо располагать её только на горизонтальной поверхности.

- Не следует касаться пальцами поверхностей оптических деталей микроскопа.

Составители: С.И. Егорова, И.Н. Егоров, Г.Ф. Лемешко

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ ЛИНЗЫ

# С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА

Методические указания к лабораторной работе № 6

по физике

(Раздел «Оптика»)

Методические указания к лабораторной работе по физике

Редактор

ЛР №                от           . В набор           В печать                      .

Объём          усл. п.л.,      уч.-изд.л. Офсет. Формат 60х84/64.

Бумага тип №3. Заказ №       . Тираж        .Цена «С».

Отпечатано типографией ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина,1.