МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Г е о д е з и я

Обработка и уравнивание полигонометрических ходов и сетей

Методические указания по выполнению контрольной работы для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 21.05.01 «Прикладная геодезия» и 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование»

Ростов-на-Дону

2018

УДК 528.1

ББК 26.104

Геодезия. Уравнивание  полигонометрических ходов и сетей: методические указания к выполнению контрольной работы для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 21.05.01 «Прикладная геодезия» и 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». Ростов-на-Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2018. 28 с.

В методических указаниях изложены вопросы, связанные с теорией параметрического и коррелатного способов уравнивания, основанных на принципе наименьших квадратов. Приведена оценка точности линейно-угловых построений. Рассмотрены способы уравнивания и оценки точности различных ходов и сетей полигонометрии.

Разработаны варианты индивидуальных заданий для студентов.

УДК 528.1

#### Составители: к.т.н., доцент А.Р. Губеладзе

ассистент Е.Н. Яговкина

# 1. ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

# 1.1. Способ прямой угловой засечки

Для решения данной задачи рассмотрим треугольник APB (рис. 1).

Исходные данные: координаты XA , YA ; XB , YB точек A и B.

Измеряемые величины: углы β1 и  β2.

Определяемые параметры: координаты XP, YP  точки P.

По координатам точек A и B определяем дирекционный угол αАВ и длину b линии AB

tgα=YB−YAXB−XA=ΔyΔx;      d=ΔxCosα;       d=ΔySinα                    (1.1)

или

d=XB−XA2+YB−YA2.

Согласно теореме синусов

bSinβ1+β2=SSinβ1=S1Sinβ2                                    (1.2)

вычислим длины сторон S и  S1. Определив дирекционные углы αAP  и  αBP по формулам

αAP=αAB+360∘−β1;     αBP=αBA−360∘+β2,                                     (1.3)

прямую геодезическую задачу, найдем координаты точки P.

XP=XA+S1⋅CosαAP;         YP=YA+S1⋅SinαAP.                (1.4)

Рис. 1. Прямая угловая засечка

Контроль получения координат определяемой точки P осуществляется c помощью решения треугольника BPC.

Для вычисления координат XP  и YP можно использовать формулы Юнга

XP=XActgβ2+XBсtgβ1+(YB−YA)ctgβ1+ctgβ2;YP=YActgβ2+YBctgβ1−(XB−XA)ctgβ1+ctgβ2.                             (1.5)

Средняя квадратическая ошибка положения точки P относительно исходных пунктов определяется согласно формуле

MP=mβb1ρsin2(β1+β2)sin2β1+sin2β2                         (1.6)

или

MP=mβρsin(β1+β2)S2+S12.                                   (1.7)

# 1.2. Способ линейной засечки

Измеряют расстояние от точки P до ближайших исходных пунктов A и B (рис. 2), расстояние между которыми известно или может быть определено по координатам этих пунктов.

Рис. 2. Схема линейной засечки

Решая треугольник ABP, в котором известны три его стороны S1, S2 и S3, можно определить все три его угла согласно теореме косинусов

S12=S22+S32−2S2⋅S3cosβ

откуда

cosβ=S22+S32−S122S2S3.                                  (1.8)

Сумма трех вычисленных углов должна равняться 180°, что служит контролем правильности их вычисления. По известным углам и сторонам в треугольнике ABP, применяя формулы Юнга (1.5), вычисляют координаты XP и YP.

Для контроля вычисления координат точки P линейную засечку выполняют построением не одного, а двух треугольников. При этом должен быть использован третий исходный пункт, до которого может быть измерено расстояние от точки P. Ошибка положения точки P из однократной линейной засечки определяют по формуле

MP1=mSS⋅sinγS12+S22,                            (1.9)

где mSS - относительная погрешность измерения  линий;

γ - угол засечки при определяемой точке.

Порядок  определения положения точки P представлен в табл.1

Таблица 1

Решение линейной засечки

| № п/п | Обозначения (точка Р справа от линии АВ) | Вычисления |
| --- | --- | --- |
| 5 8 9 10 11 12 | b (м) S1 (м) S2 (м) (справа) b2 S12 S22 | 1499,78 1000,00 1200,00 2249340 1000000 1440000 |
| 13 14 15 | b2 + S12 − S22 2⋅b⋅S1 Cos β1 = (13)/(14) | 1809340 2999560 + 0,603202 |
| 6 19 21 | αAB β1 = arcos (15) αAP = (6) + (19) | 304° 07ʹ 08ʹʹ 52° 54ʹ 02ʹʹ 357° 01ʹ10ʹʹ |
| 1 23 27 28 24 2 | XA (м) S1⋅CosαA2 X2 = (1) + (23) (м) Y2 = (2) + (24) (м) S1⋅SinαA2 (м) YA (м) | 6643000,00 + 998,65 6642998,65 7374948,00 - 52,00 7375000,00 |
| 16 17 18 | b2 + S22 − S12 2⋅b⋅S2 Cos β2 = (16)/(17) | 2689340 3599472 + 0,747148 |
| 7 20 22 | αBA = αAB ± 1800 β2 = arcos (18) αBP = (7) − (20) | 124° 07ʹ 08ʹʹ 41° 39ʹ 22ʹʹ 82° 27ʹ 46ʹʹ |
| 3 25 29 30 26 4 | XB (м) S2⋅CosαB2 X = (3) + (25) Y = (4) + (26) S2·CosαB2 YB (м) | 6642841,24 + 157,40 6642998,64 7374948,00 + 1189,63 7373758, 37 |
| 31 | γ | 85° 26ʹ 36ʹʹ |
| 32 | MP (м) | 0, 16 |

# 1.3. Способ обратной угловой засечки

Обратной угловой засечкой является задача определения положения точки P путем измерения углов на ней. При определении точки обратной засечкой с определяемой точки должно быть измерено не менее четырех направлений на исходные пункты (рис. 3).

Рис. 3. Обратная угловая засечка

Для вычисления дирекционного угла исходного направления можно использовать формулу Деламбера:

tgα1=(Y2−Y1)ctgγ1+(Y1−Y3)ctgγ2+X3−X2(X2−X1)ctgγ1+(X1−X3)ctgγ2+Y2−Y3;          (1.10)

Дирекционные углы направлений BP, CP, DP вычисляют согласно формулам:

α2=α1+γ;      α3=α1+γ2;      α3=α1+γ3.

Координаты определяемой точки P по формулам Гаусса:

XP=XAtgαAP−XBtgαBP+(YB−YA)tgαAP−tgαBP;                          (1.11)

YP=YA+(XP−XA)tgαAP=YB+(XP−XB)tgαBP.           (1.12)

Рис. 4. Схема определения координат точки P по трем

исходным пунктам и двум измеренным углам

Таблица 2

Решение обратной геодезической задачи

(1- й вариант)

| № п/п | Обозначения | Вычисления |
| --- | --- | --- |
| 3 1 5 | XB (м) XA (м) XB – XA (м) | 6642841,24 6642000,00 + 841,24 |
| 13 11 | b = (5)/(11) (м) Cos α | 1499,78 + 0,560910 |
| 7 8 8ʹ 9 | tg r r (десятичная форма) r (IV четверть) α = 360°– r | 1,475952 55,881229 55° 52ʹ 52ʹʹ 304° 07ʹ 08ʹʹ |
| 10 12 | Sin α b = (6)/(10) | − 0,827877 1499,78 |
| 4 2 6 | YB (м) YA (м) YB − YA (м) | 7373758,37 7375000,00 − 1241,63 |
| 14 15 16 17 | (XB – XA)2 (YB − YA)2 b2 = (14) + (15) b=16 (м) | 707 684,70 1541645,00 2249329,70 1499,78 |

Координаты определяемой точки P по трем исходным пунктам A, B, C и измеренным углам β1 и β2 (рис. 4) вычисляют по формулам И. Ю. Пранис-Праневича. Для контроля измеряют третий угол β3.

Используемые формулы:

tgΘ=(Y2−Y1)ctgβ1−(Y3−Y2)ctgβ2+(X1−X3)(X2−X1)ctgβ1−(X3−X2)ctgβ2−(Y1−Y);               (1.13)

N1=(Y2−Y1)(ctgβ1−tgΘ)−(X2−X1)(1+ctgβ1tgΘ);             (1.14)

N2=(Y3−Y2)(ctgβ2+tgΘ)+(X3−X2)(1−ctgβ2tgΘ).            (1.15)

В дальнейшем используют среднее значение N=0,5(N1+N2).

ΔX2=11+tg2Θ;          XP=XB+ΔX2.                     (1.16)

ΔY2=ΔX2⋅tgΘ; YP=YB+ΔY2.                           (1.17)

Средняя квадратическая ошибка определения положения точки P определяют по формулам:

MP1=S2mβρ⋅Sin(ϕ+β1+β2)S1AB2+S3BC2;                     (1.18)

и

MP2=S3mβρ⋅Sin(ψ+β2+β3)S2BC2+S4CD2,                       (1.19)

где φ и ψ - углы между исходными сторонами;

S1, S2, S3, S4, - расстояния между определяемой точкой и исходными пунктами;

AB, BC, CD - расстояния между исходными пунктами.

Общую погрешность положения точки P находят по формуле

MP=MP1⋅MP2MP12+MP22.                                     (1.20)

Порядок вычислений координат точки P двумя способами представлен в табл. 2 и 3.

Таблица 3

Решение обратной геодезической задачи

(2-й вариант)

| № п/п | Обозначения | Вычисления |
| --- | --- | --- |
| 3 1 5 | XB (м) XA (м) XB – XA (м) | 6642841,24 6642000,00 + 841,24 |
| 11 12 12ʹ 13 | Cos aʹ = (5)/(10) aʹ (десятичная форма) aʹ α = 3600 – aʹ | + 0,560909 55,881316 55° 52ʹ 53ʹʹ 304° 07ʹ 07ʹʹ |
| 4 2 6 | YB (м) YA (м) YB − YA (м) | 7373758,37 7375000,00 − 1241,63 |
| 7 8 9 10 | (XB – XA)2 (YB − YA)2 b2 = (14) + (15) b=16 | 707684,70 1541645,00 2249329,70 1499,78 |

1.4. Способ полярной засечки

При использовании полярной засечки исходными данными являются координаты XA, YA; XB, YB твердых пунктов A и B. Измеряемыми параметрами являются горизонтальный угол β  и расстояние S. Определяются координаты XP, YP  точки P (рис. 5).

Y

X

A

B

0

Ρ

S

β

Рис. 5. Схема полярной засечки

Исходные данные: координаты XA, YA; XB, YB.

Измеряемые величины: горизонтальный угол β, расстояние S.

Определяемые параметры: координаты XP, YP.

Решая обратную геодезическую задачу, определяем дирекционный угол αАВ  исходного направления AB. Дирекционный угол αАP  направления АP вычисляется согласно

αAP=αAB+β.

Для вычисления приращений координат воспользуемся следующими формулами:

ΔX=S⋅CosαAP;

ΔY=S⋅SinαAP.

По координатам исходной точки A основы и полученным значениям приращений вычисляем координаты точки P:

XP=XA+ΔX;

YP=YA+ΔY;

Средняя квадратическая ошибка положения точки P определяется по формуле:

MP2=mS2+S2⋅mβ2ρ2,                                  (1.21)

где  ρ=206265”.

Порядок  определения положения точки P представлен в табл. 4.

Таблица 4

Решение полярной засечки

| № п/п | Обозначения | Вычисления |
| --- | --- | --- |
| 3 4 | αΑΒ β | 304° 07ʹ 08ʹʹ 34° 12ʹ 30ʹʹ |
| 6 6ʹ | αΑP αΑP (десятичная форма) | 338° 19ʹ 38ʹʹ 338,327222 |
| 7 8 5 | Sin αΑP Cos αΑP S (м) | − 0,369305 + 0,929308 1000,00 |
| 1 9 | XA (м) ΔX=S⋅CosαAP | 6642000,00 + 929,31 |
| 11 12 | XP (м) YP (м) | 6642929,31 7374630,70 |
| 10 2 | ΔY=S⋅SinαAP YA (м) | - 369,30 7375000,00 |
| 13 | MP (м) | 0,17 |

# 1.4. Задача Ганзена

Задача по определению координат двух точек С и D по двум исходным пунктам A и B возникает обычно при привязке полигонометрических ходов на застроенной территории, когда исходные пункты закреплены стенными знаками.

Для решения задачи измеряют углы β, γ и δ (рис. 5). Выбор мест определяемых точек следует производить так, чтобы в треугольниках, образованных наблюдаемыми направлениями и исходной стороной AB, не было слишком острых углов (менее 30°). Длина линии CD должна составлять не менее 0,5AB.

Один из многочисленных вариантов решения задачи предусматривает использование следующих рабочих формул:

ctgε=sinβ⋅sinγ⋅sin(α+β+δ)sinα⋅sinδ⋅sin(β+δ+γ)⋅sin(β+δ)+ctg(β+δ);       (1.22)

ctgψ=sinα⋅sinδ⋅sin(β+δ+γ)sinβ⋅sinγ⋅sin(α+β+δ)⋅sin(β+δ)+ctg(β+δ).       (1.23)

Рис. 5. Схема задачи Ганзена

Контроль: ε+ψ=β+δ. Расхождения в суммах не должны превышать 0,1′. По измеренным углам вычисляют углы

ϕ1=1800−(β+δ+γ);

ϕ2=1800−(α+β+δ).

C учетом значений ε и ψ, решают прямые геодезические засечки по формулам Юнга (1.4). Контролем правильности вычислений является решение по формулам Гаусса (1.10)-(1.11).

Точность определения положения точек C и D составит:

M=mγ⋅bρ⋅sin2γsin2ψ+sin2(ε+ϕ1);                     (1.24)

M=mα⋅bρ⋅sin2αsin2ε+sin2(ψ+ϕ2).                      (1.25)

# 2. УРАВНИВАНИЕ ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ХОДОВ И СЕТЕЙ

# 2.1. Постановка задачи уравнивания

Определим число избыточных измерений в полигонометрическом ходе (рис. 6), опирающемся на исходные пункты Тн и Тк и исходные дирекционные углы αн и αк:

r=n−k,                                          (2.1)

где п - число всех измерений;

k - число необходимых измерений (число неизвестных).

Рис. 6. Разомкнутый и одиночный полигонометрический ход

В разомкнутом полигонометрическом ходе измеряют п сторон и п + 1 углов. Тогда

r=2n+1−2n−1=3.                   	       (2.2)

Способы уравнивания делятся на строгие, когда уравнивание производится согласно принципу наименьших квадратов, т.е.

[pvv]=min,

и нестрогие или раздельные, когда поправки в измеренные углы и вычисленные приращения координат водят раздельно, не смотря на их функциональную зависимость.

# 2.2. Предварительный анализ результатов полевых измерений

Камеральная обработка результатов измерений выполняется в два этапа:

- предварительная обработка;

- уравнительные вычисления.

В горизонтальные проложения вводят поправки ∆sy для получения линий в проекции Гаусса

Δsy=ym22Rm2s',                                     (2.3)

где ут - средняя ордината или среднее расстояние линии от осевого меридиана;

Rm -средний радиус шара, равный 6371,11 км;

s' - длина линии, приведенная к горизонту.

Поправка за приведение к уровню моря вычисляется согласно формуле

ΔsH=−HmRm⋅s',                                  (2.4)

где Нт - средняя высота линии над уровнем моря.

Значения ут и Нт определяют графическим способом по карте района работ.

Поправку за кривизну Земли δ1,2 вычисляют согласно формуле

δ1,2=−ρ2Rm2⋅x2−x1⋅ym.                                          (2.5)

При обработке хода, вычисляя приращения координат, получают невязки fx и fy, а не продольную t и поперечную и невязки (рис. 7). Эти значения можно определить по невязкам fx и fy.

Рис. 7. Схема к определению продольной и поперечной невязки t  и и

Значения поперечной и продольной невязок вычисляем по формулам

t=fx⋅cosΘ+fy⋅sinΘ;u=fy⋅cosΘ−fx⋅sinΘ.                                (2.6)

Определим угол поворота осей

cosΘ=ΔxL;sinΘ=ΔyL.                                           (2.7)

Величину замыкающей L найдем из выражения

L=Δx2+Δy2.                                                      (2.8)

Относительные величины продольной и поперечной невязок составят

uL=fyΔx−fxΔyΔx2+Δy2.    tL=fxΔx+fyΔyΔx2+Δy2;                      (2.9)

Предварительно производится оценку точности результатов измерений, и которая позволяет проверить правильность выполненных угловых и линейных измерений, а также соответствие точности произведенных работ.

Оценка точности измерения углов может выполняться:

- по отклонениям от арифметического среднего;

- по разностям двойных измерений;

- по значениям угловых невязок в полигонометрических ходах.

Средняя квадратическая ошибка измерения угла

mβ=vvk−1,                                             (2.10)

где v – отклонения от арифметической средины;

k – количество измерений угла.

Средняя квадратическая ошибка среднего значения угла из числа k измерений составит

Mβ=mβk.                                                               (2.11)

Средняя квадратическая ошибка измерения углов по невязкам в ходах вычисляется по формуле

Mβ=fβ2n+1N.                                                   (2.12)

Использование разностей двойных измерений позволяет определить в общем случае ошибку единицы веса μ, от которой можно перейти к оценке точности как результатов измерений, так и определяемых величин

μ=12pddn,                                     (2.13)

где di – разности двойных измерений.

При наличии систематических ошибок в измерениях они исключаются из полученных результатов и тогда пользуются следующей формулой для нахождения ошибки единицы веса

μ=12pd'd'n−1,                                   (2.14)

где d′ - разности двойных измерений, в которых отсутствует систематическая составляющая d0

d0=dn,                                        (2,15)

где n – число разностей.

# 2.3. Уравнивание полигонометрического хода

# параметрическим способом

Согласно параметрическому способу уравнивания определяются необходимые независимые неизвестные. В полигонометрических ходах такими неизвестными являются координаты определяемых пунктов

xi=x0+δxi;yi=y0+δyi,                                     (2.16)

где xi , yi -  уравненные значения координат;

х0 , y0 -  приближенные значения координат;

δxi , δуi -  искомые поправки.

Поскольку в полигонометрическом ходе измеряются углы поворота и линии, то и параметрические уравнения поправок составляются для двух групп:

- для всех измеренных углов;

- для всех измеренных линий.

Угол β на любом пункте А (рис. 7) может быть представлен в виде разности дирекционных углов его сторон

βA=αAP−αAB.                                         (2.17)

Используя дифференциальную формулу дирекционного угла

dα=−(a)sdxA−(b)sdyA+(a)sdxB+(b)sdyB,                 (2.18)

можно получить из уравнения (2.18) уравнение поправок для угла

νβk=−(a)kjskj−(a)kiskiδxk−(b)kjskj−(b)kiskiδyk+(a)kjskjδxj+(b)kjskjδyj−(a)kiskiδxi−−(b')kiskiδyi+lβk,(2.19)

где lβk - свободный член, равный

lβk = (α0,AP - α0,AB) - β′A ,                              (2. 20)

а0 - приближенные дирекционные углы направлений;

β′A - измеренное значение угла.

Рис.8. Схема измерения угла β на пункте A

Величины а и b определяются согласно формулам

(a)=−ρ⋅sinα,                                        (2. 21)

Уравнение связи для линии sAB  (рис. 8) имеет вид

sAB2=xA−xB2+yA−yB2.                          (2.22)

От уравнения (2.22) согласно правилу метода наименьших квадратов переходят к уравнению поправок для длины линии

νsik=−cosα0,ikδxi−sinα0,ikδyi+cosα0,ikδxk+sinα0,ikδyk+lsik;  (2.23)

lsik=(x0,k−x0,i)2+(y0,k−y0,i)2−sik',                 (2.24)

где s'ik - измеренное значение линии.

Общее число уравнений поправок вида (2.19) и (2.23) должно соответствовать числу всех измеренных углов и линий в ходе.

Решая систему уравнений поправок (2.19) и (2.23) с использованием условия [pvv]=min, получаем систему нормальных уравнений:

paaδx1+pabδy1+...+paeδxn'+pagδyn'+pal=0;pabδx1+pbbδy1+...+pbeδxn'+pbgδyn'+pbl=0;......................................................................pagδx1+pbgδy1+...+pegδxn'+pggδyn'+pgl=0.           (2.25)

Уравненные значения координат находим согласно формулам

x = x0 + δx;        y = y0 + δy,

а значения дирекционных углов по формуле

αi=αi'+vi,                                               (2.26)

где поправки vi получим согласно равенствам (2.19).

Зная координаты пункта Р (х, у), найдём

tgαi=y−yix−xi=ΔyΔx.                                      (2.27)

Контрольные значение углов αi должны совпадать с углами, вычисленными по формуле (2.26).

Оценка точности измерений состоит в подсчёте средней квадратической ошибки угла

mβ=vvn−k.                                         (2.28)

Оценка точности уравненных значений координат осуществляется по формулам

mx=mβpx;        my=mβpy.                             (2.29)

Веса pi результатов измерений выражают в зависимости от вида полигонометрии.

# 2.4. Уравнивание полигонометрического хода

# коррелатным способом

Матричная форма записи уравнений поправок в коррелатном способе уравнивания имеет следующий вид

Arn⋅Vn1+Wr1=0,                                             (2.30)

здесь Arn - матрица коэффициентов уравнений поправок;

Vn1 - вектор поправок размером;

Wr1 - вектор невязок;

n - число измерений;

k - число определяемых неизвестных;

r - число избыточных измерений, равное количеству условий.

Условие минимума можно представить в виде

Vn1Т⋅Pnn⋅Vn1=min.                                           (2.31)

Получим систему нормальных уравнений коррелат

Nrr⋅Kr1+Wr1=0,	                          (2.32)

здесь Nrr - матрица коэффициентов нормальных уравнений:

Nrr=Arn⋅Qnn⋅ArnТ	                                     (2.33)

Qnn - матрица обратных весов;

Kr1 - вектор коррелат.

Получим коррелатное уравнение поправок

Vn1=Qnn⋅ArnT⋅Krn.                                     (2.34)

Условие дирекционных углов имеет вид

vβ+fβ=0,                                         (2.35)

где fβ - угловая невязка хода;

vβ - поправки в измеренные значения углов.

Следующее условие выразится уравнениями координат:

vX+fX=0;vY+fY=0.                                        (2.36)

Здесь fX и fY – невязки по приращениям координат, определяемые согласно равенствам

fX=ΔXвыч−Xкон−Xнач;fY=ΔYвыч−Yкон−Yнач.                         (2.37)

Поправки в приращения координат определятся следующим образом:

vΔXi=CosαivSi−ΔY⋅vαiρ;vΔYi=SinαivSi+ΔX⋅vαiρ.                        (2.38)

Согласно (2.38) получим уравнения координат:

Cosα⋅vS−1ρ⋅ΔY⋅vα+fX=0;Sinα⋅vS+1ρ⋅ΔX⋅vα+fY=0.                    (2.39)

Представив равенства (2.39) относительно измеренных углов, получим

Cosα⋅vS−1ρ⋅(Yn+1−Y)⋅vβ+fX=0;Sinα⋅vS+1ρ⋅(Xn+1−X)⋅vβ+fY=0.                   (2.40)

Тогда нормальные уравнения коррелат будут иметь вид:

qaa⋅k1+qab⋅k2+qac⋅k3+fβ=0;qab⋅k1+qbb⋅k2+qbc⋅k3+fX=0;qac⋅k1+qbc⋅k2+qcc⋅k3+fY=0.                   (2.41)

Здесь q соответствует обратному весу измеренных величин

q=1p.

Представим нормальные уравнения коррелат в следующем виде

q⋅n+1⋅k1−qβρYn+1−Y⋅k2+qββρ⋅Xn+1−X⋅k3+fβ=0;−qβρ⋅(Yn+1−Y)⋅k1+qβρ2(Yn+1−Y)2+qS⋅Cos2α⋅k2−−−qβρ2⋅(Yn+1−Y)⋅(Xn+1−X)+qS⋅Cosα⋅Sinα⋅k3+fX=0;qβρ⋅(Xn+1−X)⋅k1+qβρ2(Yn+1−Y)⋅(Xn+1−X)+qS⋅Cosα⋅Sinα⋅k2++qβρ2⋅(Xn+1−X)2+qS⋅Sin2α⋅k3+fY=0.

После нахождения коррелаты k1, k2 , k3 вычисляют поправки в измеренные значения

vβi=qβk1−1ρ⋅(Yn+1−Yi)⋅k2+1ρ⋅(Xn+1−Xi)⋅k3;                 (2.42)

vSi=qSiCosαik2+Sinαik3.                                            (2.43)

Поправки в дирекционные углы получают согласно поправкам в измеренные углы vβ.

Исправленные значения приращений координат определяются по окончательным значениям длин линий и дирекционным углам сторон хода. Заключительный контроль выполняют по исходным координатам

Xкон=Xнач+ΣΔXур;               Yкон=Yнач+ΣΔYур.             (2.44)

# 2.5. Оценка точности уравненных элементов
в коррелатном способе уравнивания

Для оценки точности в коррелатном способе уравнивания составляется функция U по уравненным значениям измеренных величин Xi

U=fX1,X2,...,Xn.                                       (2.45)

Средняя квадратическая ошибка функции вычисляется согласно формуле

mU=μ1PU,                                             (2.46)

где μ - ошибка  единицы веса;

РU  - вес функции уравненных величин.

Ошибка единицы веса при неравноточных измерениях в свою очередь определяется по формуле

μ=pvvr,                                             (2.47)

а обратный вес функции находится из выражения

1PF=qff⋅r=qff−qaf2qaa−qbf⋅12qbb⋅1−...−qgf(r−1)2qgg(r−1),          (2.48)

где а, b, … , g - коэффициенты при поправках в условных уравнениях;

f - коэффициенты в оцениваемой функции, приведенной к линейному виду.

В общем случае любую функцию уравненных значений углов и линий полигонометрического хода можно представить в виде

U=f0+f1'νβ1+f2'νβ2+...+fn+1'νβn+1+f1''νs1+f2''νs2+...+fn''νsn,   (2.49)

где f0 - значение функции, вычисленное по измеренным значениям углов и линий;

f′ и f" - коэффициенты соответственно при угловых и линейных поправках

Usi=s0,i+νsi,Uβi=β0,i+νβi,Uαi=α0,i+β1i,Uxi=x0,i+1+cosα⋅νs1i−1ρ(yi+1−y)νβ1i,Uyi=y0,i+1+sinα⋅νs1i+1ρ(xi+1−x)νβ1i                      (2.50)

где s0, β0, α0, x0, y0 - значения функций, полученные по измеренным значениям углов и линий.

Для полигонометрического хода ошибка единицы веса μ будет иметь вид

μ=pβνβ2+psνs2r.                                    (2.51)

Обратный вес будет определяться выражением (2.48). Вычисление обратного веса функции можно выполнять совместно с решением нормальных уравнений коррелат способом последовательного исключения неизвестных в дополнительных столбцах.

# 2.6. Коррелатный способ уравнивания полигонометрической сети

Для начала определяют число условий, возникающих в сети.

r = (N + T - 1)∙3 + Q.                    (2.52)

где  N  - число замкнутых полигонов;

Т  - число твердых исходных пунктов;

Q - число твердых дирекционных углов на узловых точках.

Для сети (рис. 9) число независимых полигонов - 2 , общее число условий - 7, число дирекционных углов - 3 и координат - 4. Следовательно, количество условных уравнений будет:

νβ1+fβ1=0;νβ2+fβ2=0;νβ3+fβ3=0;cosανs1+cosανs2−1ρ(yB−y)νβ1−1ρ(yB−y)νβ2+fxI'=0;sinανs1+sinανs2+1ρ(xB−x)νβ1+1ρ(xB−x)νβ2+fyI'=0;cosανs3+cosανs2−1ρ(yB−y)νβ3−1ρ(yB−y)νβ2+fxII'=0;sinανs3+sinανs2+1ρ(xB−x)νβ3+1ρ(xB−x)νβ2+fyII'=0.

Как в любой плановой сети, кроме указанных условий, могут возникать и дополнительные условия - горизонта и угла. На пункте составляется условное уравнение горизонта вида

1kνβ+wr=0,                                           (2.53)

где k - число измеренных на пункте углов.

wr  - угловая невязка по формуле

wr=vβ−360°.                                      (2.54)

Рис. 9. Сеть полигонометрии

В случае привязки полигонометрического хода к двум исходным пунктам (рис. 10), составляют условные уравнения поправок угла вида

νβприм−νβприм'+wy=0,                                         (2.55)

здесь

wy=βприм−βприм'−(αT−αT'),                              (2.56)

где βприм и β′прим – примычные углы на исходных пунктах Т и Т′;

αT, α′Т  - дирекционные углы.

βn

Рис. 10. Сеть полигонометрии с двумя исходными пунктами

От условных уравнений поправок переходят к нормальным уравнениям коррелат, предварительно установив веса в соответствии с формулами для весов.

Из решения нормальных уравнений вычисляют поправки по формулам

νβi=qβ(aik1+bik2+...+tikr),νsi=qs(aik1+bik2+...+tikr).                               (2.57)

В дальнейшем уравнивания сети выполняется в соответствии с уравни-ванием полигонометрического хода. Аналогичным образом выполняется и оценка точности.

## Литература

1. Губеладзе А.Р. ТМОГИ. Обработка результатов измерений и уравнивание полигонометрических ходов: учебное пособие. Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2013.  93 с.

2. Губеладзе О.А. Геодезия. Уравнивание нивелирной сети III класса: учебное пособие.  Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2013. 81 с.

3. Лесных Н.Б. Теория математической обработки геодезических измерений. Метод наименьших квадратов: учебное пособие. Новосибирск: СГГА, 2003. 60 с.

4. Лесных Н.Б. Метод наименьших квадратов на примерах уравнивания полигонометрических сетей: монография. Новосибирск: СГГА, 2007. 160 с.

5. Инженерная геодезия: учебное пособие, часть I / Е.С. Богомолова, М.Я. Брынь, В.В. Грузинов, В.А. Коугия, В.И. Полетаев; под ред. В.А. Коугия. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2006. 86с.

6. Инженерная геодезия. учебное для вузов / Е.Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. Михелева.  М.: Изд. центр "Академия", 2004. 480 с.

7. Селиханович В.Г. Геодезия: учебник для вузов. – М.: Недра, 2000. – 544с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример решение задачи Потенота

Исходные данные                                                                       β1 =  40˚00′35ʺ

β2 =  99˚06′54ʺ

β3 = 152˚39′02ʺ

X               Y

т.1 (2152,06 м; 8988,55 м)

т.2 (2262,91 м; 8344,36 м)

т.3 (3165,60 м; 7957,51 м)

т.4 (3910,54 м; 8454,89 м)

Таблица А1

Обратная геодезическая задача

| Формулы | Значения | Формулы | Значения | Формулы | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) у1 | 22704,04 | (2) х1 | 25598,63 | Контроль |  |
| (3) у2 | 21282,61 | (4) х2 | 25041,35 | α1-р | 307°59' 57" |
| (5) у3 | 20101,88 | (6) х3 | 26039,20 | β2 | 123°13' 10" |
| (7) у4 | 20732,44 | (8) х4 | 27797,19 | α3-р | 71°13' 07" |
| (9) у2 - у1 | -1421,43 | (11) х2 - х1 | - 557,28 | β3 | 200°14' 02" |
| (10) у1 - у3 | +2602,16 | (12) х1 - х3 | - 440,57 | α4-р | 148°13' 59" |
| (13) β1 | 61°11' 00" | (14) β2 | 123°13' 10" | tgα3-p | 2,9406114 |
| (15) ctgβ1 | 0,5501335 | (16) ctgβ2 | - 0,6548665 | tgα4-p | - 0,6192278 |
| (17) Δy (числ.) | - 1488,19 | (18) Δх (знам.) | + 1162,67 | tgα3-p -tgα4-p | 3,5598392 |
| (19) tgα1-p | - 1,2799827 | (20) α1-р | 307°59' 57" | xp" | 26522,13 |
| (22) tgα2-p | 0,1616512 | (21) α2-р | 9°10' 57" | xp - x3 | + 482,93 |
| 23)tgα1-p-tgα2-p | - 1,4416339 | (24) хр' | 26522,12 | yp' | 21522,00 |
| (25) xp - x1 | + 923,49 | (26) хр - х2 | + 1480,77 | xp - x4 | - 1275,06 |
| (27) y'p | 21521,98 | (28) ур'' | 21521,98 | yp" | 21522,00 |
| Среднее значение координат: xср = 26522,12 м; yср = 21521,99 м. |  |  |  |  |  |

Таблица А2

Варианты исходных данных (задача Потенота)

| Вариант | Измеренные углы |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты пунктов, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β1 |  |  | β2 |  |  | β3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | ˚ | ′ | ʺ | ˚ | ′ | ʺ | ˚ | ′ | ʺ | X | У | X | У | X | У | X | У |
| 1 | 47 | 25 | 08 | 80 | 40 | 40 | 164 | 57 | 41 | 1757,25 | 2932,49 | 1251,08 | 2387,78 | 1061,60 | 1897,86 | 2007,52 | 1184,44 |
| 2 | 56 | 44 | 06 | 85 | 12 | 59 | 120 | 07 | 58 | 2694,49 | 3813,35 | 1754,55 | 3885,59 | 1320,33 | 3730,10 | 1142,79 | 3204,52 |
| 3 | 44 | 49 | 20 | 82 | 53 | 23 | 176 | 34 | 40 | 2414,84 | 3905,43 | 2060,00 | 3305,00 | 2031,82 | 2703,76 | 3291,83 | 2360,62 |
| 4 | 54 | 24 | 05 | 82 | 02 | 29 | 126 | 17 | 27 | 4381,48 | 6015,49 | 3511,88 | 5840,01 | 3130,81 | 5613,11 | 3114,49 | 4933,03 |
| 5 | 59 | 56 | 02 | 97 | 42 | 15 | 143 | 09 | 24 | 4038,79 | 7179,47 | 3338,21 | 7954,73 | 2701,21 | 8016,76 | 2102,81 | 7545,49 |
| 6 | 40 | 19 | 39 | 105 | 04 | 41 | 135 | 16 | 10 | 4168,72 | 3186,85 | 4106,43 | 2508,66 | 5049,00 | 1944,91 | 5576,66 | 2052,85 |
| 7 | 42 | 38 | 17 | 86 | 27 | 52 | 179 | 53 | 32 | 5387,72 | 5557,24 | 5171,23 | 4929,56 | 5373,22 | 4260,68 | 6705,10 | 4343,88 |
| 8 | 51 | 43 | 06 | 80 | 17 | 50 | 139 | 51 | 09 | 7264,00 | 7912,73 | 6520,97 | 7545,69 | 6193,63 | 7229,45 | 6473,90 | 6394,83 |
| 9 | 59 | 13 | 03 | 92 | 14 | 40 | 128 | 33 | 13 | 3105,83 | 9324,41 | 2229,64 | 9833,62 | 1683,75 | 9789,17 | 1289,55 | 9342,83 |
| 10 | 58 | 14 | 36 | 111 | 19 | 20 | 177 | 59 | 59 | 4990,28 | 2514,78 | 4046,46 | 2985,70 | 3247,49 | 2479,98 | 3158,98 | 1304,27 |
| 11 | 49 | 41 | 25 | 119 | 59 | 26 | 148 | 08 | 23 | 8055,20 | 3910,34 | 7186,57 | 3630,31 | 7193,38 | 2361,17 | 7484,63 | 1875,74 |
| 12 | 41 | 25 | 19 | 110 | 16 | 46 | 123 | 32 | 32 | 6280,47 | 5405,20 | 6005,61 | 4739,16 | 6875,14 | 3927,28 | 7114,96 | 3833,71 |
| 13 | 41 | 02 | 25 | 91 | 07 | 04 | 173 | 52 | 21 | 5220,49 | 7368,14 | 5133,24 | 6727,38 | 5619,10 | 6079,44 | 6804,64 | 6474,31 |
| 14 | 48 | S3 | 46 | 80 | 07 | 20 | 156 | 34 | 58 | 3894,52 | 9979,23 | 3304,67 | 9481,53 | 3055,19 | 9054,99 | 3768,36 | 8230,33 |
| 15 | 57 | 46 | 01 | 87 | 24 | 08 | 120 | 38 | 54 | 7807,80 | 1708,02 | 6863,43 | 1928,34 | 6395,46 | 1808,32 | 6151,19 | 1332,55 |
| 16 | 40 | 09 | 22 | 96 | 28 | 43 | 160 | 23 | 58 | 2012,70 | 9258,57 | 2057,15 | 8612,81 | 2836,85 | 8110,65 | 3737,77 | 8621,19 |
| 17 | 55 | 41 | 51 | 83 | 33 | 50 | 121 | 54 | 38 | 4527,41 | 3943,45 | 3611,51 | 3893,49 | 3203,36 | 3706,04 | 3090,63 | 3115,93 |
| 18 | 59 | 59 | 37 | 100 | 12 | 29 | 152 | 07 | 21 | 8050,27 | 5087,91 | 7422,64 | 5936,79 | 6730,17 | 6026,09 | 6044,81 | 5488,06 |
| 19 | 43 | 44 | 08 | 84 | 24 | 38 | 179 | 17 | 34 | 3486,02 | 3657,42 | 3197,65 | 3041,68 | 3269,06 | 2400,57 | 4593,84 | 2262,32 |
| 20 | 53 | 10 | 27 | 81 | 02 | 04 | 131 | 56 | 41 | 4418,98 | 5886,91 | 3603,58 | 5614,01 | 3246,31 | 5347,98 | 3347,99 | 4586,19 |
| 21 | 40 | 44 | 55 | 107 | 35 | 32 | 128 | 55 | 27 | 5221,23 | 3283,70 | 5058,11 | 2604,90 | 5976,99 | 1923,68 | 6368,42 | 1908,27 |
| 22 | 41 | 48 | 26 | 88 | 31 | 56 | 178 | 10 | 49 | 2279,30 | 5494,94 | 2123,94 | 4859,99 | 2454,32 | 4187,26 | 3740,28 | 4438,14 |
| 23 | 50 | 23 | 54 | 80 | 00 | 57 | 147 | 36 | 50 | 7038,65 | 8004,51 | 6365,76 | 7568,89 | 6070,32 | 7203,17 | 6543,51 | 6343,14 |
| 24 | 40 | 31 | 53 | 93 | 34 | 03 | 168 | 16 | 08 | 5043,38 | 7390,57 | 5016,72 | 6746,41 | 5642,73 | 6149,88 | 6706,80 | 6624,64 |
| 25 | 40 | 00 | 35 | 99 | 06 | 54 | 152 | 39 | 02 | 2152,06 | 8988,55 | 2262,91 | 8344,36 | 3165,60 | 7957,51 | 3910,54 | 8454,89 |

Пример уравнивания одиночного полигонометрического хода коррелатным способом

Таблица А3

Ведомость предварительных вычислений и результатов уравнивания полигонометрического хода

| № пунктов | Углы поворота β (левые) | Дирекционные углы α | Длины линий S, м | cos α sin α | Приращения, м |  | Вычисленные координаты, м |  | Xn+1-X, км | Уn+1-У, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ΔХ | ΔУ | ΔХ | ΔУ |  |  |
|  | -1,4 | 113˚ 28′ 38ʺ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Николаево1 | 181˚ 05′ 47,3ʺ | -1,4 | +3 | -0,415863 | +0,0046 | +0,0000 | 10901,025 | 7050,400 |  |  |
|  | -0,5 | 114˚ 34′ 25,3ʺ | 552,004 | +0,909427 | -229,558 | +502,007 |  |  | -1,282 | +2,026 |
| 2 | 247˚ 51′ 07,5ʺ | -1,9 | -31 | -0,999104 | +0,0307 | -0,00014 | 10671,467 | 75520,407 |  |  |
|  | -0,0 | 182˚ 25′ 32,8ʺ | 566,339 | -0,042325 | -564,832 | -23,928 |  |  | -1,052 | +1,524 |
| 3 | 126˚ 32′ 35,3ʺ | -1,9 | -22 | -0,933386 | +0,0195 | -0,0008 | 10106,635 | 7528,479 |  |  |
|  | +0,4 | 158˚ 58′ 8,1ʺ | 339,017 | +0,358874 | -316,434 | +121,664 |  |  | -0,487 | +1,548 |
| 4 | 139˚ 20′ 11,4ʺ | -1,5 | +2 | -0,474171 | +0,0031 | +0,0003 | 9790,201 | 7650,143 |  |  |
|  | +1,1 | 118˚ 18′ 19,6ʺ | 400,409 | +0,880433 | -189,862 | +352,533 |  |  | -0,171 | +1,427 |
| 5 | 157˚ 18′ 32,4ʺ | -0,4 | +15 | -0,097833 | -0,00564 | +0,0136 | 9600,339 | 8002,676 |  |  |
|  | +1,6 | 95˚ 36′ 51,9ʺ | 356,840 | +0,995203 | -34,911 | +355,128 |  |  | +0,019 | +1,074 |
| 6 | 170˚ 06′ 59,1ʺ | +1,2 | +20 | +0,074442 | -0,0098 | +0,0147 | 9565,428 | 8357,804 |  |  |
|  | +2,2 | 85˚ 43′ 51ʺ | 372,268 | +0,997225 | +27,712 | +371,235 |  |  | +0,054 | +0,719 |
| 7 | 179˚ 59′ 41,4ʺ | +3,4 | +20 | +0,074532 | -0,0094 | +0,0210 | 9593,140 | 8729,039 |  |  |
|  | +2,6 | 85˚ 43′ 32,4ʺ | 348,725 | +0,997219 | +25,991 | +347,755 |  |  | +0,026 | +0,348 |
| Бельцево 8 | 253˚ 30′ 32,6ʺ | +6,0 |  |  |  |  | 9619,131 | 9076,794 |  |  |
|  |  | 159˚ 14′ 05ʺ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ fβ пред fβ | 1485˚ 45′ 27ʺ -06ʺ ±07ʺ | 159˚ 14′ 11ʺ fβ=-06ʺ пред fs | 2934,602 = | ∑ fх= fs= | -1281,894 -0,033 0,058 | 2026,394 fy=-0,048 | 9619,164 -0,033 | 9076,842 -0,048 |  |  |

[βт]=αк - αн +180·(n-1)= 1485˚ 45′ 33ʺ                                                                                 fs[S]=0,0582934,602=150500

пред fβ=  ±2,5ʺ·√n = ±2,5ʺ·√8= ±7ʺ

Таблица А4

Вычисление коэффициентов нормальных уравнений

| Номера п/п | a] | b] | c] | Fα] | Fx] | Fy] | S | q | v | pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vβ 1 | 1 | -0,98 | -0,62 | 1 | -0,46 | -0,63 | -0,70 | 1,00 | -1,43 | -1,43 |
| Vβ 2 | 1 | -0,74 | -0,51 | 1 | -0,22 | -0,52 | 0,01 | 1,00 | -0,50 | -0,50 |
| Vβ 3 | 1 | -0,75 | -0,24 | 1 | -0,23 | -0,25 | 0,54 | 1,00 | -0,03 | -0,03 |
| Vβ 4 | 1 | -0,69 | -0,08 | 1 | -0,17 | -0,09 | 0,96 | 1,00 | 0,42 | 0,42 |
| Vβ 5 | 1 | -0,52 | 0,01 |  |  |  | 0,49 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Vβ 6 | 1 | -0,35 | 0,03 |  |  |  | 0,68 | 1,00 | 1,64 | 1,64 |
| Vβ 7 | 1 | -0,17 | 0,01 |  |  |  | 0,84 | 1,00 | 2,16 | 2,16 |
| Vβ 8 | 1 |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 2,64 | 2,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| VS 1 |  | -0,34 | 0,74 |  | -0,34 | 0,74 | 0,80 | 0,815 | 0,27 | 0,33 |
| VS 2 |  | -0,81 | -0,03 |  | -0,81 | -0,03 | -1,70 | 0,815 | -3,07 | -2,50 |
| VS 3 |  | -0,76 | 0,29 |  | -0,76 | 0,29 | -0,94 | 0,815 | -2,15 | -1,75 |
| VS 4 |  | -0,39 | 0,72 |  | -0,39 | 0,72 | 0,66 | 0,815 | 0,17 | 0,14 |
| VS 5 |  | -0,08 | 0,81 |  |  |  | 0,73 | 0,815 | 1,51 | 1,23 |
| VS 6 |  | 0,06 | 0,81 |  |  |  | 0,87 | 0,815 | 2,02 | 1,65 |
| VS 7 |  | 0,06 | 0,81 |  |  |  | 0,87 | 0,815 | 2,02 | 1,65 |
| Σ | 8,00 | -6,46 | 2,75 | 4,00 | -3,38 | 0,23 | 5,14 |  |  |  |
| w | -6,00 | -3,30 | -4,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| k | 2,640 | 2,995 | 1,811 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| [a | 8,00 | -4,20 | -1,40 | -3,16 | -1,08 | -1,49 | 3,83 | -2,17 |  |  |
| [b |  | 4,49 | 0,52 | -1,45 | 2,41 | 0,53 | 0,58 | -2,72 |  |  |
| [c |  |  | 3,84 | 4,00 | -0,26 | 1,87 | 3,12 | -1,68 |  |  |
| Fα] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fx] |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  |  |
| Fy] |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |

Таблица А5

Решение нормальных уравнений

| k1 | k2 | k3 | w | [Fα | [Fx | [Fy | S | контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,00 | -4,20 | -1,40 | -6,00 | 4,00 | -1,08 | -1,49 | -2,17 | -2,17 |
| -1,000 | 0,525 | 0,175 | 0,750 | -0,500 | 0,135 | 0,186 | 0,272 | 0,272 |
|  | 2,29 | -0,22 | -6,45 | -1,06 | 1,84 | -0,25 | -3,86 | -3,86 |
|  | -1,000 | 0,096 | 2,821 | 0,465 | -0,806 | 0,111 | 1,686 | 1,686 |
|  |  | 3,57 | -6,47 | -0,85 | -0,27 | 1,59 | -2,43 | -2,43 |
|  |  | -1,000 | 1,811 | 0,238 | 0,075 | -0,445 | 0,680 | 0,680 |
|  |  |  | 1/Pf | 1/Pfα | 1/Pfx | 1/Pfy |  |  |
| 2,640 | 2,995 | 1,811 | -34,42 | -2,70 | -1,65 | -1,01 |  |  |

VΔx1 = + 0,0046 м             VΔy1 = + 0,0000 м

VΔx2 = + 0,0307 м             VΔy1 = + 0,00014 м

VΔx3 = + 0,0195 м             VΔy1 = + 0,0008 м

VΔx4 = + 0,0031 м            VΔy1 = + 0,0003 м

VΔx5 = + 0,00564 м           VΔy1 = + 0,0146 м

VΔx 6 = + 0,0098  м            VΔy1 = + 0,0207 м

VΔx7 = + 0,0094 м             VΔy1 = + 0,0210 м

ΣVΔxi = + 0,033 м             Σ Vdyi = + 0,046 м

Таблица А6

Вычисление поправок в приращения координат

| № пунктов | -0,485 Δу, км | +0,485 Δх, км | VΔx, см | VΔу, см | Уравненные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | х | у |
| Николаево 1 |  |  |  |  | 10901,025 | 7050,400 |
|  | -0,24 | -0,11 | +0,046 | +0,000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 10671,472 | 7552,407 |
|  | +0,01 | -0,27 | +0,307 | -0,0014 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 10106,670 | 7528,479 |
|  | -0,06 | -0,15 | +0,195 | -0,008 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 9790,256 | 7650,142 |
|  | -0,17 | -0,09 | +0,031 | +0,003 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 9600,397 | 8002,675 |
|  | -0,17 | -0,09 | -0,0564 | +0,136 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 9565,480 | 8357,817 |
|  | -0,18 | +0,01 | -0,08 | +0,147 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 9593,182 | 8729,067 |
|  | -0,17 | +0,01 | -0,094 | +0,210 |  |  |
| Бельцево 8 |  |  |  |  | 9619,164 | 9076,842 |
|  |  |  | Σ+0,33 | Σ+0,48 |  |  |

Таблица А7

Варианты исходных данных (ход полигонометрии)

|  | Углы поворота | Варианты секунд углов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| αн | 113˚28′39ʺ | 40 | 36 | 41 | 38 | 42 | 40 | 43 | 37 | 41 | 39 | 38 | 42 | 36 | 40 | 41 | 39 | 42 | 38 | 40 |
| Николаево 1 | 181˚05′47,2ʺ | 47,4 | 47,3 | 46,8 | 47,5 | 47,6 | 46,9 | 49,7 | 47,3 | 47,6 | 47,1 | 47,3 | 47,2 | 46,9 | 46,8 | 47,3 | 47,4 | 47,6 | 47,3 | 47,4 |
| 2 | 247˚51′08,0ʺ | 07,9 | 08,4 | 07,8 | 08,3 | 08,2 | 07,7 | 08,4 | 08,1 | 08,4 | 08,3 | 07,7 | 07,9 | 07,8 | 08,7 | 08,6 | 07,8 | 08,4 | 07,5 | 08,3 |
| 3 | 156˚32′34,7ʺ | 35,0 | 34,6 | 34,5 | 35,1 | 35,3 | 35,2 | 34,8 | 35,3 | 34,1 | 35,0 | 34,6 | 34,5 | 34,6 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,2 | 35,3 | 34,7 |
| 4 | 139˚20′10,7ʺ | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,8 | 10,4 | 10,2 | 10,5 | 11,2 | 10,1 | 10,3 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 10,8 | 11,1 | 10,7 | 11,3 | 11,4 | 10,5 |
| 5 | 157˚18′32,0ʺ | 32,3 | 32,6 | 32,2 | 32,4 | 32,1 | 31,8 | 32,4 | 31,9 | 32,1 | 32,5 | 32,3 | 31,8 | 31,9 | 31,7 | 31,9 | 32,5 | 31,8 | 32,4 | 31,7 |
| 6 | 170˚06′59,5ʺ | 59,0 | 59,4 | 59,1 | 59,3 | 59,6 | 59,5 | 59,4 | 59,3 | 59,2 | 59,4 | 59,0 | 58,9 | 58,8 | 58,6 | 59,5 | 59,9 | 59,4 | 59,1 | 59,4 |
| 7 | 179˚59′40,6ʺ | 40,9 | 40,5 | 40,7 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 41,1 | 40,3 | 40,7 | 40,9 | 40,6 | 40,1 | 41,0 | 41,2 | 41,1 | 40,7 | 40,3 | 41,4 | 41,2 |
| Бельцево 8 | 253˚30′32,0ʺ | 32,4 | 32,2 | 31,9 | 32,5 | 31,8 | 32,3 | 32,5 | 31,8 | 32,6 | 31,9 | 31,7 | 31,8 | 31,7 | 32,4 | 33,0 | 32,1 | 31,8 | 32,6 | 31,7 |
| αк | 159˚14′09ʺ | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 08 | 15 | 08 | 09 | 10 | 15 | 09 | 10 |

Таблица А8

Варианты исходных данных (ход полигонометрии)

|  | Длины линий, м | Варианты длин линий, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | 552,006 | 012 | 010 | 011 | 015 | 008 | 016 | 005 | 008 | 003 | 011 | 013 | 015 | 007 | 014 | 008 | 009 | 003 | 004 | 006 |
| 3 | 565,337 | 334 | 340 | 333 | 339 | 341 | 345 | 344 | 337 | 342 | 332 | 331 | 338 | 344 | 331 | 342 | 345 | 333 | 339 | 346 |
| 4 | 339,022 | 029 | 021 | 020 | 026 | 023 | 028 | 030 | 024 | 019 | 020 | 018 | 020 | 022 | 019 | 025 | 018 | 028 | 017 | 027 |
| 5 | 400,405 | 410 | 406 | 411 | 409 | 412 | 411 | 417 | 400 | 413 | 416 | 407 | 399 | 419 | 420 | 401 | 402 | 404 | 409 | 415 |
| 6 | 356,829 | 827 | 825 | 835 | 828 | 833 | 836 | 836 | 826 | 825 | 831 | 837 | 827 | 833 | 831 | 836 | 825 | 839 | 840 | 826 |
| 7 | 372,261 | 260 | 266 | 259 | 261 | 258 | 269 | 270 | 271 | 266 | 264 | 259 | 260 | 266 | 257 | 261 | 258 | 255 | 268 | 257 |
| Бельцево 8 | 348,712 | 713 | 705 | 709 | 715 | 720 | 722 | 720 | 718 | 711 | 713 | 712 | 720 | 709 | 722 | 710 | 721 | 723 | 725 | 708 |

Точность полевых измерений        mβ = 2ʹʹ; ms = 2 см;   q=ms2mβ2=1.

Таблица А9

Варианты исходных данных (ход полигонометрии)

|  | Дирекционные углы |  | Координаты исходных пунктов, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дубровка Никитино | Павлово Филатово | Никитино |  | Павлово |  |
|  |  |  | X | Y | X | Y |
| 1 | 33° 55ʹ 06ʹʹ | 62° 38ʹ 22,1ʹ | 6008,329 | 5692,364 | 8544,168 | 7802,686 |
| 2 | 89 26 45 | 118 10 15,6 | 6008,329 | 5692,364 | 5703,803 | 8977,374 |
| 3 | 79 56 23 | 108 39 41,0 | 6008,329 | 5692,364 | 6250,464 | 8982,720 |
| 4 | 56 49 23 | 85 32 37,6 | 6008,329 | 5692,364 | 7523,027 | 8623,407 |
| 5 | 102 36 58 | 131 20 29,4 | 6008,329 | 5692,364 | 4963,162 | 8821,594 |
| 6 | 111 11 11 | 139 54 25,7 | 6008,329 | 5692,364 | 4508,678 | 8631,159 |
| 7 | 205 26 39 | 234 09 56,5 | 6008,329 | 5692,364 | 3189,118 | 3978,559 |
| 8 | 99 56 33 | 128 39 49,7 | 6008,329 | 5692,364 | 5110,553 | 8867,122 |
| 9 | 34 56 45 | 63 40 00,5 | 6008,329 | 5692,364 | 8505,893 | 7847,979 |
| 10 | 54 45 54 | 83 29 08,0 | 6008,329 | 5692,364 | 7627,126 | 8567,136 |
| 11 | 156 37 54 | 185 21 26,3 | 6008,329 | 5692,364 | 2862,178 | 6685,270 |
| 12 | 180 23 56 | 209 07 24,7 | 6008,329 | 5692,364 | 2728,648 | 5333,283 |
| 13 | 63 25 42 | 92 09 13,1 | 6008,329 | 5692,364 | 7175,641 | 8778,274 |
| 14 | 104 03 26 | 132 46 41,3 | 6008,329 | 5692,364 | 4884,940 | 8794,346 |
| 15 | 264 31 54 | 293 15 14,3 | 6008,329 | 5692,364 | 6030,232 | 2393,136 |
| 16 | 104 31 58 | 133 15 16,6 | 6008,329 | 5692,364 | 4859,313 | 8784,900 |

Таблица А10

Измеренные величины (ход полигонометрии)

| № пунктов | Углы поворота | Длины линий S, м |
| --- | --- | --- |
|  | ° ʹ ʹʹ |  |
| Никитино |  |  |
| 1 | 180 15 40,8 |  |
|  |  | 356,158 |
| 2 | 193 18 13,8 |  |
|  |  | 472,556 |
| 3 | 179 34 43,7 |  |
|  |  | 600,103 |
| 4 | 185 37 47,6 |  |
|  |  | 589,357 |
| 5 | 129 39 44,4 |  |
|  |  | 567,982 |
| 6 | 220 03 14,5 |  |
|  |  | 567,234 |
| 7 | 193 14 27,3 |  |
|  |  | 300,491 |
| 8 | 186 59 32,6 |  |
| Павлово |  |  |