# 3. СПОСОБ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

# 3.1. Сущность коррелатного способа уравнивания

В коррелатном  способе уравнивания значительную роль играют избыточные измерения. Для примера можно рассмотреть измерение углов в треугольнике. Для того, чтобы однозначно  судить о величине углов треугольника, достаточно измерить два угла, а третий угол получить косвенным путем. Однако, в геодезической практике используется принцип избыточности измерений. О роли избыточных измерений отмечалось в п. 1.1. Поэтому, если в треугольнике измерить все три угла, то одно из измерений будет избыточным. В случае существования функциональной зависимости между определяемыми величинами, возникает условное уравнение. Для треугольника такое уравнение имеет вид

β1+β2+β3−180°=0,                                    (2.89)

где βi - истинные значения углов треугольника.

При подстановке в равенство (2.89) измеренных значений, содержащих ошибки измерений, возникает угловая невязка wβ

β1'+β2'+β3'−180°=wβ,                                   (2.90)

где βi' - результаты измерений углов.

Для устранения невязки в результаты измерений необходимо ввести поправки vi, т.е.

β1'+v1+β2'+v2+β3'+v2−180°=0.                   (2.91)

Подставив в равенство (2.97) измеренные значения, получим

v1+v2+v2+wβ=0.                                     (2.92)

Полученное уравнение называется условным уравнение поправок.

В общем случае условные уравнения можно представить в следующем виде

ϕjX1,X2,...,Xn=0,                                    (2.93)

где Xj - уравненные значения измеряемой величины;

i = 1, 2, ... , n - число всех измеренных величин;

j = 1, 2, ... , r - число избыточных измерений.

Замена уравненных значений в равенствах (2.93) на результаты измерений приводит к невязкам

ϕjx1,x2,...,xr=wj,                                     (2.94)

где xi - результаты измерений.

Таким образом, наличие избыточных измерений приводит к условным уравнениям. Одно избыточное измерение дает нам одно условное уравнение. Дальнейшее уравнивание осуществляется путем минимизации функции [pvv] с использованием дополнительных параметров по методу Лагранжа.

# 3.2 Теория коррелатного уравнивания

Предположим, что измеренные величины X1, X2, ... , Xn ,  связанных условными уравнениями

ϕ1X1,X2,...,Xn=0;ϕ2X1,X2,...,Xn=0;..................................ϕrX1,X2,...,Xn=0.                                        (2.95)

В процессе измерений получены следующие результаты неравноточных измерений x1, x2, ... , xn  с соответствующими весами p1, p2, ... , pn . При наличии избыточных измерений получим систему условных уравнений

ϕ1x1,x2,...,xn=w1;ϕ2x1,x2,...,xn=w2;................................ϕrx1,x2,...,xn=wr.                                        (2.96)

Чтобы исключить невязку, необходимо в результаты измерений внести поправки, при которых правые части системы условных уравнений обращаются в нули, т.е.

ϕ1x1+v1,x2+v2,...,xn+vn=0;ϕ2x1+v1,x2+v2,...,xn+vn=0;....................................................ϕrx1+v1,x2+v2,...,xn+vn=0.                             (2.97)

При введении поправок в результаты измерений получают уравненные значения измеренных величин (2.6).

Наилучшими являются поправки, удовлетворяющие принципу наименьших квадратов (2.1). Для нахождения поправок уравнения системы приведем к линейному виду, разложив равенства  (2.97)  в ряд Тейлора и ограничиваясь в виду малости ошибок измерений первыми степенями разложения. В результате получим

ϕ1x1,x2,...,xn+∂ϕ1∂x1v1+∂ϕ1∂x2v2+...+∂ϕ1∂xnvn=0;ϕ2x1,x2,...,xn+∂ϕ2∂x1v1+∂ϕ2∂x2v2+...+∂ϕ2∂xnvn=0;............................................................................ϕrx1,x2,...,xn+∂ϕr∂x1v1+∂ϕr∂x2v2+...+∂ϕr∂xnvn=0;

Введем обозначения:

∂ϕ1∂xi=ai;      ∂ϕ2∂xi=bi;... ;∂ϕr∂xi=g

и согласно (2.96) ϕjx1,x2,...,xr=wj.

Таким образом, получим следующую систему уравнений

a1v1+a2v2+...+anvn+w1=0;b1v1+b2v2+...+bnvn+w2=0;................................................g1v1+g2v2+...+gnvn+wr=0.                            (2.98)

Полученные уравнения системы (2.98) называются условными уравнениями поправок в линейном виде. В символах Гаусса эта система имеет вид:

av+w1=0;bv+w2=0;......................gv+wr=0.                                           (2.99)

Поскольку в системе (2.99) количество неизвестных превышает число уравнений n > r, следовательно данная система имеет неопределенное решение. Для того, чтобы исключить неопределенность при решении, необходимо использовать условие принципа наименьших квадратов (2.1)

Φ=pvv−2K1av+w1−2K2bv+w2−...−2Krgv+wr=min,

где Kj - неопределенные множители Лагранжа, называемые коррелатами.

Исследуя данную функцию на экстремум, необходимо определить ее первую производную и приравнять к нулю

∂Φ∂v1=2p1v1−2a1K1−2b1K2−...−2g1Kr=0;∂Φ∂v2=2p2v2−2a2K1−2b2K2−...−2g2Kr=0;.....................................................................∂Φ∂vn=2pnvn−2anK1−2bnK2−...−2gnKr=0.

Откуда получим

v1=1p1a1K1+b1K2+...+g1Kr;v2=1p2a2K1+b2K2+...+g2Kr;.....................................................vn=1pnanK1+bnK2+...+gnKr.                       (2.100)

Обозначим 1pi=qi

v1=q1a1K1+b1K2+...+g1Kr;v2=q2a2K1+b2K2+...+g2Kr;.....................................................vn=qnanK1+bnK2+...+gnKr.                   (2.101)

Выражения системы  (2.100) и (2.101) являются коррелатными уравнениями.

Умножим уравнения системы (2.101) соответственно на a1, a2, ... , an  и в результате сложения получим

av=qaaK1+qabK2+...+qagKr.

Аналогично при умножении на bi, ... , gi  с учетом равенств (2.98) будем иметь систему нормальных уравнений коррелат

qaaK1+qabK2+...+qagKr+w1=0;qabK1+qbbK2+...+qbgKr+w2=0;.................................................................qagK1+qbgK2+...+qggKr+wr=0.                 (2.102)

Данная система имеет вполне определенное и однозначное решение. В случае равноточности наших измерений система (2.102) примет вид

aaK1+abK2+...+agKr+w1=0;abK1+bbK2+...+bgKr+w2=0;.............................................................agK1+bgK2+...+ggKr+wr=0.                     (2.103)

Таким образом, в коррелатном способе уравнивания число нормальных уравнений в системе соответствует числу избыточных измерений.

# 3.3 Составление и решение нормальных уравнений коррелат

Составление и решение нормальных уравнений коррелат осуществляется одним из способов, рассмотренных при параметрическом уравнивании. Применение табличного способа приведено в табл. 4. При этом выполняется промежуточный контроль. Также как и в параметрическом способе уравнивания возникает контроль сумм:

ai+bi+...+gi=si'                                      (2.104)

a+b+...+g=s

Если равенства (2.104) умножить соответственно на qi ai , qi bi  и т.д., а затем почленно сложить, то получим контрольные суммы для коэффициентов нормальных уравнений

qaa+qab+...+qag=qa {s';qab+qbb+...+qbg=qb {s';.....................................................qag+qbg+...+qgg=qg {s'.                               (2.105)

В отличии от параметрического способа уравнивания возникают дополнительные суммарные равенства

si'+fi=Σi,                                                (2.106)

где fi  - коэффициенты весовой функции

U = f0  + f1 v1 + f2 v2 + ... + fnvn ,                      (2.107)

а также

s'+f=Σ                                            (2.108)

Таблица 4

Вычисление коэффициентов нормальных уравнений коррелат

| № уравнения | a] | b] | … | g] | s'] | f] | Σ] | q | v | Pv | pvv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | a1 | b1 | … | g1 | s'1 | f1 | p1 | q1 | v1 | p1v1 | p1v 1v1 |
| 2 | a2 | b2 | … | g2 | s'2 | f2 | p2 | q2 | v2 | p2v2 | p2v2v2 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| n | an | bn | … | gn | s'n | fn | pn | qn | vn | pnvn | pnvnvn |
| Суммы | [a] | [b] | … | [g] | [s] | [f] |  |  |  | [pv] | [pvv] |
| Невязки | w1 | w2 | … | wr |  |  |  |  |  |  |  |
| Коррелаты | K1 | K2 | … | Kr |  |  |  |  |  |  |  |
| Kj Wj | K1W1 | K2W2 | … | Kr Wr |  |  | [KW] |  |  |  |  |
| [qa | [qaa] | [qab] | … | [qag] | [qas'] | [qaf] | [qaΣ] |  |  |  |  |
| [qb |  | [qbb] | … | [qbg] | [qbs'] | [qbf] | [qbΣ] |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |  |  |  |
| [qg |  |  |  | [qgg] | [qgs'] | [qgf] | [qgΣ] |  |  |  |  |
| [qs' |  |  |  |  | [qs's'] | [qs'f] | [qs'Σ] |  |  |  |  |
| [qf |  |  |  |  |  | [qff] | [qfΣ] |  |  |  |  |
| [qΣ |  |  |  |  |  |  | [qΣΣ] |  |  |  |  |

и соответственно

qa {s'+qaf=qaΣ;qb {s'+qbf=qbΣ;...................................qg {s'+qgf=qgΣ.                                  (2.109)

Решение нормальных уравнений коррелат способом последовательного исключения неизвестных выполняется согласно схеме Гаусса-Дулитля          (табл. 5). Рассмотрим вариант для системы, состоящей из трех нормальных уравнений коррелат

qaaK1+qabK2+qacK3+w1=0;qabK1+qbbK2+qbcK3+w2=0;qacK1+qbcK2+qccK3+wr=0.                    (2.110)

В процессе решения нормальных уравнений в схеме Гаусса выполняется контроль в соответствующих строках (табл. 5). По завершению решения системы производится контроль правильности нахождения неизвестных подстановкой их значений в суммарное уравнение.

Контроль по [pvv] производится как в схеме решения Гаусса, так и при вычислении коэффициентов нормальных уравнений. Рассмотрим равенства (2.100)

vi=1piaiK1+biK2+...+giKr,

которые умножим на pivi . В результате сложения получим

pvv=avK1+bvK2+...+gvKr.

Согласно (2.99) получаем следующее равенство

pvv=−K1w2−K2w2−...−Krwr=−Kw.                (2.111)

Для получения контрольной формулы за основу возьмем систему нормальных уравнений (2.110) и к ней добавим равенство (2.111)

qaaK1+qabK2+...+qagKr+w1=0;qabK1+qbbK2+...+qbgKr+w2=0;.................................................................qagK1+qbgK2+...+qggKr+wr=0;K1w1+K2w2+...+Krwr+wr+1=−pvv
Решение данной системы приводит  к ее эквивалентному виду:

Таблица 5

Cхема решения нормальных уравнений коррелат

| K1 | K2 | K3 | w | s | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [qaa] -1 −w1qaa−[qac][qaa] K3 −[qab][qaa] K2 K1 | [qab] −[qab][qaa] [qbb] −[qab][qaa][qab][qbb·1] -1 −[w2⋅1][qbb⋅1]−[qbc⋅1][qbb⋅1]K3 K2 | [qac] −[qac][qaa] [qbc] −[qab][qaa][qac] [qbc·1] −[qbc⋅1][qbb⋅1] [qcc] −[qac][qaa][qac] −[qbc⋅1][qbb⋅1][qbc·1] [qcc·2] -1 −[w3⋅2][qcc⋅2] K3 | w1 −w1qaa w2 −[qab][qaa]w1 [w2·1] −[w2⋅1][qbb⋅1] w3 −[qac][qaa]w1 −[qbc⋅1][qbb⋅1][w2·1] [w3·2] −[w3⋅2][qcc⋅2] −w12qaa −[w2⋅1]2[qbb⋅1] −[w3⋅2]2[qcc⋅2] - [pvv] | S1 −S1qaa S2 −[qab][qaa]S1 [S2·1] −[S2⋅1][qbb⋅1] S3 −[qac][qaa]S1−[qbc⋅1][pqbb⋅1][S2·1] [S3·2] −[S3⋅2][qcc⋅2] | Σ1 −Σ1[paa] Σ2 −[qab][qaa]Σ1 [Σ2·1] −[Σ2⋅1][qbb⋅1] Σ3 −[qac][qaa]Σ1 −[qbc⋅1][qbb⋅1][Σ2·1] [Σ3·2] −[Σ3⋅2][qcc⋅1] |

qaaK1+qabK2+...+qagKr+w1=0;              qbb⋅1K2+...+qbg⋅1Kr+[w2⋅1]=0;               ........................................................                        qgg⋅r−1Kr+[wr⋅r−1]=0;                                                          [wr+1⋅r]=−pvv               (2.112)

Из последнего уравнения системы (2.112) согласно раскрытию символов Гаусса имеем

−pvv=w12qaa+w2⋅12qab+...+wr⋅r−12qgg⋅r−1.              (2.113)

# 3.4. Оценка точности по материалам коррелатного уравнивания

По результатам уравнительных вычислений производится оценка точности как самих измерений, так и уравненных величин. Кроме того возникает задача оценить точность какого-либо значения, вычисленного через уравненные величины.

Составим функциональную зависимость между определяемой величиной и уравненными значениями

U=FX1,X2,...,Xn.                                  (2.114)

Средняя квадратическая ошибка такой функции определится согласно (2.48)

MU=μ1PU.

Ошибка единицы веса равна

μ=[pvv]r.                                         (2.115)

Поскольку Xi = xi + vi , функция (2.114) примет вид

U=Fx1+v,x2+v2,...,xn+vn.                         (2.116)

Для приведения к линейному виду разложим функцию (2.116) в ряд Тейлора

U=Fx1,x2,...,xn+∂F∂x1v1+∂F∂x2v2+...+∂F∂xn,

а если введем обозначения

F(x1, x2, ... , xk) = f0;        ∂F∂xi = fi ,

то получим

U=f0+f1v1+f2v2+...+fnvn.                            (2.117)

Если в равенство (2.117) вместо поправок подставить их значения из уравнений коррелат (2.102), получим следующее выражение нашей функции

U=f0+f1p1a1K1+b1K2+...+g1Kr+           +f2p2a2K1+b2K2+...+g2Kr+           .....................................................           +fnp2anK1+bnK2+...+gnKr.

Группируя относительно коррелат, получим следующее выражение функции

U=f0+afpK1+bfpK2+...+gfpKr.            (2.118)

Присоединив полученное выражение к системе нормальных уравнений коррелат и введя неопределенные множители ρ1, ρ2, ... , ρr, после соответствующих преобразований определим обратный вес функции U

1PU=qff+qafρ1+qbfρ2+...+qgfρr.            (2.119)

Из решения системы нормальных уравнений для неопределенных множителей

qaaρ1+qabρ2+...+qagρr+qaf=0;qabρ1+qbbρ2+...+qbgρr+qbf=0;.................................................................qagρ1+qbgρ2+...+qggρr+qgf=0.

находим неопределенные множители ρ1, ρ2, ... , ρr и, подставив их значения в выражение (1.119), получим

1PU=qff−qaf2qaa−qbf⋅12qbb⋅1−...−qgf⋅r−12qgg⋅r−1.         (2.120)

Для контроля правильности вычисления обратного веса функции используется контрольная формула

1PU=qfΣU−qafqaaqaΣU−qbf⋅1qbb⋅1qbΣU⋅1−...−qgf⋅r−12qgg⋅r−1qgΣU⋅r−1.

# 3.5. Двухгрупповой способ уравнивания Гаусса

Сущность двухгруппового метода уравнивания заключается в том, что систему уравнений поправок подразделяют на две группы. Из решения первой группы уравнений получают первичные поправки vʹi . Вторую группу уравнений преобразуют таким образом, чтобы совместное решение обеих систем привело к однозначному результату. Предположим, что имеется система, состоящая из пяти условных уравнений поправок. Разделим данную систему на две группы:

a1v1+a2v2+...+anvn+wa=0;b1v1+b2v2+...+bnvn+wb=0;b1v1+b2v2+...+bnvn+wb=0;     1-ая группа,           (2.121)

α1v1+α2v2+...+αnvn+wα=0;β1v1+β2v2+...+βnvn+wβ=0.     2-ая группа.          (2.122)

Уравнения 1-ой группы образуют следующую систему нормальных уравнений коррелат

qaaK1+qabK2+qacK3+wa=0;qabK1+qbbK2+qbcK3+wb=0;qacK1+qbcK2+qccK3+wc=0.                    (2.123)

Вычислив коррелаты K1, K2  и K3, найдем первичные поправки vʹ1, vʹ2 и vʹ3  согласно

v1'=1p1a1K1+b1K2+c1K3;v2'=1p2a2K1+b2K2+c2K3;v3'=1p3a3K1+b3K2+c3K3.

Вторую группу уравнений поправок преобразуем, умножив условные уравнения первой группы на неопределенные множители ρa1. ρb1 и  ρc1 и добавив полученное выражение к первому уравнению второй группы, получим

(α1+a1ρa1+b1ρb1+c1ρc1)v1++(α2+a2ρa1+b2ρb1+c2ρc1)v2+........................................................+(αn+anρa1+bnρb1+cnρc1)vn++wα+waρa1+wbρb1+wcρc1=0.                       (2.124)

Обозначим

α1+a1ρa1+b1ρb1+c1ρc1=Ai;                        (2.125)

wα+waρa1+wbρb1+wcρc1=WA.                     (2.126)

Аналогично преобразуем второе уравнение этой же группы, умножив условные уравнения поправок на множители ρa2, ρb2 и  ρc2

(β1+a1ρa2+b1ρb2+c1ρc2)v1++(β2+a2ρa2+b2ρb2+c2ρc2)v2+........................................................+(βn+anρa2+bnρb2+cnρc2)vn++wβ+waρa2+wbρb2+wcρc2=0.                        (2.127)

Введем следующие обозначения

β1+a1ρa2+b1ρb2+c1ρc2=Bi;                      (2.128)

wβ+waρa2+wbρb2+wcρc2=WB.                        (2.129)

Тогда уравнение (2.124) и (2.127) примут вид

A1v1+A2v2+...+Anvn+WA=0;B1v1+B2v2+...+Bnvn+WB=0.                     (2.130)

Составим новую систему из уравнений первой и второй группы

a1v1+a2v2+...+anvn+wa=0;b1v1+b2v2+...+bnvn+wb=0;b1v1+b2v2+...+bnvn+wb=0;A1v1+A2v2+...+Anvn+WA=0;B1v1+B2v2+...+Bnvn+WB=0.                (2.131)

# Для системы уравнений поправок (2.131) получим следующие нормальные уравнения

qaaK1'+qabK2'+qacK3'+qaAKA+qaBKB+wa=0;qabK1'+qbbK2'+qbcK3'+qbAKA+qbBKB+wb=0;qacK1'+qbcK2'+qccK3'+qcAKA+qcBKB+wc=0;qaAK1'+qbAK2'+qcAK3'+qAAKA+qABKB+WA=0;qaBK1'+qbBK2'+qcBK3'+qABKA+qBBKB+WB=0.   (2.132)

Решив систему нормальных уравнений (2.132), найдем неизвестные Kʹ1, Kʹ2, Kʹ3, KA и KB , при помощи которых вычислим поправки

vi=qaiK1'+biK2'+ciK3'+AiKA+BiKB.                (2.133)

Если будут выполняться следующие условия

qaA=qbA=qcA=0;qaB=qbB=qcB=0,                                  (2.134)

то система нормальных уравнений (2.132) распадется на две независимых системы. Для того, чтобы выполнялись условия (2.134), необходимо соответствующим образом подобрать неопределенные множители ρ, которые связаны с коэффициентами Ai  и Bi. В равенствах (2.134) выразим коэффициенты Ai  и Bi  их значениями из равенств (2.125) и (2.128). Составим следующие системы нормальных уравнений

qaaρa1+qabρb1+qacρc1+qaα=0;qabρa1+qbbρb1+qbcρc1+qbα=0;qacρa1+qbcρb1+qccρc1+qcα=0;                 (2.135)

qaaρa2+qabρb2+qacρc2+qaβ=0;qabρa2+qbbρb2+qbcρc2+qbβ=0;qacρa2+qbcρb2+qccρc2+qcβ=0.           (2.136)

Следовательно, решив системы уравнений (2.135) и (2.136), получают условия (2.134), т.е. сумма произведений коэффициентов первой группы на преобразованные коэффициенты второй группы будут равняться нулю. Таким образом, система нормальных уравнений (2.132) будет представлена двумя независимыми уравнениями. Первая система представляет собой систему нормальных уравнений (2.123), из решения которой были получены первичные поправки vʹ1, vʹ2 и vʹ3 . Для нахождения вторичных поправок vʺ1, vʺ2 и vʺ3  получили систему вида

qAAKA+qABKB+WA=0;qABKA+qBBKB+WB=0.                           (2.137)

Контролем вычисления поправок будет следующее равенство

pvv=−K1'wa−K2'wb−K3'wc−KAWA−KBWB          (2.138)

и соответственно

pv'v'=wa2paa+wb⋅12pbb⋅1+wc⋅2pcc⋅2+WA2qAA+WB⋅1qBB⋅1.     (2.139)

Поскольку

pvv=pv'v'+pv''v''

оценка точности может производиться по формуле

m=pv'v'+pv''v''r.                                 (2.140)

# 4. УРАВНИВАНИЕ ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ХОДОВ И СЕТЕЙ

# 4.1. Постановка задачи уравнивания

Определим число избыточных измерений в полигонометрическом ходе (рис. 12), опирающемся на исходные пункты А и С и исходные дирекционные углы αн и αк:

r=n−k,                                                 (4.1)

где п - число всех измерений;

k - число необходимых измерений (число неизвестных).

В разомкнутом полигонометрическом ходе измеряют п сторон и п + 1 углов. Тогда

r=2n+1−2n−1=3.                   	           (4.2)

Способы уравнивания делятся на строгие, когда уравнивание производится согласно принципу наименьших квадратов, т.е.

[pvv]=min,

и нестрогие или раздельные, когда поправки в измеренные углы и вычисленные приращения координат водят раздельно, не смотря на их функциональную зависимость.

# 4.2. Анализ результатов измерений

Камеральная обработка результатов измерений выполняется в два этапа:

- предварительная обработка;

- уравнительные вычисления.

В горизонтальные проложения вводят поправки ∆sy для получения линий в проекции Гаусса

Δsy=ym22Rm2s',                                       (4.3)

где ут - средняя ордината или среднее расстояние линии от осевого меридиана;

Rm - средний радиус шара, равный 6371,11 км;

s' - длина линии, приведенная к горизонту.

Поправка за приведение к уровню моря вычисляется согласно формуле

ΔsH=−HmRm⋅s',                                   (4.4)

где Нт - средняя высота линии над уровнем моря.

Значения ут и Нт определяют графическим способом по карте района работ.

Поправку за кривизну Земли δ1,2 вычисляют согласно формуле

δ1,2=−ρ2Rm2⋅x2−x1⋅ym.                                         (4.5)

При обработке хода, вычисляя приращения координат, получают невязки fx и fy, а не продольную t и поперечную и невязки (рис. 18). Эти значения можно определить по невязкам fx и fy.

Рис. 18. Схема к определению продольной и поперечной невязки t  и и

Значения поперечной и продольной невязок вычисляем по формулам

t=fx⋅cosΘ+fy⋅sinΘ;u=fy⋅cosΘ−fx⋅sinΘ.                                 (4.6)

Определим угол поворота осей

cosΘ=ΔxL;sinΘ=ΔyL.                                            (4.7)

Величину замыкающей L найдем из выражения

L=Δx2+Δy2.                                                        (4.8)

Относительные величины продольной и поперечной невязок составят

uL=fyΔx−fxΔyΔx2+Δy2,    tL=fxΔx+fyΔyΔx2+Δy2;                   (4.9)

Предварительно производится оценку точности результатов измерений, и которая позволяет проверить правильность выполненных угловых и линейных измерений, а также соответствие точности произведенных работ.

Оценка точности измерения углов может выполняться:

- по отклонениям от арифметического среднего;

- по разностям двойных измерений;

- по значениям угловых невязок в полигонометрических ходах.

Средняя квадратическая ошибка измерения угла

mβ=vvk−1,                                                (4.10)

где v – отклонения от арифметической средины;

k – количество измерений измерения угла.

Средняя квадратическая ошибка среднего значения угла из числа k измерний составит

Mβ=mβk.                                                                    (4.11)

Средняя квадратическая ошибка измерения углов по невязкам в ходах х) вычисляется по формуле

Mβ=fβ2n+1N.                                                     (4.12)

Использование разностей двойных измерений позволяет определить в общем случае ошибку единицы веса μ, от которой можно перейти к оценке точности как результатов измерений, так и определяемых величин

μ=12pddn,                                      (4.13)

где di – разности двойных измерений.

При наличии систематических ошибок в измерениях они исключаются из полученных результатов и тогда пользуются следующей формулой для нахождения ошибки единицы веса

μ=12pd'd'n−1,                                   (4.14)

где d′ - разности двойных измерений, в которых отсутствует систематическая составляющая d0

d0=dn,                                         (4,15)

где n – число разностей.

# 4.3. Строгое уравнивание полигонометрического хода

# параметрическим способом

Согласно параметрическому способу уравнивания определяются необходимые независимые неизвестные. В полигонометрических ходах такими неизвестными являются координаты определяемых пунктов

xi=x0+δxi;yi=y0+δyi,                                       (4.16)

где xi , yi -  уравненные значения координат;

х0 , y0 -  приближенные значения координат;

δxi , δуi -  искомые поправки.

Поскольку в полигонометрическом ходе измеряются углы поворота и линии, то и параметрические уравнения поправок составляются для двух групп:

- для всех измеренных углов;

- для всех измеренных линий.

Угол β на пункте А (рис. 19) может быть представлен в виде разности дирекционных углов его сторон

βA=αAP−αAB.                                             (4.17)

Используя дифференциальную формулу дирекционного угла

dα=−(a)sdxA−(b)sdyA+(a)sdxB+(b)sdyB,                   (4.18)

можно получить из уравнения (4.18) уравнение поправок для угла

νβk=−(a)kjskj−(a)kiskiδxk−(b)kjskj−(b)kiskiδyk+(a)kjskjδxj+(b)kjskjδyj−(a)kiskiδxi−−(b')kiskiδyi+lβk,(4.19)

где lβk - свободный член, равный

lβk = (α0,AP - α0,AB) - β′A ,                               (4. 20)

а0 - приближенные дирекционные углы направлений;

β′A - измеренное значение угла.

Рис. 19. Схема измерения угла β на пункте A

Величины а и b определяются согласно формулам

(a)=−ρ⋅sinα,                                        (4. 21)

Уравнение связи для линии sAB (рис. 14) имеет вид

sAB2=xA−xB2+yA−yB2.                         (4.22)

От уравнения (4.22) согласно правилу метода наименьших квадратов переходят к уравнению поправок для длины линии

νsik=−cosα0,ikδxi−sinα0,ikδyi+cosα0,ikδxk+sinα0,ikδyk+lsik;    (4.23)

lsik=(x0,k−x0,i)2+(y0,k−y0,i)2−sik',               (4.24)

где s'ik - измеренное значение линии.

Общее число уравнений поправок вида (4.19) и (4.23) должно соответствовать числу всех измеренных углов и линий в ходе.

Решая систему уравнений поправок (4.19) и (4.23) с использованием условия (2.1), получаем систему нормальных уравнений:

paaδx1+pabδy1+...+paeδxn'+pagδyn'+pal=0;pabδx1+pbbδy1+...+pbeδxn'+pbgδyn'+pbl=0;......................................................................pagδx1+pbgδy1+...+pegδxn'+pggδyn'+pgl=0.           (4.25)

Уравненные значения координат находим согласно формулам

x = x0 + δx;        y = y0 + δy,

а значения дирекционных углов по формуле

αi=αi'+vi,                                              (4.26)

где поправки vi получим согласно равенствам (4.19).

Зная координаты пункта Р (х, у), найдём

tgαi=y−yix−xi=ΔyΔx.                                     (4.27)

Контрольные значение углов αi должны совпадать с углами, вычисленными по формуле (4.26).

Оценка точности измерений состоит в подсчёте средней квадратической ошибки угла

mβ=vvn−k.                                         (4.28)

Оценка точности уравненных значений координат осуществляется по формулам

mx=mβpx;        my=mβpy.                             (4.29)

Веса pi результатов измерений выражают в зависимости от вида полигонометрии.

# 4.4. Строгое уравнивание полигонометрического хода

# коррелатным способом

Матричная форма записи уравнений поправок в коррелатном способе уравнивания имеет следующий вид

Arn⋅Vn1+Wr1=0,                                 (4.30)

здесь Arn - матрица коэффициентов уравнений поправок;

Vn1 - вектор поправок размером;

Wr1 - вектор невязок;

n - число измерений;

k - число определяемых неизвестных;

r - число избыточных измерений, равное количеству условий .

Условие минимума можно представить в виде

Vn1Т⋅Pnn⋅Vn1=min.                               (4.31)

Получим систему нормальных уравнений коррелат

Nrr⋅Kr1+Wr1=0,                                 (4.32)

здесь Nrr - матрица коэффициентов нормальных уравнений:

Nrr=Arn⋅Qnn⋅ArnТ	                            (4.33)

Qnn - матрица обратных весов;

Kr1 - вектор коррелат.

Получим коррелатное уравнение поправок

Vn1=Qnn⋅ArnT⋅Krn.                                (4.34)

Условие дирекционных углов имеет вид

vβ+fβ=0,                                    (4.35)

где fβ - угловая невязка хода;

vβ - поправки в измеренные значения углов.

Следующее условие выразится уравнениями координат:

vX+fX=0;vY+fY=0.                                    (4.36)

Здесь fX и fY – невязки по приращениям координат, определяемые согласно равенствам

fX=ΔXвыч−Xкон−Xнач;fY=ΔYвыч−Yкон−Yнач.                         (4.37)

Поправки в приращения координат определятся следующим образом:

vΔXi=CosαivSi−ΔY⋅vαiρ;vΔYi=SinαivSi+ΔX⋅vαiρ.                           (4.38)

Согласно (4.38) получим уравнения координат:

Cosα⋅vS−1ρ⋅ΔY⋅vα+fX=0;Sinα⋅vS+1ρ⋅ΔX⋅vα+fY=0.                     (4.39)

Представив равенства (4.39) относительно измеренных углов, получим

Cosα⋅vS−1ρ⋅(Yn+1−Y)⋅vβ+fX=0;Sinα⋅vS+1ρ⋅(Xn+1−X)⋅vβ+fY=0.                    (4.40)

Тогда нормальные уравнения коррелат будут иметь вид:

qaa⋅k1+qab⋅k2+qac⋅k3+fβ=0;qab⋅k1+qbb⋅k2+qbc⋅k3+fX=0;qac⋅k1+qbc⋅k2+qcc⋅k3+fY=0.                     (4.41)

Здесь q соответствует обратному весу измеренных величин

q=1p.

Представим нормальные уравнения коррелат в следующем виде

q⋅n+1⋅k1−qβρYn+1−Y⋅k2+qββρ⋅Xn+1−X⋅k3+fβ=0;−qβρ⋅(Yn+1−Y)⋅k1+qβρ2(Yn+1−Y)2+qS⋅Cos2α⋅k2−−−qβρ2⋅(Yn+1−Y)⋅(Xn+1−X)+qS⋅Cosα⋅Sinα⋅k3+fX=0;qβρ⋅(Xn+1−X)⋅k1+qβρ2(Yn+1−Y)⋅(Xn+1−X)+qS⋅Cosα⋅Sinα⋅k2++qβρ2⋅(Xn+1−X)2+qS⋅Sin2α⋅k3+fY=0.

После нахождения коррелаты k1, k2 , k3 вычисляют поправки в измеренные значения

vβi=qβk1−1ρ⋅(Yn+1−Yi)⋅k2+1ρ⋅(Xn+1−Xi)⋅k3;            (4.42)

vSi=qSiCosαik2+Sinαik3.                                          (4.43)

Поправки в дирекционные углы получают согласно поправкам в измеренные углы vβ.

Исправленные значения приращений координат определяются по окончательным значениям длин линий и дирекционным углам сторон хода. Заключительный контроль выполняют по исходным координатам

Xкон=Xнач+ΣΔXур;               Yкон=Yнач+ΣΔYур.             (4.44)

# 4.5. Оценка точности уравненных элементов
в коррелатном способе уравнивания

Для оценки точности в коррелатном способе уравнивания составляется функция U по уравненным значениям измеренных величин Xi

U=fX1,X2,...,Xn.                                       (4.45)

Средняя квадратическая ошибка функции вычисляется согласно формуле

mU=μ1PU,                                           (4.46)

где μ - ошибка  единицы веса;

РU  - вес функции уравненных величин.

Ошибка единицы веса при неравноточных измерениях в свою очередь определяется по формуле

μ=pvvr,                                            (4.47)

а обратный вес функции находится из выражения

1PF=qff⋅r=qff−qaf2qaa−qbf⋅12qbb⋅1−...−qgf(r−1)2qgg(r−1),          (4.48)

где а, b, … , g - коэффициенты при поправках в условных уравнениях;

f - коэффициенты в оцениваемой функции, приведенной к линейному виду.

В общем случае любую функцию уравненных значений углов и линий полигонометрического хода можно представить в виде

U=f0+f1'νβ1+f2'νβ2+...+fn+1'νβn+1+f1''νs1+f2''νs2+...+fn''νsn,      (4.49)

где f0 - значение функции, вычисленное по измеренным значениям углов и линий;

f′ и f" - коэффициенты соответственно при угловых и линейных поправках

Usi=s0,i+νsi,Uβi=β0,i+νβi,Uαi=α0,i+β1i,Uxi=x0,i+1+cosα⋅νs1i−1ρ(yi+1−y)νβ1i,Uyi=y0,i+1+sinα⋅νs1i+1ρ(xi+1−x)νβ1i                         (4.50)

где s0, β0, α0, x0, y0 - значения функций, полученные по измеренным значениям углов и линий.

Для полигонометрического хода ошибка единицы веса μ будет иметь вид

μ=pβνβ2+psνs2r.                                        (4.51)

Обратный вес будет определяться выражением

1PF=qff⋅r=qff−qaf2qaa−qbf⋅12qbb⋅1−...−qgf⋅22qgg⋅2.       (4.52)

Вычисление обратного веса функции можно выполнять совместно с решением нормальных уравнений коррелат способом последовательного исключения неизвестных в дополнительных столбцах.

# 4.6. Применение двухгруппового способа при уравнивании
полигонометрического хода

При уравнивании полигонометрического хода можно воспользоваться двухгрупповым способом, который является разновидностью коррелатного способа. Через точку с координатами х0 и у0 проведем новою систему координат, оси которой смещены существующей и ей параллельны. Координаты х0 и у0 вычисляются по формулам

x0=1nxn;        y0=1nyn.                                  (4.53)

Точка, имеющая координаты х0 и у0, является центром тяжести полигонометрического хода (рис. 20). Координаты любого i-го пункта полигонометрического хода относительно центра тяжести имеют новые координаты ξi, ηi, получившие название центральных. Между центральными координатами и координатами х и у, основной системы имеется следующая функциональная зависимость

ξi=xi−x0;ηi=yi−y0.                                         (4.54)

Поскольку оси систем параллельны друг относительно друга, следовательно, имеем

(xn+1−xi)=(ξn+1−ξi),(yn+1−yi)=(ηn+1−ηi).                               (4.55)

Рис. 20. Связь центральных координат с координатами х и у

Система условных уравнений выразится следующими равенствами:

a1νβ1+a2νβ2+...+an+1νβn+1+fβ=0;cosανs−1ρ(ηn+1−η)νβ+fx'=0;sinανs+1ρ(ξn+1−ξ)νβ+fy'=0.                (4.56)

Условные уравнения (4.56) разделим на две группы: в первую отнесем угловое условное уравнение, а во вторую – условные уравнения поправок абсцисс и ординат. Решив уравнение первой группы, определяем первичные поправки v'β  в измеренные углы.

Условному уравнению соответствует нормальное уравнение коррелат вида

qaak1+fβ=0.                                      (4.57)

Или с учетом значений коэффициентов

qβn⋅k1+fβ=0,                                      (4.58)

откуда

k1=−fβnqβ.                                          (4.59)

Уравнение поправок согласно (4.57) имеет вид:

νβi'=qβaik1.                                        (4.60)

С учетом равенств (4.58) и (4.59) получим значение первичной поправки

νβ'=−fβn.                                        (4.61)

Решая совместно уравнения (4.56), со свободными членами, исправленными первичными поправками v'β. Следовательно,

vβ'+vβ''+fβ=0,                              (4.62)

но согласно формуле (4.61)

vβ'=−fβ,                                      (4.63)

тогда уравнение (4.62) будет иметь вид

vβ''=0.                                        (4.64)

Подставим значение v'β, найденное согласно формуле (4.61), в уравнения поправок абсцисс и ординат (4.56)

cosανs−1ρ(ηn+1−η)(νβ'+νβ'')+fx'=0;sinανs+1ρ(ξn+1−ξ)(νβ'+νβ'')+fy'=0.                  (4.65)

Представим уравнения (4.65) в следующем виде:

cosανs−ηn+1ρνβ'+ηνβ'ρ−ηn+1ρνβ''+1ρηνβ''+fx'=0;sinανs+ξn+1ρνβ'−ξνβ'ρ+ξn+1ρνβ''−1ρξνβ''+fy'=0.                  (4.66)

С учетом (4.62) и (4.63) уравнения (4.66) будут иметь вид

cosανs+1ρηνβ''+fx'+fβρηn+1=0;sinανs−1ρξνβ''+fy'−fβρξn+1=0.                                       (4.67)

В равенствах (4.67)

fx'+fβρηn+1=fx;fy'−fβρξn+1=fy.                                                           (4.68)

Следовательно, условные уравнения примут вид:

cosανs+1ρηνβ''+fx=0;sinανs−1ρξνβ''+fy=0.                             (4.69)

Систему, состоящую из преобразованных уравнений (4.63) и (4.68),  решим под условием

pβνβ2''+psνs2=min.

Составим систему нормальных уравнений коррелат:

qβnk1=0;qβρ2η2+qscos2αk2+−qβρ2ξη+qscosαsinαk3+fx=0;−qβρ2ξη+qscosαsinαk2+qβρ2ξ2+qssin2αk3+fy=0.     (4.70)

Значение k1 = 0 при решении первого уравнения системы (4.70). Совместное решение второго и третьего уравнений позволяет определить значения k2 и k3. Обозначим коэффициенты преобразованных уравнений буквами A, В и С:

qbb=qβρ2η2+qscos2α=A;qbc=−qβρ2ξη+qscosαsinα=B;qcc=qβρ2ξ2+qssin2α=C.                     (4.71)

Следовательно, система преобразованных нормальных уравнений коррелат примет вид

Ak2+Bk3+fx=0;Bk2+Ck3+fy=0.                                         (4.72)

Из решения уравнений системы (4.72) получим значения второго и третьего неизвестных k2 и k3

k2=1N(Bfy−Cfx);k3=1N(Bfx−Afy),                                     (4.73)

где  N = AС – B2.

По найденным значениям неизвестных k2 и k3 вычислим вторичные поправки в углы v"β и поправки в линии vs

νβi''=qβρ(ηik2−ξik3);νsi=qsi(cosαik2−sinαik3).                            (4.74)

С помощью вторичных поправок v"β  определяют поправки в дирекционные углы получим по формуле

ναi=1iνβ''.                                              (4.75)

Окончательные значения определяемых величин вычисляют путем введения поправок v"β, va и vs в соответствующие значения. Уравненные значения позволяют вычислить уравненные значения приращений координат, с помощью которых получим уравненные координаты.

Оценку точности в двухгрупповом способе уравнивания производят с помощью ошибки единицы веса μ

μ=pβvβ'vβ'+pβvβ''vβ''+psvsvs3.                    (4.76)

Оценка точности уравненных значений в полигонометрическом ходе производится при помощи функции вида (4.51).

Обратный вес функции находится по формуле (4.52). Для двухгруппового способа уравнивания согласно схеме решения Гаусса

1PF=qff−qaf2qaa−qbf2qbb−qcf−qbcqbfqbb2qcc−qbc2qbb2.              (4.77)

Средняя квадратическая ошибка уравненных величин в полигонометрическом ходе вычисляют согласно формуле (4.47).

4.7. Уравнивание полигонометрического хода любой формы

В том случае, если в полигонометрическом ходе измеряются дирекционные углы линий, то условные уравнения поправок будут представлены в виде

cosανs−1ρΔyνα+fx=0;sinανs+1ρΔxνα+fy=0,                                (4.78)

где vα - поправка в измеренный дирекционный угол.

Решение уравнений (4.78) под условием

pαvαvα+psvsvs=min

приводит к нормальным уравнениям коррелат

qscos2α+1ρ2qαΔy2k1+qssinαcosα−1ρ2qαΔxΔyk2+fx=0;qssinαcosα−1ρ2qαΔxΔyk1+qssin2α+1ρ2qαΔx2k2+fy=0.     (4.79)

Установим веса измеренных величин

pα=μ2mα2; psi=μ2msi2.                                (4.80)

Поскольку угловые измерения в полигонометрическом ходе равноточны между собой, то и дирекционные углы определяются с одинаковой точностью, т.е. с одной и той же средней квадратической ошибкой та . Таким образом, определяя в формулах (4.79) значение ошибки единицы веса μ , можно вычислить значения весов для различных видов полигонометрии.

Поправки в измеренные дирекционные углы и линии определяются согласно формулам

ναi=−qαρ(Δyik1−Δxik2);νsi=qsi(cosαik1+sinαik2).                               (4.81)

# 4.8. Уравнивание полигонометрических ходов раздельным способом

Раздельное уравнивание предполагает последовательное решение условных уравнений поправок вида

νβ+fβ=0;                                              (4.82)

νΔx+fx=0;νΔy+fy=0.                                                               (4.83)

Решая условное уравнение поправок (4.81) согласно принципу наименьших квадратов, приходим к нормальному уравнению коррелат

n k1 + fβ = 0,

откуда определим коррелату k1

k1=−fβn.

Поправки vβ будут равными для всех углов:

v1=−fβn.                                              (4.84)

Из решения условных уравнений поправок координат (4.83), принимая вес поправок приращений координат

pi=1si,

получим нормальные уравнения коррелат

sk2+fx=0;sk3+fy=0,                                    (4.85)

решение которых определяет коррелаты

k2=−fxs; k3=−fys.

По вычисленным коррелатам k2 и k3 находим поправки vx  и vy:

νxi=−fxssi;       νyi=−fyssi.                               (4.86)

Раздельном уравнивании полигонометрического хода допускается нарушение строгого уравнивания:

- произвольное установление весов в приращениях координат;

- определяются поправки не в измеренные величины, а в функции от них.

Рассмотрим влияние раздельного уравнивания полигонометрических ходов любой формы на измеренные величины.

Определим координаты точек полигонометрического хода (рис. 21), если известно исходное положение пункта ТА и исходного дирекционного направления αA. Предположим, что положение точек, соответствующих вычисленным координатам, окажется в точках 1', 2', ТB′. Таким образом конечный пункт ТB' не совпадает с конечным пунктом ТB.

Величина линейной невязки хода fs  получается согласно формуле

fs=fx2+fy2,

а дирекционный угол смещения пункта ТB определяется  по формуле

tgAs=fyfx.                                                  (4.87)

Рис. 21. Схема к определению координат конечной точки хода

Координаты точек полигонометрического хода вычисляются по формулам

xk=xH+1kΔxi;yk=yH+1kΔyi.                                      (4.88)

Отклонения координат точек хода по координатам составят:

νxk=1kνΔxi=−fx1nsi1ksi;νyk=1kνΔyi=−fy1nsi1ksi.                                (4.89)

Абсолютное  отклонение пункта согласно (4.89) вычислится

νk=νxk2+νyk2=fs1nsi1ksi.                                   (4. 90)

Определение дирекционный угол направления отклонения точки

tgAk=νykνxk=fxfy=tgAs.                                     (4.91)

Раздельное уравнивание позволяет точкам полигонометрического хода смещаться параллельно направлению линейной невязки, на величину, пропорциональную удалению данной точек  от начального пункта ТА .

Рис. 22. Схема к распределению поправок в приращениях координат

При раздельном уравнивании вытянутого полигонометрического хода (риc. 22) поправки вводят в примычные углы. Дирекционные углы хода исправляются согласно

να=−usρ,                                              (4.92)

где и - поперечная невязка хода;

[s] - длина хода.

Поправки в длины линий хода вычисляются согласно

νs=−tssi,                                               (4.93)

# 4.9. Коррелатный способ уравнивания полигонометрической сети

Для начала определяют число условий, возникающих в сети.

r = (N + T - 1)∙3 + Q.                     (4.94)

где  N  - число замкнутых полигонов;

Т  - число твердых исходных пунктов;

Q - число твердых дирекционных углов на узловых точках.

Для сети (рис. 23) число независимых полигонов - 2 , общее число условий - 7, число дирекционных углов - 3 и координат - 4. Следовательно, количество условных уравнений будет:

νβ1+fβ1=0;νβ2+fβ2=0;νβ3+fβ3=0;cosανs1+cosανs2−1ρ(yB−y)νβ1−1ρ(yB−y)νβ2+fxI'=0;sinανs1+sinανs2+1ρ(xB−x)νβ1+1ρ(xB−x)νβ2+fyI'=0;cosανs3+cosανs2−1ρ(yB−y)νβ3−1ρ(yB−y)νβ2+fxII'=0;sinανs3+sinανs2+1ρ(xB−x)νβ3+1ρ(xB−x)νβ2+fyII'=0.

Рис. 23. Сеть полигонометрии

Как в любой плановой сети, кроме указанных условий, могут возникать и дополнительные условия - горизонта и угла. На пункте составляется условное уравнение горизонта вида

1kνβ+wr=0,                                           (4.95)

где k - число измеренных на пункте углов.

wr  - угловая невязка по формуле

wr=vβ−360°.                                        (4.96)

В случае привязки полигонометрического хода к двум исходным пунктам (рис. 24), составляют условные уравнения поправок угла вида

νβприм−νβприм'+wy=0,                                        (4.97)

здесь

wy=βприм−βприм'−(αT−αT'),                                 (4.98)

где βприм и β′прим – примычные углы на исходных пунктах Т и Т′;

αT, α′Т  - дирекционные углы.

βn

Рис. 24. Сеть полигонометрии с двумя исходными пунктами

От условных уравнений поправок переходят к нормальным уравнениям коррелат, предварительно установив веса в соответствии с формулами для весов.

Из решения нормальных уравнений вычисляют поправки по формулам

νβi=qβ(aik1+bik2+...+tikr),νsi=qs(aik1+bik2+...+tikr).                            (4.99)

В дальнейшем уравнивания сети выполняется в соответствии с уравни-ванием полигонометрического хода. Аналогичным образом выполняется и оценка точности.

4.10. Уравнивание полигонометрической сети двухгрупповым

способом

Первую группу составит система из трех условных уравнения поправок дирекционных углов. Вторую – четыре условных уравнения поправок координат.

Первичные поправки в углы распределяются согласно вычисленным невязкам поровну на все углы ходов.

Для каждого хода определяется центр тяжести и вычисляются центральные координаты. Составляют условные уравнения поправок:

νβ''1=0;νβ''2=0;νβ''3=0;                                                                                 (4.100)

cosανs1+cosανs2+1ρηνβ''1+1ρηνβ''2+fxI=0;sinανs1+sinανs2−1ρξνβ''1−1ρξνβ''2+fyI=0;cosανs3+cosανs2+1ρηνβ''3+1ρηνβ''2+fxII=0;sinανs3+sinανs2−1ρξνβ''3−1ρξνβ''2+fyII=0,          (4.101)

где fx и fy - невязки в приращения координат.

Из решение уравнений первой группы вычисляются коррелаты k1 = 0,      k2 = 0 и k3 = 0. В дальнейшем для условных уравнений поправок координат составляют нормальные уравнения, решение которых позволяет вычислить вторичные поправки. Уравнивания и оценку точности производят так же, как для одиночного хода.

# 4.11. Раздельное уравнивание полигонометрической сети

Раздельное уравнивание сети предполагает сначала углы, а затем согласно уравненным углам и измеренным длинам линий находят приращения координат.

Уравнивание углов начинают с узлового направление. Для сети           (рис. 25, а) за узловое направление можно принять линию, выходящую из точки N:  NK, NO или NM.

Дирекционный угол αNN'  вычисляется от каждого исходного дирекционного угла.

а)

б)

Рис. 25. Сеть полигонометрии с одним узловым пунктом

Поскольку число измеренных углов n′ может быть различным необходимо установить веса

p=Cni'.                                             (4.102)

Окончательное значение дирекционного угла, полученное по трем ходам, находят по формуле

αN=αN1pα1+αN2pα2+αN3pα3pα1+pα2+pα3.                          (4.103)

Если за узловое направление принять линию NM , то на пункте N должны быть измерены примычные углы согласно рис. 25, б.

После выполнения уравнительных вычислений по углам в ходах определяют дирекционные углы, а затем, вычислив приращения координат по каждому ходу, уравнивают отдельно абсциссы и ординаты.

Координаты  узлового пункта получаются по каждому из ходов согласно формула м

xNi=xисх+Δxi;yNi=yисх+Δyi.                                  (4.104)

Учитывая разную длину хода и число его сторон, следует ввести веса координат.

pxi=py1=CSi,                                     (4.105)

где ΣSi - длина i-го хода.

Определение весов координат выполняется  по средним квадратическим ошибкам согласно формулам

pxi=Cmxi2; pyi=Cmyi2                                   (4.106)

Уравненные координаты определяют по формуле общей арифметической средины:

xN=xN1px1+xN2px2+xN3px3px1+px2+px3;yN=yN1py1+yN2py2+yN3py3py1+py2+py3.                           (4.107)

Оценка точности уравненных значений положения узловой точки производится через ошибку единицы по формулам

Mα=μPα; Mx=μPx; My=μPy,                   (4.108)

где Р - вес уравненного элемента, соответственно равный

Pα=pα1+pα2+pα3;Px=px1+px2+px3;Py=py1+py2+py3.                                     (4.109)

Ошибка единицы веса вычисляется по формуле

μ=pν2n−1,                                                 (4.110)

где р - веса дирекционных направлений или координат;

v - отклонения вычисленных направлений или координат от общей арифметической средины;

п - число ходов.