2. ВЫСОТНЫЕ  СЕТИ  СГУЩЕНИЯ

2.1. Идея геометрического нивелирования

Рельеф местности - это совокупность  неровностей  поверхности земли; он является одной из важнейших характеристик  местности. Знать рельеф означает знать отметки всех точек местности. Отметка точки - это численное значение ее высоты над некоторой поверхностью, принятой за начало счета высот. Отметку любой точки местности можно определить по топографической карте, однако,  точность такого определения будет невысокой. Отметку точки на местности определяют по превышению этой точки относительно другой точки, отметка которой известна. Процесс измерения превышения одной точки относительно другой  называется нивелированием.

Начальной точкой счета высот в нашей стране является “Кронштадтский нормальный нуль”, который привязан к Кронштадтскому футштоку, расположенному на устое одного из мостов в Кронштадте. От этого нуля идут ходы нивелирования, пункты которых имеют отметки в Балтийской системе высот. Затем от этих пунктов с известными отметками прокладывают новые нивелирные ходы и так далее, пока не получится довольно густая сеть, каждая точка которой имеет известную отметку. Эта сеть называется государственной сетью нивелирования; она покрывает всю территорию страны.

Отметки всех пунктов нивелирных сетей собраны в списки - "Каталоги высот".  Эти списки непрерывно пополняются, издаются новые каталоги по новым нивелирным ходам. Для нахождения отметки любой точки местности в Балтийской системе высот нужно измерить ее превышение относительно какого-либо пункта, отметка которого известна и есть в каталоге. Иногда отметки точек определяют в условной системе высот, если поблизости нет пунктов государственной нивелирной сети.

Вследствие того, что измерение превышений выполняют различными приборами и разными способами, различают:

-  геометрическое нивелирование (нивелирование горизонтальным лучом);

-  тригонометрическое нивелирование (нивелирование  наклонным лучом);

-  барометрическое нивелирование;

-  гидростатическое нивелирование и некоторые другие.

Геометрическое нивелирование или нивелирование горизонтальным лучом выполняют специальным геодезическим прибором - нивелиром; отличительная особенность нивелира состоит в том, что визирная линия трубы во время работы приводится в горизонтальное положение.

Различают два вида геометрического нивелирования: нивелирование из середины и нивелирование вперед.

При нивелировании из середины нивелир устанавливают посредине между точками А и В, а на точках А и В ставят  рейки с делениями (рис.6). Рейка в точке А называется  задней, рейка в точке  В - передней. Сначала наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет a, затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчет b.

a

b

b

i

h

Hги

А

В

В

J

J

h

А

HВ

HА

H=0

Рис. 6. Схема нивелирования из середины         Рис. 7. Схема нивелирования вперёд

Превышение точки B относительно точки  А  получают по формуле

h=a−b.                                                              (2.1)

Если a>b, то превышение положительное, если  a<b, то отрицательное. Отметка точки В вычисляется по формуле

HB=HA+h.                                                         (2.2)

Высота визирного луча над уровнем моря называется горизонтом прибора и обозначается HГИ

HГИ=HА+a=HB+b.

При нивелировании вперед нивелир устанавливают над точкой А так, чтобы окуляр трубы был на одной отвесной линии с точкой А. На точку В ставят рейку с делениями. Измеряют высоту нивелира i над точкой А и берут отсчет b по рейке (рис.7). Превышение h подсчитывают по формуле

h=i−b.

Отметку точки B можно вычислить через превышение между точками A и B по формуле (2.2) или через горизонт прибора

HB=HГИ−b.                                                (2.3)

Если точки А и В находятся на большом расстоянии одна от другой и превышение между ними нельзя измерить с одной установки нивелира, то на линии AB намечают промежуточные точки 1, 2, 3 и т.д. и измеряют превышение по частям (рис. 8).

a1

a2

b2

bn

A

1

2

h2

h2

hn

n - я станция

2 станция

1 станция

an

B

b1

hi

h1

Рис. 8. Схема нивелирного хода

На первом участке A - 1  берут отсчеты по задней рейке a1 и по передней – b1. Затем переносят нивелир в середину второго участка, а рейку с точки A переносят в точку 2; берут отсчеты по рейкам: по задней – a2 и по передней – b2. Эти действия повторяют до конца линии AB. Точки, на которых отсчеты берут два раза - сначала по передней рейке,  а затем по задней, - называются связующими.

Превышение на каждой установке нивелира, называемой станцией, вычисляют по формуле (2.1 ),  а  превышение между точками A и B будет равно

hAB=h=a−b.

Отметка точки B получится по формуле

HB=HA+h.

При последовательном нивелировании получается нивелирный ход.

2.2. Влияние кривизны Земли и вертикальной рефракции на измеряемое превышение

Высота точки является одной из её координат; она определяет положение точки по высоте относительно поверхности референц-эллипсоида; высоты всех точек поверхности Земли определяют фигуру Земли в целом. Высоты точек считаются «от уровня моря», роль которой может выполнять либо поверхность геоида (система ортометрических высот), либо поверхность квазигеоида (система нормальных высот). Поскольку ни та, ни другая поверхность на местности не обозначены, для вычисления высоты точки существует лишь один вариант: считать известной высоту H1 одной точки, измерить превышение h другой точки относительно первой точки и вычислить высоту второй точки H2 по формуле

H2=H1+h.

Все четыре системы высот (приближённые высоты, ортометрические высоты, нормальные высоты и динамические высоты) являются моделями по отношению к объективно существующей реальности, которая заключается в том, что на местности можно зафиксировать и использовать только одно направление – направление силы тяжести; отвес фиксирует отвесное (вертикальное) направление, а ось цилиндрического уровня – горизонтальное направление.

Для измерения превышений с помощью горизонтального луча визирования применяется нивелир и две рейки; у нивелира визирная линия трубы в моменты измерений занимает горизонтальное положение, а рейки устанавливаются вертикально в точках 1 и 2. Измеренное с помощью нивелира превышение h является расстоянием между двумя уровенными поверхностями, проведёнными через точки установки реек: задней и передней. Отсчёт по задней рейке обозначается a, по передней – b; если считать уровенные поверхности горизонтальными плоскостями, а направления силы тяжести в точках 1 и 2 считать параллельными, то превышение между точками 1 и 2 выразится простой формулой (2.1)

h=a−b.

Во втором приближении будем считать уровенные поверхности сферами, а отвесные линии в точках 1 и 2 – радиусами этих сфер (рис.10), тогда превышение h будет вычисляться по более сложной формуле; приведём вывод этой формулы.

B

B’

O

C

R

R

p

s

Рис. 9. Влияние кривизны Земли на отметки точек

Отметка точки B’, находящейся на плоскости,  отличается от отметки точки B, лежащей на сфере, на величину отрезка BB’=p  (рис.9). Из треугольника  OCB’ следует

R2+s2=(R+p)2,                                                 (2.4)

откуда получаем

p=s22R+p.                                                       (2.5)

В знаменателе величина p намного меньше величины 2R, поэтому, отбросив ее, мы допустим несущественную ошибку. Таким образом,

p=s22R                                                       (2.6)

и

h=(a−pA)−(b−pB),                                         (2.7)

где  pA и  pB - влияние кривизны Земли в точках А и В  соответственно.

Влияние кривизны Земли на отметки точек нужно  учитывать  при любых расстояниях между точками: так при S = 10 км составляет p = 7,8 м, а при S =   100 м -  p = 0,8 мм.

Известно, что луч света в атмосфере распространяется по кривой линии, которая называется рефракционной кривой; эту кривую можно считать дугой окружности радиусом R'=(6−7)⋅R; отношение радиуса Земли R к радиусу рефракционной кривой R’ называется коэффициентом вертикальной рефракции атмосферы и обозначается через k

k=RR'.                                                       (2.8)

Численное значение k колеблется от 0,14 до 0,16; в среднем k=0,15.

Теперь нарисуем полную схему взаимного расположения уровенных поверхностей, отвесных линий и визирного луча при измерении превышения между точками 1 и 2 методом геометрического нивелирования из середины (рис.10).

Превышение точки B относительно точки A будет равно разности отрезков AMи BN

h=AM−BN.

Из рис. 10 видно, что AC=AM+MC=AC'+C'C; обозначим AC' - отсчёт a по задней рейке, C'C - влияние вертикальной рефракции r1 в точке A, AM - расстояние между уровенными поверхностями нивелира и точки A, MC - влияние кривизны Земли p1 для точки A. Из рисунка видно, что BD=BN+ND=BD'+D'D; обозначим BD' - отсчёт b по передней рейке, D'D - влияние вертикальной рефракции r2 в точке B, BN- расстояние между уровенными поверхностями нивелира и точкиB2, ND- влияние кривизны Земли p2 для точки B.

B

A

C

C’

M

J

D

D’

N

B’

S2

h

S1

Рис. 10. Влияние кривизны Земли и рефракции на измеряемое превышение

Далее пишем:  a+r1=AM+p1, откуда AM=a+r1−p1.

b+r2=BN+p2, откуда BN=b+r2−p2.

h=a+r1−p1−b−r2+p2,

h=(a−b)−[(p1−r1)−(p2−r2)].

Величину (p1−r1) называют совместным влиянием кривизны Земли и рефракции на отсчёт по рейке в точке A и обозначают , а величину (p2−r2) - совместным влиянием кривизны Земли и рефракции в точке B и обозначают f2.

Далее следуют формулы

h=(a−b)−(f1−f2);                                                      (2.9)

f1=p1−r1=s122R−k⋅s122R=(1−k)2R⋅s12;                                (2.10)

f2=p2−r2=s222R−k⋅s222R=(1−k)2R⋅s22;                               (2.11)

h=(a−b)−(1−k)2R⋅(s12−s22).                                           (2.12)

|s1≈s2≈100м и при s1−s2≤3м; получим

(f1−f2)=(1−k)2R⋅(s1+s2)⋅(s1−s2)=0,04мм.

При s1=s2 влияние кривизны земли и рефракции становится равным нулю.

Вывод: при нивелировании строго из середины влияние кривизны Земли и рефракции на измеряемое превышение почти полностью исключается; остаточное влияние рефракции может иметь место, так как условия прохождения визирного луча до задней рейки и до передней рейки могут отличаться.

2.3. Устройство, поверки и исследования точных нивелиров

2.3.1.  Устройство точных нивелиров

По ГОСТу к точным нивелирам относятся нивелиры, обеспечивающие точность измерения превышений со средней квадратической ошибкой 3 мм на 1 км хода; это нивелиры Н3, Н3К, НВ1 и им подобные.

Государственный стандарт предусматривает следующие основные параметры точных нивелиров:

- увеличение зрительной трубы                                   Vх  30,

- наименьшее расстояние визирования                       2 м,

- коэффициент нитяного дальномера                          100    1%,

- цена деления цилиндрического уровня при трубе  15"    1.5",

- цена деления круглого установочного уровня        10'    2' ,

- масса                                                                             не более   3 кг.

Точный нивелир должен обеспечить среднюю квадратическую ошибку измерения превышения на станции не более 2 мм  при расстоянии от нивелира до реек 100 м.

Среди точных нивелиров есть нивелиры с уровнем при трубе  и нивелиры с компенсатором углов наклона зрительной трубы.

В нивелире с компенсатором визирная линия трубы автоматически устанавливается в горизонтальное положение. Существуют жидкостные, механические и оптико-механические компенсаторы. В настоящее время в нивелирах в основном применяются оптико-механические компенсаторы, в которых главным узлом является подвесное маятниковое устройство. На этом устройстве укреплены оптические детали или системы, предназначенные либо для изменения направления главного визирного луча, проходящего через объектив нивелира, либо для параллельного смещения этого луча. Непременной составной частью оптико-механического компенсатора является демпфер, предназначенный для гашения и ограничения собственных колебаний  маятниковых подвесных систем. Приведем  схему оптико-механического компенсатора в нивелире Ni-007 (Германия) (рис.11).

1

9

2

3

4

5

6

7

8

10

Рис. 11. Схема оптического компенсатора нивелира  Ni-007:

9 - защитное стекло, 1 - пентапризма  для  изменения  направления горизонтального луча, 2,3 - линзы телеобъектива, 8 - окулярная система призм, 5 - призма маятникового компенсатора,  подвешенная на простом  физическом маятнике,  4 - неподвижная призма для направления лучей в окуляр 8.

В нивелире Н3К компенсатор состоит из двух прямоугольных стеклянных призм,  одна из которых подвешена к верхней части корпуса трубы на двух парах стальных нитей; на рис.12 обозначено:

Рисунок  12  -  Схема компенсатора нивелира Н3К

1 - корпус трубы, 2 - призма, жестко соединенная с корпусом трубы,  3 - призма,   подвешенная   на нитях, 4 - нити подвеса призмы, 5 - центр тяжести системы,, 6 – демпфер

С помощью призм изображение рейки передается в плоскость сетки нитей по горизонтальному направлению (S - S) при небольшом наклоне трубы; диапазон компенсируемых углов наклона составляет  около 10', ошибка горизонтальности визирной линии трубы - не  больше  0,5"; систематическая ошибка недокомпенсации - не более 0,3" на 1' наклона трубы; время затухания колебаний - не более 2 секунд.

Рис.13. Принципиальная схема работы компенсатора нивелира 3Н-3КЛ:

ход лучей при горизонтальном и наклонном положении зрительной трубы нивелира

Компенсатор нивелира - призменный, оптико-механического типа. Элементарная теория компенсатора может быть представлена так. Пусть отрезок ОК (рис. 13) визирного луча совпадает с направлением главного горизонтального луча. При этом отражающие грани призм подвижной 1 и неподвижной 2 располагаются под углом 45° к главному горизонтальному лучу и центру С сетки нитей соответствует правильный отсчет п по нивелирной рейке.

При наклоне зрительной трубы под углом (предполагается, что она наклоняется вокруг оптического центра объектива О) центр сетки нитей смещается в положение С1, и при отсутствии компенсации по рейке был бы взят ошибочный отсчет п1. Перемещение центра сетки нитей составляет отрезок

СС1 = fα,

где f - эквивалентное фокусное расстояние объектива. Для компенсации возникающей ошибки нужно, чтобы изображение правильного отсчета П переместилось на отрезок СС1, в новое положение центра сетки нитей С1. При наклоне трубы на угол α отражающая грань призмы 1 наклонится на угол Кмα и займет положение 1'. Отражающая грань призмы 2 наклонится на угол в направлении, противоположном наклону призмы 1, и займет положение 2'. Полагая, что из-за малости угла наклона изменение расстояний l и S мало, можно принять, что смещение центра сетки нитей по вертикали есть

∆1 = 2lКмα,                                                 (2.13)

где l - расстояние по лучу между отражающими гранями призм 1 и 2; 2Кмα - угол между отвесной линией и визирным лучом на участке между призмами 1 и 2 при наклонном положении нивелира. Соответственно смещение ∆2 есть:

∆2 = 2Sα(Kм + 1),                                    (2.14)

где S - расстояние по лучу между отражающей гранью призмы 2 и сеткой нитей. Для компенсации необходимо выполнение условия:

СС1 = ∆1 + ∆2                                                (2.15)

или

fα = 2lKмα + 2Sα(Kм +l),                                  (2.16)

откуда

Км = (f - 2S)/[2(l + S)].                                  (2.17)

Далее, задаваясь параметрами f, S и l, находят геометрические размеры подвески по формуле (2.10).

Для предохранения от обрыва нитей подвески компенсатора последний снабжен ограничителем. Высокое качество изображения, создаваемое зрительной трубой нивелира, малая зависимость положения линии визирования от температурных воздействий, быстрое и надежное демпфирование обеспечивают необходимую точность измерений и значительное повышение производительности труда.

Поверки нивелира с уровнем при трубе описаны в [5]; что касается поверок нивелира с компенсатором, то главное условие формулируется несколько по-иному: визирная линия трубы должна быть горизонтальной. Эта поверка выполняется либо двойным нивелированием вперед, либо другим способом [5].

    - Поверки и исследования точных  нивелиров

2.3.2.1.  Поверки точных нивелиров

Перед началом работы нивелир необходимо подвергнуть внешнему осмотру и убедиться в отсутствии механических повреждений, проверяют плавность хода всех вращающихся частей, винтов, целостность и качество оптической системы. Убедившись, что повреждений нет, приступают к выполнению поверок.

Поверками являются действия, в результате которых выявляется правильность расположения основных осей инструмента. При обнаружении какого-либо несоответствия его исправляют с помощью юстировочных (исправительных) винтов.

Первая поверка. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Зрительную трубу устанавливают по направлению двух подъемных винтов. Подъемными винтами приводят пузырек круглого уровня в нуль-пункт, а затем поворачивают зрительную трубу нивелира вокруг вертикальной оси на 1800. Если пузырек уровня останется в центре ампулы, то условие выполнено. При отклонении пузырька от нуль-пункта с помощью исправительных винтов его перемещают на половину дуги смещения к нуль-пункту, а на другую половину - подъемными винтами. После этого поверку повторяют, чтобы убедиться в выполнении данного условия.

Вторая поверка. Горизонтальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента.

Приводят инструмент в рабочее положение, на расстоянии 20-30 м от него устанавливают рейку в вертикальном положении. Наводят зрительную трубу таким образом, чтобы один из концов горизонтальной нити был наведен на рейку и берут отсчет. Затем микрометренным винтом переводят рейку в другое крайнее положение горизонтальной нити и снова берут отсчет. Если сетка нитей исправна, то отсчеты будут либо одинаковыми, либо отличаться не более чем на 1 мм.

При неисправном положении сетки нитей ослабляют юстировочные винты сетки нитей и поворачивают диафрагму, приводя нить в горизонтальное положение. После этого поверку повторяют.

Третья поверка. Визирная ось зрительной трубы должна быть параллельна оси цилиндрического уровня.

На местности закрепляют две точки на расстоянии 70-75 м (рис. 14) друг от друга. Нивелир устанавливают посередине между точками и визируют на заднюю и передние рейки, при этом берут отсчеты a1 и b1. После этого вычисляют превышение

h1=a1−b1.

Рис.14. Поверка установки цилиндрического уровня (поверка главного условия)

Затем переставляют нивелир к одной из реек на расстояние 3-5 м либо перед рейкой, либо за ней. Визируют зрительную трубу на заднюю и переднюю рейки, берут отсчеты  a2 и b2  и вычисляют превышение h2. При h1−h2≤4мм нивелир считается пригодным для работы. Если h1−h2>4мм, то необходимо выполнить юстировку. Для этого вычисляют правильный отсчет:

a0=b2+h1.

С помощью элевационного винта наводят горизонтальную нить на этот отсчет,  при этом пузырек отклонится от нуль-пункта. Ослабляют боковые исправительные винты цилиндрического уровня и вертикальными исправительными винтами перемещают пузырек уровня в нуль-пункт, после чего поверку повторяют.

У нивелиров с компенсаторами на правильный отсчет a0  устанавливают горизонтальную нить при помощи исправительных винтов сетки нитей.

2.3.2.2.  Определение цены деления уровня на экзаменаторе

Точные нивелиры перед их применением должны быть исследованы с целью определения их качественных характеристик и установления степени влияния внешних условий.

Полные исследования выполняют в специальных лабораториях для новых нивелиров и после капитального ремонта по программе, предусмотренной ГОСТом. Неполные исследования выполняются перед началом полевых работ и включают следующие процедуры:

- исследование  качества зрительной  трубы;

- исследование правильности хода фокусирующей линзы;

- исследование цилиндрического контактного уровня;

- определения коэффициента дальномера и асимметрии нитей;

- исследование качества работы элевационного винта;

- определение диапазона и ошибки работы компенсатора.

Полные исследования уровня выполняют при получении новых нивелиров, после ремонта в случае замены ампулы уровня, а также перед началом полевого сезона. Цель этих исследований – определение цены деления уровня, качества его изготовления, степени компенсированности уровня, то есть непостоянства длины пузырька уровня при изменении температуры на 1оС, определение средних квадратических ошибок совмещения концов пузырька уровня mсов и отсчёта по шкале уровня mотс. Лабораторные исследования выполняют на экзаменаторе, полевые – с помощью рейки.

Экзаменатор представляет собой штангу длиной l, один конец которой опирается на шарнир и неподвижен по высоте, а другой может подниматься или опускаться с помощью измерительного винта с делениями по окружности головки (рис.15).

Винт

Уровень

l

шарнир

головка

Рис. 14. Схема экзаменатора

Ценой деления  экзаменатора называется угол, на который наклоняется штанга при повороте измерительного винта на одно деление его шкалы. Цену деления уровня τ вычисляют по формуле

τ=μ⋅nδ,

где δ - число делений уровня, на которое сместился пузырек при повороте винта на n делений.

Уровень исследуют по всей длине его шкалы в прямом и обратном ходе пузырька двумя приемами. За окончательное значение цены деления принимают среднее арифметическое из двух приемов.

2.3.2.3.   Исследование правильности  хода фокусирующей линзы.

Эти исследования выполняют только у нивелиров, предназначенных для передачи высот через водные препятствия, когда неравенство расстояний между нивелиром и задней и передней рейками может достигать нескольких сотен метров.

Для исследований выбирают ровную открытую площадку 60х60 м с твёрдым грунтом и забивают несколько колышков по окружности радиуса 50 м (рис.16). Сначала нивелир устанавливают в точку А, а рейку – последовательно в точках B,1,2,...,7 и каждый раз берут по рейке отсчёты; затем повторяют отсчёты, ставя рейку последовательно в точках 7,6,...,1, B. Затем переносят нивелир в точку B, а рейку – последовательно в точках 1,2,…,7 и берут по рейке отсчёты. Эти действия составляют один приём; всего делают три приёма.

1

A

50 м

2

3

4

5

6

7

50 м

В

Рис. 16. Схема точек при исследовании хода фокусирующей линзы

Затем все измерения обрабатывают с применением формул МНК и вычисляют величины ν, характеризующие правильность хода фокусирующей линзы; на значения ν существуют допуски, разные для разных типов нивелиров (например, для нивелира Н-05 этот допуск равен 0,5 мм).

2.3.2.4.   Определение диапазона и ошибки работы компенсатора.

Полные исследования нивелира с компенсатором включают: определение СКО установки оси вращения нивелира в вертикальное положение, определение диапазона и СКО самоустановки визирной линии трубы в горизонтальное положение, определение систематической ошибки компенсации и времени затухания колебаний подвесной системы компенсатора. Величину диапазона работы компенсатора, СКО установки визирной линии трубы и систематическую ошибку компенсатора в лабораторных условиях определяют с помощью автоколлиматора. В полевых условиях эти исследования выполняют следующим образом.

Нивелир устанавливают строго в створе между двумя рейками и измеряют превышения между точками установки реек при пяти положениях круглого уровня (рис.17) Наблюдения выполняют сериями, общее число которых равно пяти. Во всех сериях при каждом положении круглого уровня измеряют превышение по чёрной и красной сторонам реек. Перед новой серией изменяют высоту нивелира. В нивелировании III класса расстояние между рейками равно 100 м и 200 м (в нивелировании IY класса – 200 м). Если превышения, полученные при разных положениях круглого уровня, отличаются от начального превышения (пузырёк круглого уровня в нульпункте) более, чем  на 3 мм (III класс) или на 5 мм (IY класс), то нивелир нельзя использовать для измерения превышений, а нужно сдать его в мастерскую для юстировки.

Систематическую ошибку работы компенсатора для каждого наклона нивелира вычисляют по формуле

σk=hi−h0ν,

где h0- превышение в миллиметрах при положении пузырька в нульпункте, hi- превышение в миллиметрах при очередном наклоне нивелира, ν- диапазон наклона нивелира в минутах дуги; затем подсчитывают среднее значение σk из четырёх.

2

1

3

4

5

Рис. 17. Схема установки круглого уровня при исследовании компенсатора

Диапазон работы компенсатора определяют по максимальным наклонам нивелира, при которых работает компенсатор, а в отсчётах отсутствуют грубые ошибки. У нивелиров типа Н3 диапазон работы компенсатора должен быть не менее 15, ошибка самоустановки визирной линии трубы – 0,5”, систематическая ошибка работы компенсатора – 0,3” на одну минуту наклона нивелира.

Время затухания колебаний определяют как интервал времени от лёгкого постукивания по корпусу нивелира до полного прекращения дрожания изображения рейки в поле зрения трубы нивелира. Оно не должно превышать двух секунд.

2.4. Устройство, поверки и исследования нивелирных реек

Для точного измерения превышений применяют рейки РН-3 - деревянные, нескладные,  двухсторонние,  с сантиметровыми делениями. Для установки рейки в вертикальное положение на ней крепится круглый уровень; ось уровня должна быть параллельна продольной оси рейки. Эту поверку выполняют так: к рейке подвешивают отвес и устанавливают рейку вертикально по нити отвеса; при уклонении пузырька уровня от нульпункта исправительными винтами уровня приводят пузырек в нульпункт.

Поверхность рейки должна быть плоской; для проверки этого условия вдоль рейки натягивают нитку; просвет между ниткой и рейкой не должен быть больше 10 мм (для инварной рейки – 5 мм).

Перед началом полевых работ и после их окончания выполняют следующие исследования реек:

- проверка правильности нанесения дециметровых делений,

- контрольное определение средней длины метровых интервалов реек,

- определение разности высот нулей реек.

Для определения ошибок дециметровых делений и для измерения отдельных метровых интервалов используют металлическую контрольную линейку с ценой деления 0.2 мм. Методика этих исследований изложена в Инструкции по нивелированию [5].  Ошибки дециметровых делений рейки при нивелировании III класса не должны превышать 0,4 мм, IY класса – 0,6 мм.

При определении разности высот нулей реек на расстоянии около 15 м от нивелира забивают три костыля. На каждый костыль поочерёдно устанавливают обе рейки, и выполняют отсчёты по чёрной и красной сторонам реек. Повторяют все наблюдения на втором и третьем костылях. Эти действия составляют один приём; всего делают три приёма. Разность высот нулей вычисляют сначала для каждой рейки, а затем – для комплекта реек.

Кроме этого, у каждой рейки проверяют совпадение пятки рейки с осью нулевого штриха чёрной стороны рейки. Для этого с помощью контрольной линейки измеряют расстояние от плоскости пятки рейки до первого дециметрового штриха; для удобства отсчитывания к пятке рейки прикладывают лезвие безопасной бритвы. У деревянных реек РН-3 несовпадение не должно превышать 0,5 мм.

2.5. Нивелирование III класcа

Нивелирование III класса прокладывают внутри полигонов нивелирования I и II классов как отдельными ходами, так и в виде системы пересекающихся ходов с узловыми точками так, чтобы разделить каждый полигон II класса на 6 – 9 полигонов периметром 150 – 200 км.

Для обеспечения топографических съёмок масштаба 1 : 5 000 и крупнее линии нивелирования III класса прокладывают с расчётом создания полигонов периметром в среднем около 60 км.

Нивелирные ходы III класса прокладывают по одной паре костылей в прямом и обратном направлениях и по возможности с чётным числом станций в каждой секции. Закрепление линий нивелирования III класса производится постоянными реперами через 5 – 7 км.

Превышения измеряют либо по инварным штриховым рейкам нивелирами с оптическим микрометром по способу совмещений, либо по шашечным рейкам с отсчётами по средней нити.

Нивелиры и рейки должны удовлетворять условиям, перечисленным в Инструкции:

- увеличение трубы не менее 30х (или 35х);

- цена деления простого цилиндрического уровня не более 15”, контактного - не более 30”;

- угол i не более 10”;

- цена деления круглого установочного уровня не более 12’;

- ошибка метрового интервала штриховых реек не более 0,5 мм .

Для нивелирования III класса разрешается применять нивелиры Н3, Н3К, Н3КЛ, НВ-1 и им соответствующие.

Шашечные рейки – трёхметровые двухсторонние с сантиметровыми делениями. На чёрных сторонах реек нули совпадают с пятками, а на красных сторонах с пятками совпадают отсчёты более 4000 мм, причём отсчёт на красной стороне одной рейки отличается от отсчта на красной стороне другой рейки на 100 мм (например, на одной рейке отсчёт 4687, на другой – 4787).

В случае привязки к стенным маркам применяют подвесную рейку с такими же делениями, как и на основных рейках. Нуль на подвесной рейке должен быть совмещён с центром отверстия для штифта, на котором рейку подвешивают к стенной марке. При невозможности использования подвесной рейки применяют другие способы.

Нивелирование выполняют участками в (20 – 30) км. Переход от нивелирования в прямом направлении к нивелированию в обратном направлении делают только на постоянных реперах.

Нормальная длина визирного луча 75 м (при увеличении трубы более 35х длина визирного луча может достигать 100 м).

Неравенство плеч на станции не более 2 м, накопление по секции не более 5 м.

Высота визирного луча над препятствиями должна быть не менее 0,3 м (отсчёт по чёрным сторонам реек должен быть больше 0300).

Нивелирование выполняют при хорошей видимости и спокойных изображениях реек. В солнечные дни не следует нивелировать в периоды, близкие к восходу и заходу солнца. При работе на станции нивелир защищают от солнечных лучей топографическим зонтом. Рейки устанавливают по уровню на костыли или башмаки; в местах установки башмаков предварительно снимают дёрн. На рыхлых или заболоченных участках рейки устанавливают на забитые в землю деревянные колья с вбитыми в их торцы гвоздями с полусферическими головками. На заболоченных грунтах рекомедуентся применять нивелиры с компенсаторами; под ножки штатива необходимо забивать деревянные колья.

Последовательность наблюдений на станции нивелирования III класса:

- Чёрная сторона задней рейки – элевационным винтом привести пузырёк уровня в нульпункт, взять отсчёт по средней нити ЧЗ (1) и затем – по дальномерным нитям (2) и (3).

- Чёрная сторона передней рейки – элевационным винтом привести пузырёк уровня в нульпункт и взять отсчёт по средней нити ЧП (4) и затем – два отсчёта по дальномерным нитям (5) и (6).

- Красная сторона передней рейки – элевационным винтом привести пузырёк уровня в нульпункт и взять отсчёт по средней нити ПК (7);

- Красная сторона задней рейки – элевационным винтом привести пузырёк уровня в нульпункт и взять отсчёт по средней нити КЗ (8).

Все записи делаются в журнале установленной формы (таблица 3).

Таблица 3 – Форма журнала нивелирования III класса

| Номера штатива и реек | Зарисовка привязки | Отсчёты по дальномерным нитям |  | Контрольн. превышения | Наблюдения по средней нити |  |  | Среднее превыше-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задняя | Передняя |  | Задняя | Передняя | Превышен. |  |
| 1 1 - 2 |  | 1572 (2) 1904 (3) 332 (9) | 1812 (5) 2130 (6) 318 (10 | - 240 (11) - 226 (12) +14/+14 (13) | 1739 (1) 6430 (8) 4691 (16) | 1971 (4) 6761 (7) 4790 (17) | -232 (14) -331 (15) + 99 (18) | -231,5 (19) |

В нивелирах с компенсатором перед взятием отсчётов по рейке слегка постукивают пальцем по корпусу нивелира для того, чтобы убедиться, что компенсатор не "зависает". Для наблюдений на станции существует несколько допусков:

- уклонение фактической разности отсчетов по красной и черной  сторонам рейки не должно отличаться от  разности высот нулей рейки более 3 мм;

-  разность превышений по черным и красным сторонам реек не должна превышать 3 мм с учётом разности высот нулей реек;

- среднее из отсчетов по дальномерным нитям не должно отличаться от отсчета по средней нити больше 3 мм.

Если какой-либо из этих допусков не выполняется, то наблюдения на станции необходимо повторить, предварительно изменив высоту прибора не менее, чем на три сантиметра.

Контроль по секции hпрям+hобр≤10мм⋅L. Если это условие не выполняется, то делают ещё один ход, и, если превышения по всем трём ходам различаются не более, чем на 15мм⋅L, то в обработку берут все три хода; если один ход явно неудовлетворительный, то его отбраковывают.

Перечислим  инструментальные ошибки, сопровождающие процесс измерения превышений на станции:

- ошибка приведения визирной линии трубы в горизонтальное положение

mг=mур}  over  {ρ⋅S(мм),

где mур- ошибка установки уровня в нуль пункт (mур≈3} {); при расстоянии от нивелира до рейки S=100м=100000мм mг≈1,5мм.

- ошибка от несоблюдения главного условия нивелира; при равенстве расстояний от нивелира до задней и передней реек на станции она исключается,

- ошибка из-за неправильного хода фокусирующей линзы; для исключения этой ошибки рекомендуется не менять фокусировку при наблюдении задней и передней реек,

- ошибка недокомпенсации наклона зрительной трубы у нивелиров  с компенсатором; для ослабления этой ошибки следует соблюдать определенный порядок приведения пузырька установочного уровня в нульпункт,

- ошибка в отсчете по рейке из-за ограниченной разрешающей способности трубы

mр=60 cdot S}  over  {ρ cdot V} } } { ,                                                   (2.18)

где: S - расстояние от нивелира до рейки, V- увеличение трубы; при S=75м и V=30x  mр=0,75мм;

- ошибка из-за наклона рейки; при установке рейки по уровню эта ошибка очень мала (меньше 0.01 мм), и ею можно пренебречь;

- ошибка взятия отсчета по рейке; по  результатам специальных исследований эта ошибка оценивается величиной 0.8 мм;

Далее перечислим ошибки из-за влияния внешних условий:

- ошибка из-за влияния рефракции; для ослабления этой ошибки рекомендуется измерять превышения в периоды хорошей видимости и четких изображений;

- ошибка из-за вертикальных перемещений костылей и башмаков;

- ошибка из-за неустойчивости штатива; на слабых грунтах рекомендуется снимать дерн или устанавливать ножки штатива на деревянные колья, забитые в землю на глубину 0,2 - 0,4 м.

Расчет суммарной ошибки одного отсчета по рейке при нивелировании III класса дает результат около 1,1мм - 1,2мм; ошибка среднего превышения на станции оценивается  такой  же  величиной. При расстоянии от нивелира до реек около 75 м на один километр хода будет семь станций, и при двойном ходе средняя квадратическая ошибка  превышения на один километр хода получается равной

mкм=1,2мм⋅72=2,3мм.

Перечислим особенности выполнения нивелирования в городах. Если территория города по площади превышает 500 квадратных километров, то на его территории развивается нивелирная сеть I класса, которая сгущается нивелированием II, III, IY классов. Если площадь города находится в пределах 50 ÷ 500 квадратных километров, то на ней развивается сеть нивелирования II класса, а сгущение выполняют нивелированием III и IY классов. При площади города 10 ÷ 50  квадратных километров на территории города развивается сеть нивелирования III класса, а сгущение выполняют нивелированием IY класса. Если площадь города или другого населённого пункта меньше 10 квадратных километров, то на его территории развивается сеть нивелирования IY класса. Длины нивелирных линий (ходов) III класса между узловыми реперами не должны превышать 10 км (в незастроенной части города – 15 км). Как правило, нивелирные линии III класса параллельны одна другой, и через 5 км (на незастроенной части – 8 км) должны связываться между собой. Периметр полигонов нивелирования III класса в городах 25 ÷ 40  км, в среднем около 30 км. Реперы на нивелирных линиях III и IY классов закладывают не реже, чем через 300 м (на незастроенной части – через 500 ÷ 2000 м.

2.6. Обработка нивелирования III класса

2.6.1. Обработка нивелирного хода III класса

Разомкнутый нивелирный ход начинается на репере с известной отметкой  Hнач (начальный исходный репер) и заканчивается на репере с известной отметкой  Hкон(конечный исходный репер); ход включает t реперов с неизвестными отметками  и состоит из n секций (секцией называется часть хода между соседними реперами); таким образом, n−t=1 (рис.18).

A

B

1

Hкон

n-1

h1

h2

hn

l1

l2

ln

Hнач

Рис. 18. Схема разомкнутого нивелирного хода

Введем следующие обозначения элементов нивелирного хода:

n - количество секций в ходе,

li - длина i-той секции,

liН - расстояние от начального исходного репера до репера с номером i,

liК - расстояние от репера с номером i до конечного исходного репера,

ki - количество станций на i-той секции,

L - длина всего хода, L=li,

K - общее количество станций в ходе,  K=ki,

hi(пр)- измеренное превышение по i-той секции в прямом ходе,

hi(обр)- измеренное превышение по i-той секции в обратном ходе,

hi(ср) - измеренное среднее превышение по i-той секции,

di - разность измеренных превышений на i-той секции, di=hi(пр)+hi(обр),

Vhi - поправка в среднее превышение по i-той секции,

fh - высотная невязка хода,

mкм- средняя квадратическая ошибка измеренного превышения на 1 км хода,

Hi - отметка i-того репера,

PHi - вес отметки i-того репера,

MHi- средняя квадратическая ошибка отметки i-го репера.

Обработку измерений в нивелирном ходе III класса выполняют в следующем порядке:

1. Вычисляют средние превышения по секциям

hi(ср)=12⋅(hi(пр)−hi(обр)).                                      (2.19)

Контролируют правильность вычислений средних превышений по формуле

hi(ср)=12⋅(hi(пр)−hi(обр)).                                  (2.20)

2. Вычисляют высотную невязку хода

fh=hi(ср)−(Hкон−Hнач)                                       (2.21)

и сравнивают ее с допустимым значением

fh(доп)=10мм⋅L(км)   .

3. Вычисляют поправки в средние превышения

Vhi=−fhL⋅li.                                                (2.22)

4. Вычисляют исправленные значения средних превышений и контролируют правильность их вычислений

hi(испр)=hi(ср)+Vhi;                                            (2.23)

hi(испр)=Hкон−Hнач.                                          (2.24)

5. Вычисляют уравненные отметки определяемых реперов, начиная с начального репера, у которого i=0, и заканчивая на конечном исходном репере,  вычисленная отметка которого должна быть в точности равна заданной отметке Hкон

Hi=Hi−1+hi(испр).                                             (2.25)

6. Вычисляют среднюю квадратическую ошибку превышения на 1 км хода дважды

mкм=12⋅di2lin     и    mкм=12⋅di2L.                             (2.26)

7. Вычисляют веса отметок определяемых реперов

PHi=LliНliК.                                             (2.27)

8. Вычисляют среднюю квадратическую ошибки отметок определяемых реперов

mHi=mкмPHi.                                                 (2.28)

В "Теории математической обработке геодезических измерений" разработано несколько способов строгой и упрощенной совместной обработки групп измерений. Основным способом строгой обработки является МНК – метод наименьших квадратов; теория МНК была разработана в самом начале XIX века независимо двумя учёными: французским математиком А. М. Лежандром в работе “Новые методы определения кометных орбит” (1806 год) и немецким учёным К. Ф. Гауссом в работе “Теория движения небесных тел, обращающихся вокруг Солнца по коническим сечениям” (1809 год). Практическое применение МНК было осуществлено К.Ф. Гауссом в 1801 году при расчёте орбиты только что открытой малой планеты Церера по результатам наблюдений за этой планетой.

Существуют две разновидности МНК: параметрический способ уравнивания и коррелатный способ уравнивания; разработаны и комбинированные способы – параметрический способ с дополнительными условиями и коррелатный способ с дополнительными неизвестными. Последние два десятка лет в России издаются в основном учебники по ТМОГИ профессора Ю. И. Маркузе.

Приведённый выше алгоритм обработки нивелирного хода является частным случаем коррелатного способа уравнивания при одном избыточном измерении.

2.6.2. Понятие о коррелатном способе уравнивания

Пусть выполнено n измерений, и результаты этих измерений L1,L2,...,Ln имеют известные веса p1,p2,...,pn. Поскольку результаты измерений неизбежно содержат некоторые ошибки, в результате уравнивания получатся так называемые уравненные значения измерений y1,y2,...,yn, причём  yi=Li+Vi; здесь через Vi обозначена поправка в i-тое измерение. В МНК поправки в измерения находятся под условием pvv=min; это и есть математическая запись принципа наименьших квадратов.

Сначала нужно составить условные уравнения связи

ϕ1(y1,y2,...,yn)=0

ϕ2(y1,y2,...,yn)=0                                                             (2.29)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ϕr(y1,y2,...,yn)=0

Число таких уравнений будет равно количеству избыточных измерений r=n−t, где t - количество определяемых неизвестных. Условным уравнениям связи удовлетворяют истинные значения измеренных величин, однако, и уравненные значения измерений должны удовлетворять этим условиям. Например, если измерить в треугольнике все три угла и обозначить истинные значения углов через β1,β2,...,βn, а уравненные значения углов через β1',β2',...,βn', то должны выполняться условия: β1+β2+...+βn=1800 и β1'+β2'+...+βn'=1800.

Если в уравнения связи поставить результаты измерений, то они не будут выполняться, так как их правые части не будут равны нулю

ϕ1(L1,L2,...,Ln)=w1

ϕ2(L1,L2,...,Ln)=w2                                           (2.30)

. . . . . . . . . . . . . . .

ϕr(L1,L2,...,Ln)=wr

В правой части каждого уравнения находится так называемая невязка условного уравнения.

Если уравнения связи нелинейны относительно измерений, то сначала их нужно привести к линейному виду ϕi(L1+V1,L2+V2,...,Ln+Vn)=0, для чего нужно разложить каждое условие в ряд Тейлора и сохранить в них только члены первого порядка разложения

ϕi(L1,L2,...,Ln)+∂ϕi∂L1⋅V1+∂ϕi∂L2⋅V2+...+∂ϕi∂Ln⋅Vn=0.                    (2.31)

Обозначим  ∂ϕ1∂Li=ai,  ∂ϕ2∂Li=bi, …, ∂ϕr∂Li=ri и получим систему уравнений

a1⋅V1+a2⋅V2+...+an⋅Vn+w1=0;

b1⋅V1+b2⋅V2+...+bn⋅Vn+w2=0;                                  (2.32)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r1⋅V1+r2⋅V2+...+rn⋅Vn+wr=0.

Эти уравнения называются уравнениями поправок; они линейны относительно поправок в измерения и могут быть решены каким-либо методом, разработанным в математике. В процессе решения этой системы уравнений находят поправки Vi; затем вычисляют уравненные значения измеренных величин и, пользуясь математическим зависимостями в конкретном геодезическом построении, вычисляют любые её элементы (для нивелирных сетей – это отметки определяемых реперов, для плановых сетей – это координаты определяемых пунктов).

Поскольку количество уравнений поправок r всегда меньше количества поправок n, то система уравнений поправок не имеет решения, но, приписав к этой системе условие pvv=min, получим известную в математике задачу на условный экстремум. Задача решается через нахождение вспомогательных множителей Лагранжа, называемых коррелатами и обозначаемых ki; количество коррелат  равно r. Поправки Vi выражаются через коррелаты следующим образом

Vi=πi⋅(ai⋅k1+bi⋅k2+...+ri⋅kr),                                 (2.33)

здесь через πi обозначен обратный вес i-того измерения πi=1pi.

Значения коррелат находятся из решения так называемых нормальных уравнений коррелат; количество нормальных уравнений равно количеству коррелат r

π⋅a⋅a⋅k1+π⋅a⋅b⋅k2+...+π⋅a⋅r⋅kr+w1=0;

π⋅b⋅a⋅k1+π⋅b⋅b⋅k2+...+π⋅b⋅r⋅kr+w2=0;             (2.34)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

π⋅r⋅a⋅k1+π⋅r⋅b⋅k2+...+π⋅r⋅r⋅kr+wr=0.

Решение нормальных уравнений можно выполнять по разному: при ручном счёте – по алгоритму Гаусса или методом квадратных корней, при машинном счёте – методом обращения матрицы коэффициентов нормальных уравнений.

Контролем правильности решения нормальных уравнений является выполнение  условия p⋅V⋅V=−k⋅w; также проверяются исходные уравнения связи

ϕi(L1+V1,L2+V2,...,Ln+Vn)=0.                                  (2.35)

Оценку точности выполняют в два этапа: сначала вычисляют среднюю квадратическую ошибку единицы веса

μ=p⋅V⋅Vn−r                                             (2.36)

и затем - среднюю квадратическую ошибку любой функции измеренных величин

mF=μ⋅1pF.                                               (2.37)

Вес функции pF вычисляют для каждой функции отдельно.

В матричной записи теория коррелатного способа МНК-уравнивания имеет следующий вид. Система уравнений поправок записывается в виде матричного уравнения

Arn⋅Vn1+Wr1=0,                                             (2.38)

здесь Arn- матрица коэффициентов уравнений поправок размером rn(r строк и nстолбцов); Vn1- вектор поправок размером n1(nстрок, 1 столбец); Wr1-вектор невязок размером r1 (rстрок, 1 столбец). Условие минимума суммы квадратов поправок записывается таким образом

Vn1Т⋅Pnn⋅Vn1=min.                                         (2.39)

Система нормальных уравнений коррелат имеет  вид

Nrr⋅Kr1+Wr1=0,                                               (2.40)

где Nrr- матрица коэффициентов нормальных уравнений коррелат  Nrr=Arn⋅Πnn⋅ArnТ;

Πnn- матрица обратных весов измеренных элементов,  πi=1pi;  Kr1- вектор коррелат размером r1. Поправки в измерения выражаются через коррелаты по формуле

Vn1=Πnn⋅ArnТ⋅Kr1.                                            (2.41)

Применим изложенную теорию коррелатного способа уравнивания к уравниванию нивелирного хода.

Веса измеренных превышений h1,h2,...,hn вычисляют по длине секций pi=1li; эта формула получается из следующих рассуждений: за ошибку единицы веса μ0 примем ошибку измерения превышения на пути в 1 км и обозначим среднюю квадратическую ошибку i-того превышения через mi, тогда имеем последовательно

pi=μ02mi2,   mi=μ0⋅li, pi=μ02μ02⋅li=1li.

В нивелирном ходе всего одно условие

(h1+V1)+(h2+V2)+...+(hn+Vn)−(Hкон−Hнач)=0,

которое линейно относительно поправок Vi, поэтому условное уравнение поправок будет

V1+V2+...+Vn+w1=0.                                           (2.42)

Невязка w1 подсчитывается по формуле

w1=hизм−hтеор=h1+h2+...+hn−(Hкон−Hнач).                  (2.43)

Сначала выразим обратные веса через длины секций  πi=li и π=li=L. Затем напишем нормальное уравнение одной коррелаты и учтём, что w1=fh,

π⋅a⋅a⋅k1+fh=0,                                             (2.44)

откуда   k1=−fhπ⋅a⋅a=−fhπ=−fhL,  так как ai=±1, и  Vi=−fhL⋅li.

Уравненные значения измеренных превышений вычисляем по формуле hi,испр=hi+Vi, затем вычисляем уравненные значения отметок определяемых реперов

Hi=Hi−1+hi,испр.

При уравнивании нивелирного хода III класса следует учесть, что в нём превышения по секциям измеряются дважды - в прямом и обратном направлениях, поэтому

hi=12⋅(hпр−hобр),

в этой формуле учтено, что прямое превышение hпр и обратное превышение hобр имеют противоположные знаки, а при вычислении среднего превышения ему приписывают знак прямого превышения. Кроме того, вычисляют расхождения прямого и обратного превышений δhi=(hпр+hобр) и сравнивают их с допустимыми значениями

δhi,доп=10мм⋅li.

Оценка точности нивелирного хода III класса выполняется по формулам

PHi=LliНliК,    mкм=12d2ln, mкм=12d2l, mHi=mкмPHi,

mmкм=mкм2n,  mmHi=mкмPHi.

Приведём вывод формулы веса уравненной отметки репера. Отметку репера можно вычислить дважды: от начального исходного репера и от конечного исходного репера; затем из этих двух значений следует взять средневесовое, вес которого будет равен сумме весов этих двух отметок.

Вес первой отметки вычисляется по формуле

p1=1l1i,

в знаменателе стоит расстояние от начального исходного репера до определяемого репера.

Вес второй отметки вычисляется по формуле

p2=1li+1n,

в знаменателе стоит расстояние от конечного исходного репера до определяемого репера.

Далее пишем

PHi=p1+p2=l1i+li+1nl1ili+1n=Ll1ii+1n.                                      (2.45)

Обработка нивелирного хода III класса выполняется в специальной ведомости, форма которой приведена в “Лабораторном практикуме” по геодезии.

2.6.2. Обработка нивелирной сети с одной узловой точкой

В связи с широким внедрением компьютеров в практику геодезических вычислений исчезла актуальность "ручных" способов обработки сложных нивелирных сетей, и в  настоящее время обработка нивелирных сетей выполняется на ПК по программам, в которых реализованы алгоритмы строгого МНК-уравнивания.

Из применяемых в прежние времена "ручных" способов: - способ эквивалентной замены, способ узлов, способ полигонов, - особый теоретический интерес представляет первый способ, в котором путем несложных вычислений нивелирная сеть с несколькими узловыми точками может быть  преобразована в сеть с одной узловой точкой. В способе узлов и способе полигонов уравнивание выполняется методом приближений; оба они были разработаны русским учёным геодезистом В.В. Поповым.

Пусть в репере 1 сходятся n ходов; длины ходов обозначим через li, измеренные превышения по ним - через  hi (рис.18). Отметку репера 1 можно получить n раз (на рис.19  n=4):

1

A

B

D

h1

h2

h3

h4

C

Рис. 19. Схема нивелирной сети с одной узловой точкой

H1(1)=HA+h1  -  из 1-го хода,

H1(2)=HB+h2  -  из 2-го хода,

H1(3)=HC+h3  -  из 3-го хода,

H1(4)=HD+h4  -  из 4-го хода.

При разной длине ходов li ошибки превышений по ходам также различны,  следовательно, отметки  H1(i) будут получены с разными весами, и для вычисления средней отметки репера 1 нужно применить формулу весового среднего

H1(ср)=(pi⋅hi)pi,                                          (2.46)

где pi - вес i-того хода;  pi=Cli (C - константа).

После вычисления  H1(ср) сеть разделяется на четыре изолированных одиночных хода, каждый из которых обрабатывается по известной методике.

2.6.3. Обработка нивелирной сети по способу эквивалентной замены

Идея способа эквивалентной замены заключается в том, что два нивелирных хода, сходящихся в одной точке, можно заменить одним эквивалентным ходом, вес которого равен сумме весов составляющих его двух ходов, и превышение по которому равно средневесовому из превышений двух ходов. Рассмотрим нивелирную сеть, изображенную на рис. 20.

Сначала заменим ходы 1 и 2 одним эквивалентным ходом z12, вес которого равен

pz12=p1+p2=Cl1+Cl2.

Длину хода z12 выразим через длины ходов 1 и 2

lz12=l1⋅l2l1+l2.

A

B

1

2

z1

z2

z3

z4

z5

l1

l4

l2

l3

l5

C

D

Рис. 20. Схема нивелирной сети

Отметка репера 1, вычисленная по превышениям ходов 1 и 2 или из эквивалентного хода z12, будет равна

H1(z12)=(HA+h1)⋅p1+(HB+h2)⋅p2p1+p2.                               (2.47)

После первой замены вид сети изменится (рис. 21).

C

K

1

2

z12

z3

z4

z5

l4

lz12

l3

l5

D

Рис. 21. Вид нивелирной сети после первой замены

Следующим шагом будет "сложение" хода z12 с ходом 3; эквивалентный им ход обозначим  z123; его длина будет

lz123=lz12+l3.

Отметка репера 2, полученная из ходов 1, 2, 3 или из эквивалентного хода  z123, будет равна

H2(z123)=H1(z12)+h3.

Вес отметки репера 2, полученной из эквивалентного хода z123, будет равен

pz123=Clz123.

Вид нивелирной сети после второй эквивалентной замены изображён на рис.22.

C

2

z4

z5

l4

lz123

z123

K

l5

D

Рис. 22. Схема нивелирной сети после второй замены

В узловой точке, репере 2, сходятся три хода, и  дальнейшая обработка сети выполняется по методике обработки нивелирной сети с одной узловой точкой, описанной выше, т. е.

p5=Cl5,  p4=Cl4,  H2(5)=HD+h5, H2(4)=HC+h4, PH2=pz123+p5+p4.

H2(ср)=H2(z123)⋅pz123+H2(5)⋅p5+H2(4)⋅p4pz123+p5+p4.

Поправки Vi в измеренные превышения получают по следующим формулам

V4=(H2(ср)−HC)−h4;  V5=(H2(ср)−HD)−h5; Vz123=H2(ср)−H2(z123);

Vz12=Vz123⋅lz12lz123;  V3=Vz123⋅l3lz123;  V2=Vz12⋅l2lz12;  V1=Vz12⋅l1lz12.

Оценка точности уравненной нивелирной сети заключается в вычислении средней квадратической ошибки единицы веса μ, средней квадратической ошибки превышения на один километр хода mкм и ошибок отметок реперов MHj

μ2=pi⋅Vi2n−t,  mкм2=μ2C,  MH2=μ⋅1PH2.

В этих формулах: pi- вес i-того хода; Vi- поправка из уравнивания в превышение по i-тому ходу; n- количество ходов в сети (количество измеренных превышений); t- количество определяемых реперов в сети; C- константа при вычислении весов, как правило C=lin; li- длина i-того хода; PH2- вес репера 2.

Чтобы получить вес репера 1, нужно уравнять сеть заново, заменяя ходы 4 и 5 эквивалентным ходом и затем “складывая” ход 3 и полученный эквивалентный ход. В результате таких замен узловым репером, в котором будут сходиться три хода, должен стать репер 1.

Для нивелирных сетей сложной формы разработаны методики эквивалентной замены “звезда - треугольник”, “треугольник - звезда” и другие. Как отмечается в литературе, такие замены интересны прежде всего с теоретической точки зрения, а практически они очень громоздки и неудобны, а потому способ эквивалентной замены рекомендуется применять для обработки или предрасчёта точности небольших по размерам и относительно простых по форме нивелирных сетей.

2.6.4. Обработка нивелирной сети по способу узлов

Рассмотрим ту же ниверную сеть (рис.19), в которой исходными данными являются отметки HA,HB,HC,HD реперов A,B,C,D, измерены пять превышений h1,h2,h3,h4,h5 по пяти ходам 1, 2, 3, 4 и 5; определяемыми данными являются отметки H1,H2 реперов 1 и 2.

Идея способа заключается в вычислении отметок H1,H2 по измеренным превышениям, сходящимся в реперах 1 и 2 соответственно

H1=(HA+h1)⋅p1+(HB+h2)⋅p2+(H2−h3)⋅p3p1+p2+p3,

H2=(HC+h4)⋅p4+(HD+h5)⋅p5+(H1+h3)⋅p3p3+p4+p5.

Вес каждого хода подсчитывается по известной формуле

pi=Cli,

где  li- длина хода в километрах, а C- средняя длина хода в сети (тоже в километрах). При уравнивании сети по способу узлов удобнее пользоваться приведёнными весами

p'i=piΣpi.

Сумма приведённых весов на определяемом репере должна быть равна 1,000.

Поскольку отметки H1 и H2 неизвестны, то в первом приближении отметка H1 вычисляется по неполной формуле – без третьего слагаемого в числителе и знаменателе; при вычислении отметки H2 в первом приближении отметка H1 берётся из первого приближения. При дальнейших приближениях каждый раз берётся последнее вычисленное значение той и другой отметок.

Приближения заканчиваются, когда различие обеих отметок H1 и H2 в последнем и предпоследнем приближениях (в общем случае всех определяемых отметок) не превышает один миллиметр.

Оценка точности в способе узлов затруднена из-за трудностей при определении весов уравненных отметок определяемых реперов. Поправки в первое измеренное превышение вычисляется по формуле V1=H1(ур)−HA, во второе – по формуле V2=H2(ур)−HB и так далее. Затем вычисляется средняя квадратическая ошибка единицы веса

μ=pV2n−t.

Веса отметок определяемых реперов можно вычислить по формулам В.П.Козлова; приближённо вес отметки определяемого репера равен сумме весов ходов, сходящихся в нём. Формулы В.П.Козлова предполагают вычисление весов отметок реперов двумя приближениями. В первом приближении вес отметки репера равен сумме весов нивелирных ходов, сходящихся в данном репере минус несколько поправочных членов; количество таких членов равно количеству нивелирных линий, сходящихся в репере, а каждый член равен дроби, в числителе которой стоит квадрат веса нивелирной линии, а в знаменателе – сумма весов нивелирных линий, сходящихся в репере на конце данной линии; если на конце линии находится исходный репер, то данный член равен нулю.

PH1'=p1+p2+p3−p32p3+p4+p5,

PH2'=p3+p4+p5−p32p1+p2+p3.

Во втором приближении в знаменателе каждого члена вместо суммы весов нивелирных линий нужно поставить вес отметки репера в конце линии, полученный из первого приближения.

PH1=p rSub {1}  size 12{+p rSub {2} } size 12{+p rSub {3} } size 12{ -  {  {p rSub {3}  rSup {2} }  over  { size 12{P rSub {H rSub { size 6{2} } }  size 12{'}} } } }} {,

PH2=p rSub {3}  size 12{+p rSub {4} } size 12{+p rSub {5} } size 12{ -  {  {p rSub {3}  rSup {2} }  over  { size 12{P rSub {H rSub { size 6{1} } }  size 12{'}} } } }} {.

2.6.5. Обработка нивелирной сети по способу полигонов

В способе полигонов, называемом также способом красных чисел, выполняется последовательное распределение невязок каждого полигона пропорционально весам нивелирных ходов, входящих в полигон. Этот способ соответствует решению нормальных уравнений коррелат в коррелатном способе уравнивания МНК методом последовательных приближений.

Сначала намечают замкнутые полигоны, количество которых должно быть равно количеству избыточных измерений в сети; при необходимости в полигон включают  ход между исходными реперами, превышение по которому считается истинным и не получает поправку при уравнивании.

Затем для каждого полигона, вычисляют высотные невязки fh=hi, где hi- измеренные превышения по ходам полигона; знаки превышений должны соответствовать направлению, единому для всей нивелирной сети, например, по часовой стрелке. Кроме того, для всех ходов полигона подсчитывается так называемые красные числа по формуле xi=lili; li- длина хода, li- периметр полигона (сумма длин всех ходов полигона); красные числа вычисляются до 0,001; сумма красных чисел в полигоне должна быть равна 1,000.

В каждом полигоне строят колонки: одну – для записи первичной невязки и приведённых невязок; и несколько колонок по числу ходов полигона – для записи поправок; эти колонки располагают за пределами полигона около каждой его стороны (рис.23). На этом рисунке сеть состоит из трёх исходных реперов, восьми нивелирных ходов и трёх определяемых реперов. Количество полигонов равно r=8−3=5. В первом полигоне колонка невязок обозначена римской цифрой I; для трёх ходов полигона за его пределами построены три колонки поправок; все они обозначены арабской цифрой 1. Аналогичные построения выполнены и для остальных четырёх полигонов.

Рп101

Рп102

Рп103

Рп1

Рп2

Рп3

I

II

III

IY

Y

2

1

7

3

4

5

6

8

3

1

1

1

2

2

3

3

5

4

4

5

5

5

0,250

0,350

0,400

-60

+45

-15

-21

-24

+24

Рис. 23. Схема уравнивания нивелирной сети по способу полигонов

Обход полигонов начинают с полигона, невязка в котором имеет наибольшее значение, например, с полигона I; невязка этого полигона (-60мм) распределяется пропорционально красным числам трёх его ходов (0,250; 0,350; 0,400) и записывается в миллиметрах в колонки с обозначением 1. Затем переходят ко второму полигону; подсчитывается его приведённая невязка, равная первичной невязке и поправки, поступившей в полигон от невязки первого полигона (+45мм – 21мм = +24мм). Эта приведённая невязка (+24мм) распределяется в два хода и записывается в колонки поправок с обозначением 2. Дальнейшие действия выполняют по той же методике.

Выполнив первый обход, приступают ко второму обходу, в котором приведённые невязки подсчитываются как суммы поправок, поступивших в полигон при последнем распределении невязок. Как только приведённые невязки во всех полигонах станут равными нулю, процесс обхода заканчивается.

Поправка в измеренное превышение по ходу, входящему только в один полигон, равна сумме поправок в колонке данного хода; знак поправки зависит от направления хода и направления при вычислении невязок: при совпадении направлений знак поправки одинаков со знаком суммы, при противоположных направлениях знак поправки обратен знаку суммы.

Поправка в измеренное превышение по смежному ходу (входящему в два полигона) равна разности сумм поправок в двух колонках; знак поправки определяется по тому же правилу направлений.

После вычисления поправок в измеренные превышения заполняют таблицу вычисления отметок реперов, вычисляют среднюю квадратическую ошибку единицы веса, веса уравненных отметок реперов и их средние квадратические ошибки. Веса отметок реперов можно вычислить, как и в способе узлов, по формулам В.П.Козлова.

2.6.6. Обработка нивелирной сети параметрическим способом МНК

В параметрическом способе МНК-уравнения приняты следующие обозначения:

L1,L2,...,Ln - измеренные величины (превышения) с весами соответственно p1,p2,...,pn;

п - количество измеренных превышений равно;

Y1,Y2,...,Yn- уравненные значения превышений;

V1,V2,...,Vn - поправки из уравнивания к измеренным превышениям; связь уравненных превышений, поправок в измерения и измеренных превышений выражается формулой

Yi=Li+Vi,                                             (2.48)

где X1,X2,...,Xt- определяемые неизвестные (отметки реперов); их количество равно t, причём n>t.

Далее выражают уравненные значения превышений в виде функций от определяемых неизвестных Yi=fi(X1,X2,...,Xt) и вводят понятие приближённые значения определяемых неизвестных  X10,X20,...,Xt0; приближённые значения неизвестных можно либо вычислить каким-либо способом, либо принять произвольными, но так, чтобы отличие приближённых и уравненных значений неизвестных различались на малые величины. Значения неизвестных представляют в виде суммы  Xi=Xi0+δXi и раскладывают функции fi в ряд Тейлора относительно поправок δX, ограничиваясь членами первого порядка малости.  Полученные таким образом уравнения называются параметрическим уравнениями поправок

ai⋅δX1+bi⋅δX2+...+ti⋅δX⋅t+li=Vi.                             (2,49)

В этой формуле буквами  ai,bi,...,ti обозначены частные производные функции fi по определяемым неизвестным X1,X2,...,Xt. Свободный член li получается по формуле   li=fi(X10,X20,...,Xt0)−Li. Функция  F=p⋅V⋅V=minпредставляется в виде

F=p1⋅V12+p2⋅V22+...+pn⋅Vn2                                  (2,50)

и для выполнения условия минимума функции приравнивают нулю n её частных производных по Vi.

На следующем этапе составляют t нормальных уравнений с t параметрами – поправками к приближённым значениям неизвестных. Из решения системы нормальных уравнений (по схеме Гаусса, методом квадратных корней или путём обращения матрицы коэффициентов) находят поправки δX к приближённым значениям неизвестных. Далее вычисляют уравненные значения неизвестных X, поправки в измерения, уравненные значения измеренных элементов и выполняют оценку точности. При оценке точности вычисляют ошибку единицы веса

μ=p⋅V2n−t

и сравнивают её с проектным значением ошибки единицы веса μ0; затем для любого параметра геодезического построения вычисляют вес Pi и среднюю квадратическую ошибку уравненного значения этого параметра

mi=μ⋅1Pi.

В нивелирных сетях значения всех частных производных измерений равны либо плюс единице, либо минус единице, либо нулю, так как превышение по линии равно разности отметок реперов в конце линии и в её начале

hi=Hкон−Hнач,

если один из реперов, начальный или конечный, является исходным, то частная производная по его отметке равна нулю. Уравнения поправок содержат в левой части всего два члена (или один член) с неизвестными поправками в отметки реперов. Приближённые значения отметок вычисляют обычно по измеренным превышениям, начиная от исходных реперов, поэтому часть свободных членов параметрических уравнений поправок будут равны нулю.

В матричной записи параметрический способ МНК-уравнивания имеет вид:

- параметрические уравнения поправок   Ant⋅ΔXt1+Ln1=Vn1;

- нормальные уравнения параметров-поправок  Ntt⋅ΔXt1+Bt1=0t1;

- матрица коэффициентов нормальных уравнений   Ntt=AntТ⋅Pnn⋅Ant;

- вектор свободных членов нормальных уравнений  Bt1=Ant⋅Pnn⋅Ln1;

- вектор поправок к приближённым значениям неизвестных

ΔXt1=−Ntt−1⋅Bt1.

В этих формулах:

Ln1 - вектор свободных членов параметрических уравнений поправок,  li=fi(X1,X2,...,Xt)−Li;

Pnn - диагональная матрица весов измерений;

Ant - матрица коэффициентов параметрических уравнений поправок размером n строк и tстолбцов.

Vn1 - вектор поправок в результаты измерений.

2.7.  Проектирование нивелирования III класса

Перед составлением проекта на нивелирование любого класса собирают и анализируют все материалы ранее выполненных нивелировок на территории проектируемых работ.

Проект составляется в соответствии с требованиями Инструкции по нивелированию и, если нивелирование III класса проектируется для обеспечения топографических съёмок масштаба 1:5000 и крупнее, то нужно учитывать ещё и требования Инструкции по топографическим съёмкам.

Проектирование выполняют на топографических картах масштаба 1:100 000 – 1:200 000; в случае необходимости проект уточняют в деталях на картах более крупных масштабов. На карту нужно нанести все выполненные ранее работы по нивелированию, а также все пункты триангуляции и полигонометрии; наносят также проектируемые пункты триангуляции и полигонометрии. В любом случае проектирование нивелирования III класса производится в пределах полигонов нивелирования II  класса.

Желательно совмещать проектируемые линии нивелирования с ходами полигонометрии, прокладываемыми с целью развития и сгущения геодезических сетей.

Наиболее подробно разрабатывают проекты связи новых линий нивелирования с существующими линиями. Начало и конец проектируемой линии должны быть просто и надёжно связаны с существующими линиями более высокого или того же класса. Проектируемая линия должна быть надёжно связана с пересекаемыми ею линиями нивелирования всех классов. Связь проектируемых линий III и IY классов с существующими линиями I, II, III, IY  классов осуществляется путём включения в ход одного репера существующей линии.

На каждый образуемый узел связи линий нивелирования составляют особую схему в достаточно крупном масштабе, на которой показывают направления всех связываемых линий и существующие реперы, подлежащие включению в проектируемую линию.

В соответствии с конкретными климатическими и почвенными условиями района работ из сборника “Типы центров” выбирают конструкции реперов проектируемых линий.

Нивелирование через водные препятствия проектируют в наиболее узких местах с использованием мелей и островов. Если ширина водного препятствия превышает 150 метров, то на обоих берегах предусматривают закладку реперов – по одному на каждом берегу. Каждый репер по возможности намечают в незатопляемой зоне; превышение между этими реперами не должно быть больше 0,5 м.

При проектировании высотной основы морских уровенных и основных речных постов следует помнить, что уровенный пост должен быть оборудован не менее, чем тремя реперами: двумя основными (один из них фундаментальный) и одним рабочим. Основные реперы служат для проверки положения рабочего репера и для закрепления нуля поста. В качестве основных реперов используют реперы, находящиеся не далее 3 км от поста. Рабочий репер, предназначенный для систематического контрольного нивелирования измерительных устройств, располагают в непосредственной близости от этих устройств и вне зоны затопления высокими водами.

Нивелирование через водные препятствия шириной до 200 м выполняют по обычной методике двумя приёмами с соблюдением равенства расстояний до задней и передней реек. Между приёмами изменяют высоту нивелира на (3 – 5) см. Расхождение превышений между приёмами допускается 4 мм для III класса и 7 мм для IY класса.

При ширине препятствия (200 – 400) м нивелирование выполняют нивелиром с плоскопараллельной пластинкой способом совмещений; при этом применяют особые щитки на рейку. Щиток должен иметь два штриха, расположение которых определяется из специальных исследований, и жёстко крепиться на рейке.

Передачу высоты выполняют две бригады с двух берегов по двум створам с использованием двух нивелиров и двух комплектов инварных реек. При этих измерениях должен присутствовать начальник партии и главный инженер или начальник экспедиции. Расхождение между превышениями, измеренными разными наблюдателями по разным створам, не должно превышать 5 мм для III класса нивелирования.

Измерение превышений через препятствие шириной более 400 м выполняют способом подвижной марки, однако, лучше всего делать такую передачу высоты приборами и по методике II класса нивелирования.

Иногда в исключительных случаях нивелирование III и IY классов через препятствия выполняют по льду, соблюдая следующие правила:

- ход выбирают по наиболее короткому пути и выполняют измерения в кратчайшие сроки (за один день);

- на обоих берегах заблаговременно закладывают по одному постоянному реперу;

- перед началом работы очищают трассу от снега и в местах установки реек пробивают во льду отверстия и вмораживают в них деревянные колья длиной (20 – 30) см с вбитыми в их торцы гвоздями со сферической шляпкой;

- нивелирование по льду выполняют два раза в прямом ходе и два раза в обратном ходе;

- нивелировать нужно в периоды наименьших суточных колебаний уровня льда и использовать результаты наблюдений метеопостов и водопостов;

- во время нивелирования нужно наблюдать за движением льда по отдельной рейке, вмороженной в лёд на расстоянии 50 м от берега, и в результаты измерения превышений вводить поправки за движение льда.

2.9. Поиск грубых ошибок измерений в нивелирных сетях

Понятие “грубая ошибка измерения” вводится на начальном этапе изучения теории ошибок и теории математической обработки геодезических (и иных) измерений. Под грубой ошибкой понимают случайную ошибку измерения, которая по своему абсолютному значению превышает установленный для случайных ошибок допуск t⋅m, где m- средняя квадратическая ошибка одного измерения, t - коэффициент доверительной вероятности, принимаемый равным либо t=3,0 (с вероятностью 99,7%), либо t=2,5(с вероятностью 98,8%), либо t=2,0 (с вероятностью 95,4%). Процент вероятности означает, что именно с такой вероятностью измеренное или вычисленное значение X какой-либо величины находится в интервале от (X−t⋅m) до  (X+t⋅m).  Поиск грубых ошибок измерений на практике осложняется тем, что истинные значения случайных ошибок неизвестны, и, если среди случайных ошибок есть грубые ошибки, то об этом можно узнать только по косвенным признакам.  К таким признакам можно отнести:

- недопустимо большое значение одной или более невязок условных уравнений связи при коррелатном способе уравнивания;

- недопустимо большое значение свободных членов при рекуррентном способе уравнивания;

- несоизмеримо большие по сравнению с точностью измерений поправки, полученные при уравнивании геодезического построения;

- увеличение средней квадратической ошибки единицы после уравнивания по сравнению с её проектным значением.

В реальном геодезическом построении грубая ошибка может либо маскироваться (ослабляться) на фоне остальных случайных ошибок, либо, наоборот, демаскироваться (усиливаться).

В широком смысле проблема борьбы с грубыми ошибками распадается на несколько отдельных задач:

- установить, есть ли в данном геодезическом построении грубые ошибки вообще (одна или более), или их нет. Если грубые ошибки сесть, то следует решать следующие задачи;

- определить конкретные измерения, в которых имеются грубые ошибки – то есть, локализовать положение грубых ошибок с точностью до одного измерения; если это невозможно, то следует попытаться локализовать положение грубых ошибок с точностью до небольшой группы измерений;

- оценить значения грубых ошибок измерений;

- принять меры к ослаблению или полному устранению влияния грубых ошибок измерений на результаты уравнивания данного геодезического построения.

К настоящему времени разработано достаточно много методик по обнаружению и учёту грубых ошибок измерений; некоторые из них базируются на стандартной теории обработки измерений, другие - используют сложные разделы математики с привлечением произвольно назначаемых параметров. Вторую  группу составляют так называемые “робастные методы обработки измерений”. В большинстве робастных методик уравнивание выполняется циклами; результаты очередного цикла анализируются, и поправки в измерения сортируются по их величине; затем для части измерений веса пересчитываются, и уравнивание выполняется вновь.  Циклы повторяются до тех пор, пока все поправки в измерения будут удовлетворять условию, содержащему тот самый произвольно назначенный параметр.

Все робастные методы являются реализацией принципа обратной связи, схема которого изображена на рис.24. Традиционный путь получения и обработки геодезической информации – это 1 – 2 – 3 – 4 – 1 (через повторные измерения, если в сети обнаружены грубые ошибки измерений). Принцип обратной связи предполагает другой маршрут 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 2.  По Инструкции изменять результаты измерений без их повторения запрещено; поэтому остаётся один выход – изменять веса измерений. По существу веса или ошибки измерений назначаются априорно на основе опыта подобных измерений в прошлом. Поэтому корректировка весов измерений является логически обоснованным решением задачи уравнивания геодезических измерений, содержащих  с грубые ошибки.

Применение робастных методов в геодезии многие ведущие учёные не рекомендуют.

2

1

3

Повторные измерения

Входные данные

Выходные данные

Блок обработки

Блок  изменения входных данных

Блок  анализа выходных данных

КОНЕЦ

6

4

5

Рис. 24. Схема принципа обратной связи обработки информации

Для поиска грубых ошибок в нивелирных сетях наиболее просто и доступно вычислить высотные невязки всех полигонов, выписать их на схему сети и выполнить визуальный анализ невязок. Наличие в двух соседних полигонах больших невязок с противоположными знаками свидетельствует о грубой ошибке измеренного превышения по линии, являющейся общей для обоих полигонов. В отдельных случаях можно обнаружить грубые ошибки в двух превышениях одного полигона, но сложные комбинации грубых ошибок визуально локализовать практически невозможно. Наиболее действенным контролем грубых ошибок измерений в любом геодезическом построении, в том числе и в нивелирной сети, является тестирование сети по методу наложения графиков поправок  (МНГП). Теория этого метода разработана на кафедре геодезии СГГА под руководством Б.Н. Дьякова в 2002 году. Изложим кратко эту теорию.

В параметрическом уравнивании по МНК матрица обратных весов поправок выражается формулами

QV = P-1–A·R-1·AT

или

QV = G·P-1,                                                          (2,51)

где P-1- матрица обратных весов измерений размером  n n (n – количество измерений);  - матрица коэффициентов параметрических уравнений поправок размером n  k  (k – количество неизвестных);

R-1 – матрица, обратная матрице коэффициентов нормальных уравнений, размером  k  k;

G-матрица выполняет роль матрицы-преобразователя вектора P-1 в матрицу QV .

### После умножения выражения (2.51) слева на матрицу P получим

G = QV · P    ,

или

G=E–A·R-1·AT·P

где     E – единичная матрица размером  n n (n – количество измерений);

P – диагональная матрица весов измерений размером n n.

Матрица G – квадратная, размером n n, вырожденная, идемпотентная; в теории параметрического уравнивания она применяется в нескольких матричных уравнениях. Для наших исследований мы использовали уравнение

V=–G ∙ Δ,                                                         (2.52)

в котором:  V –  вектор поправок в измерения, получаемый из уравнивания;

 - вектор истинных ошибок измерения, а G-матрица выполняет роль матрицы-преобразователя вектора  в вектор V.

Уравнение (2.5) означает, что поправку Vi  каждого измерения можно представить в виде линейной комбинации истинных ошибок измерений

Vi=−j=1ngi,j⋅Δj,                                                  (2.53)

где  gi,j – элементы i-той строки G-матрицы.

При отсутствии в геодезической сети грубых ошибок измерений истинные ошибки j, произведения gi,jj и поправки Vi являются случайными величинами, и их математические ожидания равны нулю.

Если среди измерений есть хотя бы одно грубое с истинной ошибкой j, то одно слагаемое в формуле (2.53) будет иметь ненулевое математическое ожидание, так как  M(Δj)=Δj и

M(gi,j⋅Δj)=gi,j⋅Δj,

а формулу (2.6) можно переписать в виде

Vi=−gi,j⋅Δj+εi,                                           (2.54)

где  i – суммарное влияние случайных ошибок остальных измерений; понятно, что

εi=Vi+gi,j⋅Δj.

Построим график поправок Vi ( по горизонтальной оси откладываются номера измерений i) и график величин (−gi,j⋅Δj) и наложим второй график на первый. Их несовпадение в каждой точке графика равно величине i, следовательно, можно вычислить среднее квадратическое отклонение несовпадения этих графиков

δj=pi⋅εi2n.

Истинная ошибка  j  вычисляется с некоторой погрешностью из формулы (2.54) при i=j  и   M(j)=0

Δj=−Vjgj,j.                                                             (2.55)

Ввиду того, что величина i является случайной составляющей поправок Vi , для  j  существует предел  0 , вычисляемый по формуле

δ0=μ0⋅rn,                                                              (2.56)

где  0  - проектное значение ошибки единицы веса;  r – количество избыточных измерений  (r=n-k).

## Вычисление   и    по формулам (2.55) и (2.56) можно выполнить для любого 56другого l-ого измерения. Но поскольку грубая ошибка j  содержится только в одном  j-том измерении, то величина l  любого другого измерения будет включать влияние грубой ошибки j ,  и величина l  будет превышать предел  0. Практически это означает, что, если вычислить i и i  для всех n  измерений, то для j-того измерения, содержащего грубую ошибку j,  значение  j   будет минимальным.

Если среди  n измерений имеется два грубых измерения с истинными ошибками j  и l  , то формула (2.54) запишется в виде

Vi=−gi,j⋅Δj−gi,l⋅Δl+εi,

где  i  - по-прежнему случайная составляющая поправок Vi

εi=Vi+gi,j⋅Δj+gi,l⋅Δl.

### В этом случае на базовый график поправок Vi  нужно наложить график величины (−gi,j⋅Δj−gi,l⋅Δl) и подсчитать СКО уклонения графиков по формуле (2.58). Значения истинных ошибок j  и l  следует получить из решения системы двух уравнений

gj,j⋅Δj+gi,l⋅Δl=−Vj,

gl,j⋅Δj+gl,l⋅Δl=−Vl.                                         (2.57)

Если вычислить истинные ошибки  и величину    для всех комбинаций измерений по  два,  то  минимальное  значение    будет  иметь  комбинация  j-того и  l-ого  измерений, содержащих грубые ошибки. Понятно, что значение  j,l  будет меньше предела 0 , а для всех остальных пар измерений  значение   будет больше предела 0 .

Тест на грубые ошибки измерений можно продолжать для комбинаций из трёх, четырёх и так далее измерений, пока не будет найдена искомая комбинация, содержащая грубые ошибки. Теоретически наибольшее количество грубых ошибок в геодезической сети не должно превышать (r - 1), однако, практически оно не должно быть больше одной трети от  r.

Может случиться, что по условию  < 0  в разряд грубых попадёт больше одной комбинаций измерений; это означает, что вследствие геометрических параметров конкретной сети вектору поправок V соответствует несколько альтернативных комбинаций грубых ошибок измерений, и для выделения верного решения необходимо привлекать дополнительную информацию (например, о невязках условных уравнений и т.п.).

Отдельную группу образуют комбинации измерений, для которых определитель системы уравнений типа (2.57) близок к нулю. Каждый такой случай соответствует принципиальной невозможности обнаружить искомую комбинацию грубых ошибок.

Преимуществом метода наложения графиков поправок является его способность за один цикл уравнивания обнаружить все комбинации грубых ошибок измерений, соответствующих вектору поправок V и вычислить значения грубых ошибок. Алгоритм метода легко программируется для любых видов геодезических построений; составленная Дьяковым Б.Н.  программа NAL_GR – универсальная; она годится для тестирования нивелирных сетей, спутниковых измерений приращений координат, линейно-угловых ходов и систем ходов, триангуляции и так далее. Входными данными программы являются вектор поправок V,  диагональная матрица весов измерений P и G-матрица данного геодезического построения; все эти матрицы получаются при уравнивании параметрическим способом.