ВВЕДЕНИЕ

Геология и геоморфология - науки о Земле, тесно связанные между собой, но каждая имеет свои методы и объекты исследования.

Геология  изучает  состав,   строение,  процессы и историю развития земной коры и всей Земли в целом, а геоморфология - рельеф земной поверхности, его происхождение, развитие.

Основным объектом изучения геологии является внешняя твердая оболочка Земли - земная кора, а точнее литосфера.

Основным объектом изучения геоморфологии является рельеф – это совокупность всех неровностей земной поверхности: возвышенностей, равнин и углублений.

Рельеф весьма динамичен, находится в состоянии непрерывного изменения. В процессе этих изменений уничтожаются старые и возникают новые формы рельефа. Он оказывает большое влияние на размещение, характер  и  устойчивость зданий и сооружений,  а также на трассирование дорог, прокладку каналов и т.д. При помощи геоморфологических исследований проводятся поиски месторождений полезных ископаемых, решаются инженерные вопросы (устойчивость склонов, регулирование перемещения пляжей, борьба с размывом берегов и пр.), определяются региональные способы распашки земель, осушения болот, защиты почв от эрозии и ряд других вопросов.

Чтобы правильно оценить   влияние рельефа  на строительные  объекты, инженер-строитель должен знать основные положения науки о рельефе — геоморфологии.

Геологи и геоморфологи широко используют топографические карты. На топографических картах изображается земная поверхность, её рельеф, гидрографическая сеть, растительность, объекты хозяйственной деятельности человека. Правильное отображение на карте особенностей геологического строения местности и направления развития рельефообразующих процессов необходимо для удовлетворения высоких требований, которые предъявляются к народному хозяйству.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КУРСУ

1.1. Краткая история развития геологии и геоморфологии

Геология зародилась как наука о полезных ископаемых, позднее развивалась в связи с постройкой крупных инженерных сооружений (плотин, каналов, замков и т.д.). Основы современной геологии закладывались во второй половине 18 и в начале 19 веков. Когда были опубликованы труды М.В. Ломоносова, Д. Вернера, Ч. Лайеля. Уже в работах М.В. Ломоносова указывалось значение изучения рельефа для практических целей. Эту идею развивали и другие русские географы и геологи; П.А. Кропоткин, А.П. Павлов и др.

Началом планомерных геоморфологических исследований в бывшем СССР следует считать годы первых пятилеток, когда геоморфологи приняли участие в обосновании проектов крупных гидротехнических сооружений - это Днепрогэс, Волховстрой и т.п.

В 40-х годах под руководством А.А. Борзова геоморфологи принимали участие в разработке крупной общегосударственной программы съемочных работ. После ВОВ прикладные геоморфологи приобрели широкий размах. Составление геоморфологической карты стало частью комплексных геологических съемок, обязательной при проектировании и строительстве различных инженерных сооружений.

1.2. Основные сведения о Земле

Земля и окружающая её среда сформировались в результате закономерного развития всей Солнечной системы. Солнечное тепло - одно из главных слагаемых климата Земли, основа для развития многих геологических процессов. Форма и строение Земли оказывают большое влияние на характер поля гравитации и положение уровня Мирового океана, как основы геодезических отсчетов.

По последним данным масса Земли составляет 6*1021 т; объем - l,083*1012 км3, площадь поверхности - 510,2 млн км2, средний радиус Земли равен 6371,032 км.

Предположение о том, что форма Земли близка к шару, но сплюснута у полюсов было высказано еще Ньютоном (17 в.). Такую форму называют сфероидом. Для геодезических и картографических измерений целесообразно использовать параметры простого эллипсоида вращения, который, однако, не отражает реальной формы Земли. К последней ближе - геоид - фигура, получаемая при мысленном продолжении океана под сушей. Любая точка его поверхности перпендикулярна к направлению отвеса.

Представление о внутреннем строении Земли основано на изучении скорости прохождения сейсмических волн при геофизических исследованиях через толщу Земли, так как самая глубокая скважина ( Кольский полуостров) пробурена пока на 12 км. По данным этих исследований центральную часть планеты Земля занимает ядро диаметром около 3000 км. Давление в нем, по видимому, 3,0-3,5 млн. атм., температура - около 5000С. Вещество находится в сверхтвердом состоянии. Вокруг ядра располагаются оболочки - мантия и литосфера.

2. Основы геологии

2.1. Сведения о минералах

Минералы - это природные тела, имеющие определенный химический состав и физические свойства, образующиеся в результате физико-химических процессов, протекающих в земной коре. В земной коре содержится более 7000 минералов и их разновидностей, но лишь около 100 из них являются породообразующими.

Другими словами: По происхождению различают минералы первичные и вторичные.

Первичные рождаются из магмы по мере её охлаждения и кристаллизации. Характерной особенностью условий образования этих минералов являются высокая температура и давление. Минералы образуются плотные с большой твердостью, стойкие к воде, кислотам и щелочам.

Вторичные минералы возникают из первичных при разрушительном воздействии на них воды, кислорода, колебаний температуры и т.д. Многие минералы образуются в результате выпадения солей из водных растворов и жизнедеятельности различных организмов. Вторичные минералы образуются при относительно низких температурах и атмосферном давлении. В большинстве случаев они имеют низкую плотность, мягкие, нередко активно взаимодействуют с водой и другими химическими элементами.

Отдельно выделяются метаморфические минералы, которые являются преобразованиями первичных и вторичных минералов под воздействием температур, давлений, а также магматических газов и воды. Минералы при этом меняют свое первоначальное состояние, проходят перекристаллизацию, приобретают плотность и прочность.

Каждый минерал обладает определенными физическими свойствами. Главными из них являются внешняя форма, окраска, твердость и спайность.

В основе классификации минералов лежит их химический состав. Все они подразделяются на 10 классов:

- Силикаты	6.   Сульфаты

- Карбонаты	7.   Галоиды

- Окислы	8.   Фосфаты

- Гидроокислы	9.   Вольфраматы

5.	Сульфиды	10. Самородные элементы

В состав 6 входят основные породообразующие минералы:

Силикаты - это самый многочисленный класс, который является основной составной частью большинства горных пород.

Карбонаты - также многочисленный класс минералов. Среди них наиболее распространены кальцит, доломит и магнезит.

Сульфаты - наиболее распространены гипс и ангидрит.

Сульфиды - типичным представителем является пирит. Сульфиды во взаимодействии с кислородом воздуха и водой порождают серную кислоту, что приводит к активному разрушению строительных материалов.

Окислы и гидроокислы - эти два класса минералов составляют до 17 % всей массы земной коры. Наиболее распространены среди них кварц, опал и лимонит.

2.2. Характеристика горных пород

Горные породы - это минеральные агрегаты с более или менее постоянным химическим и минеральным составом, характерной структурой.

Магматические породы образуются в результате застывания расплавленной магмы. Магма, прорываясь по трещинам земной коры, в одних случаях застывает в её недрах, что приводит к образованию глубинных пород, а в других - достигает поверхности Земли, разливается потоками, образуя лавовые покровы или конусы вулканов. Возникшие при этом магматические горные породы называются излившимися.

Глубинные магматические породы формируются при высоком давлении, медленном и равномерном остывании.

Излившиеся магматические породы формируются при быстром остывании магмы в условиях низкого давления и температуры, энергичного выделения паров и газов.

Классификация магматических пород, кроме деления на глубинные и излившиеся, основана также на содержании в них кремнезема в пересчете на SiOj (кремнезем) (табл. 1). С уменьшением содержания SiО2 окраска магматических пород становиться темнее, повышается температура плавления.

Классификация магматических пород

| Содержание SiO2 , % | Группы | Породы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | глубинные | излившиеся |
| 75-65 | Кислые | Гранит | Липарит |
| 65-52 | Средние | Диорит | Порфирит |
| 52-40 | Основные | Габбро | Базальт |
| < 40 | Ультраосновные | Перидотит | - |

Формы рельефа, образованные магматическими породами, отличаются высокой устойчивостью во времени. Наиболее устойчивыми среди них являются глубинные породы.

Осадочные горные породы - это вторичные породы, которые образуются за счет:

1)   Разрушения других горных пород (обломочные);

2)   За счет выпадения солей в осадок (хемогенные или их наз. химические),

3)   За счет отмирания растительных и животных организмов и осаждения их на дно водных бассейнов (органогенные).

Обломочные. Их классификация основана на размере обломков. Близкие по размерам обломки объединяются в группы (фракции). Различают следующие фракции по размеру обломков:

-    Валунная глыбовая — более 200 мм;

-    Голышковая щебенистая - 20-200 мм;

-    Гравийная дресвяная - 2-20 мм;

-    Песчана.я - 0,05-2 мм;

-    Глинистая - менее 0,005 мм.

Обломочные г. п. подразделяются на: а) рыхлые; б) сцементированные

Химические породы - формируются в результате выпадения из водных растворов химических осадков. Такой процесс происходит в лиманах ([гр. Liman - гавань, бухта] выгянутый залив) и лагунах морей, а также в усыхающих континентальных бассейнах. Это -известняк, доломит, гипс, каменная соль и др.

Органогенные породы образуются в результате накопления и преобразования остатков животных и растений. К этим породам относят торф, известняк-ракушечник, опоки и др.

Существуют осадочные г.п. смешанного происхождения, например, обломочно-хемогенного происхождения.

Осадочные г.п. слагают всего 5% литосферы, но они покрывают 75% земной поверхности, а поэтому их роль в формировании рельефа чрезвычайно велика. Эти породы по сравнению с другими г.п. изменчивы во времени. Эта изменчивость существенно сказывается на формах рельефа, созданных из этих пород.

Метаморфические горные породы образуются под воздействием огромных температур или огромного давления (внутри Земли), t°CuP. Мрамор, сланцы. (метаморфизм – изменение).

Примерно с глубины одного километра в толще горных массивов начинается зона метаморфизма. В этой зоне магматические и осадочные породы под воздействием высоких температур и давлений, газов и растворов превращаются в принципиально новые породы -метаморфические, которые обладают своим минеральным составом и структурой.

По своему строению метаморфические породы бывают сланцевые (сланцы, гнейсы) и зернистые (мраморы, кварциты).

Роль метаморфических пород в рельефообразовании различна. Так, например, гнейсы и кварциты участвуют в формировании устойчивого рельефа наравне с гранитами, базальтами и другими магматическими породами. Сланцы довольно быстро разрушаются, и рельеф, ими создаваемый, претерпевает изменения.

2.3. Подземные воды в горных породах

Воды, находящиеся в порах и трещинах горных пород, называют подземными. По происхождению они делятся на вадозные и ювенильные.

Вадозные возникают в результате просачивания (инфильтрации) в горные породы атмосферных осадков или речных, озёрных и прочих поверхностных вод, а также вследствие конденсации водяных паров, находящихся в порах горных пород.

Ювeнильныe – это воды, которые возникают в глубине Земли. Основная масса подземных вод встречается на глубинах до 2 км.

Накопление подземных вод происходит потому, что одни горные породы пропускают воду через себя (водопроницаемые), а другие - задерживают её на своей кровле (водоупорные). Водопроницаемость оценивается коэффициентом фильтрации (Кф в м/сут). Породы, у которых Кф < 0,001 м/сут, считаются водоупорными, т.е. практически не пропускающими воду. К таким породам относятся: слои глины, а также граниты, песчаники, сланцы, если они не трещиноваты.

На рис.2 показана общая схема распределения подземных вод в земной коре.

Самым близким к поверхности земли горизонтом подземной воды является верховодка. Это временный, чаще сезонный, водоносный горизонт с небольшой площадью распространения. Верховодка безнапорна, может быть многолетней. В ряде случаев является результатом неправильной хозяйственной деятельности человека.

Первый от поверхности земли постоянный водоносный горизонт называют грунтовой водой. Воды этого горизонта имеют сплошной водоупор, безнапорны, область питания

совпадает с областью распространения. Они чаще всего передвигаются в виде потока.

Межпластовые воды располагаются между водоупорами. Они бывают безнапорные и напорные. Напорные воды связаны с наклонным залеганием слоев горных пород.

С циркуляцией грунтовых и межпластовых вод тесно связаны многие процессы в земной коре, в том числе карстообразование и суффозия.

2.4. Тектонические  движения и их влияние на рельеф земной поверхности

Строение земной коры, происхождение и развитие геологических структур изучает отрасль геологических знаний - геотектоника. Движения, которые приводят к изменению структуры земной коры называют тектоническими. За долгую геологическую историю Земли были эпохи высокой тектонической активности и периоды покоя. Сейчас  Земля находится в состоянии относительного тектонического покоя.

Тектонические движения земной коры можно подразделить на три основных типа:

- колебательные, выражающиеся в медленных поднятиях и опусканиях отдельных участков земной коры и приводящие к образованию крупных структурных поднятий и прогибов;

- складчатые, обуславливающие смятие слоев земной коры в складки;

- разрывные, приводящие к тектоническим разрывам слоев и массивов горных пород.

Основными структурными элементами земной коры являются геосинклинали и платформы.

Платформы - жесткие участки земной коры, прошедшие сложный геосинклинальный цикл развития, характеризуются спокойными колебательными движениями  в виде медленных поднятий  и опусканий (5 -20 мм/год). Участки платформ, испытывающие погружение и накапливающие слои осадочных пород, - называют плиты. Они имеют двухъярусное строение. Нижний этаж - древний складчатый фундамент, верхний - осадочный чехол, степень деформации которого и определяет рельеф местности в пределах плит. Обычно это слабо всхолмленные равнины. Участки платформ, испытывающие поднятие,   называют щиты. Здесь отсутствует осадочный чехол и складчатое основание платформы обнажается на поверхности Земли, предопределяя низкогорный или извилисто-холмистый тип рельефа местности.

В пределах нашей, страны примерами платформ служит Русская в Европейской части и Сибирская в Азиатской части СССР, соответственно щиты: Балтийский, Украинский и Алданский, Анабарский, Примерами активных геосинклиналей служат бассейны: Охотского, Японского и Средиземного морей. Примерами заключительной фазы геосинклинали являются горные системы Кавказа, Альп и т.д.

При колебательных движениях платформ первоначальное горизонтальное или почти горизонтальное положение осадочных пород сохраняется.

Геосинклинали - подвижные участки земной коры. Они располагаются между платформами, и являются как бы их подвижными сочленениями. Формирующиеся в геосинклиналях структуры играют важную роль в формировании рельефа земной коры. В развитии геосинклиналей выделяют несколько этапов. На первом из них геосинклиналь закладывается в виде прогиба земной коры, в котором начинается накопление осадочных горных пород. Далее происходит интенсивное складообразование с внедрением магмы, происходит метаморфизм накопившихся осадочных толщ. Опускание сменяется общим поднятием и образованием горного рельефа, В это время преобладают складчатые и разрывные тектонические движения земной коры. В дальнейшем интенсивность движений ослабевает, магматическая деятельность прекращается и горы постепенно начинают разрушаться под действием процесса выветривания, господствующего на поверхности Земли.

Складчатые тектонические движения в геосинклиналях выводят слои из горизонтального положения, придают им наклон или сминают в складки. Так возникают складчатые дислокации, например, типа моноклинали, которая является самой простой формой нарушения первоначального залегания пород и выражается в общем наклоне слоев в одну сторону (рис. 3, а). Другим представителем таких дислокаций является складка  в виде волнообразного изгиба слоев (рис. 3, б). В складке различают элементы: ядро, крылья, замок. Складка, в ядре которой залегают молодые породы (рис. 3,в), именуется синклиналью (вогнута вниз), а если в ядре залегают древние породы (рис.3, г), то - антиклиналью (выгнута вверх). Синклинали чаще всего обуславливают возникновение пониженных элементов рельефа, а антиклинали  возвышенных.

В тех случаях, когда прочности слоев горных пород недостаточно для восприятия тектонических сил, возникают разрывные дислокации:  сбросы, взбросы, сдвиги, надвиги, грабены и горсты (рис.4). При этом происходит разрыв слоев и смещение их блоков относительно друг друга . Это нередко приводит к существенной перестройке рельефа.  Грабены дают начало развитию речных долин, образованию озер. Taк, самое глубокое озеро мира - Байкал размещено в грабене, а горсты определяют рельеф Алтая.

3. РЕЛЬЕФ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

3.1. Принципы классификации рельефа. Элементы и формы рельефа

Рельефом называет всю совокупность форм Земной поверхности: горы, равнины, впадины, различные по, строению, размерам и происхождению.

Формы рельефа состоят из трех элементов рельефа: плоскости, линии, точки.

Плоскости - это поверхности склонов, они могут быть ровныe, выпуклые, вогнутые, наклонные.

Линии - это пересечения плоскостей. Среди них выделяют: линии водоразделов, подошвы склонов, тальвегов, бровок (рис. 5). К точкам рельефа относятся вершины, седловины, устья долин и оврагов.

Классификация форм рельефа может быть проведена по ряду признаков.

По своему происхождению, т.е. по генетическим признакам, рельеф земной коры подразделяется на следующие формы:

- тектонические или структурные, возникшие в результате тектонических движений земной коры (горные хребты, равнины, океанические понижения); ,

- эрозионные или скульптурные, возникшие в результате разрушительной работы текучих вод, ветра и ледников (речные  террасы, котловины выдувания);

- аккумулятивные формы, возникшие вследствие накопления продуктов разрушения (речные террасы, дюны, барханы, вулканические конуса).

По внешним признакам и по отношению к линии горизонта все формы рельефа делятся на положительные, отрицательные и плоские (нейтральные).

Положительные - возвышаются над линией горизонта, а отрицательные - лежат ниже линии горизонта. Плоская равнина, лишенная ощутимых уклонов, может быть названа нейтральной. Среди положительных и отрицательных форм по морфологическим признакам  выделяют еще замкнутые и незамкнутые формы рельефа. Замкнутые - со всех сторон ограничены склонами или линиями. Примером может служить отдельно стоящая гора, имеющая ограничивающие ее склоны и отчетливо выраженную замкнутую линию подошвы. Незамкнутые формы рельефа обычно лишены склонов с одной стороны, иногда с двух, сторон. Типичной формой рельефа такого, рода является овраг.

Важным дополнением в оценке рельефа, являются размеры форм - это морфометрическая классификация:

1. Величайшие (планетарные) формы, площадью в миллионы квадратных километров. По вертикали средняя разница их отметок между положительными и отрицательными формами рельефа составляет 2500-6500 м, а максимальная - почти 20000 м. Сюда относятся такие положительные формы рельефа, как материки  и отрицательные - впадины океанов. Эти формы рельефа передаются на картах всех,масштабов.

2. Крупнейшие формы, площадью в десятки и сотни тысяч квадратных километров. По вертикали разница в отметках между положительными и отрицательными формами составляет 500 - 4000 м. К ним относятся положительные формы рельефа -горные страны, нагорья, обширные возвышенности и отрицательные формы - обширные впадины и котловины на дне океанов, отрицательные равнины.

3. Крупные формы, площадью в сотни и тысячи квадратных километров. По вертикали разница в отметках между положительными и отрицательными формами рельефа может достигать 200 - 2000 м. Это положительные формы рельефа - горные хребты, отдельные горы и отрицательные - большие долины и впадины. Все эти формы рельефа отчетливо выражаются на картах масштаба до 1 : 1 000 000.

4. Средние формы, площадью в сотни и тысячи квадратных метров. Относительная разность высот достигает 200 - 300 м. Сюда относятся положительные формы рельефа - холмы и террасы рек и отрицательные - большие карстовые воронки, овраги, балки, котловины небольших озер. Эти формы рельефа передаются на картах масштаба только до 1 : 50 000.

5. Мелкие формы, площадью десятки-сотни квадратных метров. Относительная разность высот измеряется метрами, реже десятками метров. Это положительные формы рельефа - бугры, курганы, конуса выноса и отрицательные - промоины, мелкие овраги, небольшие карстовые воронки. Для точной передачи их на картах необходимы масштабы 1 : 10 000 и 1 : 5 000.

6. Очень мелкие форм, площадью в квадратные метры. Относительная разность высот не более 1 - 2 м. К таким формам рельефа относятся кочки, рытвины, мелкие промоины. Отображаются на картах масштаба 1 : 500 -  1 : 2 000.

3.2. Типы рельефа

Типом рельефа называют сочетания форм рельефа, закономерно повторяющиеся на земной поверхности и являющиеся следствием общности происхождения и развития.

В соответствии с этим различают три основных типа рельефа: равнинный, холмистый,' горный. Холмистый тип рельефа чаще всего бывает переходным между равнинным и горным.

Равнинами называют пространства, однородные по генезису и геологическому строению, характеризующиеся колебаниями высот до 200 м. Равнины подразделяются по ряду признаков, к которым относятся:

- положение над уровнем моря;

- общая форма поверхности;

- глубина, степень и тип расчлененности;

- происхождение равнины.

По положению над уровнем моря различают следующие равнины: - отрицательные равнины (депрессии), расположенные ниже уровня моря (Прикаспийская низменность, отметки до минус 132 м);

- низменные (приазовская равнина, отметки над уровнем моря 0 - 200 м);

- возвышенные равнины (Ставропольская возвышенность, 200-500 м)

- нагорные равнины(Армянское нагорье, расположенное на высотах более 500 м над уровнем моря).

По форме поверхности различают равнины: горизонтальные, наклонно-вогнутые и выпуклые. Необходимо отметить, что в пределах каждого типа этих равнин могут быть различные формы рельефа, осложняющие общий характер их поверхности. В зависимости от этого различают равнины: волнистые, ступенчатые и т.д.

По глубине, степени и типу расчленения выделяют следующие равнины:

- плоские, нерасчлененные равнины, характеризующиеся колебаниями высот до 10 м (при изображении этих равнин на  топографических картах должны применяться наименьшие сечения рельефа);

- малорасчлененные равнины, характеризующиеся колебанием высот 10 - 25 м (многие районы Европейской части СССР могут быть отнесены к этому типу равнин);

- глубоко расчлененные равнины, которые имеют колебания высот от 20 до 200 м (примером является так; называемое сыртовое Заволжье). По происхождению равнины разделяются на структурные, аккумулятивные и скульптурные.

Структурные равнины сложены устойчивыми к выветриванию, почти горизонтально залегающими слоями осадочных пород или массивами магматических пород. К таким равнинам относится Средне-Сибирское плоскогорье, сложенное магматическими породами типа трапов.

Аккумулятивные равнины  являются наиболее распространёнными, среди них выделяют равнины аллювиальные (накопленные из материала, переносимого реками), предгорные наклонные (состоящие из конусов выноса продуктов разрушения гор, образованных временными потоками), морские, представляющие собой участки дна, поднявшиеся над уровнем моря, а также ледниковые моренные равнины, отличающиеся сложным холмистым рельефом, и эоловые равнины песчаных пустынь. Скульптурные равнины разделяются на абразионные и денудационные. Первые образуются в результате разрушительной деятельности, морских волн, вторые - в процессе разрушения и нивелирования древнего горного рельефа.

Горный рельеф - представляет собой крупные возвышения с относительным превышением более 200 м. Образование горного рельефа определяется многими факторами:

- состав горных пород (кислые магматические породы способствуют образованию острых отдельно стоящих пиков , а основные - формированию более пологих ступенчатых склонов);

- условия залегания горных пород (горизонтально залегающие породы способствуют формированию плоских вершин, а круто падающие - острых вершин и крутых, почти отвесных склонов);

- климат (на севере при прочих равных условиях склоны гор более пологие);

- эрозионные процессы (сход ледников и выпадение обильных осадков способствуют ускорению и углублению расчленения горных массивов); - наличие растительности (горы, покрытые лесом, обычно характерезуются большей устойчивостью форм рельефа).

По характеру горизонтального расчленения горные массивы бывают радиальные, поперечные и кулисные. В первом случае горные хребты как бы расходятся из одной точки, при поперечном - отходят от главного хребта почти под прямым углом, а при кулисном - под острыми, но примерно одинаковыми углами.

По абсолютному превышению над уровнем моря различают горы  высокие (абсолютные отметки - более 2000м), средние (абсолютные  отметки от 700 до 2000 м) и низкие   (абсолютные отметки до 700 м).

Тип рельефа определяет вид геодезической съемки, количество точек наблюдения на поверхности, а также характер укладки горизонталей  на планах и картах при отображении форм рельефа на плоскости.

3.3. Возраст рельефа

Для определения основного направления развития форм pельефа и типов рельефа в данной местности необходимо знать возраст всех форм рельефа. Различают абсолютный и относительный возраст.

Абсолютный  возраст рельефа определяется по геохронологической шкале, где имеются данные о возрасте пород в годах. Для этого палеонтологическим методом определяется возраст слоев, слагающих поверхности конкретных форм рельефа. Например, если поверхность плато сложена неогеновыми глинами, следовательно,этот рельеф образовался в это время и емy столько-то лет.

Относительный  возраст рельефа определяется относительно возраста той или иной поверхности форм рельефа. Так, овраги, рассекающие какое-либо плато или холмы эолового происхождения на нем, будут моложе возраста, образования самого плато.

Для положительных форм рельефа более точно относительный возраст можно установить методом возрастных рубежей. Например, гора-лакколит моложе самых молодых отложений, приподнятых при внедрении магмы, но старше делювиальных отложений у ее подножья.

Для определения относительного возраста отрицательных форм рельефа применим метод коррелятивных отложений. Долина, овраг, ущелье формируются с одновременным выносом из них продуктов разрушения в конусы выноса. Зная возраст конусов выноса на основе палеонтологических данных, можно сказать, что эти отрицательные формы рельефа образовались в пределах того или иного отрезка геологического времени.

В геоморфологии также применяют термины "молодой", "зрелый'", "древний", при характеристике стадий развития той или иной формы рельефа. ' , \§

"Древним" называют унаследованный и реликтовый рельеф. В первом случае речь может идти о долинах рек (например Волги), текущих в пределах древних речных долин, впоследствии заполненных морскими отложениями при опускании суши. Во втором - о ледниковом рельефе,  оставленном великими оледенениями,  имевшими место на севере Европы в начале четвертичного периода.

3.4. Формы рельефа, связанные с растительным и животным миром

Разнообразный животный и растительный мир Земли оказывает существенное влияние на формирование рельефа. В одних случаях он поставляет материал для образования горных пород (например из раковин морских животных возникают известняки-ракушечники), в других - эти организмы в процессе своей жизнедеятельности создают специфические, формы рельефа или преобразуют уже существующие.

Примером положительных форм рельефа растительного происхождения могут быть бугры, и кочки в заболоченной, местности. Это малые формы  рельефа, но они покрывают большие пространства и требуют большой тщательности при проведении  топогеодезических работ применительно к  требованиям карт крупных масштабов (1:2000 - 1:10 000).

Характерной отрицательной формой рельефа являются выворотни -это ямы, возникшие при выворачивании ветром из земли старых или засохших деревьев. Это явление характерно для. песков и зоны многолетней мерзлоты. Ямы могут достигать площади в 10 м кв, глубины 1 - 2 м.  Около ям образуются характерные холмы. В ряде  районов, например, побережье Балтики, это создает участки с характерным типом рельефа.

В результате накопления растительного вещества образовались пласты каменных углей. В настоящее время аналогичный процесс наблюдается при образовании залежей торфа. Массы торфа, заполнившие ванну заросшего озера, вполне сравнимы с дельтовыми отложениями рек , превратившими ванну заполненного озера в аллювиальную равнину.

Рельефообраэующая роль животных, более многообразна. Примером очень крупных положительных форм рельефа, созданного животными организмами, являются коралловые рифы и острова, поднимающиеся со дна глубокого моря.

Наземные животные создают за счет выбросов из нор холмики земли, которые местами соединяются в большие бугры. Положительной формой являются муравейники, высота которых может достигать полутора метров.

При косвенном участии животных изменяется деятельность ряда рельефообразующих факторов. Например, в местах нарушения растительного покрова на склонах возникают промоины и овраги; на вытоптанных местах усиливается деятельность ветра и образуются котловины выдувания.

На топографических картах специальными условными  знаками показывают коралловые рифы, кротовины, муравейники, кочки, а также скотопойные тропинки на труднопроходимых склонах.

3.5. Антропогенные формы рельефа

Хозяйственную деятельность человека можно условно разделить на три направления: сельскохозяйственное, горнодобывающее и строительное.

В процессе этой деятельности на поверхности земли создаются антропогенные формы рельефа.

Каждый год на Земле во время пахоты перемещается около 3000 км3 почвы, что вдвое превосходит годовой вынос продуктов разрушения пород в море всех рек мира. При сельхозработах уничтожаются и создаются мелкие и очень мелкие формы рельефа на огромных площадях суши. В результате этого топосъёмки, выполненные 2-3 года тому назад в масштабе 1:500 - 1:2000, нередко приходится проводить заново. Террасы рисовых чеков или нагорных садов по перепаду высот и протяженности вполне сопоставим с речными террасами. Орошение полей часто вызывает заболачивание и проседание, территорий. Неправильное развитие скотоводства приводит к превращению степей в полупустыни, интенсифицирует развитие форм рельефа, возникающих в результате развевания почв, лишенных растительности.

В процессе добычи полезных ископаемых возникают положительные и отрицательные формы рельефа. Около шахт возникают огромные терриконы занимающие площади в сотни и тысячи гектаров. Высота терриконов достигает 100-200 м.

При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом создаются глубокие карьеры и высокие отвалы, сравнимые со средневысокими горами. Площадь таких антропогенных "горных" ландшафтов д остигает десятков и сотен квадратных километров. Горно-обогатительные комбинаты создают около себя хвостохранилища в виде искусственных озер площадью в десятки и более гектаров. Озера обваловываются плотинами, которые возвышаются на десятки метров над окружающей местностью.

В процессе строительства рельеф также существенно меняется. При этом исчезают и возникают мелкие и средние формы рельефа, такие, как холмы, курганы, овраги, мелкие речки, болота, плотины, водохранилища и т.д. Неправильное ведение строительства может существенно изменять рельеф. Так, подъем уровня подземных вод на застроенных территориях, так и резкое понижение уровня при откачках воды, вызывает деформации зданий вследствие образования значительных понижений на поверхности земли.

В процессе строительных работ, преобразуя рельеф поверхности земной коры, человек должен учитывать рациональность этих преобразований и необходимость   в разработке природоохранительных мероприятий. Для охраны природы выделяются территории разной степени заповедности. Геолого-геоморфологические памятники не могут быть восстановлены искусственно. Примерами таких памятников являются заповедники "Столбы" у г. Красноярска, скалы "Ласточкино гнездо" в Крыму, каньон долины р. Сматрич в г.Каменец-Подольский и др.

На картах и планах антропогенные формы рельефа обозначаются условными знаками функционального назначения (канал, шахта, дельта и т.д.), внемасштабными знаками, а на крупных планах их детали отображаются горизонталями.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА

4.1. Вулканы и сейсмические явления

Вулканы

На участках геосинклиналей магма в отдельных точках выходит на поверхность земли и образует вулканы. Среди вулканов различают действующие и потухающие. В СССР к действующим вулканам относятся Ключевская сопка на Камчатке, а к потухшим - Казбек на Кавказе. Вулканическая деятельность всегда приводит, к  образованию новых форм рельефа.

Вулканические формы рельефа образуются в результате извержения магмы и выброса вулканического пепла и бомб (кусков застывшей магмы). Важной особенностью вулканического рельефа является быстрота его возникновения. В течение нескольких лет или даже месяцев могут появиться новые вулканические горы и острова  в море, образоваться мощные толщи вулканических отложений. Вулканическая деятельность порождает в основном аккумулятивные формы рельефа. Среди вулканических форм рельефа выделяются две главные группы:

- формы, обусловленные извержениями центрального типа (через жерло вулканов);

- формы, связанные с извержениями магмы через боковые трещины. При центральном типе извержения формы вулканического рельефа  зависят во многом от состава и свойств магмы. На земном шаре наблюдается несколько типов вулканов.

Вулканы Гавайского типа    образуются при извержении лавы базальтового состава, которая растекается на большой площади. Склоны концов таких вулканов очень пологи, представляют собой слабо выпуклую щитовидную возвышенность, посередине которой находится центральный кратер. Крутизна склонов не превышает 6-10°, уменьшаясь к вершине  и к  основанию.

Вулканы типа Стромболи представляют собой аккумулятивные конусообразные горы, образующиеся в результате последовательного наслоения лавовых потоков и пластов вулканического пепла и бомб. Высота вулканов колеблется от 100 до 3000 м и более. Вблизи кратера накапливается более грубый материал. Склоны крутые и достигают 35-37°. На поверхности свежевыпавшего вулканического материала развиваются глубокие промоины, которые  впоследствии разрастаются в довольно крупные долины

Вулканы типа Везувия характеризуются созданием крупного вулканического конуса с образованием котловин. Котловины имеют неодинаковую высоту гребня и не образуют полного кольца. Размеры этих котловин очень велики - от 5 до 28 км в поперечнике и до 800 м глубины. Вулканы такого типа характерны для Камчатки и Курильских островов.

Вулканы типа Кракатау  возникают при выдавливании густой лавы, отличающейся высокой вязкостью. Они представляют собой сравнительно небольшие (до 200-400 м  высоты) караваеобразные холмы, скрывающие под собой жерло вулкана. В России они известны в Закавказье. Быстрое густение лавы препятствует выделению паров и газов, что приводит в взрывам.

Формы рельефа, связанные с трещинными извержениями, в настоящее  время почти не образуются на поверхности суши. В геологическом прошлом на Земле были большие излияния лав, которые выравнивали рельеф. Покровы из лаз представляли собой ровные,слегка волнистые или ступенчатые плато, которые могут быть прорезаны глубокими ущельями и сохраняются нередко лишь в виде отдельных гор. В России они  встречаются на Малом Кавказе и в Сихоте-Алине.

В отдельную  группу выделяются грязевые вулканы, образующие  псевдовулканические формы рельефа. В рельефе грязевые вулканы представляют собой конусовидные пологие холмы с несколькими кратерами, через которые происходит излияние, а  иногда взрывной выброс грязи, образующей валы и потоки на склонах холмов. В России грязевые вулканы известны на Апшеронском, Таманском и Керченском полуостровах.

Сейсмические явления

Сейсмические явления проявляются в виде упругих колебаний земной коры. Эти колебания связаны с  тектоническими движениями, извержениями вулканов, а также с обрушениями горных пород в крупных подземных пещерах, узких глубоких долинах, крупных открытых карьерах по добыче полезных ископаемых. Наиболее сильные - тектонические сейсмические явления.

Зона в глубине Земли, где возникает землетрясение, называется гипоцентром. Непосредственно над гипоцентром  на поверхности Земли располагается эпицентр. На участке эпицентра сотрясение поверхности Земли происходит в первую очередь и с наибольшей силой.

Во время землетрясений проявляется два вида  волн – продольные и поперечные. Продольные волны вызывают расширение и сжатие горных пород, скорость их распространения зависит от плотности пород. Поперечные колебания перпендикулярны,продольным, распространяются только в твердой среде и вызывают в породах деформации сдвига. От эпицентра расходятся поверхностные волны, являющиеся по своей природе волнами гравитации (подобно морским волнам),

В России для оценки силы землетрясений согласно ГОСТу используется 12-балльная шкала, составленная в зависимости от величины ускорения колебания . Для зданий опасны землетрясения более 7 баллов. На устойчивость рельефа оказывают влияние землетрясения силой, более 6-7 баллов. Сейсмические районы занимают пятую часть территории СССР. Для отдельных, наиболее сейсмически опасных районов, составлены карты детального геосейсмического районирования. При работе в районах землетрясений изыскатели должны помнить, что величина баллов, определенная по карте, соответствует средним условиям. Баллы нуждаются в корректировке на основании местных особенностей геологического строения. Опасными для строительства в сейсмических районах следует считать участки с сильно расчлененным рельефом, берега рек, склоны оврагов и ущелий.

Землетрясения могут раскалывать горы и засыпать долины, вызывать образования озер. В декабре 1956 г. землетрясение силой 11 баллов обрушило часть горы высотой в 400 м в ущелье. Образовалась сбросовая впадина длиной до 18 км и шириной 800 м. Изменение рельефа в районах частых землетрясений фиксируется при повторных топогеодезических съемках; при этом следует иметь в виду, что сама опорная сеть геодезических знаков также может быть нарушена.

4.2. Выветривание и плоскостная эрозия

В ы в е т р и в а.ни е  - это процесс механического разрушения и химического преобразования горных, пород на поверхности Земли под влиянием солнечной радиации, атмосферных осадков, газов, растительных и животных организмов. Различают физическое, химическое и органическое выветривание.

При  ф и з и ч е с ко м     выветривании   происходит растрескивание и дробление горных пород на обломки без существенного изменения их состава. Наиболее интенсивно разрушаются темно-окрашенные породы (сильнее нагреваются), полиминеральные (из-за различного коэффициента объемного расширения минералов), крупно-зернистые. Физическое выветривание протекает наиболее активно в условиях жаркого или холодного континентального климата. .

Химическое    в ы в е т р и в а н и е приводит к изменению первичного состава минералов горнах пород,  к образованию новых соединений. Наиболее интенсивно химическое выветривание проявляется в породах более пористых  и трещиноватых. Главным фактором химического выветривания является вода; которая сама активно воздействует на горные породы и является мощным катализатором, стимулирующим активность растворенных в ней кислорода, углекислого газа и органических веществ. Скорость химического выветривания интенсивно возрастает во влажном и жарком климате. Основные реакции, протекающие при химическом выветривании - это окисление, гидратация, растворение и гидролиз.

Органическое    в ы в е т ри в а н и е    выражается в преобразовании горных пород растениями и животными. Корни растений,   проникающие   в   породу  по  трещинам  и  порам, физически разрушают породу,  извлекают из нее необходимые для жизнедеятельности минеральные вещества, а после отмирания разлагаются на органические кислоты, которые усиливают активность химических процессов (растворение и гидролиз) и превращаются в новые минеральные соединения. Особенно большую роль в таком биологическом круговороте  вещества  играют микроорганизмы (грибки и бактерии).

Процесс выветривания на поверхности Земли порождает кору выветривания, состоящую из элювия, т.е. продуктов выветривания.

В равнинной местности, где снос водой продуктов выветривания затруднен, на поверхности выветриваемой породы образуется мощный чехол элювия.

В условиях пересеченного рельефа массы продуктов выветривания потоками атмосферной воды перемещаются с возвышенных участков в понижения, т.е. происходит плоскостная  эрозия поверхности Земли.

Своеобразные формы рельефа возникают при выветривании пород, имеющих неодинаковую прочность. Малопрочные породы разрушаются и продукты выветривания выносятся водой и ветром.  На их месте образуются понижения. Более стойкие породы сохраняются и выступают на местности в виде останцев. Такие останцы являются хорошими ориентирами и их принято отмечать на картах специальными условными знаками.

Элювий, смываемый плоскостными потоками воды,  накапливается на склонах и у подошвы склонов, давая начало делювию и пролювию.

Эти наносы широко распространены и почти сплошным покровом закрывают лежащие под ними коренные породы (рис. 6).

Делювий также широко распространен и покрывает все склоны  и их подошвы, за исключением обрывистых участков.

Отрицательным свойством делювиальных отложений является их способность к оползанию (сползанию вниз по склонам). Это следует учитывать при заложении в делювий реперов.

Пролювий представляет собой комплекс рыхлых образований, где суглинки и супеси могут переслаиваться с гравием и галькой. Пролювий в больших количествах накапливается у подножия гор. Значительное количество пролювия образуется за счет временных грязекаменных потоков (селей). Конуса выноса пролювия нередко сливаются в единую полосу наносов, образующих предгорные наклонные аккумулятивные равнины. Рельеф таких равнин весьма динамичен, что особенно наглядно прослеживается при повторных крупномасштабных топосъемках (1:10000 и крупнее).

4.3. Овраги и сели. Способы отражения на картах

Овраги

При движении атмосферных осадков по достаточно протяженным и неровным склонам вода собирается в понижениях в  потоки и размывает склоны рельефа. Примером такого размыва является овраг.

Овраги - это вытянутые углубления с крутыми и местами отвесными склонами. Глубина и длина оврагов могут быть различными. Развитию оврагов благоприятствует пересеченный рельеф, легко размываемые горные породы, разреженный растительный покров, а также деятельность человека, если она нарушает сложившееся устойчивое равновесие склона.

У оврага  выделяют следующие морфологические элементы (рис.7,а): вершину, ложе, борта, устье. "Молодые" быстро растущие овраги имеют отступающие к верховьям вершинные перепады, крутые обнаженные или слабо покрытые растительностью, склоны с четким V - образным поперечным профилем. Прекратившие рост овраги обычно полностью закреплены растительностью, имеют трапецевидный поперечный профиль, вершинный перепад отсутствует. "Старые" овраги называют балками.

Оврагообразование приводит к  расчленению равнин и речных террас. Овраги - явление отрицательное, так как при их развитии гибнут сельскохозяйственные угодья, затрудняется прокладка дорог и т.д. Поэтому с оврагами ведут борьбу с помощью регулирования поверхностного стока атмосферных вод  и защитных посадок. Овраги можно засыпать или намывать песок в них.

При изучении оврагов и планировании защитных мероприятий важное значение имеют аэроснимки и топографические карты. На топографических картах крупных масштабов условным знаком изображаются промоины, растущие овраги, а при помощи горизонталей передаются характерные признаки оврагов (форма бровок, характер склонов н поперечный профиль). По картам определяется крутизна падения и разность отметок истоков и устья.

Сели.  В горных районах при обилии рыхлых продуктов выветривания и ливневом выпадении осадков или интенсивном таянии ледников возникают грязекаменные потоки. Массы воды, смешиваясь с захваченным обломочным материалом (песок, щебень, валуны и т.д.), перемещаются  по ущельям в долины. После выхода - на предгорную равнину сели растекаются на больших площадях, заливают сельскохозяйственные земли, разрушают здания и сооружения. Сели часто проявляются  в Средней Азии, на Кавказе и в других местах.

Район зарождения и движения селя называют селевым бассейном (рис.7, б), В зоне зарождения происходит захват продуктов выветривания и плоскостной их смыв. Это ведет к разрушению положительных форм рельефа и общему выравниванию рельефа местности. В зоне движения селей наблюдается расширение долин . На предгорных равнинах сели заполняют понижения рельефа, формируют конусы выноса. Рельеф  в зоне отложения селевого материала очень динамичен во времени.

Борьба с селями осуществляется путем постройки защитных сооружений (дамбы, плотины), отвода русел потоков в сторону от сельскохозяйственных земель, закрепления склонов растительностью.

Отображение селевых отложений на картах может быть различно -знаками скопления камней, бугров, невыраженными горизонталями и просто горизонталями при передаче очертаний селевых конусов выноса  на  планах крупного масштаба.

4.4. Обвалы,  осыпи и оползни. Способы отражения их на картах

Обвалы, осыпи и оползни обычно объединяют в одно понятие -склоновые процессы. Склонами называют участки земной поверхности, имеющие относительно повышенный уклон - не менее 2°.

Сверху склоны ограничиваются  водораздельными линиями или линиями бровок. Снизу склоны очерчиваются линией подошвы. На склонах важнейшим фактором, вызывающим перемещение продуктов выветривания и разрушение склонов, является сила тяжести. В зависимости от высоты и крутизны склонов, геолого-литологических особенностей, а также  от степени и характера  воздействия  воды  на склоны  гравитационные силы вызывают возникновение целого ряда процессов.

Гравитационные процессы развиваются только на крутых склонах с  углом наклона более 30°. Главной областью их распространения являются горы.  На равнинах они встречаются только там, где имеются очень крутые склоны.

Обвалы    (обвальные процессы) представляют собой обрушения крупных массивов горных пород, происходящие внезапно и сопровождающиеся дроблением сорвавшейся массы при ее падении к подножию склона. При обвалах значительная доля обломков проходит часть пути в свободном  падении и лишь ниже по склону основная масса обвала приобретает скользящее движение, развивая скорость до 150 м/с.

Важнейшими условиями образования обвалов является крутизна склонов, длительное развитие процессов выветривания. В результате обвалов возникают   обвальные обрывы, обвальные цирки и ниши. К аккумулятивным формам относятся обвальные. гряды и холмы. Гряды располагаются  вдоль склона, но встречаются и поперечные гряды, расположенные под обвальными цирками. Поверхность обвальных гряд имеет крайне неправильный, хаотический рельеф и изобилует беспорядочно расположенными скальными  выступами и глыбами.

Скалистые обрывы обозначаются на топографической карте установленным для них знаком, при достаточной  для этого величине обрыва  в масштабе карты, или же знаком обычного обрыва  с пояснительной надписью - "скал". Кроме того, используются знаки скопления  или  гряды камней.

Особым типом обвалов являются снежные лавины. которые увлекают за собой большое количество щебня и глыб. Лавины с огромной скоростью передвигаются к подножию склона, где образуются лавинно-обвальные гряды и холмы. Снежные лавины сглаживают положительные формы рельефа  и заполняют отрицательные, тем самым нивелируя рельеф  в  зоне их воздействия. При картировании рельефа лавинного происхождения следует оконтурить эти формы, чтобы можно было точно установить лавиноопасный район.

Осыпные процессы  развиваются намного медленнее обвальных, но распространены несравненно шире. Осыпи - характерный элемент горного ландшафта. Под осыпями понимают скопления обломков, скатывающихся по склону под действием силы тяжести и отлагающихся у его подножья.

Важнейшими условиями для образования осыпей являются наличие крутого склона и интенсивное накапливание продуктов выветривания в виде щебня.

В верхней части склонов образуются формы эрозийного рельефа: скальные обрывы, осыпные лотки. У подножья склонов возникают конусы осыпания, которые могут сливаться в сплошные полосы осыпей (рис.8,а).

Для осыпей характерна некоторая отсортированность материала с преобладанием крупных обломков в нижней части склона. Угол поверхности осыпи в нижней части склона составляет 45-50°, а  в верхней - до 35°.  Свежие осыпи обычно не сцементированы. В более старых осыпях обломки могут быть скреплены песчано-глинистым материалом, а поверхность их задернована.

Осыпи показывают на карте со знаком обрыва или без него. При изображении наиболее пологих осыпей, наличии графических возможностей   могут быть проведены все горизонтали основного сечения.

Оползни - это скользящее смещение горных пород вниз по склонам под действием силы тяжести и при участии поверхностных или подземных вод.

Оползни - явление частое и свойственно склонам долин, оврагов, балок, берегам морей, искусственным выемкам. Оползневые склоны содержат концентрические трещины, поверхность - бугристая, у подошвы располагаются  валы выпирания, стволы деревьев имеют различные наклоны. Между валами и буграми скапливаются поверхностные воды. Это  приводит к заболачиванию склона. При активном сползании на склоне образуются террасовидные уступы.

Причинами развития оползней являются: нарушение формы и перегрузка при строительных работах склона, ослабление прочностных свойств горных пород  в процессе выветривания или переувлажнения.

В отдельно взятом оползне можно выделить ряд элементов (рис,8,б): оползневое тело, поверхность скольжения, бровку срыва, оползневые террасы, вал выпирания и подошву оползня.

Оползни показываются на карте со знаком обрыва или без него. На крупномасштабных планах (1:500 - 1:2000) могут быть проведены все горизонтали основного сечения. На среднемасштабных картах оползни отмечаются внемасштабным знаком и надписью.