МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

### (ДГТУ)

КАФЕДРА «ГЕОДЕЗИЯ»

# Методические указания

к контрольной  работе

для студентов 2 курса заочной формы обучения

специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия» 
по дисциплине

«Геоморфология с основами геологии»

Ростов-на-Дону

2022

УДК 528.658.382

Составитель: ст. преп. И.В. Корженевская

Методические указания к к контрольной работе для студентов 2 курса специальности «Прикладная геодезия» заочной формы обучения по дисциплине «Геоморфология с основами геологии». – Ростов н/Д: Рост. ДГТУ, 2022. – 16 с.

Содержат сведения о практических работах, методические рекомендации по их выполнению, а также условные обозначения горных пород и геоморфологических процессов.

Ответственный за выпуск: к.т.н., доц. Кирильчик Л.Ф.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе изучения теоретического курса «Геоморфология с основами геологии» студенты специальности «Прикладная геодезия» получают необходимые сведения о составе и строении земной коры, о рельефе земной поверхности, его происхождении и развитии, а также об эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессах.

Изучение теоретической части курса сопровождается выполнением практических работ, содержание которых приводится в данных методических указаниях.

Работы выполняются самостоятельно. При выполнении практических работ студенты используют топографические карты, учебники, методические пособия, коллекцию горных пород.

Задание №1

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Научиться визуально определять горные породы. Знать генетический тип (происхождение) исследуемой породы. Указать наиболее характерные формы залегания породы в земной коре. Дать оценку устойчивости породы при рельефообразующих процессах (выветривание, оврагообразование и др.).

Рекомендуется:

1) предварительно проработать конспекты лекций, учебник и таблицу. Усвоить основные сведения о горных породах (генезис, классификацию, состав главных породообразующих минералов, формы залегания).

2) изучить горные породы из коллекции.

Горные породы - это природные минеральные агрегаты, образующиеся в земной коре в результате различных геологических процессов. Состав, строение и условия залегания горных пород в земной коре определяются условиями их происхождения. Поэтому геологическая классификация горных пород основана на генетическом принципе (табл.1).

Таблица 1

| № п\п | Тип пород | Вид пород |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магматические | - глубинные - излившиеся |  |
| 2 | Осадочные | - обломочные - хемогенные - органогенные | - рыхлые - сцементированные |
| 3 | Метаморфические | - зернистые - сланцеватые |  |

Когда горные породы попадают в сферу строительной деятельности человека, их именует "грунтами". В строительстве классификация горных пород (грунтов) регламентируется ГОСТ 25100-95 и основана на прочности структурных связей грунтов (табл.2).

Таблица 2

| № пп | Класс грунтов | Группа грунтов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Скальные (с жесткими структурными связями) | Магматические Метаморфические |
|  |  | Осадочные сцементированные: - обломочные - химические - биохимические |
|  |  | Искусственные |
| 2 | Нескальные (без жестких структурных связей) | Осадочные несцементированные: - крупнообломочные - песчаные - пылевато-глинистые - биогенные - почвы |
| 3 |  | Искусственные: |
|  |  | - уплотненные - насыпные - намывные |

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ (ГРУНТЫ)

Таблица 3

| № пп | Название | Формы залегания | Важнейшие свойства, устойчивость при рельефообразовании | Использование в строительстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ |  |  |  |  |
| 1. Глубинные (интрузивные) |  |  |  |  |
| 1 | Гранит | Батолиты, штоки, реже лакколиты | Высокая прочность, устойчивость к выветриванию, нерастворим в воде | Облицовочный и строительный камень, щебень |

Продолжение табл.3

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Габбро |  | Лакколиты, дайки, штоки |  | Высокая вязкость, устойчивость к выветриванию, нерастворим в воде | Облицовочный и строительный камень, очень ценный, разновидность породы «габбролабродо-рит» |
| 3 | Диорит |  | Лакколиты, дайки, штоки |  | При повышенном содержании слюды легко выветривается, нерастворим в воде | Облицовочный и строительный камень |
| 2. Излившиеся (эффузивные) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Базальт |  | Обширные потоки, покровы, купола |  | Значительная прочность, устойчивость к выветриванию, нерастворим в воде | Каменное литьё, строительный камень, щебень |
| 5 | Порфирит |  | Лавовые потоки и покровы, реже жилы |  | Высшая прочность, устойчивость к выветриванию | Бутовый камень, строительный камень, щебень |
| 6 | Обсидиан |  | Лавовые потоки и покровы, жилы |  | Хрупкая, средней прочности порода, нерастворимая в воде | Изготовление стекла, добавки в портландцемент |
| 7 | Вулканический туф |  | Обломочный вулканический материал, покровы корки на потоках |  | Средняя прочность, лёгкий, низкая теплопроводимость | Стеновой и облицовочный камень, добавки в цемент и легкий бетон, щебень |
| ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обломочные 1) обломочные рыхлые |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Валуны (глыбы)* |  | Обломки размером более 20 см | Устойчивость к выветриванию зависит от состава обломков | Дорожно-строительный материал, устройство дренажей |

Продолжение табл.3

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Галька (щебень) | Обломки различных пород размером от 2 до 20 см |  | Устойчивость к выветриванию зависит от состава обломков | Заполнитель бетона, дорожно-строительный материал, устройство дренажей |
| 10 |  | Гравий (Дресва) | Обломки пород и минералов размером от 0,2 до 2 см |  | Устойчивость к выветриванию зависит от состава обломков, большая водопроницаемость, сыпучесть, низкая сжимаемость | Заполнитель бетона, дорожно-строительный материал, устройство фильтров и дренажей |
| 11 |  | Песок | Размер частиц 0,05-2 мм |  | Водопроницаемый, сыпучий, неустойчив, в водонасыщенном состоянии может переходить в плывун | Изготовление бетона и строительных растворов. Устройство дренажей, производство стекла и силикатного кирпича |
| 12 |  | Супесь | Залегает в виде пластов, размер частиц от 2 до 0,05 мм |  | Слабосвязная, неводостойкая порода, неустойчивая. | Производство строительной керамики и кирпича |
| 13 |  | Суглинок | Залегает в виде пластов, размер частиц от 0,05 до 0,005 мм |  | Связанный и мало водостойкий. Низкая водопроницаемость. | Производство строительной керамики и кирпича |
| 14 |  | Глина | Залегает в виде пластов, размер частиц менее 0,005 мм |  | Связанная, водостойкая, водонепроницаемая. Может набухать, при водонасыщении переходит в пластичное и текучее состояние. | Изготовление строительной керамики и кирпича. Устройство водозащитных экранов. |

* - в скобках даны названия угловатых, неокатанных водой обломков

Продолжение табл.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) обломочные сцементированные |  |  |  |  |
| 15 | Конгломерат (брекчия) | В виде слоев небольшой мощности | Свойства зависят от вида природного цемента и минерального состава обломков | Бутовый и облицовочный камень, щебень для бетона |
| 16 | Песчаник | В виде слоев (пластов) различной мощности | Свойства зависят от вида природного цемента. Наиболее прочны кремнеземнистые песчаники | Фундаментный, облицовочный и дорожный камень. Щебень для тяжелых бетонов |
| 2. Хемогенные породы |  |  |  |  |
| 17 | Известняк | Слои (пласты) от нескольких метров до сотен метров | Растворяется в воде и кислотах, образует подземные карстовые пустоты | Изготовление извести, стеновой и облицовочный камень |
| 18 | Мергель (смесь глины и известняка) | Пласты незначительной мощности | Подвержен сильному выветриванию, растрескивается и распадается на обломки | Производство портландцемента, облицовочный камень |
| 19 | Гипс | Пласты, линзы, гнезда, залежи | Незначительная твердость, легко растворим в воде, образует подземные полости | Производства гипсолита, алебастра, цементные добавки |
| 3. Органогенные породы |  |  |  |  |
| 20 | Известняк-ракушечник | Пласты различной мощности | Растворяется в воде и кислотах. Неустойчив к выветриванию, сильно пористый | Стеновой камень, производство извести, щебень. |
| 21 | Мел | Мощные пласты (слои) | Размокает в воде, растворяется в кислотах. | Производство цемента, извести, в различных видах строительства |
| 22 | Опока | Пласты (слои) небольшой мощности | Легко разрушается в руках, размокает в воде, сильно пориста | Огнеупорные изделия, фильтры, керамика, термоизоляция. |

Окончание табл. 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ |  |  |  |  |
| 1. Зернистые (массивные) |  |  |  |  |
| 23 | Кварцит | Пласты, мощностью до 40-50 м | Высокая прочность, устойчив к выветриванию, нерастворим в воде, морозостоек | Облицовочный камень, щебень и бутовый камень |
| 24 | Мрамор | Пласты значительной мощности | Неустойчив к выветриванию и кислотам. | Облицовочный камень, щебень. |
| 2. Сланцеватые |  |  |  |  |
| 25 | Гнейс | Сохраняет формы залегания материнской породы (гранита) | Подвержен быстрому выветриванию, не морозостоек | Строительный и бутовый камень, щебень. |
| 26 | Сланцы (слюдистые тальковые, асбестовые, глинистые и др.) | Залежи (покровы) незначительной протяженности | Прочные, неустойчивы к выветриванию, при выветривании распадается на отдельные пластинки | Материал для изготовления различных строительных изделий (огнеупоры, кровля и т.д.) |

Задание №2

ЭЛЕМЕНТЫ И ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Составить схему-классификацию элементов и форм рельефа. По заданию преподавателя на выбранном участке топокарты определить основные формы и элементы рельефа и классифицировать их.

Например. Холм, аккумулятивная форма рельефа, положительная, сложная, замкнутая, средних размеров (мезоформа). Для этой формы выделить элементы: вершинную точку, бровки, подошвенную линию и т.д.

Рекомендуется:

1) проработать конспекты лекций, учебник.

2) для составления классификации рельефа использовать данные, приводимые ниже.

ЭЛЕМЕНТЫ  РЕЛЬЕФА

Основными элементами рельефа я вляются поверхности (плоскости), линии и точки. Среди поверхностей, различают: горизонтальные (вертикальные), ровные (равнонаклонные), выпуклые, вогнутые, сложные. Линии бывают: водораздельные, водосливные (тальвеги), бровки, подошвенные. Точки: вершинные, седловинные, устьевые, донные.

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Формы рельефа подразделяются по:

– происхождению (тектонические, эрозионные, аккумулятивные, антропогенные);

– внешнему виду (положительные и отрицательные);

– сложности (простые и сложные);

– открытости (замкнутые и открытые);

– размерам (см.табл. 4).

Таблица 4

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛЬЕФА

| Форма рельефа | Площадь (S) | Примеры |
| --- | --- | --- |
| Крупнейшие (мега) | Десятки и сотни тысяч км2 | Нагорья, горные обширные впадины |
| Крупные (макро) | Сотни и тысячи км2 | Горные хребты, горы, долины рек |
| Средние (мезо) | Сотни и тысячи (реже сотни тысяч) м2 | Холмы, овраги, балки |
| Мелкие (микро) | Кв.метры и сотни кв.метров | Курганы, дорожные насыпи, мелкие овраги |
| Очень мелкие | Кв.метры и кв.дециметры | Кочки, рытвины, мелкие промоины |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

Отобразить с помощью   горизонталей   основные   формы рельефа, список и описание   которых приводится ниже. Для этого начертить 14 прямоугольников размером  4 х 8 см. Далее, используя описание той или иной  формы рельефа, внутри прямоугольника начертить с помощью горизонталей данную форму рельефа.

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ: Земная поверхность слагается из чередующихся между собой отдельных форм рельефа. В зависимости от положения форм рельефа  относительно плоскости горизонта их относят к положительным или отрицательным.

Положительные формы, выступают  над плоскостью горизонта и относительно неё являются выпуклостями, возвышенностями.

Отрицательные формы рельефа представляют собой вогнутости, понижения или углубления относительно плоскости горизонта.

К положительным формам рельефа относят:

- нагорье – обширная возвышенность, состоящая из системы горных хребтов и вершин(например Памир);

- горный кряж – невысокий горный хребет с пологими склонами с плоской вершиной (например Донецкий кряж);

- горный хребет – вытянутая возвышенность с относительной высотой более 200 м с крутыми нередко скалистыми склонами;

- гора – изолированная возвышенность с крутыми склонами. Относительная высота более 200 м;

- плоскогорье – нагорная равнина, обширная по площади, с плоскими вершинными поверхностями, хорошо выраженными склонами;

- плато – приподнятая равнина, ограниченная хорошо выраженными, нередко обрывистыми склонами;

- гряда – узкая вытянутая возвышенность с крутизной склонов более 20°  и плоскими вершинами;

- увал – вытянутая возвышенность значительной длины с пологими склонами и плоскими вершинными поверхностями;

- холм – обособленная куполообразная или коническая возвышенность с пологими склонами. Относительная высота менее 200 м;

- курган – искусственный холм;

- бугор – изолированная куполообразная возвышенность с резко выраженной подошвенной линией. Крутизна склонов не превышает 25°, вершины обычно плоские;

- конус выноса – невысокая возвышенность, располагающаяся в устье русла водотоков и имеющая вид усеченного конуса со слабо выпуклыми пологими склонами.

К отрицательным формам рельефа относят:

- долина – вытянутое углубление, имеющее уклон в одном направлении, со склонами различной крутизны и формы (террасы, оползни, промоины и др.);

- балка – вытянутое углубление значительной длины с трех сторон имеет пологие задернованные или покрытые растительностью склоны;

- овраг	 – вытянутое углубление с крутыми и местами отвесными обнаженными склонами; глубина и длина оврагов различны;

- промоина – небольшое вытянутое мелкое углубление, имеющее с трех сторон крутые незадернованные склоны;

- лощина или ложбина стока – вытянутое углубление с пологими склонами, покрытыми растительностью, глубина не превышает нескольких метров;

- котловина (впадина) – понижение значительной глубины, замкнутое со всех сторон склонами различной крутизны и формы. Небольшие котловины с плоским дном называются степными блюдцами или западинами.

Задание № 3

ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Охарактеризовать основные условия развития эндогенных  геологических     процессов: тектонических, вулканических   и сейсмических. Указать районы их распространения. Дать общую схему (или рисунок),    выражающую сущность данного процесса. Отметить, к каким горным породам приурочены рассматриваемые процессы, назвать основные формы рельефа, создаваемые эндогенными процессами, и оценить их размеры.    Каким образом отражаются эти процессы  на топокартах?  Ответы привести в таблице (см. прил. 1).

Рекомендуется:   проработать конспекты лекций, учебник и усвоить основные термины и определения.

Задание № 4

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕКУЧИХ ВОД И РЕЛЬЕФ

Охарактеризовать   основные   условия   развития водно-эрозионных процессов. В каких районах они распространены? Дать общую схему (или рисунок), выражающую сущность данного процесса. К каким горным породам приурочены рассматриваемые процессы? Назвать основные формы рельефа и оценить их размеры.  Отражение процессов на топокартах. Ответы привести в таблице.

В таблице охарактеризовать: плоскостной смыв водой, оврагообразование, селевые потоки и русловую эрозию.

Задание № 5

КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Охарактеризовать основные условия развития карстовых и суффозионных процессов. В каких районах они распространены? Дать общую схему (или рисунок), выражающую сущность данного процесса. К каким горным породам приурочены рассматриваемые процессы? Назвать основные формы рельефа и оценить их размеры. Как отражаются эти процессы на топокартах? Ответы дать в таблице.

В таблице охарактеризовать: карст, суффозию, карстово-суффозионные процессы.

Задание № 6

СКЛОНОВЫЕ (ГРАВИТАЦИОННЫЕ) ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Охарактеризовать основные условия развития склоновых процессов. В каких районах они распространены? Дать общую схему, выражающую сущность данного процесса. К каким горным породам приурочены процессы? Назвать основные формы рельефа и оценить их размеры. Как отражаются эти процессы на топокарте? Ответы дать в таблице.

В таблице отразить: оползни, осыпи, снежные лавины и обвалы.

Задание № 7

ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Охарактеризовать основные условия развития эоловых процессов и просадочности в лессовых породах. В каких районах они распространены? Дать общую схему, выражающую сущность данных процессов. К каким горным породам приурочены эти процессы? Назвать основные формы рельефа и оценить их размеры. Как отражаются эти процессы на топокарте? Ответы дать в таблице.

В таблице охарактеризовать: дефляцию (выдувание), эоловую аккумуляцию, просадочность лессовых пород.

Задание № 8

ЛЕДНИКОВЫЕ И ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Охарактеризовать основные условия развития ледниковых и водно-ледниковых процессов. В каких районах они распространены? Дать общую схему,  выражающую сущность данного процесса. К каким горным породам приурочены процессы? Назвать основные формы рельефа и оценить их размеры. Как отражаются эти процессы на топокарте? Ответы дать в таблице.

В таблице   охарактеризовать:    ледниковую   эрозию,  ледниковую аккумуляцию осадков и водно-ледниковые процессы.

Задание № 9

КРИОГЕННЫЕ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ) ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

Охарактеризовать основные условия развития криогенных процессов. В каких районах они распространены? Дать общую схему (рисунок), выражающую сущность этих процессов. К каким горным породам приурочены процессы? Назвать основные формы рельефа и оценить их размеры. Как отражаются криогенные процессы на топокартах? Ответы дать в таблице.

В таблице охарактеризовать:    наледи, бугры,  пучения, термокарст и солифлюкцию.

Образец

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭНДОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И РЕЛЬЕФ

| Процессы | Горные породы | Основные условия развития | Распространение | Общая схема | Формы рельефа и их морфометрия |  | Обозначение на топокартах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Положит. | Отрицат. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТЕКТОНИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| а) колеба-тельные |  |  |  |  |  |  |  |
| б) складча-тые |  |  |  |  |  |  |  |
| в) разрывные |  |  |  |  |  |  |  |
| СЕЙСМИ-ЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВУЛКАНИ-ЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

У С Л О В Н Ы Е   О Б О З Н А Ч Е Н И Я

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Осадочные горные породы

Магматические горные породы

Метаморфические горные породы

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ФОРМЫ РЕЛЬЕФА

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ

ВОДНО-ЭРОЗИОННЫЕ

КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫЕ

СКЛОНОВЫЕ (ГРАВИТАЦИОННЫЕ) ПРОЦЕССЫ

ЭОЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

ЛЕДНИКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

АБРАЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

КРИОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ