2. Геодезические работы при мостостроении
2.1. Виды мостов. Основные понятия о мостах

Мосты представляют собой инженерные сооружения, позволяющие проложить транспортную магистраль над встретившимися препятствиями.

Несмотря на различное назначение, технологию строительства, отличия в строении и характере назначения и даже разные названия, все они имеют одинаковое предназначение - транспортное.

Известны разнообразные типы мостов, различающиеся по назначению, конструкции и архитектуре.

Рис. 62. Городской мост

Компоновка и конструкция моста в значительной степени определяется характером препятствия, преодолеваемого транспортной магистралью в месте постройки сооружения. Чаще всего мосты строят через водные преграды: реки, озера, морские проливы (рис. 62).

Зависимо от расположения и пропускаемой нагрузки, мостовые сооружения делят на следующие виды.

По расположению выделяют:

Путепровод – эта конструкция является частью дороги;

Для соединения равных по высоте точек между оврагами или ущельями строятся виадуки.

По пропускаемой нагрузке различают мосты:

Пешеходные;

Автомобильные;

Железнодорожные;

Метромосты;

Комбинированные. Например, по ним могут проходить как автомобили, так и железнодорожные составы;

Трубопроводные мосты. Такой вид используется при прокладке линии трубопроводов;

Акведуки – эти мостовые сооружения позволяют транспортировать воду.

Если расчетные расходы воды, которые должны быть пропущены под сооружениями, невелики, то при ограниченной высоте насыпи мосты заменяют водопропускными трубами, укладываемыми в тело насыпи (рис. 63).

В горах и при прокладке дорог в пересеченной местности приходится строить мосты через долины и ущелья. При этом длина сооружений не будет связана непосредственно с шириной водотока по дну долины. Такие мосты называют виадуками (рис. 64).

Рис. 63. Водопропускная труба

Общая длина виадуков определяется рельефом местности вдоль намеченной трассы дороги. Виадуки часто располагают на уклонах и кривых.

Рис. 64. Виадук

Развитие транспортной сети требует устройства и оборудования пересечений дорог. Наиболее удобны в эксплуатации пересечения в разных уровнях, для которых сооружают мосты–путепроводы (рис. 65).

Рис. 65. Путепровод

Обеспечение удобных подходов к мостам, а также устройство развязок многочисленных полос движения часто осуществимы только при замене земляного полотна дорог мостами–эстакадами (рис. 65).

Рис. 66. Мост-эстакада на автостраде М-4

В античную эпоху часто строили мосты–водопроводы (акведуки). Архитекторы и строители древнего Рима, используя труд рабов, создали ряд замечательных каменных акведуков, некоторые из которых сохранились до наших дней (рис. 67).

Рис. 67. Акведук

К акведукам близки по своему назначению мосты–каналы, позволяющие проложить водный путь над дорогой, рекой или местностью, отметки поверхности которой ниже уровня воды в канале.

Комплекс инженерных сооружений, включающий мост, насыпи или эстакады подходов и регуляционные сооружения, представляет собой мостовой переход.

Мост (рис. 68) состоит из пролетных строений (1), промежуточных (2) и концевых (3) опор. Промежуточные опоры называют также быками, а концевые – устоями. Пролетные строения представляют собой конструкции, несущие ездовое полотно и воспринимающие воздействие подвижной нагрузки.

Горизонтальную проекцию расстояния между точками опирания пролетного строения, измеренную вдоль оси моста, называют расчетным пролетом, расстояние между задними гранями устоев, измеренное вдоль оси сооружения – длиной моста. Ширина моста определяется условиями пропуска временной нагрузки и действующими габаритами.

Рис. 68. Схема моста: L – длина моста; hстр – строительная высота

Уровень воды в реках зависит от времени года, метеорологических условий и географических особенностей местности. В большинстве районов России летом и зимой вода в реках имеет низкий уровень, который называют уровнем меженных вод (УМВ).

Весной при таянии снега горизонт воды быстро повышается и достигает уровня высоких вод (УВВ).

Расчетный уровень высоких вод (РУВВ) в реке в месте постройки моста устанавливают на основании многолетних наблюдений, исходя из вероятного превышения наблюдавшегося уровня высоких вод (УВВ).

К основным геодезическим работам, обеспечивающим строительство мостов, относится:

1) съемка местности и рельефа дна водотока;

2) построение плановой и высотной геодезических разбивочных сетей;

3) разбивка центров и осей устоев и русловых опор моста

4) детальная разбивка тела опор;

5) контроль возведения опор и исполнительная съемка в процессе их возведения;

6) разбивка регуляционных и берегоукрепительных сооружений;

7) разбивка пути на подходах к мосту;

8) разбивочные работы и исполнительная съемка монтажа пролетных строений;

9) измерение деформаций пролетных строений во время испытаний моста;

10) наблюдения за осадками и кренами опор и деформациями пролетных строений в ходе строительства и эксплуатации моста.

Для оценки участка предполагаемого строительства комплексно проводят основные изыскания: - инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрогеологические;

гидрометеорологические, климатологические, метеорологические, почвенно-геоботанические и др.

Основные изыскания выполняют в первую очередь на всех типах сооружений.

Инженерно-геодезические изыскания позволяют получить информацию о рельефе и ситуации местности и служат основой не только для проектирования, но и для проведения других видов изысканий и обследований. В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняют работы по созданию геодезического обоснования и топографической съемке в разных масштабах на участке строительства, производят трассирование линейных сооружений, геодезическую привязку геологических выработок, гидрологических створов, точек геофизической разведки и многие другие работы.

гидрометеорологические, климатологические, метеорологи-ческие, почвенно-геоботанические и др.

Основные изыскания выполняют в первую очередь на всех типах сооружений.

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания дают возможность получить представление о геологическом строении местности, физико-геологических явлениях, прочности грунтов, составе и характере подземных вод и т. п. Эти сведения позволяют сделать правильную оценку условий строительства сооружения.

Гидрометеорологические изыскания дают сведения о водном режиме рек и водоемов, основные характеристики климата района. В процессе гидрометеорологических изысканий определяют характер изменения уровней, уклоны, изучают направление и скорости течений, вычисляют расходы воды, производят промеры глубин ведут учет наносов и т. д.

К инженерным изысканиям для строительства также относятся:

- геотехнический контроль, оценка опасности и риска от природных и техногенных процессов;

- обоснование мероприятий по инженерной защите территорий;

- локальный мониторинг компонентов окружающей среды, научные исследования в процессе инженерных изысканий, авторский надзор за использованием изыскательской продукции;

- кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.

2.2. Создание геодезической разбивочной сети моста

На всех этапах строительства моста требуется высокая точность исполнения проекта, которая обеспечивается геодезическими работами. К ним, в частности, относятся создание геодезической разбивочной сети, разбивка мостовых опор на разных этапах их возведения, разбивка на опорах осей подферменных площадок, контроль монтажа пролетного строения и установки его на опорные части.

Геодезические работы, обеспечивающие строительство сложных мостов (длиной более 300 м, вантовых мостов, мостов, расположенных на кривых, мостов с опорами высотой более 15 м) выполняют в соответствии с проектом производства геодезических работ (ППГР).

Геодезическая разбивочная сеть является плановой и высотной основой разбивочных и контрольно-измерительных работ на всех стадиях строительства моста.

Пункты разбивочной сети располагают на берегах реки и островах, в местах, удобных для выполнения разбивочных работ и контрольных измерений. Два пункта сети помещают на оси моста - в ее начале и конце. Координаты пунктов плановой разбивочной сети определяют в местной системе координат. На прямолинейных мостах чаще всего ось х направляют по оси моста. Наиболее распространенная схема мостовой разбивочной сети показана на рис. 69, а.

Пункты сети закрепляют на местности надежными знаками. Конструкция знака представлена на рис. 69, б.

В разбивочной сети измеряют по возможности все углы и расстояния. Измерения выполняют электронными тахеометрами не менее чем тремя приемами.

Рис. 69. Разбивочная сеть:

а - схема; б - устройство пункта: 1 – стальная пластина толщиной 10 мм

с отверстием d = 16,5 мм; 2 – труба d = 160 мм; 3 – щебень или крупнозернистый песок; 4 – бетон; 5 - репер

Углы измеряют со средней квадратической ошибкой 2"-5", а расстояния -    2-3 мм. Средние квадратические ошибки определения координат пунктов не должны превышать 6 мм.

Электронные тахеометры могут работать в режиме слежения, т. е. непрерывного определения положения перемещающегося отражателя при непрерывном визировании. В этом случае на индикацию периодически выдаются новые значения горизонтального направления и расстояния. Использование таких приборов особенно перспективно на разбивке русловых опор при выведении плавсредств в проектное положение. Предусмотрен выход данных на накопители (запоминающие устройства) или устройства для обработки информации.

Эти приборы непосредственно в поле по данным измерений дают возможность определять пространственное положение съемочных пунктов методом свободного выбора точек стояния.

Благодаря ряду специальных функций таких как автоматическое вычисление полярных координат, координат х и у, а также разбивочным данным с индикацией элементов редукций, можно эффективно использовать данные приборы для разбивочных работ в строительстве.

Программы для обработки сетей и оценки их точности на ЭВМ составлены по наиболее общим алгоритмам, и они могут с равным успехом быть использованы при анализе точности сети любого вида - триангуляции, линейно-угловой, полигонометрии, трилатерации.

При разных уровнях и высотной исполнительной съемке, когда требуется получить информацию о большом числе точек в сложных условиях, возможно применение лазерных универсальных приборов.

Эти приборы позволяют задавать в пространстве последовательно вертикальную и горизонтальную плоскости. Прибор располагают на опоре и ориентируют вертикальную лазерную плоскость по линии, параллельной оси моста. Применение вертикальной развертки лазерного луча обеспечивает одновременно и съемку верхних и нижних поясов.

Высотное положение точек получают относительно горизонтальной лазерной плоскости. Для уменьшения инструментальных ошибок и повышения точности нивелирования установку лазерной плоскости в горизонтальное положение следует выполнять по отсчетам на рейках, установленных на реперах с известными отметками, имеющимися на опорах.

Благодаря такому способу можно съемку выполнять в разных местах пролетного строения с использованием нескольких реек.

Экспериментальные исследования точности исполнительной съемки лазерными приборами показали, что погрешность определения планово-высотного положения элементов конструкций при расстояниях до 150 м составляет 2 - 4 мм.

Рис. 70. Разбивочные сети мостов и путепроводов:

а) – триангуляция; б – трилатерация; в – линейно-угловая сеть из базовых треугольников; г – полигонометрия

При строительстве мостового перехода на местности определяют и закрепляют положение центров мостовых опор и других элементов моста, а также производят детальную разбивку при возведении опор и монтаже пролетных строений. Для этих целей строят специальную геодезическую разбивочную сеть, обеспечивающую выполнение разбивочных работ на всех стадиях строительства мостового перехода.

Посредством мостовой триангуляции решают в основном две задачи: разбивка центров опор и береговых устоев и определение точной длины перехода между точками А и В. При построении мостовой триангуляции эту длину находят расчетом как сторону сети. При этом предельная ошибка определения длины перехода не должна превышать:

ΔL=i=1nli100002+0,5n,

где  li – длина i- го пролета, см;

n – число пролетов.

Повышение точности измерений в мостовой триангуляции достигается организацией работ в пасмурные дни с легким ветром, в утренние, вечерние часы и ночное время для уменьшения влияния боковой рефракции, а также многократными измерениями с повторным центрированием прибора и визирных целей.

Обработку измерений выполняют на компьютерах, используя стандартные программы, обеспечивающие уравнивание выполненных измерений и вычисление координат пунктов сети и оценок их точности.

Пункты высотной сети закрепляют на местности реперами. При строительстве сложного моста устраивают по два репера на каждом берегу. Часто репер высотной сети совмещают с центром пункта плановой сети.

Реперы связывают между собою ходами геометрического нивелирования III или IV класса в единую высотную сеть.

Средние квадратические ошибки отметок относительно репера, принятого за исходный, не должны превышать у постоянных реперов - 3 мм, у временных - 5 мм. Высотную сеть моста связывают с государственной нивелирной сетью.

При строительстве опор на каждой опоре устраивают временный репер, который ходами нивелирования привязывают к постоянным реперам.

На следующем этапе, непосредственно при строительстве моста основные геодезические работы - это: разбивка центров и осей опор, разбивка пролетных строений, контроль размеров поставляемых с завода монтажных элементов, разбивка и контроль за возведением всех частей сооружения, разбивка вспомогательных и временных сооружений (зданий, дорог, причалов и др.), исполнительная съемка построенных объектов, наблюдения за деформациями.

Геодезические и разбивочные работы ведутся в течение всего периода строительства моста.

2.3. Закрепление оси моста на местности

На этапе изысканий выбирают окончательное положение мостового перехода. Ось мостового перехода закрепляют на местности знаками, располагаемыми в устойчивых в геологическом отношении незатопляемых местах. Разбивают пикетаж на трассе подходов к мосту и определяют пикетажные значения для точек, закрепляющих ось мостового перехода.

Устройство знака с железобетонным центром показано на рис. 71, а. Нижний конец стальной трубы 2 диаметром 160 мм укреплен в массивном бетонном якоре 5, основание которого располагают в котловане на 0,5 м ниже наибольшей глубины промерзания грунта. Котлован засыпают щебнем или крупнозернистым песком 4.

Рис. 71. Знаки закрепления оси моста и пунктов разбивочной сети:

а) – знак с железобетонным центром; б) – деревянный столб;

----------- уровень наибольшего промерзания грунта

Наверху трубы приваривают стальную пластину 1 толщиной 10 мм с отверстием Ø16,5 мм. Пластина предназначена для установки на ней геодезических приборов, а отверстие в пластине – для принудительного центрирования и крепления прибора становым винтом. Центр отверстия служит центром знака.

Закрепление пункта деревянным столбом показано на рис.68,б. Верхний конец столба диаметром не менее 15 см затесывают на конус, а на нижнем конце устраивают якорь. Столб вкапывают на глубину, превышающую глубину промерзания грунта на 0,5 м. Знак окапывают канавкой в виде квадрата со сторонами 1,5 м, глубиной 0,3 м, а в середине вокруг столба выполняют подсыпку высотой до  0,1 м. Коническую часть столба окрашивают белой или красной краской. Центр отмечают крестообразной насечкой на шляпке гвоздя, забиваемого в вершину столба.

Ось мостового перехода при длине моста до 50 м закрепляют на местности двумя знаками – по одному на каждом берегу.

При длине моста более 50 м, а также вантовых мостов, мостов на кривой и мостов с опорами высотой более 15 м устанавливают не менее 2 знаков на каждом берегу. Для закрепления трасс подхода устанавливают по 2 знака на 1 км трассы.

Если ось моста пересекает остров, то на нем дополнительно следует установить не менее одного створного знака.

При строительстве моста, перекрывающего пойменные участки длиной более 100 м, при строительстве в сложных условиях, а также в случае, если пункты, закрепляющие ось моста, могут быть повреждены в процессе строительства, кроме главной оси моста закрепляют еще параллельную ей вспомогательную ось.

2.4. Высотные разбивочные сети мостов

Для разбивки моста по высоте на каждом берегу закрепляют не менее двух реперов. Их располагают по возможности ближе к оси моста, но вне зоны земляных работ. Средняя квадратическая ошибка определения высоты реперов не должна превышать 3 мм.

Передача высот через реки может выполняться геометрическим, тригонометрическим или гидростатическим методами нивелирования.

Схема тригонометрического нивелирования через реку приведена на рис. 69. Наблюдения ведут в прямом и обратном направлениях одновременно двумя приборами.

Рис. 72. Передача отметки тригонометрическим нивелированием

через реку

Точки А и В, между которыми определяют превышение (рис. 72), закрепляют ось мостового перехода или являются пунктами разбивочной сети.

Электронные тахеометры и визирные цели размещают в вершинах параллелограмма, соблюдая равенство расстояний AD и ВС, длина которых не должна превышать 3 м.

Наблюдения с противоположного берега начинают с измерения зенитных расстояний на дальние рейки, а заканчивают определением высот приборов. Расстояния измеряют в прямом и обратном направлениях.

Превышения находят по формуле:

h=S⋅tgZ2−Z12+i1+i22−l1+l22,

где Z1, Z2 – зенитные расстояния; l1, l2 – высоты визирных целей; i1, i2 – высоты приборов над реперами А и В.

2.5. Геодезические работы при строительстве опор моста

На каждом этапе строительства опоры моста - при возведении шпунтового ограждения, свайного основания, ростверка, тела опоры, ригеля, подферменных площадок - выполняют разбивочные работы по выносу в натуру осей и основных точек данного элемента.

Вынос точек в проектное положение выполняют с помощью засечек или откладывая проектные расстояния по оси моста. При этом часто применяют прием, называемый методом редуцирования.

Метод редуцирования включает два этапа. На первом этапе вынос точки в проектное положение выполняют приближенно. Приближенную точку временно закрепляют и определяют ее координаты.

На втором этапе вычисляют элементы редукции, то есть элементы вектора, соединяющего приближенную точку с проектной. Отложив эти элементы, находят окончательное, проектное положение точки.

Рис. 73. Вынос точки методом редуцирования

O – центр опоры; P – приближенная точка; x – ось моста; y – ось опоры;

1 - шпунтовое ограждение; 2 – ростверк; 3 – тело опоры; МТ3 – пункт разбивочной сети; γ и β - углы ориентирования отрезков Δx и d относительно

направления на пункт МТ3

Например, для вынесения на строящуюся опору ее центра O с координатами XO, YO в любом, удобном для измерений месте намечают приближенную точку P (рис. 73). В зависимости от условий точка P может быть выбрана как вблизи центра опоры, так и за ее пределами, например, на шпунтовом ограждении. С помощью геодезических измерений определяют координаты XP, YP точки P. Вычисляют разности координат:

Δx=X0−Xp;Δy=Y0−Yp.

Для определения положения центра опоры O надо от точки P в направлении оси моста отложить отрезок Δx и перпендикулярно ему, в направлении оси опоры – отрезок Δy (рис. 73).

1. Установив теодолит (тахеометр) в точке P и зная угол γ, ориентируют зрительную трубу параллельно оси моста и на теле опоры или шпунтовом ограждении отмечают точки 1 и 2. Отложив от этих точек отрезки Δy, фиксируют положение оси моста. Повернув зрительную трубу на 90°, отмечают точки 3 и 4 и, отложив отрезки Δx, фиксируют положение оси опоры.

2. По координатам точек P, O и МТ3 вычисляют угол β и расстояние d. Отложив от направления на пункт МТ3 угол β, а затем расстояние d, находят положение точки O.

Необходимые для реализации метода редуцирования координаты приближенной точки P обычно определяют с помощью засечек.

Прямая угловая засечка. Для определения координат точки P2 на пунктах разбивочной сети 1 и 2 (рис. 74, а), координаты которых x1, y1, x2, y2 известны, измеряют углы β1 и β2. Среднюю квадратическую ошибку определения положения точки прямой угловой засечкой вычисляют по формуле

mP=mβρ⋅sinγd12+d22.

где mβ - средняя квадратическая ошибка измерения угла.

Рис. 74. Определение координат точек засечками:

а – прямая угловая и полярная засечки; б – обратная угловая засечка

Полярная засечка. Для определения координат точки Р1 (рис. 74, а) на пункте 1 измеряют угол β и расстояние d. Координаты точки Р1 вычисляют по формулам:

XP=X1+d⋅cosα1,PYP=Y1+d⋅sinα1,P

где дирекционный угол

α1,P=α1,2−β

Точность определения положения полярной засечкой оценивают средней квадратической ошибкой, вычисляемой по формуле

mP=md2+mβ2⋅d2ρ2

где md - средняя квадратическая ошибка измерения расстояния.

Обратная угловая засечка. В точке Р (рис. 74, б) измеряют горизонтальные углы β1 и β2 между направлениями на пункты разбивочной сети 1, 2, 3. Координаты точки Р можно вычислить по формулам:

k1=x2−x1ctgβ1+y2−y1;k2=y2−y1ctgβ1+x2−x1

k3=x3−x1ctgβ2+y3−y1;k4=y3−y1ctgβ2+x3−x1

tgα1,P=k2−k4k1−k3;Δx1,P=k1tgα1,P−k21+tg2α1,P

Среднюю квадратическую ошибку определения положения точки обратной угловой засечкой вычисляют по формуле

mP=mβρ⋅sinγ+δd1⋅d2a2+d2⋅d3b

Комбинированные засечки. Кроме названных видов засечек, применяют и иные засечки с другими комбинациями угловых и линейных измерений.

Для определения координат точки достаточно измерить два элемента (угла или расстояния), как это и выполняется в каждой засечке. Но для обнаружения возможных грубых ошибок при измерениях и повышения точности определения координат одной засечкой не ограничиваются и измеряют избыточное число углов и расстояний.

Совместную обработку таких измерений выполняют методом наименьших квадратов, обеспечивающим вычисление координат с минимальными средними квадратическими ошибками.

Вынос отметок на опоры выполняют методами геометрического или тригонометрического нивелирования.

Для контроля высоту каждой точки определяют не менее чем от двух реперов геодезической разбивочной сети.

После сооружения каждого элемента опоры выполняют его планово-высотную исполнительную съемку, в результате которой устанавливают точность исполнения проекта.

Рис. 75. Способы разбивки центров опор

а – прямая угловая засечка; б – полярных координат;

в – прямого промера по оси; г – прямоугольных координат

Способ прямой угловой засечки. Расчет для разбивочного базиса 5 – 6 (рис. 75, а). При условии параллельности осей Y1 =  Y5 = Y6, тогда

β05=arctgY1X0−X5;      β06=arctgY1X6−X0.

Аналогичные расчеты выполняются и для расчетного базиса 3 – 4, осуществляя контроль правильности разбивки центров опор.

Способ полярных координат. При условии параллельности разбивочных базисов оси моста выполняют следующие расчеты (рис. 75, б):

α05=arctgY1X0−X5;     S05=X0−X52−Y12;α06=arctgY1X6−X0;     S06=X6−X02−Y12.

Разбивку выполняют с использованием высокоточных или точных теодолита, светодальномера или электронного тахеометра.

Способ прямого промера по оси. Вычисляют расстояния от пункта 1 до центра опоры (рис. 75, в). Измерения ведут светодальномером или электронным тахеометром при обеспечении прямой видимости по оси моста

X = X0.

Способ прямоугольных координат. Вычисляют расстояния X1 и X2 (рис. 75, г). Промеры ведут компарированной рулеткой с натяжением динамометром, светодальномером или электронным тахеометром при необеспеченной видимости по оси моста

X1=X0−X3;Y1;X2=X0−X5;Y2.

2.6. Геодезические работы при монтаже пролетного строения

Геодезические работы, выполняемые при сооружении пролетного строения, обеспечивают точность его сборки в соответствии с проектом. Измерениями, выполняемыми по окончании сборки, контролируют результаты сборки и отклонения от проекта.

Пролетные строения различаются по материалу (железобетонные, металлические, комбинированные); по конструкции (балочные, арочные, рамные и др.); по методу сборки (на подмостях, в навес, продольная или поперечная надвижки, доставка на плаву). Методы геодезических работ при сборке пролета и контроле результатов сборки зависят от перечисленных факторов.

Контроль за монтажом пролетного строения в плане заключается в проверке прямолинейности главных балок или коробчатых элементов пролета. Прямолинейность элементов пролета контролируют методом бокового нивелирования. Теодолит T1 (рис. 76) ориентируют параллельно оси пролета. К контролируемым узлам последовательно прикладывают пятку горизонтальной рейки Р (или линейки) и берут отсчеты а1, а2, а3, а4; b1, b2, b3, b4. Результаты измерений сравнивают с проектными величинами и определяют отклонения от допусков.

Рис. 76. Контроль сборки пролета методом бокового нивелирования\

Помимо прямолинейности элементов пролета, контролируют длину элементов d1, d2, … , d6 и с помощью теодолита T2 - отклонения с1, с2 торцов пролета от перпендикуляра к его оси.

Рис. 77. Ординаты строительного подъема

Высотный контроль сборки пролетного строения выполняют, определяя путем нивелирования значения ординат - высот h1, h2,…, h9 (рис. 77) элементов собранного пролета, характеризующих строительный подъем. Значения ординат сравнивают с проектными данными. Отклонения должны отвечать допускам, указанным в нормативных документах

2.7. Применение лазерных приборов при разбивке опор и монтаже

пролетных строений

Забивка шпунтовых ограждений, свай, погружение свай-оболочек и опускных колодцев при возведении фундаментов опор осуществляю с плавсредств: понтонов, барж, направляющих каркасов. Установку плавсредств в проектное положение осуществляют  с использованием лазерных геодезических приборов, позволяющих с наименьшими затратами средств и времени контролировать положение плавсредств практически в любое время суток.

Наиболее часто при возведении фундаментов опор мостов используют направляющие каркасы из инвентарных стальных конструкций в соединении с понтонами типа КС. Выведение каркаса осуществляют в несколько этапов: постановка якорей, установка каркаса в проектное положение, контроль за сохранением стабильного положения каркаса в ходе погружения свай-оболочек. Каркас удерживается в проектном положении с помощью якорей, которые устанавливают с плавучих кранов или буксиров с точностью 3-4 м. Наиболее просто это осуществляют по лазерным створам.

Каркас в проектное положение выводят с помощью лазерной засечки (рис. 79). Направление створа по оси моста задают лазерным визиром. Лазерный теодолит устанавливают в одном из пунктов разбивочной сети и ему задают направление на центр опоры.

Каркас необходимо передвинуть вдоль оси и развернуть таким образом, чтобы линия АВ совпала с осью моста. Производитель работ, находящийся на каркасе, сам наблюдает за его положением относительно проектных осей, заданных в пространстве лучами лазера, и контролирует работу лебедок, наблюдая за положением лазерных пятен на горизонтальных рейках, размещенных на каркасе (рис. 79).

Рис. 78. Универсальный понтон КС

Рис. 79. Схема установки каркаса в проектное положение лазерной засечкой

Применение лазерных приборов кроме того обеспечивает непрерывность контроля за положением каркаса в течение всего периода погружения свай оболочек.

При погружении опускных колодцев их положение в плане постоянно контролируют с помощью лазерных створов. Наклоны и перекосы колодца определяют путем развертки лазерного луча в вертикальную плоскость.

Главные задачи геодезического контроля при монтаже пролетных строений состоят в определении прямолинейности главных балок и выверке строительного подъема. Луч лазера весьма удобен в этом случае в качестве опорной линии, так как он не подвержен влиянию ветра, осадков и не меняет своего положения из-за временного пересечения его работающими людьми и механизмами.

Известно, что основными способами возведения пролетных строений современных мостов являются: навесная сборка, полунавесная сборка, сборка на берегу с последующей продольной надвижкой, сборка на стапеле с последующей доставкой плавсредствами.

При наиболее экономичной навесной и полунавесной сборке пролетное строение монтируют из отдельных блоков с помощью кранов непосредственно в пролете, наращивая его от одной опоры к другой или от двух соседних опор к середине пролета. Для контроля за прямолинейностью и высотным положением продольных балок до начала монтажа пролетного строения на опорах моста размечают оси опорных частей. На расстоянии а = 0,5 м параллельно главным осям выносят вспомогательные оси. На устое или на опоре над точкой, закрепляющей вспомогательную ось, устанавливают лазерный прибор и направляют луч на марку, установленную на той же оси на соседней опоре (рис. 80).

Рис. 80. Контроль лазерными приборами монтажа пролетных строений

а – способом навесной (полунавесной) сборки: 1 – фасад моста; 2 – план;

б – способом продольной надвижки: 1 – фасад моста; 2 - план

В ходе монтажа балок положение каждой из них в пространстве устанавливают по отношению к лазерному опорному лучу или плоскости. Положение балок в плане определяют по световому пятну на горизонтальной рейке, прикладываемой к блоку балки, и в случае необходимости корректируют положение монтируемого блока. Высотное положение определяют по световому пятну на вертикально установленной рейке.

При продольной надвижке со сборкой пролетного строения на подходной

насыпи лазерные приборы позволяют непрерывно контролировать положение пролетного строения в ходе надвижки и осуществлять его корректировку. Для этого лазерный прибор устанавливают в проектном центре одной из опор и ориентируют луч по оси моста (рис. 80, б).

Уклонения пролетного строения от оси определяют по положению световых пятен на двух горизонтальных рейках, устанавливаемых перпендикулярно

оси моста (одна на аванбеке, другая на расстоянии 30—50 м на пролетном строении). Осадки вспомогательных опор, перекосы накаточных путей, а также прогибы конца консоли определяют по вертикальным рейкам с помощью лазерного нивелира с разверткой луча в горизонтальной плоскости.

2.8. Определение  деформаций мостовых сооружений

Строящиеся либо уже введенные в эксплуатацию инженерные сооружения (насыпи автомобильных дорог, мосты, путепроводы, водопропускные трубы, здания и сооружения автотранспортной службы и т. д.), возведенные на слабых грунтах, подвержены деформациям.

С тем, чтобы предотвратить повреждения и разрушения инженерных сооружений и их отдельных элементов в ходе строительства и последую щей эксплуатации, ведут систематические наблюдения за их деформациями. Периодичность проведения геодезических работ по определению деформаций сооружений устанавливают в зависимости от типа сооружения, характера и интенсивности деформационных процессов.

Для этой цели вблизи исследуемого объекта устраивают капитальные реперы и знаки с привязкой их с необходимой точностью к пунктам государственной геодезической сети, оборудуют площадки для установки геодезических приборов, устраивают постоянные базисы в случае, если наблюдения за деформациями производятся методами наземной фотограмметрии и маркируют сооружения или их элементы, используя для этого специально замаркированные точки, горизонтальные и вертикальные миллиметровые рейки, а также пленочные отражатели, наклеиваемые на боковые поверхности испытуемых объектов.

Для оценки вертикальных смещений и осадок используют прецизионное нивелирование с использованием высокоточных нивелиров типа Н-05, Ni-002 и т. д. Определение высот замаркированных точек производят периодически через определенные промежутки времени и по разности высот устанавливают темп и абсолютные величины вертикальных осадок. С использованием прецизионного нивелирования производят наблюдения за прогибами пролетных строений мостов и путепроводов. Деформации дорожных покрытий для определения фактических модулей упругости дорожных одежд осуществляют с использованием специальных приборов - прогибомеров или установок динамического нагружения.

Перемещения инженерных сооружений или их отдельных элементов в поперечном направлении определяют по горизонтальному кругу высокоточных

теодолитов типа Т1 и Т2. Использование фототеодолитных съемок инженерных сооружений с постоянного базиса для определения вертикальных и горизонтальных деформаций, с последующей обработкой стереопар на компьютере с применением автоматизированной системы цифровой фотограмметрии (АСЦФ) «Photomod» является весьма перспективным.

По результатам наблюдений составляют ведомости и графики смещений

контрольных марок за период между циклами смежных наблюдений

и заносят эти результаты в базу данных.