3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭРОПОРТОВ

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АЭРОПОРТАХ

Аэропорт — сложное инженерное сооружение, в состав которого входят: аэродром, полосы воздушных подходов (ПВП), служебно-техническая территория (СТТ), объекты управления воздушным движением, радионавигации и посадки (рис. 29.1). Вдоль господствующего направления ветров располагают главную летную полосу, состоящую из взлетно-посадочной полосы с искусственным цементобетонным покрытием (ИВПП), грунтовой дублерной взлетно-посадочной полосы (ГВПП), к которой примыкают боковые (БПБ) и концевые полосы безопасности (КПБ). Для стоянки и обслуживания самолетов устраивают особые места стоянки (МС). Параллельно ИВПП устраивают магистральные рулежные дорожки (МРД) и рулежные дорожки (РД), соединяющиеся с ИВПП и местами стоянки МС. Места стоянок и рулежные дорожки имеют искусственные цементобетонные покрытия. Среди сооружений аэродрома следует выделить также подземные инженерные сети: систему подземного водоотвода, водопроводные сети,

кабельные линии.

Рис. 3.1. Схема территории аэропорта

3.2. ЗАДАЧИ ИЗЫСКАНИЙ АЭРОПОРТОВ

В зависимости от стадии проектирования, в соответствии с перечнем решаемых при проектировании аэропортов задач, в том или ином объеме при изысканиях выполняют следующие виды основных работ:

инженерно-геодезические работы, связанные с трассированием на местности главной летной полосы, созданием планово-высотного обоснования съемок в виде параллельной главной летной полосе сетки квадратов со сторонами 400 х 400 м, топографическими съемками площадки аэропорта и прилегающей территории, съемками воздушных подходов и определением местоположения и высот препятствий, изысканиями трасс подъездных путей, водопроводов, линий электропередач, систем подземного и поверхностного водоотводов и т. д.;

гидрометеорологические работы, связанные со сбором метеорологической информации о скоростях и направлениях ветра, осадках, температуре, влажности, глубинах промерзания почв, туманах, гололедных явлениях и т. д.;

инженерно-геологические работы, связанные с инженерно-геологическими и почвенно-грунтовыми обследованиями, установлением гидрогеологических и геоморфологических характеристик площадки, разведкой

местных строительных материалов и т. д.;

прочие работы, связанные с изысканиями источников энерго- и водоснабжения, решением экологических проблем, согласованиями с землепользователями, заинтересованными организациями и ведомствами и т.д.

Изыскания аэропортов осуществляют в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный.

В подготовительный период на основании задания на проектирование осуществляют сбор и изучение имеющихся материалов на район изысканий: топографо-геодезических, гидрометеорологических, инженерно-геологических, геоморфологических, экономических и др. Особое внимание уделяют при этом сбору и изучению картографических материалов, топографических планов и материалов аэросъемок прошлых лет.

В подготовительный период производят воздушную аэродромную рекогносцировку с вертолета или самолета с целью обследования местности для уточнения размещения и ориентирования летного поля, а также наземную рекогносцировку с целью оценки почвенно-грунтовых и гидрогеологических условий местности и уточнения объемов изыскательских работ.

В подготовительный период составляют проект организации полевых изыскательских работ и в первую очередь составляют проект опорной геодезической сети сгущения для производства топографических съемок. И наконец, в соответствии с проектом организации изысканий составляют техническое задание на изыскания и формируют изыскательское подразделение.

В полевой период выполняют комплекс инженерно-геодезических, гидрометеорологических, инженерно-геологических и других работ как наземными, так и воздушно-космическими и наземно-космическими методами. В частности, в последние годы стали находить применение комбинированные аэросъемки, когда ситуационные подробности местности снимают аэрофотограмметрическими методами, а рельеф с использованием обычной или электронной тахеометрической съемки. При изысканиях аэропортов все более широкое применение стали находить наземно-космические методы топографических съемок с применением систем спутниковой навигации GPS.

В камеральный период осуществляют обработку данных полевых изыскательских работ, составляют топографические планы, профили, цифровые модели местности и готовят отчеты о проведенных изыскательских работах. На этапе камеральных работ широко применяют средства автоматизации и вычислительную технику для регистрации, редактирования, обработки данных изысканий и подготовки топографических планов на графопостроителях и их электронных версий - ЦММ.

3.3. ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛОЩАДОК

АЭРОПОРТОВ. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

Планово-высотное обоснование, создаваемое для производства топографических съемок при изысканиях аэропортов, одновременно служит и геодезической основой для выноса проекта аэропорта в натуру, т. е. для геодезического сопровождения строительного процесса. Точность планово-высотного обоснования поэтому должна соответствовать требованиям как съемочных, так и разбивочных работ.

Основу планово-высотного обоснования аэропортов составляет регулярная сетка продольных и поперечных теодолитно-нивелирных ходов, образующих квадраты с размерами 400 х 400 м (рис. 3.2, а).

Для сгущения полученной таким образом сети прокладывают теодолитные ходы, образующие сетку квадратов с размерами сторон 200 х 200 м, а иногда применяют микротриангуляцию (рис. 3.2, б) путем разбивки каждого 400-метрового квадрата диагоналями.

Рис. 29.2. Схема съемочного обоснования территории аэропорта:

а — аэродромная полигонометрия; б — микротриангуляция;

1 — полигонометрия и нивелирование; 2 — теодолитные ходы и

нивелирование; 3 — базисы; 4 — стороны микротриангуляции

Опорную геодезическую сеть ориентируют параллельно предполагаемому направлению ИВПП (рис. 3.3), если оно оказывается установленным на стадии подготовительных изыскательских работ. В других случаях опорную геодезическую сеть ориентируют по направлению господствующих ветров, наивыгоднейшему рельефу либо по направлению удобных воздушных подходов. Главную опорную линию обоснования вешат с помощью теодолита параллельно оси ИВПП на расстоянии 80-130 м от нее, при этом в ходе полевых изыскательских работ ее выносят в натуру прежде всего. Выбрав на главной опорной линии геодезического обоснования центральную точку, в обе стороны от нее по главной линии отмеряют 400-метровые отрезки на всю намеченную длину площадки аэропорта. Концы каждого 400-метрового отрезка закрепляют надежными кольями. Затем с помощью теодолита разбивают перпендикулярные направления на всю ширину площадки аэропорта. Концы 400-метровых поперечных отрезков также закрепляют. Разбивку опорной геодезической сети завершают прокладкой полигонометрического хода по замыкающему контуру планово-высотного обоснования (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Схема планово-высотного обоснования аэропорта:

1- жилая зона; 2 - контрольная привязка; 3 - главная опорная сеть;

4 - проектируемая ИВПП; 5 - проектируемая служебная зона

Высотной основой площадки аэропорта служат сети нивелирования III класса, прокладываемые обычно по сторонам сетки квадратов. Внутри полигонов прокладывают нивелирные ходы IV класса.

Пункты опорной геодезической сети в вершинах 400-метровых квадратов

закрепляют капитальными (бетонными) или временными (деревянными) знаками, которые устраивают закрытыми, не возвышающимися над уровнем земли. Поскольку каждый знак плановой геодезической сети служит одновременно и знаком высотного обоснования площадки, их закладывают на глубину 0,5 м ниже максимально возможной глубины сезонного промерзания.

На местности знаки обозначают таким образом, чтобы их можно было легко обнаруживать не только в ходе производства наземных геодезических работ, но при аэроизысканиях, где они уже выполняют роль опознаков. Для этой цели знаки окапывают канавами и обозначают каменными или щебеночными отсыпками.

Созданную на площадке проектируемого аэропорта опорную геодезическую сеть привязывают к пунктам государственной геодезической сети с последующим вычислением координат центров знаков в государственной системе координат и вычислением абсолютных их высот. При отсутствии вблизи проектируемого аэропорта пунктов государственной геодезической сети планово-высотное обоснование площадок аэропортов создают наземно-космическими методами с применением систем спутниковой навигации GPS.

Для обеспечения необходимой точности топографических съемок и разбивочных работ средние квадратические ошибки положения пунктов опорной геодезической сети не должны превышать ± 10 см, а ошибки в высотах знаков - ± 2 5 мм.

Топографическую съемку площадки аэропорта производят с целью получения топографического плана и ЦММ, необходимых для последующей разработки генерального плана аэропорта и проектирования всех его сооружений. ЦММ при этом необходима в случае системного автоматизированного проектирования аэропорта, т. е. на уровне САПР-А.

В ходе топографических съемок, выполняемых в зависимости от стадии проектирования в масштабах 1:5000, 1:2000 и 1:1000, снимают подробности рельефа; границы сельскохозяйственных и лесных угодий; населенные пункты; реки и водоемы; автомобильные и железные дороги; отдельные сооружения и объекты; наземные и подземные коммуникации и т. д. В ходе производства топографических съемок обязательно определяют высоты предметов и объектов, возвышающихся над землей (опоры ЛЭП, столбы воздушных линий связи, отдельные здания, трубы промышленных предприятий, отдельные деревья и другие воздушные препятствия). На топографических планах при этом кроме обычной информации показывают и высоты этих воздушных препятствий.

При изысканиях аэропортов применяют семь возможных методов топографических съемок: мензульную, нивелирование по квадратам, тахеометрическую, фототеодолитную, аэро- и комбинированную съемку; наземно-космическую. Выбор того или иного вида топографических съемок зависит от ряда факторов и прежде всего от стадии проектирования, объемов изыскательских работ, характера местности, сроков проектирования и оснащенности проектно-изыскательской организации соответствующим парком геодезического оборудования.

Мензульная съемка все еще находит применение при изысканиях аэропортов. Однако в связи со свойственными ей недостатками (большие затраты труда при производстве полевых работ, ручная подготовка топографических планов, влияние погодных условий и, главное, существенные трудности в автоматизации процесса сбора, регистрации и обработки данных и в подготовке ЦММ) объемы работ, выполняемых на изысканиях с применением мензульных съемок, год от года сокращаются.

Съемка нивелированием по квадратам — традиционный вид топографической съемки, широко используемый при изысканиях аэропортов, особенно на стадиях детального проектирования. Это весьма точный вид съемки, однако, в то же время и наиболее сложный, дорогостоящий и трудоемкий. Тем не менее информация, получаемая этим методом, представляется в виде, удобном для последующего решения проектных задач (в частности, для вертикальной планировки площадок аэропортов) как традиционно по топографическим планам, так и автоматизировано с использованием регулярных ЦММ в узлах правильных прямоугольных сеток.

Особенно перспективным метод съемки нивелированием по квадратам становится при использовании регистрирующих (электронных) нивелиров, позволяющих автоматизировать процесс сбора, регистрации и обработки данных и существенно повысить производительность полевых и камеральных работ при одновременном повышении качества (безошибочность информации) конечных результатов.

Техника съемки нивелированием по квадратам применительно к изысканиям аэропортов сводится к следующему.

Внутри опорной геодезической сети (сетки квадратов 400 х 400 м и 200 х 200 м) разбивают пикетажную сетку 40 х 40 м для съемки в масштабе 1:2000 и 20 х 20 м - для съемки в масштабе 1:1000 и закрепляют ее точками и сторожками с соответствующими обозначениями. Кроме вершин пикетажной сетки на ее сторонах отмечают сторожками и плюсы, соответствующие характерным точкам ситуации и рельефа местности. После этого осуществляют геометрическое (а иногда тригонометрическое) нивелирование поверхности. Обычно с одной стоянки прибора снимают все точки, размещаемые в 200-метровом квадрате. По результатам произведенных измерений составляют ЦММ и топографический план местности (рис. 3.4).

Тахеометрическая съемка находит все более широкое применение при изысканиях площадок аэропортов. Это обстоятельство связано прежде всего с тем, что она позволяет существенно сократить объемы полевых изыскательских работ и перенести значительную их часть в камеральные условия с обеспечением автоматизации подготовки топографических планов и ЦММ с использованием компьютеров и графопостроителей.

Рис. 3.4. Фрагмент топографического плана, подготовленного по материалам съемки методом нивелирования по квадратам

Еще более перспективным этот вид съемки становится при использовании электронных тахеометров с автоматической регистрацией результатов измерений на магнитных носителях информации. Наиболее часто тахеометрию используют для съемок площадок под жилые и служебные зоны аэродромов.

Фототеодолитную съемку, учитывая равнинный характер местности,

где размещают площадки аэродромов, применяют главным образом при съемках воздушных подходов.

Аэросъемка и особенно комбинированная аэросъемка в сочетании с электронной тахеометрией и системами спутниковой навигации GPS в скором времени должны заменить другие, используемые в настоящее время виды съемок площадок аэропортов. Это связано с неизбежным переходом на качественно новые технологии и методы системного автоматизированного производства проектно-изыскательских работ, требующих максимального увеличения производительности изыскательских работ при широком привлечении средств автоматизации и вычислительной техники.

Отличительной особенностью аэросъемок при изысканиях аэропортов является то, что пункты съемочного обоснования перед залетами маркируют под опознаки, а аэросъемочные маршруты, как правило, прокладывают параллельно направлению летной полосы.

Наземно-космические съемки с использованием систем спутниковой навигации GPS при изысканиях аэропортов все шире применяют как для планово-высотного обоснования всех видов топографических съемок, так и для непосредственного их выполнения в базовом варианте их производства с применением базовых станций DGPS. Это один из наиболее современных и перспективных видов топографических съемок площадок аэропортов.

3.4. СЪЕМКА ВОЗДУШНЫХ ПОДХОДОВ

Для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и, в частности, исключения столкновений воздушных судов в условиях плохой видимости с предметами, возвышающимися над поверхностью земли, делают съемку воздушных подходов с последующим выполнением комплекса проектных мероприятий. При этом в пределах полосы воздушных подходов ПВП предусматривают ограничение высоты вертикальных препятствий таким образом, чтобы от конца летного поля по продолжению направления его оси можно было провести наклонную плоскость с уклоном 1:200—1:100. В поперечном направлении от ПВП плоскости, ограничивающие высоту препятствий, должны иметь уклон не более 1:25.

Планы воздушных подходов составляют на основе имеющихся крупномасштабных топографических карт, а также фотопланов, построенных по материалам аэросъемок и комбинированных аэросъемок. Планы ПВП составляют с нанесением на них вертикальных препятствий, высоты которых определяют одним из перечисленных ниже способов.

1. Способ тригонометрического нивелирования. Для определения высот препятствий необходимо измерить расстояние до препятствия d, высоту прибора i и вертикальный угол ν при наведении перекрестья нитей теодолита на наивысшую точку препятствия (рис. 3.5, а).

Тогда высота препятствия НC определится:

HC=HA+i+d⋅tgν.

где HА - высота точки, над которой установлен теодолит.

2. Способ прямой пространственной засечки. Для определения высоты препятствия на местности выбирают базис b таким образом, чтобы с конечных его точек хорошо была видна вершина измеряемого препятствия. Базис в плановом и высотном отношении привязывают к геодезическому обоснованию площадки аэропорта. Измеряют длину базиса b, высоты прибора iА и iB, горизонтальные углы βА и βB, вертикальные углы νA и νB при наведении перекрестья сетки нитей теодолита на наивысшую точку препятствия (рис. 3.5, б).

Рис. 3.5. Схемы определения высоты препятствий в зоне воздушных подходов:

а - тригонометрическим нивелированием; б - тригонометрическим

нивелированием с прямой угловой засечкой расстояний;

в - вертикальной засечкой

Высота препятствия определится:

с точки базиса А

HC=HA+i+d⋅tgνA

с точки базиса В

HC=HB+i+d⋅tgνB

где HA и HB - высоты крайних точек базиса.

Расстояния dA и dB определяют по теореме синусов соответственно:

dA=B⋅sinβBsinβA+βB;                     dB=B⋅sinβAsinβA+βB.

3. Способ вертикальной засечки. Для определения высоты воздушного препятствия выбирают на местности две разные по высоте точки M и N, лежащие в одном створе с ним, привязывают их в высотном отношении, т. е. определяют их высоты НМ  и HN и измеряют расстояние между ними l. Тогда, измерив высоты прибора iM  и iN вертикальные углы ν M и νN при наведении перекрестья нитей теодолита на наивысшую точку препятствия, определяют его высоту НC (рис. 3.5, в):

HC=HN+iN+l⋅sinνM⋅sinνN+ξ⋅sinνN⋅cosνMsinνM−νN,

где ξ - разность высот горизонта прибора, при установке его в точках М и  N соответственно:

ξ=HN+iN−HM−iM.

4. Способ наземной фотограмметрии. Для определения высоты препятствий этот способ является наиболее современным и эффективным, поскольку позволяет, выполнив фототеодолитную съемку ПВП с одного базиса, определить высоты многих препятствий, попадающих в пределы зоны взаимного перекрытия каждой стереопары. При этом с каждого базиса обычно получают три стереопары для случаев нормальной и ровноотклоненных съемок.

Базисы длиной до 1/20 отстояния от наиболее удаленных препятствий располагают примерно перпендикулярно оси ПВП, а при съемке воздушных препятствий в поперечном направлении - параллельно оси ПВП. Базисы привязывают в планово-высотном отношении к геодезическому обоснованию площадки аэропорта (либо за концы базиса принимают два пункта этого обоснования). Выполнив фототеодолитную съемку полосы воздушных подходов с концов каждого базиса и измерив на стереофотограмметрическом приборе параллаксы р и аппликаты z воздушных препятствий, определяют плановое положение и высоты каждого препятствия в соответствии с изложенным в 3.4..

3.5. РАЗБИВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСЕЙ АЭРОДРОМОВ

После завершения проектного цикла перед началом строительства в поле проверяют геодезическую сеть площадки аэропорта, созданную в ходе изысканий. При этом восстанавливают утраченные либо поврежденные знаки пунктов обоснования. В связи с возможным зимним выпучиванием знаков тщательно проверяют высотную сеть площадки аэропорта.

Проверяют и восстанавливают пикетажную сеть.

Вынос проекта аэропорта в натуру перед началом строительства начинают с разбивки на местности осей взлетно-посадочных полос ИВПП. При этом разбивку осей ИВПП производят от пунктов геодезической сети аэропорта в соответствии со схемой привязки путем установления на местности положения начальных и конечных точек ИВПП. Положение этих точек обычно устанавливают по полярным координатам от ближайших пунктов 400-метровой сетки квадратов (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Схема разбивки главных осей аэродрома

Пикетаж разбивают от начальной и конечной точек ИВПП с помощью компарированной ленты или рулетки и 15- или 30-секундного теодолита. В настоящее время для разбивки пикетажа по оси ИВПП часто применяют светодальномеры и электронные тахеометры.

Допустимая средняя квадратическая ошибка разбивки пикетажа ИВПП нормирована равной 1:5000.

Пикетаж по оси ИВПП разбивают от начальной и конечной точек к середине, а полученную при этом невязку распределяют между ближайшими пикетами путем перестановки пикетных кольев. Используя светодальномеры или электронные тахеометры, которые обеспечивают точность измерения длин линий на порядок более высокую, чем допустимая средняя квадратическая ошибка измерений, пикетаж при наличии взаимной видимости между начальной и конечными точками можно разбивать с одной из них без распределения получаемой при этом несущественной невязки.

После разбивки пикетажа по оси ИВПП временные сторожки и точки заменяют более капитальными знаками, в частности, в главных точках ИВПП устанавливают бетонные монолиты, а пикеты закрепляют деревянными столбами с забитыми гвоздями, отмечающими положение центров. Учитывая, что при выполнении земляных работ по устройству корыта большая часть знаков закрепляющих пикеты будет сбита, ось ИВПП закрепляют дополнительными знаками, устанавливаемыми попарно на расстоянии 50 - 75 м в обе стороны от полосы.

Размещение закрепительных знаков должно обеспечивать продление оси ИВПП за ее пределы для разбивки местоположения посадочных огней и радиотехнических устройств, обслуживающих взлетно-посадочные операции.

Разбивку осей рулежных дорожек и мест стоянки осуществляют от оси ИВПП согласно их пикетажным значениям. Разбивку зданий и сооружений служебно-технической территории, осей подъездных дорог и подъездов осуществляют от осей мест стоянок и от знаков геодезического обоснования аэропорта.

После завершения разбивочных работ составляют исполнительный чертеж разбивки и закрепления осей аэродрома в масштабе 1:5000.

10.6. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ

Определение объемов земляных работ является одним из наиболее важных этапов разработки проектов вертикальной планировки, который во многом определяет схему перемещения земляных масс, способы производства земляных работ и, наконец, сметную стоимость строительства аэродрома.

Земляные работы на участках, где рабочие отметки выемок и насыпей превышают 0,1 м, называют предварительной планировкой, а на участках с рабочими отметками менее 0,1 м — отделкой. Объемы земляных работ при предварительной планировке вычисляют в кубических метрах, а при отделке - в квадратных метрах.

При проектировании вертикальной планировки объемы земляных работ наиболее часто определяют одним из следующих способов: горизонтальных профилей, изолиний рабочих отметок и квадратов.

Способом горизонтальных профилей вычисление объемов земляных работ осуществляют следующим образом. При проектировании исправления рельефа между фактическими и проектными горизонталями образуются фигуры (рис. 3.7), являющиеся сечениями выемки или насыпи горизонтальными плоскостями. При этом каждые две соседние плоскости вырезают фигуру с высотой, равной высоте сечения рельефа.

Очевидно весь объем грунтового массива будет равен сумме объемов элементарных фигур:

V=13S1⋅hB+i=1n−1Si+Si+1+Si⋅Si+1⋅h+SnhH,

где п -  число элементарных массивов;

Si  - площади горизонтальных сечений элементарных фигур;

h  - высота сечения рельефа;

hв , hн - соответственно высота верхней и нижней элементарной фигуры.

Очевидно, что при этом площади So и Sn+1 будут равны нулю.

Площади горизонтальных сечений определяют аналитически при автоматизированном проектировании на уровне САПР-А либо с помощью палетки или планиметра (механического или электронного). Способ горизонтальных профилей применяют при сравнительно небольших значениях рабочих отметок, когда горизонтальные сечения не перекрывают друг друга или перекрывают лишь частично.

Рис. 3.7. Схема вычисления объемов земляных работ способом

горизонтальных профилей

Способом изолиний рабочих отметок осуществляют вычисление объемов земляных работ при значительных величинах рабочих отметок, когда горизонтальные сечения накладываются друг на друга, и применение способа горизонтальных профилей становится затруднительным.

Изолиния рабочей отметки представляет собой некоторую замкнутую линию, являющуюся геометрическим местом точек, имеющих одинаковые рабочие отметки (рис. 3.8).

Рис.3.8. Схема вычисления объемов земляных работ способом изолиний

рабочих отметок

Обычно проводят линию нулевых работ и изолинии рабочих отметок, кратные высоте сечения Л. Очевидно, что нулевая изолиния проходит через точки пересечения одноименных горизонталей (проектной - 1 и фактической - 2). При этом в этих точках рабочие отметки равны нулю. Каждая изолиния 3 представляет собой замкнутую кривую, ограничивающую поверхность, все точки которой одинаково удалены от проектной поверхности. Изолинии рабочих отметок, кратные h, проходят через точки пересечения проектных и фактических горизонталей, которые также образуют замкнутые фигуры, называемые изоповерхностями, между которыми заключены слои грунта насыпи или выемки толщиной, равной высоте сечения рельефа h. На рис. 29.8 показаны профили фактической поверхности 4 и изоповерхностей 5.

Суммарный объем грунтового массива при этом может быть определен как

V=13Sn−1⋅hB+i=0nSi+Si+1+Si⋅Si+1⋅h,

где Si Si+1 -  площади соответствующих поверхностей;

hв - высота верхнего элементарного массива грунта.

Определение площадей изоповерхностей осуществляют также, как и в способе

горизонтальных профилей.

Вычисление объемов земляных работ способом квадратов основано на использовании результатов топографических съемок нивелированием по квадратам. В зависимости от знака рабочих отметок в вершинах квадратов различают полные и неполные квадраты.

Полный квадрат размещается полностью в выемке или в насыпи, и

все рабочие отметки в его вершинах имеют один и тот же соответствующий

знак (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Схема вычисления объемов земляных

работ способом квадратов

Если объем i-го призматоида представить как

Vi=a3Si1,2+Si3,4+Si1,2Si3,4,

то, переходя к рабочим отметкам в вершинах /'-го полного квадрата, можно вычислить его объем:

Vi=a26h1i+h2i+h3i+h4i+h1i+h2ih3i+h4i;

где а - длина стороны квадрата;

h1i,  h2i, h3i, h4i  - рабочие отметки в его вершинах.

Неполный квадрат может иметь одну, две или три нулевые рабочие отметки в вершинах или отметки с обратным знаком. Объемы работ неполного квадрата соответственно определяются:

при одной вершине с нулевой рабочей отметкой или отметкой с обратным знаком:

Vi=a26h1i+h2i+h3iX3ia+h1i+h2ih3iX3ia;

при двух вершинах с нулевыми рабочими отметками или отметками с обратным знаком:

Vi=a6h1iX1i+h3iX3i+h1iX1ih3iX3i;

при трех вершинах с нулевыми рабочими отметками или отметками

с обратными знаками:

Vi=Y1i6h1iX1i.

Объемы насыпей считают положительными, а выемок - отрицательными. Нередко в процессе проектирования вертикальной планировки составляют картограмму земляных работ, указывая в пределах каждого полного и неполного квадратов соответствующие им объемы со своими знаками. Картограмма земляных работ облегчает решение задачи разработки схемы перемещения земляных масс.

3.7. РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ

МАСС И ПЛАНИРОВКЕ АЭРОДРОМОВ

Для разбивочных работ при перемещении земляных масс планировке аэродромов используют следующие методы геодезического управления работой машин и механизмов: метод квадратов, тахеометрический метод и метод управления лазерным лучом.

Два первых метода обеспечивают только ручное управление работой машин и механизмов, в то время как третий метод позволяет реализовывать не только ручное, но и полуавтоматическое и автоматическое управление.

Метод квадратов. Земляные работы при этом методе выполняют в два этапа. На первом этапе земляные массы вчерне перемещают из выемок в насыпи. На втором этапе производят планировочные работы в соответствии с рабочими отметками и проектными уклонами.

Основная идея метода квадратов заключается в том, что проектную поверхность аэродрома выносят в натуру по высотам точек, закрепленных в вершинах пикетажной сетки 40 х 40 м на грунтовой части летного поля и в вершинах пикетажной сетки 20 х 20 м - в земляном корыте (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Проект вертикальной планировки участка летного поля:

1 - линия нулевых работ; 2 – направление перемещения земляных масс

При выносе в натуру проектной поверхности аэродрома перед планировкой снимают растительный слой грунта толщиной 10 - 15 см и временно складируют, поэтому задаваемые проектные высоты уменьшают на величину этого слоя.

При выполнении вертикальной планировки в вершинах квадратов на сторожках подписывают рабочие отметки, со знаком «+» - для насыпей и со знаком « - » - для выемок. Границы насыпей и выемок (линию нулевых работ) оконтуривают вешками, а в необходимых местах устанавливают визирки.

По завершению грубого перемещения земляных масс разбивают сетку квадратов для планировочных работ, после выполнения которых производят уплотнение, восстанавливают растительный слой грунта, удобряют и засевают смесью трав. После выполнения планировочных работ производят исполнительную съемку геометрическим нивелированием по сетке квадратов 40 х 40 м размеченных по тросу внутри квадратов 200 х 200 м без забивки кольев. По результатам этой съемки составляют исполнительный план вертикальной планировки в масштабе 1:2000. Отклонения фактических высот точек поверхности аэродрома от проектных не должны превышать ± 5 см.

При механизированном производстве земляных работ метод разбивки по квадратам применять неэффективно, поскольку землеройные машины сбивают колья, установленные на проектные высоты в вершинах сетки квадратов, что требует постоянного восстановления разбивочной сети.

Тахеометрический метод. При перенесении проекта вертикальной планировки в натуру на местность с помощью тахеометра выносят плановое и высотное положение проектных горизонталей и по этим данным перемещают земляные массы.

Разбивочные работы тахеометрическим методом осуществляют в следующей последовательности:

составляют специальный разбивочный чертеж, на котором выбирают места расположения съемочных точек для установки прибора, выбирают на проектных горизонталях ряд характерных точек (точек нулевых работ, изгибов горизонталей, наибольших объемов земляных работ), соединяют их прямыми с ближайшими съемочными точками и определяют графическим способом полярные координаты каждой из них;

откладывают горизонтальный угол;

по расстоянию и высоте проектной горизонтали и съемочной точки вычисляют и откладывают вертикальный угол;

дают команду реечнику опускать или поднимать рейку до совпадения отсчета по горизонтальному штриху сетки нитей с высотой прибора и, таким образом, положение пятки рейки определит на местности высоту проектной горизонтали;

полученные точки закрепляют сторожками.

Разбивка вертикальной планировки тахеометрическим методом дает возможность устанавливать проектные высоты на местности вдоль направления разработки грунта землеройными машинами, что обеспечивает большую сохранность разбивочных точек на местности, по сравнению с методом квадратов.

В настоящее время разбивку вертикальной планировки тахеометрическим

методом осуществляют, как правило, с использованием электронных тахеометров.

Метод управления лазерным лучом. В связи с тем, что планировочные работы при строительстве аэродромов приходится выполнять на больших территориях по горизонтальным или наклонным плоскостям геодезическое управление работой планировочных машин и механизмов представляет собой сложную, многодельную задачу. Применение систем, использующих лазерные порные лучи или плоскости, позволяет в значительной мере решить эту проблему, обеспечить необходимую точность планировочных работ и значительно повысить производительность планировочных машин и механизмов.

Рис. 3.11. Геодезический контроль планировочных работ с помощью

лазерной системы геодезического контроля

Принцип действия систем для контроля планировочных работ и управления рабочими органами строительных машин и механизмов состоит в создании на местности световой опорной горизонтальной или наклонной линии либо плоскости. Приемное устройство устанавливают на рабочем органе землеройной машины и определяют положение механизма относительно световой линии или плоскости. Информация, поступающая от приемного устройства, используется для ручного, полуавтоматического или автоматического управления рабочим органом землеройной машины.

При выполнении планировочных работ используют различные лазерные системы геодезического контроля планировочных работ горизонтальных и наклонных участков местности радиусом до 700 м (рис. 3.11).

Например, в качестве передатчика может быть использован ротационный лазер RL-H1S, создающий лазерные плоскости с наклоном от - 5% до +13% с точностью ±10" и дальностью действия до 700 м.

Система, позволяющая работать в любое время суток, состоит из передатчика и нескольких приемных устройств, устанавливаемых на рабочих органах контролируемых машин и механизмов (бульдозеров, автогрейдеров, скреперов). Число землеройных машин и механизмов зависит от характера и объемов выполняемых земляных работ.

Передатчик, создающий горизонтальную либо наклонную световую опорную плоскость, устанавливают в центре разрабатываемого участка. Высоту опорной плоскости Ноп определяют привязкой к ближайшей точке геодезической опорной сети аэродрома. Приемное устройство, состоящее из фотоприемника, решающего блока и индикатора, позволяет определять положение механизма относительно световой опорной плоскости.

Различное возвышение фотоприемника на рабочих органах землеройных машин и механизмов h1, h2, ... , hn  обеспечивает одновременную разработку нескольких участков с различными проектными высотами Hпр1, Hпр2, ... , Hпрn (рис. 29.11).

Использование лазерных систем, позволяющих полуавтоматически либо автоматически управлять рабочими органами строительных машин, является при строительстве аэродромов весьма перспективным.

3.8. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМЛЯНОГО

КОРЫТА И БЕТОНИРОВАНИИ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Для сооружения искусственного (обычно цементобетонного) покрытия ИВПП, РД и МС строят земляное корыто, имеющее поперечный уклон, соответствующий уклону покрытия. Для обеспечения поверхностного водоотвода поперечному профилю ИВПП придают двухскатное очертание с уклонами 0,006 -0 ,008. Искусственные покрытия рулежных дорожек и мест стоянок устраивают обычно с односкатным поперечным уклоном.

Разбивку земляного корыта осуществляют от продольной оси ИВПП поперечными профилями через 20 м. Для быстрого восстановления продольной оси последняя дополнительно закрепляется выносными знаками за пределами строительных работ, устраиваемыми параллельно продольной оси полосы (рис. 3.12). При этом закрепляют каждый пикет, а через каждые 3 - 4 пикета устраивают выносные знаки капитального типа, закладывая их на глубину ниже средней глубины сезонного промерзания грунта. В дальнейшем эти знаки используют как рабочие реперы. Закрепленные параллельные оси служат также для разбивки продольных осей коммуникаций. Ошибки в положении знаков не должны превышать ± 1 см.

Рис. 3.12. Схема разбивки и закрепления  поперечных

профилей корыта ИВПП

При разбивке пикетных и плюсовых точек по оси полосы в соответствии с проектом на сторожках надписывают рабочие отметки соответствующие проектному положению дна корыта. После производства вчерне земляных работ по сооружению корыта вновь осуществляют разбивку поперечных профилей полосы и выносят в натуру проектные высоты дна корыта с точностью ± 1 см.

При окончательной планировке дна корыта используют один из известных способов выноса в натуру проектных плоскостей: наклонным лучом нивелира, по опорному световому лучу лазерного визира, лазерного нивелира или теодолита или по установленной на проектном уклоне копирной струне. Обработку корыта производят отдельными рядами шириной по 7 - 7,5 м.

Простейшим способом визуального контроля за положением рабочего органа строительной машины является использование опорного светового луча лазерного визира ЛВ-5 либо лазерных визиров (насадок) к серийным отечественным теодолитам Лимка-ЛВТ и нивелирам Лимка-ЛВН с анализом оператором положения светового пятна относительно центра марки-экрана, устанавливаемого на рабочем органе машины. По положению пятна оператор с помощью гидравлической системы управления корректирует положение рабочего органа строительной машины.

При планировке земляного корыта по копирной струне целесообразно также использовать систему автоматического геодезического управления работой отвала автогрейдера Профиль-20. Для стабилизации рабочего отвала автогрейдера в продольном направлении используют датчик, устанавливаемый в подъемном устройстве отвала, и контролирующий положение отвала по высоте через щуп относительно натянутой в заданном направлении копирной струны. Система Профиль-20 имеет также стабилизатор отвала в поперечном направлении.

Как правило, на ИВПП и РД устраивают цементобетонные покрытия

на песчаном, гравийно-песчаном или щебеночном основании.

Искусственное основание устраивают в земляном корыте по установленным на проектные высоты колышкам, размещаемым в вершинах прямоугольно сетки 20 х 15 м или профилирующей машиной по копирной струне. Основание затем подлежит укатке с обеспечением точности ± 1 - 2 см по оси корыта. Отклонение поперечных уклонов от проектных значений не должно превышать    ± 0,0001 - 0,0002.

Бетонирование полос осуществляют с использованием высокопроизводительных комплектов типа Автогрейд (ДС-100, ДС-110), а также других рельсовых и безрельсовых бетоноукладочных машин. Бетонирование осуществляют полосами шириной по 7-7,5 м.

Безрельсовые бетоноукладочные механизмы создают проектную поверхность относительно установленной в заданном направлении копирной струны. Обычно струны устанавливают на расстоянии 7-7,5 м по обе стороны от ИВПП. Таким образом, с помощью двух копирных струн удается распределить бетон на полосе общей шириной 28-30 м.

При использовании рельсовых бетоноукладочных машин качество строительных работ по сооружению искусственных покрытий во многом определяются точностью установки рельс-форм, являющихся одновременно и опалубкой. Рельс-формы устанавливают по теодолиту параллельно продольной оси полосы на расстояниях, кратных ширине плиты (рис. 3.13).

В высотном отношении рельс-формы устанавливают в проектное положение с помощью нивелира с запасом на 2 - 3 мм на осадку основания.

Одновременно с установкой рельс-форм производят плановую разбивку температурных и усадочных швов (швов расширения и сжатия).

После завершения укладки бетона и бетоноотделочных работ осуществляют исполнительное нивелирование при установке рейки непосредственно на бетон. Высоты бетонной поверхности не должны отличаться более чем на         ± 10 мм от проектных. При обнаружении отклонений более чем на 10 мм бетоноукладочную машину возвращают назад, корректируют установку рельс-форм и доводят уровень еще не затвердевшего бетона до проектной высоты.

Рис. 3.13. Схема разбивки профилей для

Бетонирования ИВПП

При сооружении искусственного покрытия полосы из сборных железобетонных плит производят плановую и высотную разбивку угловых точек плит. После укладки плит осуществляют контрольное нивелирование стыков плит, которые не должны иметь уступов высотой более 2 мм.

3.9. РАЗБИВКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ АЭРОДРОМОВ

Детальную разбивку и строительство коммуникаций всегда производят до основных планировочных работ аэродрома.

Подземные коммуникации аэродрома (ливневая канализация, водопровод, кабели, коллекторы), как правило, располагают параллельно осям полос и разбивают их от этих осей в соответствии с проектом.

Коммуникации, размещаемые на значительном удалении от полосы, разбивают от пунктов геодезической опорной сети аэродрома, построенной в ходе изысканий или строительства.

Определив положение осевых линий подземных коммуникаций, устанавливают положение центральных точек каждого запроектированного колодца. Определение положения центральных точек колодцев проще всего производить прямыми промерами по оси компарированной лентой или рулеткой от ближайших пикетов.

На колодцах и пикетах устанавливают обноски (рис. 3.14). Для этого перпендикулярно к оси траншеи устанавливают деревянные столбы, к которым сбоку  прибивают доску так, чтобы верхнее ребро ее было горизонтально и возвышалось над поверхностью земли на 0,5-1 м. На таких обносках в процессе разбивки с помощью теодолита намечают направления осей колодцев. Геометрическим нивелированием от ближайших реперов устанавливают высоты обносок и, сопоставляя их с проектными высотами дна колодцев или траншеи, устанавливают рабочие отметки соответствующих точек.

Рис. 3.14. Схема обноски для разбивки коммуникаций

Отложив величины рабочих отметок от соответствующих обносок по

отвесу вниз траншеи получают возможность устанавливать высотное положение каждого элемента коммуникаций. Проектное положение элементов в плане определяют прямым промером расстояний вдоль соответствующих осей от проекций центральных точек колодцев, спроектированных вниз траншеи по отвесу.

Детальную разбивку траншей и укладку коммуникаций производят по визиркам между обносками или с помощью лазерного визира.

При устройстве колодцев обращают внимание на то, чтобы верх крышек колодцев соответствовал проектным высотам спланированной поверхности аэродрома, а рамы дождеприемников соответствовали проектным высотам бетонного покрытия.

После окончания укладки коммуникаций и строительства колодцев производят исполнительную съемку (измеряют расстояния между центрами колодцев, привязывают к пунктам опорной геодезической сети, определяют диаметры уложенных труб, нивелируют лотки и крышки колодцев).

В результате составляют исполнительный план и профиль коммуникаций в масштабе 1:2000.