Тема 5.  ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

5.1. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА

ГРУНТА

При устройстве котлованов выполняются следующие основные операции: разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки открытого котлована.

До разбивки котлована по разбивочному чертежу устанавливают размеры запаса внешнего обреза основания фундамента и глубину его заложения. Запас необходим для предотвращения от обвала откоса котлована и для установки опалубки. Размер запаса зависит от глубины котлована (при глубине 2-3 м принимается в 20 см).

От основных осей здания, закрепленных на местности или обноске, разбивают границу внутреннего контура котлована с учетом принятого запаса внешнего обреза основания фундамента. От неё разбивают границу внешнего контура (верхней бровки) котлована с учетом крутизны откоса.

Границу внешнего контура котлована закрепляют на местности Кольями через каждые 5-10 м, между которыми натягивается шнур или делается канавка на 1-2 штыка лопаты для обозначения границы вскрытия котлована.

Для разбивки траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо и влево откладывают величины, в сумме составляющие ширину подошвы фундамента.

Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ведется по основным и вспомогательным осям, в створе которых намечаются центры фундаментов. От центров разбивается контур котлована.

Контроль за ходом выемки грунта и доведение глубины котлована до проектной отметки его дна осуществляются  с помощью визирок или нивелира.

Постоянные визирки в виде горизонтальных планок прибивают к столбам обноски на одинаковой высоте (обычно на 1 м выше нулевой отметки). На планке подписывают отметку визирки.

Чтобы определить, выбран ли грунт из котлована до проектном отметки, на его дне устанавливают переносную (ходовую) визирку в виде рейки. На рейке краской отмечают линию, расстояние до которой от пятки рейки равно разности отметок ребра планки постоянной визирки и проектного дна котлована. Если линия на ходовой визирке окажется выше шнура, натянутого между ближайшими планками, то грунт из котлована еще не выбран до проектном отметки.

Чтобы определить с помощью нивелира фактическую отметку дна котлована, устанавливают нивелирную рейку сначала на репер с известной отметкой Нр и берут по рейке отсчет а. Затем рейку переносят на дно котлована и берут отсчет b. Превышение между репером и точкой дна котлована будет  h = а - b. Прибавляя превышение со своим знаком к отметке репера, получают отметку дна котлована в данной точке:

НК=НР+ h.                                                  (81)

Выемку грунта в котлованах и траншеях заканчивают с недобором на 10 - 20 см до проектной отметки, после чего делают зачистку дна котлована вручную по результатам нивелирования его по квадратам. Вершины квадратов закрепляют кольями, верхние срезы которых (маяки) располагают на уровне проектной отметки, и по ним ведут зачистку.  После зачистки откосов котлована при помощи угольников   с   отвесами   или   направляющих   проводят дополнительную съемку  котлована. Отклонения от проектных размеров по ширине и длине котлована не должны превышать 30 см. Отклонение отметок дна котлована под фундаменты от проектных допускаются не более чем ± 5 см при условии, что эти отклонения не будут превышать толщины отсыпного подстилающего слоя. Допустимые средние квадратические ошибки измерения при устройстве котлованов: линейные - 1/1000; угловые - 45" и высотные - 10 мм.

Рис. 36. Схема перенесения осей фундамента

в котлован с помощью теодолита

1 - теодолит; 2 - створный знак; 3 - обноска; 4 - рулетка; 5 - осевая проволока; 6 - осевая риска; 7 - подвижная марка

Окончание устройства котлована подтверждается исполнительной геодезической документацией: актом готовности котлована, схемой планово-высотной съемки котлована, картограммой подсчета объемов земляных масс.

Перенесение осей в котлован выполняют при помощи теодолита со створных точек (рис. 36), закрепляющих оси, или отвесами от точек пересечения осей, фиксируемых проволоками, натянутыми по обноске (рис. 37).

я

Рис.37. Схема перенесения разбивочных осей

в котлован отвесами:

1 - обноска; 2 - риски осей; 3 - осевая проволока; 4 - маячные блоки; 5 - причалка; 6 - отвес

I

Рис. 38. Схема перенесения проектной отметки на дно глубокого котлована

В котловане оси закрепляют временными знаками на дне или на откосах.

Передачу высот в котлован производят нивелиром непосредственно на дно или по откосам. В глубокие котлованы отметки передают с помощью подвешенной рулетки и двух нивелиров (рис. 38).

Из рис.28 видно, что отметка дна котлована Нк = Hрп + а - L - b,

где  Н рп  - отметка репера;

L -  длина ленты между линиями визирования нивелиров:

L = т - п.

Определение объема грунта при разработке котлована необходимо ддя оперативного контроля фактически выполненного объема земляных работ. Объём грунта зависит от размеров котлована в плане, его глубины, заложения откосов и конструкции. Для котлованов с различным заложением откосов (крутизной откосов) (рис. 39,а) можно пользоваться формулой для подсчета объёма обелиска:

V=h62a+a1⋅b+2a+a1⋅b1,                            (82)

где V -  объём котлована;

h -  глубина котлована;

а -   длинная сторона котлована внизу;

а1 -   длинная сторона котлована наверху;

b -   короткая сторона котлована внизу;

b1 -   короткая сторона котлована наверху.

Рис. 39. Схема котлована:

а - с различным заложением откосов; б - сложной конфигурации

Для котлованов с одинаковыми заложениями откосов применяют формулу для определения объемов грунта, при использовании которой нет необходимости измерять верхние размеры котлована в плане:

V=h⋅a⋅b+h⋅a+b⋅c+4⋅h3⋅c2,                     (83)

где   h a b  -  объем котлована без учета откосов;

h (a + b) -  объем котлована над откосами без учета углов;

с -  горизонтальная проекция откосов;

4⋅h3⋅c2-  объем котлована над откосами в углах.

Для удобства подсчета эту формулу можно привести к следующему виду:

V = h [ аb + (а + b) с +43⋅с2] .                                 (84)

Для котлованов сложной конфигурации (рис.29,б) и с одинаковыми заложениями откосов используют формулу

V=h⋅S+P+c2+43⋅c2,                                 (85 )

где S - площадь нижнего основания котлована;

Р - периметр нижнего основания котлована:

Р = (а + b + d + е + g +...).

Для небольших котлованов с откосами при площади их внизу до 100 м2 и глубине до 4 м (с целью упрощения подсчета) объем грунта определяется как произведение площади в среднем сечении котлована и его глубины:

V = Sср∙ h .                                             (86)

Для котлованов с вертикальными стенками и креплениями объем И грунта определяют по формуле

V = S ∙h .                                               (87)

Оперативный контроль объема земляных работ по данной методике  позволяет снизить трудоемкость этого процесса.

5.2. УСТРОЙСТВО И ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ

Исходными данными для выполнения геодезических работ по устройству фундаментов являются схемы осей зданий и сооружений с рас стояниями между ними и привязкой к конструкциям фундаментов, планы и разрезы фундаментов и котлованов под несущие конструкции  технологическое оборудование, отметки опорных поверхностей оснований и фундаментов.

Точность устройства фундаментов характеризуется величинами смещения осей элементов относительно монтажных осей и смещения плоскостей и опорных поверхностей от проектных по высоте.

Наряду с общими принципами и приемами геодезические разбивочные работы при устройстве различных типов фундаментов имеют свои особенности.

Монтаж сборных ленточных фундаментов (рис. 40) начинают с установки угловых подушек и блоков по проволоке, натянутой на осевых гвоздях обноски.

Рис. 40. Схема разбивки сборных ленточных фундаментов:

1 - маячные блоки; 2 - обноска; 3 - проволока; 4 - отвесы;

5 - теодолит; 6 - осевые риски

При значительной длине здания (более трех секций) устанавливают ряд промежуточных (маячных) блоков с интервалом 15-20 м. Остальные блоки укладывают по причалке, закрепленной по внешней грани блоков, ранее смонтированных. На уложенные подушки фундаментов переносят оси, фиксирующие внутренние грани фундаментных блоков, и по рискам этих осей осуществляют монтаж блоков. Правильность установки блоков в плане проверяют (рис. 41) от отвесов с осевой проволокой, боковым нивелированием или вешением с помощью теодолита, а по вертикали и горизонтали – отвесом и уровнем.

Одновременно с геодезическим контролем монтажа фундаментных блоков производят разбивку вводов в здание подземных коммуникаций, используя продольные и поперечные строительные оси, для чего в кладке блоков оставляют необходимые отверстия с учетом проектной отметки ввода.

Рис. 41. Контроль установки фундамента:

а - способом створной струны; б - теодолитом;

в - способом бокового нивелирования

После окончания монтажа первого ряда блоков производят нивелирование. Отклонения в положении верхней поверхности блоков от горизонта исправляют при устройстве горизонтального шва (постели) для следующего ряда блоков.

После окончания монтажа фундаментных блоков делают проверку их расположения с составлением исполнительной схемы, на которой показывают смещение блоков от осей и колебания фактических отметок относительно проектных. Отклонение блоков от оси и установки по высоте допускаются до 10 мм. Установку по высоте контролируют с помощью нивелира. По результатам исполнительной съёмки производят выравнивание монтажного горизонта для укладки плит перекрытия над подвалом или техническим подпольем. Устройство монолитных ленточных фундаментов (рис. 42) начинается с возведения опалубки. В ней устанавливают арматуру, после чего заполняют ее бетоном до необходимой отметки. Внутренние грани опалубки совпадают с гранями фундамента.

Рис. 42. Опалубка под монолитный ленточный фундамент:

1 - рейки; 2 - нивелир; 3 - обноска; 4 - осевые проволоки;

5 - короб опалубки

Опалубку устанавливают в проектное положение от закрепленных на обноске строительных осей с помощью теодолита или отвесов. Контроль высоты выполняют по незатвердевшему бетону нивелиром. Рейку ставят на лист фанеры или жести, чтобы пятка её не тонула в бетоне. Верхний обрез фундамента намечают на опалубке гвоздями или краской. Отметку переносят с помощью нивелира от ближайшего репера с точностью 3-5 мм. Положение опалубки контролируют от разбивочных осей. Ее отклонение от проектного положения в плане не должно превышать 5-10 мм.

Вертикальность установки опалубки проверяют отвесом, высотное положение - нивелиром.

После заполнения опалубки бетоном его выравнивают деревянным бруском. Для точного результата в незатвердевший бетон вбивают металлические штыри, фиксируя их верх на проектной отметке. В такой бетон можно закладывать металлические пластины (скобы) для фиксации на них осей и отметок. Выполнение этой операции с внутренней стороны фундамента особенно необходимо, если в дальнейшем в подвальной части будет устанавливаться технологическое оборудование.

Опалубку для монолитного фундамента под колонны устраивают из коробов, которые в плановое положение устанавливают по рискам на их ребрах или по рейкам. Для этого на верхних кромках щитов намечают середину короба и поверх него прибивают рейки. Грани реек должны располагаться по осям короба. С проволок, натянутых по осям колонны над котлованом, опускают отвесы и двигают короб до тех пор, пока обе риски или прибитые к коробу рейки не коснутся шнура отвесов. В этом положении короб прочно закрепляют. Короб фундамента под сборную колонну обычно бетонируют не до проектной отметки, а несколько ниже, чтобы в последующем можно было произвести подливку и выравнивание бетона под проектную отметку, нанесенную на опалубку. По окончании бетонирования с помощью теодолита на верхнюю плоскость фундамента наносят продольные и поперечные оси колонн, отмечая их рисками на бетоне или на заранее заложенных металлических скобах или пластинах. Затем производят высотную исполнительную съёмку фундаментов. Рейку располагают по углам прямоугольника фундамента и в его центре.

Железобетонные колонны устанавливают на фундамент стаканного типа. Плиты под стаканы укладывают по осям на обноске. Правильность установки плит проверяют теодолитом, а по высоте - нивелиром. Проверку горизонтальности основания выполняют с помощью нивелира или строительного уровня, планировку основания проверяют с помощью рейки, укладываемой на основания в различных направлениях. При устройстве стакана бетонирование его дна не доводят до проектной отметки на 2-3 см с тем, чтобы после нивелирования заполнить днище цементным раствором до нужной отметки. Дно углублений фундаментов (стаканов) нивелируют по всем углам и посередине. По насечкам на фундаментах проверяют расстояние между осями, определяют их смещения и расстояние от осей до стенок стаканов фундаментов.

Дополнительной   работой   при   возведении   фундамента   под металлические   колонны  является  установка   анкерных   болтов   с  помощью   специальных   кондукторов,   прочно   прикрепленных   к опалубке фундамента (рис. 43).

Рис. 43. Схема установки анкерных болтов:

а - под металлические колонны; 6 - контроль анкерных болтов по

высоте; 1 - шаблон; 2 - анкерные болты с гайками; 3 - крепление болтов

снизу; 4 - доска шаблона; 5 - металлическая линейка

Рис. 44. Подготовка фундамента для монтажа стальных колонн

а - до проектной отметки; б - с последующей подливкой бетона;

1 - швеллеры; 2 - проектная плоскость; 3 - анкерные болты; 4 - якорь анкерного болта;

5 - подливка бетона, выполняемая после установки колонны

Для точной установки анкерных болтов на каждую типичную группу анкерных устройств изготовляют особый шаблон. Простейший шаблон под колонны с небольшой нагрузкой можно изготовить из прочных деревянных досок, неподвижно скрепленных между собой и с опалубкой. Под колонны со значительной нагрузкой вместо деревянных шаблонов изготовляют стальные.

Отверстия для анкерных болтов шаблона не должны отличаться в плане от отверстий на башмаке колонны. На шаблонах прочерчивают оси, соответствующие осям на опалубке. Оси шаблонов и опалубки должны совмещаться.

Высотную установку болтов до проектной отметки производят при помощи нивелирования. Приблизительно установленные болты нивелируют от исходного репера. Затем при помощи миллиметровой линейки определяют разность между проектной и фактической отметками. Отклонения в плане и по высоте анкерных болтов от их проектного положения не должны превышать 5 мм. После окончательной установки болтов их закрепляют между собой сваркой кусками арматуры и бетонируют фундамент.

После затвердения бетона шаблон снимают, болты нивелируют, а по полученным отметкам у их основания в полузатвердевший бетон вбивают на проектную отметку гвозди, по которым производят затирку поверхности опирания башмака на колонны. Измерения по высоте при установке гвоздей выполняют металлической линейкой.

Затем производят контрольную съемку. Её выполняют теодолитом, который устанавливают на створных знаках двух взаимно перпендикулярных осей. По вертикальной нити теодолита берут отсчет на металлической линейке с миллиметровыми делениями, прикладываемой к центру анкерного болта.

Свайные фундаменты сооружают в соответствии с планом осей и свайного поля. Сваи располагают в один или несколько рядов или объединяют в группы - кусты.

Центры свай размечают от закрепленных основных осей с помощью теодолита и рулетки или от осевых проволок. Теодолит устанавливают над створными осевыми знаками, ориентируют по створу осей и по этому направлению откладывают проектные расстояния до центров свай. Центры свай можно определять с помощью отвесов, подвешенных на пересечении осевых проволок.

При кустовом расположении свай описанным способом намечают центр куста и от него разбивают центры свай. Детальную разбивку удобно производить от центральных точек специальным шаблоном, если размеры куста не превышают 3 м. Невысокая точность разбивки свайных полей в плане (порядка 0,2 от сечения сваи) позволяет устанавливать шаблон по осям на глаз по закрепленным на нем целикам.

Для свай, расположенных не на осях и удаленных от центра куста, их положение от осей определяют способом перпендикуляров с помощью рулетки и экера.

Для контроля за величиной погружения каждую сваю размечают на метры в направлении от острия к оголовку, а буквами ПГ отмечают проектную глубину погружения свай. Вертикальность погружения сваи обеспечивают установкой направляющей стрелы копровой установки в отвесное положение. При использовании вибрационных копровых погружателей отвесность направляющей стрелы проверяют теодолитами, а при использовании копров с молотами и вдавливающих погружателей - тяжелыми отвесами.

Если в процессе погружения замечают отклонение свай от вертикального положения, то работу приостанавливают для выправления положения стрелы и сваи.

По окончании забивки свай на их оголовки выносят отметки срезки свай под оголовники и ростверки. После срезки свай выполняют исполнительную съемку с определением отклонений центров верха свай от проектного положения и их отметок. В случаях, когда положение забитых свай отличается от нормативного (свыше 0,2 от сечения сваи), вбивают дублирующие сваи.

Ростверки   на  свайных   фундаментах,   на   которые   опираются несущие конструкции, сооружают сборными или монолитными.  В обоих случаях осуществляют контроль за горизонтальностью верхней поверхности ростверка.

Свайные основания. Места забивки свай определяют от точек пересечения осей. Оси, закрепленные вне контура котлована, переносят сначала на верхнюю бровку, а затем на его дно. Последовательность разбивки мест погружения свай зависит от типа свайных полей, принятых схем погружения свай, направлений движения копровых установок (установка для забивки или погружения свай).

При однорядном расположении свай (рис. 45, а) на дно котлована переносят все основные (габаритные) оси (А, В, 1, X и т. д.). Промежуточные оси разбивают между габаритными на дне котлована и выбирают таким образом, чтобы расстояние между ними было не более длины применяемой рулетки. Габаритные и промежуточные оси закрепляют на строительных скамейках 2..

Рис. 45. Разбивка мест погружения свай при однорядном расположении (а)

и строительная скамейка (б):

1 - точка закрепления оси на бровке котлована, 2 - строительные скамейки, 3 - знаки закрепления створов осей, 4 - места погружения свай, 5 - вертикальная и горизонтальная штанги, 6 - подвижная марка

Между подвижными марками б скамеек (рис. 45, б), установленными в створах одноименных осей, натягивают шнур-причалку (леску) и на дно котлована переносят точки пересечения продольных и поперечных осей здания. Точки пересечения маркируют на верхнем торце кола, забиваемого в уровень с землей. В створе одной из осей натягивают рулетку и при расположении свай на оси по проектным расстояниям между сваями забивают колья, фиксирующие места 4 их погруженияПри расположении свай вне створов осей на расстоянии не более 4 м места погружения свай разбивают, откладывая от натянутой по створу оси рулетки проектные расстояния между сваями. В полученных точках «на глаз» восставляют перпендикуляры и второй рулеткой определяют места погружения свай.

При кустовом расположении свай последовательность разбивки несколько изменяется. На дне котлована после закрепления основных осей на строительных скамейках определяют центры кустов. Расстояния отмеряют двумя рулетками от створа, образованного леской. Длинномерную рулетку натягивают по одной оси между подвижными марками строительных скамеек. По маркам другой оси натягивают леску. На пересечении рулетки и лески определяют центр куста. Сохраняя направление створов осей, с помощью второй рулетки или метра определяют местоположение каждой сваи в кусте.

При расположении свай на расстоянии более 4 м от осей параллельно вынесенным в натуру осям разбивают линии со смещением от створов осей на величину, равную расстоянию от сваи до предварительно вынесенных осей. Места погружения свай определяют как при однорядном и кустовом расположении.

Для контроля за глубиной погружения на каждой свае от острия к оголовку наносят деления через 1 м. Метровые отрезки маркируют яркими рисками с оцифровкой метров, а проектную глубину погружения - буквами ПГ.

Вертикальность погружения сваи обеспечивается установкой направляющей стрелы копровой установки в отвесное положение. При использовании безрельсовых копров на базе тракторов и гусеничных кранов грунт планируют под одну отметку. Головки рельсов для рельсовых копров выводят на одинаковые отметки. Отвесность направляющей стрелы вибрационных копровых погружателей проверяют теодолитами, а копров с молотами и вдавливающих погружателей - тяжелыми отвесами. Масса отвеса (в любом случае больше 5 кг) зависит от длины погружаемых свай и силы ветра. Если при погружении свая отклоняется от вертикального положения, работу приостанавливают и выправляют положение стрелы и сваи.

На оголовки установленных свай выносят проектную отметку их срубки (срезки). После срезки оголовков выполняют исполнительную съемку положения свай в плане. Съемку производят от створов линий, параллельно смещенных от осей. Эти створы получают перемещением подвижной марки по перекладине строительной скамейки на величину, равную диаметру сваи плюс 100 мм. При расположении свай вне створов осей съемку производят непосредственно от створов осей. Если измерения выполняют до граней свай, го смещение их центров вычисляют следующим образом.

Рис. 46. Исполнительная съемка свайного поля

Например, проектная привязка центра сваи к оси 1 (рис. 46) равна   1250 мм, 1 к оси Б - 265 мм. Смещение оголовка сваи от проектного положения вдоль оси Б вычисляют по результатам измерений: 1250 - (1436 + 1040)/2 = 12 мм; 1250 - (1448 + 1047)/2 = 2,5 мм. Среднее смещение (12 + 2,5)/2 = 7 мм, а вдоль оси  1 по обеим сторонам сваи смещение будет равно 265 - (265 + 65)/2 = 0 мм.

Цифрами на схеме исполнительной съемки обозначают величину смещения оголовка сваи от проектного положения. Место написания цифры показывает направление смещения.

Отклонения при погружении свай не должны превышать 0,2...0,4 величины стороны или диаметра сваи.

Исполнительную съемку свайных полей начинают с перенесения осей на сваи (рис. 47). Теодолит устанавливают над створом 7 оси и приводят в рабочее положение. Ориентируют трубу вдоль оси 1. При расположении свай на створах осей трубу наводят последовательно на сваи, расположенные не реже чем через 3 м, и на оголовках карандашом отмечают створ оси. При расположении свай вне створов осей на расстоянии не более 4 м к оголовкам свай, расположенных также не реже чем через 3 м вдоль створов, горизонтально прикладывают нивелирную рейку 3.

Рис. 47. Перенесение осей на сваи:

1 - знак закрепления створа оси, 2 - визирные лучи, 3 - рейка, 4 - грань сваи, 5 - теодолит, 6 - кол, 7 - створ оси

Перпендикулярность рейки к створу оси и ее горизонтальность определяют «на глаз». Пятку рейки с отсчетом 0 прислоняют к грани сваи, перпендикулярной створу. Горизонтальным перемещением рейки в биссектор сетки нитей трубы теодолита вводят отсчет а. Величина отсчета а по рейке равна проектной привязке сваи к оси.

Горизонтальность установки рейки и ее перпендикулярность к створу наблюдатель проверяет по сетке нитей зрительной трубы. При этом рейку прикладывают к оголовку (узел II) под углом 45° к отвесной плоскости, проходящей через грань 4 сваи. На сваи переносят все оси, проходящие по габариту здания, а также продольные и поперечные оси, которые расположены на расстоянии, равном длине применяемой рулетки или меньшем.

При устройстве монолитных фундаментов с использованием свайного основания разбивка состоит в разметке на оголовках свай продольных и поперечных осей зданий.

Оси переносят на сваи последовательно со знаков 1 закрепления их створов 4 на бровку котлована (узел 1). Створы осей на бровке котлована закрепляют на верхнем торце деревянных кольев 6 диаметром 10 см, длиной   25 см. Колья забивают не ближе 1 м от верхней бровки котлована. Створ 7 осей маркируют (карандашом или другими маркировочными средствами). Затем теодолит устанавливают последовательно над перенесенными точками и ориентируют его трубу вдоль створов одноименных осей.

По описанной методике на сваи переносят все габаритные оси, а также продольные и поперечные оси, расположенные на расстоянии, равном длине применяемой рулетки или меньшем.

Далее на оголовках свай размечают все продольные и поперечные оси. При расположении свай на расстоянии более 4 м от створа осей в натуру переносят линии, параллельные осям, со смещением от осей на величину, равную расстоянию сваи от оси плюс 200...50 мм. Оси на сваях размечают карандашными черточками.

Арматуру каркасов и опалубку размечают в плане от осей , вынесенных на оголовках свай. Для этого геометрическим нивелированием переносят отметки по высоте на оголовки сван Для последующего бетонирования на внутреннюю грань опалубка после ее установки и закрепления выносят риски 3 отметок верха бетонирования и контрольные отметки, отстоящие от отметок бетонирования на 100 мм. Их подписывают +0,1 м.

Правильность установки опалубки проверяют, измеряя расстояния от осевых рисок на оголовках свай до внутренней грани опалубки рейкой (метром) 2 и определяя толщину защитного слоя 5 бетона. Вертикальность опалубки контролируют отвесами по внешним граням, а величину защитного слоя бетона в нижнем сечении проверяют «на глаз».

При устройстве фундаментов в скользящей опалубке кроме ранее описанных разбивочных работ выполняют выверку опалубки. Для этого стенки опалубки устанавливают с наклоном, обеспечивающим увеличение расстояния между ними книзу (конусность в пределах 10...14 мм, если другая конусность не установлена проектом). Наклон стенок проверяют по отвесу. Дополнительно также находят расстояние между внутренними поверхностями обшивки стенок, которое определяют посередине их высоты (это расстояние равно проектной толщине стены).

За установленной опалубкой в процессе бетонирования ведут непрерывные наблюдения. Если опалубка деформируется или смещается, бетонирование приостанавливают и элементы опалубки возвращают в проектное положение. При этом измерения выполняют так же, как и при установке опалубки.

По окончании бетонирования проводят исполнительную съемку фундаментов в плане и по высоте. Для съемки в плане на верхние и боковые грани фундаментов вновь переносят оси. От перенесенных осей делают измерения и по разности между измеренными и проектными расстояниями определяют их отклонения.

Пример записи результатов исполнительной съемки монолитных фундаментов приведен на рис. 49. Цифры со знаком плюс или минус показывают величину отклонения отметок верха или низа фундаментов от проектных отметок (плюс - превышение в сравнении с проектной, минус - занижение). Цифры без знаков обозначают величину расширения или заужение фундаментов; при этом, если цифра написана с внутренней стороны контура фундамента, то он заужен, если с внешней стороны контура, то фундамент расширен.

Рис. 48. Разбивка осей и отметок для установки арматуры и выверки опалубки

(арматура условно не показана):

Сборные фундаменты. Основания под фундаменты проверяют по высоте нивелированием. При глубине котлована до 3 м отметки на его дно переносят непосредственно с бровки. При этом заднюю рейку устанавливают на один из реперов, а переднюю - на стойку строительной скамейки на дне котлована или на закрепленный кол. Нивелир устанавливают очень низко так, чтобы визирная ось располагалась на высоте не более 1,2 м от поверхности земли. При глубине котлована более 3 м отметки переносят на его дно в несколько приемов. Нивелирный ход прокладывают по трассе выезда автомашин со дна котлована (по пандусу), а при его отсутствии для установки рейки используют откос.

Рис. 49. Исполнительная съемка фундаментов

Отметки на дне котлована фиксируют на временных реперах, закладываемых не менее двух на захватку строительства. Отметки оснований фундаментов определяют для каждого фундамента в нескольких местах. Отдельные сборные фундаменты разбивают таким образом (рис. 50). На дно котлована выносят оси под установку угловых и маячных фундаментных блоков или подушек. Створы осей здания последовательно переносят на верхнюю бровку (скамейку 3), а затем и на дно котлована. На дно котлована с помощью теодолита 1 переносят все габаритные продольные и поперечные оси, а также оси, проходящие по захваткам монтажа или очередям строительных работ. Правильность перенесения осей контролируют, измеряя длину диагоналей.

Рис. 50. Перенесение осей на фундаментные блоки:

1 - теодолит, 2 - знак закрепления створа оси, 3 - строительные скамейки,

4,6 - рулетки, 5 - шнур-причалка, 7 - подвижная марка

Угловые и маячные фундаментные блоки можно устанавливать не перенося оси на дно котлована и используя створ осей на верхней бровке или строительные скамейки. В этом случае укладываемые фундаменты ориентируют двумя теодолитами, а промежуточные фундаментные блоки, откладывая между ними проектные расстояния рулеткой 4. Если на фундаменты устанавливают башмаки под колонны или фундаменты монтируют в несколько рядов по высоте, оси разбивают, используя как основание первый ряд уложенных фундаментов. При этом все разметки створов осей и линий их пересечений маркируют.

Если угловые и промежуточные блоки установлены по теодолиту и нивелиру, то отпадает необходимость в разбивке осей на строительных скамейках. В этом случае используют шнур-причалку 5, которую натягивают по строительным скамейкам 3, угловым я маячным фундаментам на расстоянии 20...30 мм (до грани монтируемого фундамента).

До монтажа фундаментов на их гранях размечают с помощью метра установочные риски. При симметричной привязке фундаментов к осям установочную риску наносят на середине фундамента, при несимметричной привязке установочные риски наносят, отмеряя величины привязок от одних и тех же ребер на всех фундаментах.

При монтаже башмаков под колонны (рис. 51) ориентирные риски 1 наносят, исходя из размеров отверстий стаканов. Отверстие размечают в соответствии с привязкой к нему или осям колонны. С помощью линейки, лески и отвеса эту разметку переносят на наружные грани в месте контакта установленного фундамента и монтируемого башмака. Ориентирные риски 3 на фундаментах и установочные 2 на башмаках совмещают на глаз.

Рис. 51. Совмещение рисок при монтаже фундамента под колонну:

1,3 - ориентирные риски, 2 - установочные риски

Высотные отметки при монтаже колонн в стаканы фундаментов проверяют геометрическим нивелированием и выравнивают, подкладывая калиброванные прокладки и устанавливая закладные фиксирующие устройства. Прокладки калибруют по толщине по данным высотной исполнительной съемки.

Ленточные сборные фундаменты разбивают так же, как а от дельные. Для фиксации положения осей можно использовать монтажную проволоку 1 (рис. 52), натянутую между строительными скамейками 2. В этом случае перенос осей в котлован осуществляется с помощью отвесов 3. Таким образом устанавливают угловые и маячные фундаменты.

Рис. 52. Схема разбивки ленточных сборных фундаментов

Промежуточные фундаменты устраивают между угловыми и маячными с помощью шнура-причалки. Если фундаменты монтируют в несколько рядов по высоте, то последующую разбивку осей и вынос отметок производят, используя как основание первый ряд уложенных фундаментов.

По окончании возведения сборных фундаментов выполняют исполнительную съемку. Для этого на все элементы фундаментов вновь переносят оси. При исполнительной съемке башмаков под колонны по высоте отметки определяют по дну стаканов.

5.3. УСТРОЙСТВО НАЗЕМНЫХ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

После монтажа фундаментов выполняют работы по устройству '| подкрановых путей башенного крана. Это осуществляется по проекту производства геодезических работ на период строительства и эксплуатации подкрановых путей. При этом используют теодолит и нивелир технической точности, стальную компарированную рулетку и шаблоны.

Ось подкранового пути намечается на местности от оси здания (сооружения)   на   расстоянии,   установленном   для   данного   типа крана.  Прямолинейную ось сначала закрепляют (колышками, металлическими штырями или трубками) в двух крайних точках, а затем по теодолиту  выставляют в  створе дополнительные  знаки

Через 5 - 10 м. В дополнительных крайних точках строят теодолитом прямые углы, разбивая таким образом поперечники к оси.

Все знаки забиваются вровень с поверхностью земли, а затем их Отметки определяются с помощью геометрического нивелирования.

По полученным данным измерений составляют план и профиль пути, которые служат основой для составления проекта подкранового пути.

Перенесение проекта на местность состоит в установке по нивелиру колышков по проектным отметкам на оси пути и на поперечниках для производства земляных работ по вертикальной планировке полотна пути. На уплотненное полотно пути насыпают из гравия балласт, соблюдая проектные отметки и ширину балластной призмы. С помощью теодолита восстанавливают ось подкранового пути. По оси пути натягивают проволоку, относительно которой производят точную укладку (рихтовку) шпал и рельсов. По вертикали их рихтуют с помощью нивелира, пользуясь проектными отметками, а по ширине рельсы укладывают с помощью шаблона.

После окончания укладки производят исполнительную съемку подкранового пути, проверяя тем самым его габариты и правильность положения в плане и по высоте. Если будут обнаружены отклонения от проекта, превышающие допускаемые величины, то рихтовка проводится снова.

Продольный уклон полотна пути более 0,005, а поперечный - более 0,01 (в сторону водоотвода) не допускаются. На грунтах, хорошо дренирующих или скальных, полотно пути устраивают в горизонтальной плоскости.

Разность отметок головок рельса при длине пути в 10 м допускается до ± 20 мм. Разность отметок головок рельсов в поперечном сечении ± 5 мм. Отклонение между осями рельс ± 10 мм.

В период эксплуатации (особенно весной) периодически проверяют состояние подкрановых путей и в первую очередь:

1)  прямолинейность оси пути или правильность расположения его на проектной кривой;

2)  соблюдение проектного расстояния между осями рельсов;

3)  соблюдение в пределах проектных норм разрывов на стыках смежных рельсов. При этом руководствуются правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

5.4. УСТРОЙСТВО ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Перед началом устройства стен подвала или технического подполья (цокольного этажа) с помощью нивелира и рейки проверяют высоту и горизонтальность верхней плоскости фундамента, а также правильность перенесения на неё осей.

По данным нивелирования устанавливают монтажный горизонт, за который принимают самую высокую точку фундамента. Всю плоскость фундамента выравнивают до отметки монтажного горизонта маяками. Затем, руководствуясь данными чертежа, размечают места установки угловых и маячных блоков.

Устройство стен технического подполья начинают с установки угловых панелей (блоков) и на границах захваток. Вертикальность панелей контролируют рейкой-отвесом или уровень-рейкой. В плане блоки и панели стен технического подполья устанавливают по рискам осей на нижележащих блоках фундамента. После устройства стен подвала и цоколя нивелируют верхнюю плоскость рядов панелей (блоков), определяя отметки через 3-5 м. В случае негоризонтальности этой плоскости её выравнивают, изменяя толщину подстилающего слоя. Затем вновь повторяют контрольное нивелирование и производят монтаж плит перекрытия над подвалом.

Завершающей стадией геодезических работ при строительстве подземной части считается перенесение осей стен и нулевого уровня на цокольные панели (блоки) возводимого здания.

Оси переносят створным методом с противоположных сторон обноски или с помощью теодолита и створных знаков, закрепляющих основные оси с внешней стороны здания.

Вместе со знаками, закрепляющими положение основных осей в плане, на здании или внутри него закрепляют не менее двух реперов-знаков внутренней высотной опоры. Отметки на эти знаки переносят с помощью нивелира от пунктов внешней высотной опоры на стройплощадке с требуемой точностью детальной разбивки, не превышающей среднеквадратической ошибки в 3 мм.

Перенесение нулевого уровня производят с помощью нивелирования по горизонту прибора и расчету высоты рейки.

Уровень чистого пола 1-го этажа расположен всегда выше цоколя и перекрытия над подвалом ровно на целое число десятков сантиметров, поэтому на цоколь выносят условный уровень.

По завершении строительства подземной части выполняют исполнительную съёмку и составляют схему планово-высотного положения конструкций подвальной части здания. На схему выписывают отметки основания под фундаментные блоки, верха гидроизоляции над фундаментными блоками, верхней плоскости цокольных панелей (блоков) и плит перекрытия по углам и в точках пересечения осей здания, а также в середине данных осей. Отклонения фактических отметок от проектных не должны превышать для оснований 20 мм, гидроизоляции 10 мм и цоколя 5 мм.

Тема 6. ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНЫХ ОСЕВЫХ СИСТЕМ И РАЗБИВКА ОСЕЙ НА ИСХОДНОМ ГОРИЗОНТЕ

Базисными осевыми системами называют плановую разбивочную основу на исходном горизонте. Исходным горизонтом принято называть горизонт монтажной площадки по завершении строительства подземной части здания. Базисные фигуры осевой системы строятся на исходном горизонте и по своей форме повторяют конфигурацию здания. Они состоят в основном из типовых правильных геометрических фигур, стороны которых располагаются параллельно осям здания так, чтобы последующая разбивка осей выполнялась непосредственно линейными промерами вдоль сторон базисной фигуры и методом бокового нивелирования - в перпендикулярном направлении.

Точность построения плановой сети на исходном горизонте определяется необходимой точностью детальной разбивки осей с учетом построения пространственной сети на монтажных горизонтах и для сборных зданий характеризуется средней квадратической ошибкой 1 - 2 мм. Число точек в сети зависит от размеров и конфигурации здания, технологии выполнения строительно-монтажных работ и других факторов.

Существенное значение имеет правильный выбор мест расположения точек базисной фигуры и способа их закрепления, так как эти точки должны быть сохранены до окончания возведения здания.

Положение точек плановой сети на исходном горизонте определяется от осей здания. Оси здания на исходный горизонт переносятся от осей, закрепленных вне контура здания, методом наклонного проектирования с помощью теодолита. При этом фиксируют положение двух взаимно перпендикулярных продольной и поперечной осей.

Взаимное положение точек базисных фигур определяется в результате выполнения точных измерений. Длины сторон измеряют компарированной рулеткой с миллиметровыми делениями с натяжением и измерением температуры воздуха. Угловые измерения выполняются точными теодолитами.

По результатам измерений производятся уравнивание и вычисление координат точек базисной сети. Для упрощения вычислений применяется условная система координат, принимая координаты одной из точек сети и направление одной из осей за начальные. Вычисленные координаты сравниваются с проектными и по результатам сравнения выполняется редуцирование. По отредуцированным точкам производят контрольные измерения и при необходимости - повторное редуцирование.

Рис. 53. Схема переноса базисных фигур с исходного на монтажный горизонт42

Под монтажным горизонтом понимается условная плоскость, проходящая через опорные площадки возведенных несущих Конструкций строящегося этажа или яруса надземной части здания.

Для детальной разбивки осей на монтажном горизонте точки базисной сети, определяющие положение осей, переносятся с исходного на монтажный горизонт.

Эта работа может выполняться наклонным проектированием с помощью теодолита или вертикальным проектированием с помощью специальных высокоточных приборов вертикального проектирования (ПОВП, РZL и т. п.).

Способ наклонного проектирования целесообразно применять при возведении зданий малой и средней этажности и при условии больших свободных территорий в границах строительной площадки. При этом способе теодолит устанавливается на некотором расстоянии от здания точно в створе переносимой оси (рис. 53, 54). Труба теодолита ориентируется по точке на исходном горизонте, затем, поднимая ее в вертикальной плоскости, по вертикальному штриху фиксируют направление оси на перекрытии монтажного горизонта. Аналогичные действия выполняют при другом круге теодолита и из двух положений оси отмечают среднее. Точно так же определяют положение оси в перпендикулярном направлении; в пересечении получают точку на монтажном горизонте как проекцию соответствующей точки исходного горизонта.

Рис. 54.  Схема переноса осей с исходного

на монтажный горизонт наклонным проектированием

При применении способа вертикального проектирования возможны два случая: сквозной - когда с исходного горизонта точки проектируются последовательно на все монтажные горизонты; шаговый - когда проектирование ведется с исходного на первый монтажный горизонт, с первого на второй и  т. д. В обоих случаях методика проектирования одинакова. Зенит-прибор (рис. 5) центрируют над исходной точкой, визирный пучок приводят в вертикальное положение при помощи оптического компенсатора или точных уровней. На горизонте строительных работ укрепляют прозрачную палетку с квадратной сеткой, по которой берут отсчеты, определяющие положение проекции вертикальной оптической оси зенит-прибора. Для современных зенит-приборов с оптическим компенсатором, работающих в одной плоскости, берут отсчеты по палетке при четырех положениях прибора - 0, 180, 90, 270°. Для каждой пары диаметрально противоположных отсчетов берут средние, которые и определяют положение переносимой точки.

Рис. 55. Схема переноса точек закрепления осей с исходного

на монтажный горизонт вертикальным проектированием

После переноса базовой фигуры на монтажном горизонте выполняют контрольные измерения всех расстояний и углов между точками. Величины измеренных на монтажном горизонте элементов сравнивают с аналогичными на исходном. В случае недопустимых расхождений перенос повторяют.

Точность проектирования точки наклонным лучом теодолита зависит от следующих ошибок:

-  за наклон вертикальной оси вращения теодолита mτ.;

- визирования твиз;

- из-за нестворности установки теодолита mΔl;

- фиксации положения проектируемой точки mф.

Ошибка за наклон вертикальной оси теодолита является наиболее существенной. Она может быть подсчитана по формуле

mτ=0,5⋅τ''⋅Hρ'',                                        (88)

где т - цена деления цилиндрического уровня на горизонтальном круге теодолита; Н - высота проектирования.

При заданной ошибке т, по формуле (88) можно подсчитать необходимую цену деления уровня на теодолите. Например, при т,= 1 мм и Н = 30м  τ = 14", т. е. нужно применять теодолит типа 2Т2.

Влияние ошибки визирования в линейной мере может быть подсчитано по формуле

mвиз=20''⋅2SΓ⋅ρ'' ,                                             (89)

где S - расстояние от теодолита до проектируемой точки; Г× - увеличение зрительной трубы теодолита.

При заданной ошибке твиз можно определить необходимое увеличение зрительной трубы. Например, при твиз = 0,5 мм и S =50 м Г х = 14х, т. е. для обеспечения заданной ошибки визирования пригоден любой теодолит.

Вопрос об установке теодолита в створе исходной и проектируемой точек возникает лишь тогда, когда эти точки не находятся на одной вертикали. В этом случае нестворность Δl установки теодолита вычисляется по формуле

Δl=mΔl⋅Sr,                                         (90)

где r - расстояние между проекциями на горизонтальную плоскость исходной и проектируемой точек. Если, например, при заданной ошибке mΔl = 0,5 мм, S = 50 м и r = 5 м, то Δl = 5 м, т. е. теодолит в створе может быть установлен «на глаз». Величина ошибки фиксации обычно не превышает 0,5 - 1,0 мм.

Точность вертикального проектирования зависит от ошибок зенит-прибора и принятого способа проектирования.

Средняя квадратическая ошибка тН приборов типа ПОВП и РZL определяется приближенной формулой

mH=0,01H+0,3 мм ,                                 (91)

где H - высота проектирования, м. При Н = 100 м и тH  = 1,3 мм.

Общая ошибка тпр, для сквозного и шагового способов проектирования может быть определена соответственно из выражений

mпрскв=mH2+mвиз2+mц2+mф2;                           (92)

mпршаг=mH2+mвиз2n+mц2+mф2⋅n.                     (93)

где mц - ошибка центрирования зенит-прибора; п — число поярусных перестановок прибора.

Из сравнения формул (92) и (93) видно, что при шаговом способе в n раз уменьшается влияние ошибок прибора и визирования, но в это же число раз увеличивается влияние ошибок центрирования и фиксации. Поэтому вопрос о выборе способа проектирования решается в каждом конкретном случае.

Высотным разбивочным обоснованием на каждом монтажном горизонте служат рабочие реперы, отметки которых получены от исходных реперов высотной разбивочной основы. На монтажный горизонт переносят не менее двух реперов в зависимости от числа секций. Рабочими реперами могут служить закладные детали в конструкциях данного этажа или откраски на строительных конструкциях.

Отметки на монтажный горизонт могут передаваться методом геометрического нивелирования с применением двух нивелиров и стальной компарированной рулетки. На исходном и монтажном горизонтах устанавливают нивелиры (рис. 56). На реперах, между которыми передаются отметки, устанавливают рейки. Берут отсчеты а и bпо рейкам и отсчеты l1 и l2 по подвешенной рулетке. Разность отсчетов l = l2 – l1 необходимо исправить поправками за компарирование и температуру. Искомую отметку монтажного горизонта Hмон вычисляют по формуле

Hмон=Hисх+a−b+l,                                     (94)

где  Нисх - отметка репера на исходном горизонте.

Рис. 56. Схема передачи отметки с исходного на монтажный горизонт

Точность передачи отметки этим способом будет зависеть в основном от ошибок отсчетов по рейкам и рулетке, компарирования реек и рулетки, учета температуры рулетки. При применении нивелиров типа Н-3, шашечных нивелирных реек и стальных компарированных рулеток с ценой деления 1 мм средняя квадратическая ошибка передачи может быть выражена формулой

mH  = 1,5 мм + 0,25∙n ,                                       (95)

где n - порядковый номер этажа или яруса, на который передается отметка от исходного репера.

Передача отметки на монтажный горизонт может быть также выполнена путем фиксации отметки на строительных конструкциях исходного горизонта и вертикального линейного промера по строительным конструкциям до соответствующей откраски на монтажном горизонте.

Для удобства пользования стараются на монтажном горизонте зафиксировать отметку, кратную целым метрам или полуметрам, например +24,000 или +24,500.