Тема 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТАХ

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта.

Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет общегеодезическую систему координат, задающую положение характерных точек проектируемого сооружения относительно этой системы.

Разбивочные работы диаметрально противоположны съемочным. При съемке на основании натурных измерений определяют координаты точек относительно пунктов опорной сети. Точность этих измерений зависит от масштаба съемки. При разбивке же, наоборот, по координатам, указанным в проекте, находят на местности положение точек сооружения с заранее заданной точностью. При разбивочных работах углы, расстояния и превышения не измеряют, а откладывают на местности. В этом основная особенность разбивочных работ.

Компоновка сооружения определяется его геометрией, которая, в свою очередь, задается осями. Относительно осей сооружения в рабочих чертежах указывают местоположение всех элементов сооружения.

В нормативных документах существует понятие разбивочной оси. На практике же различают главные, основные, промежуточные или детальные оси.

Главными осями линейных сооружений (дорог, каналов, плотин, мостов и т. п.) служат продольные оси этих сооружений. В промышленном и гражданском строительстве в качестве главных осей принимают оси симметрии зданий (рис. 8).

Основными называют оси, определяющие форму и габариты зданий и сооружений.

Рис. 8.  Главные оси здания

Промежуточные или детальные оси — это оси отдельных элементов зданий, сооружений.

На строительных чертежах оси проводят штрихпунктирными линиями и обозначают цифрами или буквами в кружках. Для обозначения продольных осей служат арабские цифры, а для поперечных осей - прописные буквы русского алфавита, за исключением букв 3, И, О, X, Ы, Ъ, Ь. Оси обозначают слева направо и снизу вверх.

Указанные в проекте сооружения координаты, углы, расстояния и превышения называют проектными.

Высоты плоскостей и отдельных точек проекта задают от условной поверхности. В зданиях за условную поверхность (нулевую отметку) принимают уровень «чистого пола» первого этажа. Высоты относительно нулевой отметки обозначают следующим образом: вверх - со знаком «плюс», вниз - со знаком «минус».

Для каждого сооружения условная поверхность соответствует определенной абсолютной отметке, которая указывается в проекте.

При проектировании зданий, сооружений и их элементов, строительных конструкций пользуются модульной системой координации размеров в строительстве (МКРС). МКРС предусматривает в основном применение прямоугольной модульной пространственной системы. Модуль - условная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий и сооружений, строительных конструкций и т. п. Основной модуль, равный 10 мм, обозначается М. Более крупные модули (мультимодули), обозначаемые 60М, ЗОМ, 15М, ..., ЗМ, соответственно равны 6000, 3000, 1500, ..., 300 мм, а более мелкие - дробные модули (субмодули) равны 50, 20, ..., 1 мм.

Весь процесс разбивки сооружения определяется общим геодезическим правилом перехода от общего к частному. Разбивка главных и основных осей определяет положение всего сооружения на местности, т. е. его размеры и ориентирование относительно сторон света и существующих контуров местности. Детальная же разбивка определяет взаимное положение отдельных элементов и конструкций сооружения.

Разбивочные работы - это комплексный взаимосвязанный процесс, являющийся неотъемлемой частью строительно-монтажного производства. Поэтому организация и технология разбивочных работ целиком зависит от этапов строительства.

В подготовительный период на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, определяют координаты и отметки пунктов этой основы. Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения его в натуру.

Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их.

На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно определяя уровень проектных высот.

Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов сооружения, а разбивка главных осей — лишь общее положение сооружения и его ориентирование.

Если главные оси могут быть определены на местности со средней квадратической ошибкой 3 - 5 см, а иногда и грубее, то детальные оси разбивают со средней квадратической ошибкой 2 - 3 мм и точнее.

Третий этап заключается в разбивке технологических осей оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных случаях - доли миллиметра).

2.2. НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

Требования к точности разбивочных работ зависят от многих факторов: вида, назначения, местоположения сооружения; размеров сооружения и взаимного расположения его частей; материала, из которого возводится сооружение; порядка и способа производства строительных работ; технологических особенностей эксплуатации и т. п.

Нормы точности на разбивочные работы задаются в проекте или в нормативных документах: строительных нормах и правилах (СНиП), Государственном общесоюзном стандарте (ГОСТ), ведомственных инструкциях. Они могут быть указаны в явном виде, как это сделано в ГОСТ 21779 — 82 «Технологические допуски», или по видам измерений (угловые, линейные, высотные) - в СНиП 3.01.03 - 84 «Геодезические работы в строительстве».

Во многих случаях указывают нормы на установку строительных конструкций относительно теоретического (проектного) положения, откуда характеристики точности разбивочных работ могут быть получены лишь расчетным путем.

Точность геометрических параметров в нормативных документах и чертежах указывают в виде симметричных допусков А, которые определяют допустимую разность между наибольшим и наименьшим значениями каждого параметра. Для расчетов пользуются разностью δ между наибольшим или наименьшим значением параметра и его проектным значением, называемой Допускаемым (предельным) отклонением, а также средним квадратическим отклонением (ошибкой) σ. Переход от допускам к предельному и среднему квадратическому отклонениям выполняют по формулам

δ=Δ2 ;    σ=δ3=Δ6 .                                    (11)

Таким образом, если пользоваться допусками, указанными в нормативных документах непосредственно на разбивочные работы, то можно по формулам (11) получить исходные показатели точности для выбора способов и средств геодезических измерений.

Если указываются допуски на положение строительных конструкций, то из полученных по формулам (11) нормативных величин необходимо определить долю, приходящуюся на геодезические измерения. Для этого с учетом конкретной технологии возведения строительной конструкции решается вопрос о соотношении ошибок каждой технологической операции. Так, например, точность установки колонны здания на свое проектное место будет зависеть от ошибок геодезических измерений, изготовления колонны, монтажных работ и влияния деформаций, которые по разным причинам могут происходить после монтажа.

Если принять принцип равных влияний всех п источников ошибок, то на каждый из них, в том числе на геодезические измерения, придется доля от общей ошибки установки, равная

δгеод=δi=δобщn,                                                    (12)

Когда точностные возможности строительно-монтажного производства ограничены, применяют принцип ничтожно малого влияния ошибок геодезических измерений на общую ошибку, т. е.

δгеод=k⋅δобщ ,                                                (13)

где k  - коэффициент, определяющий степень влияния ошибок геодезических измерений на общую ошибку.

Обычно коэффициент k: принимают равным 0,2 — 0,4. Для приведенного примера примем δобщ = 5 мм, n = 4, k =0,3. Тогда по принципу равных влияний получим δгеод  = 2,5 мм, а по принципу ничтожно малого влияния - δобщ = 1,5 мм.

Приведенный принцип расчета в основном относится к разбивкам детальных осей. Точность разбивки главных или основных осей зависит от способа определения положения точек проектируемого здания. В большинстве случаев размещение зданий, сооружений и их взаимную компоновку проектируют на крупномасштабных топографических планах. Точность размещения объектов строительства определяется точностью плана. Следовательно, чтобы обеспечить подобие в положении объекта на проектном чертеже и на местности, необходимо выдержать точность плана. Известно, что точность плана характеризуется средней квадратической ошибкой определения положения точки, равной 0,2 мм на плане. С учетом того, что рабочие чертежи разрабатываются в основном на планах масштаба 1:500, эта ошибка на местности составит 10 см. Этой точности в основном и придерживаются при выносе в натуру точек, определяющих положение главных или основных осей.

При выполнении разбивочных работ на территории с плотной застройкой, насыщенной подземными коммуникациями, или при реконструкции комплекса зданий и сооружений основные оси выносят в натуру с точностью, определяемой не графическими построениями, а аналитическими расчетами. В этом случае ошибка выноса основных осей по отношению к существующей застройке составляет величину 2 — 3 см.

Расчетный путь определения точности разбивочных работ требует от исполнителя определенной инженерной подготовки. Для более простого решения этой задачи в СНиП 3.01.03-84 приводятся величины средних квадратических ошибок, с которыми необходимо выносить на местность разбивочные элементы (расстояния, углы, высоты). Величины ошибок разбивочных элементов (табл. 1) даны по шести классам точности (1-р, 2-р, ..., 6-р) в зависимости от этажности, конструктивных особенностей, способов выполнения соединений, сопряжений и узлов сооружений. Наличие одной из характеристик, указанных в таблице, служит основанием для назначения соответствующих требований к точности. В этом же СНиПе указываются приборы, применение которых может обеспечить требуемую нормативную точность разбивочных работ.

Таблица  1

| Класс точности | Характеристика зданий, сооружений и конструкций | Допустимые средние квадратические ошибки измерений при разбивочных работах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | угловые измерения | линейные измерения и перенос осей по высоте | опреде- ление отметок |
| 1—Р 2 —Р 3—Р 4—Р | Здания выше 14 этажей или с пролетами более 36 м и сооружения высотой более 60 м Металлические конструкции с фрезерованными монтажными поверхностями Сборные железобетонные конструкции, монтируемые методом самофиксации в узлах Здания выше 5 до 14 этажей с пролетами более 6 до 36 м и сооружения высотой более 15 до 60 м. Металлические и сборные железобетонные конструкции со сварными и болтовыми соединениями Пространственные и тонкостенные монолитные железобетонные конструкции в передвижной и скользящей опалубке Здания до 5 этажей или с пролетами до 6 м и сооружения высотой до 15 м Железобетонное монолитные конструкции в переставной и стационарной опалубке. Конструкции из бетонных блоков и кирпича Деревянные конструкции. Земляные сооружения | 10" 20" 30" 30" | 1:15000 1:5000 1:2000 1:1000 | 2мм 2мм 5 мм 10мм |

2.3. ВЫНОС В НАТУРУ ПРОЕКТНЫХ УГЛОВ И ДЛИН ЛИНИЙ

Разбивочные работы по существу сводятся к фиксации на местности точек, определяющих проектную геометрию сооружения. Плановое положение этих точек может быть определено с помощью построения на местности проектного угла от исходной стороны и отложения проектного расстояния от исходного пункта.

При построении проектного угла одна точка (вершина угла), и исходное направление обычно бывают заданы. Необходимо на местности отыскать второе направление, которое образовывало бы с исходным проектный угол /? (рис. 3). В нашем случае ВА — исходное направление, В — вершина проектируемого угла.

Работы ведут в следующем порядке. Устанавливают теодолит в точку В. Наводят зрительную трубу на точку А и берут отсчет по лимбу. Далее прибавляют к этому отсчету проектный угол 0 и, открепив алидаду, устанавливают вычисленный отсчет. Теперь визирная ось зрительной трубы теодолита указывает второе искомое направление. Это направление на соответствующем проекту расстоянии фиксируют на местности в точке С1. Аналогичные действия выполняют при другом круге теодолита и отмечают на местности вторую точку С2. Из положения двух точек берут среднее (точка С, рис. 9), принимая угол АВС за проектный.

Стандартные геодезические приборы, изготовленные серийно по точности предназначены для выполнения измерений, а не построений. В результате точность отложения разбивочных элементов этими приборами оказывается ниже, чем точность измерений с использованием этих приборов. Поэтому, если необходимо построить проектный угол с повышенной точностью, то поступают следующим образом.

Построенный в натуре угол измеряют несколькими приемами и определяют его более точное значение β'. Число приемов п измерения угла можно определить по приближенной формуле

n=mβ'2mβ2,                                             (14)

Рис.  9. Схема построения в натуре проектного утла

где т'р — номинальная для данного теодолита средняя квадратическая ошибка измеренного угла; т9 — требуемая средняя квадрати-ческая ошибка отложения угла. Например, для того, чтобы отложить угол со средней квад-ратической ошибкой 2" теодолитом 2Т5, надо его измерить числом приемов, равным

n=5222=6.

Измерив построенный в натуре угол, вычисляют поправку

Δβ=β'−β                                            (15)

которую необходимо ввести для уточнения построенного угла. Зная проектное расстояние ВС=l, вычисляют линейную поправку СС' = Δl. Из геометрии построений ( рис. 3) следует, что

Δl=l⋅Δβρ,                                                     (16)

где β и ρ выражены в секундах.

Далее откладывают от точки С перпендикулярно к линии ВС величину вычисленной поправки Δl и фиксируют точку С'. Угол АВС' и будет равен проектному углу с заданной точностью. Для контроля угол АВС измеряют. Если полученное значение отличается от проектного на допускаемую величину, то работу заканчивают. В противном случае требуется дальнейшее уточнение.

Точность построения на местности проектного угла зависит от инструментальных ошибок, ошибок собственно измерения (визирования и отсчета по лимбу), а также ошибок из-за влияния внешних условий. Ошибки центрирования, редукции и исходных данных (ошибки в положении пунктов А и В) на. точность отложения проектного угла влияния не оказывают, что позволяет учитывать их отдельно. В этом заключается еще одна особенность разбивочных работ. Однако эти ошибки вызывают смещение на местности направления ВС и выносимой точки С.

Необходимая точность отложения линейной поправки (редукции) Δl может быть подсчитана по формуле

mΔl=l⋅mΔβρ.                                                            (17)

Если l = 200 м, mΔβ = 2", то получим mΔl  = 2 мм. Очевидно, что с такой точностью линейную редукцию можно легко отложить при помощи рулетки или линейки с миллиметровыми делениями.

Для построения проектной длины линии необходимо от исходной точки отложить в заданном направлении расстояние, горизонтальное приложение которого равно проектному значению. Надо помнить, что в проекте задается именно горизонтальное проложение. Поправки в линию за компарирование, температуру и наклон местности необходимо вводить непосредственно в процессе ее построения. Но это затрудняет работу, особенно при необходимости вынесения линии с высокой точностью. Поэтому часто поступают таким же образом, как и при построении углов, т. е. используют способ редукции. На местности от исходной точки А (рис. 10} сначала откладывают и закрепляют приближенное значение проектного расстояния (точка В’). Это расстояние с необходимой точностью измеряют компарированными мерными приборами или точными дальномерами, учитывая все поправки. Вычислив длиye закрепленного отрезка, сравнивают его с проектным значением» находят линейную поправку

Рис. 10. Схема отложения проектной длины линии

Δl=lпр−lизм                                                       (18)

и откладывают ее с соответствующим знаком от конечной точки В' отрезка. Затем, для контроля, построенную линию АВ измеряют.

Точность построения проектного расстояния lпр, в способе редукции в основном зависит от точности линейных измерении расстояния АВ'. Исходя из требуемой точности определения проектного расстояния, выбирают приборы для измерений.

Если проектное расстояние откладывается непосредственно в натуре то поправки за компарирование, температуру и наклон местности вводят со знаками, обратными тем, которые учитывают при измерении линий.

Поправки линейных измерений при применении проволок и мерных лент, которые необходимо учитывать при отложении линий. Уравнение мерного прибора можно записать в общем виде

lt=ln+Δlk+α⋅lt0⋅t−t0+β⋅lt0⋅t2−t02 ,                 (19)

где lt —длина мерного прибора при температуре измерения t; ln - номинальная длина прибора; lt0 - длина мерного прибора при температуре t0, полученная из компарирования;Δlk - поправка за компарирование; α, β - коэффициенты линейного расширения.

Пусть, например, при выносе в натуру проектной линии использовался мерный прибор, длина которого при температуре измерения была меньше его номинальной длины. В этом случае отложенная линия будет короче проектной, и, следовательно, поправку надо вводить со знаком «плюс». Если этот прибор использовать для измерения линии, то поправку надо вводить со знаком «минус», так как при измерении укороченным мерным прибором результат получится большим, чем следует.

Если же мерный прибор при температуре измерения имеет длину, большую номинальной, то при измерении линии поправка будет иметь знак «плюс», при отложении - «минус».

При измерении линии на наклонной местности поправка за наклон для приведения ее длины к горизонту вводится со знаком «минус», так как наклонное расстояние всегда больше горизонтального проложения.

При отложении линий все размеры в проекте приведены к горизонту. Поэтому при отложении проектного размера на наклонной Местности он укорачивается. Значит поправку необходимо вводить со  знаком «плюс».

В зависимости от требуемой точности для отложения проектных Расстояний используют стальные и инварные мерные приборы, оптические дальномеры, светодальномеры.

2.4. ВЫНОС В НАТУРУ ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК, ЛИНИЙ

И ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКТНОГО УКЛОНА

Все отметки, указанные в проекте сооружения, даются от уровня «чистого пола» или какого-либо другого условного уровня. Поэтому предварительно их необходимо перевычислить в систему, в которой даны высоты исходных реперов.

Для выноса в натуру точки с проектной отметкой Нпр, устанавливают нивелир примерно посредине между репером с известной отметкой НРп и выносимой точкой (рис. 11). На исходном репере и выносимой точке устанавливают рейки, взяв отсчет а по рейке на исходном репере, определяют горизонт прибора

НГП = НРп + a .                                              (20)

Для контроля желательно аналогичным образом проверить значение НГП по другому исходному реперу.

Чтобы установить точку на проектную отметку Нпр, необходимо знать величину отсчета b по рейке на определяемой точке. Можно записать, что

b = НГП - Нпр =Нрп + а - Нпр .                              (21)

Вычислив отсчет b, рейку в точке на проектной поверхности поднимают или опускают до тех пор, пока отсчет по среднему штриху зрительной трубы нивелира не будет равен вычисленному. В этот момент пятка рейки будет соответствовать проектной высоте.

Рис. 11. Схема выноса в натуру проектной отметки

Для контроля, нивелируя обычным способом, определяют фактическую отметку вынесенной точки и сравнивают ее с проектной, ц случае недопустимых расхождений работу выполняют заново.

Если необходимо передать проектные отметки точек, лежащих в одной вертикальной плоскости (на стенах, колоннах и т. п.), то поступают следующим образом. На вертикальной плоскости отмечают проекцию среднего штриха сетки, т. е. фиксируют горизонт прибора. Затем, отмеряя вверх или вниз от этой линии соответствующее превышение, отмечают проектную отметку точки. Проектная отметка точки может быть установлена в натуре путем, аналогичным редуцированию. Для этого выносимую точку приближенно устанавливают на проектную высоту. Нивелированием определяют превышение Н между приближенно установленной точкой и исходным репером. Полученную величину сравнивают с проектной hпр, вычисленной как hпр =   Нпр - Нрп. С учетом знака разности hпр – h  изменяют высоту точки, добиваясь, чтобы  hпр = h . Этот способ более трудоемкий и применяется, когда производят бетонирование до проектной отметки или поднимают конструкцию путем последовательного подбора подкладок.

На точность вынесения в натуру проектных отметок в основном влияют: ошибка тРп в определении отметки исходного репера, ошибка та отсчета а по рейке на исходном репере, ошибка тb установки рейки на проектный отсчет b и ошибка mф фиксирования проектной отметки в натуре. При закреплении точки колышком mср = 3 - 5 мм, при использовании болтов или шурупов mф = 1 мм и меньше. При тщательной работе можно считать, что та  = тb, следовательно, средняя квадратическая ошибка вынесения проектной отметки в натуру будет равна

mпр2=mРп2+ma2+mф2,                            (22)

Для построения в натуре линий проектных уклонов используют нивелиры, теодолиты, а также лазерные приборы. Сначала конечные точки линии АВ (рис. 12) устанавливают на проектные отметки. Если дана отметка только одной точки, например А, и проектный уклон i, то отметку другой точки В можно вычислить по формуле

НB = НА +i ∙ lАВ                                                         (23)

где lAB -  проектное расстояние АВ; i - уклон.

На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Затем, наклоняя нивелир двумя подъемными винтами (или элевационным винтом), методом приближений  добиваются,  чтобы  отсчеты  по  рейкам  стали  одинаковыми.

Рис. 12. Схемы построения линий проектного уклона

В этом случае визирная линия зрительной трубы нивелира будет иметь проектный уклон. Далее устанавливают рейку в створе линии АВ (например, через 5 м), добиваясь, чтобы отсчет по ней был равен отсчету на конечные точки. Пятка рейки будет определять точку линии проектного уклона. Эти точки фиксируют колышками соответствующей высоты.

При использовании теодолита его устанавливают в начальной точке с проектной отметкой и измеряют высоту прибора (рис. 6). На вертикальном круге с учетом места нуля устанавливают отсчет в градусной мере, равный проектному уклону. Линия визирования зрительной трубы теодолита будет фиксировать угол наклона ν, соответствующий проектному уклону. Затем, отметив на рейке или вехе высоту прибора, выполняют те же операции, что и при использовании нивелира.

С меньшей точностью линию проектного уклона (например точки А, В, С) можно вынести при помощи трех визирок одинаковой длины (рис. 13).

Две визирки задают опорную линию заданного уклона. В эту линию глазомерно вводят третью визирку, основание которой будет фиксировать точку линии проектного уклона.

Рис. 13. Схема построения линии проектного уклона при помощи визирок

Для вынесения в натуру проектной плоскости устанавливают на проектные отметки точки А, В, С, D . Действуя подъемными винтами нивелира, добиваются методом приближений, чтобы отсчеты на всех четырех точках были равны между собой, т. е. чтобы линия визирования была параллельной заданной проектной плоскости. При установке на тот же отсчет рейки в любой точке внутри фигуры АВСD  пятка ее будет лежать в проектной плоскости.

Тема 3. СПОСОБЫ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

3.1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБОК ПРИ

РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТАХ

Для выполнения разбивочных работ применяют способы: полярных и прямоугольных координат, угловой, линейной и створной засечек, створно-линейный и бокового нивелирования.

Применение того или иного способа зависит от вида сооружения, условий его возведения, схемы расположения пунктов опорной разбивочной сети, наличия измерительных средств, этапа производства разбивочных работ и других факторов. Целесообразнее использовать тот способ, который при прочих равных условиях обладает более высокой точностью. В свою очередь, точность разбивочных работ определяется различными источниками ошибок, одна часть которых зависит от геометрии применяемого способа, другая является общей для всех способов.

Ошибки, зависящие от геометрии способа разбивки, т. е. от способа построения в натуре проектных линий и углов, называют ошибками собственно разбивочных работ. Ожидаемые величины этих ошибок mс.р вычисляют по известным в геодезии формулам.

На точность разбивочных работ влияют ошибки исходных данных тли, т. е. ошибки в положении опорных пунктов, с которых производится разбивка. Их учитывать довольно сложно, поэтому для каждого способа разбивки при расчете ожидаемых величин определяют их приближенные значения.

При выносе проектной точки в натуру необходимо зафиксировать ее положение, что приводит к ошибке фиксации тф. Ошибка фиксации в случае применения визирной цели, установленной на некоторой высоте над поверхностью фиксируемой точки, определяется способом проектирования. Применяя визирные марки с оптическим отвесом, можно зафиксировать точку с ошибкой 1 мм. При использовании нитяных отвесов эта ошибка увеличивается: в закрытых помещениях до 2 - 3 мм, а на открытой местности при небольшом ветре - до 3 - 5 мм. Для фиксации точки в качестве визирной цели часто применяют карандаш, гвоздь, шпильку. В этом случае можно добиться точности фиксации порядка 0,5 - 1,0 мм. При отложении проектных углов и задания проектного направления возникают ошибки центрирования угломерного прибора и визирных целей, а также ошибка визирования. Ошибки центрирования влияют не на точность откладываемого угла как при угловых измерениях, а на положение выносимой в натуру точки. Их влияние аналогично влиянию ошибок исходных данных. Ошибку визирования (в угл. с), зависящую от увеличения Г зрительной трубы, подсчитывают по формуле

mвиз''=20''Г.                                                   (24)

В линейной мере эта ошибка имеет вид

mвиз=mвиз''⋅Sρ'',                                       (25)

где S - расстояние визирования, мм.

На точность выполнения разбивочных работ существенное влияние могут оказать ошибки из-за внешних условий и особенно боковой рефракции. Для их уменьшения необходимо выбрать наиболее благоприятное время и условия производства разбивочных работ. Оценку возможного влияния боковой рефракция на угловые и створные наблюдения можно выполнить соответственно по формулам

δнапр=−10,6⋅Pср⋅S273+tср2⋅dtср;                                    (26)

σ=0,05⋅Рср⋅d⋅S−d(273+tср)⋅tср,                                 (27)

где δнапр и σ - поправки за боковую рефракцию соответственно для направления и створа, угл. с и мм; S - общая длина створа или направления; d - расстояние от прибора до определяемой точки створа; Рcр - среднее на створе давление воздуха, Па; tср - средняя на створе температура воздуха, °С; dtср - средний на створе градиент (изменение на длине) температуры в направлении, перпендикулярном створу, °С/м.

3.2. СПОСОБЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ УГЛОВЫХ ЗАСЕЧЕК

Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных пунктов. Различают прямую и обратную угловые засечки.

В способе прямой угловой засечки положение на местности проектной точки С (рис. 14) находят отложением на исходных пунктах А т В проектных углов  β1, и β2. Базисом засечки служит или специально измеренная сторона, или сторона разбивочной сети. Проектные углы β1, и β2 вычисляют как разность дирекционных углов сторон. Дирекционные углы находят из решения обратной геодезической задачи по проектным координатам определяемой точки и известным координатам исходных пунктов.

На точность разбивки способом прямой угловой засечки оказывают влияние ошибки собственно прямой засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксации разбивочной точки, т. е.

mC2=mсз2+mисх2+mц2+mф2.                             (28)

Средняя квадратическая ошибка собственно засечки равна

mсз=mβ⋅bρ⋅sin2γ⋅sin2β1+sin2β2                        (29)

или

mсз=mβρ⋅sinγS12+S22,                               (30)

где mβ  - средняя квадратическая ошибка отложения углов β1, и β2.

Иногда возникает необходимость определить ошибку положения точки по осям координат. В этом случае ошибку засечки вычисляют по формулам

mx2=mβ2ρ2⋅sin2γ⋅S12⋅cos2α2+S22⋅cos2α1 ;                    (31)

my2=mβ2ρ2⋅sin2γ⋅S12⋅sin2α2+S22⋅sin2α1 .                     (32)

Рис. 14. Схема разбивки способами прямой угловой и линейной засечек

Для приближенных расчетов принимают  S1 = S2 = S. Тогда формула (30) будет иметь вид

mβ=mβ⋅2ρ⋅sinγ⋅S.                               (33)

При заданной ошибке тβ величина ошибки засечки будет зава-сеть от угла γ и расстояния S до определяемой точки. С учетом влияния угла γ  и расстояния S ошибка засечки будет минимальной при γ = 109°28'.

Ошибка исходных данных является следствием ошибок в положении пунктов А и В. Если принять, что тА = тB = тАB, то

m2исх=mAB2⋅sin2β1+sin2β2sin2γ=mAB2⋅S12+S22b2.               (34)

Для приближенных расчетов, приняв S1 = S 2 = S  и γ = 90°, можно записать

mисх=mAB⋅2b⋅S.                                     (35)

По аналогии с формулами (34) и (35) совместное влияние ошибок центрирования теодолита и визирной цели выразится формулами

mц=l2⋅sin2β1+sin2β2sin2γ=l2⋅S12+S22b2 ;                           (36)

mц=l⋅2b⋅S,                                             (37)

где l - величина линейного элемента центрирования.

При разбивочных работах центрирование теодолита и визирных целей с помощью оптических отвесов, фиксация выносимой точки могут быть выполнены сравнительно точно. Поэтому основными ошибками, определяющими точность способа прямой угловой засечки, являются ошибки собственно засечки и исходных данных. Суммарная величина этих ошибок составит

mC2=mβ2⋅b2ρ⋅sin2γ+mAB2⋅sin2β1+sin2β2sin2γ                  (38)

или

mC2=mβ2ρ2sin2γ+mAB2b2⋅S12+S22 .                             (39)

При S1 = S 2 = S  и γ = 90° ошибка в положении выносимой в натуру точки выразится приближенной формулой

mC=mβρ2⋅b2+mAB2                                   (40)

Часто при проектировании разбивочных работ решают вопрос о необходимой точности отложения разбивочных элементов, если задана точность определения проектного положения выносимой в натуру точки. Для прямой угловой засечки определяют ошибку отложения проектных углов.

Так, например, для b = 500 м, mC = 20 мм, mAB = 8 мм, используя формулу (40), будем иметь

mβ=mC2−mAB2⋅ρ2b2=202−82⋅2⋅10525⋅1052≈2,3''

Отложить с такой точностью угол довольно сложно. Требуемая точность разбивки в этом случае может быть достигнута следующим образом. Отложив с возможной точностью углы β1, и β2, определяют в натуре положение точки С. Затем на опорных пунктах соответствующим числом приемов измеряют точное значение отложенных углов. Для приведенного примера при использовании теодолита 3Т2КП надо выполнить не менее четырех приемов. Измеряют также угол γ на точке С.  Распределив невязку в треугольнике поровну на все три угла, определяют координаты точки С. Сравнивая их с проектными значениями, находят поправки (редукции), по которым в натуре смещают (редуцируют) приближенно вынесенную точку С. Такой способ называют способом замкнутого треугольника.

На принципе редуцирования основано и применение для разбивки способа обратной угловой засечки. На местности находят приближенно положение О' разбиваемой проектной точки О (рис. 15). В этой точке устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы не менее чем на три исходных пункта с известными координатами. По формулам обратной засечки вычисляют координаты приближенно определенной точки и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат вычисляют величины Редукции (угловой и линейный элементы) и смещают точку в проектное положение. Для контроля на этой точке измеряют утлы, вновь вычисляют ее координаты и сравнивают их с проектными. В случае недопустимых расхождений все действия повторяют.

Для вычисления координат точки О' можно использовать формулы Деламбера и Гаусса. Применительно к (рис. 9), они будут иметь вид:

tgαAC=YC−YA⋅ctgβ1+YB−YA⋅ctgβ2−XB−XCXC−XA⋅ctgβ1+XB−XA⋅ctgβ2−YB−YC ;            (41)

XO'=XB⋅tgαBC−XAtgαAO'+YA−YBtgαBO'−tgαAO';                            (42)

Y=YB+XO'−XB⋅tgαBO';

Y=YC+XO'−XC⋅tgαCO';                                                    (43)

αBO'=αO'A+β2±180∘;         αCO'=αO'A−β1±180∘.

На точность разбивки способом обратной угловой засечки оказывают влияние ошибки собственно засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксации разбивочной точки и редуцирования. Очевидно, что при сравнительно больших расстояниях от определяемого до опорных пунктов влияние первых двух источников будет наиболее существенным; остальными ошибками можно пренебречь.

Ошибка собственно обратной засечки может быть подсчитана по приближенной формуле

mсз=mβ⋅SAρ⋅sinβ1+β2+ωBAC⋅SBbAB2+SCbAC2,                       (44)

где S - расстояние от определяемого до соответствующих опорных пунктов;  b - расстояние между соответствующими опорными пунктами; ωBAC - угол между исходными сторонами.

Если для приближенных расчетов принять, SA = SB = SC = Sср; bAB = bAC = bср, то формула (33) примет вид

mсз=mβ⋅Sср⋅2ρ⋅sinβ1+β2+ωBAC⋅Scрbср.                                   (45)

Рис. 15. Схема способа обратной угловой засечки

Ошибки исходных данных учитывают по формуле

mи=mABCsinτ⋅SA2+SB2bAB2+SA2+SC2bAC2+SB2⋅SC2bAB⋅bACcosτ,                        (46)

где тА = тB = тC =  тАВс - ошибка в положении исходного пункта; τ=β1+β2+ωBAC−1800.

Для приближенных расчетов

mи=mABCsinτ⋅Sсрbср⋅4+cosτ.                                              (47)

В качестве примера соответственно по формулам (45) и (46) рассчитаем точность определения положения точки О' при Sср ≈ 1350 м, bср ≈ 2200 м, ωBAC  ≈ 800, mβ  = 2", mABC  = 5 мм.

Получим mсз = 11,5 мм, mи = 6,2 мм, а общая ошибка

mO'=mсз2+mи2=13,1 мм.

3.3. СПОСОБ ЛИНЕЙНОЙ ЗАСЕЧКИ

В способе линейной засечки положение выносимой в натуру точки С (рис. 8) определяют в пересечении проектных расстояний S1 и S 2, отложенных от исходных точек А и В. Этот способ обычно применяют для разбивки осей строительных конструкций в случае, когда проектные расстояния не превышают длины мерного прибора.

Наиболее удобно разбивку производить при помощи двух рулеток. От точки А по рулетке откладывают расстояние S1, а от точки В по второй рулетке - S2. Перемещая обе рулетки при совмещенных нулях с центрами пунктов А и В, на пересечении концов отрезков S1 и S 2 находят положение определяемой точки С.

Средняя квадратическая ошибка в положении определяемой точки в общем виде выражается формулой, аналогичной выражению (38) для угловой засечки. Ошибка собственно линейной засечки при одинаковой точности тS отложения расстояний S1 и S 2  может быть подсчитана по формуле

mсз=mS⋅2sinγ⋅                                              (48)

Минимальной ошибка собственно линейной засечки будет при угле γ = 90°. В этом случае

mсз=mS2.                                                 (49)

Влияние ошибок исходных данных в линейной засечке выражается формулой

mисх2=mA2+mB22sin2γ.                                                (50)

При  mA = mB = mAB

mисх=mABsinγ .                                                     (51)

Для засечки при у = 90° тисх = mАВ .

В случае применения мерных приборов ошибки центрирования отсутствуют. Тогда общая ошибка в определении положения разбиваемой точки С будет, в основном, зависеть от суммарной ошибки собственно засечки и исходных данных и выражаться формулой

mC2=1sinγ⋅2mS2+mAB2 .                                (52)

Для приближенных расчетов, приняв γ = 90°, будем иметь

mC=2mS2+mAB2.                                      (53)

Определить необходимую точность отложения разбивочных расстояний можно, если задана точность определения проектного положения выносимой в натуру точки и известна ошибка в положении исходных пунктов. Так, например, при тC = 10 мм и тAB = 5 мм из формулы (53) можно получить

mS=mC2−mAB22=100−252≈6мм.

В случае, если для линейной засечки применяются дальномерные комплекты, которые центрируются при помощи штативов, то влияние ошибок центрирования можно определить по формуле

mц=lsinγ.                                                   (54)

3.4. СПОСОБ ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТ

Способ полярных координат широко применяют при разбивке осей зданий, сооружений и конструкций с пунктов теодолитных или полигонометрических ходов, когда эти пункты расположены сравнительно недалеко от выносимых в натуру точек.

В этом способе положение определяемой точки С (рис. 16) находят на местности путем отложения от направления АВ проектного угла β и расстояния S. Проектный угол β находится как разность дирекционных углов аАВ и  αAC, вычисленных как и расстояние S из решения обратных задач по координатам точек А, В и С. Для контроля положение зафиксированной точки С можно проверить, измерив на пункте В угол β׳’ и сравнив его со значением, полученным как разность дирекционных углов аBА и αCA .

Рис. 16. Схема разбивки способом полярных координат

Средняя квадратическая ошибка выноса в натуру точки С определяется формулой

mC2=mсз2+mисх2+mц2+mф2.                               (55)

Ошибка собственно разбивки полярным способом зависит от ошибки mβ построения угла β и ошибки тS отложения проектного расстояния S

mср2=mS2+mβρ2⋅S2.                                 (56)

Влияние ошибок исходных данных при тA = тB = тАB  выражается формулой

mисх2=mAB2⋅1+Sb2−Sb⋅cosβ,                            (57)

а ошибок центрирования

mц2=l2⋅1+Sb2−Sb⋅cosβ.                             (58)

Формулы (57) и (58) аналогичны. Из этих формул следует, что для уменьшения влияния ошибок исходных данных и центрирования необходимо, чтобы угол β и отношение Sb были минимальны, полярный угол был бы меньше прямого, а проектное расстояние - меньше базиса разбивки, т. е. β < 90°, S < b.

Для приближенных расчетов, приняв β = 90° и S =b, получим

mисх2=mAB⋅2;  mц=l⋅2,                                  (59)

а для суммарной ошибки в положении точки, разбиваемой способом полярных координат,

mC2=mS2+mβρ2⋅S2+2mAB2+2e2+mф2.                         (60)

Для примера оценим точность разбивки проектного положена» точки С с пунктов ходов полигонометрии, для которой b = 250 м тAB = 10 мм. Примем S =100 м, mSS=15000, β = 45°, mβ = 10", e = 1 мм и mф = 1 мм.

Ошибка отложения проектной линии составит

mS=1005000=20мм ;

линейная величина ошибки построения проектного угла —

mβρ⋅S=10⋅100000206000=5 мм,

величины тβ и ρ  выражены в секундах;

влияние ошибок исходных данных -

mисх=10⋅1+0,42−0,4⋅0,7=9,4 мм .

Из соотношения полученных величин видно, что ошибками центрирования и фиксации можно пренебречь. Таким образом,

mC=202+52+9,42=23 мм .

Расчет показывает, что для данных условий уменьшение ошибки в положении выносимой в натуру точки возможно лишь при существенном уменьшении ошибки отложения проектного расстояния, хотя бы в два раза.

Рис. 17. Схема разбивки способом проектного полигона

Если разбиваемая точка находится на значительном расстоянии от исходного пункта, то приходится несколько раз откладывать полярным способом проектные углы и расстояния, прокладывая проектный ход (рис. 17). При наличии прямой видимости с точки С на точку В для контроля измеряют примычные углы γ1  и γ2, образуя замкнутый угловой полигон. Поэтому такой способ называют способом проектного полигона. При точных разбивочных работах углы полигона уравнивают, вычисляют по ним и проектным расстояниям координаты точки С, сравнивают их с проектными и при необходимости редуцируют в проектное положение.

При редкой разбивочной основе способ проектного полигона дожет быть использован для разбивки всех точек пересечения основных осей сооружения от одного исходного пункта. В этом случае проектный ход с проектными углами и расстояниями прокладывают полностью.

3.5. СПОСОБЫ  СТВОРНОЙ  И  СТВОРНО-ЛИНЕЙНОЙ  ЗАСЕЧЕК

Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования.

Положение проектной точки С в способе створной засечки определяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1 – 1’  и    2 – 2’ (рис. 18). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной цели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае - 1’). Положение точки С фиксируют в заданном створе.

Средняя квадратическая ошибка створной засечки зависит от ошибок построения первого тС1 и второго тСг створов, а также ошибки фиксации

mC2=mст12+mст22+mф2.                                 (61)

Основными ошибками при построении каждого из створов являются ошибки положения исходных точек, ошибки центрирования теодолита и визирных целей, ошибка визирования и перемены фокусировки зрительной трубы при наведении на визирную цель и на определяемую точку, т. е.

mст2=mвиз2+mисх2+mц2+mф2.                        (62)

Рис. 18. Схемы разбивки способами створной (а) и створно-линейной (б) засечек

Ошибки положения исходных точек для задания створа имеют значения только в направлении, перпендикулярном створу, т. е. для каждого створа по одной из координат х или у. Их влияние определяется формулой

mисх2=mxy2⋅1−dS2+dS2,                       (63)

где d - расстояние от точки установки теодолита до определяемой точки; S - расстояние между исходными точками (длина створа). Совместное влияние ошибок центрирования теодолита и визирной цели выражается формулой

mц2=l22⋅1−dS2+dS2.                          (64)

Анализируя формулы (63) и (64), можно сделать вывод, что наименьшее влияние ошибки исходных данных и центрирования оказывают на положение определяемой точки в середине створа. По мере приближения ее к исходным пунктам эти ошибки возрастают.

Ошибку визирования в угловой или линейной мере подсчитывают соответственно по формулам (24) и (25).

При построении створа приходится визировать дважды: вначале на визирную цель, установленную на исходной точке, затем на цель, фиксирующую положение разбиваемой точки в створе. В обоих случаях линейная величина ошибки визирования для определяемой точки будет пропорциональна расстоянию d от теодолита до этой точки. Следовательно, для створных построений ошибка визирования (в мм) будет равна

mвиз=mвиз''⋅d⋅2ρ''                                               (65)

или с учетом формулы (24)

mвиз=20''⋅d⋅2Г⋅ρ''.                                            (66)

При построении створа приходится визировать на точки, расположенные от теодолита на разных расстояниях, что приводит к необходимости менять фокусировку трубы. Изменение хода фокусирующей линзы вызывает смещение визирной оси трубы и приводит к ошибке, которую необходимо учитывать при точных работах-

В современных высокоточных теодолитах ошибка из-за перефокусировки трубы примерно равна ошибке визирования. Поэтому для приближенных расчетов можно принять тфок = твиз. С учетом этого совместное влияние ошибок визирования и фокусирования при створных построениях может быть выражено формулой

mвиз,фок=20''⋅d⋅3Г⋅ρ.                           (67)

Для примера оценим точность разбивки проектного положения точки способом створной засечки, если точка находится посередине обоих створов. Примем d = 100 м, Г× = 25, тхy = 5 мм, l =1 мм, mф = 1 мм.

Так как в каждом створе определяемая точка находится в одинаковых условиях, то достаточно сделать расчет для одного створа. Используя формулу (63), для ошибок исходных данных будем иметь

mисх=52⋅1−122+122= 3,5 мм .

По формуле (64) для ошибки центрирования получим

mц=1221−122+122= 0,5 мм .

На основании формулы (67) для ошибок визирования и фокусирования запишем

mвиз,фок=20⋅100000⋅325⋅206000 = 0,7 мм.

Общая ошибка разбивки с учетом ошибок двух створов будет равна

mC=23,52+0,52+0,72+1,02= 5,3 мм .

В приведенном расчете наиболее существенной оказалась ошибка исходных данных.

Створно-линейный способ позволяет определить проектное положение выносимой в натуру точки С (рис. 18) путем отложения проектного расстояния d  по створу AВ.

Средняя квадратическая ошибка положения точки С в этом способе может быть подсчитана по формулам створной засечки (63) - (66) с учетом в выражении (62) ошибки тd отложения проектного расстояния d.

3.6. СПОСОБ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ

Способ прямоугольных координат применяют в основном при наличии на площадке или в цехе промышленного предприятия строительной сетки, в системе координат которой задано положение всех главных точек и осей  проекта.

Рис. 19.  Схема разбивки способом прямоугольных координат

Разбивку проектной точки С (рис. 19) производят по вычисленным значениям приращений ее координат Δx и Δy от ближайшего пункта сетки. Большее приращение (на рисунке - Δy) откладывают по створу пунктов сетки АВ. В полученной точке D устанавливают теодолит и строят от стороны сетки прямой угол. По перпендикуляру откладывают меньшее приращение и закрепляют полученную точку С. Для контроля положение точки С можно определить от другого пункта строительной сетки.

Схема способа прямоугольных координат по существу сочетает в себе схему створно-линейного и полярного способов.

Средняя квадратическая ошибка в положении точки С, определенной способом прямоугольных координат, может быть выражена формулой

mC2=mΔx2+mΔy2+mβρ2Δx2+mисх2+mц2+mф2 ,                  (68)

где mΔx и mΔy - ошибки отложения приращения координат.

Если по перпендикуляру откладывается ордината, то в формуле (68) величина Δx заменяется на Δy.

Из формулы (58) следует, что большее приращение необходимо откладывать по створу стороны сетки, а меньшее - по перпендикуляру. В этом случае влияние ошибки построения прямого угла будет меньшим.

Влияние ошибок в положении исходных пунктов при условии тA = тB = тАB  выражается формулой

mисх2=mAB2⋅1+Δxb2+Δyb2−Δyb,                            (69)

а ошибок центрирования

mц2=l2⋅1+Δxb2+Δyb2−Δyb,                                (70)

где b - длина стороны строительной сетки.

При разбивке точки С по перпендикуляру  от стороны  абсцисс в  формулах (69) и (70) в последнем члене вместо Δy следует принимать Δx.

Рассчитаем для примера точность выноса в натуру проектной точки С, расположенной в середине квадрата строительной сетки со стороной 200 м. Примем относительную ошибку отложения расстояния равной 1:10000, тβ = 10", тAB = 10 мм, l = 1 мм, mф= 1 мм.

Поскольку точка С расположена в середине квадрата строительной сетки, то Δx = Δy =100 м. Для этого случая

mΔx=mΔy=10000010000=10 мм;   mисх = mAB = 10 мм;

mц  = l =1 мм;         mβρ⋅Δx=10⋅10000206000=5мм.

Подставив эти данные в формулу (68) получим

mC=102+102+52+102=18 мм.

Ошибки центрирования и фиксации можно не учитывать, так как они малы по сравнению с величинами других ошибок.

3.7. СПОСОБ БОКОВОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Способ бокового нивелирования широко применяют для выноса осей при детальной разбивке и для установки строительных конструкций в проектное положение.

Сущность способа состоит в том, что по линии, параллельной основной оси АВ (рис. 20), оптическим визированием, например теодолитом, задается створ А'В'. Точки А' и В' находят путем отложения некоторого расстояния l от точек А и В перпендикулярно линии АВ. Расстояние l выбирают в пределах 1 - 2 м, исходя из удобства производства разбивочных работ. Положение оси конструкции определяют при помощи горизонтально устанавливаемой нивелирной рейки. При отсчете по рейке l, равном расстоянию, параллельного створа А'В' от оси АВ, пятка рейки определяет положение этой оси в данном месте.

Основными ошибками бокового нивелирования являются:

- ошибка разбивки параллельного створа mств;

- ошибка центрирования оптического прибора и визирной цели при задании параллельного створа тц

- ошибка установки рейки mу;

- ошибка отсчета по рейке mo.

Общая ошибка способа может быть подсчитана по формуле

m2=mств2+mу2+mц2+m02.                                    (71)

Рис. 20. Схема разбивки способом бокового нивелирования

Ошибка разбивки параллельного створа складывается из ошибок построения прямого угла и отложения расстояния /. Расчет их аналогичен полярному способу, используется формула (32).

Влияние ошибки центрирования можно подсчитать, как и в способе створной засечки, по формуле (64).

Ошибка установки рейки будет в основном зависеть от неперпендикулярности рейки к створу визирования. Эту ошибку можно вычислить так:

my=l⋅ν22⋅ρ2,                                            (72)

где ν  -  угол отклонения рейки от ее перпендикулярного положения.

Ошибку отсчета по рейке подсчитывают по формуле

mo=0,03⋅t+0,2⋅dГ,                                  (73)

где t - цена деления рейки; d -  расстояние от прибора до рейки, м;

Г× - увеличение зрительной трубы прибора.

Для примера определим ошибку способа бокового нивелирования при следующих данных: S =100 м; d  = 50 м; l =2 м; ν = 2°; e = 1 мм; t = 10 мм; m1  = 1 мм; mβ = 30"; Г× = 25.

В данном случае полярный способ применяется для двух точек. Тогда, используя частично формулу (32), будем иметь

mств=2⋅11+30⋅20002060002= 1,5 мм.

При d =S2 из формулы (64) получим

mц  = e= 1 мм.

По формуле (72) найдем

my=2000⋅222⋅57⋅32= 1,2 мм.

По формуле (73) вычислим

т0=0,03 ∙10 + 0,2∙10025 = 1,1 мм.

Общую ошибку выразим так:

m=1,52+1,02+1,22+1,12= 2,4 мм.

3.8. СПОСОБЫ И ТОЧНОСТЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОСЕЙ

Перенесение на местность проекта здания или сооружения начинают с разбивки главных и основных осей по данным геодезической подготовки генплана (разбивочным чертежам, схемам), где указана их привязка к пунктам разбивочной основы.

Главными осями или осями симметрии принято называть две взаимно перпендикулярные линии (рис.21), относительно которых здание или сооружение располагается» симметрично. Основными осями здания или сооружения называют оси, образующие его контур в плане.

В качестве главных осей линейных сооружений служат продольные оси этих сооружений. Главные и основные оси являются геодезической основой для последующих разбивочных работ.

Оси разбивают от пунктов плановой разбивочной основы (красных линий, строительной сетки, пунктов полигонометрии и др.).

Примеры  разбивки   главных   и   основных   осей   приведены   на

рис.15 и 16.

Рис. 21. Схема разбивки,                                         Рис. 22. Схема перенесения и

закрепления и привязки                                          закрепления основных осей:

главных осей:                                                         1 - пункты полигонометрии;

1 - пункты строительной сетки;                              2 - точки теодолитных ходов;

2 - постоянный знак закрепления;                           3 - постоянные знаки закрепления осей;

3 - металлический штырь                                        4 - металлические штыри

Разбивку зданий и сооружений сложной в плане формы начинают с перенесения главных осей I - I, II - II (рис. 21), а зданий простой формы - с основных осей. В первом случае от опорного пункта переносят и закрепляют сначала одну из длинных главных осей. Затем путем промеров находят на ней точку 3 пересечения осей. Установив теодолит в точке 3, строят полным приемом два прямых угла и получают направление оси II - II. Основные оси здания разбивают, пользуясь отнесенными к главным осям координатами точек внешнего контура здания.

Главные оси здания закрепляют на местности не менее чем в пяти точках. Закрепления должны быть тем надежнее, чем сложнее здание. Для этого применяют обрезки труб, рельсов, уголка, скобы с рисками. Их крепят на вблизи расположенных зданиях и сооружениях, лежащих на оси и ее продолжении. В простейших случаях - это деревянные столбы с гвоздем, забитым сверху, костыли. метки масляной краски на зданиях.

Разбивку основных осей начинают от опорных пунктов с  перенесения на местность двух крайних точек: А/2, Б/2 (рис. 22), определяющих положение наиболее длинной продольной оси, от которой в последующем проводится дальнейшая разбивка.

Построением полным приемом прямых углов в этих точках и отложением в полученном направлении проектной длины получают точки А/1 и Б/1. Для контроля измеряют линию А/1 и Б/1 и сравнивают с проектным значением.

Перенесение осей осуществляется различными способами, в зависимости от рельефа местности, вида опорных пунктов, точности разбивочных работ.

Способ  прямоугольных   координат   (перпендикуляров)   применяется для перенесения осей зданий и сооружений, расположенных вблизи линий опорной сети строительной сетки или красной линии застройки. Из рис. 22,а видно, что вдоль прямой МN откладывают отрезок d1,  а затем теодолитом из  полученной  точки  К восстанавливают  перпендикуляр  длиной  d2  и  получают  точку А  угла здания. Аналогично получают точку В. Ось АВ параллельна линии МN. Для контроля измеряют длину линии АВ и определяют ошибку в ее построении по формуле

fd  = ABизм  -  ABпр

Относительная ошибка в длине переносимой линии АВ принимается в пределах 1:2000-1:10000, в зависимости от типа здания или сооружения. Для промышленных сооружений относительная ошибка должна быть наименьшей. Обычно этим способом переносят на местность только одну ось здания или сооружения. Поэтому линия АВ является основной для разбивки остальных осей. Построением прямых углов в точках А и В и построением проектных линий АС и ВD получают на местности проектные точки С и D. Для контроля измеряют линию СD, диагонали АD и ВС и сравнивают их с проектными.

Способ прямоугольных координат широко применяется в практике строительства, так как обеспечивает достаточную точность разбивки техническим теодолитом и не требует сложных измерений.

Из  рис. 23,а  видно, что ошибка перенесения точек А и В проекта на местность способом прямоугольных координат зависит от точности построения прямых углов и расстояний d.

Рис. 23. Схема перенесения осей:

а - способом прямоугольных координат;

б - способом полярных координат

Способ полярных координат (полярный) чаще применяется на открытой и удобной для измерения линий местности от пунктов опорной сети по углу исходного направления до переносимой точки. Этот способ наиболее маневренный, достаточно точный и применяется на строительных площадках, где нет строительной сетки.

Для перенесения на местность точек А и В пересечения основных осей здания (рис. 23,б) необходимо отыскать на местности опорные точки М и N, знать величины разбивочных углов β1 и β2  и длины линий d1, d2.

Дирекционные углы линий, образующих разбивочные углы и длины линейной привязки, вычисляют по координатам конечных точек проекта и опорных пунктов решением обратной геодезической задачи по формулам:

По   дирекционным   углам   линий   вычисляют   разбивочные углы. При помощи теодолита и мерной ленты (рулетки) на местности строят углы β1 и β2, откладывают расстояния d1 и d2 и получают тонки А и В, которые закрепляют кольями. Для контроля измеряют линию АВ и получают разность

fd  = ABизм  -  ABпр

Относительная ошибка измерения fd / АВ  должна быть  в пределах   1:2000 - 1:3000 для  гражданских  и  1:8000-1:60000  для! промышленных зданий и сооружений.

Из рис. 24,б видно, что ошибка перенесения точек проекта способом полярных координат зависит от точности построения углов β1 и β2  и расстояний d1 и d2.

Точность в положении точек А и В при перенесении их на местность способами прямоугольных и полярных координат определяется по формуле

m=mβ2ρ2⋅d2+md2d2,                             (74)

где  mβ -  средняя   квадратическая   ошибка   построения   горизонтального угла;

ρ -  число секунд в радиане (206265);

d -  расстояние на местности от опорного пункта до фиксируемой точки;

mdd-  относительная средняя квадратическая ошибка отложения расстояния.

Расчет точности построения разбивочных углов mβ и длин линий  осуществляется по формулам:

где тс -  допустимая техническими условиями ошибка перенесения на местность проектной точки.

Способ прямой угловой засечки применяется при перенесении на местность точек проекта, расстояние до которых измерить затруднительно или невозможно.

Для перенесения в натуру точки А этим способом необходимо отыскать на местности опорные точки М и N, знать величины разбивочных углов β1 и β2  (рис. 24,а).

Рис. 24. Схема перенесения точек осей:

а - способом прямой угловой засечки; б - способом линейных засечек

Разбивочные углы β1 и β2 вычисляют как разность дирекционных углов, образованных исходной стороной и направлениями с ее конечных точек М и N на определяемую точку А. При этом угол у для достижения точности перенесения засечки должен приближаться к 90°, но быть не менее 30° и не более 150°.

По известным координатам опорных пунктов М, N и точки А решением обратной геодезической задачи вычисляют дирекционные углы соответствующих направлений.

Вычисление углов. Теодолит устанавливают над опорной точкой М, ориентируют трубу по линии МN и строят угол β1. Около точки А закрепляют полученный створ линии МА с помощью кольев с натянутым между ними шнуром (осевой проволокой). Аналогичным образом закрепляют створ по линии NА. Пересечение шнуров будет в проектном точке А. При работе с двумя теодолитами разбивочные углы откладывают одновременно.

Таким же образом закрепляют точку В. Для контроля измеряют линию АВ и сравнивают ее с проектной.

Точность перенесения на местность проектной точки А способом угловых засечек зависит от расстояний d1 и d2 до опорных пунктов М и N, ошибок построения углов β1 и β2 и величины угла засечки γ.

Ошибка тa положения точки А определяется по формуле

ma=mβρ⋅sinγ⋅d12+d22                          (75)

Способ    линейной     засечки    применяется   на   ровной | открытой местности, когда проектные расстояния d1 и d2 (рис. 18,6) не превышают длины мерного прибора. При этом обеспечивается достаточная точность и производительность измерений.

Расстояния d1 и d2 для ответственных зданий и сооружений определяют решением обратной геодезической задачи, а для простых - графическим методом.

Для перенесения точки А на местность в точке М закрепляется нулевое  деление рулетки и радиусом, равным d1, прочерчивают на местности дугу. Затем нулевое деление ленты закрепляют в точке N и прочерчивают дугу радиусом d2.  Пересечение дуг будет в проектной точке А.

Точность перенесения на местность проектной точки А способом линейных засечек зависит от ошибок отложения расстояний d1 и d2 и угла засечки γ.

Ошибка в положении точки А определяется по формуле

ma=mdd2⋅d12+d22sinγ,                             (76)

где md  -  средняя квадратическая ошибка отложения расстояний d1 и d2 на местности;

γ -  угол засечки фиксируемой точки А,

Способ створной засечки применяется при наличии строительной сетки или закрепленных на местности главных и основных осей зданий, сооружений. На рис.25, показана разбивка здания способом створных засечек. Проектную точку в этом случае определяют пересечением двух створных линий, которые получают с помощью теодолита или осевой проволоки.

Рис. 25. Схема перенесения в натуру осей здания от строительной сетки

способом створной засечки

По сторонам сетки I - IV и II - III откладывают отрезки, равные проектному размеру a, a1 и по полученным точкам с помощью теодолита строят створ осей 1-1 и 13-13. По сторонам I - II и IУ - III откладывают отрезки b, b1 и по полученным точкам строят створ осей А - А и В - В. Пересечение осей дает точку углов здания.

Указанными выше способами можно производить разбивку зданий и сооружений на застроенных участках от местных предметов (например существующих зданий). Так как точность разбивки от местных предметов сравнительно небольшая, то геодезическая подготовка данных осуществляется графическим методом по плану крупного масштаба. На рис.26, показаны варианты перенесения на местность проектных точек и линий от местных предметов. Приведенные случаи разбивок не требуют детальных пояснений. Точность перенесения здесь контролируется измерениями на местности и проверкой положения проектных точек и линий относительно других местных предметов.

Рис. 26. Схема перенесения на местность оси здания:

а - по створу зданий; б - по перпендикуляру;

в - по линейным   засечкам