Указания к выполнению курсового проекта по курсу

Проектирование инженерно-геодезических работ (ПИГР)

1. Название курсового проекта:

"Проект производства геодезических работ для сопровождения строительства жилого дома по адресу: (Адрес места жительства студента)"

2. Исходные данные :

- рабочий чертёж (типового) монтажного горизонта жилого дома - выдаётся преподавателем с указанием количества этажей (от 12 до 25) или предоставляется студентом, если есть такая возможность;

- картографический материал в М 1/2000-1/5000. Возможно использование карты навигатора из Интернета (на А4) с местом расположения строящегося дома (условно принимается частный сектор - дома попадающие в зону строительства под снос);

- на "карте" рисуется сетка 10*10 см, задаётся произвольный масштаб по визуальному представлению студентом знакомых расстояний  до двух значащих цифр (напр. М 1/2700) и начало системы координат в левом нижнем углу карты (напр. Х=10000, У=10000м);

- преподаватель наносит на картографическом материале положение двух пунктов городской полигонометрии для создания планово-высотного обоснования вокруг строящегося объекта. Студент задаёт им нумерацию произвольно (напр. пп 2594), снимает с карты с точностью масштаба их координаты и вычерчивает карточки привязки (с приближёнными расстояниями до знакомых ближайших ориентиров).

3. Нормативно-техническая литература

Указать актуализированные версии

1. ГОСТ 21778-81 (СТ СЭВ 2045-79) «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения».

2. ГОСТ 21780-83 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности».

3. ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

4. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».

5. ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски».

6. СНиП 3.01.03.-84 «Геодезические работы в строительстве». Пособие к СНиП 3.01.03.-84 (Актуализированная версия СП 126. 13330-2012)

7.СНиП 3.05.05-84 «Технологические оборудование и технологические трубопроводы».

8.  СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

9. СНиП 111-3-81 «Приемка в эксплуатацию законченных объектов».

10. СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

11. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

12. ВСН 57-88 (р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий».

13. ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм».

14. ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».

15. РСН 52-85 «Инженерные изыскания для строительства. Система республиканских нормативных документов».

16. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительств

4. Содержание

Каждый раздел курсового проекта выполняется по мере прочтения лекционного материала.

- Техническое задание на проектирование

- Физико-географическое описание района работ

- Характеристика строящегося объекта

- Метрологическое обеспечение средств измерения (Самост. работа)

- Создание планово-высотного обоснования (Предрасчёт точности запроектированных плановых и высотных геодезических сетей выполняется методом математического моделирования геодезических измерений)

- Вынос в натуру и закрепление на местности границы строящейся

площадки

- Разбивка и закрепление на местности основных точек и осей здания

- Геодезические работы при разбивке котлована

  - Исполнительная съемка котлована

  - Передача осей на дно котлована

- Геодезические работы при возведении фундаментной плиты

  - Разбивочные работы

  - Исполнительная съемка фундаментной плиты

- Создание планового и высотного обоснования на монтажном

горизонте

- Разбивочные работы на монтажном горизонте

- Исполнительная съемка монтажного горизонта

- Исполнительная съемка монтажного горизонта по высоте

- Определение деформации строящегося здания

- Техника безопасности при выполнении инженерно геодезических работ

- Смета на выполнение геодезических работ