# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Геодезия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРИКЛАДНОЙ ГЕОДЕЗИИ»

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 21.05.01 «Прикладная геодезия» и 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование»

Ростов-на-Дону

2020

УДК 528.1

Составители: Р.А. Мацегоров, И.В. Корженевская

Геоинформационные системы в прикладной геодезии: методические указания по выполнению лабораторных работ для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 21.05.01 «Прикладная геодезия» и 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование». Ростов-на-Дону, Донской гос. техн. ун-т, 2020. - 19 с.

В методических указаниях изложены вопросы работы с программными функциями QGIS, а также как использовать ГИС-приложение для работы с наборами пространственной информации на компьютере.

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Научный редактор канд. техн. наук, доцент А.Р. Губеладзе

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Прикладная геодезия»

канд. техн. наук, доцент Л.Ф. Кирильчик

_____________________________________________________________

В печать _______ 2020 г.

Формат 60х84/16. Объем 2,0 усл. п. л.

Тираж ___ экз. Заказ № ____

_____________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2020

Содержание

Введение

1. Установка QGIS

2. SAS Planet, загрузка картографического материала

3. Работа с векторными данными

4. Оцифровка снимка и заполнение атрибутивной информации

4.1 Правила оцифровки зданий

4.2 Правила атрибутирования зданий

4.3. Правила рисования дорожной сети

4.4 Правила атрибутирования дорог

4.5 Правила рисования гидрографических объектов

4.6 Правила атрибутирования гидрографических объектов

4.7 Правила рисования объектов растительности

4.8 Правила атрибутирования объектов растительности

5. Создание буферной зоны

6. Сохранение проекта

Введение

Целью данной работы является ознакомление с программными функциями QGIS. Подобно тому как мы пользуемся текстовым редактором для работы с наборами слов и подготовки документов, мы можем использовать ГИС-приложение для работы с наборами пространственной информации на компьютере. ГИС расшифровывается как " Географическая Информационная Система". С ГИС- приложением мы можем открывать цифровые карты на своем компьютере, создавать новую пространственную информацию и добавлять ее на карту, подготавливать карты для печати, отвечающие нашим потребностям, и выполнять пространственный анализ.

1. Установка QGIS

Файлы установки QGIS для различных операционных систем доступны на странице загрузок официального сайта http://www.download.qgis.org.

Необходимо загрузить актуальную версию OSGeo4W Network Installer, двойным щелчком мыши запустить osgeo4w-setup-x86.exe и выбрать стандартная Desktop установка. Для установки отметить основные пакеты — QGIS, GDAL, GRASS и далее просто следовать инструкциям установщика.

2 SASPlanet, загрузка картографического материала

SASPlanet — навигационная программа, объединяющая в себе возможность загрузки и просмотра карт и спутниковых фотографий земной поверхности большого количества картографических online-сервисов.

1. Загрузить SASPlanet, на панели управления выбрать Settings – Language – Russian.

2. Чтобы найти свой регион, в окне поиска ввести название населенного пункта, на карте появится стрелка, показывающая его местоположение.

3. Выбор нужной карты. В меню «Выбор основной карты»-«Bing»-«Bing Maps – спутник».

4. Загрузка карт на ПК. Выбрав пункт «Прямоугольная область», поочередно кликнуть два раза в двух углах нужного района, расположенных по диагонали друг от друга.

5. В появившемся окне «Операции с выделенной областью» выбрать один уровень масштаба – 20.

6. В окне выбрать вкладку Склеить, где необходимо:

-выбрать путь для сохранения, написать название;

- выбрать масштаб – 20;

-создать файлы привязки.

Нажать кнопку «Начать». Процесс создания карты может быть длительным. Все зависит от размера области и выбранного масштаба.

3. Работа с векторными данными

В QGIS открыть: меню «Слой» → «Добавить слой» → «Добавить растровый слой», выбрать созданный файл изображения. При открытии информация про географическую привязку изображения считывается из вспомогательных файлов автоматически.

Векторные данные (shape-файлы, слои PostGIS и SpatiaLite) — важный источник информации про объекты окружающего мира, которые в среде ГИС могут быть представлены в виде точек, полилиний и полигонов. Являясь полнофункциональной настольной ГИС, QGIS предоставляет возможности создания векторных слоев, поддержки топологии, формирования атрибутивной составляющей данных, а также визуализации (отрисовки) векторных слоев на основании атрибутов.

Интерфейс QGIS разделяется на пять областей:

1. Главное меню — предоставляет доступ ко всем возможностям QGIS в виде стандартного иерархического меню.

2. Панели инструментов — обеспечивают доступ к большинству тех же функций, что и меню, а также содержат дополнительные инструменты для работы с картой. Для каждого пункта панели инструментов также доступна всплывающая подсказка. Для её получения достаточно задержать мышь над пунктом панели инструментов. Кроме того, каждую панель инструментов можно добавить/скрыть при помощи контекстного меню, на панели инструментов. Каждую панель инструментов можно перемещать в зависимости от ваших потребностей.

3. Панель управления слоями — отвечает за добавление /создание/ удаление растровых и векторных слоев из различных источников (растровых и векторных файлов, таблиц пространственных баз данных, данных GPS, слоев WMS/WFS, текстовых файлов и др.).

4. Легенда — содержит список всех слоёв проекта. Флажок у каждого элемента легенды используется для показа или скрытия слоя, а порядок их расположения в легенде определяет порядок отображения на карте. Слои можно объединять в группы, в т. ч. и вложенные, создавая сложную иерархию и выстраивая собственную логику организации данных. При зажатой клавише CTRL можно выделять несколько слоёв или групп одновременно. При нажатии правой кнопки мыши на слое, становится доступным его контекстное меню, содержание которого определяется типом слоя (растр или вектор).

5. Область карты — карта, отображаемая в области, зависит от того, какие слои загружены в QGIS. Данные в окне карты можно панорамировать (прокручивать, смещать фокус отображения карты на другую область) и масштабировать

Стандартным векторным форматом данных в QGIS является ESRI shape-файл.

Shape-файл состоит из нескольких файлов разных форматов. Из них три обязательны:

– .shp файл, содержащий геометрическую информацию об объектах.

– .dbf файл, содержащий атрибутивную информацию в формате dBase.

– .shx индексный файл.

Чтобы добавить shape-файл, надо использовать кнопку Добавить векторный слой.

В открывшемся диалоговом окне задать необходимые параметры. Тип создаваемого слоя (1) – точечный, линейный или полигональный. Также необходимо определить минимум два поля таблицы атрибутов (2). В поле Имя задается его имя, а в поле Тип выбирается тип – действительное число, целое число или строка. Для добавления и удаления полей служат кнопки.

После того, как все необходимые параметры были заданы, нажимать кнопку OK, задать имя папки (3), в которой будут храниться данные, и перейти к редактированию только что созданного слоя. Выбрав все необходимые параметры и сохранив новый слой, он появится в легенде карты.

Правой кнопкой мыши нажать на «Панель управления», в появившемся списке, включить «Стиль слоя Planet».

В открывшемся диалоговом окне три группы параметров: Rubberband, Snapping и Vertex markers. Параметры Line width и Line color группы Rubberband определяют толщину и цвет линии, используемой при рисовании линейных и полигональных объектов. Параметр Marker style группы Vertex markers определяет стиль маркера вершины - Semi transparent circle (полупрозрачный круг) или Cross (перекрестие).

Группа параметров Snapping отвечает за настройку прилипания – автоматического совмещения узлов объектов при редактировании. Default snap mode – режим прилипания по умолчанию. Можно задать один из трех режимов: to vertex (к вершине), to segment (к сегменту), to vertex and segment (к вершине и сегменту). Default snapping tolerance in layer units – порог прилипания. Режим и порог прилипания работают следующим образом: при подведении курсора мыши на определенное расстояние (порог прилипания) от сегмента или вершины (в зависимости от режима прилипания), рисуемая линия автоматически продолжается до касания с ближайшим сегментом или вершиной.

Прежде чем приступать к редактированию любого векторного слоя необходимо убедиться в том, что включена панель «Инструменты оцифровки». Если она отсутствует, то ее следует включить: в меню «Вид» – «Панель инструментов» – «Инструменты оцифровки». Создать новый точеный слой, следуя вышеприведенным инструкциям. После этого выбрать его, щелкнув на нем в легенде, иконка «Режим редактирования» станет активной. Для того чтобы начать редактирование, щелкнуть на ней (в QGIS по умолчанию слой открыт только для чтения).

Для того, чтобы добавить новый точечный объект, нужно щелкнуть на иконке «Точка. После этого левой кнопкой мыши нажать в то место, где нужно его расположить. В появившемся окне указать значения атрибутов. На этом процедура добавления нового точечного объекта закончена. Если после щелчка на новом месте объект не появляется, нужно убедиться в том, что не включен режим прилипания к вершине. В этом случае новый точечный объект может прилипнуть к уже существующему и слиться с ним. В таком случае следует просто отключить прилипание. Инструмент «Переместить объект»

позволяет перемещать точечные объекты. Этот инструмент работает следующим образом: нажимать на иконку, после чего щелкнуть рядом с объектом, который нужно переместить. Выбирается ближайший точечный объект, при этом он становится выделенным. Не отпуская левой клавиши мыши, переместить объект на новое место и отпустить клавишу – объект будет перемещен. С точечным объектом можно производить простейшие операции, такие как удаление, вырезание, копирование и вставку, причем вставлять вырезанный или скопированный объект можно как на текущий слой, так и на любой другой слой такого же типа. Но прежде чем осуществлять эти операции, нужный объект следует выделить. Для этого существует инструмент Select Features на панели инструментов таблицы атрибутов. Кроме того, в QGIS есть возможность редактирования атрибутов. Щелкнуть по иконке панели инструментов «Открыть таблицу атрибутов». Откроется диалоговое окно.
Для начала редактирования нажать кнопку «Начать редактирование», необходимо отредактировать атрибуты и нажать кнопку «Завершить редактирование», после чего нужно подтвердить или отказаться от сохранения внесенных изменений. Для сохранения изменений нажать OK. Данные настройки будут применяться ко всем слоям новых проектов, создаваемых в QGIS.

Создать новый линейный слой, следуя вышеприведенным инструкциям. После этого выбирать его, щелкнув на нем в легенде. Для того чтобы начать редактирование, нажать на иконке «Режим редактирования». 
Чтобы добавить линейный объект, щелкнуть на иконке «Добавить линию».  После чего последовательно указывая вершины, используя левую клавишу мыши, нарисовать линейный объект. Точка, завершающая ввод линейного объекта, указывается щелчком правой клавиши мыши. В появившемся окне указать значения атрибутов. На этом процедура добавления нового линейного объекта закончена. Работа инструментов удаления, вырезки, копирования и вставки линейных объектов аналогична работе этих же инструментов в случае точечных объектов.

Создать новый полигональный слой, следуя вышеприведенным инструкциям. После этого выберать его, щелкнув на нем в легенде. Для того чтобы начать редактирование, щелкнуть на иконке «Начать редактирование».
Принцип работы с инструментами полигонального слоя аналогичен работе с инструментами линейного слоя, поскольку полигон есть не что иное, как замкнутая линия. Чтобы добавить полигон, щелкните на иконке «Добавить полигон». После чего последовательно указывая вершины, используя левую клавишу мыши, нарисовать полигональный объект. Точка, завершающая ввод полигона, указывается щелчком правой клавиши мыши. В появившемся окне указать значения атрибутов. На этом процедура добавления нового полиго-

-нального объекта закончена.

4. Оцифровка снимка и заполнение атрибутивной информации

Инструменты редактирования в QGIS объединяются двумя панелями, на которых размещены следующие инструменты:

4.1 Правила оцифровки зданий

Чтобы нарисовать объект, выбрать созданный слой – Строения. Нажатием выделить начальную точку контура, при перемещении указателя на карте рисуется линия контура. При рисовании зданий рекомендуется использовать «Дополнительные функции оцифровки», при котором выполняется автоматическое выпрямление (приведение к 90°) углов рисунка. Это облегчает и ускоряет рисование прямоугольных зданий. При рисовании зданий с других очертаний эту опцию в процессе рисования можно отключить.

При рисовании зданий, состоящих из разных, но смежных строений (разновысотных или имеющих разную адресацию), при отрисовке отдельных, но смежных контуров следует включить режим прилипания к другим объектам (snapping), в котором вершины нового контура притягиваются к ранее нарисованному соседнему контуру.

При отрисовке контуров зданий важно помнить, что космические снимки делаются в большинстве случаев под углом к горизонту. Поэтому на снимках зданий контуры крыш не совпадают с контурами зданий по фундаменту. При этом чем выше здание, тем сильнее смещение (на рисунке красным выделены контуры крыш, зелёным — фундаменты; смещение показано жёлтыми стрелками).

Если геометрия крыши не совпадает с геометрией фундамента здания, то рисовать здание требуется именно по фундаменту, а не по крыше. Таким образом, если на верхних (не первом) этажах здания есть выступающие части, то они не включаются в контур здания.

Здания, геометрию которых нельзя точно определить по снимку, а также строящихся зданий, могут отрисовываться схематично.

Выемки и выступы в контурах многоэтажных строений размером менее пяти метров рисовать не обязательно, но если они уже нарисованы, то замена на менее подробный рисунок считается ошибкой.

Разноэтажные (имеющие разную высоту) части одного строения рисуются разными контурами как разные здания.

4.2 Правила атрибутирования зданий

Панель атрибутирования здания выглядит следующим образом:

Все строения и стационарные сооружения (включая некапитальные,  на придомовых территориях, торговые ряды, веранды и т. п.), которые видны на снимке, требуется атрибутировать соответствующими типами.

Тип здания выбирается из списка:

Жилое здание — здания, используемые для проживания, включая общежития, дома на садовых и дачных участках (обычно одно жилое здание на участке). Дома, изначально жилые, но в настоящее время в значительной степени используемые организациями, также относят к жилым. Если же организации заняли всё здание, то его относят к типу, соответствующему профилю этих организаций (например, торговое).

Промышленность — все здания на территории промзон, кроме: административных зданий промышленных предприятий (относятся к типу Офисы), некапитальных зданий и гаражей (относятся к типу Постройка, сооружение).

Образование — детские сады, школы (включая спортивные, художественные, музыкальные), техникумы, профессионально-технические училища и т. п., вузы, научные институты и лаборатории, автошколы, библиотеки.

Торговля — торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы, супермаркеты, магазины, аптеки, ларьки и киоски (занятые продажей товаров, а не предоставлением услуг).

Медицина — больницы, поликлиники, стоматологические центры и отделения, здания на территориях медицинских учреждений, используемые в медицинских целях (корпуса больниц, морги и т. п.), фельдшерские пункты, медицинские НИИ.

Культура и отдых — музеи, галереи и выставочные залы, театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (здания для содержания животных), стены кремля/замка/башни, кафе, рестораны, гостиницы и т. п.

Религия — здания, используемые для отправления религиозных культов (церкви, часовни, мечети, синагоги и т. п.), здания на территориях церквей и монастырей, имеющие религиозное назначение.

Спорт — стадионы, дворцы спорта, спорткомплексы, спортивные манежи, спортивные бассейны, трибуны, иные сооружения спортивной инфраструктуры (используемые непосредственно для занятий спортом).

Офисы — офисные здания и бизнес-центры, административные здания промышленных предприятий.

Государство — здания, где размещаются органы власти и различные учреждения: администрации разных уровней, правительства и парламенты, министерства и ведомства (в том числе — налоговые и социальные), международные организации и т. п.

Транспорт — порты, терминалы аэропортов, вокзалы, речные вокзалы, автостанции, депо, городские транспортные объекты, вестибюли метро, станции фуникулёра.

Бизнес и услуги — здания, занятые организациями разных видов, среди которых затруднительно выбрать основную, здания, организации в которых заняты предоставлением услуг, здания на автозаправках.

Постройка, сооружение — гаражи, многоуровневые паркинги и народные гаражи, подсобные постройки в районах индивидуальной застройки и на садовых участках, сараи, проходные и КПП, уличные туалеты, объекты ЖКХ (например котельные, электроподстанции и т. п.), маяки, вентиляционные шахты метрополитенов и тоннелей, устья шахтных стволов и штолен, ферменные конструкции и сооружения, включая вышки сотовой связи, веранды в детсадах, голубятни и т. п.

Состояние здания выбирается из списка:

Обычное — объекты, введённые в строй и используемые по назначению. Устанавливается по умолчанию.

Строится — строящиеся здания рисуются как здания с момента появления фундамента. Проектируемые объекты (до стадии начала строительства) — не рисуются.

Не следует задавать это состояние здания только по данным спутниковой съёмки (без достоверной дополнительной информации), так как снимки могут быть устаревшими.

Заброшено — здания, которые длительное время никак не используются. К этому типу относят недостроенные объекты, строительство которых давно приостановлено, а также полуразрушенные объекты.

Снесено — полностью снесённые или разрушенные объекты, даже если от них не осталось видимых следов на местности. Такие объекты рисуются на карте, пока они видны на спутниковом снимке.

После обновления спутникового снимка такие объекты следует удалить.

Снесённые объекты следует также удалять с карты в том случае, когда на их месте начато строительство (размечена стройплощадка) или уже построен другой объект (и на карте нарисован новый построенный объект).

Высота здания — отображается на карте для всех зданий и сооружений; задаётся числом в целых метрах, без дополнительных символов, комментариев и примечаний. Количество символов в поле — не более трёх.

Если точная высота здания неизвестна, допустимо указать приблизительную, приняв высоту одного этажа здания за три метра.

При указании высоты здания:

- Подземные части зданий не учитываются.

- Если здание расположено на склоне и имеет разную высоту с разных сторон, указывается высота со стороны основного фасада. Если выделить основной фасад не удаётся, указывается меньшая из высот.

- Для строящегося здания предпочтительно указывать проектную высоту (если она известна), а не реальную (значение которой требует периодического обновления).

- Высота здания, расположенного на стилобате, указывается как сумма его собственной высоты и высоты стилобата.

Дополнительные атрибуты здания: адрес, подъезды, список объектов.

4.3. Правила рисования дорожной сети

Дорожная сеть должна быть связной — все фрагменты дорожной сети, связанные на местности, должны образовывать связную сеть на карте.

Правильно                                        Неправильно

При отрисовке дорожной сети надо следить, чтобы рисунок не содержал наложений (одного участка на другой), самоналожений (наложений участка самого на себя) и дублирования участков.

Правильно                                   Неправильно

При отрисовке стыков дорог и перекрёстков, узлы на концах участков дорог, образующих перекрёсток, должны совпасть между собой и образовать пересечение участков. Не должно образовываться «висячих узлов» (исключая ситуации, когда проезд перекрыт на местности).

Правильно                                           Неправильно

Детальность отрисовки дорожной сети не должна быть  избыточна. Не следует рисовать подъезды к каждому дому в частной застройке.

Дороги, проходящие в подземных и многоуровневых паркингах, и дороги, ведущие на крыши зданий (например, парковки ТЦ), не рисуются.

Дороги, проходящие в промышленных павильонах, не рисуются.

4.4 Правила атрибутирования дорог

Дорога на карте представляет собой составной линейный объект,  не нарисованный на карте, а собранный из одного или нескольких участков дороги, каждый из которых рисуется и атрибутируется отдельно.

Атрибут Расположение определяет привязку дороги к единице административно-территориального деления(ЕАТД), в пределах которой расположена дорога.

В поле Тип — выбрать из списка нужный тип дороги:

-улица в населенном пункте;

-трасса с номером;

-дорожное сооружение;

-городская магистраль;

-трасса с названием;

-№ километра

-именованный съезд.

Название дороги задаётся в панели атрибутирования участка дороги (на рисунке показана частично), в поле Улица.

4.5 Правила рисования гидрографических объектов

Гидрографических объекты представлены объектами трёх типов: контурными (водоёмами), линейными (участками русла реки  или канала) и  точечными (родниками, колодцами и др.).

Точечные объекты — ключи (источники, родники), фонтаны, водопады, колодцы, гейзеры. Рисуются единообразно с точечными объектами.

Линейные объекты - реки и каналы. Рисуются единообразно, Линия проводится либо по фарватеру (предпочтительно), либо приблизительно по середине русла.

Контурные объекты — водоёмы (участки открытой водной поверхности: моря, заливы, гавани, проливы, озёра, водохранилища, пруды, акватории рек), ледники, болота, открытые бассейны. Рисуются как контурные объекты.

4.6 Правила атрибутирования гидрографических объектов

Гидрографические объекты подразделяются на точечные («Точечная гидрография»), линейные («Участок русла реки») и контурные («Водоёмы»).

Панель атрибутирования водоемов (контурных гидрографических объектов) выглядит следующим образом:

Тип объекта выбирается из списка. Если в названии объекта указан тип и собственное имя (например, Атлантический океан, Белое море,  Берингов пролив, Ладожское озеро и т. д.), то соответствующий тип объекта выбирается из списка:

-озеро, водоём,

-океан,

-море,

-залив, гавань,

-пролив,

-водохранилище,

-пруд,

-ледник,

-группа озер.

Типы «болото» и «чаша открытого бассейна» могут быть присвоены соответствующим объектам даже в случае отсутствия у них названия.

Контурным гидрографическим объектам, для которых не предусмотрен отдельный тип (контурные реки, ручьи, каналы, фонтаны, водоёмы очистных сооружений и т. п.), присваивается тип «озеро, водоём».

Именование (Название) гидрографических объектов выполняется в соответствии с общими правилами

Точечный гидрографический объект («точечная гидрография»). Панель атрибутирования точечного гидрографического объекта выглядит следующим образом:

При задании типа объекта значение выбирается из списка:

-ключ (источник);

-фонтан;

-водопад;

-колодец;

-гейзер;

-колонка.

Именование (Название) гидрографических объектов выполняется в соответствии с общими правилами.

Река представляет собой составной линейный объект

В поле Тип — выбрать тип реки из списка:

Крупнейшая река — реки длиной от 1000 км, имеющие мировое значение.

Крупная река — реки длиной от 400—500 км, обладающие высоким статусом (известные).

Средняя река — реки и протоки длиной не менее 20 км и не более 400—500 км, а также именованные протоки и рукава, независимо от их длины.

Малая река — безымянные реки, именованные реки длиной менее 20 км и безымянные ручьи.

Ручей — именованные ручьи.

Пересыхающая река — все пересыхающие реки, независимо от длины.

Название реки задаётся в панели атрибутирования участка русла.

4.7 Правила рисования объектов растительности

При отрисовке объектов растительности требуется выполнять следующие правила.

Объекты растительности отрисовываются независимо от размера, насколько это позволяет сделать качество снимка.

Отдельно стоящие деревья, находящиеся на удалении от лесного массива или других деревьев, рисовать допустимо, если позволяет снимок.

Отдельные деревья в составе контура растительности (например, лесного массива или сада) не рисуются.

Объекты растительности типов «Парк,  сквер», «Заповедник» и «Кладбище» должны быть отрисованы по границам территории (по забору) либо по понятной границе растительности (например, привязаны к дорогам, если границы территории фактически ограничены дорогами). При отрисовке специально скруглять углы не нужно.

Объекты растительности типов «Парк,  сквер», «Заповедник» и «Кладбище» (как в пределах, так и за пределами кварталов регулярной застройки) могут пересекаться автомобильными дорогами любых типов, если эти дороги представляют собой заезды на территорию или сквозные проезды через территории объектов перечисленных типов растительности.

На карте рисуются только благоустроенные газоны. Участки с поврежденным или отсутствующим травяным покровом рисовать не следует.

К данному типу не относят поля, луга и пустыри — эти объекты не рисуются.

Объекты типа «Внутриквартальная растительность» рисуются по границе участка, занятого искусственно созданным травяным покровом и деревьями/кустарниками. Газоны, расположенные внутри контура внутриквартальной растительности, отдельными объектами не рисуются.

Объекты растительности не должны иметь пересечений (наложений) с другими объектами растительности, но могут иметь с ними общие границы.

4.8 Правила атрибутирования объектов растительности

При атрибутировании объектов растительности требуется выполнять следующие правила.

Тип объекта выбирается из списка:

Лесной массив:

-леса и редколесья, а также участки, занятые деревьями и кустарниками, расположенные вне пределов населённых пунктов;

участки, занятые деревьями и кустарниками в пределах парков  и скверов;

-участки, занятые деревьями и кустарниками на пустырях, в кварталах без строений, либо только со строениями типа «Постройка, сооружение».

Парк, сквер — именованные и безымянные парки, скверы, лесопарки.

Внутриквартальная растительность — участки, занятые деревьями, кустарниками и искусственно созданной травяной растительностью в кварталах регулярной застройки (в пределах населённых пунктов).

Заповедник — природоохранные территории всех видов: национальные парки, заповедники, заказники.

Газон — территория с искусственно созданным травяным покровом:

-газоны в парках, скверах и на иных культурных территориях (например, на территории сада Эрмитаж);

-декоративные газоны, в т. ч. на спортивных площадках, клумбы;

-придорожные газоны, отделяющие тротуары от проезжей части, отделяющие друг от друга тротуары, пешеходные дороги;

-газоны, выступающие физическими разделителями на дорогах.

Газоны рисуются в пределах территорий населённых пунктов, а также на территории крупных организаций за пределами города.

Сад  - территории промышленных посадок плодовых или декоративных деревьев и кустарников (в том числе виноградники).

Посадки в пределах индивидуальной застройки следует относить к типу «Внутриквартальная растительность».

Кладбище — территория, специально предназначенная для погребения умерших или их праха после кремации.

Именование (Название) объектов растительности выполняется в соответствии с общими правилами.

Примеры названий объектов растительности:

-Троекуровская роща,

-роща им. Шелковникова Никиты,

-лесопарк Серебряный бор,

-Матвеевский лес,

-Васильевский лес,

-парк Победы,

-сквер Девичьего поля,

-плантация хмеля,

-лес Дубрава,

-лес Средний бор,

-лес Заречный бор,

-лесопарк им. лесоводов России,

-Соловьиная роща.

5. Создание буферной зоны

Буферной зоной объекта называется совокупность всех точек карты, которые отстоят от границ этого объекта на расстояние, не превышающее заданной величины – ширины буферной зоны.

Понятие буферной зоны применимо к объектам всех геометрических категорий. Для точечного объекта его буферная зона представляет собой круг, для остальных категорий объектов – фигуру на плоскости, ограниченную отрезками прямых и дугами окружностей

Создание буферного слоя с заданным расстоянием от дорог.

Выбрать пункты меню «Вектор» -> «Геообработка» -> «Буфер». В окне «Буфер» в выпадающем списке «Исходный слой» выбрать – Дороги. Активировать (если неактивна) кнопку «Результат объединения». В относящемся к ней текстовом поле ввести радиус буферной зоны 5 метров и нажать выполнить.

6. Сохранение проекта

В QGIS предусмотрена возможность сохранить все слои, настройки отображения и макеты в виде проекта QGIS.

Проект – это файл с расширением qgs. В нем сохраняются пути к слоям, которые были загружены в ходе сеанса работы в QGIS, а также все настройки отображения элементов и макеты. Файл проекта позволяет открыть QGIS со всем ранее подготовленным содержимым. При переносе файла проекта на другой компьютер вы не сможете автоматически загрузить все слои, с которыми вы работали и сохранили в этом файле, так как информационная система будет искать их по полному пути, который относится к другому компьютеру.

Сохранение проекта. Меню «Проект» -> «Сохранить» или «Сохранить как...» (можно воспользоваться комбинацией клавиш CTRL+S или CTRL+SHIFT+S соответственно). Указать место и ввести название сохраняемого файла.

Открытие сохраненного ранее проекта. Меню «Проект» -> «Открыть». Выбрать ранее сохраненный файл проекта.