МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Прикладная геодезия»

Обследование аварийных зданий и сооружений

Методические указания по выполнению

курсовой работы

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2020

УДК 624.01: 620.179 (075.8)

Губеладзе О.А., Губеладзе А.Р. Обследование аварийных зданий и сооружений: метод. указания по выполнению курсовой работы. - Ростов н/Д: Донской гос. техн. ун-т, 2018. - 22 с.

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности 21.05.01 "Прикладная геодезия", направлениям подготовки 21.03.03 и 21.04.03 "Геодезия и дистанционное зондирование".

- Разработка программы инструментального контроля

- строительной конструкции на этапе возведения

- Программа инструментального контроля строительных конструкций разрабатывается в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Программа определяет объём, последовательность и методику измерения геометрических параметров защитной оболочки и физико-механических свойств элементов строительной конструкции. Знание настоящей Программы обязательно для всех лиц, участвующих в проведении измерений геометрических параметров и физико-механических свойств элементов строительной конструкции защитной оболочки.

- При выполнении работ должны соблюдаться требования действующих норм и правил по безопасности и охране труда.

- Изменения в Программу вносятся в установленном порядке и подлежат согласованию со всеми организациями, принимавшими участие в разработке и согласовании настоящей программы.

- Программа регламентирует:

- основные параметры эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций;

- необходимый объем контролируемых геометрических параметров и физико-механических свойств железобетонных конструкций, используемую контрольно-измерительную аппаратуру;

- последовательность и этапы проведения контроля;

- методики проведения измерений и обработки результатов измерения.

- Раздел «Основные положения проведения работ»

  - Формулируется основная цель проведения инструментального контроля.

- Основной целью проведения инструментального контроля является сбор и подготовка исходных данных для выполнения расчетов НДС конструкции для определения и обоснования эксплуатационной пригодности сооружения.

- Исходными данными для выполнения расчетов НДС являются результаты инструментального контроля, в том числе: результаты контроля пространственного положения сооружения; результаты измерения геометрических параметров сооружения геодезическими методами, выполняемые для внутренней и наружной поверхности конструкции; результаты мониторинга.

- Своевременное получение объективной, полной и достоверной информации о наличии и тенденции развития процессов в строительных конструкциях позволяют поддерживать проектную степень безопасности эксплуатации за счет:

- предотвращения ввода в эксплуатацию конструкций, имеющих нарушения требований проектных решений;

- своевременного, на ранней стадии обнаружения значимых отклонений с целью принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций;

- накопления информации для прогнозирования поведения конструкции, корректировки расчетных схем и расчетных методик при проектировании.

- Раздел «Организация работ по инструментальному контролю»

- Все работы, непосредственно связанные с проведением натурных наблюдений с монтажом и использованием информационно-диагностических систем, документированием результатов контроля, должны выполняться специализированными подразделениями, аттестованными в установленном порядке на право производства этих работ. Результаты измерения контролируемых параметров используются для составления заключения об эксплуатационной пригодности сооружения.

- Раскрывается состав инструментального контроля (пространственное положение сооружения; физико-механические характеристики железобетонных конструкций; трещинообразование бетона; температура бетона. Какими методами выполняется контроль пространственного положения сооружения (осадки, крены, углы поворота).

- Контроль должен проводиться по утвержденным рабочим графикам с программой предпусковых испытаний и эксплуатационных проверок, согласованной с Генпроектировщиком и составленной с учетом положений соответствующих нормативных документов, типовых программ и методической литературы по проведению испытаний и проверок, производственных программ (технологических инструкций, технологических процессов) испытаний, разработанных заводом-изготовителем элементов технологического оборудования, являющегося конструктивной частью строительных конструкций и сооружений.

- Контроль пространственного положения.

- Контроль пространственного положения сооружения (осадки, крены, углы поворота) выполняется геодезическими методами измерения на основе создающихся в период изыскания и строительства геодезических сетей - плановой и высотной каркасной сети; внешней планово-высотной разбивочной сети зданий и сооружений; внутренней планово-высотной разбивочной сети реакторных отделений по соответствующему регламенту в составе геодезических работ.

- Результаты контроля пространственного положения сооружения заносятся в таблицу 1 и сравниваются с критериями предельных состояний строительных конструкций.

- Таблица 1 Критерии предельных состояний строительных конструкций.

| - Наименование - здания, - сооружения | - Критерий предельных состояний | - Результаты измерения | - Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетное | предельно допустимое |
|  | - Осадка |  |  |  |
|  | - Крен при основном сочетании нагрузок |  |  |  |
|  | - Крен при особом сочетании нагрузок |  |  |  |

- Измерения геометрических параметров сооружения геодезическими методами.

- Раскрывается способ определения деформационных характеристик сооружения (в чем заключается). Как формируется планово-высотное обоснование.

- Устанавливается периодичность измерения геометрических параметров сооружения геодезическими методами в процессе возведения и в период эксплуатации.

- Определение физико-механических характеристик железобетонных конструкций и контроль трещинообразования бетона.

- Обработка результатов.

На основании выполненной работы, составляется технический отчет, в котором результаты и анализ измерений должны быть представлен как в табличном виде, так и в графическом.

Раздел «Метрологическое обеспечение средств измерения».

- Общие вопросы:

- Метрологическое обеспечение геодезических работ должно соответствовать «Закону о единстве средств измерений» и подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.

- Проверки средств измерений необходимо выполнять в соответствии с нормативной литературой (перечень).

- Какие типы приборов рекомендуется использовать.

Весь парк приборов, применяемый для производства работ, подлежит в установленном порядке аттестации. Оценка метрологических характеристик используемых приборов осуществляется путем их исследований и поверок. Непосредственно на строительной площадке выполняют проверку приборов, вследствие которой выявляют пригодность оборудования к работе.

2. Приводятся сведения о проверке используемых средств измерения.

- Раздел «Требования безопасности» включает в себя:

- 1. Кто допускается к работам по инструментальному контролю.

- 2. Какие правила необходимо соблюдать при работе.

- 3. Кем обеспечивается выполнение планируемых мероприятий по технике безопасности и кем устанавливается степень опасности работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

- 4. Мероприятия по технике безопасности:

-   перед началом работ;

- при обнаружении недостатков в организации рабочего места, неисправностей защитных средств и предохранительных    приспособлений;

- при выполнении геодезических и других измерительных работ на   строительной площадке;

- при выполнении работ по монтажу и установке оборудования;

- при работах, производимых вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- при производстве работ на высоте с временных монтажных    приспособлений или непосредственно с элементов конструкций;

- при выполнении работ с применением лазерного луча в местах возможного прохода людей.

Практическая работа выполняется и оформляется индивидуально. Порядок оформления:

Отчет о выполненных работах оформляется студентом на отдельных листах.

На титульном листе отчета должны быть указаны номер и название темы работы. Здесь же необходимо указать: дату выполнения практической работы, номер группы, фамилию и инициалы студента. На свободном месте – подпись.

Объект для разработки программы выбирается по согласованию с преподавателем.

ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве. Протокол № 39 от 08 декабря 2011 г.)

- Ремнев, В.В. Обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений [Текст]: учебное пособие / В.В. Ремнев [и др.]. – М.: Маршрут, 2005. – 196 с.

- Батаев, Д.В. Техническая экспертиза зданий и сооружений [Текст]/ Д.В. Батаев. – М.: «Комтек-Принт», 2004. – 310 с.

- Калинин, В.М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений [Текст]/ – М.: ИНФРА-М, 2005. – 336 с.

- СТО СРО-П 60542948 00005-2012 Обследование строительных конструкций.