Компетенция ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-1.6 Применяет знания законов механики для решения задач профессиональной деятельности

Дисциплина «Механика транспортно-технологических комплексов»

Описание теста

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3. Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл)

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более  90 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,2 минуты

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Точка приложения приведенных сил называется

А)  Точка приведения

Б)  Полюс

В)  Точка пересечения сил

Г)  Точка давления

2.  Приведенная машина и заданная реальная машина в отношении сил и в отношении масс должны быть

А)  Равной по весу

Б)   Эквивалентны

В)   Равной по скорости

Г)   Равной по конструкции

3.  Кинетическая энергия звена, совершающего поступательное движение равна

А)

Б)

В)

Г)

4. Кинетическая энергия звена, совершающего вращательное движение равна

А)

Б)

В)

Г)

5. За время установившегося движения угловая скорость ведущего звена

А)   Переменная

Б)     Постоянная

В)     Колеблется около среднего значения

Г)     Постоянно увеличивается

Средне-сложные (2 уровень)

6. Определение реакций в кинематических парах необходимо для

А)    Определение подвижности кинематических пар

Б)    Определения веса звеньев

В)    Определение размера звеньев

Г)    Для расчета звеньев на прочность и жесткость

7. Движущие силы относятся к силам

А)   Внешним

Б)   Внутренним

В)   Силам сопротивления среды

Г)   Силам инерции или технологические

8. Силы полезных сопротивлений относятся к силам

А)   Упругости

Б)    Внутренним

В)    Внешним

Г)    Инерции

9. Силы тяжести относятся к силам

А)    Инерционным

Б)     Внутренним

В)     Упругим

Г)     Внешним

10. Сила инерции в векторном виде равна

А)

Б)

В)

Г)

11. При поступательном движении момент сил инерции

А)      Переменный

Б)       Отрицательный

В)       Положительный

Г)       Равен нулю

12. Изучение принципов построения нежестких подвижных систем механизмов включает

А)  Структуру

Б)   Кинематику

В)   Динамику

Г)   Механику

13. Изучение движения машин без учета действующих сил

А)   Кинетостатика

Б)   Динамика

В)   Кинематика

Г)    Структура механизмов

14. Изучение движения машин с учетом действующих сил

А)   Динамика

Б)   Кинематика

В)   Трение

Г)   Структура механизмов

15. Степень подвижности механизма, определенная по формуле Чебышева, указывает число звеньев механизма

А)    Ведущих

Б)     Подвижных

В)     Неподвижных

Г)     Сложных

16. Структурную классификацию разработал

А)   Петров Н.П.

Б)   Чебышев П.Л.

В)   Жуковский И.И.

Г)   Ассур Л.В.

17. Класс группы Ассура определяется

А)   Числом звеньев, образующих контур

Б)    Видом кинематических пар

В)    Числом кинематических пар

Г)    Числом сложных звеньев

18. Порядок групп Ассура определяется

А)  Числом кинематических пар

Б)   Числом звеньев в группе

В)   Видом кинематических пар

Г)   Числом свободных кинематических пар

19. Степень подвижности механизма первого класса равна

А)  Единице

Б)   Нулю

В)   Двум

Г)   Трем

20. Число звеньев n в плоской группе Асура и число кинематических пар пятого класса Р5 связаны соотношением

А)    n1/P2     1) 2/5

Б)    n/P3      2) 3/2

В)    n2/P4     3) 1/2

Г)    n/P5      4) 2/3

21. Из полюса плана скоростей исходят векторы  скоростей

А)  Абсолютных

Б)  Относительных

В)   Нормальных составляющих

Г)   Тангенциальных составляющих

22. Ускорение Кориолиса возникает при изменении  направления относительной скорости

А)    Кулисного механизма

Б)     Зубчатого механизма

В)     Шарнирного четырехзвенного

Г)     Кривошипно-ползунного

Сложные (3 уровень)

23. Для плоского кривошипно-ползунного механизма крайним («мертвым») является положение когда скорость  ползуна

А)  Равна средней

Б)    Минимальна

В)    Максимальна

Г)    Равна нулю

24. Нормальная составляющая ускорения точки, принадлежащей звену, совершаемому вращательное движение  равна

А)   ω2 / r

Б)   ω2 r2

В)   ω2 r

Г)   ω2 / r2

25. Тангенциальная составляющая точки звена, совершающего вращательное движение равна

А)  εr

Б)  εr2

В)  ε /r

Г)  ε/r2

26. Наибольшую точность кинематического анализа обеспечивает  метод

А)  Аналитический

Б)   Графический

В)   Экспериментальный

Г)   Графо-аналитический

27. Звено механизма, к которому приложены приведенные силы, называется

А)   Звеном приведения

Б)    Ведущим звеном

В)    Стойкой

Г)    Ведомым звеном

28. Ударная нагрузка действует

А)  Независимо от продолжительности

Б)   С длительной продолжительностью

В)   Бесконечно долго

Г)   С малой продолжительностью

29. Статическое нагружение создается

А)   Переменными нагрузками, характер изменения которых зависит от случайных факторов

Б)     Переменными периодическими нагрузками

В)     Постоянными нагрузками, изменяющимися по некоторой зависимости

Г)     Нагрузками, которые прикладываются с постоянным значением

30. Расчеты на прочность детали ведутся по

А)    Пределу пропорциональности материала

Б)     Рабочим нагрузкам

В)     Пределу текучести материала

Г)     Номинальным допускаемым напряжениям

Задания на установление соответствия и последовательности

Установите соответствие между левым и правым столбцами

Простые  (1 уровень)

31. Установите соответствие

1А, 2Б, 3В, 4Г

1) детали 								А) вал, шайба, шестерня

2) узлы 									Б) подшипник качения

3) агрегаты							В) шлицы, шпоночный паз, галтель

4) конструктивные элементы	Г) редуктор, мультипликатор, вариатор

32. Установите соответствие

1А, 2В, 3Б, 4Г

1) ползучесть	А) процесс непрерывного пластического деформирования

при длительном нагружении

2) выносливость	Б) свойство объекта воспринимать наиболее экономичный и

эффективный способ изготовления

3) технологичность	В) способность материала деталей сопротивляться

разрушению от усталости

4) взаимозаменяемость	Г) возможность собирать независимо изготовленные детали

без дополнительной обработки

Средне-сложные (2 уровень)

33. Обобщенная последовательность проектирования

1В, 2А, 3Б, 4Г

1)		А) выбор материалов для изготовления деталей

2)		Б) выполнение необходимых проектных и проверочных расчетов

3)		В) формирование расчетной схемы проектируемого объекта

4)		Г) разработка машиностроительных чертежей

34. Последовательность этапов разработки проектно - конструкторской документации

1А, 2В, 3Б, 4Г

1) 		А) техническое задание

2) 		Б) эскизный проект

3) 		В) техническое предложение

4) 		Г)  технический проект

Сложные  (3 уровень)

35. Рациональная последовательность расположения устройств в приводе

1В, 2А, 3Б, 4Г

1) 		А) ременная передача

2) 		Б)  редуктор

3) 		В)  электродвигатель

4) 		Г)  цепная передача

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово

Простые  (1 уровень)

36. Способность объекта не разрушаться при механических воздействиях называют

Вибропрочностью, вибропрочность

37. Механизм будет работать вхолостую, если коэффициент полезного действия равен

0

38. Характеристику, обратную жесткости, называют

Податливостью, податливость

39. Геометрическая характеристика поперечного сечения, характеризующая жесткость при растяжении называется

Площадью, Площадь

40. По закону Гука при сдвиге возникают напряжения

касательные

41. Изделие, изготовленное без применения сборочных операций называют

Деталью, деталь

42. Усилие в поперечном сечении при растяжении вызывает сила

Продольная

Средне-сложные (2 уровень)

43. При растяжении в поперечных сечениях возникают напряжения

нормальные

44. Коэффициент Пуассона определяется свойствами

Материала

45. Коэффициент Пуассона по своей сути является коэффициентом

упругости

46. Рациональной формой поперечного сечения при изгибе является

двутавр

47. Нормальные напряжения на нейтральной линии при сечении равны

0

48. Составляющая напряжения, направленная перпендикулярно плоскости сечения называется

Нормальная, нормальной

49. Составляющая напряжения, направленная вдоль плоскости сечения называется

Касательная, касательной

50. Параметр, определяющий основные геометрические размеры зуба называется

Модуль

51. Окружность, определяющая форму эвольвенты, называется

основной

52. Кривая, которую описывает любая точка прямой, перекатывающейся без скольжения по окружности, является

Эвольвентой, эвольвента

53. Окружности не изменяются при нарезании зубчатого колеса со смещением

делительные

54. Окружность зубчатого колеса, имеющая шаг между зубьями, равный шагу исходного производящего контура называется

Делительной, делительная

55. Диаметр делительной окружности определяется количеством зубьев умноженных на

модуль

56. Высота зуба инструментальной рейки равна 2,5 умножить на

модуль

57. Передаточное отношение зубчатой пары с частотой вращения ведущего колеса n1 = 1000 об/мин и ведомого n2 = 500 об/мин равно

2

58. В зубчатом зацеплении Новикова профили зубьев в торцевом сечении очерчены по

окружности

59. Угол профиля стандартного исходного производящего контура в градусах равен

20

60. Предельными называются напряжения, при достижении которых деталь

разрушается

61. Геометрическое место точек контакта зубьев двух колёс находится на линиеи

зацепления

62. Линия зацепления является касательной к основным окружностям и проходит через

полюс

63. Для образования профилей зубьев по методу копирования применяют  фрезу

дисковую

64. Звено не связанное со стойкой и совершающее плоскопараллельное движение называется

Шатун

65. Звено, не совершающее движение называется

Стойка

66. Звено, совершающее относительно стойки возвратно-поступательное движение называется

Ползун

Сложные (3 уровень)

67. Звено, совершающее относительно стойки полное вращательное движение называется

кривошип

68. Количество степеней свободы звена на плоскости равно

3

69. Изучение движения машин с учетом действующих сил называется

динамика

70. При работе на сжатие предпочтительным является поперечное сечение

симметричное

Индикатор

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ОПК-1.6 Применяет знания законов механики для решения задач профессиональной деятельности |  |  |  |
| Дисциплина | Механика транспортно-технологических комплексов |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (60%) | 17 | 2 | 24 | 43 |
| 1.1.3 (20%) | 8 | 1 | 4 | 13 |
| Итого: | 30 шт. | 5 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | вибропрочностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А |  |  | 37 | 0 |
| 2 | Б |  |  | 38 | податливостью |
| 3 | А |  |  | 39 | площадью |
| 4 | Г |  |  | 40 | касательные |
| 5 | В |  |  | 41 | Деталью |
| 6 | Г |  |  | 42 | Продольная |
| 7 | А |  |  | 43 | нормальные |
| 8 | В |  |  | 44 | материала |
| 9 | Г |  |  | 45 | упругости |
| 10 | А |  |  | 46 | двутавр |
| 11 | Г |  |  | 47 | нулю |
| 12 | А |  |  | 48 | нормальная |
| 13 | В |  |  | 49 | касательная |
| 14 | А |  |  | 50 | модуль |
| 15 | А |  |  | 51 | основной |
| 16 | Г |  |  | 52 | эвольвентой |
| 17 | А |  |  | 53 | делительные |
| 18 | Г |  |  | 54 | делительной |
| 19 | А |  |  | 55 | модуль |
| 20 | Г |  |  | 56 | модуль |
| 21 | А |  |  | 57 | 2 |
| 22 | А |  |  | 58 | окружности |
| 23 | Г |  |  | 59 | 20 |
| 24 | В |  |  | 60 | разрушается |
| 25 | А |  |  | 61 | зацепления |
| 26 | А |  |  | 62 | полюс |
| 27 | А |  |  | 63 | дисковую |
| 28 | Г |  |  | 64 | Шатун |
| 29 | Г |  |  | 65 | стойка |
| 30 | Г |  |  | 66 | ползун |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |  |  | 67 | кривошип |
| 32 | 1А, 2В, 3Б, 4Г |  |  | 68 | 3 |
| 33 | 1В, 2А, 3Б, 4Г |  |  | 69 | динамика |
| 34 | 1А, 2В, 3Б, 4Г |  |  | 70 | симметричное |
| 35 | 1В, 2А, 3Б, 4Г |  |  |  |  |