ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Эксплуатация транспортных систем и логистика»

АНАЛИЗ ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Учебно-методическое пособие
по дисциплине

«Механика»

Автор

Демьянов А.А.

Аннотация

В учебно-методическом пособии представлены методики выполнения лабораторных работ по дисциплине «Механика». Приведены примеры выполнения требуемых расчетов.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов всех форм обучения по направлениям подготовки:

23.03.01 – Технология транспортных процессов,

23.03.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы,

23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,

23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства.

Автор

к.т.н., доцент каф. «ЭТСиЛ» Демьянов А.А.

Оглавление

Лабораторная  работа  № 1	4

Лабораторная  работа  № 2	12

Лабораторная  работа  № 3	20

Список литературы	23

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1

Кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма

Целью работы является определение структуры плоского механизма и построение векторных планов скоростей и ускорений по исходным данным для определения фактических значений этих параметров.

Рассмотрим порядок выполнения структурного анализа, построения кинематической схемы механизма, а также построения векторных планов скоростей и ускорений, если заданы длины ОА = 0,06 м, АВ = 2,9  ОА = 0,174 м, АС = ОА = 0,06 м, угловая скорость 1 = 25 с–1, угол  = 60 и смещение направляющей L = 1,3  ОА = 0,078 м (рис. 1).

4

Рис. 1. Кинематическая схема механизма:

1  кривошип; 2  шатун; 3  ползун; 4  направляющая; 5  стойка

Структурный анализ

На первом этапе структурного анализа определяем степень подвижности механизма. В исследуемом механизме число подвижных звеньев n = 3 (1, 2, 3), число кинематических пар пятого класса Р5 = 4 (О, А, Ввр, Впост), четвертого класса Р4 = 0, поэтому степень подвижности:

W = 3n – 2Р5 = 3  3 – 2  4 = 1.

Исследуемый механизм образован следующим образом: к начальному звену ОА и стойке 5 присоединена группа Ассура II кл., 2 пор., 1 вида САВ. Начальное звено ОА и стойка, образующие вращательную пару, относятся к механизмам I класса [2].

Подвижные звенья: 1  кривошип (совершает вращательное движение); 2  шатун (совершает сложное движение); 3  ползун (совершает поступательное движение).

Неподвижные звенья: 4  направляющая, 5  стойка.

Кинематические пары: О, А, С  низшие, вращательные, V класса; В – сложная кинематическая пара низшая, вращательная, V класса.

Рассматриваемый механизм состоит из основного механизма I класса (звенья 1, 5) и групп Ассура II класса (звенья 2, 3), т. е. формула строения механизма: I(1,5)  II(2,3)

Класс механизма определяется по наивысшему классу входящих в него групп Ассура, т. е. исследуемый механизм относится ко второму классу [1].

План положения механизма

По исходным данным вычерчиваем схему механизма в произвольно выбранном, но удобном для построения масштабе (Приложение, рис. П1). Для этого заданный в метрах размер звена ОА = 0,06 м изобразим на чертеже в миллиметрах отрезком произвольной длины, например LОА = 60 мм, тогда масштаб составит

l = ОА/ lОА = 0,06/60 = 0,001 м/мм,

а длины остальных звеньев и вспомогательных размеров

lАВ =  АВ /l = 0,174/0,001 = 174 мм,  lАС = АС/l = 0,06/0,001 = 60 мм,

L = lе /l = 0,078/0,001 = 78 мм.

Через произвольно выбранную точку О вычерчиваем кинематическую схему механизма для заданного угла  = 60° положения, используя метод засечек для определения положения точки В. Для этого размером АВ из точки А делаем засечку на направляющей Х–Х, которая и определит координаты точки В для заданного положения механизма.

План скоростей механизма

Скорость точки А. Составим векторное уравнение: . Так как точка О принадлежит стойке, то V0  = 0. Точка А вращается относительно неподвижной точки О, поэтому VА направлена перпендикулярно звену АО в сторону угловой скорости 1 и по модулю равна

VА= АО  1 = 0,06  25 = 1,5 м/с.

Масштаб плана скоростей. Изобразим VА на чертеже отрезком ра произвольной длины, например 60 мм, тогда масштаб плана скоростей:

V = VА/ра = 1,5/60 = 0,025 (м/с)/мм.

Примем за полюс плана скоростей произвольную точку р. Совмещаем с этой точкой все другие точки, скорость которых равна нулю. Из полюса проведем луч, перпендикулярный звену ОА и направленный в сторону угловой скорости 1. На этом луче откладываем вектор , длина которого принята при определении масштаба плана скоростей равной 60 мм.

Скорость точки В. Для определения положения точки В на плане скоростей составим два векторных уравнения:

В этих уравнениях VВА  ВА – скорость точки В относительно точки А, VВХ  х – скорость точки В относительно направляющей, при этом VХ = 0, т. к. сама направляющая Х неподвижна.

Решим эти уравнения графически. Для этого из точки а плана скоростей проведем линию действия VВА, перпендикулярную звену АВ, а из полюса р линию действия скорости VВХ параллельно звену Х. На пресечении этих линий получим точку В. При этом вектор абсолютной скорости точки В направлен из полюса в эту точку, а вектор относительной скорости – из точки А в точку В. Величину скорости любой точки определяем умножением дины соответствующего вектора, измеренного на плане скоростей в мм, на масштаб этого плана:

VВА =   V = 48  0,025 = 1,2 м/с.

Скорость точки С. Используя свойство подобия [1] плана скоростей АВ/АС = аb/ас, определим положение точки:

Длину вектора  откладываем на плане скоростей таким образом, чтобы точки а, b, с были сходственно расположены с точками А, В, С на плане положения механизма, т. е. продолжаем вектор  за точку а. От точки а откладываем вектор . Конечная точка определит искомое положение точки с. Соединим эти точки с полюсом. Вектор  изображает абсолютную скорость точки. Истинное значение скорости точки С:

VСА =   V = 16,6  0,025 = 0,41 м/с.

Угловые скорости звеньев:  1 = 25 с–1, 2 = VВА/l ВА = 1,2/0,06 = 20 с –1.

Укажем направление 2 на плане положения механизма. Для этого мнимо переносим вектор относительной скорости VВА и VСА в точку В плана положения механизма. Направления этих векторов укажут направления ВА.

Построение плана скоростей приведено в Приложении, рис П1.

План ускорений механизма

Определение ускорений начинаем с точек ведущего звена АО.

Ускорение точки А. Составим векторное уравнение:

.

Так как точка О неподвижна, то = 0. Точка А вращается относительно неподвижной точки О с постоянной угловой скоростью 1, поэтому тангенциальная составляющая ускорения = 0, и полное ускорение точки равно нормальной составляющей , а по модулю ускорение точки А

аА =   l ОА =  252  0,06 = 37,5 м/с2.

Масштаб плана ускорений. Изобразим аА на чертеже вектором = 60 мм, тогда масштаб а = аА/а = 37,5/60 = 0,625 (м/с2)/мм.

Из произвольной точки  (полюса плана ускорений) проведем  параллельно звену АО по направлению к центру вращения, т. е. от точки А к точке О. На этом луче откладываем вектор . При этом точки, ускорения которых равны нулю (стойки), совмещаем с полюсом .

Ускорение точки В. Для определения точки В на плане ускорений составим векторные уравнения:

В этих уравнениях = 0 и = 0, т. к. при поступательном движении тангенциальное ускорение отсутствует, а направляющая Х неподвижна. Определим величину нормальной составляющей .

=  lВА = 202  0,174 = 69,6 м/с2.

Длина вектора, изображающего  на плане ускорений, равна:

=  а = 69,6/0,625 = 111,4 мм.

Векторы  и  известны по направлению, но не известны по величине. Решаем эти уравнения графически. Для этого из точки а плана ускорений параллельно звену АВ в направлении от точки В к А. Откладываем , а из конца этого вектора проводим в обе стороны прямую, перпендикулярную звену АВ. Из точки  параллельно звену Х проводим прямую. На пересечении этих линий получим точку b, а следовательно, величину и направления векторов   и . Соединив полученную точку с полюсом плана ускорений, получим вектор  абсолютного ускорения точки В.

Определяем фактическое значение тангенциального ускорения точки В:

= a = 62  0,625 = 38,4 м/с2;    = a = 74  0,625 = 45,9 м/с2.

Ускорение точки С. Используя свойство подобия [1] плана ускорений  АВ/АС = аb/ас, определим положение точки С:

Длину вектора откладываем на плане скоростей таким образом, чтобы точки а, b, с были сходственно расположены с точками А, В, С  на плане положения механизма, т. е. продолжаем вектор ускорений за точку а. От точки а откладываем вектор . Из конца этого вектора откладываем перпендикуляр , определенный из той же пропорции

Конечная точка определит искомое положение точки с. Соединим эти точки с полюсом. Вектор изображает абсолютную скорость точки С.

Определяем значение тангенциального ускорения точки С

=  a = 38,4  0,625 = 24 м/с2;

= a = 21,4  0,625 = 13,4 м/с2.

Угловые ускорения звеньев: 1 = 0, т. к. кривошип АО вращается равномерно; 2 = /lВА = 38,4/0,174 = 220,7 с–2.

Укажем направления 2 на плане положения механизма. Для этого мнимо перенесем векторы тангенциального ускорения  и  в точку А плана механизма. Направление этих векторов укажут направления 2.

Построение плана ускорений приведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурный и кинематический анализ

кривошипно-ползунного механизма

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 2

Кинематический анализ кривошипно-шатунного

механизма

Целью работы является определение структуры плоского механизма и построение векторных планов скоростей и ускорений по исходным данным для определения фактических значений этих параметров.

Рассмотрим порядок выполнения структурного анализа, построения кинематической схемы механизма, а так же планов скоростей и ускоренней, если заданы длина ОА = 0,06 м, АВ = 0,174 м, СВ = 0,09 м, ВD = 0,06 м, ОС = 0,2 м; угловая скорость 1 = 25 с–1,  угол поворота кривошипа  = 80 (рис. 3).

Рис. 3. Кинематическая схема механизма:

1  кривошип; 2  шатун; 3  коромысло; 4, 5  стойки

Структурный анализ

Структурный анализ механизма выполняется аналогично предыдущему примеру (с. 3). Степень подвижности:

W = 3n – 2Р5 = 3  3 – 2  4 = 1.

Исследуемый механизм образован следующим образом: к начальному звену ОА и стойке 4 присоединена группа Ассура II кл., 2 пор., 2 вида. Начальное звено ОА и стойка 4, образующие вращательную пару О, относятся к механизмам I класса [2].

Подвижные звенья: 1 – кривошип (совершает вращательное движение); 2 – шатун (совершает сложное движение); 3 – коромысло (совершает неполное вращательное движение).

Неподвижные звенья: звенья 4 и 5 – стойки.

Кинематические пары: О, А, и С – простые, низшие, вращательные, V класса; В – сложная, низшая, вращательная, V класса.

Рассматриваемый механизм состоит из основного механизма I класса (звенья 1, 4) и структурной группы Асура II класса (звенья 2, 3), I(1,4)  II(2,3). Класс механизма определяется по наивысшему классу входящих в него групп Ассура, т. е. исследуемый механизм относится ко второму классу [1].

План положения механизма

План положения механизма строится аналогично предыдущему примеру. Примем длину звена lOА = 0,06 м отрезком длиной 60 мм, тогда масштаб построения  l = lOА/ОА = 0,06/60 = 0,001 м/мм, а длины остальных звеньев и вспомогательных размеров:

АВ = lАВ/l = 174 мм;  ВС = lВС/l = 90 мм;

ОС = l ОС/l = 200 мм;   ВD = lВД/l = 60 мм.

Положение точки А. Через произвольно выбранную точку О проводим горизонтальную и вертикальную оси. В соответствии с заданием от горизонтальной оси откладываем угол поворота  кривошипа в сторону направления его вращения. На стороне этого угла откладываем длину кривошипа ОА = 60 мм.

Определим положение точки С. Для этого от точки О влево по горизонтальной оси откладываем расстоянии ОС = 200 мм.

Положение точки В определим методом засечек. Для этого из точки А проводим дугу радиуса АВ = 174 мм, а из точки С дугу ВС = 90 мм. На их пересечении получим точку В. Продолжим отрезок АВ за точку А, отложим длину АD  = 60 мм и получим точку D (см. Приложение, рис. П2).

План скоростей механизма

Скорость точки А. Составим векторное уравнение: . Точка О принадлежит стойке, поэтому V0 = 0. Точка А вращается относительно неподвижной точки О и направлена перпендикулярно звену АО в сторону угловой скорости 1, поэтому:

VА= АО  1 = 0,06  25 = 1,5 м/с

Масштаб плана скоростей. Изобразим VА на чертеже отрезком ра произвольной длины, например 60 мм, тогда масштаб плана скоростей:

V = VА/ра = 1,5/50 = 0,03 (м/с)/мм.

Примем за полюс плана скоростей произвольную точку р. Совмещаем с этой точкой все другие точки, скорость которых равна нулю. Из полюса проведем луч, перпендикулярный звену АО и направленный в сторону угловой скорости 1. На этом луче откладываем вектор , длина которого принята  50 мм.

Скорость точки В. Для определения положения точки В на плане скоростей составим два векторных уравнения:

В этих уравнениях VА уже известно, а  VС = 0, т. к. точка С неподвижна. Решим эти уравнения графически. Для этого из точки А плана скоростей проведем линию действия VАВ, перпендикулярную звену АВ, а из полюса р линию действия скорости VВС, перпендикулярную звену ВС.

На пресечении этих линий получим точку В. При этом вектор абсолютной скорости точки В направлен из полюса в эту точку, а вектор относительной скорости – из точки А в точку В.

Скорость точки D. Используя свойство подобия плана скоростей, определим положение точки:

Длину вектора dа откладываем на плане скоростей таким образом, чтобы точки а, b, d, были сходственно расположены с точками А, В, D на плане положения механизма, т. е. продолжаем вектор  за точку b. От точки а откладываем вектор . Конечная точка определит искомое положение точки d. Соединим эти точки с полюсом. Вектор  изображает абсолютную скорость точки D.

Фактическую величину скорости любой точки в данный момент движения определяем умножением длины соответствующего вектора, измеренного на плане скоростей в мм, на масштаб этого плана:

VDА  =   V  = 29  0,03 = 0,87 м/с;

VВС =   V = 50  0,03 = 1,5 м/с;

VВА =  V = 20 · 0,03 = 0,6 м/с.

Угловые скорости звеньев.

2 = VВА / lВА = 0,6/0,147 = 4,1 с –1;	3 = VВС / lВС = 1,5/0,09 = 16,7 с –1.

Укажем направление 2 и 3 на плане положения механизма. Для этого мнимо переносим вектор относительной скорости VВА и VВС в точку В плана положения механизма. Направления этих векторов укажут направления нужных угловых скоростей.

Построение плана скоростей приведено в Приложении, рис. П2.

План ускорений механизма

Определение ускорений начинаем с точек ведущего звена АО.

Ускорение точки А. Составим векторное уравнение:

.

Так как точка О неподвижна, то а0. Точка А вращается относительно не подвижной точки О с постоянной угловой скоростью 1 поэтому тангенциальная составляющая ускорения  = 0, и полное ускорение точки равно нормальной составляющей =   lОА = 252  0,06 = 37,5 м/с2.

Масштаб плана ускорений. Изобразим  на чертеже вектором  = 50 мм, тогда масштаб а =/ =  37,5/50 = 0,75 (м/с2)/мм.

Из произвольной точки  (полюса плана ускорений) проведем луч параллельно звену АО по направлению к центру вращения, т. е. от точки А к точке О. На этом луче откладываем вектор . При этом точки, ускорения которых равны О (стойки), совмещаем с полюсом .

Ускорение точки В.  Для определения точки В на плане ускорений составим векторные уравнения:

В этих уравнениях так как точка С неподвижна, то  = 0. Определим предварительную величину нормальных составляющих  и :

=  lВА = 4,12   0,147 = 2,47 м/с2;     =   lВС = 16,72  0,09 = 25,1 м/с2.

Длины векторов, которые будут изображать нормальные составляющие на плане ускорений, равны:

=   а = 2,470,75 =1,85 мм;

=   а = 25,1 0,75 =18,8 мм

Векторы  ВС  и ВА – известны по направлению, но не известны по величине. Число неизвестных равно числу уравнений, поэтому решаем эти уравнения графически. Для этого из точки А плана ускорений параллельно звену АВ в направлении от точки В к А. Откладываем bаn, а из конца этого вектора проводим в обе стороны прямую, перпендикулярную звену АВ.

Из точки С параллельно звену ВС в направлении от точки В к С откладываем вектор bсn, а из конца этого вектора проводим в эту сторону прямую, перпендикулярную ВС. На пересечении этих линий получим точку b, а следовательно, величину и направления векторов    и .

Соединим полученную точку с полюсом плана ускорений. Вектор соответствует абсолютному ускорению точки В.

Ускорение точки D. Используя свойство подобия плана ускорений определим положение точки D:

Длину вектора  откладываем на плане скоростей таким образом, чтобы точки а, b, d были сходственно расположены с точками А, В, D на плане положения механизма, т. е. соединяем точки а и b на плане ускорений и продолжаем вектор bа за точку b. От точки а откладываем вектор . Конечная точка определит искомое положение точки d. Соединим эти точки с полюсом. Вектор  изображает абсолютную скорость точки D.

Фактическую величину скорости любой точки в данный момент движения определяем умножением дины соответствующего вектора, измеренного на плане скоростей в мм, на масштаб этого плана:

=   a = 61 · 0,75 = 45,8 м/с2;

=   a = 65  0,75 = 49 м/с2.

Угловые ускорения звеньев: 1 = 0, т. к. кривошип АО вращается равномерно; 2 = /ВА = 45,8/0,174 = 262,9 с–2; 3  = /ВС = 49/0,09 = 542 с–2.

Укажем направления ВА и  ВС на плане положения механизма. Для этого мнимо перенесем векторы тангенциального ускорения  и  в точку В плана механизма. Направление этих векторов укажут направления 2 и 3.

Построение плана ускорений приведено на рис. 4.

Рис. 4. Структурный и кинематический анализ

кривошипно-шатунного механизма

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3

Кинематический расчет

Целью работы является определение, назначение и обоснование кинематических и силовых параметров элементов привода, позволяющих проводить дальнейший расчет типовыми методами.

Определение общего коэффициента полезного действия привода

общ = 1n  2n   3n   …  пкn

где  1 – КПД первой после двигателя передачи привода, 2 – КПД второй передачи, 3 – КПД третьей передачи и т.д., пк – КПД каждой пары подшипников качения; n – количество одинаковых передач в приводе.

Требуемая мощность на входном валу редуктора

.

Частота вращения выходного вала редуктора

По соответствующему актуальному ГОСТу принимаем асинхронный электродвигатель с асинхронной частотой вращения - n (об/мин), мощностью N (кВт) и скольжением ротора s (%)

Фактическая частота вращения ротора

n1 = n(1-S) = 1000(1-0,025) (с-1).

Угловая скорость электродвигателя

Общее передаточное отношение привода

Разбиваем передаточное число привода согласно соответствующему для каждого вида передач актуальному ГОСТу

UБ = U1  U1  U3    …

где U1, U2, U3  передаточные числа передач привода соответственно (в нашем случае быстроходной передачи редуктора, тихоходной и открытой передачи).

Округляем согласно ГОСТ и находим фактическое передаточное число.

Передаваемая мощность на каждом валу:

Р1 = Рдв  1   кВт,

Р2 = Р1  1  4  кВт,

Р3 = Р2  2  4  кВт,

Р4 = Р3  3  4  кВт.

Частоты и угловые скорости вращения каждого вала:

об/мин,         с-1,

об/мин,         с-1,

об/мин,           с-1.

об/мин,        с-1.

После этого определяем фактическую  угловую скорость вращения ωф последнего (приводного) вала и сравниваем с значением из заданной схемы  ωт

Если полученная погрешность не превышает допустимой по заданию  [±Δ], то завершаем расчет.

Вращающий момент на каждом валу:

Нм,              Нм,

Нм,             Нм,

Список литературы

- Демьянов, А.А. Основы теории конструирования и производства техники транспорта / А.А. Демьянов, Е.А. Ковалев, В.С. Малмалаев.  Ростов н/Д :  РГУПС, 1994.  15 с.

- Демьянов, А.А. Кинематическое исследование плоского шарнирного механизма / А.А. Демьянов, Е.А. Ковалев.  Ростов н/Д : РГУПС, 1994.  16 с 832 с.: ил.