3. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ

ПОДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В расчете рассматривается пять загрязняющих веществ: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), оксиды азота (в пересчете на диоксид азота  NO2), сажа (С) и соединения свинца (Рb), диоксиды серы (SO2). Для автомобилей с карбюраторными двигателями рассчитывается выброс СО, СН, NO2  и Pb, для автомобилей с дизельными двигателями - СО, СН, NO2 и С [1].

Выброс i–го вещества одним автомобилей К-й группы в день при выезде с территории АТП M’iк и возврате M”iк рассчитывают соответственно по формулам:

M’iк = mПРiк . tПР+ mLiк . L1+ mХХiк . tХХ1, г					(3.1)

M’’iк = mLiк . L2+ mХХiк . tХХ2,    г					     (3.2)

где mПРiк - удельный выброс i -го вещества при прогреве двигателя автомобиля К-й группы, г/мин;

mLiк - пробеговый выброс  i-го вещества при движении автомобиля по территории АТП с относительно постоянной скоростью, г/км;

mХХiк - удельный выброс i -го компонента пря работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя, мин.;

L1 , L2 - пробег по территории АТП одного автомобиля в день при выезде (возврате), км;

tХХ1, tХХ2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде (возврате) на территорию АТП, мин.

Массовый выброс продуктов неполного сгорания при прогреве двигателя  в данном случае величина непостоянная, по мере прогрева двигателя выбросы СО, СН и С уменьшаются; mПРiк  должен отражать интегральную оценку выброса за время tпр. Выбросы NO2 на этом режиме незначительны.

Скорость движения автомобилей по территории АТП составляет 10-20 км/ч, нагрузка практически отсутствует, поэтому основную часть выброса также составляют продукты неполного сгорания (СО, СН, С).

Значения mПРiк, mLiк и mХХiк для различных групп автомобилей приведены в табл. 3.1 - 3.5. Приведенные в таблицах значения отражают категорию автомобилей, структуру парка по грузоподъемности и пассажировместимости, тип двигателя и используемое топливо, организацию контроля содержания вредных веществ в отработавших газах, период года.

Периоды года (холодный, теплый, переходный) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная температура ниже -5°С относятся к холодному периоду, месяцы со среднемесячной температурой выше +5°С - к теплому периоду, а с температурой от -5°С до +5°С - к переходному. Для АТП, находящихся в разных климатических зонах, продолжительность условных периодов будет разной. Влияние периода года учитывается только для выезжающих автомобилей.

Пробег автомобиля К-ой группы по территории АТП в день определяется путем замера пути (L1), проходимого автомобилем от центра площадки, выделенной для стоянки данной группы автомобилей, до выездных ворот (при выезде) и от въездных ворот до центра стоянки (L2) при въезде.

Таблица 3.1

Удельные выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями при хранении на закрытых стоянках

| Вид выброса | Обозначение выбросов | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NO2 |
| Удельный выброс при прогреве ДВС, г/мин | mПРiк | 5,0 | 0,7 | 0,05 |
| Удельный выброс при работе ДВС на холостом ходу, г/мин. | mХХiк | 4,5 | 0,4 | 0,05 |
| Пробеговый выброс при движении со скоростью 10-20 км/ч, г/км | mLiк | 17,0 | 1,7 | 0,4 |
| Пробеговый выброс при движении по пандусу (спуск), г/км | mПiк | 4,5 | 0,4 | 0,05 |
| Пробеговый выброс при движении по пандусу (подъем), г/км | mПiк | 20,0 | 1,5 | 3,0 |

Таблица 3.2

Удельные выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями при хранении на открытых стоянках

| Вид выброса | Обозначение выбросов | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NOx |  |
|  |  | Теп. период | Хол. период | Теп. период | Хол. период | Теп. период | Хол. период |
| Удельный выброс при прогреве ДВС, г/мин | mПРiк | 5,0 | 9,1 | 0,4 | 1,0 | 0,05 | 0,1 |
| Удельный выброс при работе ДВС на холостом ходу, г/мин | mХХiк | 4,54 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,05 |
| Пробеговый выброс при движении со скоростью 10-20 км/ч, г/км | mLiк | 17,0 | 21,3 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 0,3 |

Таблица 3.3

Пробеговый выброс загрязняющих веществ грузовыми автомобилями

| Грузоподъемность, кг | Тип двигателя | Пробеговый выброс загрязняющего вещества, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  | С |  |
|  |  | Тепл. | Хол. | Тепл. | Хол. | Тепл. | Хол. | Тепл. | Хол. |
| q  1000 | Карбюр. | 19,6 | 24,3 | 3,5 | 4,2 | 0,4 | 0,3 | - | - |
| 1000  q  3000 | Карбюр. | 27,6 | 34,4 | 4,9 | 6,0 | 0,6 | 0,5 | - | - |
|  | Дизель. | 3,2 | 3,9 | 0,5 | 0,7 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 0,3 |
| 3000  q  6000 | Карбюр. | 47,4 | 59,3 | 8,5 | 10,3 | 1,0 | 0,8 | - | - |
|  | Дизель. | 4,1 | 5,0 | 0,7 | 0,9 | 3,0 | 2,4 | 0,2 | 0,3 |
| q  6000 | Карбюр. | 55,3 | 68,8 | 9,9 | 11,9 | 1,2 | 0,9 | - | - |
|  | Дизель. | 5,1 | 6,2 | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 2,7 | 0,2 | 0,3 |
| Автопоезда q  10000 | Карбюр. | 79,0 | 98,8 | 10,2 | 12,4 | 1,8 | 1,4 | - | - |
|  | Дизель. | 7,5 | 9,3 | 1,1 | 1,3 | 4,5 | 3,5 | 0,3 | 0,4 |

Примечание:

1). Для газобаллонных автомобилей пробеговые выбросы СО, СН должны умножаться на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно.

2). В переходный период значения выбросов СО, СН и С должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода. Выбросы NOx равны выбросам в холодный период.

Таблица 3.4

Удельные выбросы загрязняющих веществ грузовыми  автомобилями в процессе прогрева двигателя

| Грузоподъемность, кг | Тип двигателя | Удельный выброс загрязняющего вещества, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  | С |  |
|  |  | Тепл. | Хол. | Тепл. | Хол. | Теп. | Хол. | Тепл. | Хол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q  1000 | Карбюр. | 4,5 | 9,1 6,2 | 0,4 | 1,0 0,65 | 0,05 | 0,1 0,05 | - | - |
| 1000  q  3000 | Карбюр. | 8,1 | 21,8 14,2 | 1,6 | 3,6 2,4 | 0,1 | 0,2 0,1 | - | - |
|  | Дизель. | 1,54 | 2,36 1,91 | 0,2 | 0,5 0,32 | 0,45 | 0,65 0,45 | 0,01 | 0,08 0,05 |
| 3000  q  6000 | Карбюр. | 18,1 | 44,5 26,1 | 2,9 | 8,7 5,4 | 0,2 | 0,3 0,2 | - | - |
|  | Дизель. | 2,8 | 4,37 3,6 | 0,3 | 0,8 0,54 | 0,62 | 0,84 0,62 | 0,03 | 0,21 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q  6000 | Карбюр. | 23,4 | 57,2 33,8 | 3,3 | 9,1 6,3 | 0,2 | 0,3 0,2 | - | - |
|  | Дизель. | 2,9 | 8,18 5,3 | 0,4 | 1,1 0,7 | 1,0 | 2,0 1,0 | 0,04 | 0,35 0,18 |
| Автопоезда q  10000 | Карбюр. | 18,1 | 44,5 26,1 | 2,9 | 8,7 5,4 | 0,2 | 0,3 0,2 | - | - |
|  | Дизель. | 2,9 | 8,18 5,3 | 0,4 | 1,1 0,7 | 1,0 | 2,0 1,0 | 0,04 | 0,35 0,18 |

Примечание:

1). Для холодного периода года вверху ячейки приведены данные для автомобилей, хранящихся на открытых площадках без средств подогрева, а внизу – при наличии средств подогрева.

2). В переходный период значения выбросов СО, СН и С должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений холодного периода. Выбросы NO2 равны выбросам в холодный период.

3). Для газобаллонных автомобилей пробеговые выбросы СО, СН должны умножаться на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно.

Таблица 3.5

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя грузового автомобиля на

холостом ходу

| Грузоподъемность грузового автомобиля | Тип ДВС | Удельный выброс загрязняющего вещества, г/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NO2 | С |
| q  1000 | Карбюр. | 4,5 | 0,4 | 0,05 | - |
| 1000  q  3000 | Карбюр. | 8,1 | 1,6 | 0,1 | - |
|  | Дизель. | 1,54 | 0,2 | 0,45 | 0,01 |
| 3000  q  6000 | Карбюр. | 18,1 | 2,9 | 0,2 | - |
|  | Дизель. | 2,8 | 0,3 | 0,62 | 0,03 |
| q  6000 | Карбюр. | 23,4 | 3,3 | 0,2 | - |
|  | Дизель. | 2,9 | 0,3 | 1,0 | 0,04 |
| Автопоезд q  10000 | Карбюр. | 18,1 | 2,9 | 0,2 | - |
|  | Дизель. | 2,9 | 0,3 | 1,0 | 0,04 |

Выброс загрязняющих веществ при движении по пандусу учитывается только при хранении автомобилей в многоэтажных гаражах. Значения  M’i и M’’i в этом случае увеличиваются на величину MПiк . LП, где LП - длина пандуса, км.

Выбросы загрязняющих веществ при прогреве и работе двигателя на холостом ходу автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями (табл. 3.1, 3.3, 3.5) соответствуют ситуации, когда на АТП не проводится работа по контролю токсичности ОГ в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 21393-75. При проведении контроля удельный выброс СО, СН и С снижается, поэтому значения mПРiк и mХХiк (табл. 3.1, 3.4) должны пересчитываться  по формулам:

m’ПРiк = mПРiк . Кi ,  г/мин		 				 (3.3)

m’ХХiк = mХХiк . Кi ,  г/мин						(3.4)

где Кi - коэффициент, учитывающий снижение выброса C0, CH, С (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Значения коэффициентов, учитывающих снижение выброса СО, СН, С при контроле содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автомобилей с дизельными двигателями

| Вид контроля | Значения коэффициентов (Кi) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО |  | С | СН |  |
|  | ###### Бензиновые | ## Дизельные | Дизельные | Бензиновые | Дизельные |
| Контроль при ТО2 | 0,88 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,79 |
| Контроль при выпуске на линию | 0,72 | - | - | 0,7 | - |

Контроль токсичности отработавших газов автомобилей при выпуске (возврате)  на линию на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) позволяет добиться более существенного снижения выброса СО и СН при работе двигателя на холостом ходу, чем только при ТО2. Проверке при этом подлежит не менее 3-5% автомобилей, выпускаемых на линию ежедневно, т.е. каждый автомобиль проверяется не реже 1 раза в месяц.

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:

Mij=αв(Mik'+Mik'')NKДР10−3, кг				   (3.5)

где в - коэффициент выпуска на линию;

Nк - количество автомобилей К-ой группы в хозяйстве;

Др - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j - период года (теплый - Т,  холодный - X, переходный – П).

Количество рабочих дней в расчетном периоде (Др)  зависит от режима работы АТП и длительности периодов со средней температурой ниже -5°С, от -5°С до 5°С,  выше 5°С. Для холодного периода расчет проводится для каждого месяца.

Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

MiО=MiТ+MiX+MiП, кг						  (3.6)

Максимальный разовый выброс i-го вещества (G’i) определяется по формуле:

Gi'=K=1P(mПРiktПР+mLikL1+mХХiktХХ)αвNK60tP, кг	  			 (3.7)

где tр – время разъезда автомобилей, (90 мин).

Максимально разовый выброс рассчитывается для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой.

Величина tПР практически одинакова для различных типов автомобилей, но существенно изменяется в зависимости от температуры воздуха (табл. 3.7). Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде на линию (возврате) автомобиля (tХХ1, tХХ2) в среднем составляют 1 минуту.

Таблица 3.7

Среднее время работы при прогреве двигателя

| Температура воздуха | Выше 5оС | 5оС – (-5оС) | -5оС – (-10оС) | -10оС – (-15оС) | -15оС – (-20оС) | -20оС – (-25оС) | Ниже -25оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время прогрева, мин | 4 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 |

Примечание:

при хранении в помещении tПР = 0,5 мин;

для маршрутных автобусов при температуре ниже – 50С tПР = 8 мин. (периодический прогрев 2-3 раза);

при наличии средств прогрева при температуре ниже – 50С tПР=6мин.;

в неучтенных ситуациях tПР  может приниматься по фактическим замерам.

При работе автомобильных двигателей на этилированном бензине тетраэтилсвинец разрушается, образуя токсичные соединения свинца. Эти соединения выбрасываются с отработавшими газами в виде аэрозолей.

Выброс соединения свинца одним автомобилем К-ой группы при выезде с территории АТП и возврате:

Mск'=0,7dc(qПРкtПРКХХ+qLkL1+qХХкtХХ1КХХ), г    				     (3.8)

Mск''=0,7dc(qLkL2+qХХкtХХ2КХХ), г 						(3.9)

где dс – содержание свинца в одном литре бензина (АИ-93 – 0,37 г/л,     А-76 - 0,17 г/л);

qПРк, qХХк - расход бензина при прогреве и работе двигателя на холостом ходу, л/мин;

qLк - расход топлива при движении автомобиля по территории АТП, л/км;

КХХ - коэффициент, учитывающий изменение расхода топлива.

Данные о расходе бензина автомобилями в разные периоды года приведены в табл. 3.8.

Данные по расходу бензина при прогреве и работе двигателя на холостом ходу, приведенные в табл. 3.8, соответствуют ситуации, когда на АТП проводится работа  по контролю токсичности ОГ в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87 (КХХ = 1).

При проведении контроля qПР и qХХ снижаются, что учитывается КХХ. При проведении контроля на токсичность отработавших газов только при ТО2 КХХ = 0,87, при организации контроля при выпуске на линию КХХ = 0,79.

Валовый выброс соединений свинца рассчитывается раздельно для каждого периода года:

MCj=K=1Pαв(Mск'+Mск'')NKДР10−3, кг  				(3.10)

Полученные результаты затем суммируются:

MСО=MСТ+MСX+MСП, кг					    (3.11)

Максимальный разовый выброс (Gс) соединений свинца

GC=K=1P(qtПРКХХ+qLkL1+qХXktХХ1КХХ)αвNK0,7dC60tP,г/с 			(3.12)

Максимальный разовый выброс рассчитывается для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой.

При хранении грузовых автомобилей и автобусов на закрытых стоянках расчет выбросов выполняется как для теплого периода года.

Таблица 3.8

Удельный расход топлива автомобилями

| Категория автомобиля | Удельный расход топлива |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qПРк , л/мин |  |  |  | qХХк , л/мин |  |  |
|  | Периоды года |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплый | Переходный | Холодный | Теплый |  | Переходный | Холодный |
| Легковые автомобили | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,131 |  | 0,140 | 0,164 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| До 1000 кг | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,152 |  | 0,171 | 0,190 |
| От 1000 до 3000 кг | 0,047 | 0,052 | 0,058 | 0,199 |  | 0,224 | 0,249 |
| От 3000 до 6000 кг | 0,063 | 0,070 | 0,078 | 0,290 |  | 0,327 | 0,364 |
| Свыше 6000 кг | 0,063 | 0,070 | 0,078 | 0,342 |  | 0,385 | 0,428 |
| Автопоезд | 0,063 | 0,070 | 0,078 | 0,364 |  | 0,410 | 0,456 |
| Автобусы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Особо малый | 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,136 |  | 0,153 | 0,171 |
| Малый | 0,054 | 0,06 | 0,069 | 0,222 |  | 0,250 | 0,278 |
| Средний | 0,063 | 0,070 | 0,078 | 0,350 |  | 0,394 | 0,439 |
| Большой | 0,063 | 0,070 | 0,078 | 0,390 |  | 0,439 | 0,489 |

Примечание:

1). Расход топлива qХХк равен qПРк  в теплый период года.

Валовый выброс диоксидов серы (SO2) одним автомобилем К-й группы в день при выезде с территории АТП  M'SO2к и возврате M''SO2к рассчитывается по формулам:

M'SO2к=mПРSO2⋅tПР+mLSO2к⋅L1+mXXSO2к⋅tXX1, г 				(3.13)

M''SO2к=mLSO2к⋅L2+mXXSO2к⋅tXX2, г 					(3.14)

где mПРSO2к - удельный выброс SO2 при прогреве двигателя автомобиля  К-й группы, г/мин (табл. 3.9);

mLSO2к - пробеговый  выброс SO2 при движении автомобиля по территории АТП с относительно постоянной скоростью, г/км (табл. 3.9.);

mXXSO2к - удельный выброс SO2 при работе двигателя на холостом ходу, г/мин (табл. 3.9.);

tПР - время прогрева двигателя, мин;

L1 , L2 - пробег по территории ATП одного автомобиля в день при выезде (возврате), км;

tXX1 , tXX2 - время работы двигателя на холостом ходу на территории ATП при выезде и возврате, мин.

Таблица 3.9

Выбросы SO2 при прогреве, движении по территории и при работе двигателя на холостом ходу

| Категория автомобиля | Вид топлива | Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин (mПРSO2к) |  | Пробеговый выброс загрязняющих веществ, г/км (mLSO2к) |  | Удельный выброс при работе на холостом ходу, г/мин (mХХSO2к) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодный | Теплый | Холодный | Теплый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Легковые автомоб. | Б | 0,015/0,013 | 0,012 | 0,090 | 0,070 | 0,012 |
| Грузовые автомобили грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |
| до 1000 кг | Б | 0,015/0,013 | 0,012 | 0,100 | 0,080 | 0,012 |
| от 1000 до 3000 кг | Б | 0,020/0,018 | 0,016 | 0,130 | 0,100 | 0,016 |
|  | Д | 0,043/0,039 | 0,035 | 0,350 | 0,280 | 0,035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 3000 до 6000 кг | Б | 0,036/0,032 | 0,039 | 0,220 | 0,180 | 0,029 |
|  | Д | 0,074/0,067 | 0,060 | 0,560 | 0,450 | 0,060 |
| свыше 6000 кг | Б | 0,013/0,039 | 0,035 | 0,280 | 0,240 | 0,035 |
|  | Д | 0,123/0,110 | 0,100 | 0,850 | 0,680 | 0,100 |
| Автопоезда | Б | 0,0,6/0,032 | 0,029 | 0,350 | 0,280 | 0,029 |
|  | Д | 0,123/0,110 | 0,100 | 0,970 | 0,780 | 0,100 |
| Автобусы (класс автобуса): |  |  |  |  |  |  |
| Особо малый | Б | 0,015/0,013 | 0,012 | 0,090 | 0,070 | - |
| Малый | Б | 0,020/0,018 | 0,016 | 0,140 | 0,110 | 0,016 |
| Большой | Б | 0,043/0,039 | 0,035 | 0,330 | 0,260 | 0,035 |
|  | Д | 0,123/0,110 | 0,100 | 0,850 | 0,680 | 0,100 |
| Особо большой | Д | 0,123/0,110 | 0,100 | 0,970 | 0,780 | 0,100 |

Примечание:

1). Вид топлива: Б - бензин; Д – дизельное топливо;

2). В переходный период mПРSO2 и mLSO2 должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений для холодного периода;

3). Для холодного периода года в числителе приведены данные  для автомобилей, хранящихся на открытых площадках без средств подогрева, в знаменателе – при наличии средств подогрева;

4). Для газобаллонных автомобилей (сжатый газ) выбросы SO2 при прогреве, движении по территории АТП и при работе двигателя на холостом ходу определяется произведением соответствующих выбросов автомобиля с бензиновым двигателем на коэффициент 0,9.

Удельные выбросы SO2 при прогреве двигателя и движении автомобиля по территории ATП зависят от категории автомобиля, вида используемого топлива и периода года. Периоды года (переходный, теплый) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная температура ниже -5°С, относятся к холодному периоду, месяцы с температурой от -5°С до +5°С - к переходному и  с температурой выше +5°C - к теплому. Влияние периода года учитывается  только для выезжающих автомобилей. Выбросы SO2 при прогреве и работе двигателя на холостом ходу автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями (табл. 3.1) соответствуют ситуации, когда на АТП не проводится работа по контролю токсичности отработавших газов в соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-87 в ГОСТ 21393-75. При проведении контроля удельный выброс SO2 снижается, поэтому значения mПРSO2 и mХХSO2 должны пересчитываться по формулам:

m'ПРSO2к=mПРSO2к⋅КSO2,  г/мин					(3.15)

m'ПРSO2к=mПРSO2к⋅КSO2,   г/мин					(3.16)

Значения корректирующего коэффициента KSO2 приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Значения КSO2, при организация контроля токсичности отработавших газов

| Вид контроля | Значения КSO2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бензиновые | Дизельные |
| Контроль при ТО2 | 0,87 | 0,95 |
| Контроль при выпуске на линию | 0,79 | - |

Примечание:

1). Если на предприятии проводятся оба вида контроля токсичности, то значения КSO2 принимаются как для контроля при выпуске на линию.

Данные коэффициенты получены экспериментально совместно НИИАТ и НАМИ.

Величина tПР зависит от среднемесячной температуры воздуха (табл.3.11).  Продолжительность работы двигателя на холостом ходу и выезде на линию (возврате)  автомобиля (tХХ1, tХХ2) составляет 1 мин.

Таблица 3.11

Среднее время работы двигателя при прогреве

| Температура воздуха, оС | Выше 5 оС | 5 оС (-5 оС) | (-5 оС) (-10 оС) | (-10 оС) (-15 оС) | (-15 оС) (-20 оС) | (-20 оС) (-25 оС) | Ниже –25 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время прогрева, мин | 2 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 |

Примечание:

1). При хранении в помещении tПР = 0,5 мин.;

2). Для маршрутных автобусов во время отстоя на открытых стоянках без средств подогрева при t наружного воздуха ниже -50С проводится периодический прогрев двигателя. В этом случае при выезде из АТП tПР = 12 мин. Суммарное время прогрева за отстой (tПРдоп) принимается из условий работы АТП, при этом для холодного периода формула расчета валового выброса i-го загрязняющего вещества одним автомобилем имеет вид:

M'ik=mПРik⋅tПР+mПРik⋅tПРдоп, г 					(3.17)

3). При наличии средств подогрева при температуре ниже – 5 0С  tпр= 6 мин.

В неучтенных ситуациях tПР может приниматься по фактическим значениям, полученным по результатам хронометрирования.

Валовый  выброс SO2 автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:

MSO2=K=1Pαв(M'SO2+M''SO2)⋅NK⋅DP⋅10−6,  т/год   				(3.18)

где αв - коэффициент выпуска;

NK   -  количество автомобилей К-ой группы;

DP - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

Длительность расчетных периодов для каждого региона и среднемесячная температура принимается по «Справочнику по климату России». Для холодного периода расчет проводится для каждого месяцa отдельно, а затем валовые выбросы суммируются (M0SO2). Для определения общего валового выброса валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

MSO2o=MSO2T+MSO2X+MSO2П, т/год 				             (3.19)

Максимально разовый выброс SO2 определяется по формуле:

GSO2=K=1P(mПРSO2к⋅tПР+mLSO2к⋅L+mXXSO2к⋅tXX1)⋅αв⋅NKtP⋅60,г/с			(3.20)

где tp - время разъезда автомобилей, мин.

Максимально разовый выброс рассчитывается для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой.

При хранении автомобилей и автобусов на закрытых стоянках расчет выбросов выполняется как для теплого периода года.

4. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ РАЗЛИЧНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

4.1. Общие положения

В автотранспортных предприятиях наряду с передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха имеются и стационарные. Выбросы от стационарных источников загрязнения могут быть организованными и неорганизованными.

К организованным выбросам относятся те, которые поступают в атмосферу через специально сооруженные устройства: вытяжные трубы, газоходы, воздуховоды и др., что позволяет применять для их очистки специальные фильтры и др. устройства. К неорганизованным выбросам относятся те, которые в виде ненаправленных потоков поступают в атмосферу из-за отсутствия или неудовлетворительной работы по отсосу загрязняющих веществ от места их выделения.

Перед началом проведения инвентаризации выбросов необходимо:

ознакомиться со всеми технологическими процессами, выполняемыми в АТП;

определить вид загрязняющих атмосферу веществ;

определить наличие газопылеочистных устройств на вытяжных (дымовых) трубах;

ознакомиться с проектной документацией, имеющейся на предприятии, а также с паспортами очистных сооружений и актами испытаний вентиляционных систем.

Если АТП имеет две и более территории, то инвентаризацию следует проводить по каждой территории отдельно.

При инвентаризации, наряду с определением общего валового выброса загрязняющих веществ, необходимо определять и количество загрязняющих веществ, улавливаемых имеющимися установками очистки выбросов.

При наличии на производственном участке двух и более вытяжных труб общее количество валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ распределяется между ними следующим образом:

при наличии вытяжных труб без принудительной вентиляции - пропорционально диаметрам этих труб;

при наличии труб с  принудительной вентиляцией - пропорционально производительности этих систем.

4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участков технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей

В автотранспортных предприятиях на участках технического обслуживания  (ТО) и текущего ремонта (ТР) источниками выделения загрязняющих веществ являются автомобили, перемещающиеся по помещению с помощью собственного двигателя. Загрязняющие вещества удаляется из помещения вытяжной вентиляцией.

Учитываемыми загрязняющими веществами, выделяющимися с отработавшими газами являются: оксид углерода, углеводороды, сажа, оксиды азота, оксид свинца. Для расчета выброса загрязняющих веществ участками ТО и ТР необходимо иметь следующие данные:

расстояние, проходимое автомобилем по помещению ТО и ТР;

количество проведенных ТО и ТР за год по группам автомобилей;

количество поточных линий;

удельный выброс i-го вещества при движении по помещению ТО и ТР.

Расстояние, проходимое одним автомобилем по помещению ТО при поточном методе   определяется путем замера расстояния от въездных ворот помещения до выездных.

При проведении ТО и ТР на тупиковых постах это расстояние определяется следующим образом. Вначале определяется расстояние, проходимое автомобилем от въездных ворот до ближайшего поста (S1) и от этого поста до выездных ворот (S2). Затем определяется путь, пройденный автомобилем от въездных ворот в помещении ТО и ТР до наиболее удаленного поста (S3) и от этого поста до выездных ворот (S4) [1].

Среднее расстояние будет равно среднеарифметическому значению

SСР=S1+S2+S3+S44, км						(4.1)

Количество ТО и ТР, проведенных за год по группам автомобилей определятся по отчетным данным.

Удельные выбросы i-го вещества при движении по помещению ТО и ТР принимаются по таблицам 3.1-3.3.

Валовый выброс загрязняющих веществ рассчитывается по нижеследующим формулам:

для помещения с тупиковыми постами:

Mi=K=1(mLikSСРn+mПРiktПРn)10−3, кг/год 				       (4.2)

где mLiк - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем К-ой группы при движении по помещению, г/км;

mПРiк - удельный выброс i-го вещества автомобилем К-ой группы при прогреве, г/мин;

tПР - время прогрева двигателя,  (принимаем 0,5 мин);

SСР – среднее расстояние, пройденное автомобилем от въездных ворот до поста и обратно, км;

n – количество ТО и ТР, проведенных для каждого типа автомобилей за год;

для помещения с поточной линией:

Mni=K=1(mLikSn+mПРiktПРn)10−3, кг/год  				      (4.3)

где S – расстояние от въездных ворот до выездных, км;

Если ТО и ТР проводятся в раздельных помещениях, то расчет по формулам 4.1, 4.2 и 4.3 проводится для каждого помещения отдельно.

Общий валовый выброс одноименных веществ определяется их суммированием.

Максимально разовый выброс i-го вещества определяется для тупиковых постов:

GiТОt=PSСРmLik1200, г/с 							(4.4)

где  Р - количество постов;

Sср - среднее расстояние проходимое автомобилем, км;

mLiк - пробеговый выброс i-го вещества при движении по помещению  ТО и ТР (табл. 3.1, 3.2), г/км;

для поточного метода обслуживания:

GiТОп=КmПРikt+mLikS1200Б, г/с 						   (4.5)

где К - количество автомобилей, одновременно находящихся на одной поточной линии;

mПРiк - удельный выброс i-го вещества при прогреве (табл. 3.1, 3.2), г/мин;

t - время прогрева (0,5 минут) при этом mПРiк и mLiк берутся для автомобилей наибольшей грузоподъемности из проходящих ТО и ТР, мин.

S - расстояние от въездных ворот до выездных в помещении ТО, км;

Б - количество поточных линий в помещении.

В случае нахождения в одном помещении нескольких поточных и тупиковых постов общий максимально разовый выброс одноименных веществ определяется их суммированием:

GiТО=GiТОt+GiТОп, г/с							(4.6)

4.3 Расчет выбросов диоксидов серы и соединений свинца от участков технического

обслуживания и текущего ремонта автомобилей

Валовый выброс диоксидов ceры (SO2) для помещений с тупиковыми постами рассчитывается по формуле [2]:

MТSO2=K=1P(mLSO2к⋅SСР⋅nк+mПРSO2к⋅tПР⋅nк)⋅10−6, т/год			(4.7)

где mLSO2к - пробеговый выброс  SO2 автомобилем К-ой группы при движении по зоне ТО и ТР, г/км (табл. 3.9);

mПРSO2к - удельный выброс  SO2 при прогреве, г/мин (табл. 3.9);

SСР - среднее расстояние, пройденное автомобилем от въездных ворот до поста и обратно, км;

nк - количество проведенных ТО и ТР для каждого типа автомобилей в год;

tПР - время прогрева, tПР = 0,5 мин.

Значения mLSO2к и mПРSO2к  принимаются для теплого периода года.

Величина  SСР  определяется по формуле:

SСР  = (S1  + S2  + S3+ S4)/2,  км 					(4.8)

где  S1 , S2 - расстояние от въездных ворот в помещение ТО и ТР до ближайшего поста и от этого поста до выездных ворот, км;

S3 , S4 - расстояние от въездных ворот в помещение ТО и ТР до наиболее удаленного поста и от этого поста до выездных ворот, км.

Для помещений с поточными линиями валовый выброс SО2 составляет:

MПSO2=K=1P(mLSO2к⋅S⋅nк+mПРSO2к⋅tПР⋅nк)⋅10−6,т/год 				(4.9)

где S - расстояние от въездных ворот до выездных, км.

При проведении ТО и ТР  в раздельных помещениях расчет валового выброса SO2 выполняется для каждого помещения отдельно. Общий валовый выброс SO2 определяется суммированием.

Максимально разовый выброс SO2 для тупиковых постов (GSO2) определяют по формуле:

GSO2T=P⋅SCP⋅mLSO2к1200, г/с 					(4.10)

где Р - количество постов;

для поточных линий

GSO2П=NK⋅mПРSO2к⋅tПP+mLSO2к⋅S⋅Б1200, г/с 				(4.11)

где NK - количество автомобилей, одновременно находящихся на поточной линии;

Б - количество поточных линий.

Значения удельных выбросов SO2 принимаются для автомобилей с наибольшим удельным выбросом, проходивших  ТО и ТР.

В случае нахождения в одном помещении поточных и тупиковых постов общий максимально разовый выброс SO2 определяется суммированием.

Валовый выброс соединений свинца для помещений с тупиковыми постами рассчитывается по формуле:

MТС=K=1P0,7dC(qLк⋅SCP⋅nк+qПРк⋅tПР⋅nк)⋅10−6, т/год   			(4.12)

где dc - содержание свинца в одном литре бензина (AИ-93 - 0,037 г/л, A-76 - 0,17 г/л);

qLк - расход топлива автомобилем К-ой группы при движении по зоне ТО и ТР, л/км (табл. 4.1);

qПРк - расход топлива при прогреве, л/мин (табл.4.1);

для помещений с поточными линиями -

MПС=K=1P0,7dC(qLк⋅S⋅nк+qПРк⋅tПР⋅nк)⋅10−6, т/год.   			(4.13)

При проведении ТО и ТР в раздельных помещениях расчет валового выброса соединений свинца выполняется для каждого помещения отдельно. Общий валовой выброс соединений свинца определяется суммированием.

Максимально разовый выброс соединений свинца для тупиковых постов GС определяется по формуле:

GСТ=0,7dC⋅P⋅SCP⋅qLк1200, г/с 					   (4.14)

для поточных линий -

GСП=0,7dC(NK⋅qПРк⋅tПP+qLк⋅S)Б1200, г/с 				(4.15)

где Б  - количество поточных линий.

Значения qLк и qПРк принимаются для автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшей грузоподъемности или пассажировместимости, имеющихся в АТП (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Удельный расход топлива автомобилями

| Категория автомобилей | Удельный расход топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | qПРк, л/мин | qLк, л/км |
| Легковые автомобили | 0,023 | 0,131 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью: |  |  |
| до 1000 кг | 0,023 | 0,152 |
| от 1000 до 3000 кг | 0,047 | 0,199 |
| от 3000 до 6000 кг | 0,063 | 0,290 |
| Свыше 6000 кг | 0,063 | 0,342 |
| Автопоезда | 0,063 | 0,364 |
| Автобусы (класс автобуса): |  |  |
| Особо малый | 0,023 | 0,136 |
| малый | 0,054 | 0,222 |
| средний | 0,063 | 0,350 |
| большой | 0,063 | 0,390 |

В случае нахождения в одном помещении поточных и тупиковых постов общий максимально разовый выброс соединений свинца определяется суммированием.

4.4. Расчет выбросов загрязняющих веществ от окрасочного участка

В автотранспортных предприятиях на окрасочных участках, как правило, из оборудования применяется только пневматический пистолет, кроме того, используется ручной инструмент: кисти, шпатель [1].

Отдельные детали в АТП, как правило, не окрашиваются, хотя подкраска отдельных мест кузова (кабины, салона) проводится.

На окрасочных участках в АТП и АОП проводится приготовление краски и подготовка поверхностей автомобиля к окраске, нанесение краски и сушка. Окраска и сушка осуществляется как в специальных камерах, так и просто в помещении окрасочного участка. В процессе выполнения этих работ выделяются загрязняющие вещества как в виде паров растворителей, так и аэрозоля краски. Количество выделяемых загрязняющих веществ зависит от применяемых окрасочных материалов, методов окраски и эффективности роботы очистных устройств (гидрофильтра).

Так как нанесение шпатлевки осуществляется вручную, практически в атмосферный воздух аэрозоль не выделяется. Наличие растворителей в шпатлевке настолько незначительно, что учитывать это отдельно нецелесообразно. Но в расчет расхода растворителя при окраске к сушке входит и это количество.

Для расчета загрязняющих веществ, выделяющихся на окрасочном участке, необходимо знать нижеследующие данные:

годовой расход краски и их марки;

годовой расход растворителей и их марки;

процентное выделение аэрозолей краски и растворителя при различных методах окраски и при сушке (табл. 4.2);

процент летучей части компонентов, содержащихся в красках и растворителях (табл. 4.3);

наличие и эффективность гидрофильтров (по паспортным данным или по табл. 4.3.).

Расчет выделения загрязняющих веществ на окрасочном участке следует вести раздельно для пигмента краски и для растворителей.

Вначале определяют валовый выброс неиспаряющейся чaсти краски (Мк), в зависимости от марки при окраске различными способами:

MK=mf1jk10−4, кг/год   					(4.16)

где m - количество израсходованной краски в год, в кг.;

f1 - количество неиспаряющейся части краски, в % (табл.4.3);

jк – доля краски,  потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, в % (табл. 4.2).

Валовый выброс паров растворителей Мiр, если окраска и сушка проводится в одном помещении, рассчитывается по формуле:

MPi=(m1fPip+mf2fPik10−2)10−2, кг/год				(4.17)

где m1 - количество растворителей израсходованных за год, кг;

f2 - количество испаряющейся части краски, в % (табл. 4.3)

fРip - количество различных летучих загрязняющих веществ  в растворителях, в % (табл. 4.3);

fРiк - количество различных летучих загрязняющих веществ, входящих в состав краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 4.3).

При применении различных красок и растворителей допускается осуществлять расчет по одному из них, в котором содержится наибольшее количество загрязняющих веществ.

Валовый выброс загрязняющего вещества, содержащегося в данном растворителе (краске), следует рассчитывать по данной формуле для каждого вещества отдельно.

При проведении окраски и сушки в разных помещениях валовые выбросы подсчитываются по формулам:

для окрасочного помещения

MPXiокр=MPijP'10−2, кг/год,					(4.18)

для помещения сушки -

MPXiсуш=MPijP''10−2, кг/год. 					(4.19)

Общая сумма валового выброса однотипных компонентов определяется по формуле:

МОБi=МРХiсуш+МРХiокр+..., кг/год.				(4.20)

Максимально разовое количество загрязняющих веществ (GiОК), выброшенных в атмосферу, определяется в граммах за секунду в наиболее напряженное время работы, когда расходуется наибольшее количество окрасочных материалов (например, в дни подготовки к годовому осмотру). Такой расчет производится для каждого компонента отдельно по формуле:

GОКi=P'1033600nt, г/с						(4.21)

где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час;

n - число дней работы участка в этом месяце;

P’ - валовой выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитывают по формулам (4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20). При этом принимается m - масса краски и m’ - масса растворителя, израсходованных за самый напряженный месяц.

При наличии работающих устройств для улавливания загрязняющих веществ, выделяющихся при окраске и сушке, масса   уловленных загрязняющих веществ в кг определяется по формуле:

Ii=MiAηТ100, кг/год  						(4.22)

где Мi - масса выделившегося i-го загрязняющего компонента в ходе производства (окраски, сушки), т.е. рассчитанная по формулам 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 за год;

А - коэффициент, учитывающий исправную работу очистных устройств;

т - эффективность данной очистной установки по паспортным данным в %.

Коэффициент А рассчитывают по формуле:

A = N/N1,						(4.23)

где N – количество дней исправной работы очистных сооружений за год;

N1 – количество дней работы окрасочного участка за год.

Валовый выброс загрязняющих веществ, попадающих  в атмосферу при наличии очистных устройств, будет определяться при окраске и сушке по каждому компоненту отдельно по формуле:

MXiOCi=Mi−Ii, кг/год. 					(4.24)

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ при наличии очистных устройств определяется по формуле:

GОкIi=(P'−B')1033600nt, г/с;						(4.25)

при этом

B’ = P’ . A .  . 10-2, кг/месяц,					(4.26)

где P’ – определяют по формулам (4.16, 4.17, 4.18, 4.19) для каждого компонента отдельно. При этом принимаются m - масса краски и m’ - масса растворителя, израсходованных за самый напряженный месяц.

Таблица 4.2

Доля выделения загрязняющих воздух веществ (%) при окраске и сушке

| Способ окраски | Выделение вредных компонентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доля краски (%), потерянной в виде аэрозоля (jК) | Доля растворителя (%), выделяющегося при окраске (j’p) | Доля растворителя (%), выделяющегося при сушке (j’’p) |
| Распыление |  |  |  |
| пневматическое | 30 | 25 | 75 |
| безвоздушное | 2,5 | 23 | 77 |
| пневмоэлектростатическое | 3,5 | 20 | 80 |
| электростатическое | 0,3 | 50 | 50 |

Таблица 4.3

Количество летучей части отдельных компонентов наиболее распространенных лакокрасочных материалов

| Марка лакокрасочных материалов | Компоненты, входящие в состав летучей части лакокрасочных материалов и растворителей, % (fp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Летучая часть, f2 | Сухой остаток, % f1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ацетон | Бутиловый спирт | Бутил ацетат | Ксилол | Уайт спирит | Толуол | Этиловый спирт | Этил целозоль | Этил ацетат | Сольвент | Изобутиловый спирт | Бензин |  |  |
| Растворитель 646 | 7 | 15 | 10 | - | - | 50 | 10 | 8 | - | - | - | - | 100 | - |
| Растворитель 648 | - | 20 | 50 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Растворитель Р-4 | 26 | - | 12 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Эмаль МС-17 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 |
| Эмаль МЛ-12 | - | 10 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 35 |
| Эмаль МЛ-152 | - | 21 | - | 40 | 13 | - | - | - | - | 14 | 9,5 | 2,7 | 62 | 38 |
| Грунтовка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЛ-ОЗК | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 70 |
| ВЛ-02 | - | 25 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 79 | 21 |
| МЛ-029 | - | 43 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 26 |
| ГФ-017 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 39 |
| Шпатлевка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПФ-002 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 75 |
| ЭП-001 | - | - | - | - | - | 55 | 45 | - | - | - | - | - | 15 | 85 |

4.5. Расчет выбросов загрязнявших веществ oт кузнечного участка

В АТП и АОП на кузнечных участках выполняются как кузнечные, так и термические работы. Основным оборудованием кузнечных участков является: кузнечные горны (нагревательные печи), кузнечные молоты, закалочные ванны.

Кузнечный горн (нагревательная печь) может работать на твердом топливе (уголь), жидком (мазуте), газе и электричестве. В закалочных ваннах применяются масла.

В результате выполняемых на кузнечном участке работ в воздух помещения и далее в атмосферу выделяются: оксид углерода,  оксиды азота, сернистый ангидрид (диоксид серы), пары и аэрозоли масел.

Для расчета выбросов загрязняющих веществ кузнечным участком  необходимо иметь нижеследующие данные:

вид топлива, применяемого в горне (печи);

количество потребляемого топлива за год (по отчетным данным предприятия);

количество закалочных ванн;

применяемая для закалки и отпуска жидкость.

Для расчета берется «чистое» время работы ванны за смену и определяется суммой отрезков времени нахождения отдельных деталей в ванне. «Чистое» время работы закалочной ванны - это время, когда из ванны выделяются пары и аэрозоли, т.е. с момента опускания  раскаленного металла в ванну и до его охлаждения, когда из ванны уже не выделяется пар.

Для расчетов валовых выбросов при сгорании различных видов топлива в горне данные по удельным величинам выделяющихся вредных веществ приведены в табл. 4.4 [1].

Таблица 4.4

Характеристика топлива при нормальных условиях (gт – зольность топлива; Sr – содержание серы в топливе; Qir – низшая теплота сгорания натурального топлива)

| Наименование топлива | qт,% | Sr,% | Qir, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Угли |  |  |  |
| Донецкий бассейн | 28,0 | 3,5 | 18,50 |
| Днепровский бассейн | 31,0 | 4,4 | 6,45 |
| Подмосковный бассейн | 39,0 | 4,2 | 9,88 |
| Печерский бассейн | 31,0 | 3,2 | 17,54 |
| Кизеловский бассейн | 31,0 | 6,1 | 19,65 |
| Челябинский бассейн | 29,9 | 1,0 | 14,19 |
| Южноуральский бассейн | 6,6 | 0,7 | 9,11 |
| Карагандинский бассейн | 27,6 | 0,8 | 21,12 |
| Экибастузский бассейн | 32,6 | 0,7 | 18,94 |
| Тургайский бассейн | 11,3 | 7,6 | 13,18 |
| Кузнецкий бассейн | 13,2 | 0,4 | 22,93 |
| Горловский бассейн | 11,7 | 0,4 | 26,12 |
| Кузнецкий (открытая добыча) | 11,0 | 0,4 | 21,46 |
| Канско-Ачинский бассейн | 6,7 | 0,2 | 15,54 |
| Минусинский бассейн | 17,2 | 0,5 | 20,16 |
| Иркутский бассейн | 27,0 | 1,0 | 17,93 |
| Бурятский бассейн | 16,9 | 0,7 | 16,88 |
| Партизанский (Сучанский) | 34,0 | 0,5 | 20,81 |
| Раздольненский | 32,0 | 0,4 | 19,64 |
| Сахалинский | 22,0 | 0,4 | 17,84 |
| Горючие сланцы |  |  |  |
| Эстонсланец | 50,0 | 1,6 | 11,34 |
| Ленинградсланец | 54,2 | 1,6 | 9,50 |
| Торф |  |  |  |
| Росторф в целом | 12,5 | 0,3 | 8,12 |
| Другие виды топлива |  |  |  |
| Дрова | 0,6 | - | 10,24 |
| Мазут малосернистый | 0,1 | 0,5 | 40,30 |
| Мазут сернистый | 0,1 | 1,9 | 39,85 |
| Мазут высокосернистый | 0,1 | 4,1 | 38,89 |
| Дизельное топливо | 0,025 | 0,3 | 42,75 |
| Соляровое масло | 0,02 | 0,3 | 42,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ из газопроводов |  |  |  |
| Саратов-Москва | - | - | 35,80 |
| Саратов-Нижний Новгород | - | - | 36,13 |
| Ставрополь-Москва | - | - | 36,00 |
| Серпухов-Санкт-Петербург | - | - | 37,43 |
| Брянск-Москва | - | - | 37,30 |
| Промысловка-Астрахань | - | - | 35,04 |
| Ставрополь-Невиномыск-Грозный | - | - | 35,63 |
| Уренгой-Помары-Ужгород | - | - | 41,75 |

Валовые выделения для горна или печи рассчитываются для каждого вещества отдельно.

Валовый выброс твердых частиц в дымовых газах определяют по формуле:

МТ=qT⋅mχ(1−ηT100),т/год						(4.27)

где qТ – зольность топлива, % (табл. 4.4.);

m – количество израсходованного топлива за год, т;

 – безразмерный коэффициент (табл. 4.5);

Т – эффективность золоулавливателей, %, (табл. 4.6).

Таблица 4.5

Значение коэффициента  в зависимости от типа топки и топлива

| Тип топки | Топливо |  |
| --- | --- | --- |
| С неподвижной решеткой и ручным забросом | Бурые и каменные угли | 0,0023 |
|  | Антрациты: |  |
|  | АС и АМ | 0,0030 |
|  | АРШ | 0,0078 |
| С пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0026 |
|  | Антрациты АРШ | 0,0088 |
| С цепной решеткой прямого хода | Антрацит АС и АМ | 0,0020 |
| С забрасывателями и цепной решеткой | Бурые и каменные угли | 0,0035 |
| Шахтная | Твердое топливо | 0,0019 |
| Шахтно-цепная | Торф кусковой | 0,0019 |
| Наклонно-переталкивающая | Эстонские сланцы | 0,0025 |
| Слоевые топки бытовых теплоагрегатов | Дрова | 0,0050 |
|  | Бурые угли | 0,0011 |
|  | Каменные угли | 0,0011 |
|  | Антрацит, тощие угли | 0,0011 |
| Камерные топки: |  |  |
| паровые и водогрейные котлы | Мазут | 0,010 |
|  | Газ природный, попутный и коксовый | - |
| бытовые теплогенераторы | Газ природный | - |
|  | Легкое жидкое (печное) топливо | 0,010 |

Таблица 4.6

Средние эксплуатационные эффективности аппаратов газоочистки и пылеулавливания

| Аппарат, установка | Эффективность улавливания, Т, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | твердых и жидких частиц | газообразных и парообразных компонентов |
| Отходящие газы котельных |  |  |
| Батарейные циклоны типа БЦ-2 | 85 | - |
| Батарейные циклоны на базе секции СЭЦ-24 | 93 | - |
| Батарейные циклоны типа БЦР-150У | 93-93 | - |
| Электрофильтры | 97-99 | - |
| Центробежные скрубберы ЦС-ВТИ | 88-90 | - |
| Мокропрутковые золоуловители ВТИ | 90-92 | - |
| Жалюзийные золоуловители | 75-85 | - |
| Групповые циклоны ЦН-15 | 85-90 | - |
| Дымосос-пылеуловитель ДП-10 | 90 | - |
| Аспирационный воздух от оборудования механической обработки материалов |  |  |
| а) Аппараты и установки сухой очистки |  |  |
| Пылеосадочные камеры | 45-55 | - |
| Циклоны ЦН-15 | 80-85 | - |
| Циклоны ЦН-11 | 81-87 | - |
| Циклоны СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34 | 85-93 | - |
| Конические циклоны СИОТ | 60-70 | - |
| Циклоны ВЦНИИОТ с обратным конусом | 60-70 | - |
| Циклоны Клайпедского ОЭКДМ, Гидродревпрома | 60-90 | - |
| Групповые циклоны | 85-90 | - |
| Батарейные циклоны БЦ | 82-90 | - |
| Рукавные фильтры | 99 и выше | - |
| Сетчатые фильтры (для волокнистой пыли) | 93-96 | - |
| Индивидуальные агрегаты типа ЗИЛ-900, АЭ212, ПА212 и др. | 95 | - |
| Циклоны ЛИОТ | 70-80 | - |
| б) Аппараты и установки мокрой очистки |  |  |
| Циклоны с водяной пленкой ЦВП и СИОТ | 80-90 | - |
| Полые скрубберы | 70-89 | - |
| Пенные аппараты | 75-90 | - |
| Центробежный скруббер ЦС-ВТИ | 88-93 | - |
| Низконапорные пылеуловители КМП | 92-96 | - |
| Пылеуловители вентиляционные мокрые типа ПВМ, ПВ-2 | 97-99 | - |
| Трубы Вентури типа ГВПВ | 90-94 | - |
| Вентиляционные выбросы при окраске изделий |  |  |
| Гидрофильтры: |  |  |
| форсуночные | 86-92 | - |
| каскадные | 90-92 | 20-30 |
| барботажно-вихревые | 94-97 | 40-50 |
| Установки рекуперации растворителей (адсорбция твердыми поглотителями) | - | 92-95 |
| Установки термического окисления паров растворителей | - | 92-97 |
| Установки каталитического окисления паров растворителей | - | 95-99 |

Валовый выброс оксида углерода рассчитывают по формуле:

Мсо=Ссо⋅m(1−q1100)⋅10−3,т/год					(4.28)

где Ссо – выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т; кг/тыс. м3;

q1 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, % (табл. 4.7);

m – количество израсходованного топлива, т/год, тыс. м3/год.

Ссо=q2RQir, 							(4.29)

где q2 – потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, % (табл. 4.7);

R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива:

R=1 – для твердого топлива,

R=0,5 – для газа,

R=0,65 – для мазута;

Qir – низшая теплота сгорания натурального топлива (см. табл. 4.4).

Таблица 4.7

Характеристика топок котлов малой мощности

| Тип топки и котла | Топливо | q2 | q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Топка с цепной решеткой | Донецкий антрацит | 0,5 | 13,5/10 |
| Шахтно-цепная топка | Торф кусковой | 1,0 | 2,0 |
| Топка с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой прямого хода | Угли типа кузнецкий | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Угли типа донецкий | 0,5-1 | 6/3,5 |
|  | Бурые угли | 0,5-1 | 5,5/4 |
| Топка с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода | Каменистые угли | 0,5-1 | 5,5/3 |
|  | Бурые угли | 0,5-1 | 6,5/4,5 |
| Топка с пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой | Донецкий антрацит | 0,5-1 | 13,5-10 |
|  | Бурые угли типа подмосковных | 0,5-1 | 9/7,5 |
|  | Бурые угли типа бородинских | 0,5-1 | 6/3 |
|  | Угли типа кузнецких | 0,5-1 | 5,5/3 |
| Шахтная топка с наклонной решеткой | Дрова, дробленые отходы, опилки, торф кусковой | 2 | 2 |
| Топка скоростного горения | Дрова, щепа, опилки | 1 | 4/2 |
| Слоевая топка котла парапроизводительностью более 2 т/ч | Эстонские сланцы | 3 | 3 |
| Камерная топка с твердым шлакоудалением | Каменные угли | 0,5 | 5/3 |
|  | Бурые угли | 0,5 | 3/1,5 |
|  | Фрезерный торф | 0,5 | 3/1,5 |
| Камерная топка | Мазут | 0,5 | 0,5 |
|  | Газ (природный, попутный) | 0,5 | 0,5 |
|  | Доменный газ | 1,5 | 0,5 |

Примечание:

1). В колонке 4 большие значения – при отсутствии средств уменьшения уноса, меньшие – при остром дутье и наличии возврата уноса, а также для котлов производительностью 25-35 т/ч.

Валовые выбросы оксидов азота

МNO2=gВ10-3, т/год						 (4.30)

где g – количество оксидов азота, выделяющихся при сжигании топлива (кг/т, кг/1000м3), табл. 4.8;

В – количество сжигаемого топлива в кузнечном горне в год (т,м3).

Максимально разовый выброс (NO2) определяется по формуле:

GNO2=MNO2106n 3600t,г/с						(4.31)

где n – количество дней работы горна в год;

t – время работы горна в день (ч).

Таблица 4.8

Удельные выделения оксидов азота (g) при сжигании различного вида топлива

| Вид топлива | Удельные выделения оксида азота кг/т, кг/1000м3, g | Вид топлива | Удельные выделения оксида азота кг/т, кг/1000м3, g |
| --- | --- | --- | --- |
| Угли: |  | Иркутский | 1,81 |
| Донецкий | 2,21 | Бурятский | 1,45 |
| Днепровский | 2,06 | Сахалинский | 1,89 |
| Подмосковный | 0,95 | Торф | 1,25 |
| Печерский | 2,17 | Другие виды топлива: |  |
| Кизеловский | 1,87 | Дрова | 0,78 |
| Челябинский | 1,27 | Мазут: |  |
| Карагандинский | 1,97 | малосернистый | 2,57 |
| Кузнецкий | 2,23 | высокосернистый | 2,46 |
| Канско-ачинский | 1,21 | Природный газ | 2,15 |

Валовый выброс оксидов серы определяется только для твердого и жидкого топлива по формуле:

МSO2=0,02mSr(1-SO2)(1-SO2), т/год				(4.32)

где  Sr – содержание серы в топливе, % (см. табл. 4.4);

SO2 – доля оксидов серы в топливе, связываемых летучей золой топлива. Для эстонских или ленинградских сланцев – 0,5; углей Канско-Ачинского бассейна – 0,2 (Березовских - 05); экибастузских углей – 0,02, прочих углей – 0,1; мазута – 0,2; торфа – 0,15.

SO2 – доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих золоуловителей принимается равной 0.

Максимально разовый выброс SO2 определяется по формуле:

Gso2=0,02m⋅Sr(1−η'so2)(1−η rSub { ital so rSub { size 6{2} } } } size 12{ \)  cdot 10 rSup {6} }}  over  { size 12{n cdot 24 cdot 3600} } }  size 12{,}} {г/с				     (4.33)

где n – количество дней в самом холодном месяце этого года.

«Чистое» время определяется руководителем участка, о чем составляется акт.

Максимально разовое выделение загрязняющих веществ рассчитывается для каждого горна в отдельности по формуле:

Giг=Мi1033600nt, г/с					            (4.34)

где t - время работы горна в день, час;

n - количество рабочих дней кузнечного участка за год;

Mi - валовые выделения   i-го вещества, кг/год.

Валовые выделения от ванн при закалке или отпуске определяют по формуле:

Мв=giв . m .t .n  . 10-3 , кг/год.					(4.35)

Максимально разовый выброс

Giв=giвm3600 , г/с          					(4.36)

где gвi - количество загрязняющего вещества, выделяющегося из одной ванны, г/час. Принимаем, что для каждой масляной ванны выделение аэрозолей и паров масел составляет 10 г/час;

m -  количество ванн на кузнечном участке;

t - "чистое" время работы ванн за день, час;

n -  количество рабочих дней кузнечного участка за год.

4.6. Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварки и резки металлов

На производственных участках АТП, АОП и др. используется газовая сварка и резка металла, а также электродуговая сварка штучными электродами.

В связи с тем, что "чистое" время проведения электросварочных работ трудно определить, количество загрязняющих веществ, выделяющихся при электросварке, удобнее подсчитывать по удельным показателям, отнесенным к расходу сварочных материалов [1].

В таблице 4.9 приводятся удельные показатели выделения загрязняющих веществ при электросварке сталей штучными электродами.

Валовый выброс загрязняющих веществ при ручной электродуговой сварке определяется по формуле:

Мci = gic .В . 10-3 , кг/год  					(4.37)

где gic - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества в г/кг сварочного материала (табл.4.9)

В - масса расходуемых за год электродов, кг.

При газовой сварке стали ацетилено-кислородным пламенем выделяются оксиды азота в количестве 22 г на 1 кг ацетилена.

При газовой сварке стали с использованием пропан-бутановой смеси выделяются оксиды азота в количестве 15 г на 1 кг смеси. Расчет валового выброса загрязняющих веществ при газовой сварке ведется по той же формуле, что и для электродуговой сварки, только вместо массы расходуемых электродов берется масса расходуемого газа.

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

Gic=gicb3600t , г/с					   (4.38)

где b - максимальное количество электродов (газа), расходуемого в течение рабочего дня, кг (м3);

t - время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час.

Таблица 4.9

Удельные выделения загрязняющих веществ при электросварке (gic)

| Марка электродов | Количество выделяющихся загрязняющих веществ (gic) в г/кг израсходованных электродов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Твердые частицы сварочного аэрозоля |  |  |  | Газообразные вещества |  |  |
|  | Общее количество твердых частиц (пыли) | В том числе |  |  | Фтористый водород | Оксиды азота | Оксид углерода |
|  |  | Марганец и его оксиды | Оксиды хрома | Фториды |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УОНИ 13/45 | 18,0 | 0,90 | 1,40 | 3,45 | 0,75 | 1,50 | 13,3 |
| УОНИ 13/55 | 16,0 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | - | 2,70 | 13,3 |
| УОНИ 13/65 | 7,5 | 1,41 | 0,80 | 0,80 | 1,16 | - | - |
| УОНИ 13/80 | 11,2 | 0,78 | 1,05 | 1,05 | 1,14 | - | - |
| УОНИ 13/85 | 12,1 | 0,69 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | - | - |
| АНО-1 | 9,6 | 0,43 | - | - | 2,13 | - | - |
| АНО-3 | 17,0 | 2,20 | - | - | - | - | - |
| АНО-4 | 17,8 | 1,05 | 0,41 | - | - | - | - |
| АНО-5 | 10,7 | 1,44 | - | - | - | - | - |
| АНО-6 | 16,3 | 1,54 | - | - | - | - | - |
| ОЗС-3 | 15,2 | 0,41 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОЗС-4 | 9,9 | 1,37 | - | - | - | - | - |
| ОЗС-6 | 11,4 | 0,86 | - | - | 1,53 | - | - |
| ЭА-606/11 | 10,25 | 0,68 | 0,30 | 1,90 | 0,004 | 1,3 | 1,4 |
| ЭА-395/9 | 18,5 | 1,20 | 0,32 | - | 0,9 | - | 0,5 |
| ЭА-98/15 | 10,3 | 0,74 | 0,81 | - | 0,8 | - | - |
| ЭА-400/10у | 7,2 | 0,48 | 0,85 | 0,02 | - | 0,99 | - |
| ЭА-903/12 | 25,0 | 2,80 | - | - | - | - | - |
| ЭА-48А/2 | 17,8 | 0,45 | 0,91 | 0,33 | 1,68 | 0,9 | 1,9 |
| ЭА48М/22 | 10,6 | 1,00 | 0,85 | 1,70 | 0,003 | 0,7 | - |
| МР-3 | 10,6 | 1,56 | - | - | 0,40 | - | - |
| МР-4 | 10,8 | 1,08 | - | - | 1,53 | - | - |

Примечание:

1). В таблице приведены усредненные данные по основным показателям, которые в зависимости от толщины электродов и режимов сварки могут корректироваться.

Для определения количества загрязняющих веществ, выделяющихся при резке металла, используются удельные показатели (г/час), приведенные в табл. 4.5.

Валовый выбpoc при газовой резке определяют по формуле:

Мрi=giр tpn . 10-3 , кг/год  					   (4.39)

где giр  -удельный выброс загрязняющих веществ в г/час (см.табл. 4.10);

tp - "чистое" время газовой резки металла в день, (час)

n - количество дней работы участка в году.

Таблица 4.10

Удельные показатели количества загрязняющих веществ, выделяющихся при резке металла

| Вид разрезаемого металла | Толщина разрезаемых листов, мм | Выделение загрязняющих веществ (gip) в г/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сварочный аэрозоль, г/час | Окислы марганца | Окислы хрома | Оксид углерода | Оксиды азота |
| Сталь углеродистая низколегированная | 5 | 74,0 | 2,31 | - | 49,5 | 39,0 |
|  | 10 | 131,0 | 3,79 | - | 63,4 | 64,1 |
| Сталь качественная, легированная | 5 | 82,5 | - | 3,96 | 42,9 | 33,6 |
|  | 10 | 145,5 | - | 6,68 | 55,2 | 43,4 |

Максимально разовый выброс при газовой резке определяется по формуле:

G=gip3600  , г/с   					       (4.40)

Для подсчета общих валовых и максимально разовых выбросов от сварочного участка выбросы одинаковых загрязняющих веществ суммируются.

4.7. Расчет выбросов загрязняющих веществ от аккумуляторного участка

При зарядке аккумуляторных батарей максимальное количество загрязняющих веществ выделяется в конце заряда.

Для расчета выбросов серной кислоты на аккумуляторном участке используется удельное выделение аэрозоля серной кислоты, которое для свинцовых аккумуляторов принято равным 1 мг/А.ч.

Валовый выброс серной кислоты подсчитывается по формуле:

МАi = 0,9g(Q1a1 + Q2a2 + … + Qnan)10-6, кг/год  			(4.41)

где g - удельное выделение серной кислоты, принятое равным 1 мг/А.ч.   [1];

Q1-n - номинальная емкость каждого типа аккумуляторных батарей, имеющихся в АТП, А.ч.;

a1-n - количество проведенных зарядок батарей соответствующей емкости за год (по данным учета в АТП).

Расчет максимально разового выброса серной кислоты производится исходя из условий, что мощность зарядных устройств используется с максимальной нагрузкой. При этом сначала определяется валовый выброс за сутки:

МАсут = 0,9g(Qn’) 10-6, кг/год  						(4.42)

где Q - номинальная емкость наиболее емких аккумуляторных батарей, имеющихся в АТП;

n’ - количество вышеуказанных батарей, которые можно одновременно подсоединить к зарядному устройству.

Максимально разовый выброс серной кислоты определяется по формуле:

GразА=МсутА1033600m, г/c    						   (4.43)

где m – цикл проведения зарядки за день. Принимаем m = 10 час.

Кроме того, при разборке и сборке аккумуляторных батарей используют битумную мастику, при разогреве которой выделяется аэрозоль масла. При отливке свинцовых клемм и межэлементных соединений выделяется свинец.

Валовый выброс масляного тумана и свинца определяется по формуле:

МА’i = mi .t .n .S.10-3, кг/год   					    (4.44)

где mi - удельный выброс i-го вещества на единицу площади зеркала тигля, г/см2 (табл.4.11);

n  - количество разогревов тигля в год;

S - площадь зеркала тигля, в котором плавится свинец (битумная мастика), м2;

t - время нахождения свинца (мастики) в расплавленном виде в тигле при одном разогреве.

Максимально разовый выброс рассчитывают по формуле:

GAi = mi .S, г/с.     					    (4.45)

Таблица 4.11

Удельные показатели mi выделения загрязняющих веществ при ремонте аккумуляторных батарей (на единицу площади зеркала тигля, г/с.м2)

| Наименование технологического процесса | Применяемые материалы | Температура, оС | Выделяемое загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Удельные количества, г/с.м2 |
| Восстановление, отливка межэлементных перемычек и клеммных выводов | расплав свинца | 300-500 | свинец | 0,0013 |
| Приготовление битумной мастики для ремонта корпусов аккумуляторов | расплав мастики | 100-150 | масло минеральное нефтяное (масляный туман) | 0,003 |

4.8. Расчет выбросов загрязняющих веществ от шиноремонтного участка

При ремонте резинотехнических изделий (камеры, покрышки и т.п.) выделяются загрязняющие вещества.

При обработке местных повреждений выделяется резиновая пыль. При приготовлении клея, промазке клеем и сушке выделяются пары бензина. При вулканизации выделяется сернистый ангидрид, дивинил, изопрен.

Для расчета выбросов загрязняющих веществ участком ремонта резинотехнических изделий  необходимо иметь следующие исходные данные:

удельные выделения загрязняющих веществ при ремонте камер и покрышек;

количество расходуемых за год материалов (клей, резина для ремонта камер и покрышек);

время работы шероховальных станков в день.

Удельные выделения берутся из табл.  4.12,  4.13 [1].

Таблица 4.12

Удельное выделение qn пыли при шероховке

| Наименование операции | Наименование выделяемых загрязняющих веществ | Агрегатное состояние | Удельное выделение при работе единицы оборудования gn за сек (г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Шероховка мест повреждения камер | пыль | а | 0,0226 |
| Шероховка мест повреждения покрышек | пыль | а | 0,051 |

Примечание: данные получены на основании испытаний, проведенных в НИИАТ.

Таблица 4.13

Удельные выделения загрязняющих веществ gi в процессе ремонта резинотехнических изделий

(n – пыль, а – агрегатное состояние)

| Операция технологического процесса | Применяемые вещества и материалы | Выделяемые вредные вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Агрегатное состояние, п,а, п+а | Удельное количество, gвi, г/кг |
| Приготовление, нанесение и сушка клея | технический каучук, бензин | бензин | п | 900 |
| Вулканизация покрышек | невулканизированная протекторная и прослоечная резина | сернистый ангидрид | п | 0,0054 |
|  |  | дивинил | п | 0,213 |
|  |  | изопрен | п | 0,0162 |
| Вулканизация камер | вулканизированная камерная резина | сернистый ангидрид | п | 0,0054 |

Валовые выделения пыли рассчитывают по формуле:

Мпi=giп .t .n .3600 .10-3 , кг/год    					    (4.46)

где giп - удельный показатель выделения пыли при работе единицы оборудования (табл. 4.12) в течение 1 сек (г);

n - число дней работы участка в году;

t - среднее "чистое" время работы шероховального станка в часах в день.

Такой расчет производится раздельно для камер и покрышек, а полученные результаты суммируются.

Валовые выбросы остальных загрязняющих веществ определяют по формуле:

Мвi = gвi  . В . 10-3, кг/год 					(4.47)

где gвi – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг ремонтных материалов, клея в процессе его нанесения с последующей сушкой и вулканизацией (табл. 4.13);

В – количество израсходованных ремонтных материалов, в кг в год (клей, резина, бензин).

Максимально разовый выброс пыли при шероховке берется из табл. 4.12.

Максимально разовый выброс бензина определяют по формуле:

G=giвB'3600t , г/с							(4.48)

где В’ – количество израсходованного бензина в день, кг;

t – время, затрачиваемое на приготовление, нанесение и сушку клея в день, час.

Максимально разовый выброс остальных веществ определяют по формуле:

G=Мiв⋅103⋅a3600⋅n⋅t, г/с  						(4.49)

где t – время вулканизации на одном станке в день, час;

n – количество дней работы участка в год;

a – количество вулканизационных станков на участке.

4.9. Расчет выбросов загрязняющих веществ от деревообрабатывающего участка

В процессе механической обработки древесины выделяется древесная пыль. Количество выделяемой пыли зависит от технологического процесса механической обработки древесины (пиление, фрезерование, строгание, сверление), типа используемого оборудования и количества переработанной древесины.

На предприятиях могут встречаться такие образцы оборудования, которые уже  не выпускаются, данных о количестве отходов при обработке древесины на них не имеется, поэтому их следует принимать по аналогичным образцам современного оборудования.

Расчет количества выделяемой пыли ведется по удельным показателям в зависимости от времени работы каждой единицы оборудования.

Количество отходов и пыли, образующихся при механической обработке древесины, приведены в таблице 4.14 [1].

Таблица 4.14

Удельные выделения твердых отходов и пыли

| Наименование станков | Модель, марка станков | Количество отходов, образующихся при обработке древесины при работе единицы оборудования в течение 1с (г) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общие отходы | Древесная пыль размером менее 200 мкм (g) |
| Круглопильные | Ц-2М, Ц-3, Ц-5, Ц-6, Ц6-2 | 9,31 | 1,83 |
|  | ЦКБ-4, ЦУ-2 | 14,00 | 1,39 |
|  | ЦР-2, ЦР-3, ЦР-4 | 14,00 | 1,19 |
|  | УН,УН-1,УС-2М | 7,03 | 1,31 |
|  | ПАРК-8 | 17,00 | 0,69 |
| Строгальные и фуговальные | СФГ | 13,00 | 0,81 |
|  | СФБ-Г | 24,39 | 1,00 |
|  | СФ25-1 | 12,00 | 0,69 |
|  | СФ-2, СФ-3, СФ-4 | 9,72 | 2,31 |

«Чистое» время работы на том или ином станке в день определяется руководителем участка, о чем составляется акт.

Валовый выброс пыли при каждой операции определяют по формуле:

Мg = g .t .n .3600 .10-3.k, кг/год					   (4.50)

где g - удельный показатель количества пыли в отходах при работе единицы оборудования в секунду (г), таблица 4.14;

t  - время работы станка в день, час;

n - количество станков данного типа;

k - число дней работы участка в году.

Максимально разовый выброс берется из таблицы 4.14.

При наличии на участке очистных устройств расчет выбросов осуществляется следующим образом: определяем массу улавливаемой пыли в зависимости от типа устройств по формуле:

Jyg=Mg⋅A⋅ηT100, кг/год,					(4.51)

где Мg - валовый выброс пыли за год;

А - коэффициент, учитывающий исправную работу очистного устройства;

Т - эффективность очистки данного устройства представлена в табл. 4.6.

Коэффициент А рассчитывают по формуле:

А=N/N1, 						(4.52)

где N – количество дней исправной работы очистных сооружений за год;

N1 – количество дней работы деревообрабатывающего участка.

Масса пыли, попадающей в атмосферу (валовой выброс) при наличии очистных устройств, определяется по формуле:

Mog=Mg−Jyg, кг/год.					(4.53)

Максимально разовый выброс при наличии очистных устройств

Gpg=g⋅1−ηT⋅A100, г/с.					(4.54)

Для определения общих валовых и максимально разовых выбросов от деревообрабатывающего участка выбросы пыли от разного деревообрабатывающего оборудования суммируются.

4.10. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка металлообработки

На участке металлообработки для ремонта, изготовления различных деталей, изделий используется, в основном, следующее оборудование: токарные, фрезерные, заточные и сверлильные станки. В отдельных предприятиях кроме этих станков используются шлифовальные, строгальные и др.

Характерной особенностью процессов механической обработки металлов холодным способом является выделение твердых частиц (пыли), а при применении смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) - аэрозоли.  В качестве COЖ применяют нефтяные минеральные масла, различные эмульсии.

Механической обработке подвергаются металлы (сталь, чугун, сплавы цветных металлов), а также неметаллические материалы. Металлообработка осуществляется в специально оборудованных цехах или участках автотранспортных предприятий. Кроме того, отдельные металлообрабатывающие  станки могут быть  установлены в цехах и на участках технического обслуживания и ремонта топливной аппаратуры, электрооборудования  и т.д.

Для расчета выбросов загрязняющих веществ при металлообработке необходимы следующие исходные данные:

характеристика металлообрабатывающего оборудования;

время работы единицы станочного оборудования;

номенклатура материалов, подвергающихся обработке;

удельное количество пыли, аэрозолей, выделяющихся при работе на металлообрабатывающем оборудовании.

Характеристика металлообрабатывающего оборудования: тип, мощность и другие показатели, необходимые для расчета, устанавливаются по данным службы отдела главного механика (ОГМ) предприятия.

«Чистое» время работы единицы станочного оборудования в день – это время, которое идет собственно на изготовление детали без учета времени на ее установку и снятие. «Чистое» время работы единицы станочного оборудования в день определяется руководителем участка, о чем составляется акт.

Удельное количество пыли и аэрозолей, выделяющихся при работе на металлообрабатывающем оборудовании, берется из таблиц 4.15 и 4.16 [1].

Таблица 4.15

Удельное выделение пыли (г/с) основным технологическим оборудованием при механической обработке металла без охлаждения

| Оборудование | Определяющая характеристика оборудования | Вещество | Количество (gci), г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглошлифовальные станки | диаметр шлифовального круга, мм | абразивная и металлическая пыль |  |
|  | 150 |  | 0,0325 |
|  | 300 |  | 0,043 |
|  | 350 |  | 0,047 |
|  | 400 |  | 0,05 |
|  | 600 |  | 0,065 |
|  | 750 |  | 0,075 |
|  | 900 |  | 0,086 |
| Плоскошлифовальные станки | 175 | То же | 0,036 |
|  | 250 |  | 0,042 |
|  | 350 |  | 0,05 |
|  | 400 |  | 0,055 |
|  | 450 |  | 0,059 |
|  | 500 |  | 0,0625 |
| Бесцентрошлифовальные станки | 30-100 | То же | 0,0126 |
|  | 395-500 |  | 0,019 |
|  | 480-600 |  | 0,025 |
| Заточные станки | диаметр абразильного круга, мм |  |  |
|  | 100 | То же | 0,0097 |
|  | 150 |  | 0,01 |
|  | 200 |  | 0,02 |
|  | 250 |  | 0,037 |
|  | 300 |  | 0,034 |
|  | 350 |  | 0,041 |
|  | 400 |  | 0,0475 |
|  | 450 |  | 0,054 |
|  | 500 |  | 0,06 |
|  | 550 |  | 0,067 |

Валовый выброс  каждого загрязняющего вещества на участке металлообработки определяется отдельно для каждого станка по формуле:

Мсi = giс .ti .n .3600 .10-3, кг/год   				   (4.55)

где giс - удельное выделение загрязняющего  вещества  при работе единицы оборудования (станка) в течение 1 секунды, г;

ti  - время работы одной единицы оборудования в день, час;

n - количество дней работы участка в году.

При наличии устройств, улавливающих загрязняющие вещества, количество уловленных загрязняющих веществ  рассчитывают по формуле:

Mio=Mic⋅A⋅ηT100,кг/год 					   (4.56)

Коэффициент А определяют по формуле (4.23), а T – берется из паспорта улавливающего устройства.

В этом случае валовый выброс загрязняющих веществ будет определяться (для каждого вещества отдельно) по формуле:

MiM=Mic−Mio, кг/год 					    (4.57)

Максимально разовый выброс берется из табл. 4.15, 4.16.

При работе на станках с применением охлаждающих жидкостей (СОЖ) образуется мелкодисперсная аэрозоль (туман). Количество выделяющегося аэрозоля зависит от ряда факторов (в том числе от энергетических затрат на резание металла), в связи с чем принято относить выделение аэрозоля к 1 кВт мощности электромотора станка.

Валовый выброс аэрозоля при использовании СОЖ рассчитывается отдельно для каждого станка по формуле:

МаСОЖ = gсСОЖ .N .t .n .10-3, кг/год 					(4.58)

где gсСОЖ - удельное выделение загрязняющих веществ при обработке металла с  применением СОЖ, г/ч . кВт;

N – мощность электромотора станка, кВт.

Применение: СОЖ уменьшает выделение пыли на 85-90%, что следует учесть при расчете валовых и максимально разовых выбросов.

Таблица 4.16

Удельное выделение пыли (г/с) при механической обработке чугуна, цветных металлов и неметаллических материалов на станках без  охлаждения (г/с)

| Вид обработки, оборудование | Выделяемое вещество | Количество (gci), г/с |
| --- | --- | --- |
| Обработка чугуна резанием |  |  |
| Токарные станки | Пыль чугунная | 0,008 |
| Фрезерные станки |  | 0,006 |
| Сверлильные станки |  | 0,001 |
| Расточные станки |  | 0,002 |
| Обработка резанием бронзы и других хрупких цветных металлов |  |  |
| Токарные станки | Пыль цветных металлов | 0,0025 |
| Фрезерные станки |  | 0,002 |
| Сверлильные станки |  | 0,004 |
| Расточные станки |  | 0,007 |
| Обработка изделий из пресспорошков (в том числе тормозных накладок) |  |  |
| Сверлильные станки | Пыль пресспорошков | 0,0011 |
| Токарные станки |  | 0,0024 |

Таблица 4.17

Удельное выделение загрязняющих веществ при механической обработке металла на станках с применением СОЖ (на единицу мощности оборудования)

| Наименование оборудование | Удельное количество загрязняющих веществ в г/ч на 1 кВт мощности (gсСОЖ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Эмульсол | Масляный туман |
| Металлорежущие станки, кроме шлифовальных | 0,0063 | 0,2 |
| Шлифовальные станки | 0,1650 | 30 |

Максимально разовый выброс аэрозоли при применении СОЖ определяют по формуле:

GСОЖа=gСОЖс⋅N3600, г/с 						   (4.59)

где gсСОЖ – удельное количество загрязняющих веществ в г/ч на 1 кВт мощности (см. табл. 4.17);

N – мощность электромотора станка, кВт.

Для определения общих валовых и максимально разовых выбросов, при наличии нескольких станков на участке, выбросы одинаковых загрязняющих веществ суммируются.

4.11. Расчет выбросов загрязняющих веществ от медницкого участка

При проведении медницких работ (пайки) в АТП, АОП и др.  используют, главным образом, мягкие припои, плавящиеся при температуре 180-230°С. Эти припои содержат свинец и олово, поэтому при пайке в воздух выделяются аэрозоли свинца и олова [1].

Расчет валовых выбросов проводится отдельно по свинцу и олову по формуле:

Мni = gi . m .10-3, кг/год  					(4.60)

где gi - удельные выделения свинца и олова (табл. 4.18);

m - количество израсходованного припоя за год, кг.

Таблица 4.18

Удельные выделения загрязняющих веществ при пайке (г/кг)

| Вид выполняемых работ | Применяемые вещества и материалы | Выделяемое загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Удельное количество, (gi),г/кг |
| Пайка паяльниками | Оловянно-свинцовые припои | Свинец | 0,51 |
|  | ПОС-30, 40 , 60, 70 | Оксиды олова | 0,28 |

Максимально разовый выброс

Gin=Min⋅103n⋅t⋅3600, г/с 						(4.61)

где n -  количество дней работы участка в год;

t – время чистой пайки в день, час.

4.12. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка  обкатки и испытания

двигателей после ремонта

Участок по обкатке и испытанию двигателей оборудуют специальными стендами, на которые устанавливается двигатель для проведения этих работ. При работе двигателя выделяются токсичные вещества: оксид углерода, оксиды азота, углеводорода, сернистый ангидрид, сажа, соединения свинца [1].

Обкатка двигателей проводится как без нагрузки (холостой ход), так и с нагрузкой. При этом расчет выбросов загрязняющих веществ различен.

На режиме холостого хода выброс загрязняющих веществ определятся в зависимости от рабочего объема испытываемого двигателя. При обкатке под нагрузкой выброс загрязняющих веществ зависит от средней мощности, используемой при обкатке.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ (Gi), определяют только на нагрузочном режиме, т.к. при этом происходит небольшое выделение загрязняющих веществ. Расчет производится по формуле:

Gi=giнк⋅Nсрк⋅Ак+giнд⋅Nсрд⋅Ад, г/с				            (4.62)

где giнк, giнд – удельный выброс i-го загрязняющего вещества карбюраторным или дизельным двигателем, г/л.с. сек (табл. 4.18);

Nсрк, Nсрд – средняя мощность, развиваемая при обкатке наиболее мощного карбюраторного или дизельного двигателя, л.с., (табл. 4.19);

Ак, Ад   – количество  испытательных стендов.

Валовый выброс i-го загрязняющего вещества (Mi) определяется по формуле:

Mi=Mixx+Miн, кг/год 				    (4.63)

где Miхх - валовый выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке на холостом ходу, кг/год;

Miн - валовые выбросы i-го загрязняющего вещества при обкатке на нагрузочном режиме, кг/год.

Mixx=n=1SPixx⋅txxn⋅nn⋅6⋅10−2, кг/год				       (4.64)

где Рiхх - выброс i-го загрязняющего вещества при обкатке двигателя n-ной модели на холостом ходу, г/с;

tххn - время обкатки двигателя n-ной модели на холостом ходу, мин;

nn - количество обкатанных двигателей.

Pixxn=gixxR⋅Vhn, г/с 					     (4.65)

где giххR  - удельный выброс i-го загрязняющего вещества карбюраторным или дизельным двигателем n-ной модели  на единицу рабочего объема, г/литр;

Vhn - рабочий объем двигателя n-ной модели, л.

Miн=n=1SPiн⋅tнn⋅nn⋅6⋅10−2, кг/год 				    (4.66)

где Рiн - выброс i-го загрязняющего вещества а при обкатке двигателя n-ной модели под нагрузкой, г/с;

tнn - время работы при обкатке под нагрузкой двигателя n-ной модели, мин.

Piнn=giнR⋅Nсрn, г/с 					        (4.67)

где giнн - удельный выброс i-го загрязняющего вещества карбюраторным или дизельным двигателем n-ной модели на единицу мощности, г/л.с.сек;

Nсрn - средняя мощность, развиваемая при обкатке под нагрузкой двигателей n-ной модели, л.с.

Значения gixxR  и giнн приведены в таблице 4.18, Vhn, txxn, tнn, Ncpn - в таблице 4.19.

При применении этилированного бензина на участке обкатки выделяется дополнительный свинец.

Расчет валового выброса свинца при обкатке двигателей на этилированном бензине проводится по формуле:

Mc=0,7⋅gc⋅m⋅10−3,кг/год   				               (4.68)

где gc  - удельное содержание свинца в одном литре бензина (АИ-93 – 0,37 г/л, АИ-76 – 0,17 г/л);

m – количество израсходованного этилированного бензина на обкатку и испытания за год, л.

Таблица 4.19

Удельные выделения загрязняющих веществ при обкатке двигателей после ремонта на стендах (составлена по данным НАМИ)

| Тип двигателя | Вид обкатки | Единицы измерения | Загрязняющие вещества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | NOx | СН | SO2 | сажа (С) |
| Двигатели карбюраторные | без нагрузки на холостом ходу (gixxл) | в г/литр рабочего объема двигателя в сек | 7,3х10-2 | - | 3,0х10-2 | 8,0х10-5 | - |
|  | с нагрузкой (giнв) | г/л.с.сек. | 3,0х10-2 | 2,0х10-3 | 5,0х10-3 | 4,0х10-5 | - |
| Двигатели дизельные | без нагрузки на холостом ходу (gixxл) | в г/литр раб. объема дв-ля в сек | 4,5х10-3 | 1,5х10-3 | 7,0х10-4 | 1,5х10-4 | 1,0х10-4 |
|  | с нагрузкой (giнв) | г/л.с.сек. | 1,6х10-3 | 3,5х10-3 | 5,0х10-4 | 1,7х10-4 | 2,3х10-4 |

Таблица 4.20

Справочная таблица рабочих объемов двигателей, условной средней мощности обкатки и времени обкатки

| Модель двигателя | Рабочий объем, л (Vn) | Средняя мощность обкатки л.с. (Nср) | Время обкатки (t) |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на хол. ходу | под нагрузкой |  |
| 408Э | 1,36 | 10 | 30 | 35 | А-76 |
| 412Э | 1,48 | 10 | 30 | 35 | АИ-93 |
| ГАЗ-69 | 2,12 | 18,22 | 30 | 45 | А-72 |
| ГАЗ-69Б, УАЗ-450, | 2,43 | 18,22 | 30 | 45 | А-72 |
| 977, 2203, 451, 451М, 451ДМ, 414.10, ЗМЗ-24Д, ЗМЗ-24-01, ЗМЗ-24-07 | 2,445 | 18,22 | 30 | 45 | А-76 АИ-93 |
| ГАЗ-52-01, ГАЗ-52-04, ГАЗ-52-07, ГАЗ-52-08 | 3,48 | 13,0 | 35 | 45 | А-72 |
| ЗМЗ-53, 53-11, ЗМЗ-66, ЗМЗ-66-03, ЗМЗ-672, 672-11 | 4,25 | 23,00 | 20 | 50 | А-76 |
| ЗИЛ-157Д | 5,38 | 41,63 | 15 | 40 | А-72 |
| ЗИЛ-157К, ЗИЛ-157КВ, ЗИЛ-157М | 5,55 | 33,00 | 20 | 50 | А-72 |
| ЗИЛ-130, ЗИЛ-130Я2, ЗИЛ-138, ЗИЛ-131 | 6,0 | 33,0 | 20 | 50 | А-76 |
| ЗИЛ-130Я5, ЗИЛ-375, ЗИЛ-375Я4, ЗИЛ-375Я5, ЗИЛ-375Я7 | 7,0 | 33,0 | 20 | 50 | А-76 АИ-93 |
| ЯМЗ-236М | 11,15 | 89,0 | 20 | 50 | Дизельное |
| ЯМЗ-238М | 14,86 | 119,0 | 20 | 50 | то же |
| ЯМЗ-238ФМ | 14,86 | 148,0 | 20 | 50 | дизельное |
| ЯМЗ-238ПМ | 14,86 | 145,0 | 20 | 50 | -//- |
| ЯМЗ-240М | 22,2 | 181,54 | 10 | 130 | -//- |
| ЯМЗ-240ПМ | 22,2 | 188,46 | 10 | 130 | -//- |
| КамАЗ-740, 7401 | 10,85 | 80,25 | 10 | 40 | -//- |
| С21 | 2,12 | 24,44 | 30 | 45 | А-76 |
| 4VД 12,5/10SRL | 3,9 | 24,71 | 45 | 255 | дизельное |
| АУД 14,5/12-ISRW | 6,56 | 65,73 | 5 | 30 | -//- |
| Д 2156 | 10,694 | 84,1 | 90 | 90 | -//- |
| Д 2356 | 10,694 | 96,67 | 90 | 90 | -//- |
| Ш-706РТ | 11,78 | 39,75 | 60 | 60 | -//- |
| Шкода М634 | 11,94 | 85,67 | 10 | 120 | -//- |

Примечание: в случае использования при обкатке и испытаниях газового топлива нагрузку, указанную в таблице, допускается снижать на 30% без изменения остальных параметров приработки.

Расчет выбросов загрязняющих веществ ведется отдельно для карбюраторных и дизельных двигателей. Одноименные загрязняющие вещества суммируются.

4.13. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка мойки деталей, узлов и агрегатов

При мойке деталей и агрегатов применяют различные моющие средства (лабомиды, МС-6,8,101,102 и др.), основу которых составляет кальцинированная сода. Применяются растворы на основе каустической соды.

Таблица 4.21

Удельные выделения загрязняющих веществ при операциях мойки [1]

| Вид выполняемых работ | Применяемое вещество |  |  | Выделяющееся загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | концентрация, г/л | температура, оС | наименование | удельное кол-во, gi, г/см2 |
| Мойка деталей в растворах СМС, содержащих кальцинированную соду (40-50 %) | лабомид, МС-6, МС-8 и т.д. | 10-20 | 75-90 | натрия карбонат (сода кальцинированная) | 0,0016 |
| Мойка деталей в каустической соде | каустическая сода | 60-80 | 90 | натрия гидроокись | 0,055 |

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:

MiM=gi⋅F⋅t⋅n⋅3600⋅10−3, кг/год				       (4.69)

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

GiM=gi⋅F, г/с  					    (4.70)

где gi – удельный выброс загрязняющего вещества, г/с·м2 (табл.4.21);

F – площадь  зеркала ванны, м2;

t – время мойки в день, час;

n – число дней работы участка в году.

4.14. Расчет выбросов загрязняющих веществ при мойке автомобилей

В расчете рассматриваются шесть  загрязняющих  веществ: оксид углерода (СО), углеводороды (СН), оксиды азота (в пересчете  на диоксид азота  NO2), сажа (С), диоксид серы  (SO2) и соединения свинца (в пересчете на свинец Рb).

Валовый выброс СО, СН, NO2, С и SO2 рассчитывается формулам: [2]

для помещения мойки с тупиковыми постами

MТi=K=1P(2mLiк⋅SМ⋅nк+mПРiк⋅tПР⋅nк)⋅10−6, т/год 			(4.71)

где mLik - удельный выброс i-го компонента автомобилем К-ой группы при движении по помещению мойки,   г/км (табл.  4.22);

mПРik - удельный выброс i-го компонента автомобилем К-ой группы при прогреве,  г/мин  (табл. 4.22);

SМ - расстояние от ворот помещения до моечной установки, км;

nМ - количество автомобилей К-ой группы, обслуживаемых мойкой  в течение года;

tПР - время прогрева, tПР = 0,5 мин.

Для помещений мойки с поточной линией при перемещении автомобиля самоходом:

MП1i=K=1P(mLiк⋅S'М⋅nк+mПРiк⋅tПР⋅nк⋅в)⋅10−6,т/год			   (4.72)

где S’М  - расстояние от въездных ворот помещения мойки до выездных ворот,  км;

в - среднее число пусков двигателя одного автомобиля в помещении мойки.

Удельные выбросы СО, СН, SO2, NO2 и С  при прогреве принимаются равными удельным выбросам при работе двигателя на холостом ходу.

Таблица 4.22

Выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателя и движении по помещению мойки [2]

| Категория автомобиля | Вид топлива | Удельный выброс загрязняющих веществ при прогреве, (qПРк) г/мин |  |  |  |  | Пробеговый выброс загрязняющих веществ, (qLк) г/км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | CH | NO2 | C | SO2 | CO | CH | NO2 | C | SO2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Легковые автомобили | Б | 4,5 | 0,4 | 0,06 | - | 0,012 | 17,0 | 1,7 | 0,4 | - | 0,07 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1000 кг | Б | 4,5 | 0,4 | 0,06 | - | 0,012 | 19,6 | 3,5 | 0,4 | - | 0,08 |
| от 1000 до 3000 кг | Б | 8,1 | 1,6 | 0,1 | - | 0,016 | 27,6 | 4,9 | 0,6 | - | 0,10 |
|  | Д | 1,54 | 0,2 | 0,45 | 0,01 | 0,035 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 0,2 | 0,28 |
| от 3000 до 6000 кг | Б | 18,1 | 2,9 | 0,2 | - | 0,029 | 47,4 | 8,5 | 1,0 | - | 0,18 |
|  | Д | 2,8 | 0,3 | 0,62 | 0,03 | 0,060 | 4,1 | 0,7 | 3,0 | 0,2 | 0,45 |
| свыше 6000 кг | Б | 23,4 | 3,3 | 0,2 | - | 0,035 | 55,3 | 9,9 | 1,2 | - | 0,24 |
|  | Д | 2,9 | 0,4 | 1,0 | 0,04 | 0,100 | 5,1 | 0,9 | 3,5 | 0,2 | 0,68 |
| Автопоезд | Б | 18,1 | 2,9 | 0,2 | - | 0,029 | 79,0 | 10,2 | 1,8 | - | 0,28 |
|  | Д | 2,9 | 0,4 | 1,0 | 0,04 | 0,100 | 7,5 | 1,1 | 4,5 | 0,3 | 0,78 |
| Автобусы (класс автобуса): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо малый | Б | 4,5 | 0,4 | 0,05 | - | 0,012 | 19,5 | 3,5 | 0,4 | - | 0,07 |
| малый | Б | 8,1 | 1,6 | 0,1 | - | 0,016 | 27,6 | 4,9 | 0,6 | - | 0,11 |
| средний | Б | 18,1 | 2,9 | 0,2 | - | 0,029 | 47,4 | 8,5 | 1,0 | - | 0,21 |
| большой ЛАЗ, ЛиАЗ | Б | 23,4 | 3,3 | 0,2 | - | 0,035 | 55,3 | 9,9 | 1,2 | - | 0,26 |
|  | Д | 2,9 | 0,4 | 1,0 | 0,04 | 0,100 | 5,1 | 0,9 | 3,5 | 0,2 | 0,68 |
| Икарус-250 | Д | 4,6 | 0,5 | 0,61 | 0,03 | 0,100 | 5,1 | 0,9 | 3,5 | 0,2 | 0,68 |
| особо большой | Д | 4,6 | 0,5 | 0,61 | 0,03 | 0,100 | 7,5 | 1,1 | 4,5 | 0,3 | 0,78 |

Примечание: вид топлива: Б – бензин; Д – дизельное топливо.

Для газобаллонных автомобилей (сжатый газ) выбросы СО и СН определяют произведением соответствующих выбросов автомобилями с бензиновыми двигателями на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно, выбросы NO2 – 1,0;  SO2 – 0,9.

При перемещении автомобиля с помощью конвейера

MП2i=K=1P(mLiк(S1+S2)nк+mПРiк⋅tПР⋅nк⋅в)⋅10−6, т/год		 (4.73)

где S1 , S2  - расстояние от въездных ворот до конвейера и от конвейера до выездных ворот, км.

Максимально разовый выброс СО, СН, NO2, С, SO2 определяют по формулам:

для тупиковых постов

GiТ=2mLiк⋅SM⋅n'+mПРiк⋅tПP⋅n'1200, г/с 				(4.74)

где  n’ - максимальное количество автомобилей наибольшей грузоподъемности или пассажировместимости, обслуживаемых мойкой в течение 1200 с;

для поточных линий:

при перемещении автомобиля самоходом

GiП=mLiк⋅SM⋅n'+mПРiк⋅tПP⋅n'⋅в1200, г/с;				 (4.75)

при перемещении автомобиля с помощью конвейера -

GiП=mLiк(S1+S2)⋅n'+mПРiк⋅tПP⋅n'⋅в1200, г/с. 		 	   (4.76)

Валовый выброс соединений свинца рассчитывается по формулам:

для помещений с тупиковыми постами

MСТ=K=1P0,7dC(2qLк⋅SM⋅nк+qПРк⋅tПР⋅nк)⋅10−6, т/год 		 (4.77)

где dc - содержание свинца в одном литре бензина (АИ-93 – 0,37 г/л; А-76 – 0,17 г/л);

qLк - расход  топлива автомобилем К-ой группы при движении по помещению мойки, л/мин (табл. 4.22).

qПРк -  расход топлива при прогреве, л/мин (табл. 4.22).

Для помещения мойки с поточными линиями перемещения автомобилей самоходом

M1СП=K=1P0,7dC(qLк⋅S'M⋅nк+qПРк⋅tПР⋅nк⋅в)⋅10−6,т/год;   		(4.78)

перемещение автомобиля с помощью конвейера -

M2СП=K=1P0,7dC(qLк(S1+S2)⋅nк+qПРк⋅tПР⋅nк⋅в)⋅10−6,т/год.  		   (4.79)

Максимально разовый выброс соединений свинца определяется по формулам:

для тупиковых постов:

GСТ=0,7dC(2qLк⋅SM⋅n'+qПРк⋅tПP⋅n')1200, г/с; 				(4.80)

для поточных линий:

при перемещении автомобилей самоходом

G1СП=0,7dC(qLк⋅SM⋅n'+qПРк⋅tПP⋅n'⋅в)1200, г/с; 				(4.81)

при перемещении автомобиля с помощью конвейера -

G2СП=0,7dC(qLк(S1+S2)⋅n'+qПРк⋅tПP⋅n'⋅в)1200, г/с				(4.82)

Значения qLк и qПРк принимаются для автомобилей с бензиновыми двигателями наибольшей грузоподъемности или пассажировместимости, имеющимися в АТП   (табл. 4.23).

Таблица 4.23

Удельный расход топлива автомобиля qхх

| Категория автомобилей | Удельный расход топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | qпрк, л/мин | qLк, л/км |
| Легковые автомобили | 0,023 | 0,131 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью: |  |  |
| до 1000 кг | 0,023 | 0,152 |
| от 1000 до 3000 кг | 0,047 | 0,199 |
| от 3000 до 6000 кг | 0,063 | 0,290 |
| свыше 6000 кг | 0,063 | 0,342 |
| Автопоезд | 0,063 | 0,364 |
| Автобусы (класс автобуса): |  |  |
| особо малый | 0,023 | 0,136 |
| малый | 0,054 | 0,222 |
| средний | 0,063 | 0,350 |
| большой | 0,063 | 0,390 |

При проведении контроля токсичности отработавших газов значения  mПРiк и qПРк, должны корректироваться коэффициентами, учитывающими снижение выброса СО, СН, С, SO2 и Pb.

4.15. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка испытания и ремонта топливной аппаратуры

На участке ремонта и испытания топливной аппаратуры автомобилей проводится ряд работ, которые сопровождаются выделением загрязняющих веществ. Удельные выделения загрязняющих веществ в процессе мойки, испытания и регулировки топливной аппаратуры приведены в табл. 4.24 и 4.25 [1].

Таблица 4.24

Удельные выделения загрязняющих веществ при мойке деталей топливной аппаратуры

| Вид выполняемых работ | Применяемое вещество |  |  | Выделяющееся загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | концентрация, г/л | темпера тура, оС | наименование | удельное кол-во, gi, г/с·м2 |
| Мойка деталей топливной аппаратуры | керосин | 100 | 20 | углеводороды | 0,0433 |

Валовый и максимально разовый выбросы загрязняющих веществ при мойке определяются по формулам (4.69) и (4.70).

Таблица 4.25

Удельные выделения загрязняющих веществ в процессах испытания и регулировки дизельной топливной аппаратуры (на единицу массы дизельного топлива, расходуемого на компенсацию потерь при испытаниях)

| Вид выполняемых работ | Применяемые вещества и материалы | Выделяемое загрязняющее вещество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | удельное количество, gi, г/кг |
| Испытание дизельной топливной аппаратуры | дизельное топливо | углеводороды | 317 |
| Проверка форсунок | дизельное топливо | углеводороды | 788 |

Валовый выброс загрязняющего вещества при испытаниях дизельной аппаратуры определяют по формуле:

Mi=gi⋅B⋅10−3, кг/год 					(4.83)

где В – расход дизельного топлива за год на проведение испытаний, кг;

gi –  удельный  выброс загрязняющего вещества (табл.4.25).

Максимально разовый выброс определяется по формуле:

GiT=B'⋅git⋅3600, г/с  					  (4.76)

где t  – «чистое» время испытания и проверки в день, час;

В' – расход дизельного топлива за день, кг.

5. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АЗС)

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются резервуары с нефтепродуктами при их заполнении и топливные баки автомобилей при их заправке [1].

Валовый выброс углеводородов MCH определяют по формуле:

MCH=(n1'm1'+n1''m1''+n5'm5'+n5'm5')⋅10−3, т/год		          (5.1)

где n’1, n’’1 - нормы естественной убыли нефтепродуктов первой группы при приемке, хранении и отпуске в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/т;

m’1, m’’1 - количество нефтепродуктов первой группы, реализуемых в каждый период, т;

n’5, n’’5 - нормы естественной убыли нефтепродуктов пятой группы при приемке, хранении и отпуске в осенне-зимний и весенне-летний периоды, кг/т;

m’5, m’’5 - количество нефтепродуктов пятой группы, реализуемых в каждый период, т.

Максимально разовый выброс углеводородов GCH определяют только в весенне-летний период при сливе нефтепродуктов 1-ой группы из автоцистерны в резервуар по формуле:

GCH=C1VtслR, г/с   						(5.2)

где С1 - концентрация углеводородов в выбросах газовоздушной смеси при заполнении резервуара в весенне-летний период нефтепродуктами первой группы, С1 = 200 г/м3;

V  - количество топлива, мэ;

tслR - время слива, с.

Слив с помощью насоса - tсл1, слив самотеком - tсл2.

Значения V и tсл1,2 для автомобилей-цистерн (АЦТСВ) и прицепа-цистерны (ПЦ), предназначенных для перевозки нефтепродуктов:

| АЦ - 4.2 - 53А – V=4,2м3 | tсл1=600 с, | tсл2=1020 с; |
| --- | --- | --- |
| АЦ - 4.2 - 130 – V=4,2м3 | tсл1=600 с, | tсл2=1020 с; |
| ТСВ-6 – V=6,5м3 | tсл1=900 с, | tсл2=1560 с; |
| ПЦ - 5.6 - 817 – V=5,6м3 |  | tсл2=1020 с. |

Распределение нефтепродуктов по группам, распределение территории стран СНГ по климатическим зонам и нормы естественной убыли нефтеродуктов при приемке, хранении и отпуске на АЗС и пунктах заправки приведены в табл. 5.1, 5.2, 5.3 [1].

Таблица 5.1

Распределение нефтепродуктов по группам

| Группа | Наименование нефтепродуктов |
| --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный, ГОСТ 2084-77 |
|  | Бензин автомобильный АИ-96 «Экстра», ОСТ 38019-75 |
| 5 | Масло АМГ-10 (МГ-15В) ГОСТ 6794-75 |
|  | Топливо дизельное кроме «Зимнего» и «Арктического» ГОСТ 305-83 |
|  | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, ГОСТ 1667-68 |
|  | Топливо нефтяное для газотурбинных установок, ГОСТ 10433-75 |
|  | Топливо печное бытовое ТПБ, ТУ 38 101656-76 |
|  | Топливо дизельное экспортное, ТУ 38 001162-73 |

Таблица 5.2

Распределение территории РФ по климатическим зонам для применения норм естественной убыли

| Климатическая зона | Край, автономный округ, область, входящие в климатическую зону |
| --- | --- |
| 1 | Автономные республики: Бурятская, Карельская, Коми (г. Воркута, г. Инта, г. Печора), Якутская |
|  | Края: Красноярский (кроме Хакасской автономной республики) |
|  | Автономные округа: Ненецкий, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенский, Ямало-Ненецкий |
|  | Области: Амурская, Иркутская, Мурманская, Томская |
| 2 | Автономные республики: Башкирская, Коми (кроме г. Воркуты, г. Инты, г. Печоры), Марийская, Татарская, Тувинская, Удмуртская, Чувашская |
|  | Края: Алтайский, Приморский, Хабаровский |
|  | Автономные области: Горно-Алтайская, Еврейская, Хакасская |
|  | Области: Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Калининская, Калининградская, Калужская, Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Куйбышевская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Читинская, Ярославская |
| 3 | Автономные республики: Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Чечено-Ингушская |
|  | Края: Краснодарский, Ставропольский |
|  | Области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская |

Таблица 5.3

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приемке, хранении, отпуске на автозаправочных станциях и пунктах заправки, кг на 1 т принятого количества

| Тип резервуара | Группа нефтепродуктов | Климатическая зона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | осенне-зимний период | весенне-летний период | осенне-зимний период | весенне-летний период | осенне-зимний период | весенне-летний период |
| Наземный | 1 | 0,38 | 0,6 | 0,54 | 0,99 | 0,72 | 1,0 |
| стальной | 5 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Наземный стальной с понтоном | 1 | 0,15 | 0,3 | 0,27 | 0,4 | 0,4 | 0,50 |
| Заглубленный | 1 | 0,23 | 0,3 | 0,36 | 0,4 | 0,48 | 0,56 |
|  | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Примечание: календарный план делится на два периода: осенне-зимний (с 1 октября по 31 марта включительно) и весенне-летний (с 1 апреля по 30 сентября включительно).

6. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Дорожно-строительные (ДМ) и сельскохозяйственные (СХМ) машины представлены широкой номенклатурой колесной и гусеничной техники, оснащенной в основном дизельными силовыми установками [2].

Расчет выбросов проводится по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработанных газах дизелей и пусковых карбюраторных двигателей: оксиду углерода (СО), углеводородам (СН), оксидам азота (в пересчете на диоксид азота NO2), саже (С), диоксиду серы (SO2), соединений свинца (в пересчете на свинец Pb).

Вся рассматриваемая в данном разделе дорожная и сельскохозяйственная техника условно разбита на категории в зависимости от номинальной мощности установленного дизеля. Запуск дизелей, установленных на ДМ и СХМ (кроме 1-ой категории), часто производится с помощью пусковых двухтактных  бензиновых двигателей или пусковых установок с 4-х-тактными бензиновыми двигателями. На их долю приходится значительная часть суммарных вредных выбросов за период запуска, прогрева и выезда машин с территорий предприятия.

Выброс i-го вещества одной машиной К-ой категории в день при выезде с территории предприятия M’iк и возврате  M’’iк  рассчитывают по формулам:

M'iк=mПiк⋅tП+mПРiк⋅tПР+mДВiк⋅tДВ1+mХХiк⋅tХХ1, г		   (6.1)

M''iк=mДВiк⋅tДВ2+mХХiк⋅tХХ2,г 			          (6.2)

где mПiк - удельный выброс i -го вещества пусковым двигателем, г/мин;

mПРiк - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины К-ой группы, г/мин;

mДВiк удельный выброс i -го вещества при движении машины К-ой группы по территории с условно постоянной скоростью, г/мин;

mХХiк - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

tП и tПР - время работы пускового  двигателя  и прогрева двигателя, мин;

tДВ1 и tДВ2 - время движения машины по территории при выезде и возврате, мин.;

tХХ1 и tХХ2 - время работы машины па холостом ходу при выезде и возврате равно 1 мин.

При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, член   mПiк . tП  из формулы (6.1) исключается.

Так как по мере прогрева двигателя выбросы СО, СН и С уменьшаются, величина mПРiк представляет собой оценку среднего удельного выброса за время прогрева tПР.

Значения mПiк, mПРiк, mДВiк и mХХiк приведены в таблицах 6.1 - 6.4. Приведенные в таблицах данные получены на основе статистической обработки результатов фактических измерений выбросов двигателей внутреннего сгорания и отражают категорию двигателя по мощности, а также учитывают температурные условия, характеризующие различные времена года.

Периоды года (холодный,  теплый, переходный) условно определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная температура ниже -5°С, относятся к холодному периоду, месяцы со среднемесячной температурой выше +5°С – к теплому периоду и с температурой от -5°С до +5°С - к переходному. Для предприятий, находящихся в разных климатических зонах, продолжительность условных периодов будет разной. Влияние периода года учитывается только для выезжающей техники, хранящейся при температуре окружающей среды.

Расчет выбросов для ДМ, хранящихся на закрытых отапливаемых стоянках, производится по показателям, характеризующим теплое время года для всего расчетного периода.

Время пуска дизеля с помощью пусковых двигателей и установок tп также зависит от температуры окружающей среды и принимаются по таблице 6.5.

Таблица 6.1

Удельные выбросы загрязняющих веществ пусковыми двигателями и установками при пуске дизелей, установленных на ДМ (mПiк)

| Категория машин | Номинальная мощность двигателя, кВт | Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NO2 | SO2 | Pb* |
| 1** | до 20 | - | - | - | - | - |
| 2 | 21-35 | 18,3 | 4,7 | 0,7 | 0,023 | 0,0064 |
| 3 | 36-60 | 23,3 | 5,8 | 1,2 | 0,029 | 0,0082 |
| 4 | 61-100 | 25,0 | 2,1 | 1,7 | 0,042 | 0,0120 |
| 5 | 101-160 | 35,0 | 2,9 | 3,4 | 0,058 | 0,0160 |
| 6 | 161-260 | 57,0 | 4,7 | 4,5 | 0,095 | 0,0270 |
| 7 | свыше 260 | 90,0 | 7,5 | 7,0 | 0,150 | 0,0420 |

Примечание:

1). * - расчет выбросов соединений свинца приводится только в случае использования этилированного бензина;

2). ** - 1 категория машин осуществляет пуск дизеля электростартером, который не дает никаких выбросов.

Таблица 6.2

Удельные выбросы загрязняющих веществ ДМ в процессе прогрева (mПРiк)

| Категория машин | Номинальная мощность двигателя, кВт | Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  | C |  | SO2 |  |
|  |  | Периоды года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. |
| 1 | до 20 | 0,5 | 1,0 | 0,06 | 0,16 | 0,09 | 0,14 | 0,01 | 0,06 | 0,018 | 0,022 |
| 2 | 21-35 | 0,6 | 1,6 | 0,11 | 0,29 | 0,17 | 0,26 | 0,02 | 0,12 | 0,034 | 0,042 |
| 3 | 36-60 | 1,4 | 2,6 | 0,18 | 0,47 | 0,29 | 0,44 | 0,04 | 0,24 | 0,058 | 0,072 |
| 4 | 61-100 | 2,4 | 4,8 | 0,30 | 0,78 | 0,48 | 0,72 | 0,06 | 0,36 | 0,097 | 0,120 |
| 5 | 101-160 | 3,9 | 7,8 | 0,49 | 1,27 | 0,78 | 1,17 | 0,10 | 0,60 | 0,16 | 0,200 |
| 6 | 161-260 | 6,3 | 12,6 | 0,79 | 2,05 | 1,27 | 1,91 | 0,17 | 1,02 | 0,25 | 0,310 |
| 7 | свыше 260 | 9,9 | 18,8 | 1,24 | 3,22 | 2,00 | 3,00 | 0,26 | 1,56 | 0,26 | 0,320 |

Примечание: в переходный период значения выбросов СО, СН, С, SO2 должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений для холодного периода. Выбросы NO2 равны выбросам в холодный период.

Таблица 6.3

Удельные выбросы загрязняющих веществ ДМ с дизелями во время движения по территории предприятия (mДВiк)

| Категория машин | Номинальная мощность двигателя, кВт | Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | СН |  | NO2 |  | C |  | SO2 |  |
|  |  | Периоды года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. | Теп. | Хол. |
| 1 | до 20 | 0,24 | 0,29 | 0,08 | 0,10 | 0,47 | 0,47 | 0,05 | 0,07 | 0,036 | 0,044 |
| 2 | 21-35 | 0,45 | 0,55 | 0,15 | 0,18 | 0,87 | 0,87 | 0,10 | 0,15 | 0,068 | 0,084 |
| 3 | 36-60 | 0,77 | 0,94 | 0,26 | 0,31 | 1,49 | 1,49 | 1,65 | 2,48 | 0,120 | 0,150 |
| 4 | 61-100 | 1,29 | 1,57 | 0,43 | 0,51 | 2,47 | 2,47 | 2,74 | 4,11 | 0,190 | 0,230 |
| 5 | 101-160 | 2,09 | 2,55 | 0,71 | 0,85 | 4,01 | 4,01 | 4,45 | 6,68 | 0,310 | 0,380 |
| 6 | 161-260 | 3,37 | 4,11 | 1,14 | 1,37 | 6,47 | 6,47 | 7,19 | 10,79 | 0,510 | 0,630 |
| 7 | свыше 260 | 5,30 | 6,47 | 1,79 | 2,15 | 10,16 | 10,16 | 11,30 | 16,95 | 0,800 | 0,980 |

Примечание: в переходный период значения выбросов СО, СН, С, SO2 должны умножаться на коэффициент 0,9 от значений для холодного периода. Выбросы NO2 равны выбросам в холодный период.

Таблица 6.4

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дизеля на холостом ходу (mХХiк)

| Категория машин | Номинальная мощность двигателя, кВт | Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | СН | NO2 | C | SO2 |
| 1 | до 20 | 0,45 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,018 |
| 2 | 21-35 | 0,84 | 0,11 | 0,17 | 0,02 | 0,034 |
| 3 | 36-60 | 1,44 | 0,18 | 0,29 | 0,04 | 0,058 |
| 4 | 61-100 | 2,40 | 0,30 | 0,48 | 0,06 | 0,097 |
| 5 | 101-160 | 3,91 | 0,49 | 0,78 | 0,10 | 0,160 |
| 6 | 161-260 | 6,31 | 0,79 | 1,27 | 0,17 | 0,250 |
| 7 | свыше 260 | 9,92 | 1,24 | 1,99 | 0,26 | 0,390 |

Таблица 6.5

Средняя продолжительность пуска дизелей с помощью пусковых двигателей и установок, tП

| Период года | Теплый | Переходный | Холодный |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность пуска, мин. | 1 | 2 | 4 |

Время, затрачиваемое ДМ при движении по территории предприятия tДВ, определяется путем деления пути, проходимого машиной от центра площадки, выделенной для стоянки данной группы машин, до выездных ворот (при выезде) и от въездных ворот до центра стоянки (при возврате) на среднюю скорость движения по территории предприятия. Средние скорости при въезде и выезде приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

Средние скорости движения техники по территории предприятия

| Тип машин | ##### Средняя скорость движения, км/ч |
| --- | --- |
| Колесные тракторы массой до 5 тс | 10 |
| Гусеничные тракторы и тяжелая колесная техника (скреперы и т.п.) | 5 |

Валовый годовой выброс i-го вещества ДМ рассчитывают раздельно для каждого периода года по формуле:

Mi=K=1Pαв(M'iк+M''iк)⋅NK⋅DP⋅10−6, т/год 	 		       (6.3)

где  αв - коэффициент выпуска;

NK - количество автомобилей К-ой группы в хозяйстве;

DP - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом,  переходном);

Количество рабочих дней в расчетном периоде (DP) зависит от режима работы предприятий и длительности периодов со средней температурой ниже -5°С, от -5°С до +5°С, выше 5°С. Длительность расчетных периодов для каждого региона и среднемесячная температура принимаются по «Справочнику по климату России». Для холодного периода расчет проводится для каждого месяца.

Для определения общего валового выброса Moi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируется:

Mio=MiT+MiX+MiП, т/год. 					(6.4)

Максимально разовый выброс i-го вещества определяют по формуле:

Gi=K=1P(mПiк⋅tП+mПРiк⋅tПР+mДВiк⋅tДВ+mХХiк⋅tХХ1)αв⋅NK60⋅tP,г/с			 (6.6)

где tP - среднее время разъезда ДМ с территории предприятия, мин.

Максимально разовый выброс рассчитывается для месяца с наиболее низкой среднемесячной температурой.

Величина tПР практически одинакова для различных категорий машин, но существенно изменяется в зависимости от температуры  воздуха (таблица 6.7.).

Таблица 6.7

Среднее время работы двигателя при прогреве

| Температура воздуха, оС | Выше 5 оС | 5 оС – (-5 оС) | (-5 оС) – (-10 оС) | (-10 оС) - (-15 оС) | (-15 оС) - (-20 оС) | (-20 оС)- (-25 оС) | Ниже -25 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время прогрева, мин | 2 | 6 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 |

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (tХХ) в среднем составляет 1 мин.

7. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  ОТ  АВТОПОГРУЗЧИКОВ

В настоящее время при производстве погрузочно-доставочных работ используется широкая гамма отечественных и зарубежных автопогрузчиков, оборудованных карбюраторными и дизельными двигателями.

Настоящая методика позволяет произвести расчет выбросов для автопогрузчиков, работающих на территории предприятий. Для автопогрузчиков с карбюраторными двигателями рассчитывается выброс оксида углерода (СО), углеводородов (СН), оксидов азота (в пересчете на диоксид азота NO2),   соединения свинца (Рb), диоксида серы (SO2). Для автопогрузчиков с дизелями – СО, СН, NO2, сажа (С) и диоксид серы (SO2) [2].

Выброс i–го вещества одним автопогрузчиком К-ой марки в день Miк составит:

Miк=Ki⋅QK⋅ρ⋅tСМ, г 						(7.1)

где Ki - удельный выброс i-го вещества на 1 килограмм израсходованного топлива, г/кг;

QK - средний часовой расход топлива (нормативный или расчетный) автопогрузчиком К-ой марки, л/час;

 - плотность топлива ( = 0,74 кг/дм3 для бензина,  = 0,84 кг/дм3 для дизельного топлива);

tСМ - средняя продолжительность работы автопогрузчиков К-ой марки за день, час.

Однотипность применяемых двигателей и близость нагрузочных циклов автопогрузчиков позволяет применить обобщенные удельные выбросы вредных веществ для каждого типа двигателей  (табл.7.1). Удельные выбросы получены на основе анализа результатов режимометрирования работы автопогрузчиков на типовых операциях, измерения токсичности отработавших газов во время работы погрузчиков по условному нагрузочному циклу, а также данных статистической обработки большого количества токсических характеристик карбюраторных и дизельных двигателей.

Выброс соединений свинца рассчитывают только в случае работы автопогрузчиков на этилированном бензине, содержащем тетраэтилсвинец, который при сгорании образует токсичные соединения.

Таблица 7.1

Удельные выбросы загрязняющих веществ автопогрузчиками [2]

| Наименование выброса | Удельный выброс загрязняющих веществ, Ki г/кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | Карбюраторные двигатели | Дизельные двигатели |
| Оксид углерода, СО | 200,0 | 30,0 |
| Углеводороды, СН | 11,0 | 6,0 |
| Оксиды азота, NO2 | 25,0 | 42,0 |
| Сажа, С | - | 6,0 |
| Диоксид серы, SO2 | 0,5 | 3,0 |
| Соединения свинца, Pb: |  |  |
| АИ-93 | 0,49 | - |
| А-76 | 0,23 | - |

Валовый выброс i-го вещества автопогрузчиками в год рассчитывают по формуле:

Mi=K=1PMiк⋅NK⋅DPк⋅10−6, т/год  				         (7.2)

где DPк - среднее количество дней работы автопогрузчиков K-ой  марки в год;

NK - количество автопогрузчиков K-ой  марки.

В случае отсутствия нормативов часового эксплуатационного расхода топлива автопогрузчика допускается использование эмпирической формулы для определения QK:

QK=Kj⋅NНОМк, л/час 						(7.3)

где Kj - показатель, зависящий от типа установленного двигателя, K = 0,11 - для бензиновых двигателей, К = 0,07 - для дизельных двигателей, л/кВт.ч;

NНОМк - номинальная  мощность установленного двигателя, кВт.

Данный норматив можно использовать только для расчета вредных выбросов. Использование его для планирования потребности и списания топлива не допускается.

Максимально разовый выброс i-го загрязняющего вещества определяют по формуле:

Gi=K=1PMiк⋅N'K3600⋅tСМк, г/с 						(7.4)

где N’K - количество одновременного работающих автопогрузчиков K-oй модели.

При использовании на автопогрузчиках средств снижения токсичности (нейтрализаторы, сажевые фильтры и т.п.),  выброс загрязняющих веществ (табл. 7.1.) снижается на величину коэффициента эффективности, указанную в паспорте примененного средства снижения токсичности:

Miк'=Miк(1−0,01Kэ), т/год 					(7.5)

где КЭ - коэффициент эффективности улавливания, %.

8. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ПОСТОВ КОНТРОЛЯ

ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ АВТОМОБИЛЕЙ

8.1. Автомобили и автобусы с бензиновыми двигателями

Валовый выброс СО, СН, NO2 и SO2 при контроле токсичности отработавших газов определяется по формуле [2]:

Мiк=к=1рпк(mnpik⋅tnp+mxxik⋅tuc1+mxxikA⋅tuc2)10−6 , т/год 			(8.1)

где nk - количество проверок данного типа автомобилей в год;

mnpik, mxxik - удельный выброс i-го вещества автомобилей К-ой группы при прогреве и работе на холостом ходу, г/мин (табл. 4.22);

tnp - время прогрева автомобиля на посту контроля (зависит от условий работы от 0,5 до 3 мин.);

tnc1 - среднее время работы двигателя на малых оборотах холостого хода при проверке и регулировке (принимается равным 4 мин.);

А – коэффициент, учитывающий увеличение удельного выброса i-го вещества автомобилем К-ой группы при работе двигателя на повышенных оборотах холостого хода (принимается равным 1,8);

tnc2 - среднее время работы двигателя на повышенных оборотах холостого хода (принимается равным 0,5 мин.).

Максимально разовый выброс i-го вещества определяют по формуле:

Gi=n'k(mnpik⋅tnp+mxxik⋅tnc1+mxxikA⋅tnc2)t⋅3600 ,г/с 				(8.2)

где n’к – максимальное количество автомобилей, проверяемое в день на посту;

t – «чистое» время контроля токсичности в день, час; принимается для автомобилей наибольшей грузоподъемности среди тех, которые имеются на данном предприятии.

Примечание:

1). Значения mпрiк приведены в табл. 4.22  mпрiк = mххiк, т.к. измерения производятся при температуре охлаждающей жидкости не ниже 60оС;

2). «Чистое» время – время, затрачиваемое на проведение измерения, включая tпр.

Валовый выброс соединений свинца Мсв (только при использовании этилированного бензина):

Мсв=к=1р0,7dc⋅nk(qnpk⋅tnp+qxxk⋅tuc1+qxxkA⋅tuc2)10−6, т/год		 (8.3)

где dc – содержание свинца в одном литре бензина (АИ-93 – 0,37 г/л, А-76 – 0,17 г/л);

qпр, qххк – расход топлива автомобилем К-ой группы при прогреве и работе на холостом ходу, л/мин (табл. 2.8).

Максимально разовый выброс соединений свинца

Gс=0,7dc⋅n'k(qnpk⋅tnp+qxxk⋅tnc1+qxxkA⋅tnc2)t⋅3600, г/с. 			   (8.4)

8.2. Автомобили и автобусы с дизельными двигателями

Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, SO2, NO2, C) при контроле дымности отработавших газов определяют по формуле:

Мi=к=1рпк(mnpik⋅tnp+mиспik⋅tucп)10−6,т/год        			(8.5)

где nк – количество проверок в год автомобилей К-ой группы;

mnpik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя К-ой группы на холостом ходу, г/мин. (табл. 4.22);

mиспik - удельный выброс i-го вещества при проведении испытаний на двух режимах измерения дымности, г/мин. (табл. 8.1);

tпр – время подготовки к проведению измерений, tпр = 3 мин;

tисп – время испытаний, tисп = 2,5 мин.

Максимально разовый выброс i-го вещества определяется по формуле:

Gi=n'k(mnpik⋅tnp+mиспik⋅tисn)t⋅3600, г/с					 (8.6)

Таблица 8.1

Удельный выброс загрязняющих веществ при проведении испытаний на двух режимах измерения дымности

| Категория автомобиля | Удельный выброс загрязняющих веществ, г/мин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО | СН | NO2 | SO2 | С |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью до 3000 кг | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 0,05 | 0,15 |
| от 3000 кг до 6000 кг | 4,5 | 1,3 | 14 | 0,09 | 0,036 |
| свыше 6000 кг | 8,1 | 4,1 | 2,2 | 0,15 | 0,55 |
| автопоезда | 8,1 | 4,1 | 2,2 | 0,15 | 0,55 |
| Автобусы (класс автобуса) |  |  |  |  |  |
| большой (ЛиАЗ, ЛАЗ) | 8,1 | 4,1 | 2,2 | 0,15 | 0,55 |
| (Икарус-250) | 9,0 | 4,5 | 1,6 | 0,15 | 0,30 |
| Особо большой (Икарус-280) | 9,0 | 4,5 | 1,6 | 0,15 | 0,30 |

При одновременном контроле на нескольких постах автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями валовый и максимально разовый выбросы суммируются.