МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Краткий конспект лекций

по дисциплине «Информационные технологии в дорожной отрасли»

Предназначено для магистров 1˗го курса заочной формы обучения по направлению 08.04.01 Строительство программа Автомобильные дороги

г. Ростов-на-Дону

2019 год

Данный краткий конспект лекций предназначен для студентов, изучающих применение метода конечных элементов (МКЭ) для решения задач проектирования и расчета различных конструкций. Рассмотрены теоретические основы МКЭ по построению матриц жесткости элементов, методы исследования уравнений статического и динамического анализа конструкций, а также практические аспекты применения МКЭ в рамках пакета ANSYS.

Содержание

1. Современные программные средства конечно-элементного анализа	5

1.1 Классификация систем автоматизированного проектирования	5

1.2 История развития и возможности современных МКЭ комплексов	7

1.3 Общая характеристика системы Ansys	9

2. Типы анализа строительных конструкций в ANSYS	12

2.1 Прочностной статический анализ	12

2.2 Прочностной динамический анализ	12

2.2.1 Динамика переходных процессов	13

2.2.2 Модальный анализ	15

2.2.3 Отклик на гармоническое воздействие	16

2.2.4 Спектральный анализ	17

2.2.5 Отклик на случайную вибрацию	17

2.2.6 Анализ устойчивости конструкций	18

3. Организация работы в системе ANSYS	20

3.1 Начальные шаги	20

3.2 Структура пакета	23

3.3 Типы конечных элементов ANSYS	25

4. Создание модели конструкции на препроцессорной стадии	28

4.1 Основные задачи препроцессора	28

4.2 Прямая генерация сетки	32

4.3 Твердотельное моделирование	34

5. Процессорная обработка в ANSYS	39

5.1 Основные задачи процессорной части ANSYS	39

5.2 Задание граничных условий	42

5.3 Выбор группы объектов	47

6. Обработка и визуализация результатов на постпроцессорной стадии	50

6.1 Назначение и задачи основного постпроцессора	50

6.2 Операции над переменными вдоль путей	53

6.3 Основные команды временного постпроцессора	56

7. Язык параметрического программирования APDL	60

7.1 Переменные языка APDL	60

7.2 Векторы и матрицы	64

7.3 Стандартные средства программирования	65

7.4 Работа с файлами	68

# 1. Современные программные средства конечно-элементного анализа

## 1.1 Классификация систем автоматизированного проектирования

На современном этапе процесс проектирования сложных технических систем невозможно себе представить без широкого использования компьютерной техники и соответствующих систем автоматизированного проектирования (САПР). Все разновидности и различия в функционировании САПР можно рассматривать по следующим признакам:

- Область использования системы автоматизированного проектирования.

- Целевое назначение системы.

- Масштаб системы.

- Характер базовой подсистемы ядра САПР.

По областям использования различают:

  - Системы общего машиностроения: Pro-Engineer и др.

  - САПР архитектуры и строительства: Arcon, Archicad, Allplan, Abis-3D и др.

  - САПР радиоэлектроники: PCAD и др.

По целевому назначению можно выделить:

- Конструкторские или CAD-системы (Computer Aided Design): AutoCad, Компас и др.

- Системы функционального проектирования или CAE-системы (Computer Aided Engineering): Ansys, Nastran и др.

- Технологические САПР или CAM-системы (Computer Aided Manufacturing): Pro-Engineer и др.

- Комплексные системы.

По масштабам различают:

- «Тяжелые» САПР, такие как Unigraphics, Solid Edge, Pro-Engineer, CATIA и др.

- «Легкие» САПР, такие как AutoCAD, Компас, Кредо и др.

- «Среднемасштабные»: Cimatron, MicroFE и др.

Наконец, по характеру базовой подсистемы можно определить следующие группы:

- Самостоятельные САПР (на базе одного пакета), такие как Nastran, Ansys и др.

- Системы надстроечного типа на базе подсистемы машинной графики, CAM-системы или СУБД (Speedikon, Auto-FEA на базе AutoCAD).

- Комплексные САПР.

Программные средства, основанные на методе конечных элементов (МКЭ), относятся к системам функционального проектирования (CAE) и составляют основную часть таких систем, что определено следующими причинами:

  - наличием мощной вычислительной техники, позволяющей создавать физические модели сложных объектов и систем;

  - универсальностью самого МКЭ, применимого для задач прочностного анализа, теплофизики, расчета акустических, электромагнитных полей и т.д.

  - адекватностью создаваемых МКЭ моделей поведению реальных объектов.

Основными задачами применения данных систем при проектировании строительных объектов являются:

- анализ строительной конструкции на прочность с целью подбора свойств материалов, геометрических размеров элементов конструкции, типа и геометрии фундамента для невозможности реализации процессов разрушения, потери устойчивости или неупругого поведения конструкции;

- расчет собственных частот колебаний конструкции для предотвращения резонансных режимов ее динамического поведения;

- расчет конструкции на сейсмическую или ветровую нагрузку;

- расчет оптимальных акустических характеристик концертных залов, аудиторий за счет подбора формы помещений, отражающих свойств материалов и т.д.

- теплофизический анализ помещений в условиях интенсивного тепловыделения.

## 1.2 История развития и возможности современных МКЭ комплексов

Первые программные комплексы, в которых был реализован МКЭ, относятся к 60-м годам прошлого века. Среди них можно выделить Aska, Strudl-II, Sap-IV, Sesam-69 и др. В это же время появляются программные средства, занимающие лидирующие положения области коммерческого использования МКЭ и в настоящее время. Это, в первую очередь, Ansys, Nastran, Cosmos, Mars и др. Их появления было связано с потребностями аэрокосмической отрасли США и проектами по использованию ядерных технологий. Начиная с середины 70-х годов несколько десятков программных комплексов МКЭ появилось и в СССР. К их числу относятся: Мираж, Море, Каскад-2, Прочность-75, Парсек, Лира и ряд других программ. В этот период программы по МКЭ использовались на «больших» ЭВМ типа IBM-360, 370 в пакетном режиме. В дальнейшем эти программные комплексы были реализованы для ряда компьютерных платформ, в том числе станциях Sun, а с конца 80-х годов на IBM-совместимых компьютерах. Появление интерактивных графических возможностей ЭВМ позволило вывести данные комплексы на качественно иной уровень: соединить графический образ объекта с процессами манипулирования его формой, свойствами материалов, оценкой напряженно-деформированного состояния, и тем самым ускорило процесс проектирования объекта в десятки раз. Среди современных МКЭ комплексов, имеющих распространение среди проектных организаций, строительных и производственных корпораций, а также в ВУЗах можно выделить: Abaqus, Adina, Ansys, MSC/Nastran, Cosmos, SAP-7, LS-Dyna, StarCon, Scad и др.

Общие возможности некоторых МКЭ-программ показаны в таблице 1.

Таблица 1

| Типы задач | Название программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABAQUS | ADINA | ANSYS | COSMOS | MARS | NASTRAN | SAP-7 |
| Статические нагрузки | + | + | + | + | + | + | + |
| Динамические нагрузки | + | + | + | + | + | + | + |
| Учет геометрической нелинейности | + | + | + | + | + | + | + |
| Устойчивость | + | + | + | + | + | + | + |
| Расчет разрушений | + | + | + | + | + | - | + |
| Учет зон контакта | + | + | - | + | + | + | + |
| Учет температурного поля | + | + | + | + | + | + | + |
| Взаимодействие с жидкостью | - | + | + | + | - | + | - |
| Свойства материала |  |  |  |  |  |  |  |
| Изотропность | + | + | + | + | + | + | + |
| Ортотропность | + | + | + | + | + | + | + |
| Анизотропность | + | + | + | + | + | + | + |
| Упруго-пластичность | + | + | + | + | + | + | + |
| Нелинейная упругость | + | + | + | + | + | + | + |
| Вязко-упругость с ползучестью | + | + | + | + | + | + | - |
| Композит | - | + | + | - | - | - | + |
| Грунт | + | + | - | - | + | - | - |
| Бетон | - | + | + | - | + | - | - |

Выбирая то или иное средство проектирования по МКЭ, следует придерживаться следующих критериев оценки качества его функционирования:

- используемость программного средства;

- поддержка и сопровождение программы со стороны организации-разработчика;

- наличие большого количества тестовых примеров, показывающих адекватность работы программы;

- наличие литературы по использованию программного средства;

- коммерческая доступность программы.

Здесь по большинству критериев выделяются программные комплексы Ansys и MSC/Nastran. В строительной отрасли хорошо себя зарекомендовали: MicroFE, STARK, SCAD, Лира, Мономах и др.

## 1.3 Общая характеристика системы Ansys

Фирма ANSYS, Inc (США) была основана доктором Джоном Свенсоном в 1970 году с целью создания коммерческих программных средств на основе конечно-элементного анализа. Сегодня пакет Ansys является одним из наиболее развитых и используемых во всем мире. На его базе впервые появилась реализация для персональных ЭВМ. Он был первым продуктом для исследования связанных задач физики, механики, гидроаэродинамики.

Основными отличительными чертами программы Ansys, отражающими ее достоинства, являются:

- Ansys – многоцелевой программный продукт, позволяющий комплексно решать проектные задачи от дизайна конструкции до ее промышленного производства (CADCAECAM).

- Ansys – это более 50 программных конфигураций пакета, предоставляющих пользователю только ему необходимые функциональные возможности.

- Ansys реализован для большинства компьютерных платформ и соответствующих операционных систем.

- Ansys предоставляет возможности использования порядка 200 типов конечных элементов, в том числе элементы, создаваемые пользователем.

- Ansys – открытая по архитектуре система, позволяющая дополнять свои функциональные возможности процедурами на языке Fortran.

- Ansys постоянно совершенствуемая среда проектирования, пополняемая новейшими достижениями физики, механики и вычислительной математики.

- Ansys имеет более 200 верификационных примеров использования программы и сравнения результатов с известными аналитическими.

- Система помощи пакета объединяет интерактивную помощь в процессе моделирования объектов и хорошо структурированную гипертекстовую систему помощи, включающую элементы теории и описание алгоритмов.

- Это программное средство имеет наиболее дружественный пользовательский интерфейс, объединяющий различные системы меню, инструментальные панели управления, командную строку, развитый оконный интерфейс.

- Ansys имеет различные режимы работы: интерактивный, позволяющий наиболее полно раскрыть возможности визуального графического проектирования, и пакетный, необходимый для оптимизации времени проведения вычислений.

- Программа Ansys позволяет учесть разнообразные конструктивные нелинейности, дает возможность решения самого общего случая контактных задач, допускает наличие больших (конечных) деформаций и углов поворота; позволяет учесть предварительные напряжения, а также сопрягать результаты расчетов для различных типов анализа конструкций.

- Средства твердотельного моделирования Ansys включают в себя представление геометрии, основанное на использовании сплайновой технологии NURBS, геометрических примитивов и операций булевой алгебры.

- Язык параметрического программирования APDL системы Ansys делает работу с ней наиболее гибкой, позволяет оперативно изменять геометрию модели и ее физические параметры.

- Ansys имеет развитые средства оптимизации модели от оперативного перестроения сетки конечных элементов, использования методов подмоделей и подконструкций (суперэлементы) до выбора оптимальных геометрических и физических параметров конечно-элементной модели в соответствии с заданным критерием.

# 2. Типы анализа строительных конструкций в ANSYS

## 2.1 Прочностной статический анализ

Возможности статического прочностного анализа программы ANSYS используются для определения перемещений, напряжений, деформаций и усилий, которые возникают в конструкции или ее составных частях в результате приложения механических сил. Статический анализ пригоден для задач, в которых действие сил инерции или процессы рассеяния энергии не оказывают существенного влияния на поведение конструкции.

Разрешающее уравнение статического анализа записывается в виде:

K⋅u=F,

где K – матрица жесткости конструкции; u – вектор узловых перемещений.

Компоненты вектора узловых сил F могут представлять собой сосредоточенные силы, тепловые нагрузки, давления и силы инерции.

Статический анализ в программе ANSYS может включать такие нелинейности, как пластичность и ползучесть материала, большие прогибы, большие деформации и контактное взаимодействие.

## 2.2 Прочностной динамический анализ

Прочностной динамический анализ используется для определения действия на конструкцию или ее составные части нагрузок, зависящих от времени. В отличие от статических расчетов в этом типе анализа принимается во внимание рассеяние энергии и инерционные эффекты переменных во времени нагрузок. Примерами таких нагрузок являются:

- циклические нагрузки (вращающиеся части оборудования);

- внезапно прикладываемые нагрузки (удар или взрыв);

- случайные нагрузки (землетрясение);

- любые другие переменные нагрузки, в том числе подвижные.

В программе ANSYS все виды динамического анализа основываются на следующем общем уравнении движения в конечно-элементной форме:

M⋅u+C⋅u+K⋅u=F(t),

где

| M | – матрица масс; |
| --- | --- |
| C | – матрица сопротивлений; |
| K | – матрица жесткости; |
| u | – вектор узловых ускорений; |
| u | – вектор узловых скоростей; |
| u | – вектор узловых перемещений; |
| F | – вектор нагрузок; |
| t | – время. |

С помощью этого уравнения определяются значения неизвестных u, которые в любой момент времени удовлетворяют условиям равновесия системы при наличии сил инерции и рассеяния энергии. Решение уравнения выполняется либо прямым методом (Ньюмарка, Вилсона), либо на основе метода суперпозиции форм колебаний.

Программа ANSYS способна выполнять следующие виды динамических расчетов: динамика переходных процессов, модальный анализ, отклик на гармоническое воздействие, спектральный анализ и отклик на случайную вибрацию.

### 2.2.1 Динамика переходных процессов

Анализ переходных процессов (неустановившихся режимов) применяется для определения параметров динамического поведения конструкций, которые подвергаются действию нагрузок, меняющихся во времени. Существуют три метода получения решения: полный динамический метод, метод приведения и метод суперпозиций. Все три метода основаны на применении общего уравнения динамики движения.

Наиболее общим и мощным является полный метод расчета переходных динамических процессов. В этом методе для решения используются полные, нередуцированные матрицы, входящие в разрешающее уравнение задачи: матрица масс M, матрица сопротивлений C, матрица жесткости K. Благодаря этому метод может учитывать широкий набор нелинейностей: пластичность и ползучесть материала, большие прогибы и деформации, изменение жесткости с ростом напряжений, контактные нелинейности.

Полный динамический метод использует одношаговую процедуру для расчета перемещений и напряжений. Решение уравнения движения основано на схеме прямого интегрирования в сочетании с методом Ньютона-Рафсона (для учета нелинейных эффектов).

В полном методе доступен вариант автоматического выбора шага по времени. Эта опция позволяет использовать переменный шаг по времени для достижения разумного баланса между точностью решения и затратами компьютерных ресурсов.

В редуцированном методе динамического анализа предполагаются, что матрицы M, C и K разрешающего уравнения являются линейными. Эти матрицы сгущены методом редукции Гуяня и приведены к ведущим степеням свободы. Для решения уравнений движения используется метод прямого интегрирования Ньюмарка, шаг по времени принимается постоянным. Нагрузки включают усилия в узлах, начальные перемещения и силу тяжести.

В методе приведения процедура решения выполняется за два шага. Первый шаг состоит в определении узловых перемещений для ведущих степеней свободы. Если нужно получить значения деформаций, напряжений, опорных реакций и т.п., то имеется возможность выполнить второй шаг – повторный проход, чтобы получить решение для всего набора степеней свободы в требуемые моменты времени.

Метод суперпозиции подобен методу приведения в том смысле, что с его помощью выполняется многошаговый линейный анализ с постоянным шагом по времени. Однако имеются и различия. В этом методе проводится суммирование собственных форм колебаний, полученных в модальном анализе, для того чтобы найти общий отклик конструкции. Поэтому первым шагом решения является проведение модального анализа.

Выходные величины полученного решения (в виде узловых перемещений, деформаций, напряжений, усилий и т.п.) для всех перечисленных методов представляют собой функции времени. Каждую из этих величин можно вывести на экран в виде графика зависимости от времени или некоторой другой переменной с помощью постпроцессора истории нагружения.

### 2.2.2 Модальный анализ

Модальный анализ используется для определения собственных частот и форм колебаний механических систем. Является важной составной частью всякого динамического анализа, поскольку знание фундаментальных форм и частот колебаний конструкции помогает оценить ее динамическое поведение. Результаты анализа дают возможность установить число форм колебаний и шаг интегрирования по времени, что может обеспечить надежное решение задачи о динамическом поведении системы в неустановившемся режиме. Кроме того, некоторые методы получения решения для переходных процессов нуждаются в результатах модального анализа. С помощью программы ANSYS модальный анализ можно выполнять как для ненагруженной конструкции, так и вслед за нелинейным статическим расчетом.

В программе ANSYS модальный анализ – это решение задачи о свободных затухающих или незатухающих, колебаниях дискретной системы, которая описывается следующим уравнением движения:

M⋅u+C⋅u+K⋅u=0.

Этому уравнению придается форма, соответствующая задаче о собственных значениях:

K−iωC−ω2M⋅u=0,

где  – собственная частота, u – собственная форма колебаний. Для определения собственных частот имеем алгебраическое уравнение:

det(K−iωC−ω2M)=0.

Для решения задачи о собственных значения можно использовать пять методов: метод приведения, итерации по подпространству, метод Ланцоша, несимметричный метод и метод подавления колебаний. В методе приведения используются редуцированные матрицы, во всех остальных – полные. Несимметричный метод применяется в тех случаях, когда несимметричны матрица жесткостей и/или матрица масс, что имеет место, например, в задачах обтекания сооружений потоком газа или жидкости в акустическом приближении.

### 2.2.3 Отклик на гармоническое воздействие

Разрешающее уравнение для этого вида анализа представляет собой специальный случай общего уравнения движения, в котором вынуждающая сила F(t) является синусоидальной функцией времени с известной амплитудой Fo, частотой  и сдвигом фаз :

F(t) = Fo (cos(t + ) + i sin(t + )).

Для проведения гармонического анализа доступны три метода: полный, приведения (редуцированный) и метод суперпозиций. Полный метод предполагает использование полных, возможно, несимметричных, матриц K, M и C. Это делает возможным выполнение сложных видов гармонического анализа конструкций.

Метод приведения и метод суперпозиции форм колебаний можно использовать для линейных задач, приводящих к симметричным матрицам. Редуцированный метод основан на сокращении матриц K, M и C способом приведения Гуяня и дает решение за два шага (решение приведенного уравнения движения и затем повторный проход).

### 2.2.4 Спектральный анализ

Определение спектра отклика конструкции применяется для анализа ее поведения при ударном нагружении. В этом случае используются результаты модального анализа, и для динамической нагрузки с известным спектром определяются максимальные значения перемещений и напряжений в конструкции на каждой из ее собственных частот. Типичным приложением спектрального анализа является расчет на сейсмические воздействия.

### 2.2.5 Отклик на случайную вибрацию

Анализ случайных колебаний является вариантом спектрального анализа, который применяется для выявления отклика системы на возмущающие силы, не являющиеся детерминированными функциями времени, примерами таких сил могут служить ветровые нагрузки.

Процедура определения отклика на случайные колебания подобна спектральному анализу в том, что для его получения требуется выполнить модальный анализ. Отличие, однако, состоит в использовании кривой зависимости спектральной плотности процесса от частоты, которая является статистической характеристикой энергии случайных возмущающих сил. Спектральная плотность может быть выражена через перемещения, скорости, ускорения, давления или усилия.

Предполагается нормальное распределение спектральной плотности; отклики системы, вычисленные с помощью программы ANSYS, также распределены по нормальному закону. Таким образом, имеется возможность вычислить вероятность, с какой фактический отклик будет превосходить расчетный.

### 2.2.6 Анализ устойчивости конструкций

Анализ устойчивости используется, во-первых, для определения уровня нагрузок, при котором конструкция теряет устойчивость, во-вторых, для выяснения, сохраняет ли конструкция устойчивость при заданном уровне нагрузок.

В программе ANSYS имеется возможность выполнять два типа анализа устойчивости: в линейной и нелинейной постановке.

Линейный подход

С точки зрения линейного подхода, или в рамках задачи на собственные значения, выпучивание упругих систем определяется так называемой эффективной жесткостью, т.е. эффектом изменения жесткости упругой системы с ростом напряжений, когда рост сжимающих напряжений приводит к снижению способности конструкции противостоять нагрузкам, действующим в поперечном направлении. По мере того как растут напряжения сжатия, уменьшается сопротивление боковым силам. При некотором уровне нагрузки этот нейтрализующий эффект превосходит влияние собственной линейной жесткости системы, приводя к выпучиванию.

Разрешающее уравнение для линейного подхода имеет следующий вид:

(K – S)u = 0,

где

| K | – матрица жесткости конструкции; |
| --- | --- |
| S | – матрица эффективной жесткости; |
|  | – собственное значение; |
| u | – собственный вектор, определяющий форму потери устойчивости. |

Следует иметь в виду, что линейный подход не может учесть нелинейности любого рода и несовершенства системы. Эти факторы, если они присутствуют в реальной конструкции (а они обычно имеются), приводят к снижению нагрузок, полученных в линейном случае. Вместе с тем, линейный анализ весьма эффективен и потому требует относительно немного компьютерного времени по сравнению с нелинейным подходом. Его полезно использовать для изучения общего поведения конструкции перед выполнением нелинейного анализа устойчивости или перед более серьезным исследованием.

Нелинейный подход

Для более точного определения критических нагрузок следует использовать нелинейное решение. Нелинейный анализ устойчивости – это, в сущности, исследование влияния больших деформаций.

Величина критической нагрузки, полученной при нелинейном подходе, обычно ниже той, которая определяется точкой бифуркации линейного решения. Это различие обусловлено тем, что при нелинейном решении возможно учесть присущие реальным конструкциям начальные несовершенства, геометрические и физические нелинейности.

# 3. Организация работы в системе ANSYS

## 3.1 Начальные шаги

Рассмотрим начальные шаги работы с программой Ansys 10.0. После установки программного продукта через системное меню «Пуск» вызовем программу начальной загрузки пакета Все программы>Ansys 10.0>ANSYS Product Launcher. В появившемся окне следует установить параметры и режим работы с пакетом ANSYS.

Работа с программой может осуществляться в двух основных режимах:

- интерактивном с визуальными элементами управления;

- пакетном, предполагающем автоматическое выполнение команд системы из заранее подготовленного файла.

Для использования интерактивного режима в окне списка Simulation Environment выберем элемент ANSYS. Для пакетного режима установим элемент ANSYS Batch.

Поскольку программный продукт можно использовать в различных конфигурациях, отличающихся классами решаемых задач, в окне License установим текущую конфигурацию, например:

ANSYS Mechanical U – для решения задач прочностного анализа, теплопроводности и акустики;

ANSYS Multiphysics – для решения наиболее широкого класса задач со связанными механическими, тепловыми и электрическими полями и т.д.

Далее на вкладке File Management зададим рабочую папку, в которой будут сохранены все файлы, генерируемые системой. А также определим рабочее имя, например Jobname, образующее имя базы данных и некоторых файлов в рамках решаемой задачи:

Jobname.DB – файл базы данных, содержащей сведения о конечно-элементной модели (узлы, элементы и т.д.) и результаты вычислений;

Jobname.LOG – протокол работы с программой;

Jobname.ERR – файл с идентификацией ошибок;

Jobname.OUT – файл с выходной информацией;

Jobname.RST – файл с результатами обработки прочностного анализа;

Jobname.Sn – файл с информацией об n-ом шаге нагружения и т.д.

Для начала работы с системой необходимо нажать кнопку Run.

Ввод информации в программу можно осуществлять двумя способами.

Рис. 1

- С использованием графического интерфейса пользователя GUI. Элементами данного интерфейса являются (Рис. 15):

- Меню утилит программы (1)

- Основное меню (2)

- Линейки инструментов (3)

- Панели диалога

- Непосредственным вводом инструкций системы ANSYS через командную строку (4).

При этом все изменения в конечно-элементной модели конструкции отображаются в графическом окне (5). Необходимая ссылочная информация появляется в статус-строке (6). Текстовая информация, сопровождающая выполнение команд системы, направляется в самостоятельное окно вывода, являющееся во время сеанса постоянно открытым. Его закрытие приводит к разрыву сеанса работы программы.

Основным методом создания модели считается использование основного меню программы. При этом структура данного меню реализована по типу раскрывающегося оглавления. Выбор элемента меню приводит к появлению собственной панели диалога для ввода необходимых параметров соответствующей инструкции ANSYS. Нажатие кнопок на данной панели соответствует к результату:

- OK – выполнить инструкцию и выйти из панели диалога;

- Canсel – выйти без выполнения инструкции;

- Apply – выполнить инструкцию с заданными параметрами и перейти к повторному выполнению, путем назначения новых параметров.

Любая выполненная команда при этом записывается в файл протокола текущего сеанса работы Jobname.LOG. Для оптимального сочетания режимов работы системы ANSYS рекомендуется:

- после создания модели конструкции и проведения расчетов отредактировать файл протокола, убрав ненужные и ошибочные команды;

- сохранить данный файл с расширением, например ans;

- провести повторный расчет, загрузив инструкции из данного файла командой File > Read Input from … меню утилит ANSYS.

Сохраненная таким образом на уровне инструкций конечно-элементная модель компактна в размещении, однако требует повторного проведения расчетов. Альтернативным является способ сохранения всей базы данных модели и повторное ее считывание с диска. Для этого можно воспользоваться командами меню утилит:

File > Save as … – сохранить базу данных;

File > Resume from … – считать базу данных модели.

Перед считыванием необходимо очистить рабочую память программы, выполнив команду: File > Сlear & Start New …

## 3.2 Структура пакета

Процесс моделирования с использованием программного комплекса ANSYS предполагает последовательное прохождение трех этапов:

- препроцессорное моделирование, предполагающее создание конечно-элементной модели на уровне узлов и элементов, задание физических свойств материалов, выбор характера деформирования среды;

- процессорная часть осуществляет задание типа решаемой задачи, определение нагрузок и условий закрепления конструкции, проведение расчетов узловых степеней свободы и производных от них величин;

- постпроцессорная стадия позволяет вывести результаты вычислений в виде диаграмм, таблиц, графиков временных или частотных зависимостей, а также провести расчет и отображение характеристик, определяемых пользователем.

Кроме того, отдельными функциями программы является оптимизация конструкции по ее топологическим или физическим свойствам, а также выбор оптимальных параметров сетки разбиения, численных методов, используемых при получении решений.

Практическое прохождение перечисленных этапов моделирования осуществляется с использованием основного меню ANSYS. Элементы этого меню расположены в порядке их последовательной реализации с группировкой по типам проводимых операций (рис. 16) и будут рассмотрены ниже.

Опишем назначение основных элементов меню утилит пакета.

File – cодержит функции работы с файлами и базой данных модели, например, очистку базы данных, сохранение ее в файл, чтение из файла. Некоторые функции данного меню могут быть реализованы только на начальном уровне работы с программой, о чем будет выдано сообщение с возможностью отмены или продолжения выполнения выбранной функции.

Select – включает функции, которые позволяют осуществить выбор подмножества объектов (узлов, элементов, линий и т.д.) по некоторому признаку. При этом оставшиеся объекты модели данного типа являются невидимыми при последующей обработке.

List – позволяет вывести в отдельное окно любую информацию о созданной КЭ модели и результатах вычислений для нее, а также сохранить эту информацию в ASCII – файл на диске.

Plot – позволяет графически отображать любые объекты модели с возможностью их визуальной дифференциации по заданному признаку: принадлежности области с различными физическими свойствами, с различными типами элементов и т.д.).

PlotCtrls – включает функции управления видом, стилем, и другими характеристиками отображаемых диаграмм и графиков. Функция Hard Copy позволяет получить копию графического окна и сохранить ее в файл JPEG, BMP, TIFF, Postscript, PNG – кодировки.

WorkPlane – обеспечивает проведение операций с объектами модели в выбранной рабочей плоскости. Можно также создавать, удалять, и переключать пользовательские системы координат.

Parameters – включает функции определения, редактирования и удаления скалярных и матричных параметров (переменных) модели.

Macro – позволяет редактировать и выполнять макросы. Можно также создавать, редактировать, и удалять аббревиатуры для макросов в виде кнопок на панели Toolbar.

MenuCtrls – позволяет настроить цветовые, шрифтовые и иные параметры графического интерфейса пользователя, а также сохранить конфигурацию GUI в файле на диске.

Help – вызывает систему помощи ANSYS, реализованную в виде Ansyshelp.chm файла.

## 3.3 Типы конечных элементов ANSYS

Общее количество типов элементов в программе ANSYS более 100.

В таблице 1 приведены типы наиболее часто используемых, их категория и отличительные признаки.

Таблица 1

| Категория | Форма или признак | Название элемента |
| --- | --- | --- |
| Гибкие нити | Общий элемент | LINK1, 8 |
|  | Билинейный (кабель) | LINK10 |
| Балки | Общий элемент | BEAM3, 4 |
|  | Клинообразный | BEAM54, 44 |
|  | Пластический анализ | BEAM23, 24 |
| Трубки | Общий элемент | PIPE16, 17, 18 |
|  | В среде жидкости | PIPE59 |
|  | Пластический анализ | PIPE20, 60 |
| Массивное двумерное тело | Четырехсторонний | PLANE42, 82 |
|  | Треугольный | PLANE2 |
|  | Гиперупругий анализ | HYPER84, 56, 74 |
|  | Вязкоупругий анализ | VISCO88 |
|  | Большие деформации | VISCO106, 108 |
|  | Гармонический анализ | PLANE83, 25 |
| Массивное трехмерное тело | Параллелепипед | SOLID45, 95, 73 |
|  | Тетраэдр | SOLID92, 72 |
|  | Многослойный | SOLID46 |
|  | Анизотропный | SOLID64, 65 |
|  | Гиперупругий анализ | HYPER86, 58 |
|  | Большие деформации | VISCO107 |
| Оболочки | Четырехсторонний | SHELL93, 63, 41, 43 |
|  | Осесимметричный | SHELL51, 61 |
|  | Многослойный | SHELL91, 99 |
|  | Сдвиговый | SHELL28 |
| Контакт | Точка – поверхность | CONTAC48, 49 |
|  | Точка – точка | CONTAC12, 52 |
|  | Жесткая поверхность | CONTAC26 |
| Связанные поля | Акустический | FLUID29, 30 |
|  | Пьезоэлектрический | PLANE13,SOLID5, 98 |
|  | Температур. напряжения | PLANE13, SOLID5, 98 |
|  | Магнитно-прочностной | PLANE13, SOLID5, 98 |
| Специальные свойства | Пружина | COMBIN14, 40, 39 |
|  | Масса | MASS21 |
|  | «Управляемый» элемент | COMBIN37 |
|  | Поверхностный эффект | SURF19, 22 |
|  | Пальцевое соединение | COMBIN7 |
|  | Линейный возбудитель | LINK11 |
|  | Гидродинамика | FLUID38 |
|  | Матрица | MATRIX27, 50 |

# 4. Создание модели конструкции на препроцессорной стадии

## 4.1 Основные задачи препроцессора

Основными задачами препроцессорной части создания МКЭ-модели конструкции является:

- выбор типа элементов в соответствии с классом решаемой задачи;

- задание действительных констант элементов;

- задание материальных свойств элементов конструкции;

- выбор системы координат для создания модели;

- генерация модели в виде набора узлов и элементов.

Для выбора типа используемых элементов можно воспользоваться пунктом меню: Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete или ввести в командной строке инструкцию ANSYS: например, ET, 1, beam3 означает задание типа двухузловых двумерных упругих стержневых элементов с относительным номером 1.

| ET, ITYPE, Ename, KOP1, KOP2, KOP3, KOP4, KOP5, KOP6 |  |
| --- | --- |
| ITYPE | Относительный номер типа элементов, начиная с 1 |
| Ename | Имя элемента (возможно использовать только последние цифры в имени) |
| KOP1,… | Опции элемента |

Задание действительных констант в виде некоторого набора осуществляется для тех типов элементов, конфигурация МКЭ-модели для которых не описывает полностью геометрических свойств конструкции. Так стержневые конструкции, задаваемые элементами beam3, не учитывают геометрических характеристик сечений стержней: моментов инерции, площадей и т.д. Элементы пластин и оболочек не содержат толщины элемента. Данные величины должны быть определены дополнительно. При этом количество, а также смысл этих величин для каждого типа элементов может быть различным.

Реализация команды имеет вид:

GUI: Main Menu>Preprocessor>Real Constants>Add/Edit/Delete

или через командную строку.

| R, NSET, R1, R2, R3, R4, R5, R6 |  |
| --- | --- |
| NSET | Относительный номер набора констант, начиная с 1 |
| R1, R2, R3, R4, R5, R6 | Значения констант. Например, для beam3 R1=AREA – площадь сечения R2=IZZ – момент инерции относительно оси Oz R3=HEIGHT – высота сечения R4=SHEARZ – отклонение центра сечения при сдвиге R5=ISTRN – предварительная относительная деформация стержня, вызывающая начальные напряжения R6=ADDMAS – распределенная на единицу длины дополнительная масса |

Отметим, что для одного типа элемента могут быть определены несколько наборов действительных констант.

Материальные или физические наборы констант, соответствующие применяемым линейно-упругим материалам для различных частей конструкции можно ввести через GUI:

GUI: Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models

или командой:

| MP, Lab, MAT, C0, C1, C2, C3, C4 |  |
| --- | --- |
| Lab | Метка материального свойства EX – модуль упругости ALPX – линейный коэффициент температурного расширения NUXY – коэффициент Пуассона DAMP – коэффициент затухания матрицы сопротивлений MU – коэффициент трения DENS – массовая плотность … |
| MAT | Относительный номер набора материальных свойств, начиная с 1 |
| C0, C1, C2, C3, C4 | Коэффициенты полиномиального разложения свойства по степеням температуры: Lab=C0+C1∗T+C2∗T2+C3∗T3+C4∗T4 |

Отметим, что свойства материала могут быть различны по трем взаимно ортогональным направлениям, те соответствовать ортотропному материалу. В этом случае, например для модуля упругости, необходимо также задать величины EY и EZ.

Наборы материальных свойств можно считывать и сохранять в библиотеке материалов.

Важно, что свойства анизотропного материала, а также координаты узлов конструкции зависят от выбора системы координат. По умолчанию активной является декартова система Oxyz. Определение другой локальной системы по трем узлам осуществляется командой:

| CS, KCN, KCS, NORIG, NXAX, NXYPL, PAR1, PAR2 |  |
| --- | --- |
| KCN | Относительный номер системы, начиная с 10 |
| KCS | Тип координатной системы 0 – декартова 1 – цилиндрическая 2 – сферическая 3 – тороидальная |
| NORIG | Номер узла, соответствующего центру системы |
| NXAX | Номер узла, определяющего положительное направление оси Ox |
| NXYPL | Номер узла, лежащего в верхней части координатной плоскости Oxy |
| PAR1, PAR2 | Параметры, используемые для эллиптической, сфероидальной и тороидальной систем координат |

Создание конечно-элементной модели может осуществляться в ANSYS двумя способами: в виде прямой генерации сетки и на основе твердотельного моделирования. В первом случае объектами моделирования являются узлы и элементы, во втором случае – ключевые точки, линии, области и объемы. Применение обоих способов рассмотрим для прямоугольной плоской области размером 3x2 м (рис. 16).

Рис. 2

## 4.2 Прямая генерация сетки

При прямой генерации сетки используются команды:

- создание узла

| N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX |  |
| --- | --- |
| NODE | Относительный номер узла. Узел, определенный ранее с тем же номером, данной командой переопределяется |
| X, Y, Z | Координаты узла в активной системе координат (например, в цилиндрической это – (r,ϕ,z)) |
| THXY | Первый угол вращения относительно оси Oz против часовой стрелки |
| THYZ | Второй угол вращения относительно оси Ox |
| THZX | Третий угол вращения относительно оси Oy |

соответственно, через меню пользователя:

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>In Active CS

- генерация последовательности узлов

| NGEN, ITIME, INC, NODE1, NODE2, NINC, DX, DY, DZ, SPACE |  |
| --- | --- |
| ITIME | Количество шагов генерации, включая исходный (>1) |
| INC | Приращение к номеру узла на каждом шаге генерации |
| NODE1, NODE2, NINC | Параметры начальной последовательности узлов, подлежащей генерации – с NODE1 по NODE2 с шагом NINC |
| DX, DY, DZ | Приращение к координатам узлов в активной системе координат на очередном шаге генерации |
| SPACE | Коэффициент растяжения сетки от первого узла к последнему при нескольких шагах |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Copy>Nodes>Copy

- создание элемента по заданным узлам

| E, I, J, K, L, M, N, O, P |  |
| --- | --- |
| I, J, K, L, M, N, O, P | Номера узлов, определяющих элемент |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Auto Numbered>Thru Nodes

- генерация последовательности элементов по ранее созданным

| EGEN, ITIME, NINC, IEL1, IEL2, IEINC, MINC, TINC, RINC, CINC,,,,, |  |
| --- | --- |
| ITIME | Количество шагов генерации, включая исходный (>1) |
| NINC | Приращение к номеру узлов, входящих в элемент, на каждом шаге генерации |
| IEL1, IEL2, IEINC | Параметры начальной последовательности элементов, подлежащей генерации – с IEL1 по IEL2 с шагом IEINC |
| MINC, TINC, RINC, CINC,… | Приращение к номеру материальных свойств, типу элемента, номеру действительных констант, номеру координатной системы, … для элемента на каждом шаге генерации |

В нашем примере данные команды имеют следующий вид:

| Команда Ansys | Комментарий |
| --- | --- |
| N,1,,,, | Создание узла с номером 1 в начале координат |
| NGEN,5,1,1,,,0,0.5 | Генерация последовательности узлов по вертикали с шагом 0.5 м (узел 1 размножается вдоль оси Oy) |
| NGEN,7,5,1,5,1,0.5,0 | Генерация последовательности узлов в горизонтальном направлении (узлы с 1 по 5 размножаются в направлении оси Ox) |
| E,1,2,7,6 | Задание элемента в нижнем левом углу |
| EGEN,4,1,1 | Генерация последовательности 4-х элементов по вертикали |
| EGEN,6,5,1,4,1 | Генерация последовательности оставшихся элементов по горизонтали |

В результате имеем разбиение области на элементы как на рис. 17.

Рис. 3

## 4.3 Твердотельное моделирование

В случае твердотельного моделирования применим следующие команды:

- Задание ключевой точки

| K, NPT, X, Y, Z |  |
| --- | --- |
| NPT | Относительный номер ключевой точки, начиная с 1 |
| X, Y, Z | Координаты точки в активной системе координат |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>In Active CS

- Задание линии по ключевым точкам

| L, P1, P2, NDIV, SPACE,,,, |  |
| --- | --- |
| P1, Pс 2 | Номера начальной и конечной точек линии |
| NDIV | Количество элементов, располагаемых вдоль линии |
| SPACE | Коэффициент растяжения сетки вдоль линии |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Lines>Lines> In Active Coord

- Задание области по ключевым точкам

| A, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18 |  |
| --- | --- |
| P1, P2,… | Номера ключевых точек на границе области |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>Through KPs

- Задание области по линиям границы

| AL, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 |  |
| --- | --- |
| L1, L2,… | Номера линий вдоль границы области |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Arbitrary>By Lines

- Создание объема по ключевым точкам или поверхностям на границе

V, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8

VA, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Volume by Areas

Необходимо отметить, что правильные геометрические фигуры: прямоугольники, части эллипса, сферы, цилиндры, параллелепипеды и т.д. могут быть созданы с помощью команд для примитивов. Например, в нашем случае такая команда имеет вид: RECTNG, 0, 3, 0, 2

| RECTNG, X1, X2, Y1, Y2 |  |
| --- | --- |
| X1, X2, Y1, Y2 | Координаты несмежных вершин прямоугольника |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Rectangle> By Dimensions

При этом над созданными областями можно проводить операции объединения, пересечения, разности, склеивания и т.д., получая тем самым более сложные фигуры (с вырезами, выступами, …). Данные логические операции над областями реализуются с помощью раздела основного меню GUI:

Main Menu> Preprocessor> Modeling> Operate> Booleans>

После создания фигуры необходимо провести ее разбиение на элементы. Для этого задаются параметры разбиения, активизируются тип элемента, набор материальных свойств, действительных констант, координатная система и проводится само разбиение. Реализуем данные команды в общей последовательности инструкций ANSYS для нашего примера.

| Команда ANSYS | Комментарий |
| --- | --- |
| K,1,,,, | Создание ключевой точки с номером 1 в начале координат |
| K,2,0,2.0 K,3,3.0,2.0 | Создание ключевых точек в оставшихся вершинах прямоугольника |
| K,4,3.0,0 L,1,2 L,2,3 L,3,4 L,4,1 | Создание линий по периметру прямоугольника |
| AL,1,2,3,4 | Создание области, охватываемой линиями 1-4 |
| ESIZE,0.5 | Определение максимального размера элемента |
| TYPE,1 | Задание номера активного типа элементов (по умолчанию = 1) GUI: Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Default Attribs |
| MAT,1 | Задание номера активного набора материальных свойств (по умолчанию = 1) |
| REAL,1 | Задание номера активного набора действительных констант (по умолчанию = 1) |
| CSYS,0 | Активизация типа координатной системы (0 – декартова, по умолчанию = 0) |
| AMESH,1 | Разбиение области с номером 1 GUI: Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>Areas>Free |

Замечание 1.

Получившееся разбиение области является равномерным. Однако для уменьшения погрешности решения необходимо сгущать сетку при приближении изнутри области к ее границе и в особенности к угловым точкам и точкам смены граничных условий. В этом случае применяют дополнительные команды по определению размеров элементов:

- Определение размера элемента вдоль линии

| LESIZE, NL1, SIZE, ANGSIZ, NDIV, SPACE, KFORC, |  |
| --- | --- |
| NL1 | Номер линии, к которой применяется команда (если = ALL, то ко всем линиям) |
| SIZE | Максимальная величина элемента на линии |
| ANGSIZ | Максимальная величина дугообразного элемента в градусах |
| NDIV | Количество элементов вдоль линии (выполняется, если параметр SIZE не задан) |
| SPACE | Коэффициент растяжения сетки к концу линии |
| KFORC | Признак применения команды для набора линий (если NL1=ALL) |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>ManualSize>Lines>Picked Lines

- Определение размера элемента вблизи ключевой точки

| KESIZE, NPT, SIZE, FACT1, FACT2 |  |
| --- | --- |
| NPT | Номер точки, к которой применяется команда (если = ALL, то ко всем ключевым точкам) |
| SIZE | Максимальная величина элемента вблизи точки |
| FACT1 | Масштабирующий множитель, определяющий размер элемента по отношению к размеру в предыдущей команде |
| FACT2 | Масштабирующий множитель, определяющий минимальный размер элемента вблизи ключевой точки (действует, если SIZE и FACT1 не заданы) |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>ManualSize>Keypoints>Picked KPs

Замечание 2.

Команда AMESH применена для области в плоскости. Если на элементы разбиваются линии или объемы, то соответствующие инструкции ANSYS имеют вид: LMESH или VMESH.

# 5. Процессорная обработка в ANSYS

## 5.1 Основные задачи процессорной части ANSYS

Основными задачами процессорной части программного пакета Ansys являются:

- определение типа анализа строительной конструкции и задание соответствующих опций анализа;

- задание дополнительных параметров расчета конструкции: учет нелинейности, предварительных напряжений и т.д.;

- задание граничных условий в виде ограничений на степени свободы в узлах на границе области и силовых факторов нагружения конструкции;

- выбор типа решателя, параметров его функционирования и проведение основного расчета узловых степеней свободы.

Для вызова процессора выберем элемент Solution основного меню Ansys. Соответствующая команда программы имеет вид: /SOLU.

Работа процессора соответствует обработке системы уравнений равновесия (движения) конструкции в виде последовательности шагов нагружения. На каждом шаге нагружения необходимо:

А) задать тип анализа конструкции

элемент основного меню: Solution/Analysis Type/

или команда:

| ANTYPE, Antype, Status, LDSTEP, SUBSTEP, Action |  |
| --- | --- |
| Antype | Тип анализа: Static = 0 (default) – прочностной статический анализ Buckle = 1 – анализ устойчивости конструкции Modal = 2 – модальный анализ Harmic = 3 – отклик на гармоническое воздействие Trans = 4 – нестационарный динамический анализ Substr = 7 – анализ подструктур Spectr = 8 – спектральный анализ |
| Status | Статус анализа: New – новый. Последующие параметры данной команды игнорируются Res – рестарт предыдущего анализа |
| LDSTEP | Номер шага нагружения |
| SUBSTEP | Номер подшага (используется для нелинейного статического и нестационарного динамического анализа) |
| Action | Признак действия, определяющий способ перезапуска процессора: CONTINUE – продолжение анализа в соответствии с параметрами LDSTEP и SUBSTEP ENDSTEP – осуществляет переход к следующему шагу нагружения, завершая подшаги предыдущего STCREATE – оставляет в файле результатов jobname.rst информацию о решении на LDSTEP – шаге нагружения и SUBSTEP – подшаге. Оставшаяся информация из данного файла удаляется. |

Б) Выбрать дополнительные параметры, определяющих деформирование конструкции:

- учет предварительных напряжений

PSTRES, ON – включить учет эффекта,

PSTRES, OFF – отключить,

или через GUI: Main Menu>Solution>Analysis Type>Analysis Options.

При этом, если предварительные напряжения необходимо учесть в нелинейном статическом или динамическом анализе, то вместо команды PSTRES следует применять команду SSTIF,ON. В этом случае необходимо также включить обработку больших деформаций конструкции:

NLGEOM, ON

или через GUI: Main Menu>Solution>Analysis Type>Analysis Options.

Уровень начальных напряжений может быть задан командой:

ISTRESS, Sx, Sy, Sz, Sxy, Syz, Sxz, MAT1,…, где

Sx, Sy, Sz, Sxy, Syz, Sxz – значения компонент тензора напряжений Коши;

MAT1,…,MAT20 – номера материалов, в которых необходим учет данного эффекта. В частности можно задать MAT1=ALL.

В) Определить характер сохранения информации в базе данных и файлах результатов при расчетах для нескольких подшагов нагружения. Данный момент важен при проведении нестационарного и гармонического анализа, а также для нелинейного статического анализа с целью контроля сходимости процесса решения.

- Сохранение в базе данных

GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts>Output Ctrls>Solu Printout

| OUTPR, Item, FREQ |  |
| --- | --- |
| Item | Структура сохраняемой информации: BASIC (default) – узловые степени свободы, реакции в узлах, решения на элементах NSOL – узловые степени свободы RSOL – реакции в узлах ESOL – решения на элементах … ALL – вся возможная информация |
| FREQ | =n, где n – каждый n –й подшаг любого шага нагружения |

- Сохранение результатов в файле (jobname.rst – структурный анализ, jobname.rth – теплофизический анализ, …) для отображения графиков

GUI: Main Menu>Solution>Load Step Opts>Output Ctrls>DB/Results File

Команда: OUTRES, Item, Freq

Назначение параметров команды аналогично OUTPR.

## 5.2 Задание граничных условий

Условия деформирования конструкции, определяемые ограничениями на степени свободы в узлах, могут быть введены командой

| D, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6 |  |
| --- | --- |
| NODE | Номер узла (начального узла в списке) |
| Lab | Метка степеней свободы: Ux,Uy,Uz – поступательные в активной системе координат RotX, RotY, RotZ – углы поворотов … ALL – все степени свободы |
| VALUE | Значение степени свободы (действительная часть значения) |
| VALUE2 | Мнимая часть значения, если оно задается в комплексной форме |
| NEND | Номер конечного узла в списке |
| NINC | Шаг по номеру в списке |
| Lab2,… | Метки дополнительных степеней свободы с тем же значением |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Nodes

Если данные ограничения накладываются в ключевой точке, то соответствующая команда имеет вид

DK, KPOI, Lab, VALUE, VALUE2, KEXPND, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6

В качестве примеров приведем реализацию данных команд для стержневых конструкций:

- Жесткая заделка в узле с номером 5

D, 5, ALL, 0

- Шарнирное опирание в ключевой точке 2

DK,2, Ux, 0,,, Uy,Uz

Часто деформирование конструкции задается значениями степеней свободы узлов, лежащих на линии или в области. В этом случае следует применять инструкции ANSYS:

DL, LINE, AREA, Lab, Value1, Value2

DA, AREA, Lab, Value1, Value2

В команде DL значение AREA соответствует номеру области, примыкающей к линии с номером LINE. При этом LINE является линией симметричного или антисимметричного деформирования области в соответствии с параметром Lab = SYMM или ASYM. Если же ограничения накладываются только на узлы вдоль линии LINE, то Lab принимает те же значения, что и в команде D.

Например,

- DL, 1,, ALL, 0 – вдоль линии 1 реализована условия жесткой заделки;

- DL, 3, 2, SYMM – область 2 деформируется симметрично относительно линии 3.

Рис. 4

Следующая группа команд предназначена для задания усилий, воздействующих на конструкцию, приложенных в заданных узлах или распределенных вдоль частей границы исследуемой области.

Для определения сосредоточенных силовых факторов: усилий или моментов в узлах, используется команда:

| F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC |  |
| --- | --- |
| NODE | Номер узла (начального узла в списке) |
| Lab | Метка усилия: FX, FY, or FZ (сосредоточенные силы); MX, MY, or MZ (моменты). |
| VALUE | Значение усилия (действительная часть значения) |
| VALUE2 | Мнимая часть значения, если оно задается в комплексной форме |
| NEND | Номер конечного узла в списке |
| NINC | Шаг по номеру в списке |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment> On Nodes

Однако удобнее данную команду применять относительно ключевой точки, так как номер узла может изменяться при изменении разбиения области FK, KPOI, Lab, VALUE, VALUE2.

В случае, если точка приложения силы не совпадает с ключевой, вводят фиксированную точку (hard point) командой:

HPTCREATE, TYPE, ENTITY, NHP, LABEL, VAL1, VAL2, VAL3.

Например, HPTCREATE, LINE, 3, 5, COORD, 1.5, 2.5, 3.5

создает фиксированную точку с номером 5 на 3-й линии с координатами (1.5,2.5,3.5). При этом в ней при разбиении обязательно будет помещен узел. Для ключевых и фиксированных точек применяется единая нумерация и для них можно использовать команду FK.

Для задания распределенных усилий для заданного списка узлов вводится команда:

| SF, Nlist, Lab, VALUE, VALUE2 |  |
| --- | --- |
| Nlist | =ALL для всех активных узлов |
| Lab | Метка усилия: PRES – давление |
| VALUE | Значение усилия (действительная часть значения) |
| VALUE2 | Мнимая часть значения, если оно задается в комплексной форме |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Nodes

Использование команды для списка узлов затруднительно, так как данный список необходимо предварительно сформировать. Поэтому предпочтительнее использовать инструкции:

- Задание распределенных усилий на элементе (кроме стержневых)

| SFE, ELEM, LKEY, Lab, KVAL, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 |  |
| --- | --- |
| ELEM | Номер элемента или ALL |
| LKEY | Номер поверхности нагружения (части границы элемента между смежными узлами) |
| Lab | Метка усилия: PRES – давление |
| KVAL | Ключ значения: 0 или 1 – для Re части давления, 2 – для мнимой |
| VAL1 | Значение усилия в первом узле элемента |
| VAL2, VAL3, VAL4 | Значение усилия в оставшихся узлах |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Elements

- Задание распределенных усилий вдоль линии

| SFL, LINE, Lab, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J |  |
| --- | --- |
| LINE | Номер линии или ALL |
| Lab | Метка усилия: PRES – давление |
| VALI | Значение усилия (действительная часть значения) в начальном узле линии |
| VALJ | Значение усилия в конечном узле линии. Между узлами распределение считается линейным. |
| VAL2I, VAL2J | Соответствующие мнимые части значений |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Lines

- Задание распределенных усилий для области

| SFA, AREA, LKEY, Lab, VALUE, VALUE2 |  |
| --- | --- |
| AREA | Номер области |
| LKEY | Номер поверхности нагружения (части границы области между смежными ключевыми точками) |
| Lab | Метка усилия: PRES – давление |
| VALUE | Значение усилия (действительная часть значения) |
| VALUE2 | Мнимая часть значения, если оно задается в комплексной форме |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Areas

Замечание: После выполнения данной инструкции поверхностные нагрузки с области должны бать трансформированы на элементы командами SFTRAN или SBCTRAN.

- Задание распределенных усилий для стержневых элементов

| SFBEAM, ELEM, LKEY, Lab, VALI, VALJ, VAL2I, VAL2J, IOFFST, JOFFST |  |
| --- | --- |
| ELEM | Номер элемента или ALL |
| LKEY | Номер поверхности нагружения (части границы элемента между смежными узлами) |
| Lab | Метка усилия: PRES – давление |
| VALI | Значение усилия в начальном узле элемента |
| VALJ | Значение усилия в конечном узле элемента Между узлами распределение считается линейным. |
| VAL2I, VAL2J | Не используются |
| IOFFST, JOFFST | Удаления от узлов точек аппроксимации линейного закона |

GUI: Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Beams

## 5.3 Выбор группы объектов

Многие команды ANSYS применяются к группе объектов: элементам, узлам, линиям и т.д., в том числе ко всем активным (выбранным) объектам с использованием параметра ALL. Для выбора группы объектов, удовлетворяющих определенным требованиям, служит набор инструкций [X]SEL:

[X]=N – для узлов;

E – для элементов;

K – для ключевых точек;

L – для линий;

A – для областей;

V – для объемов.

| [X]SEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP |  |
| --- | --- |
| Type | Метка типа выбора: S – новый из полного набора объектов (по умолчанию) R – выбор из существующего набора объектов A – добавить к существующему U – удалить выбранные из существующего набора ALL – восстановить полный набор объектов NONE – сделать полный набор невыбранным INVE – инвертировать выбор STAT – отобразить существующий статус выбора |
| Item | Метка идентификации набора объектов |
| Comp | Компонента набора идентификации |
| VMIN, VMAX, VINC | Минимальное Максимальное значение компоненты Шаг по значению |
| KSWP | Спецификация выбора: 0 – только объекты данного уровня 1 – плюс объекты, входящие в данные |

Например,

NSEL, S, LOC, X, 0,0.1 – выбрать все узлы из полного набора, лежащие по координате x в диапазоне между 0 и 0.1 включительно;

ESEL, A, TYPE,, 3,7,2 – добавить к существующему набору все элементы, относящиеся к 3, 5 и 7 типам.

Кроме того, для выбора узлов, примыкающих к заранее помеченным объектам более высокого уровня можно использовать группу команд:

| NSL[X], Type, NKEY |  |
| --- | --- |
| Type | Метка типа выбора: S – новый выбор (по умолчанию) R – выбор из существующего набора объектов A – добавить к существующему U – удалить выбранные из существующего набора |
| NKEY | Спецификация выбора: 0 – только объекты данного уровня 1 – плюс объекты, входящие в данные |

Например,

LSEL, S, LINE,, 1,3,2 – выбрать линии с номерами 1 и 3;

NSLL, S, 0 – выбрать все узлы на данных линиях;

LSEL, ALL – восстановить полный набор линий.

С использованием графического интерфейса пользователя эти же команды реализуются через меню: Utility Menu>Select>Entities.

# 6. Обработка и визуализация результатов на постпроцессорной стадии

Постпроцессорная стадия анализа строительной конструкции по МКЭ предназначена для визуализации и анализа результатов расчета основных характеристик ее напряженно-деформированного состояния в виде списков, диаграмм, графиков различных зависимостей (от координат, времени, частоты колебаний и т.д.).

В Ansys существует 2 модуля постпроцессорной обработки данных:

- основной постпроцессор;

- временной постпроцессор.

## 6.1 Назначение и задачи основного постпроцессора

Задачами основного постпроцессора являются:

- отображение результатов расчета элементов НДС конструкции в виде диаграмм на поверхности конструкции;

- систематизация данных расчета и их вывод в виде списка в окно результатов или в файл;

- вывод исследуемых характеристик вдоль путей, соединяющих заданный набор узлов КЭ модели, в виде графика;

- расчет собственных характеристик вдоль путей, включающий применение операций дифференцирования и интегрирования.

Вызов основного постпроцессора осуществляется командой /POST1 или через меню Main Menu>General Postproc.

При отображении характеристик в графическом окне важным является настройка параметров вывода, реализуемая инструкциями:

- /PLOPTS, Label, KEY – управление графическим выводом;

- /WINDOW, WN, XMIN, XMAX, YMIN, YMAX, NCOPY – задание параметров активного окна с номером WN=1-5;

- /AXLAB, Axis, Lab – определяет метки осей координат для графиков;

- /PBC, Item, --, KEY, MIN, MAX, ABS – опции отображения символов и данных для граничных условий;

- /PSF, Item, Comp, KEY, KSHELL, Color – опции отображения символов поверхностных нагрузок на модели;

- /VIEW, WN, XV, YV, ZV – определение направления взгляда в графическом окне с номером WN;

- /GRID, KEY – управляет отображением сетки;

и т.д. Например, /PLOPTS, LEG3,OFF – убирает из поля графического окна цветовую диаграмму уровней выводимой характеристики на поверхности модели. Большинство из этих команд можно вызвать с использованием меню Utility Menu>PlotCtrls.

Для отображения диаграмм характеристик НДС на поверхности конструкции, рассчитанных на стадии процессорной обработки, используется основная команда ANSYS:

| PLNSOL, Item, Comp, KUND, Fact |  |
| --- | --- |
| Item | Тип характеристики вывода: U – перемещения ROT – углы поворота S – напряжения EPEL – упругие деформации EPPL – пластические деформации SEND – плотность энергии деформации … |
| Comp | Компонента характеристики: X, Y, Z, SUM – для перемещений и углов поворотов X, Y, Z, XY, YZ, XZ – для компонент тензоров напряжений и деформаций 1,2,3 – для главных значений напряжений и деформаций INT – интенсивность по Мизесу ELASTIC – для энергии упругой деформации PLASTIC – для энергии пластической деформации … |
| KUND | Ключ отображения: 0 – не отображать недеформированное состояние конструкции (по умолчанию) 1,2 – отображать исходное состояние конструкции |
| Fact | Масштабирующий множитель отображения (по умолчанию = 1) |

GUI: Main Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Nodal Solu

или

Utility Menu>Plot>Results>Contour Plot>Nodal Solution

Отметим, что в случае прочностного статического анализа данная команда применяется напрямую. При исследовании нестационарных процессов требуется предварительное задание конкретного значения момента времени формирования диаграммы, а при гармоническом анализе – фиксированной частоты колебаний. Это может быть осуществлено путем считывания из базы данных командой SET, Lstep, Sbstep, Fact, KIMG, TIME

расчетных значений характеристик для заданного значения времени (частоты колебаний) или соответствующих значений шага и подшага нагружения. Например,

SET,,,,, 1.22 – считать данные в момент времени 1.22 с;

SET,1,34 – считать данные для 1 – го шага нагружения, 34 – го подшага.

При использовании GUI параметры считывания могут быть реализованы применением меню: Main Menu>General Postproc>Read Results>…

Аналогично реализуется команда вывода числовых данных диаграмм распределения характеристик НДС конструкции в текстовое окно с возможностью последующего сохранения в файл на диске:

PRNSOL, Item, Comp

или

GUI: Main Menu>General Postproc>List Results>Nodal Solution Utility Menu>List>Results>Nodal Solution.

## 6.2 Операции над переменными вдоль путей

Графическое представление результатов расчета конструкций в виде диаграмм на их поверхности является наглядным, дает общую картину распределения напряжений, перемещений, энергии в различных элементах конструкции, но не позволяет провести детальный анализ полученных характеристик в интересующих пользователя зонах. Для решения данной задачи удобно оперировать рассчитанными величинами на заданных путях (отрезках линий между фиксированными узлами конечно-элементной модели) с возможностью вывода величин в виде графиков вдоль пути.

Общая структура проведения операций с путями может быть выражена набором команд:

- Определить параметры пути

| PATH, NAME, nPts, nSets, nDiv |  |
| --- | --- |
| NAME | Имя пути, не более 8 символов |
| nPts | Количество точек, используемых для определения пути |
| nSets | Число наборов данных, связываемых с путем (X,Y,Z и S зарезервированы для координат и длины пути) |
| nDiv | Число разбиений между смежными точками пути (по умолчанию =20) |

- Задать точки пути. Выполняется для каждой из входящих в данный путь.

| PPATH, POINT, NODE, X, Y, Z, CS |  |
| --- | --- |
| POINT | Номер точки (>0) |
| NODE | Номер узла, ассоциируемого с данной точкой. Если параметр не задан, то точка определяется координатами X, Y, Z |
| CS | Номер координатной системы для определения X, Y, Z |

GUI: Main Menu>Preprocessor>Path Operations>Define Path>By Nodes

- Связать характеристику НДС с заданным путем

| PDEF, Lab, Item, Comp |  |
| --- | --- |
| Lab | Метка, ассоциируемая с характеристикой (выводится на графике) |
| Item | Тип характеристики (также, как и в команде PLNSOL) |
| Comp | Компонента характеристики (также, как и в команде PLNSOL) |

GUI: Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map onto Path

- Провести алгебраические и аналитические операции с характеристиками вдоль путей

| PCALC, Oper, LabR, Lab1, Lab2, FACT1, FACT2, CONST |  |
| --- | --- |
| Oper | Тип операции: ADD – сложение по схеме LabR = (FACT1 x Lab1) + (FACT2 x Lab2) + CONST MULT – умножение по схеме LabR = Lab1 x Lab2 x FACT1 DIV – деление LabR = (Lab1/Lab2) x FACT1 EXP, SIN, COS, ASIN, ACOS, LOG – вычисление элементарных функций: LabR = (¦Lab1¦FACT1) + (¦Lab2¦FACT2) LabR = FACT2 x sin(FACT1 x Lab1) + CONST … DERI – дифференцирование LabR = FACT1 x d(Lab1)/d(Lab2) INTG – интегрирование LabR=FACT1⋅Lab1 d(Lab2) |
| LabR | Метка результата |
| Lab1, Lab2 | Метки операндов (в том числе X,Y,Z или S) |
| FACT1, FACT2, CONST | Константы операций |

GUI: Main Menu>General Postproc>Path Operations>Add и др.

- Графически отобразить зависимости вдоль пути

| PLPATH, Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6 |  |
| --- | --- |
| Lab1,… | Метки выводимых характеристик |

GUI: Main Menu>General Postproc>Path Operations>Plot Path Item>On Graph

Пример: Вывести вдоль пути, соединяющего точки A(0,0) и B(1,3), плоской области, характеристики НДС: τxy и 109⋅∂Uy∂x.

| Команда Ansys | Комментарий |
| --- | --- |
| PATH,P1,2 | Определить путь P1 с двумя точками |
| PPATH,1,,0,0 PPATH,2,,1,3 | Задание точки A Задание точки B |
| PDEF,TXY,S,XY | Определение характеристики вдоль пути для касательного напряжения τxy с меткой TXY |
| PDEF,UY,U,Y | Определение характеристики для вертикального перемещения τxy с меткой UY |
| PCALC,DERI,DUY,UY,X,1e9 | Вычисление производной 109⋅∂Uy∂x |
| PLPATH, TXY,DUY | Вывод характеристик в виде графика |

## 6.3 Основные команды временного постпроцессора

Основное назначение временного постпроцессора – вывод зависимостей характеристик в заданной точке конструкции от времени или частоты колебаний. Его использование предполагает предварительное проведение нестационарного, гармонического анализа или нелинейного статического анализа. Результаты анализов могут быть представлены в виде графиков или таблиц.

Использование данного постпроцессора предполагает выполнение следующих инструкций ANSYS:

- Запуск временного постпроцессора: команда /POST26 или

GUI: Main Menu>TimeHist Postpro;

- Определение переменных постпроцессора, соответствующих характеристикам НДС в узлах (команда NSOL) или на элементах (команда ESOL)

| NSOL, NVAR, NODE, Item, Comp, Name |  |
| --- | --- |
| NVAR | Относительный номер переменной, начиная с 2. Первый номер резервируется за временем (TIME) или частотой колебаний (FREQ) |
| NODE | Номер узла, ассоциируемого с характеристикой НДС |
| Item | Вид характеристики (тоже, что и для PLNSOL) |
| Comp | Компонента характеристики (тоже, что и для PLNSOL) |
| Name | Имя переменной при отображении в области графика |

GUI: Main Menu>TimeHist Postpro>Define Variables

- Вычисление пользовательских переменных через переменные основного набора с использованием алгебраических и аналитических операций над ними

| ADD, IR, IA, IB, IC, Name, --, --, FACTA, FACTB, FACTC |  |
| --- | --- |
| IR | Имя переменной результата операции сложения по схеме IR=FACTA*IA+FACTB*IB+FACTC*IC |
| Name | Имя результата при отображении в области графика |

GUI: Main Menu>TimeHist Postpro>Math Operations>Add

Аналогично применяются команды:

| PROD, IR, IA, IB, IC, Name, --, --, FACTA, FACTB, FACTC |  |
| --- | --- |
| Умножение | IR=FACT *IA*FACTB*IB*FACTC*IC |
| QUOT, IR, IA, IB, --, Name, --, --, FACTA, FACTB |  |
| Деление | IR = (FACTA * IA)/(FACTB * IB) |
| DERIV, IR, IY, IX, --, Name, --, --, FACTA |  |
| Дифференцирование | IR = FACTA x d(IY)/d(IX) |
| INT1, IR, IY, IX, --, Name, --, --, FACTA, FACTB, CONST |  |
| Интегрирование | IR = ∫ (FACTA x IY) d(FACTB x IX) + CONST |
| ABS, IR, IA, --, --, Name, --, --, FACTA |  |
| Модуль | IR = ¦ FACTA x IA ¦ |
| ATAN, IR, IA, --, --, Name, --, --, FACTA |  |
| Арктангенс | IR = ATAN(FACTA X b/a) |
| EXP, IR, IA, --, --, Name, --, --, FACTA, FACTB |  |
| Экспонента | IR = FACTB*EXP(FACTA x IA) |
| CVAR, IR, IA, IB, ITYPE, DATUM, Name |  |
| Вычисление ковариации между двумя случайными переменными |  |
| RPSD, IR, IA, IB, ITYPE, DATUM, Name |  |
| Вычисление ответной спектральной плотности |  |

- Вывод полученных переменных в виде графиков или таблиц

| PLVAR, NVAR1, NVAR2, NVAR3, …, NVAR9, NVAR10 |  |
| --- | --- |
| NVAR1, … | Относительные номера выводимых переменных на одном графическом поле |

GUI: Main Menu>TimeHist Postpro>Graph Variables

| PRVAR, NVAR1, NVAR2, NVAR3, …, NVAR9, NVAR10 |  |
| --- | --- |
| NVAR1, … | Относительные номера выводимых переменных в одной таблице |

GUI: Main Menu>TimeHist Postpro>List Variables

Все перечисленные функции для работы с переменными реализованы в виде элементов на панели управления «Time history variables viewer» (рис. 19).

Отметим, что графические возможности программы ANSYS позволяют также:

- делать твердые копии графического окна, направляя их в графический файл или на принтер:

Utility Menu>Plot Ctrls>Hard Copy>,

Utility Menu>Plot Ctrls>Capture Image …>;

- создавать анимационные (AVI) файлы, отражающие динамику нестационарных процессов, формы собственных колебаний элементов конструкции, развитие деформаций и т.д.:

Utility Menu>Plot Ctrls>Animate>.

Рис. 5

# 7. Язык параметрического программирования APDL

## 7.1 Переменные языка APDL

APDL это язык параметрического программирования ANSYS (ANSYS Parametric Design Language) или язык сценариев, который можно использовать для автоматизации выполнения стандартных МКЭ операций и создания конечно-элементных моделей конструкций, выраженных через параметры (переменные). APDL охватывает также широкий диапазон возможностей программирования выражений, таких как повторения, циклы, безусловные и условные переходы, работу со скалярными, векторными и матричными величинами.

Основа APDL – параметры или именованные переменные, используемые в любых командах системы ANSYS в интерактивном или пакетном режимах работы, и имеющие числовые или строковые значения. Имена параметров должны:

- начинаться с буквы;

- содержать только буквы, числа, и знак подчеркивания;

- содержать не более 32 символов

- не совпадать с метками команд ANSYS, типа:

DOF, TEMP, UX, PRES, и т.д.

Для определения значения параметра используется команда:

| *SET, Par, VALUE, VAL2, VAL3, VAL4, VAL5, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9, VAL10 |  |
| --- | --- |
| Par | Имя параметра |
| VALUE | Значение параметра |
| VAL2, VAL3, …, VAL10 | Значения последующих элементов векторного параметра |

Следующие примеры иллюстрируют применение этой команды:

*SET,ABC,-24

*SET,QR,2.07E11

*SET,CPARM,'CASE1'

Иногда удобнее использовать альтернативную запись данной команды, характерную для языков программирования: Par=Value.

В GUI для реализации инструкций можно непосредственно использовать строку команд или элемент меню

Utility Menu> Parameters> Scalar Parameters.

Интерактивный запрос значения требуемого параметра можно осуществить командой:

*ASK, Par, Query, DVAL, где

Query – строка запроса в панели диалога, например 'Input Par';

DVAL – значение, принимаемое параметром по умолчанию при отсутствии ввода его значения через панель.

Параметрам можно придавать также значения, получающиеся в результате моделирования или последующего расчета на стадии процессора, например координаты узлов, количество элементов модели, значения степени свобода в выбранном узле и т.д. Для этого служит инструкция:

*GET (Utility Menu> Parameters> Get Scalar Data)

| *GET, Par, Entity, ENTNUM, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM |  |
| --- | --- |
| Par | Имя параметра |
| Entity | Ключевое слово объекта, некоторое значение которого будет сохранено. Допустимые ключевые слова – NODE, ELEM, KP, LINE, AREA, VOLU, и т.д. |
| ENTNUM | Номер объекта (или ноль для всех объектов) |
| Item1 | Основное свойство или часть объекта |
| IT1NUM | Номер или признак основного свойства |
| Item2 | Дополнительное свойство объекта |
| IT2NUM | Номер или признак дополнительного свойства |

Например,

*GET,A,ELEM,5,CENT,X – возвращает х-координату центра тяжести элемента номер 5 и хранит результат как параметр A;

*GET,BCD,ELEM,7,ATTR,MAT – возвращает параметру BCD значение номера материала элемента 7;

*GET,NM,NODE,,NUM,MAX – возвращает параметру NM максимальный номер узла в активном наборе;

*GET,N1,KP,3,ATTR,NODE – возвращает параметру N1 номер узла в ключевой точке 3;

*GET,SINT,NODE,2,S,INT – возвращает параметру SINT значение интенсивности напряжений по Мизесу в узле 2.

Удаление параметров можно проводить двумя способами:

- используя символ "=" и оставляя правую часть команды пустой;

- используя команду *SET, не определяя значение параметра.(Например, ET,QR).

Значения всех переменных можно сохранить в файл на диске и считать их из него:

PARSAV, Lab, Fname, Ext – сохраняет параметры в файл Fname.Ext;

Lab = SCALAR – для сохранения числовых параметров, ALL – для всех.

PARRES, Lab, Fname, Ext – восстанавливает параметры из файла;

Lab=NEW – создать новый набор параметров, CHANGE – добавить к существующему.

Параметрические выражения используют операции с параметрами и числами, типа сложения, вычитания, умножения, и деления. Например: X=A+B

D=-B+(E**2)-(4*A*C) ! вычисляет D = -B + E2 – 4AC

XYZ=(A<B)+Y**2 ! вычисляет XYZ=A+Y2 если A<B; иначе XYZ = B+Y2

Ниже приведен полный список операторов APDL:

| Оператор | Операция |
| --- | --- |
| + | Сложение |
| – | Вычитание |
| * | Умножение |
| / | Деление |
| ** | Возведение в степень |
| < | Меньше |
| > | Больше |

Возможно вычисление также элементарных функций:

| ABS(x) | Абсолютное значение x |
| --- | --- |
| EXP(x) | Число е в степени x (ex) |
| LOG(x) | Натуральный логарифм от x (ln (x)) |
| SQRT(x) | Квадратный корень из x |
| NINT(x) | Ближайшее целое к x |
| RAND(x,y) | Случайное число (равномерное распределение от x до y (x=нижняя граница, y = верхняя граница) |
| SIN(x), COS(x), TAN(x) | Синус, косинус и тангенс от х, где х в радианах по умолчанию. Можно изменить на градусы при помощи команды *AFUN |
| ASIN(x), ACOS(x), ATAN(x) | Арксинус, арккосинус и арктангенс от x. x должен быть между -1.0 and +1.0 для ASIN и ACOS. Результат вычисления по умолчанию в радианах, но можно изменить на градусы командой *AFUN. Диапазон вывода результатов от -pi/2 до +pi/2 для ASIN и ATAN, и от 0 до pi для ACOS |
| и другие |  |

## 7.2 Векторы и матрицы

В дополнение к скалярному параметру можно определить параметр как массив. Количество размерностей массива в ANSYS может иметь от 1 до 5.

ANSYS предусматривает три типа массивов:

- ARRAY. Этот тип подобен массивам ФОРТРАНА 77 и по умолчанию тип массива определяется, когда задают его размерность. Как с массивами ФОРТРАНА, индексы – последовательные целые числа, начинающиеся с единицы. Элементы массива могут быть или целыми числами или вещественными.

- CHAR. Это – символьный массив, с каждым элементом, состоящим из алфавитно-цифрового значения, не превышающего восемь символов.

- TABLE. Это – специальный тип числового массива, который позволяет вычислять (через линейную интерполяцию) значения между элементами массива, явно определенными в нем. Кроме того, можно определить индексы массива для каждой строки, столбца и т.д. в виде действительных чисел. Например, если A(1)=2, A(2)=4, то A(1.5)=3.

Чтобы определить параметр как массив, необходимо объявить его тип и размерность, используя команду *DIM (Utility Menu> Parameters> Array Parameters> Define/Edit). Следующие ниже примеры иллюстрируют данную команду:

| *DIM,A,,4 | массив-строка А типа ARRAY (по умолчанию), размерности 4 |
| --- | --- |
| *DIM,F,TABLE,5 | массив-строка F типа TABLE размерности 5 |
| *DIM,CH1,CHAR,3,2 | двумерный массив типа CHAR размерности 3 на 2 |

Векторные операции

Векторные операции это ряд простых операций таких как сложение, вычитание, скалярное произведение, векторное произведение, синус, косинус, и т.д. – повторяющиеся последовательно над элементами массива без явной организации цикла.

*VOPER (Utility Menu> Parameters> Array Operations> Vector Operations) – выполняет операцию над двумя векторами на входе и в результате на выходе получается один вектор;

*VFUN (Utility Menu> Parameters> Array Operations> Vector Functions) – выполняет функцию над одним вектором на входе и в результате выводит один вектор;

*VSCFUN (Utility Menu> Parameters> Array Operations> Vector-Scalar Func) – на входе определяет свойства одного вектора массива и помещает результат в указанный скалярный параметр;

*VITRP (Utility Menu> Parameters> Array Operations> VectorInterpolate) – формирует параметр массива (типа ARRAY), интерполируя параметр массива (типа TABLE) по указанным индексам таблицы.

Например,

| *VOPER, ParR, Par1, ADD, Par2 | ParR=Par1+Par2 – сложение массивов |
| --- | --- |
| *VFUN, ParR, SIN, Par1 | ParR=sin(Par1) – поэлементное вычисление функции sin() |
| *VSCFUN, ParR, MAX, Par1 | вычисление максимального значения элементов массива Par1 |

## 7.3 Стандартные средства программирования

Для эффективной обработки параметров в ANSYS введены элементы программирования циклов, условных и безусловных переходов, по синтаксису близкие к языку ФОРТРАН.

Безусловный переход: Goto

Самая простая команда, выполняющая переход, это команда *GO, инструктирует программу перейти к указанной метке, не выполняя никаких промежуточных команд. Процесс выполнения программы продолжается от указанной метки. Например,

*GO,:BRANCH1

– – – ! этот блок команд пропускается

– – –

:BRANCH1

Условный переход: команда *IF

APDL позволяет выполнять один из ряда альтернативных блоков, основанных на проверке условия. Условия проверяются путем сравнения двух числовых значений (или параметров, которые возвращают числовые значения). Команда *IF имеет следующий синтаксис:

*IF, VAL1, Oper, VAL2, Base,

где

- VAL1 – первое числовое значение (или числовой параметр) для сравнения;

- Oper – оператор сравнения;

- VAL2 – второе числовое значение (или числовой параметр) для сравнения;

- Base – действие, которое происходит, если условие выполняется.

APDL предлагает восемь операторов сравнения, которые обсуждаются подробно в справочной информации команды *IF. Это:

EQ – равно (для VAL1 = VAL2);

NE – не равно (для VAL1 ≠ VAL2);

LT – меньше чем (для VAL1 < VAL2);

GT – больше чем (для VAL1 > VAL2);

LE – меньше чем или равный (для VAL1 ≤ VAL2);

GE – больше чем или равный (для VAL1 ≥ VAL2);

ABLT – абсолютные значения VAL1 и VAL2 перед выполнением операции <;

ABGT – абсолютные значения VAL1 и VAL2 перед выполнением операции >.

Давая аргументу Base значение THEN, команда *IF становится началом конструкции "если-тогда-иначе". Конструкция состоит из:

- Команды *IF, сопровождаемой

- Одной или более дополнительными командами *ELSEIF

- Дополнительной командой *ELSE

- Необходимой командой *ENDIF, отмечающей конец конструкции.

Циклы: Do-Loops

Цикл позволяет повторять ряд команд указанное количество раз. Команды *DO и *ENDDO отмечают начало и конец цикла. Команда *DO имеет следующий синтаксис:

| *DO, Par, IVAL, FVAL, INC |  |
| --- | --- |
| Par | Имя параметра цикла |
| IVAL | Начальное значение параметра цикла |
| FVAL | Конечное значение |
| INC | Шаг цикла (по умолчанию = 1) |

Как и в ФОРТАРНе операторы *EXIT и *CYCLE позволяют управлять окончанием выполнения оператора цикла.

Цикл: Do-While.

Команда *DOWHILE имеет следующий синтаксис:

*DOWHILE,Parm

Конец цикла определяется командой *ENDDO.

Повторение цикла происходит пока параметр Parm имеет значение «истина». Если Parm становится ложным (меньше чем или равный 0.0), цикл заканчивается.

## 7.4 Работа с файлами

Запись файла данных

В ANSYS данные, содержащиеся в массивах, могут быть сохранены в файлы на диске через команду *VWRITE. Команда может обработать до 10 массивов в качестве параметров и записать их в открытый командой *CFOPEN файл. Формат вывода значений для каждого элемента массива определяется в соответствии с синтаксисом языка ФОРТРАН 77 в строке после команды *VWRITE. Поэтому использовать команду *VWRITE из командной строки ANSYS невозможно.

Выводимый вектор элементов массива определяется положением начального элемента (типа MYARRAY (1,2,1)). Формат каждой строки в файле данных определяется по дескриптору (описателю) строки. Для каждого параметра команды необходимо включить свой описатель. Можно использовать любой вещественный (F,D или E) или символьный формат (A) дескриптора. Целочисленные форматы в ANSYS не определены.

Дескриптор F имеет синтаксис: Fw.d,

где w – является шириной поля данных в символах, d – является числом цифр мантиссы.

Аналогично для дескрипторов E и D – Ew.d, определяющих формат с выводом порядка числа.

Для символьных полей дескриптор А имеет синтаксис: Aw,

где w – является шириной поля данных в символах.

Следующие пример иллюстрирует использование команды *VWRITE и описатели данных:

x=23

*CFOPEN, d:\ansys_work_directory\MyFile,txt,

*VWRITE,SEQU,mydata(1,1),mydata(1,2),mydata(1,3),10.2,x,mydata(1,1)+3

(F3.0,' ',F8.4,' ',F8.1,' ',F8.6,' ',F4.1,' x= ',F4.0,' ',F8.1)

CFCLOS