МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Демпфирование высотных зданий и сооружений

методические указания

для направления магистратуры 08.04.01 «Строительство» программа «Промышленное и гражданское строительство» для всех форм обучения

Ростов-на-Дону

2023

УДК 744:42:43:44

Демпфирование высотных зданий и сооружений

методические указания

для направления магистратуры 08.04.01 «Строительство» программа «Промышленное и гражданское строительство» для всех форм обучения.— Ростов-на-Дону: Донской гос. технич. ун-т, 2023 59 с.

Методические указания состоят из разделов по основным направлениям проектирования высотных, уникальных зданий и сооружений, в которых раскрываются особенности проектирования, алгоритм и последовательность действий при решении проектных задач. Изложены основные сведения по объемно-планировочным и конструктивным решениям, рассмотрены общие положения и градостроительные требования, а также проектирование инженерных коммуникаций. В пособии использованы действующие нормативные документы, результаты современных зарубежных и отечественных исследований по высотному строительству.

Электронная версия методических указаний находится в ЭБС.

УДК 744:42:43:44

Редактор

Темплан 2023 г., поз.

Подписано в печать _______ Формат 60х84\16. Бумага писчая. Ризограф.

Уч.-изд.л. 2,1. Тираж 25 экз. Заказ

Редакционно-издательский центр

Донского государственного технического университета

344010, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный технический университет, 2023

Оглавление

- Глава первая. Особенности проектирования уникальных зданий и сооружений….…………….………………………….…….6

1.1. Основные понятия ………………………………………………..6

1.2. Общие положения…………………………………………………6

1.3. Техническое задание на проектирование большепролетных, высотных и уникальных зданий и сооружений…………………………….9

1.4. Предпроектная подготовка……………………………………   10

1.5. Нагрузки, воспринимаемые уникальными, большепролетными и высотными зданиями и сооружениями………………………………   11

1.6. Особенности и методы расчета конструкций ………………..12

1.7. Специальные технические условия (СТУ) …………………   17

1.8. Научно-техническое сопровождение проектирования (НТС)   18

1.9. Экспериментальные исследования физических моделей уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений……..21

1.10. Экспертиза проектов…………………………………………   23

1.11. Нормативная база проектирования…………………………..   23

Глава вторая. Архитектурные и объемно-планировочные решения… 31

3.1. Общие требования………………………………………………..31

3.2. Требования к функционально-планировочным решениям……32

3.3. Особенности объемно-планировочных решений высотных зданий……………………………………………………………………….33

Глава третья. Основания, фундаменты и подземные части зданий высотных и уникальных зданий ……………………………………………….35

4.1.Фундаменты высотных и уникальных зданий……………….…35

Глава четвертая. Конструктивные решения высотных зданий....41

5.1. Общие требования……………………………………………...41

5.2. Конструктивные системы и основные несущие конструкции высотных зданий……………………………………………………………..…….42

5.3. Рациональное применение конструктивных систем высотных зданий…………………………………………………………………………….....52

5.4. Конструктивные системы и конструкции надземной части высотных зданий…………………………………..……………………...…….….57

5.4.1. Конструкции надземной части……………………...……...….64

5.4.2. Ограждающие конструкции зданий…………...……...…...….68

5.4.3. Наружные стены, окна и балконные двери…...……...…...….71

5.4.4. Крыша…………………………………………………..…...….72

5.5. Общие положения по расчету конструкций зданий ……......…73

Глава пятая. Несущие элементы конструктивных систем высотных зданий........................................................................................................................75

6.1. Колонны…………………………………………………..…...….76

6.2. Стены……………….……………………………………..…...….77

6.3. Междуэтажные перекрытия……………………………..…...….78

6.4. Внутренние вертикальные несущие конструкции……..…...….82

Библиографический список……………………………………………………140

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

  - Основные понятия

Виды большепролетных, высотных и уникальных зданий и сооружений определены Градостроительным Кодексом Российской Федерации (гл.6, ст.48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»). Большепролетными зданиями и сооружениями являются здания и сооружения, покрытия которых выполнены с применением большепролетных конструкций размером более 36 м. Высотными зданиями и сооружениями являются здания и сооружения высотой более 75 м.

Уникальные здания и сооружения должны удовлетворять хотя бы одному условию, из приведенных ниже:

- используются конструкции и конструктивные схемы с применением нестандартных или специально разработанных методов расчета, или требующих проверки на физических моделях;

- здания и сооружения, возводимые на территориях, сейсмичность которых превышает 9 баллов;

- кроме того, к уникальным зданиям и сооружениям относятся здания и сооружения, имеющие хотя бы один из следующих параметров:

- высоту, превышающую 100 м;

- величину пролета более 100 м;

- вылет консоли более 20 м;

- заглубление подземной части относительно планировочной отметки земли более чем на 15 м;

- уникальными также считаются спортивно-зрелищные, культовые сооружения, выставочные павильоны, торговые и развлекательные комплексы и другие с расчетным пребыванием внутри объекта более 1000 человек или более 10000 человек вблизи.

1.2. Общие положения

Высотные здания – это новые градостроительные функционально-планировочные образования, формируемые по вертикальной оси. Получили распространение в результате роста населения городов, недостатка земельных участков и их высокой стоимости.

Высотное здание может быть отдельно стоящим, развитым в вертикальной плоскости или примыкать к другим высоким зданиям, образуя, таким образом, целый комплекс зданий. В обоих случаях здание представляет собой обособленный объект, что не мешает будущему формированию интегральной части городского комплекса, в котором жилые территории и деловые центры объединяются системами многоуровневых коммуникаций.

Выбор высотности и степени развития здания в плане является достаточно сложным процессом объемно-планировочного решения. Многие факторы должны быть при этом учтены: с одной стороны, пожелания инвестора, с другой– особенности градостроительной ситуации, ландшафт участка, характерные видовые точки восприятия объекта проектирования и пр.

Высотные здания относятся к числу наиболее сложных объектов строительства, поэтому ряд основных рекомендаций по их проектированию принимается согласованно международными общественными организациями инженеров и архитекторов – IABCE–ASCE и CIB на их регулярных симпозиумах.

Внутри группы высотных зданий обычно прибегают к дополнительной рубрикации с градацией высоты в 100 м. Для классификации небоскребов был принят критерий высоты в метрах, а не этажности, поскольку высоты этажей принимаются различными в зависимости от назначения здания и требований национальных норм проектирования.

Рамки классификации, принятые CIB, не являются жесткими и в различных странах могут быть скользящими в соответствии со сложившимися традициями проектирования и их нормами. В частности, в Москве, практика многоэтажного массового жилищного строительства и нормы проектирования были ориентированы на высоту зданий до 75 м, сложилась тенденция относить здания выше 75 м к высотным.

Высотные здания имеют специфику, существенно отличающую их от традиционных домов повышенной этажности и многоэтажных зданий. К числу основных особенностей высотных зданий относятся:

- значительные величины статических и динамических нагрузок на несущие конструкции и на основания;

- высокое значение горизонтальных (в первую очередь ветровых) нагрузок;

- проблемы неравномерности как величин нагрузок, так и характера их приложения;

- необходимость тщательного подбора материалов конструкций, исключающего раздельную работу элементов конструкций и обеспечивающего однородность физико-механических характеристик;

- повышенная значимость воздействия природных (воздушные потоки, сейсмичность, температура и т.д.) и техногенных (аварии, пожары, локальные разрушения) факторов на безопасность строительства и эксплуатации;

- сложные решения внутренних инженерных систем и коммуникаций, сопровождающиеся созданием дополнительных инженерных узлов, что обусловлено высотой здания;

- повышенные требования обеспечения комплексной безопасности, включая и пожарную, предполагают использование технических решений качественно иного уровня, влияющие на выбор как объемно-планировочных, так и конструктивных решений.

Вышеперечисленные аспекты необходимо учитывать при выборе конструктивной схемы высотного здания и проектировании несущих конструкций.

  - Техническое задание на проектирование большепролетных, высотных и уникальных зданий и сооружений

Техническое задание на проектирование большепролетных, высотных и уникальных зданий и сооружений является очень важным документом, согласование его инвестором не только выявит будущие технические решения, но и затраты, которые найдут отражение в бизнес-плане.

Техническое задание должно содержать следующую информацию:

- краткое описание целей проекта;

- подтверждение расходов на информационное обеспечение проекта;

- обоснование научно-технического сопровождения трехстадийного проектирования, экспертизы на всех стадиях, разработку нескольких вариантов концептуального проекта (первая стадия проекта), затрат на проверку основных расчетов и инженерных решений параллельной проектной бригадой;

- согласование расходов на моделирование, а при необходимости (в особо сложных случаях) — на проектирование, строительство и испытания крупномасштабного прототипа;

- определение сроков проведения архитектурно-технических Советов в организации, осуществляющей проектирование;

- подтверждение дополнительных геодезических и инженерно-геологических изысканий;

- описание участка строительства и соседствующих с ним строений;

- обоснование обследований близлежащих зданий, укрепления их основания, фундаментов, несущих и ограждающих конструкций;

- описание особых условий строительства (прогнозируемое изменение свойств несущего грунтового массива, наличие карстовых опасных зон на участке, уровень грунтовых вод, приближенность будущего объекта к постоянным источникам вибраций и шума, сейсмичность района и тому подобное);

- определение степени ответственности сооружения, назначение коэффициента ответственности;

- сведения о конструкциях, инженерном оборудовании и материалах;

- условия авторского надзора;

- обоснование комплексного мониторинга и включения в проект новых разделов: «Паспорт объекта» и «Требования к эксплуатации объекта»;

- задание на подготовку Специальных Технических Условий (СТУ) на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта, а также бизнес-плана, который выявляет возможные затраты на проект, определяет, каким будет сооружение, какие технические решения, технологии и материалы может выбрать архитектор, чтобы вписаться в сумму, определенную бизнес-планом.

На основании согласованного инвестором Технического задания, Градостроительного задания, данных об особенностях участка для строительства, предполагаемой функции сооружения, обработанной информации об осуществленных подобных проектах, в результате, создается прообраз будущего сооружения. Различные его варианты, подтвержденные приближенными расчетами инженеров - конструкторов, находят отражение в Концептуальном проекте, который, пройдя экспертизу, представляется на архитектурно-технический Совет проектного института, а после одобрения рассматривается Общественным Градостроительным Советом города, на котором отбирают рабочий вариант или предлагают продолжить поиски.

  - Предпроектная подготовка

Еще до начала проектных работ должны быть решены определенные вопросы. Заказчик на предпроектной стадии должен получить необходимые документы:

- выбор площадки и отвод земельного участка;

- градостроительное задание;

- разрешение на подключение к инженерным сетям.

На предпроектном этапе необходимо провести геодезические и инженерно-геологические изыскания, которые должны включать в себя геофизическое обследование участка застройки. Это даст возможность решить вопрос о принципиальной пригодности земельного участка для строительства. Геофизики и геологи должны подробно описать свойства несущих и подстилающих слоев грунта, гидрогеологическое состояние основания, дать обоснованный геотехнический прогноз. На стадии предпроектной проработки собирается и обрабатывается информация о существующих подобных проектах.

  - Нагрузки, воспринимаемые уникальными, большепролетными и высотными зданиями и сооружениями

Конструкция должна воспринимать любые виды и сочетания нагрузок: распределенные и сосредоточенные, постоянные и временные, статические и динамические, силовые и кинематические, тепловые и прочие агрессивные воздействия окружающей среды. Покрытия уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений находятся под действием собственного веса, снеговых и ветровых нагрузок, а также технологических нагрузок от оборудования, нагрузок предварительного напряжения и монтажных нагрузок. Могут возникать температурные воздействия на элементы конструкции, если используются материалы с различным коэффициентом линейного расширения. На моделях проводят аэродинамические исследования, чтобы определить неблагоприятное влияние ветровой нагрузки и ее пульсирующие усиления. С учетом статистических данных принимается снеговая нагрузка, причем для большинства покрытий она учитывается с коэффициентом 1,5 по сравнению с обычными сооружениями. Для висячих конструкций покрытий необходимо учитывать кинематические воздействия, которые в некоторых случаях могут вызывать внутренние усилия значительно больше, чем от силовых воздействий. Учитывается возможное увеличение технологических нагрузок. Для уникальных зданий и сооружений, как правило, принимается коэффициент надежности равный 1,2 в связи с повышенной ответственностью.

1.6. Особенности и методы расчета

На основании нормативных документов выполняются основные расчеты. Высотное здание рассчитывается на следующие виды нагрузок:

- вертикальные, согласно СП 20.13330.2011. Свод правил. «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) и ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

- горизонтальные от ветра, включающие среднюю и пульсационную составляющие, согласно СП 20.13330.2011 Свод правил. «Нагрузки и воздействия», МГСН 4.04-94. Московские городские строительные нормы. «Многофункциональные здания и комплексы» (ред. от 03.08.1999), ГОСТ 27751-88. «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» и Рекомендациям ГУП ЦНИИСК им. Кучеренко, а также от давления воды и грунта на подземную часть здания согласно МГСН 2.07-97. Постановление Правительства Москвы от 10.02.1998 N 111 «Об утверждении Московских городских строительных норм. Основания, фундаменты и подземные сооружения» (вместе с Перечнем ГОСТов на испытание грунтов);

- температурные, определяемые согласно СП 20.13330.2011 Свод правил. «Нагрузки и воздействия».

При проектировании жилых высотных зданий необходимо учитывать воздействия, возникающие при локальных разрушениях несущих конструкций зданий и приводящие к прогрессирующему разрушению его конструкций.

Для этого следует:

- принимать технические решения, которые облегчают развитие в элементах конструкций и их соединений пластических деформаций, обеспечивающих при локальных повреждениях устойчивость конструктивной системы здания;

- выполнять с участием специализированной организации расчеты здания не только в установившемся, но и в аварийном режиме, вызванном чрезвычайной ситуацией, в т.ч. пожаром, при расчетных схемах, когда один из несущих элементов или, возможно их сочетание (в различных конструктивных системах - это колонна каркаса, участок несущей стены, перекрытия), разрушены;

- рассматривать вопрос о необходимости обеспечения расчетных характеристик здания определенной конструктивной системы, ужесточения, по сравнению с нормативными, требований по допускам на изготовление и монтаж конструкций, бетонирование монолитных элементов здания, а также к качеству бетона, арматурной стали и точности установки арматуры, особенно в вертикальных конструкциях.

При расчете зданий на воздействия, вызванные чрезвычайными ситуациями, следует руководствоваться ГОСТ 27751-88. «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету», и другими документами по данному вопросу.

В качестве вертикальных нагрузок следует учитывать следующие:

- от собственной массы конструкций и грунтов, согласно п. 2.1 СП 20.13330.2011. Свод правил. «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*);

- от людей и оборудования, согласно п.п. 3.1 - 3.10 там же;

- от снеговой нагрузки согласно СП 20.13330.2011. Свод правил. «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*);

- от аварийно-спасательной кабины пожарного вертолета.

При назначении средних и пульсационных расчетных ветровых нагрузок следует учитывать:

- установленный срок эксплуатации здания и его взаимосвязь с периодичностью повторения максимальных скоростей ветра в зависимости от высоты здания;

- объемное решение здания;

- характер местности и влияние близко расположенных зданий.

Указанные аэродинамические характеристики высотных зданий и территорий застройки, согласно МГСН 4.04-94. Московские городские строительные нормы. «Многофункциональные здания и комплексы» и МГСН 4.19–2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в г. Москве», следует определять при проектировании путем анализа метеорологических данных наблюдений от ближайшей метеостанции в предполагаемом районе строительства, а также по результатам продувки модели высотного здания в аэродинамической трубе (работа может выполняться специализированной организацией).

Сооружения должны воспринимать любые сочетания нагрузок, включая распределенные, временные, статические и динамические, в виде грузов - сосредоточенных, полосовых, распределенных. Большепролетные покрытия находятся под действием собственного веса, снеговых и ветровых нагрузок. К ним добавляются технологические нагрузки (от оборудования, подвесных потолков и так далее), предварительное натяжение, а также монтажные нагрузки, вызывающие дополнительные усилия. При использовании в конструкции материалов с различными коэффициентами линейного расширения необходимо учитывать температурные воздействия. Учет формы покрытия или высотного здания в плане обязателен, поскольку сильно влияет на результирующую ветровую нагрузку, а также на ее пульсационные усиления. Их величины устанавливаются также аэродинамическими исследованиями. Распределение снега на значительных площадях покрытия необходимо принимать с учетом статистических данных. Для большепролетных покрытий уменьшается вероятность сноса снега, поэтому расчетные климатические нагрузки следует принимать с коэффициентом до 1,5, в сравнении с обычными сооружениями. Часто большепролетные покрытия имеют относительно небольшую собственную массу и незначительную изгибную жесткость. В этом случае неравномерные снеговые и ветровые нагрузки могут вызвать сильные деформации покрытия, как правило, приводящие к потере местной устойчивости покрытия или к дефектам кровли. Чтобы их предотвратить, применяются различные способы стабилизации покрытий. Точное знание величин и распределения климатических нагрузок, оптимальный выбор системы ужесточения покрытия позволяют с успехом решать эту задачу. Для висячих покрытий следует учитывать кинематические перемещения, абсолютные значения которых в ряде случаев намного больше прогибов от статических нагрузок.

Возможное увеличение технологических нагрузок на покрытие при длительной эксплуатации зданий и сооружений, их реконструкции и модернизации обязательно должно быть учтено в общем своде нагрузок. Повышенный уровень ответственности таких зданий и сооружений требует применения соответствующего коэффициента надежности по ответственности.

Уникальные, большепролетные и высотные здания и сооружения при расчетах необходимо рассматривать как единые пространственные системы, в которые входят основания и фундаменты, каркас и покрытие. Обязательной составной частью должны быть расчеты на статические и динамические нагрузки на конструкцию и ее элементы при изготовлении и транспортировке. Отдельные элементы конструкции могут оказаться более загруженными при монтаже, чем при полной расчетной нагрузке, поэтому в проекте необходимо особое внимание уделять последовательности монтажа. Должна быть подтверждена пространственная устойчивость и надежность системы на всех этапах ее изготовления и монтажа.

В концептуальном проекте применяются приближенные методы расчетов, которые дают возможность понять и почувствовать работу конструкции и далее от «ручных» методов переходить к более точным компьютерным расчетам.

На стадии «Проект» определяются сечения основных элементов и происходит переход от сложной к упрощенной схеме, а затем последовательно добавляются усложняющие элементы и определяется их влияние на работу конструкции в целом.

На стадии рабочего проектирования расчетная схема максимально приближается к действительной единой пространственной системе. Широкое применение в расчетах получили численные методы, дающие возможность успешно применять современную вычислительную технику. Эти методы позволяют учесть различные виды нагрузки, особенности конструкции, геометрию поверхности земли, переменные сечения элементов, проемы в конструкции и другие. Во многих случаях удается применять стандартные вычислительные комплексы. Для достижения достаточной точности необходимо сравнивать результаты, полученные по разным программам.

Расчетная схема сооружения представляет собой идеализированную модель, максимально соответствующую реальному сооружению. Как правило, расчеты уникальных зданий и сооружений выполняются в геометрически нелинейной постановке, при этом не применим принцип независимости действия сил. В этом случае необходимо вести пошаговое нагружение конструкции и каждый раз фиксировать изменение ее формы и способность воспринимать дополнительные нагрузки.

Для уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений необходимо проводить расчеты на воздействие ветровой нагрузки. В связи с геометрической и физической нелинейностью, а также большим размером конечно-элементной модели динамический расчет конструкции представляется достаточно сложным. Однако его обязательно следует проводить, поскольку существуют системы, устойчивость которых нельзя определить статическими расчетами. Уменьшить динамическую реакцию в системах большепролетных и высотных зданий и сооружений можно соответствующими конструктивными решениями – ввести дополнительные оттяжки или демпфирующие устройства.

Большое внимание при проектировании уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений необходимо уделять защите их от прогрессирующего обрушения. Именно поэтому особенно тщательно необходимо учитывать нагрузки на колонны, а также на конструкции фундаментов. Следует предусматривать необходимые мероприятия при возникновении аварийных ситуаций, в том числе на этапах строительства и эксплуатации здания.

Важный раздел расчета уникальных сооружений — проверка их общей и местной устойчивости, конструирование опорных устройств. Перечисленное показывает не только охват и глубину знаний, которыми должен обладать инженер-конструктор, но и меру его ответственности за безопасность сооружения. Отсюда необходимость персонального лицензирования инженеров на право работать с уникальными объектами. Нынешнее положение, когда авторы прикрыты ответственностью организации, где они работают, зачастую приводит к парадоксальным ситуациям.

  - Специальные технические условия (СТУ)

Приказом Минрегиона РФ от 01.04.2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства» определены требования к разработке СТУ и их содержание. Установлено, что если для составления проектной документации недостаточно требований нормативных документов, или требования не установлены, то разрабатываются и согласовываются СТУ.

Они относятся к техническим нормам, содержащим дополнительные требования к конкретному объекту в области безопасности. Технические условия разрабатываются трех видов – на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов.

Разработка технических условий проводится в соответствии с техническим заданием, в котором должно быть приведено краткое обоснование целесообразности разработки СТУ, сведений об уровне ответственности здания в соответствии с существующими нормами, а также требования, связанные с технической и пожарной безопасностью. Специальные технические условия должны содержать следующие данные:

- обоснование целесообразности разработки СТУ и недостающих нормативных требований, излагаемых в соответствии с действующими техническими нормами;

- перечень отступлений от действующих нормативов, и список мероприятий, компенсирующих эти отступления;

- описание объекта и его основных элементов с изложением конструктивных и объемно-планировочных решений;

- дополнительные требования необходимо отнести к определенному нормативному документу либо его разделу.

При этом отдельные положения нормативных документов других стран могут использоваться в составе СТУ, если они соответствуют законодательству Российской Федерации.

1.8. Научно-техническое сопровождение проектирования (НТС)

Проектирование уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений требует обязательного комплексного научно-технического сопровождения.

Целью НТС при проектировании и строительстве уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений является обеспечение безопасности людей, объекта строительства и надежности возводимых конструкций.

В задачи научно-технического сопровождения входит:

- прогноз состояния зданий и сооружений с учетом всевозможных видов воздействий;

- прогноз состояния объектов, находящихся в зоне строительства;

- разработка конкретных решений по устранению нарушений, установленных при мониторинге проектных решений;

- разработка научно-обоснованных и оптимальных решений, участие в определении проектно-конструкторских решений;

- разработка технических рекомендаций, не вошедших в действующие нормативные документы.

Проведение НТС включает в себя следующий состав работ:

- Оценка результатов инженерно-геологических изысканий.

- Участие в проработке концепции проектируемого объекта.

- Анализ проектной документации для улучшения конструктивных и объемно-планировочных решений.

- Уточнение перечня конструкций и наиболее ответственных узлов для выполнения их мониторинга.

- Проверка выполненных расчетов по объекту, включая вероятность прогрессирующего обрушения и составление рекомендаций для защиты от него.

- Составление программы проведения НТС строительства и заданий на различные мониторинги.

- Оценка пригодности конструкций, выполненных с отклонением от проекта, обоснованная соответствующими расчетами и дополнениями.

- Составление рекомендаций по улучшению технологии и производству строительного монтажа, и применению эффективных материалов.

На стадии проектирования особая роль отводится НТС по защите от обрушения зданий и сооружений. Уникальные, большепролетные и высотные здания и сооружения должны быть защищены от возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций, к ним относятся опасные природные метеорологические явления, возникновение карстовых воронок, провалов в основаниях зданий и сооружений, техногенные и антропогенные чрезвычайные ситуации, взрывы внутри или снаружи здания, аварии или пожары, а также повреждения систем несущих конструкций.

Устойчивость здания от прогрессирующего обрушения необходимо проверять расчетами и обеспечивать конструктивными мероприятиями Расчет устойчивости объекта следует проводить на различные сочетания нагрузок с учетом локальных разрушений.

Инвестор (генпроектировщик) обязан заключить договор со специализированной организацией на проведение научно-технического сопровождения строительства, которое должно обеспечить:

- экспертизу инженерных изысканий (полноту методики, состав и объем на всех стадиях строительства) и выбор строительной площадки;

- комплексную экспертизу освоения подземного пространства, включая экспертизу программы геотехнического мониторинга;

- локальную экспертизу проектных решений (в т.ч. расчетов и результатов математического моделирования, включая гидрогеологический прогноз) и защитных мероприятий;

- экспертизу регламентов на выполнение геотехнических работ (в т.ч. выборочный контроль соблюдения технологии и качества сложных геотехнических работ);

- разработку рекомендаций и предложений по применению новых материалов и технологий;

- оказание научно-технической помощи при решении технических вопросов;

- геотехнический мониторинг.

В процессе геотехнического мониторинга с помощью соответствующих приборов и оборудования, а также геодезических и инженерно-геологических наблюдений следует контролировать:

- состояние окружающих зданий и сооружений, включая подземные коммуникации;

- осадку фундаментов и крены зданий, попадающих в зону влияния строящегося объекта;

- перемещения и состояние окружающего массива, фундамента и подземной части;

- уровень подземных вод, гидростатическое и паровое давление;

- перемещения ограждающих конструкций (в случае устройства подземной части);

- осадку фундаментов и крен строящегося здания;

- давление под подошвой фундаментов (плитной части ростверка);

- перемещение слоев грунта под подошвой фундаментов или в межсвайном пространстве строящегося здания;

- напряжение и деформации фундаментов и конструкций подземных частей.

Геотехнический мониторинг должен осуществляться по разработанным специализированными организациями программе и проекту, содержащему рабочие чертежи установки приборов, оборудования, коммуникаций, пунктов сбора данных и методику проведения измерений. Программа и проект мониторинга включаются в качестве отдельного раздела в строительный проект и смету возведения высотного здания.

1.9. Экспериментальные исследования физических моделей уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений

Комплексное научно-техническое сопровождение на стадии проектирования уникальных зданий и сооружений включает изготовление и испытание физической модели сооружения. Исследование уникальных конструкций на моделях включает следующие мероприятия:

- определение напряженно-деформированного состояния, несущей способности и надежности конструкций;

- проверку расчетной модели и методики расчета;

- экспериментальное исследование особенностей работы конструкций, трудно поддающихся решению математическими методами.

В задачу экспериментальных исследований входит:

- определение и анализ усилий, деформаций и перемещений в элементах модели покрытия, экспериментальный расчет конструкций;

- исследование влияния различных особенностей на работу конструкции;

- определение предельного состояния объекта и вычислительный эксперимент, по оценке запаса его несущей способности.

Исходя из этого, разрабатывают рабочую программу и методику проведения эксперимента, проектируют и изготавливают физическую модель, проводят экспериментальные исследования. Для конструкций здания применяют механическое моделирование на геометрически и физически подобных моделях. Условием подобия является напряженно-деформированное состояние модели и реального объекта.

Крупномасштабные модели уникальных объектов в большинстве случаев испытывают в упругой стадии на статические нагрузки. Для определения физико-механических характеристик испытывают образцы материалов, из которых изготовлена модель. Учитывают отклонения при обработке экспериментальных данных, уточняют масштабные множители, критерии и индикаторы подобия, определяют степень приближенного моделирования.
Каждое испытание рекомендуется несколько раз повторять (не менее трех) при одних и тех же условиях. Для регистрации результатов испытаний используют автоматические программные комплексы. После обработки данных их пересчитывают на реальный объект и выводят в виде таблиц и эпюр усилий и перемещений. На последнем этапе испытания модель может быть доведена до разрушения. В предельном состоянии, кроме анализа причин разрушения, выполняют сопоставление предельной экспериментальной нагрузки и расчетной.

  - Экспертиза проектов

При существующем порядке государственная экспертиза выполняется только на стадии «Проект». Для уникальных же сооружений необходима обязательная независимая экспертиза Концептуального проекта и законченной рабочей документации перед сдачей ее в производство. Цель такой экспертизы в снижении вероятности фатальных ошибок.

Экспертиза проектов осуществляется на основании ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015), Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 27.10.2015) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.10.2015) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.11. Нормативная база проектирования

В Российской Федерации основными нормативными документами при проектировании высотных зданий являются МГСН 4.19–2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в г. Москве», «МДС 13-22.2009. Методическая документация в строительстве. Методика геодезического мониторинга технического состояния высотных и уникальных зданий и сооружений», «РМД 31-04-2008 Санкт-Петербург. Система региональных документов регулирования градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге. Петербургские строительные стандарты. Региональные методические документы. Рекомендации по строительству жилых и общественных высотных зданий» (одобрены и рекомендованы к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 20.06.2008 N 176).

Концепция формирования общих требований к системе обеспечения пожарной безопасности высотных зданий определяется базовыми принципами, сформулированными в ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. от 01.10.1993), СП 1.13130.2009 "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) и СНиП 21–01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В соответствии со СНиП 21–01–97*, проектирование высотных зданий, комплексов (кроме соблюдения действующих нормативных документов) необходимо выполнять по индивидуальным техническим условиям на проектирование по всем разделам проекта, разработанным для конкретного объекта. Технические условия на проектирование инженерных систем должны включать как особенности противопожарной защиты здания с учетом конкретных объёмно-планировочных решений, так и комплекса дополнительных инженерно-технических мероприятий.

Минстрой РФ планирует разработать Нормативно-техническую базу для высотного строительства до конца 2016 года. Планируется создать Свод правил «Многофункциональные высотные здания и здания-комплексы. Правила проектирования». Данный свод должен стать первым федеральным документом, в области высотного строительства. Планируется, что документ будет содержать все основные требования, нормы и правила, необходимые при проектировании высотных зданий.

В настоящее время для наших специалистов в области проектирования высотных зданий представляют интерес Белорусские нормативные документы (Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) «Высотные здания» Строительные нормы проектирования; Строительные нормы и правила Республики Беларусь (СНБ) и др.), которые могут использоваться в качестве рекомендаций.

Основные положения ТКП 45–3.02–108–2008 «Высотные здания. Строительные нормы проектирования» (далее ТКП 108) принятые несколько лет назад, оказались очень востребованными и необходимыми нормативными документами.

В качестве практического руководства при разработке технических условий на проектирование и строительство жилых высотных зданий (от 75 м и до 150 м) следует использовать «Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м», разработанные ОАО ЦНИИЭП жилища по заказу Москомархитектуры.

Высотные здания – не только яркая отличительная и запоминающаяся особенность архитектуры любого города, но и символ успеха, экономической мощи и уровня технологического прогресса. Поэтому во всем мире, интерес к строительству высотных зданий, в том числе высотных жилых и многофункциональных комплексов, не ослабевает. В ряде случаев (для таких городов, как Нью-Йорк, Токио, Шанхай и др.) он вызван экономическими, но чаще политическими соображениями, т.к. вложенные в эти сооружения средства, как правило, не окупаются. Немалую роль здесь играют такие факторы, как амбиции, имидж и престиж. Это касается не только отдельных компаний-монополистов, но и стран, претендующих на техническое лидерство в современном мире. Следует отметить, что тенденция к строительству высоток в жилом секторе отсутствует и в Европе, и в США. По своему назначению новые высотные объекты Европы – в основном здания общественного назначения: административные, офисно-деловые, торговые центры.

- ГЛАВА ВТОРАЯ.

- АРХИТЕКТУРНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

- 2.1. Общие требования

Архитектурно-планировочные решения высотных зданий необходимо принимать с учетом экологических и градостроительных требований, в строгом соответствии с положениями градостроительного задания на проектирование.

Проектирование жилых высотных зданий следует выполнять в соответствии с положениями и требованиями, предъявляемыми к жилищу первой категории по уровню комфорта, а также санитарно-гигиеническими, противопожарными, конструктивными и другими требованиям, обусловленными высотностью зданий.

Количество надземных и подземных этажей здания, его структура и состав помещений жилого, общественного и инженерно-технического назначения определяется в соответствии с заданием на проектирование.

- 2.2. Требования к функционально-планировочным решениям

В высотных зданиях с жилыми помещениями состав и площади квартир, их процентное соотношение следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.

В подвальных и на первых этажах здания рекомендуется размещать помещения общественного назначения.

В подвальных и первом этажах здания допускается размещать автостоянки для личных легковых автомобилей жителей. Вместимость автостоянки следует обеспечивать в соответствии с требованиями к жилищу I категории комфортности.

В вестибюльной группе помещений на первом этаже часто предусматриваются помещения для поста охраны (консьержа), колясочной, места для размещения абонентских почтовых ящиков, а также другие помещения в соответствии с требованиями

Помещения диспетчерской и охраны рекомендуется оборудовать индивидуальным санитарным узлом с унитазом и умывальником.

Нежилые помещения общественного назначения в верхних этажах здания размешать не рекомендуется.

Маломобильным группам населения, в том числе инвалидам, пользующимся для передвижения креслом-коляской, следует обеспечить беспрепятственный доступ в вестибюльную группу, к лифтам, помещениям общественного назначения и в квартиры.

При проектировании жилых высотных здания следует учитывать размещение технических средств для ремонта фасадов и элементов их остекления.

Рекомендуется выполнять архитектурные детали таким образом, чтобы они не мешали работе технических средств по ремонту фасадов.

Для размещения наружных блоков систем кондиционирования раздельного типа (при отсутствии централизованной системы) на фасадах следует предусматривать специальные места для их установки (на балконах, лоджиях и т.д.), не нарушая архитектурного облика зданий в целом.

Приквартирные летние помещения вне зависимости от их типа рекомендуется остеклять и выполнять соответствующие ограждения, обеспечивающие снижение психологического дискомфорта высотобоязни у проживающих.

Окна в верхней части здания (выше 20-22 этажа) в целях безопасности рекомендуется выполнять с не открываемыми наружными створками.

При выборе объемно-планировочных решений здания следует обеспечивать снижение ветровых потоков, возникающих у первых этажей, а также создавать рациональные условия аэрации здания.

С целью экономного использования территории, пристраиваемые объемы рекомендуется выполнять с эксплуатируемой кровлей, служащей для функций рекреации, дополнительного озеленения и других целей.

2.3. Особенности объемно-планировочных решений высотных зданий

Объемно-планировочное решение здания должно удовлетворять функциональным и санитарно-гигиеническим требованиям, для чего необходимо определить состав, размеры и взаимное расположение основных, обслуживающих, коммуникационных и технических помещений. Помещения, близкие по назначению и размерам, размещают в типовых этажах здания; входные узлы, большие залы - в нетиповых. Инженерное оборудование устанавливают в специально предусматриваемых технических этажах. Обычно на 8...12 типовых этажей приходится один технический. Инженерные коммуникации прокладывают в вертикальных шахтах и горизонтальных каналах, под которые используют свободное пространство в пределах габаритов колонн и межбалочного пространства перекрытий.

Применяемые планировочные решения должны вписываться в модульную сетку разбивочных осей и высоты этажей. Для общественных зданий рекомендуются следующие сетки колонн: 6 × 6; 6 × 9; 6 × 12; 9 × 9; 12 × 12 м , допускаются размеры 3,0; 4,5 и 7,5 м. Высоту этажей принимают равной 3,3; 3,6; 4,2 м и более с модулем 0,6 м. Форма плана, общая пространственная композиция и высота здания взаимосвязаны, они зависят от градостроительных факторов, природно-климатических условий, а также технологических, экономических и эксплуатационных возможностей применяемых конструкций. Возможные планы многоэтажных зданий приведены на рис. 3.1. Здания с компактными планами (рис. 3.1, а) обычно нуждаются лишь в опорах вдоль наружных стен и центральном ядре жесткости. Протяженные узкие здания имеют, как правило, ряд колонн у наружных стен и один или два дополнительных ряда внутри здания (рис. 3.1, б).

Рис. 3.1. Формы планов многоэтажных зданий: а - здания с компактными планами; б - то же, с протяженными.

3.4. Архитектурно-планировочные решения высотных зданий

# Архитектурно-планировочные решения жилых высотных зданий должны удовлетворять требованиям, предъявляемы м к жилищу I категории по уровню комфортности. Вместимость проектируемых автостоянок необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1) и МГСН 1.01.99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы», к жилищу I категории. Учитывая условия эксплуатации высотных зданий, требуется снаружи размещать специальные технические средства для ремонта фасадов и стеклопрозрачных ограждений.

# Следует особо остановиться на применении стеклопрозрачных ограждений. Анализ проектов уже первых высотных зданий показывает, что архитекторы склонны широко применять остекленные наружные ограждения и витражи. При этом не учитывается, что сопротивление теплопередачи этих конструкций не превышает 0,8 (м2К)/Вт, что в 4 раза ниже требуемого сопротивления теплопередачи, предъявляемого к наружным стенам. Вследствие этого становится невозможным сделать теплоэффективными высотные здания с такими решениями фасадов.

- ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

- ОСНОВАНИЯ, ФУНДАМЕНТЫ И ПОДЗЕМНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

## 3.1. Фундаменты высотных и уникальных зданий

При проектировании высотных и уникальных зданий особое внимание следует уделять фундаментам. Фундамент является той частью здания, которая находится в непосредственном контакте с основанием и передает на него нагрузку.

Конструирование фундамента является узко специализированной областью и требует высоких профессиональных знаний. Правильно выбранное основание и точно рассчитанные фундаменты гарантируют устойчивость и успешную эксплуатацию высотных зданий в будущем.

Для фундаментов высотных зданий, кроме больших вертикальных нагрузок, характерны возникающие во многих случаях значительные эксцентриситеты их приложения и действующие при этом моменты.

Фундаменты высотных зданий должны проектироваться с учетом:

- заключения по результатам инженерных изысканий;

- данных по сейсмичности в районе строительства;

- сведений по особенностям проектируемого здания и его эксплуатации;

- данных по нагрузкам на фундаменты;

- состояния окружающей застройки, а также возможного влияния на соседние строения строящихся зданий;

- перечня экологических требований на строительство и эксплуатацию объекта;

При строительстве высотных зданий, как правило, применяют следующие виды фундаментов:

- плитные фундаменты повышенной жесткости;

- свайные фундаменты;

- свайно-плитные фундаменты;

- коробчатые фундаменты;

- плитные «плавающие» фундаменты;

- ленточные фундаменты;

- комбинированные, в том числе плитно-анкерные фундаменты и др.

Многое зависит от вариантов компоновки и архитектурно- планировочного решения, обеспечивающих благоприятные условия взаимодействия здания с основанием. Примером таких решений может быть:

- устройство подземных этажей с развитой подземной частью повышенной этажности, увеличивающей жесткость здания. Эффективность технического решения фундамента высотного здания существенно возрастает при его заглублении;

- устройство надземных строений с переменной этажностью вокруг высотной части здания, что значительно повышает в целом устойчивость сооружения;

- устройство разделительных стенок, заглубляемых в нижние слои основания для уменьшения влияния высотного здания на прилегающую застройку;

- устройство диафрагм жесткости и несущих стен в подземных этажах;

-применение архитектурно-планировочных схем, не вызывающих значительных эксцентриситетов нагрузки и неравномерность осадок.

Наибольшее распространение в высотных зданиях получили монолитные железобетонные фундаментные плиты. Глубина их заложения обычно в пределах 12 - 15 м. Толщина плит колеблется от 2 до 4 м; в плане здания плита иногда конструируется переменной толщины с наибольшей -под основными несущими конструкциями.

Фундаментные плиты обычно повторяют форму здания в плане, а в некоторых случаях проектируется не под всем зданием, а только в зонах с наибольшей нагрузкой от вертикальных несущих конструкций.

Для предупреждения образования неравномерных осадок фундаментные плиты под башенной (высотной) частью здания отделяются деформационными швами от фундаментов, прилегающих малоэтажных построек.

Фундаменты из буронабивных свай применяются при строительстве зданий на относительно слабых грунтах, которые опирают на плотные материковые породы. Буровые опоры большого диаметра являются наиболее эффективными фундаментами при строительстве высотных зданий, они способны принимать большие вертикальные и горизонтальные нагрузки и обладают высокой индустриальностью.

Диаметр таких опор – от одного до трех метров; в их основании обычно предусматривается уширенная пята диаметром до 8 м, Глубина опор составляет до 20 – 30 м, а в отдельных уникальных зданиях – от 70 до 90 м.

Для равномерного распределения нагрузок от здания оголовки опор объединяют монолитными балочными или плитными ростверками толщиной 2 – 3 м. Такие фундаменты относятся к плитно-свайным. По площади передачи больших сосредоточенных нагрузок устраиваются кусты из нескольких буронабивных свай.

До 80% жилых, общественных и промышленных зданий строят на фундаментах мелкого заложения, поскольку они являются наиболее экономичными. Такие фундаменты можно проектировать при хорошем несущем слое на отметке подошвы фундамента. Нагрузки на грунт при этом передаются через отдельные фундаменты, ленты или плиты. Такой вид фундаментов значительно сокращает объем земляных работ.

Фундаменты глубокого заложения применяют при расположении несущего грунта на большой глубине. При проектировании двух-трех подвальных этажей в высотном здании обычно выбираются фундаменты с применением свай или опускных колодцев. Причем забивные сваи из стали, бетона или дерева практически не применяются для высотных зданий, в этом случае, находят применение бетонные набивные или буронабивные сваи, специальные глубокие фундаменты – опускные колодцы на сжатом воздухе – кессоны.

При недостаточной несущей способности грунта, фундамент может быть решен в виде неразрезной плиты. В этом случае необходимо укрепить подвальные этажи дополнительными продольными и поперечными стенами, т.е. создать жесткую фундаментную коробку.

- Выбор типа фундамента зависит от геологических, инженерных и гидрогеологических условий на площадке строительства, цели и назначения проектируемого здания или сооружения, величины нагрузок на фундаменты, и производственных мощностей строительной организации. Основанием для выбора фундамента должно быть сравнение вариантов по технико-экономическим показателям.

- Глубина заложения фундаментов выбирается в зависимости от свойств и характера слоев основания, уровня грунтовых вод, от величины и характера нагрузок, действующих на фундамент, глубины подземных коммуникаций, положения фундаментов под машины и оборудование, а также климатических особенностей района строительства (например, глубины промерзания грунта).

Размеры фундамента определяются в соответствии с условиями залегания, таким образом, чтобы давление на основание от фундамента не превышало расчетного значения, которое зависит от свойств грунта, глубины залегания фундамента, и конструктивных особенностей здания.

Если уровень грунтовых вод высок, фундаменты для зданий с подвалами необходимо проектировать водонепроницаемыми. Для защиты оснований от влияния агрессивных подземных вод применяют плотный бетон со специальными добавками, используется также, цементация и другие виды гидроизоляции.

При проектировании фундаментов высотных зданий необходимо учесть следующие условия:

- соблюдение требований соответствующих нормативных документов;

- расчет фундаментов, основания и конструкций необходимо выполнять, учитывая последовательность возведения здания;

- фундаменты необходимо рассчитывать по несущей способности и деформациям;

- при высоте здания 100 и более метров, обязательным является расчет на сейсмическое воздействие.

Основания, фундаменты и подземные части жилых высотных зданий следует проектировать в соответствии с требованиями норм на проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений («СП 22.13330.2011. Свод правил. «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», «СП 24.13330.2011. Свод правил. «Свайные фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85», «МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения» (вместе с «Перечнем ГОСТов на испытание грунтов»), норм на нагрузки и воздействия», («СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»), норм на бетонные и железобетонные конструкции («СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции», «СП 63.13330.2012, «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»), нормативных документов, содержащих требования к материалам и правилам производства работ, а также в соответствии с настоящим документом.

При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей жилых высотных зданий, строящихся в районах проявления опасных геологических процессов, следует дополнительно использовать соответствующие нормативные документы по проектированию зданий в особых грунтовых условиях.

Рекомендуется, как правило, избегать строительства жилых высотных зданий в районах проявлений карстовой опасности и оползневых явлений, а также в зонах вероятного проявления других опасных природных и техногенных процессов.

Коэффициенты, входящие в предельные условия, и предельно-допустимые значения осадок и кренов зданий окружающей застройки при расчетах жилых высотных зданий могут уточняться в сторону ужесточения указанных условий, по сравнению с установленными.

Проектирование оснований, фундаментов и подземных частей жилых высотных зданий следует выполнять только организациям, имеющим лицензию на строительное проектирование зданий и сооружений I-го и II-го уровня ответственности в сложных инженерно-геологических условиях.

Расчет оснований, фундаментов и подземных частей высотного здания необходимо выполнять по двум предельным состояниям: по несущей способности и по деформациям (осадкам, кренам, прогибам и пр.). Специфичным для таких зданий является требование, чтобы расчет системы: «грунтовое основание – фундамент – надфундаментные конструкции», выполнялся с учетом последовательности и принятой технологии возведения здания. В процессе проектирования, начиная с предпроектной стадии до начала строительства, необходимо разрабатывать программу мониторинга, предусматривающую обследование зданий окружающей застройки, их оснований и фундаментов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

- 4.1. Общие требования

При проектировании высотных жилых зданий их следует относить к I уровню ответственности, согласно СП 20.13330.2011. Свод правил. «Нагрузки и воздействия». (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). В связи с этим, коэффициент надежности по ответственности принимается равным 1,1 - для зданий свыше 75 м до 100 м, 1,15 -свыше 100 м до 125 м и 1,2 - свыше 125 м до 150 м.

На коэффициент надежности по ответственности следует умножить нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями).

Оценка долговечности здания при необходимости может быть выполнена по методикам международных норм ИСО 15686-2000, а для зданий с основными несущими конструкциями из монолитного железобетона - также по нормам РИЛЕМ 130-CSL.

Согласно СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*), а также опыту строительства

высотных зданий за рубежом горизонтальное перемещение верха высотного здания следует принимать равным не более 1/500 от его высоты, поскольку в этом случае здание удовлетворительно работает под действием ветровой нагрузки, сохраняет целостность перегородок и остекления, и в нем поддерживаются нормальные условия для проживания. С этой целью, согласно зарубежному опыту, рекомендуется принимать отношение меньшего размера здания в плане к его высоте не более 1/7.

Следует предусматривать в проекте такую конструктивную жесткость здания, которая обеспечивает значение ускорения колебания перекрытий верхних этажей от ветровой нагрузки, не превышающее 0,08 м/с2. Это создает необходимые условия для нормального самочувствия проживающих в доме.

# Расстояния между температурно-усадочными швами здания следует принимать согласно СП 27.13330.2011 (Aктуализированная редакция СНиП 2.03.04-84) «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1), СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 или на основе расчета, учитывающего условия строительства здания, в т.ч. физико-механические особенности основания (см. раздел 3).

- 4.2. Конструктивные системы и основные несущие конструкции высотных зданий

В современном высотном строительстве применяют различные конструктивные системы и схемы с разнообразными вариантами компоновок. Вместе с тем все конструктивные системы можно разделить на три категории: каркасные, стеновые и смешанные (каркасно-стеновые). В свою очередь каркасные системы подразделяются на рамно-каркасные, каркасные с диафрагмами жесткости, каркасно-ствольные. Среди стеновых систем следует выделить схемы с перекрестными стенами и коробчатые (оболочковые). Смешанные системы сочетают в себе отдельные признаки двух других систем, к ним относят каркасно-ствольные и коробчатоствольные.

В зависимости от оснований, этажности и объемно-планировочных решений высотных зданий осуществляется выбор конструктивной системы. В мировой практике для строительства жилых высотных зданий наиболее применимы перекрестно-стеновая, каркасная с диафрагмами жесткости и каркасно-ствольная системы.

В качестве основных несущих конструкций жилых высотных зданий рекомендуется применять:

- монолитный железобетон с гибкой арматурой;

- монолитный железобетон с частичным или полным применением жесткой арматуры;

- стальные конструкции (при условии их огнезащиты).

Первые два варианта возможно рекомендовать в качестве наиболее рациональных несущих конструкций жилых высотных зданий, а третий рекомендуется принимать только при соответствующем технико-экономическом обосновании и выполнении нормативных требований.

В качестве стволов жесткости высотных зданий рекомендуется использовать лестнично-лифтовые узлы из монолитного железобетона в сочетании, по возможности, с блоком вентиляционных шахт. В качестве диафрагм жесткости могут быть использованы железобетонные межквартирные, межсекционные внутренние стены, а также стены лестничных клеток.

Анализ несущих систем высотных зданий, построенных по всему миру, показывает, что их конструктивное и компоновочное решение зависит главным образом от высоты объекта. Однако существенное влияние на выбор конструктивной схемы оказывают и такие факторы, как сейсмическая активность района строительства, инженерно-геологические условия, атмосферные и, в первую очередь, ветровые воздействия, архитектурно-планировочные требования.

Высотные здания можно разделить на диапазоны по высоте, для каждого из которых характерны свои конструктивные решения. При этом следует заметить, что границы диапазонов в определенной степени условны так как зависят от ряда факторов.

Здания высотой до 200–250 м возводят преимущественно с несущим каркасом (рамный каркас, каркас с диафрагмами жесткости). При строительстве жилых домов и гостиниц применяют и перекрестно-стеновую систему, которая благодаря высокой жесткости наиболее эффективна в зданиях высотой до 150 м. Эти конструктивные системы имеют компоновочные схемы, наилучшим образом удовлетворяющие объемнопланировочным решениям и функциональному назначению объектов строительства. В связи с этим необходимо отметить, что независимо от высоты здания при разработке его объемно-планировочного решения максимально стараются придерживаться пропорций, обеспечивающих требуемую жесткость строения и ограничивающих колебания верхней части при знакопеременных горизонтальных нагрузках. Обычно отношение меньшего размера в плане к высоте здания составляет 1:7 – 1:8. При соотношениях, больше указанных неоправданно увеличивается площадь застройки, а при уменьшении – заметно возрастает деформативность несущего остова, что негативно сказывается как на технико-экономических показателях, так и на пребывании людей на верхних этажах.

Увеличение высоты зданий сопровождается существенным ростом горизонтальных нагрузок, действующих на них в процессе строительства и эксплуатации. Как уже было отмечено, при некоторых условиях напряжения, возникающие в элементах несущего остова здания, определяются в большей степени горизонтальными усилиями. Превалирующее влияние горизонтальных нагрузок приводит к неравномерному распределению вертикальных усилий и деформаций в вертикальных несущих конструктивных элементах остова здания, его закручиванию, сдвиговым деформациям. Для повышения сопротивления внешним воздействиям несущей системы зданий высотой более 250 м применяют преимущественно ствольные конструктивные системы: “труба в трубе” и “труба в ферме”. Их компоновочная схема включает центральный ствол, воспринимающий основную долю всех нагрузок, и расположенные по периметру здания несущие элементы в виде отдельных стоек (колонн), решетчатых систем (ферм, составных стержней и др.), пилонов, которые также могут быть объединены в единую конструкцию. Жесткость ствольной системы, ее устойчивость и способность к гашению вынужденных колебаний обеспечиваются заделкой центрального ствола в фундамент.

В случаях, когда жесткости стеновой, каркасной или ствольной системы недостаточно, прибегают к комбинированным решениям, сочетающим в себе признаки разных конструктивных решений. В частности, для повышения сопротивления несущего остова здания возрастающим с высотой над уровнем земли ветровым нагрузкам применяют комбинацию ствольной и стеновой систем. В этом случае горизонтальные нагрузки воспринимаются не только внешней оболочкой и центральным стволом, но и внутренними несущими стенами. Комбинированная конструктивная система обладает большей конструктивной гибкостью в части возможности распределения доли воспринимаемых усилий за счет варьирования жесткости несущих элементов остова.

Следует заметить, что повышения сопротивляемости здания ветровым нагрузкам можно достигнуть не только за счет применения соответствующих конструктивных систем, но и путем придания определенной формы в плане. Многочисленные зарубежные исследования, выполненные продуванием моделей в аэродинамических трубах и компьютерной симуляцией с помощью программного обеспечения, показали, что оптимальной формой плана высотного здания является круг или фигура, близкая по форме к кругу. Эллиптическая и квадратная формы, хотя и уступают круглой, но также обеспечивают достаточную сопротивляемость здания горизонтальным нагрузкам. В качестве примеров можно привести здания Marina City в г. Чикаго (США), Petronas Towers в г. Куала Лумпур (Малайзия), Taipei 101 в г. Тайпей (Тайвань). Другие высотные здания близкой этажности имеют аналогичные очертания в плане.

Говоря о предпочтительных формах планов высотных зданий, необходимо отметить, что при прочих равных условиях наилучшими показателями обладают сечения минимум с двумя осями симметрии. Такие здания менее других чувствительны к изменению направления действия горизонтальных нагрузок, а количество типоразмеров несущих конструкций сокращается до минимума. Практика свидетельствует о том, что сооружения сложной формы целесообразно проектировать составными из нескольких блоков, имеющих более простые по форме сечения.

Высотное строительство часто осуществляется в сейсмически активных районах. Это порой приводит к противоречивым результатам влияния жесткости каркаса на поведение здания при ветровых и сейсмических нагрузках. Если для улучшения сопротивления ветровому напору и уменьшения амплитуды и частоты колебаний верха здания прибегают к увеличению жесткости несущего остова, то при сейсмических нагрузках такие здания не способны поглотить энергию толчков земной коры, что вызывает значительные перемещения и ускорения на верхних этажах. С уменьшением поперечной жесткости несущей системы наблюдается обратная картина – при более гибком скелете заметно ухудшаются комфортные условия на верхних этажах, испытывающих значительные колебания.

Для устранения указанных противоречий в особо высоких зданиях (до 300 м и более) на верхних этажах устраивают пассивные маятниковые демпферы. В частности, такой демпфер установлен в башне Taipei 101. Он имеет вес около 800 т, подвешен с помощью тросов на 92-ом этаже и предназначен для гашения инерционных колебаний. В обычных условиях эксплуатации демпфер обеспечивает отклонение верха здания в пределах до 10 см, а при воздействиях катастрофического характера (тайфуны, землетрясения и т.п.) сам раскачивается с амплитудой до 150 см, гарантируя колебания здания в безопасных пределах.

Повышение изгибной жесткости несущего остова высотных зданий со ствольными конструктивными системами и их сопротивляемости действию динамических горизонтальных воздействий достигают введением в каркас аутригерных структур, выполняющих функцию элементов, несущих на себе часть нагрузки от перекрытий. Как правило, это достаточно жесткие плоские или пространственные конструкции, расположенные по высоте здания с определенным шагом и соединенные между собой вертикальными стержневыми элементами. Включение аутригерных структур принципиально изменяет характер работы каркаса и позволяет регулировать его реакцию на внешние воздействия. Аутригеры высотных зданий, в конструктивном отношении представляющие собой раскосные или безраскосные фермы (последние известны под названием “балка Веренделя”), обычно располагают в уровнях технических этажей, разбивающих здания на отдельные функциональные и противопожарные отсеки.

Говоря о проектировании высотных зданий, рассчитываемых на воздействие сейсмических нагрузок, следует иметь в виду, что землетрясения силой до 4 баллов на уровне поверхности земли приводят к возникновению на верхних этажах эффектов, соответствующих воздействиям силой 6, 7 и более баллов. Об этом свидетельствуют результаты расшифровки сейсмо и акселерограмм, записанных в Москве в 1977 и 1986 гг. Согласно В.В. Севостьянову и его коллегам, при проектировании высотных зданий и их комплексов высотой 100 м и более в Москве следует обязательно учитывать сейсмические воздействия. Как показывает анализ землетрясений, зафиксированных в Московском регионе за весь период инструментальных наблюдений, подвижки земной коры или ощутимые отголоски колебаний в других регионах могут происходить с временным интервалом в 50–100 лет. С учетом расчетного срока службы высотного здания, который составляет не менее 100 лет, каждый объект минимум один раз может подвергнуться воздействию сейсмических нагрузок достаточно высокой интенсивности.

Сопротивление высотного здания совокупности вертикальных и горизонтальных нагрузок зависит не только от очертания в плане, но и от формы вертикального сечения и регулярности структуры несущей системы. В этом отношении к оптимальным очертаниям приближаются трапеция с большим нижним основанием и прямоугольник. Такие профили обладают достаточной поперечной жесткостью, особенно в сочетании с регулярной структурой несущей системы. При сооружении высотного комплекса, состоящего из нескольких объемов, последние следует соединять шарнирно, чтобы в случае воздействий чрезвычайного характера, в том числе динамических нагрузок, не передавать на соседние строения дополнительные усилия.

Конструктивные решения высотных зданий непосредственно связаны с планировочными решениями и решением систем инженерного обслуживания здания и должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости и жесткости, что обеспечивает долговечность сооружения.

Значимость рационального конструктивного решения здания возрастает с увеличением его высоты.

Любое каркасное здание состоит из отдельных элементов, выполняющих в общей системе определенные функции. В систему высотного каркаса к этим элементам относят вертикальные элементы (колонны, рамы, диафрагмы и стволы жесткости) и горизонтальные элементы (плиты и балки перекрытий, горизонтальные связи). Вертикальные элементы выполняют в системе главные несущие функции, воспринимая все действующие на здание нагрузки с передачей их на фундамент. Горизонтальные элементы обеспечивают неизменяемость системы в плане, передают прилагаемые к ним нагрузки на вертикальные элементы, обеспечивают пространственную работу всей системы, выступая в качестве распределительных горизонтальных дисков. Некоторые из наиболее распространенных конструктивных схем каркасов представлены на рис.5.1

Рис. 5.1. Конструктивные схемы высотных зданий
а - бескаркасная с параллельными несущими стенами, б - ствольная с несущими стенами, в – коробчатая, г - с консольными перекрытиями в уровне каждого этажа, д - каркасная с безбалочными плитами перекрытия, е - с консолями высотой на этаж в уровне каждого второго этажа, ж - с подвешенными этажами, з - с фермами высотой на этаж , расположенными в шахматном порядке, и - рамно-каркасная, к - каркасно-ствольная, л - каркасная с решетчатыми диафрагмами жесткости, м - каркасная с решетчатыми горизонтальными поясами и решетчатым стволом, н- коробчато-ствольная (труба в трубе), р - многосекционная коробчатая

В зависимости от вида конструктивной схемы многоэтажные здания подразделяют на:

- бескаркасные системы, состоящие из пластинок-стен, оболочек открытого или замкнутого профиля, объемных тонкостенных блоков (рис.5.1, а - г);

- каркасные системы, состоящие из стержней (рис. 5.1, и, л, м);

- смешанные системы, состоящие из элементов, присущих как каркасным, так и бескаркасным системам (рис.5.1, к, н, р).

Стальные несущие конструкции рационально применять в каркасных и смешанных системах. Такие системы являются наиболее перспективными, так как обеспечивают свободу для архитектурной планировки и возможность ее изменения при эксплуатации здания.

Каркасные и смешанные системы, в зависимости от распределения функций между элементами каркаса для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости, подразделяют на рамные (рис. 5.2), связевые и рамно-связевые.

Рамные системы. Рамные каркасы обычно состоят из прямоугольной сетки горизонтальных балок и вертикальных колонн, соединенных между собой жесткими узлами.

В обычной рамной системе (рис. 5.2, а) колонны регулярно расположены по всему плану здания с шагом 6, 9 м. Жесткие рамы при горизонтальных нагрузках работают за счет изгиба колонн и балок.

Системы с внешней пространственной рамой (см. рис. 5.2, б) обладают повышенной изгибной жесткостью, так как при расположении колонн по контуру увеличивается момент инерции горизонтального сечения каркаса. Система отличается высокой жесткостью на кручение. Кроме того, при частом расположении колонн конструктивные элементы внешней рамы выполняют функции фахверка наружной стены, и для ее устройства не требуется дополнительных элементов. При большой ширине здания система может быть дополнена внутренними колоннами, воспринимающими только вертикальные нагрузки от шарнирно примыкающих ригелей перекрытий.

Дальнейшим развитием рамных систем является рамно-секционная система (см. рис. 5.2, в). Благодаря дополнительной жесткости внутренних рам и более равномерному включению граней внешней рамы в работу на изгиб, общая жесткость этой системы по сравнению с предыдущей повышается. Рамно-секционная система позволяет завершать различные секции на разной высоте без существенного усложнения конструкций, придавая зданию ступенчатый объем. Ригели перекрытий в пределах отдельных секций обычно опирают на колонны шарнирно.

Рис. 5.2. Схемы основных рамных систем

а – обычная; б - с внешней пространственной рамой; в - рамно-секционная; 1 – колонна; 2 – ригель; 3 - плоскость одного из перекрытий.

Горизонтальный прогиб рамного каркаса определяется двумя факторами:

- прогибом от изгиба каркаса как консоли (рис. 5.3, б), при этом удлинение и укорочение колонн приводит к горизонтальным перемещениям, составляющим около 20 % общего прогиба;

- прогибом за счет работы балок и колонн на изгиб (рис. 5.3, в).

Рис.5.3. Схемы деформирования каркаса с рамными узлами при действии горизонтальной нагрузки:

а - общая схема деформаций; б - прогиб консоли; в - прогиб за счет работы колонн и балок на изгиб; г - схема деформации ячейки жесткой рамы

Связевые системы. В связевых системах (рис. 5.4) горизонтальная жесткость обеспечивается за счет работы диагональных элементов и колонн при шарнирном примыкании ригелей. Связевая система работает на горизонтальные нагрузки как консоль, защемленная в фундаменте, нагрузки на которую передаются посредством жестких дисков перекрытий.

Рис. 5.4. Схемы основных связевых систем

а - с диафрагмами жесткости; б - с внутренним решетчатым стволом; в - с внутренним железобетонным стволом; г - с внешним стволом; 1 – диафрагмы; 2 – колонны; 3 – ригели; 4 - внутренний железобетонный ствол; 5 - внешний ствол; 6 - наружные диафрагмы

Связевая конструкция может быть решена в виде плоских диафрагм (рис. 5.4, а) или в виде пространственных стволов жесткости (рис. 5.4, б, в, г), которые могут располагаться как внутри здания (рис. 5.4, б, в), так и снаружи, образуя внешний ствол (рис. 5.4, г). Внутренний ствол жесткости может быть решен в виде стальной пространственной решетчатой системы или в виде замкнутой железобетонной конструкции. Такой ствол целесообразно совмещать с лифтовыми или коммуникационными шахтами.

Связевая система отвечает принципу концентрации материала и позволяет проектировать большинство элементов каркаса и их сопряжения более легкими, простой конструктивной формы и в максимальной степени типизировать. По расходу стали связевые системы более эффективны, чем рамные, так как большая часть колонн освобождена от внутренних усилий изгиба.

Рамно-связевые системы (рис.5.5) имеют вертикальные связи, воспринимающие горизонтальные нагрузки совместно с рамами, расположенными в одной или разных плоскостях со связями. Обратите внимание на несколько иное определение рамно-связевых систем по сравнению с одноэтажными зданиями, что обычно не вносит путаницы и понятно из контекста. Функции обеспечения жесткости распределены в системе между связевой и рамной частями не одинаково, в большинстве случаев связевая часть воспринимает 70...90 % горизонтальных нагрузок. В качестве примера на рис. 5.6 показан каркас 16-этажного жилого дома, выполненного по рамно-связевой схеме. В продольном направлении жесткость обеспечивается за счет рамных узлов примыкания ригелей к колоннам, а в поперечном - за счет связевых диафрагм по торцам здания. Ветровые нагрузки в поперечном направлении передаются через горизонтальные диски перекрытий на торцовые диафрагмы. Жесткость перекрытий в горизонтальной плоскости увеличена постановкой крестовых связей.

Рис. 5.5. Схемы рамно-связевых систем: а - рамно-связевые системы с жесткими включениями; б - то же, с поясами жесткости; в - то же, с поясами жесткости и ростверками

Рис. 5.6. Рамно-связевой каркас жилого 16-этажного здания: а - конструктивная схема продольной и торцовой стен; б - план типового этажа; в - общий вид монтажа каркаса

Рис. 5.7. Примеры сочетаний различных систем по высоте каркаса

При проектировании каркасов многоэтажных зданий не всегда сохраняется регулярность системы и единый принцип ее построения. Это вызвано, как правило, нерегулярностью в объемно-планировочных решениях этажей, что требует смещения осей колонн и ригелей как в плане, так и по высоте. На рис. 5.7 показаны примеры сочетания различных схем по высоте здания. В схемах рис. 5.7, а, б в верхней части каркаса использована менее жесткая рамная система, а в схеме рис. 5.7, в использована идея концентрации усилий от горизонтальных нагрузок в меньшем числе узлов и с более конструктивно простым примыканием ригелей в остальных узлах. Но для обеспечения горизонтальной жесткости каркаса по схеме в в верхнем этаже поставлена вертикальная связь (ростверк), которая способствует более полному включению в работу на горизонтальные нагрузки вертикальных элементов каркаса.

Рис. 5.8. Схемы систем со стволами жесткости:

а, б - с подвесными этажами; в - д - с консольными этажами; е - з - комбинированные системы; ж, з - с предварительно напряженными подвесками; 1 - ростверк; 2, 3 - варианты очертания вант

Системы со стволами жесткости. Стволы жесткости, которые являются составной частью связевых систем, могут быть использованы для создания каркасов с консольными и подвесными этажами (рис. 5.8). Конструктивно стволы жесткости можно выполнять из стали, железобетона или из их комбинаций. Преимущество стальных стволов заключается в возможности сравнительно быстрого монтажа элементов. Стволы жесткости можно рассматривать как замкнутый тонкостенный консольный брус, защемленный в основании и воспринимающий вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Реакция ствола на горизонтальные нагрузки зависит от его формы, степени однородности и жесткости, а также от направления действия нагрузок. Так как в уровне каждого этажа в стенках ствола жесткости предусматривают проемы, то степень изменения жесткости характеризует схему деформирования системы в целом. Ствол может работать как открытое сечение и испытывать депланацию сечений в верхней части, где отсутствует заделка, особенно при асимметричной нагрузке, вызывающей закручивание.

- 4.3. Рациональное применение конструктивных систем высотных зданий

Выбор той или иной конструктивной системы зависит от многих факторов: объемно-планировочного решения, технологии возведения, материала несущих конструкций, условий строительства, нагрузок и других воздействий. Многокритериальный анализ конструктивных систем многоэтажных зданий в полной мере до настоящего времени не проводился из-за трудоемкости и сложности, хотя необходимость такого исследования, несомненно, будет востребована в практике проектирования. В работе сделана попытка определить рациональные области применения различных конструктивных систем многоэтажных зданий на основе анализа выполненных ранее исследований по отдельным критериям и реального проектирования.

Из двухкомпонентных конструктивных систем наименьшей пространственной жесткостью обладает каркасно-стеновая система. Каркас в данной системе может выполняться по двум схемам: связевой и рамной. При решении каркаса в рамном варианте горизонтальную нагрузку воспринимают стены и каркас, при связевом решении — только стены. Ориентировочно высоту зданий для такой конструктивной системы можно рекомендовать до 120 м.

В каркасно-ствольной конструктивной системе внутренние стены объединяются в пространственный элемент, имеющий существенно больший момент инерции по сравнению с плоскими стенами и повышающий пространственную жесткость всей конструктивной системы.

В данной системе вся горизонтальная нагрузка воспринимается стволом (ядро жесткости), а каркас в основном работает на вертикальные нагрузки. Для увеличения пространственной жесткости здания в зависимости от планировочных решений и назначения здания размещают несколько ядер жесткости. С этой же целью прибегают к устройству жестких горизонтальных ростверков в одном или нескольких уровнях по высоте здания (как правило, это технические этажи). При их устройстве можно включить в работу на горизонтальную нагрузку и периферийные колонны. Для каркасно-ствольных систем можно рекомендовать высоту здания до 250 м.

Наибольшей пространственной жесткостью из двухкомпонентных конструктивных систем обладают ствольно-оболочковые. Решение наружной оболочки как несущего элемента выполняется в различных вариантах. Можно выделить три основные группы:

- безраскосная многоэтажная и многопролетная решетка;

- раскосная решетка с модулем на высоту этажа;

- раскосная решетка с укрупненным модулем (10-15 этажей).

В последнее время появилось новое инновационное конструктивное решение, получившее название «соты» или «шестиугольная сетка» (Beehive. HeхaGrid).

Для повышения пространственной жесткости ствольно-оболочковой системы также используют жесткие горизонтальные ростверки, как правило, в нескольких уровнях по высоте здания. Разновидностью ростверков являются аутригерные фермы, обеспечивающие совместную работу внутреннего и наружного стволов.

При использовании данной конструктивной системы ширина здания не может быть больше 40 м, так как ограничен пролет перекрытия между внутренними и наружными ядрами жесткости. С учетом рационального соотношения высоты здания к его ширине, равному 8, можно рекомендовать для ствольно-оболочковой конструктивной системы высоту здания до 350 м.

Остальные двухкомпонентные конструктивные системы будут занимать промежуточное положение по высоте зданий.

На рис. 5.9 показана рекомендуемая высота многоэтажных зданий, наиболее применяемых конструктивных систем.

Представленные рекомендации помогут проектировщикам на стадии вариантного проектирования выбрать наиболее рациональную конструктивную систему многоэтажного здания заданной высоты с учетом обеспечения его пространственной жесткости.

Рис.5.9. Рекомендуемая высота многоэтажных зданий наиболее применяемых конструктивных систем

Из трехкомпонентных конструктивных систем наибольшее распространение в реальной практике проектирования получила каркасно-ствольно-оболочковая система, позволяющая увеличить размер здания в плане за счет устройства дополнительных опор для перекрытий между внутренним и наружным ядрами. При увеличении ширины здания до 60 м и сохранении соотношения высоты здания к ширине 8:1 можно рекомендовать для каркасно-ствольно-оболочковой системы высоту здания до 500 м.

В последнее время для высотных зданий стали применять многосекционные оболочки, которые являются разновидностью каркасно-ствольно-оболочковой конструктивной системы. В данной системе внутренние колонны объединяются в отдельные оболочки (секции), связанные в единую пространственную конструкцию, позволяющую повысить общую жесткость здания и доводить высоту здания до 600 м и выше. При этом можно по высоте здания обрывать отдельные секции по мере снижения нагрузки.

Другой вариант выбора высоты экономически целесообразных конструктивных систем для зданий определенной высоты представлен на рис.5.10 Эти данные следует считать ориентировочными. Показателем экономической эффективности при построении данной схемы принят расход стали в кг на м2 полезной площади зданий.

Рис. 5.10. Области применения разных конструктивных систем:

а - обычная рамная система; б - связевая или рамно-связевая с диафрагмами жесткости или внутренним стволом; в - то же, с ростверками; г - рамная система с внешней пространственной рамой; д - секционно-рамная система; е - связевая система с внешним стволом в виде пространственной фермы

Выбор материала каркаса определяется сравнением вариантов каркасов, выполненных из различных материалов. При этом стальные каркасы главным образом используются в производственных зданиях с большими пролетами, высокими стенами и тяжеловесным технологическим оборудованием, поэтому каркасы промышленных зданий - это наиболее металлоемкие и сложные системы металлоконструкций. Сравнение основных технико-экономических характеристик дополняется учетом следующих особенностей.

Преимущества стальных каркасов:

- Стальной каркас значительно легче железобетонного, за счёт чего упрощаются монтажные, такелажные и транспортные работы;

- Применение стального каркаса упрощает узлы крепления технологического оборудования, трубопроводов, пути подвесного транспорта;

- Стальной каркас по сравнению с железобетонным позволяет значительно увеличивать размеры температурных блоков зданий;

- Стальной каркас сравнительно легко может быть перемонтирован и, если необходимо, усилен при изменении технологического процесса или при реконструкции здания под новую технологию;

- Унификация элементов каркаса позволяет снизить трудоемкость изготовления, перевозки и монтажа конструкций, и, следовательно, стоимость строительства в целом.

Основные недостатки стальных каркасов:

- Большой расход металла по сравнению с железобетонными конструкциями;

- Необходимость дополнительной огнезащиты в пожароопасных зданиях за счёт применения огнезащитных красок и спринклерных установок, что увеличивает производственные затраты;

- Подверженность коррозии.

В последние десятилетия превалирующим конструктивным материалом для высотного строительства стал монолитный железобетон. Упор на него сделан в Европе, ему же отдают предпочтение страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Применение монолитного железобетона позволяет повысить жесткость, огнестойкость конструкций, гарантирует большую устойчивость против прогрессирующего обрушения, содействует быстрому затуханию колебаний и делает возможной реализацию смелых архитектурных замыслов.

Достигнутый уровень технологии монолитного бетона, несомненно, способствует развитию этого вида строительства, что немаловажно. За последнее десятилетие в нашей стране сделаны весьма заметные и ощутимые шаги в деле создания и массового освоения новых конкурентоспособных опалубочных технологий, технологий модифицированного бетона, технологий возведения каркасных зданий, уникальных объектов.

Защита конструкций и всего высотного здания в целом от прогрессирующего обрушения обеспечивается такими мероприятиями, как неразрезность (статическая неопределимость) основных несущих частей, соответствующим проектированием узлов и соединений конструктивных элементов, гарантированным качеством применяемых материалов и другими мероприятиями.

Комплекс инженерного обеспечения высотного здания включает более 30 систем. Ряд инженерных систем, таких как водопровод, канализация, мусоропроводы и др., необходимо зонировать в пределах между соседними техническими этажами, которые должны располагаться по высоте на расстоянии не более 50 м. Помимо централизованных источников теплоснабжения высотного здания требуется предусматривать автономные источники теплоснабжения (АИТ), которые могут размещаться как в самом здании, так и в виде отдельно стоящих объектов. Необходимое количество лифтов, их грузоподъемность и скорость определяют расчетом при принятом интервале движения лифтов 80–100 с, а каждый лифт необходимо располагать в отдельной шахте.

В высотных зданиях все электроприемники по степени надежности относятся к I и II категориям. К I категории надежности относятся противопожарные системы, пожарная и охранная сигнализация, лифты, эвакуационное и аварийное освещение, оповещение людей при пожаре, огни светового ограждения и другие ответственные электроприемники. Их питание требуется осуществлять от двух независимых источников питания с устройством автоматического включения резерва (АВР).

- 4.4. Конструктивные системы и конструкции надземной части высотных зданий

Конструктивные системы зданий и материалы для устройства несущих конструкций надземных частей следует выбирать на основании:

- требований технического задания на проектирование;

- укрупненных технико-экономических показателей вариантов строительстван;

- объемно-планировочных решений зданий;

- анализа работы конструктивных систем на восприятие расчетных нагрузок, а также особых воздействий при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- требований по противопожарной защите;

- требований комплексной безопасности, включая антитеррористическую защищенность и устойчивость зданий к прогрессирующему обрушению.

Предельные горизонтальные перемещения верха высотных зданий с учетом крена фундаментов при расчете по недеформированной схеме в зависимости от h (где h — расстояние от верха фундамента до верха несущих конструкций покрытия) не должны превышать:

- при h, м до 150 включ.	— 1/500;

- то же 200 — 1/600.

При высоте h от 150 до 200 м значения предельных горизонтальных перемещений следует определять по интерполяции.

Жесткость конструктивных систем зданий в условиях нормальной эксплуатации следует назначать из условий обеспечения нормальной работы инженерного и технологического оборудования зданий, а также комфортных условий пребывания людей по критерию ускорений колебаний.

Для обеспечения комфортного пребывания людей в высотных зданиях ускорение колебаний перекрытий пяти верхних этажей при действии ветровой нагрузки не должно превышать 0,08 м/с2.

При проектировании конструктивных систем зданий, их частей и отдельных элементов следует предусматривать материалы, обеспечивающие при проектных воздействиях упруго-пластическую работу бетона и упругую работу стали, а при особых воздействиях — развитие пластических деформаций в пределах, обеспечивающих локализацию возможных разрушений и общую устойчивость зданий.

4.4.1 Конструкции надземной части

Основными несущими элементами надземной части конструктивной системы высотного здания являются колонны, стены (диафрагмы, аутригеры), плиты покрытий и перекрытий.

Несущие конструкции здания должны отвечать требованиям долговечности и ремонтопригодности.

Для обеспечения наиболее благоприятных условий восприятия нагрузок и снижения деформативности конструктивных элементов несущего каркаса высотные здания рекомендуется проектировать с учетом симметричного распределения масс и жесткостей, а также равномерного распределения вертикальных нагрузок на колонны, пилоны каркаса, стены-диафрагмы, фундаменты и основания.

При этом рекомендуется, чтобы отношение высоты здания к минимальному размеру поперечного сечения здания удовлетворяло условию h/d  7 (где h — высота здания, d — минимальный размер поперечного сечения здания на уровне 2/3 h).

Площадь ядра жесткости (площадь внутри контура стен ядра жесткости) должна быть не менее 20 % площади этажа. Толщина стен, а также несущих простенков стеновых диафрагм жесткости может выполняться переменной по высоте здания. Основными конструктивными параметрами железобетонных стен являются: размеры поперечного сечения (толщина), класс бетона по прочности на сжатие и содержание вертикальной арматуры (коэффициент армирования). При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, колонн, которые следует определять на основании технико-экономического анализа. При этом толщину стен следует принимать не менее 180 мм, класс бетона по прочности на сжатие — не менее В25. Минимальный размер поперечного сечения колонн квадратного сечения следует принимать не менее 300 мм.

Основными конструктивными параметрами колонн является их высота (длина), размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной и поперечной арматуры, количество которой определяется по величине усилий, установленных из статического расчета пространственного каркаса здания.

При выборе и определении конструктивных параметров руководствуются нормативными документами: «СП 63.13330.2012, «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003», «ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения» На территории Республики Беларусь взамен СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции" (в части требований к проектированию конструкций, изготавливаемых из бетонов средней плотностью более 2000 кг/м3) был разработан СНБ 5.03.01-02, действующий с 2005 года, который в нашей стране может быть использован в качестве рекомендаций при проектировании высотных зданий. В СНБ 5.03.01-02 подробно представлена взаимосвязь применяемых конструктивных элементов с выбором класса бетона. Так, например, для конструкций внутренних опор подземной и надземной частей здания в пределах 1/5 высоты рекомендуется применять бетон класса не ниже С30/37. Для конструкций вышележащих этажей допускается производить снижение класса бетона, но не менее чем до класса С20/25. Применение высокопрочных бетонов классов выше С50/60 для сильно нагруженных колонн допускается только при условии осуществления научного сопровождения специализированной организацией. Соответствие марок и классов бетона приводится в таблице 5.1.

Армирование колонн, также устанавливается по нормативным документам. Коэффициент армирования колонн должен находиться в пределах, установленных нормами.

Например, в СНБ 5.03.01, в случаях, когда полученный коэффициент продольного армирования колонн превышает установленные максимальные значения, рекомендуется применять сталебетонные, в том числе сталетрубобетонные, а также сталефибробетонные колонны.

Гибкость колонн и гибкость стен из плоскости (отношение l/i, где l — расчетная длина, i — радиус инерции поперечного сечения) рекомендуется принимать не более 60.

Таблица 5.1.

Таблица сравнения марок и классов бетона

| Класс бетона |  |  |  | Требуемая прочность бетона Rб, МПа (на сжатие при испытании кубов) | Ближайшая марка бетона, М (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ранее действующему ГОСТ 26633-91 | по СНБ 5.03.01-02 |  |  |  |  |
|  | обозначение | характеристики прочности бетона, МПа |  |  |  |
|  |  | fck нормативное сопротивление | fGcube гарантированная прочность |  |  |
| В10 | С8/10 | 8 | 10 | 12,9 | М 150 |
| В12,5 | С10/12,5 | 10 | 12,5 | 16,1 | М 150 |
| В15 | С12/15 | 12 | 15 | 19,3 | М 200 |
| В20 | С16/20 | 16 | 20 | 25,7 | М 250 |
| В22,5 | С18/22,5 | 18 | 22,5 | 28,9 | М 300 |
| В25 | С20/25 | 20 | 25 | 32,2 | М 350 |
| В27,5 | С22/27,5 | 22 | 27,5 | 35,4 | М 350 |
| В30 | С25/30 | 25 | 30 | 38,6 | М 400 |
| В35 | С28/35 | 28 | 35 | 45 | М 450 |
| - | С30/37 | 30 | 37 | 47,6 | М 500 |
| В40 | С32/40 | 32 | 40 | 51,4 | М 550 |
| В45 | С35/45 | 35 | 45 | 57,8 | М 600 |
| В50 | С40/50 | 40 | 50 | 64,3 | М 700 |
| В55 | С45/55 | 45 | 55 | 70,7 | М 700 |
| В60 | С50/60 | 50 | 60 | 77,1 | М 800 |

Повышение несущей способности вертикальных конструкций с учетом поступательного возрастания нагрузок от верхних до нижних этажей здания следует обеспечивать:

- увеличением коэффициента продольного армирования;

- увеличением класса бетона по прочности на сжатие;

- увеличением размеров сечений конструктивных элементов с учетом ограничений, установленных нормами;

- применение жесткой арматуры, в качестве которой рекомендуется применять прокатные стальные профили. Рекомендуется применять для сжатых элементов наиболее нагруженных этажей сталетрубобетонные элементы.

При пролетах от 6 до 8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях пролетов — плоскими с капителями или межколонными (обвязочными) балками и стенами или ребристыми из монолитного железобетона.

С целью повышения жесткостных характеристик здания и снижения его собственного веса, плиты перекрытий допускается выполнять предварительно напряженными в построечных условиях.

Конструктивные решения плит перекрытий (размеры сечения и армирование) должны обеспечивать необходимый предел их огнестойкости в соответствии с требованиями.

Деформативность (прогибы) плит следует ограничивать в соответствии с учетом конструктивных, физиологических и эстетико-психологических требований. Прогибы плит не должны превышать следующих предельных значений:

- при действии практически постоянного сочетания нагрузок — l/250;

- при действии частого сочетания нагрузок после возведения перегородок  —

Рекомендуемые значения основных конструктивных параметров монолитных перекрытий представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Рекомендуемые значения основных конструктивных параметров для железобетонных и предварительно напряженных плит перекрытий

| Тип перекрытия | Основные конструктивные параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геометрические размеры |  |  |  | Минимальный класс бетона по прочности на сжатие |
|  | Пролет, М | Толщина плиты, мм | Высота балки, мм | Отноше ние l/d |  |
| Сплошные плоские плиты | 6,0 | 200 | — | 30 | Не менее С20/25 (В25) |
|  | 8,0 | Не более 250 | — | 32 |  |
| Сплошные плоские плиты с капителями | 8,0 | 225 | — | 36 |  |
|  | 12,0 | 300 | — | 40 |  |
| Сплошные плиты с обвязочными балками (работающие в одном направлении) | 6,0 | 150 | 300 | 40/20 |  |
|  | 8,0 | 200 | 375 | 40/21 |  |
|  | 12,0 | 300 | 550 | 40/22 |  |
| Примечания 1 Отношение l/d определено как отношение толщины плиты к наибольшему пролету. 2 Значение отношения: над чертой — для плит, под чертой — для балок. |  |  |  |  |  |

Для восприятия усилий, возникающих при кручении несущего каркаса здания, в местах опирания плит на крайние вертикальные несущие конструкции рекомендуется размещать балки по внешнему периметру, располагая их в створе вертикальных несущих конструкций. При проектировании железобетонных монолитных конструкций рекомендуется предусматривать тяжелый бетон класса по прочности на сжатие не менее С20/25, что соответствует классу В25.

Характеристики бетонной смеси следует назначать из условий технологии производства бетонных работ и насыщения конструкции арматурными и закладными деталями и изделиями, а также другими элементами, размещаемыми в теле бетона.

Для армирования монолитных железобетонных конструкций следует применять стержневую арматуру периодического профиля. Арматурные изделия следует проектировать в виде каркасов, сеток и(или) отдельных стержней. Требуемую длину зоны анкеровки рабочей арматуры, определяемую по нормативным документам, можно обеспечивать заведением за расчетное сечение или устройством отгибов, или крюков. В случае использования арматуры с винтовым профилем применяют навинчивающиеся на стержни анкерные устройства. Арматурные изделия, а также соединения отдельных стержней следует проектировать вязаными. Соединения по длине отдельных стержней с винтовым профилем допускается устраивать с применением соединительных муфт. Сварные соединения арматурных изделий и отдельных стержней не допускаются.

Устройство сварных соединений допускается только в элементах монтажной арматуры до их установки в проектное положение, а также в закладных деталях, не воспринимающих усилия от конструктивных элементов зданий (например, для крепления элементов инженерных коммуникаций, средств информации и др.).

Сталежелезобетонные конструкции зданий следует проектировать с применением сборных стальных элементов заводского изготовления и монолитного железобетона. Укладку бетона следует предусматривать только по окончании монтажа и фиксации в проектном положении стальных элементов сталежелезобетонных конструкций.

При проектировании конструкций других типов (колонны, ригели и др.) следует учитывать требования СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная версия СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», в качестве рекомендаций можно ознакомиться с СНБ 5.03.01-02 «Бетонные и железобетонные конструкции» (Республика Беларусь).

Класс бетона по прочности на сжатие для сталежелезобетонных конструкций рекомендуется назначать с учетом нормативных требований, но во всех случаях принимать не ниже В25.

Металлические конструкции, связи, крепежные элементы, закладные детали должны быть надежно защищены от коррозии, в том числе электрохимической, или выполняться из коррозионностойкой стали.

4.4.2 Ограждающие конструкции зданий

Ограждающие конструкции зданий должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Ограждающие конструкции следует проектировать с учетом климатических условий района строительства, функционального назначения зданий и их функциональных отсеков, минимизации теплопотерь зданий и отдельных помещений, снижения затрат на обеспечение требуемых параметров микроклимата помещений.

Технические решения ограждающих конструкций следует выбирать с учетом их назначения, вида и параметров испытываемых этими конструкциями воздействий, нормируемых эксплуатационных параметров конструкций и свойств применяемых материалов и изделий. Применяемые для устройства ограждающих конструкций материалы и изделия должны отвечать требованиям безопасности, надежности и долговечности и иметь срок службы, соответствующий сроку службы высотного здания, но не менее 50 лет; отвечать эксплуатационным требованиям, связанным с обслуживанием и ремонтом фасадов высотных зданий, воспринимать изменяющиеся по высоте ветровые нагрузки.

4.4.3 Наружные стены, окна и балконные двери

На основании теплотехнических требований, уровень теплозащиты высотных зданий должен соответствовать требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная версия СНиП 23-03-2003».

Наружные стены высотных зданий выполняют, как правило, слоистыми с применением эффективного утеплителя. В качестве эффективного утеплителя рекомендуется применять, как правило, негорючие материалы, например, минераловатную плиту с базальтовым волокном и коэффициентом теплопроводности λ < 0,05 Вт/(м С). Допускается применение и горючего утеплителя при условии его защиты согласно нормативным требованиям.

В зависимости от конструктивной схемы здания наружные стены могут быть навесными или несущими из раздельных элементов, а также из трехслойных панелей заводского изготовления. Несущие наружные стены рекомендуется изготавливать из монолитного или сборного железобетона класса не ниже В25.

Фасадный слой наружных стен жилых высотных зданий следует выполнять из различных материалов с разными видами отделки, имеющими долговечность согласно расчетному сроку службы здания либо межремонтному сроку эксплуатации и соответствующими его архитектурному облику. Применение для этой цели конкретной конструкции навесной фасадной системы с вентилируемым зазором должно быть согласовано в установленном порядке. Фасадный слой должен соответствовать требованиям раздела 7. Класс морозостойкости этого слоя рекомендуется принимать F150.

4.4.4 Крыша

Крышу высотного здания следует проектировать с внутренним водостоком и несущей частью из монолитного железобетона.

При плоской крыше несущую часть покрытия рекомендуется выполнять из железобетона класса не ниже В25, толщину плиты определяют по расчету с учетом нагрузки от аварийно-спасательной кабины пожарного вертолета. В качестве утеплителя следует применять жесткий негорючий материал, например, жесткую минераловатную плиту с базальтовым волокном, с коэффициентом теплопроводности λ < 0,05 Вт/(м С) и толщиной согласно теплотехническому расчету. По утеплителю рекомендуется устраивать армированную стяжку, а по стяжке укладывать гидроизоляционный ковер.

# 4.5. Общие положения по расчету конструкций зданий

Расчеты конструктивных систем зданий и их отдельных элементов следует производить на проектные и особые нагрузки. Расчет на действие проектных нагрузок должен обеспечивать выполнение требований первой 
и второй группы предельных состояний конструкций и их элементов.

Расчет на действие особых нагрузок должен обеспечивать общую и локальную устойчивость зданий и несущую способность конструкций и их элементов, воспринимающих дополнительные усилия, не предусмотренные режимом нормальной эксплуатации. Требования по деформациям и трещиностойкости к таким конструкциям и их элементам не предъявляются.

Несущие конструкции, рассчитанные на восприятие дополнительных усилий от особых нагрузок, и узлы таких конструкций должны обеспечивать развитие пластических деформаций в пределах, необходимых для исключения разрушений сверх установленных пределов и обеспечения устойчивости зданий.

Назначение геометрических и конструктивных параметров несущих конструкций здания следует производить на основе статических и динамических расчетов с учетом нормативных требований. При этом размеры сечений, а также конструктивные решения отдельных элементов следует назначать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Расчеты конструктивных систем зданий следует выполнять с учетом:

- физической нелинейности материалов;

- геометрической нелинейности конструктивных элементов;

- технологической последовательности возведения (монтажа);

- конструктивных и технологических несовершенств (допускаемых отклонений от проектного положения при производстве строительно-монтажных работ);

- изменения направлений и величин нагрузок при деформациях конструкций и их элементов.

Расчеты несущих элементов конструктивной системы (надземных и подземных, в том числе фундаментов) следует производить как для возведенного здания, так и на различных стадиях строительства (в переходных расчетных ситуациях).

Вид и значения нагрузок, действующих на здания и их отдельные части в процессе строительства и эксплуатации, следует принимать с учетом технологической последовательности строительно-монтажных работ, сезонности их выполнения, климатических условий района строительства.

Расчеты должны производится двумя специализированными независимыми организациями по разным программным комплексам с использованием различных расчетных моделей.

При расчете здания по устойчивости (опрокидывание и сдвиг) следует рассматривать его конструктивную систему как жесткое недеформируемое тело. В расчетах устойчивости формы здания должны быть найдены не менее трех форм потери общей устойчивости, в том числе крутильной формы.

Расчеты по устойчивости к прогрессирующему обрушению методом конечных элементов следует производить с учетом нормативных требований. При этом расчетные модели должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к конструкциям зданий и узлам их сопряжений из условий ограничения зоны разрушений.

Несущие и ограждающие конструкции высотных зданий необходимо рассчитывать на климатические температурные воздействия в соответствии с

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», и предусматривать в конструктивных решениях компенсацию усилий и деформаций, вызванных изменением температуры внешнего (наружного) воздуха или неравномерного нагревания конструкций.

В случае, если архитектурно-планировочное решение высотного здания не удовлетворяет требованиям, при выполнении расчета пространственной модели каркаса следует учитывать наиболее неблагоприятные направления действия горизонтальных нагрузок (ветровых, сейсмических колебаний), отличных от направления главных осей здания.

При отношении высоты здания к наименьшему размеру его поперечного сечения h/d > 7, необходимо выполнить проверочный расчет здания на вихревое возбуждение (ветровой резонанс), а также учесть возможность появления аэродинамически неустойчивых поперечных колебаний типа галопирования.

При расчете плит перекрытий следует учитывать дополнительные усилия, возникающие вследствие разности вертикальных деформаций примыкающих стен и колонн, а также усилия, которые могут возникать в особой расчетной ситуации.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

## НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Для возведения высотных зданий применяют материалы с особыми качествами. В первую очередь это относится к прочности и деформативности, поскольку именно данные показатели определяют общую прочность остова здания и его устойчивость к различного рода внешним воздействиям.

Современные высотные здания возводят из высокопрочного бетона и стали, преимущественно монолитного бетона и железобетона. Сборные железобетонные изделия находят ограниченное применение, главным образом в качестве составных элементов сборномонолитных диафрагм жесткости или несъемной опалубки вертикальных и горизонтальных несущих конструктивных элементов.

Для стеновых систем используют высокоподвижные и литые бетоны класса по прочности на сжатие В40 и выше по классификации СНиП 2.03.01–84* «Бетонные и железобетонные конструкции». Армирование стеновых конструкций выполняют арматурой класса S500. В практике высотного строительства Российской Федерации получила широкое распространение арматура класса Ат500С (по ГОСТ 10884–94 «Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия»), которую применяют для рабочего армирования как в растянутой, так и сжатой зоне сечения.

## 5.1. Колонны

Стойки каркасных систем – колонны, пилоны и другие аналогичные элементы возводят с применением так называемого высокопрочного (HSC – High Strength Concrete) и высококачественного бетона (HQC – High Quality Concrete), прочность на сжатие которого достигает 100 МПа и более. Это бетоны с заданными свойствами, определенными из условий технологии производства работ и обеспечения требований безопасности, в том числе в случае пожара. Для бетонирования элементов, густо насыщенных арматурой, применяют литые самоуплотняющиеся бетонные смеси, модифицированные химическими добавками в зависимости от технологии производства бетонных работ. Так, например, при бетонировании больших массивов, таких, как фундаменты высотных зданий, имеющие объемы до нескольких тысяч кубометров, в бетоны вводят замедлители схватывания, которые препятствуют разогреву свежеуложенного бетона за счет тепла, выделяемого при гидратации цементного камня. Ограничение температуры внутри массива необходимо для исключения образования температурно-усадочных трещин, особенно в холодный период года.

Для повышения огнестойкости высокопрочного бетона, для которого характерно взрывное хрупкое разрушение при высокотемпературном нагреве, в состав бетонной смеси вводят полимерный наполнитель. При нагреве полимерные волокна плавятся и искусственно создают поризацию цементного камня, которая в свою очередь обеспечивает возможность расширения водяных паров без отрыва поверхностных участков бетона.

В современных небоскребах крайне редко можно встретить “чисто” стальные или железобетонные в традиционном понимании (с обычным процентом армирования) конструкции. Габаритные размеры колонн и количество рабочей арматуры определяются целым рядом факторов и зависят от тех конкретных требований, которые инженер предъявляет к несущей системе здания. Варьируя прочность бетона и количество продольного армирования, можно добиться оптимизации конструктивных решений и минимизации их стоимости без снижения надежности, что для высотных зданий весьма и весьма актуально. При недостаточной несущей способности, жесткости или продольной устойчивости стоек каркаса применяют сталебетонные колонны с внешней стальной оболочкой либо с внутренней жесткой арматурой. Такие решения позволяют также повысить и огнестойкость конструкций.

Конструкция колонн, расположенных по периметру здания со ствольной несущей системой, в значительной мере определяет его способность к сопротивлению действующим нагрузкам. Для гашения ускорений и уменьшения амплитуды колебаний верхних этажей в этих местах устраивают колонны с демпфирующими свойствами, которые способствуют ограничению раскачивания строения. Такие колонны в сочетании с уже упоминавшимися аутригерными балками в несущей системе, позволили ограничить до требуемых значений отклонения по горизонтали и отказаться от устройства маятниковых демпферов (например, башни Petronas Towers).

## 5.2. Стены

Стены высотных зданий независимо от того, несущие ли это конструкции или диафрагмы жесткости, выполняют из менее прочных бетонов по сравнению с применяющимися для устройства колонн, однако, как правило, прочность бетона в стенах составляет не менее 40 МПа. В высотных зданиях несущую стеновую систему устраивают с применением монолитного бетона. Это обусловлено необходимостью придания остову максимально возможной жесткости, которую технически сложно обеспечить в сборном и сборномонолитном варианте.

В зданиях большой этажности особенность стеновых систем заключается в повышенной чувствительности к неравномерным деформациям силового и усадочного характера. Эти деформации в сочетании с традиционно небольшим процентом армирования могут привести к образованию трещин и нарушению стеновых конструкций. И если в обычных зданиях подобные дефекты не оказывают существенного влияния на работу здания, то в высотных строениях они могут заметно изменять жесткостные параметры несущего остова и снижать его сопротивление силовым и температурно-климатическим воздействиям.

В местах пересечения или сопряжения стен разных направлений для уменьшения влияния концентраторов напряжений в виде входящих углов устраивают вуты, которые дополнительно армируют для повышения трещиностойкости наиболее уязвимых участков конструкции.

Наружные стены, подвергающиеся в процессе строительства и эксплуатации значительным силовым и температурно-климатическим воздействиям, проектируют с учетом конструктивных систем высотных зданий. В каркасных системах и их разновидностях с колоннами, расположенными по периметру, применяют навесные конструкции. Как правило, это легкие элементы с листовыми обшивками из стали или алюминия и средним теплоизоляционным слоем. В последнее время получили распространение навесные стеновые панели с применением закаленного и армированного стекла. Такие конструкции при требуемой по условиям эксплуатации прочности и жесткости имеют малый вес, что весьма актуально для строений, высота которых может достигать нескольких сотен метров, с точки зрения максимально возможного снижения нагрузок на несущие элементы каркаса, фундаменты и грунты основания.

Элементы наружного ограждения изготавливают на специальном оборудовании, обеспечивающем заданную точность с минимальными допусками, измеряемыми миллиметрами. Такие требования обусловлены необходимостью обеспечения надежного крепления стеновых панелей к каркасу и исключением податливости в соединениях, недопустимых в условиях значительных динамических и знакопеременных нагрузок.

В высотных зданиях с несущим остовом на основе вариантов стеновых систем наружные стены могут устраиваться как с применением навесных панелей, так и различных фасадных систем. В последнем случае наружные стены должны иметь несущую часть, к которой эти системы крепят механически с помощью дюбелей, анкеров и др. Легкие штукатурные системы и навесные фасады традиционной конструкции применяют в относительно невысоких зданиях. Это обусловлено как величиной возникающих усилий, так и сложностью ремонта, особенно на большой высоте, в процессе эксплуатации здания. Следует отметить, что вопросы использования навесных фасадных систем и различного рода облицовок сопряжены не только с эксплуатационными качествами, но также безопасностью людей и сохранностью имущества, например, автотранспорта, припаркованного вблизи здания. Падение облицовочной плитки с высоты больше ста метров может иметь эффект, аналогичный прямому попаданию пули из боевого оружия.

Говоря о конструкции наружных стен высотных зданий, необходимо упомянуть и о светопрозрачных элементах. К оконным заполнениям, воспринимающим значительные по величине статические и динамические нагрузки, предъявляют особые требования прочности, безопасности и надежности. Стеклопакеты и рамы не только должны выдерживать ветровой напор, но также обязаны не допускать возникновения низкочастотных вибраций, опасных для человеческого организма. Крепление оконных заполнений к стенам должно воспринимать многоцикловые знакопеременные нагрузки без увеличения податливости. В целях обеспечения безопасности находящихся в высотном здании и около него людей окна в верхней части делают глухими, поскольку их открывание и закрывание сопряжено не только с достаточно большими физическими усилиями и опасностью получения травм, но и повреждением или даже разрушением самой конструкции. В нижней части высотных зданий применяют окна с параллельным открыванием наружу на величину не более 10 см. При этом запорная и поворотная фурнитура рассчитана на действие ветровых нагрузок, которые, будучи обусловлены нисходящими потоками, могут достигать значительной величины и составлять до нескольких килопаскалей (1кПа 100 кг/м2).

## 5.3. Междуэтажные перекрытия

Технические решения междуэтажных перекрытий высотных зданий отличаются большим разнообразием и зависят от конструктивной системы несущего остова, этажности здания, его габаритных размеров в плане и действующих на перекрытия вертикальных и, что особенно важно, горизонтальных нагрузок. При относительно небольшом шаге сетки колонн (до 7,2 м), а также в зданиях со стеновыми конструктивными системами применяют плоские монолитные железобетонные перекрытия. Армирование таких конструкций выполняют по направлениям силовых потоков, возникающих в дисках перекрытий от вертикальных и горизонтальных нагрузок. С увеличением шага колонн или стен конструкций прибегают к устройству несущих балок, расположенных в одном или двух направлениях.

В большинстве современных высотных зданий, имеющих, как правило, достаточно большую глубину, при компоновке объемно-планировочного решения стремятся максимально открыть внутреннее пространство и освободить его от несущих элементов. Это продиктовано как необходимостью создания условий для свободной планировки этажей, так и требованиями противопожарной защиты вертикальных несущих конструкций. Последние при относительно большом шаге целесообразно располагать в угловых зонах помещений и других местах с ограниченным доступом и обзором. При этом колонны, пилоны и другие элементы могут быть защищены от воздействия высоких температур и декоративно оформлены.

При шаге несущих конструкций более 9 м применение плоских или ребристых монолитных железобетонных перекрытий с обычной стержневой арматурой становится экономически и технически нерациональным. В этом случае используют ребристые перекрытия, в которых балки армируют жесткой арматурой из прокатных или сварных стальных профилей. Использование жесткой арматуры в первую очередь продиктовано необходимостью ограничения прогибов, а также повышения огнестойкости перекрытия.

Несмотря на достаточно высокие технико-экономические и эксплуатационные показатели монолитного железобетона, такие конструкции имеют достаточно большой собственный вес, что в ряде случаев приводит к дополнительному увеличению материалоемкости колонн и фундаментов. В практике строительства высотных зданий в США и ряде других стран получили распространение сталебетонные сборномонолитные конструкции перекрытий. Они представляют собой систему несущих стальных балок (балочную клетку), объединенных по верху монолитной железобетонной плитой. Для устройства плиты применяют несъемную опалубку из профилированного стального настила, который в замоноличенной конструкции выполняет функции внешнего армирования.

Для обеспечения требуемой огнестойкости междуэтажных перекрытий все открытые стальные конструкции должны быть защищены от огневого воздействия. Противопожарную защиту выполняют с помощью специальных изделий, например, из каменной ваты, а также различных обмазок, вспучивающихся при высокотемпературном нагреве. Обычно устройство такой защиты стальных конструкций от огня не вызывает проблем, поскольку все элементы перекрытия расположены в пространстве между плитой и подвесным потолком, который также может быть выполнен из огнестойких материалов.

- 5.4. Внутренние вертикальные несущие конструкции

Назначение геометрических конструктивных параметров внутренних опор здания следует производить на основе статических и динамических расчетов. При этом величины сечений, а также конструктивные решения отдельных элементов следует выполнять в соответствии с требованиями пожарной безопасности (см. раздел 7).

Внутренними вертикальными несущими конструкциями высотных зданий, в зависимости от принятой конструктивной системы, могут быть колонны каркаса, стены лестнично-лифтового ствола, поперечные и продольные внутренние стены.

Площадь ствола, как правило, не должна превышать 20 % площади этажа. Толщина стен стволов, а также несущих простенков стеновых диафрагм жесткости может выполняться переменной величины по высоте здания. Класс бетона конструкций внутренних опор рекомендуется принимать - не ниже В30. Для нагруженных конструкций внутренних опор подземных и первых этажей здания целесообразно применение высокомарочных бетонов на основе напрягаемого цемента с привлечением специализированных организаций для их изготовления.

При применении стальных конструкций следует предусматривать их огнезащиту в соответствии с требованиями огнестойкости и долговечности. В этом случае целесообразно учитывать стальной сердечник колонны в качестве жесткой арматуры. При этом, если по расчету огнестойкости конструкций толщина защитного слоя бетона превышает 30 мм, этот слой рекомендуется армировать штукатурной сеткой.

# Библиографический список

- Алмазов В.О. Пути и методы противодействия прогрессирующему разрушению высотных зданий // Глобальная безопасность. 2006, июнь. С. 46–49.

- Архитектура и строительство. №1 (212) 2010 г. HTTP://AIS.BY/STORY/5540.

- Генералов В.П. «Особенности проектирования высотных зданий»: учеб. пособие / В.П. Генералов; Самарск. гос. арх.-строит, ун-т. - Самара, 2009. – 296 с.

- ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12.1.036–81 ССБТ Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»

- ГОСТ 10884–94 «Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия»

- ГОСТ 13015-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»

- Граник Ю.Г., Магай А.А. Обзор зарубежного строительного опыта по высотному домостроению // Уникальные и специальные технологии в строительстве. 2004. № 1. С. 20–31.

- Граник, Ю.Г. Строительство высотных зданий. Монография. – Москва: ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий», 2010. – 480 с.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015). – С.64

- Еремеев П.Г. Особенности проектирования уникальных большепролетных зданий и сооружений. // Строительная механика и расчет сооружений. 2005. № 1.

- Еремеев П.Г. Предотвращение лавинообразного (прогрессирующего) обрушения несущих конструкций уникальных большепролетных зданий и сооружений при аварийных воздействиях. // Строительная механика и расчет сооружений. 2006. № 2.

- Жилов В. Высотное строительство – не дань моде, а новая эпоха развития страны [Электронный документ] // РФ сегодня – 2007. – №16.

- Инструкция по проектированию и устройству свайных фундаментов зданий и сооружений. М.: Москомархитектура, 2001.

- Кравцов В. Высотные здания. Особенности проектирования, строительства и мониторинг фундаментов.

- Маклакова Т.Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные проблемы проектирования. Монография. – М.: «АСВ», 2006. – 160с.

- Марковский М. Высотное домостроение. Без права на ошибку // Архитектура и строительство. – 2007. – № 1. – С. 44–47.

- МДС 50–1.2007 Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных зданий и комплексов. Москва, 2007.

- МГСН 4.19–2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в г. Москве».

- МГСН 4.04-94 (ТСН 31-304-95) "Московские городские строительные нормы "Многофункциональные здания и комплексы." (ред. от 03.08.1999)

- МГСН 2.07-97 Постановление Правительства Москвы от 10.02.1998 N 111 "Об утверждении Московских городских строительных норм "Основания, фундаменты и подземные сооружения" (МГСН 2.07-97)"

- МГСН 1.01.99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы»

- МРДС 02–08 Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных. Первая редакция. ОАО "КТБ ЖБ" № 2008 Правительство Москвы РОССТРОЙ. Режим доступа: http://snipov.net/c_4646_snip_114906.html

- Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой больше 75 м. – М.: Москомархитектура, 2002

- Никонов Н.М. Еще раз об особенностях проектирования и строительства уникальных сооружений. //Архитектура и строительство Москвы. 2007. №1, С.35–40.

- Pavlov G.N. “Geodesic Domes Bounded by Symmetrical mainly Hexagonal Elements” // The International journal of space structures. Volume 9, No. 2, 1994.

- Пименова Е.В. Современные направления в проектировании многофункциональных высотных зданий // Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство – 2014». Ростов н/Д.: Рост. гос. строит. ун – т, 2014. С. 35-36.

- Пименова Е.В. Проектирование уникальных зданий в контексте концепции устойчивой архитектуры // Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство – 2013». Ростов н/Д.: Рост. гос. строит. ун-т, 2013. С. 4-6.

- Пономарев В.А. Архитектурное конструирование. Москва Издательство «Архитектура-С» 2008. с 156.

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87. (ред. от 27.10.2015) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». – М., 2015.

- Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 27.10.2015) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». – М., 2015.

- Рафайнер Ф. Высотные здания. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Москва. Стройиздат.1982. 179 с.

- Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в Москве. – М., 1999.

- Рекомендации по расчету устойчивости высотных зданий с поперечными монолитными стенами к прогрессирующему обрушению. – Мн.: РУП «Институт БелНИИС», 2010.

- Рекомендации по защите жилых зданий стеновых конструктивных систем при чрезвычайных ситуациях. Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях. М., 2002.

- Севостьянов В. В, Миндель И. Г., Трифонов Б. А. Оценка сейсмической опасности для высотных зданий г. Москвы // Уникальные и специальные технологии в строительстве. 2006. № 1(4). С. 56–62.

- СНиП 21–01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»

- СП 1.13130.2009 "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)

- СП 11–105–97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1-3.

- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

- СП 27.13330.2011 (Aктуализированная редакция СНиП 2.03.04-84) «Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур»

- СП 63.13330.2012, «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменением № 1)

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Актуализированная версия СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»

- СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. – М., 2011.

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. – М., 2011.

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения". Актуализированная редакция объединенных СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, и СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения. – М., 2014.

- СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

- СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования

- СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования

- СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. – М., 2011.

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная версия СНиП 23-03-2003».

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

- СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений»

- СТО 36554501-024-2010. Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях /ОАО НИЦ «Строительство».

- ТКП 45–1.03–109–2008 «Высотные здания из монолитного железобетона. Правила возведения».

- ТКП 45–3.02–108–2008 «Высотные здания. Строительные нормы проектирования».

- ТКП 45–1.01–234–2011 «Специальные технические условия в области архитектуры и строительства. Порядок разработки, построения, изложения, согласования и утверждения».

- ТР 182-08. Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий, и сооружений. М.: ГУП НИИ Мосстрой, 2008. 34 с.

- Heino Engel Atlante delle Strutture. UTET. Torino. 2001. p.350.

- Шуллер В. Конструкции высотных зданий: пер с англ. М.: Изд-во «Астрель», 2004.

- Шумейко В.И., Кудинов, О.А. Об особенностях проектирования уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений / В.И. Шумейко, О.А. Кудинов // Электронный научный журнал.  Инженерный вестник Дона. – 2013. – №4

- Шумейко В.И. Жесткие связевые структуры в высотных уникальных зданиях/ В.И. Шумейко // Научное обозрение. – 2014. – №11. – С. 491–493

- Шумейко В.И. Жесткие рамные структуры высотных зданий / В.И. Шумейко // Научное обозрение. – 2014. - №11. – С. 494–496

- Шумейко В.И. Особенности проектирования фундаментов высотных уникальных зданий // Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство – 2014». Ростов н/Д.: Рост. гос. строит. ун-т, 2014. С. 50-53.

- Шумейко В.И., Пименова Е.В., Григорян М.Н. Высотные,  уникальные здания и сооружения: учебное пособие. – Ростов-н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2014.-114 с.

- Энгель Х. Несущие системы / Хайно Энгель; предисл. Ральфа Рапсона; пер. с нем. Л.А. Андреевой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 344 с.