МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

(ДГТУ)

Кафедра «Организация строительства»

#### Методические указания

по выполнению курсовой работы

по дисциплине

«Ценообразование и контрактные отношения в строительстве» и

для обучающихся по направлению 08.04.01  «Строительство» по программе: «Управление инвестиционно-строительной деятельностью»

Ростов-на-Дону

2022

Допущено

Редакционно-издательским советом ДГТУ

в качестве методического издания

Составитель

Доцент     Т.Н. Макарцова

Подготовлено на кафедре

Организация строительства

Отпечатано в авторской редакции с оригинал – макета,

представленного составителем

ДГТУ, 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие методические указания определяют содержание и последовательность выполнения  курсовой работы по направлению 08 04 01 «Строительство» по дисциплинам: Ценообразование и контрактные отношения  в строительстве и Ценообразование и разработка смет на базе информационных технологий для студентов очной и заочной формы обучения.

1.2 Цель  работы – закрепление знаний, полученных обучающимися в лекционном курсе, приобретение практических навыков по составлению сметной документации – определению сметной стоимости объекта капитального строительства, умению работать со сметными нормативами.

1,3 Тема курсовой работы «Определение сметной стоимости строительства объекта». Объект строительства принимается студентом в соответствии с темой НИР, согласованной с научным руководителем и определенной приказом.

1.4 Сметная документация разрабатывается с использованием сметных нормативов – действующей нормативной базы 2001 года в  редакции 2020 года  на электронных  носителях.

2. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Исходными данными для выполнения являются:

- задание, выданное преподавателем каждому студенту;

- сметные нормативы – сборники норм, расценок, цен;

- методические указания по определению сметной стоимости строительной продукции и её статей;

- индексы пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен, рекомендуемые Министерством строительства РФ

- унифицированные формы составления сметной документации;

- статистические данные о заработной плате работников в строительной отрасли за текущий период;

- прайс-листы заводов-изготовителей, поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций;

- структура стоимости строительства по элементам стоимости и их составляющих;

- действующие тарифы и расценки для определения прочих затрат.

2.2. Результаты курсовой работы представляются в виде пояснительной записки,    Рекомендуется следующий порядок расположения материалов:

- титульный лист ;

- задание на выполнение курсовой работы ;

- основной текст;

- список используемой литературы.

2.3. Состав курсовой работы:

А). Пояснительная записка к сводному сметному расчету стоимости строительства.

Б). Сводный сметный расчет стоимости строительства ( в базисном и текущем уровне цен)

В). Объектная смета в базисном  и текущем уровне цен.

Г). Локальная смета на общестроительные работы или отдельные виды работ , составленная в базисном  и текущем уровне цен.

Д). Локальная ресурсная смета на вид работ, определенный заданием на выполнение курсовой работы.

Е). Сравнительный анализ стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат, определенной локальной ресурсной сметой и локальной сметой в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен с применением индексов пересчета на период составления сметной документации.

2.4. Курсовая работа выполняется в следующей последовательности:

- изучаются виды и объемы работ и порядок их определения

- составляется ведомость подсчета объектов работ;

- составляется локальная смета на общестроительные работы в базисных  и текущих ценах по установленной форме;

- составляется объектная смета, определяется стоимость объекта в базисных и текущих ценах, производится нумерация локальных смет;

- составляется сводный сметный расчет стоимости строительства в базисных и текущих ценах ;

- составляется локальная ресурсная смета на вид работ по индивидуальному заданию;

- выполняется сравнительный анализ стоимости одного из видов строительно-монтажных работ, определенных базисно-индексным и ресурсным методом;

- составляется список использованных в курсовой работе методических документов в строительстве, сборников сметных норм, расценок, цен и другой нормативной и технической литературы.

3. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ

3.1. Определение объемов и площади зданий.

А. Строительный объем жилого здания – определяется как сумма объемов надземной и подземной частей. Строительный объем надземной части определяется умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания.

Vнад=Sв*Lзд;

Строительный объем надземной части определяется умножением площади горизонтального сечения подвала на высоту подвала.

Vпод=Sт*Hпод.

Б. Площадь квартир (дома) определяется как сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, тамбуров.

В. Общая площадь квартир – определяется как сумма площадей их помещений, шкафов, лоджий с понижающим коэффициентом – 0,5; балконов и террас – 0,3

Г. Площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей здания с учетом площадей лестничных клеток, лоджий, балконов; площадь чердаков и техподполья в площадь здания не включается.

3.2. Общие правила подсчета объемов работ

Объем работ определяется по рабочим чертежам, спецификациям.

Подсчеты объемов работ необходимо проводить по приведенным схемам, позволяющим наглядно представить ход расчетов и последовательность их выполнения. При подсчете объемов работ следует соблюдать некоторые общие правила:

А. Объем работ подсчитывается в единицах измерения, принятых в сметных нормах и расценках;

Б. Подсчет по конструктивным элементам и видам работ нужно вести в таком порядке, чтобы результатом ранее выполненных подсчетов могли быть использованы на последующих этапах:

- проемы в наружных стенах;

- проемы во внутренних стенах и перегородках;

- стены;

- фундаменты;

- земляные работы;

- перегородки;

- полы;

- перекрытия;

- крыша;

- лестницы;

- внутренняя отделка;

- наружная отделка;

- прочие работы.

В. Подсчеты по чертежам целесообразно вести в определенном порядке:

- в пределах плана – слева направо;

- по периметру здания – по часовой стрелке от левого верхнего угла;

- по этапам – сверху вниз.

Г. Формулы подсчета должны быть короткими, для этого расчеты следует разбивать по осям зданий (фундаменты, стены, каркас и т.д.) по помещениям (полы, внутренняя отделка); по этажам, секциям.

Д. Подсчет необходимо выполнять в табличной форме унифицированного образца:

Ведомость подсчета объемов работ

По наименованию объекта

| № п/п | Наименование работ и формулы подсчета | Единицы измерения | Количество | Ссылки на номера чертежей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Е. Подсчет объемов работ по видам работ необходимо определять в соответствии с положением раздела «Правила исчисления объемов работ» из технических частей сборников ГЭСН и ФЕР .

4. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ  БАЗИСНО - ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ

4.1. Локальные сметы составляются на следующие виды работ по унифицированной форме ( приложение №2 Приказ Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020), в базисном и текущем уровне цен;

А. Общестроительные работы с разделением на подземную и надземные части по следующим разделам:

- земельные работы;

- фундамент и стены подземной части;

- стены;

- перекрытия

- перегородки;

- полы;

- покрытия и кровли;

- заполнение проемов;

- лестницы и площадки;

- отделочные работы;

- разные работы.

Б. Специальные строительные работы:

- отопление и вентиляция;

- водопровод;

- канализация.

В. Монтажные работы:

- электромонтажные;

- системы связи.

Г. Оборудование технологическое и его монтаж.

4.2. Локальные сметы составляются с использованием:

- ведомости подсчета объемов работ:

- сборников федеральных  единичных расценок ФЕР-2001 в редакции 2020г.;

- сборника федеральных сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции  ФССЦ-2001 в редакции 2020г.

4.3. Локальными сметами определяется стоимость строительно-монтажных работ в составе:

А.  Прямые затраты в т.ч:

- оплата труда;

- эксплуатация машин,

в т.ч. оплата труда машиниста;

- материалов.

Б. Накладные расходы

В. Сметная прибыль.

4.3.1. Прямые затраты определяются умножением единичной расценки (по каждой статье затрат) на объем работ по проекту. Единичные расценки определяются по сборникам соответствующих видам работ строительным и специальным работам разработанным в уровне цен на 1.01.2000 г. (ФЕР редакция 2020г), определяется стоимость в текущих ценах умножением базисной стоимости  по статьям прямых затрат на соответствующий индекс изменения стоимости на период составления сметы.

В отдельных единичных расценках указаны материалы, стоимость которых не учтена в расценке, а приведена только норма расхода на единицу измерения данного вида работ. В этом случае, стоимость этих материалов определяется дополнительно, при этом стоимость единицы определяется по  сборнику сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции – ФССЦ-2001,   составленному в уровне цен на 01.01.2000 года.( в редакции 2020г)

Сметные нормативы для составления локальной сметы используем в электронном формате с сайта Минстроя РФ через сеть Интернет

4.3.2. Накладные расходы определяются косвенным методом по формуле:

HP=Nнр(Зр+Зм),

где Nнр - норматив накладных расходов, выраженный в %, определяется по методике утвержденной приказом Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020г по видам  строительно - монтажных работ.

Зр+Зм – оплата труда рабочих и машинистов из прямых затрат локальной сметы.

Начисление производим по каждому виду работ и в конце сметы за итогом прямых затрат. Норматив  накладных расходов определяем в соответствии сборника ГЭСН и ФЕР использованного при определении прямых затрат.

4.3.3. Сметная прибыль – определение косвенным методом по формуле:

, где

- Nсп – норма сметной прибыли, определяем в соответствии с методикой утвержденной приказом Минстроя РФ № 774/пр от11.12.2020г, по каждому виду работ.

- Зр, Зм – оплата труда рабочих и машинистов, принимается из прямых затрат локальной сметы.

Начисление сметной прибыли в локальной смете производится по каждому виду работ и  в конце сметы.

4.3.4. По итогу локальной сметы определим стоимость строительно- монтажных работ    Ссмр = ПЗ + НР + СП

Стоимость в текущем уровне цен определяем по статьям затрат по каждому виду работ с использованием индекса изменения стоимости строительства   по  элементам затрат. Индексы разрабатываются Минстроем России, ежеквартально по регионам РФ, видам объектов, по элементам прямых затрат.

4.3.5. Результат вычислений в локальной смете приводиться в рублях.

5. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ (НА ВИД РАБОТ ПО ЗАДАНИЮ)

Локальная ресурсная смета составляется по унифицированной форме – приложения  4 методики 421/пр от 04.08.2020г

Локальная ресурсная смета определяет стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен.

Локальная ресурсная смета составляется с использованием:

- ведомость подсчета объемов работ;

- сборников Государственных элементных сметных норм редакции 2020г.;

- текущей стоимости ресурсов:

  - оплата труда – по данным статистического наблюдения среднемесячно по отраслям для расчета принимаем 40 000 рублей в месяц;

  - эксплуатация машин – по данным арендодателя или по расчету;

  - материалов по данным заводов – изготовителей или поставщиков по коммерческим предложениям и прайс- листам.

5.1. По итогу локальной ресурсной сметы определяется величина прямых затрат в текущем уровне цен, по статьям затрат:

- затратам труда;

- эксплуатация машин;

- стоимость материалов.

Стоимость прямых затрат каждого вида работ  определяем путем умножения нормы расходов на 1ед. изм. на объем работ по проекту и стоимость единицы ресурсов.

По итогу локальной сметы дополнительно включаются затраты на доставку материалов от поставщика до объекта в размере 10% от стоимости материалов.

5.2. Накладные расходы определяются косвенным методом по формуле:

НР = Nнр (Зр + Зм), где

Nнр – принимаем норматив по видам работ в соответствии с положением методики утвержденной приказом МСРФ №812/пр от21.12.2020г.

Зр,Зм – оплата труда рабочих и машинистов из прямых затрат.

Начисление накладных расходов производится по каждому виду работ и в конце сметы за итогом прямых затрат.

5.3. Сметная прибыль определяется косвенным методом по формуле:

СП = Nсп (Зр + Зм), где

Nсп – принимаем норматив сметной прибыли по видам строительно - монтажных работ в соответствии с положениями методики утвержденной приказом МСРФ №774/пр от11.12.2020г.

Зр,Зм – оплата труда рабочих и машинистов из прямых затрат.

Начисление сметной прибыли производится по каждому виду работ и по итогам прямых затрат.

6. СОСТАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ

6.1. Назначение и порядок составления. Объектная смета определяет сметную стоимость строительства отдельных зданий, составляется по унифицированной форме (образец  приложение №5 к методике № 421/пр от 04.08.2020г) путем объединения в своем составе данных из локальных смет, составленных по данному объекту. Объектная смета составляется в базисном и текущем уровне цен отдельно.

При составлении объектной сметы затраты группируются в графы по элементам стоимости строительства:

- строительные работы;

- монтажные работы;

- прочие затраты.

При составлении объектной сметы производится:

- нумерация локальных смет в следующем порядке:

первые две цифры («02») – номер главы сводного сметного расчета, в которую будет включена данная объектная смета;

вторые две цифры («02-01») – номер объектной сметы в данной главе;

третьи две цифры – порядковый номер локальной сметы в данной объектной смете

Результат вычислений и итоговые данные в объектных сметах приводятся в тыс. рублей с двумя знаками после запятой.

В курсовой работе объектную смету составляем исходя из сложившейся структуры стоимости специальных видов работ в процентах от стоимости общестроительных работ:

- отопление и вентиляция  -  7 %

- водоснабжение и водоотведение – 6%

- электроснабжение  - 4 %

-  сети связи   - 1%

- лифты   - 3 % из них 2.5% стоимость оборудования

7. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА

7.1. Назначение и содержание сводного сметного расчета. Сводный сметный расчет стоимости строительства определяет сметную стоимости стройки т.е. общую сумму затрат на строительство зданий в объеме предусмотренным проектом. Сводный сметный расчет составляется отдельно в базисном и  текущем уровне цен. Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется по унифицированной форме (образец   приложение №6 к Методике № 421/пр от 04.08.2021г). При составлении сводного сметного расчета все затраты группируются по их назначению в главы, и по элементам сметной стоимости строительства  в графы.

Стоимость  затрат включаемых в главы сводного сметного расчета, кроме главы 2 в курсовой работе определяется в процентах от стоимости строительства, определенного объектной сметой исходя из структуры стоимости сложившейся по объектам аналогам.

7.2. Состав затрат, включаемых в главы Сводного сметного расчета и порядок их определения при выполнении курсовой работы.

Глава 1 «Подготовка территории строительства»

Перечень предполагаемых затрат приведен в приложении № 9  Методики 421/пр от 04.08.2020г, основными из них являются:

- компенсация стоимости  сносимых строений;

- плата за пользование земельным участком на период строительства объекта;

- плата за технологическое присоединение к жилому дому к инженерным сетям общего пользования.

Стоимость затрат, включаемых в главы определяется сметными расчетами на основании действующих тарифов и цен. В  работе принимает – 12% от главы 2, включаются в 7 и 8 графы.

Глава 2 «Основные объекты строительства»

Включается итоговые результаты из объектной сметы в графы 4-8.

Глава 3 «Объекты подсобного и обслуживающего хозяйства»

Затрат нет.

Глава 4 «Объекты энергетического хозяйства»

Затраты принимаем в размере – 2%  от главы 2, включается в графы 4-8.

Глава 5 «Объекты транспорта и связи»

Затраты принимаются в размере – 5% от главы 2, включается в 4,5 и 8 графу.

Глава 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения газоснабжения»

Затраты принимаются в размере 6% от главы 2, включается в графы 4 и 8.

Глава 7 «Благоустройство и озеленение территории»

Затраты принимаются в размере 8% от главы 2, включаются в графы 4 и 8

Приводим итог по сумме глав 1-7 по всем графам.

Глава 8 «Временные здания и сооружения»

Включаются средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений.

Затраты определяются по нормам, приведенным в Методике утвержденной приказом Минстроя РФ № 332/пр от 19.06.2020г, нормы установлены в процентах от стоимости строительных и монтажных работ от итогов глав 1-7. Нормы зависят от вида строительства, приведены в приложении 1 указанного приказа.. Для кирпичных жилых домов норма равна 1,1%.

Глава 9 «Прочие работы и затраты»

В главу включаются прочие затраты подрядной организации.

Предлагаемый перечень затрат приводится в приложении № 9  Методики 421/пр от 04.08.2020г основными у них являются:

- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время – определяются по норме, принимаемой по Методике утвержденной приказом МСРФ № 325/пр от 25.05.2020, которые зависят от региона строительства и вида объекта строительства.

При составлении сметной документации принимаем расчетную норму исходя из данных:

- место строительства – г. Ростов-на-Дону, II температурная зона, вид строящегося объекта.

Для II температурной зоны зимний период установлен с 25 ноября по 10 марта, районный коэффициент к норме – 0,9.

Основную норму определяем по таблице указанной методики в соответствии с видом строительства и температурной зоной – кирпичный жилой дом и II температурная зона Носн = 0,7.

По технической части определяем дополнительный коэффициент на застройку, который для отдельно   стоящегося   кирпичного  жилого дома равен 1,2.

Определяем расчетную норму

Нр = Носн * Кр *Кз = 0,7*0,9*1,2 = 0.756

Сумма затрат определяется умножением расчетной нормы на стоимость строительных и монтажных работ по итогу глав 1 – 8. Аналогично определяем расчетную норму для  других видов  объектов  и строящихся в других регионах

- стоимость пусконаладочных работ определяется по локальной смете, включается в графу 7 и 8, принимаем в размере 10% от стоимости монтажных работ

Глава 10  «Содержание службы заказчика. Строительный контроль»

Определяется по укрупненному нормативу, определенному Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства объектов капитального строительства». Норматив установлен в процентах от стоимости строительства в базисных ценах:

- для объектов стоимости до 30 млн. руб. – 2,14%

- для объектов стоимости от 30 до 50 млн. руб. – 1,93%

- для объектов стоимости от 50 до 70 млн. руб. – 1,81%

Начисление затрат определяется от итога глав 1 – 9 и 12.

Глава 11 «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося  объекта  капитального строительства».

Затраты отсутствуют.

Глава 12 «Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы»

Определяем стоимость затрат, относящихся к данному виду строительства

- стоимость проектно-изыскательских работ определяется на основе справочников базовых цен с последующей индексацией на индекс на проектные и изыскательские работы, который разрабатывается Минстроем России ежеквартально.

В работе принимаем стоимость проектных работ в размере 8% от стоимости главы 2.

- стоимость экспертизы проектной документации определяется в соответствии с положением Постановления правительства РФ №145 от 5 марта 2007 г. с использованием норматива, выраженного в процентах, начисление производится от стоимости проектных работ ценах 2001 года:

- при стоимости работ до 0,15 млн. руб. – 33,75%

- при стоимости работ более 0,15 млн. руб. – 29,25%

- при стоимости работ более 0,25 млн. руб. – 27,3%

За итогом глав 1 – 12 производятся начисление средств на непредвиденные работы и затраты, размер которых устанавливаем в соответствии с Методикой 421/пр от 04.08.2020г,  для объектов капитального строительства непроизводственного назначения принимаются в размере 2%. После начисления непредвиденных затрат определяем стоимость отдельно в базисном и в текущем уровне цен.

В сводном сметном расчете в текущих ценах производится начисление налога на добавленную стоимость по ставкам, установленным законодательно.

В работе принимаем действующую ставку  в размере 20 %.

К сводному сметному расчету составляется пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

- сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

- перечень сборников сметных нормативов, принятых для составления сметной документации;

- обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ;

- другие сведения о порядке определения сметной стоимости объекта, характерные для него.

ПЕРЕЧЕНЬ   ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

- Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации утвержденная приказом Минстроя РФ № 421/пр от04.08.2020г

- Методика по определению величины накладных расходов при определении сметной стоимости строительства утвержденные приказом Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020г

- Методика по определению величины сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства утвержденные приказом Минстроя РФ № 774/пр от 11.12.2020г

- Методика определения затрат на временные здания и сооружения  при определении сметной стоимости строительства утвержденные приказом Минстроя РФ № 332/пр от 19.06..2020.г

- Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время при определении сметной стоимости строительства утвержденные приказом Минстроя РФ № 325/пр от 25.05..2020г

- Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2020, сборники -1,6,7,8, 10,11,12,15.

- Федеральные единичные расценки для определения стоимости строительных, монтажных  работ – ФЕР-2001 в редакции 2020г, сборники 1,6,7,8,10,11,12,15.

- Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции  - ФССЦ 81-01-2001 в редакции  2020г.

9 . Официальный сайт Минстроя РФ в порядке:  деятельность -             ценообразование – подробнее  и далее по видам документов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет  «_______________________________________________________»

наименование факультета

Кафедра  «_________________________________________________________»

наименование кафедры

| Зав. кафедрой |  | «______________» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | ________________ |
| подпись |  | И.О. Фамилия |
| «___» | _____________ 20__ г. |  |

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

Тема: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________»

Дисциплина _______________________________________________________________

наименование учебной дисциплины (модуля

Направление подготовки/специальность___________  _____________

Направленность (профиль) _____________________________________________________________

Обозначение курсового проекта (работы)  ______________________  Группа  _____________

Обучающийся____________________   _________________________________

И.О. Фамилия

Курсовой проект (работа) защищен с оценкой  ______________

подпись, дата

Руководитель проекта (работы)  	____________________   ____

должность,  И.О. Фамилия

Ростов-на-Дону

2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет  «_______________________________________________________»

наименование факультета

Кафедра  «_________________________________________________________»

наименование кафедры

| Зав. кафедрой |  | «______________» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | ________________ |
| подпись |  | И.О. Фамилия |
| «___» | _____________ 20__ г. |  |

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта (работы)

Тема: «_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________»

Дисциплина (модуль) _________________________________________________________________

наименование учебной дисциплины (модуля)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Обучающийся   _______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью

Обозначение курсового проекта (работы)  ____________________________ Группа   ________

Срок представления проекта (работы) к защите «___» _________ 20__  г.

Исходные данные для выполнения курсового проекта (работы)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Содержание курсового проекта (работы)

Введение:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Наименование и краткое содержание разделов:

1 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2 ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Заключение:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Перечень графического материала

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

| Руководитель проекта (работы) | ___________________ подпись, дата | ___________________________ должность, И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Задание принял к исполнению | __________________ подпись, дата | ___________________________ И.О. Фамилия |