Современные проблемы развития науки в дорожной отрасли

Лекция 1

Физико-химические методы анализа основаны на проведении реакций, конец которых определяется с помощью приборов, поэтому эти методы называются также инструментальными. Известно несколько десятков физико-химических методов анализа.

Важнейшими физико-химическими методами анализа являются: 1) спектральные и другие оптические методы; 2) хроматографические методы; 3) электрохимические методы.

Наиболее обширной является группа спектральных и других оптических методов анализа, включающая методы эмиссионной спектроскопии, абсорбционной спектроскопии, люминесценции, рефрактометрии и др. Оптические методы используют связь между анализируемым веществом и его оптическими свойствами. Хроматография – это метод разделения сложных смесей, основанный на распределении веществ между двумя фазами, одна из которых неподвижна, а другая – поток, движущийся через неподвижную фазу. Хроматография основана на многократном повторении актов сорбции и десорбции веществ при их перемещении в потоке подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента.

Для хроматографического разделения смесей веществ может быть использован любой механизм сорбции. В группу хроматографических методов анализа входят методы газовой и газожидкостной хроматографии, жидкостной распределительной хроматографии и др.

Электрохимические методы анализа основаны на существовании зависимости между составом анализируемого вещества и его электрохимическими свойствами. Электрохимические методы анализа, основанные на измерении электрической проводимости, потенциалов и других свойств, включают методы кондуктометрии, потенциометрии, полярографии, кулонометрии и др. Кроме перечисленных физико-химических методов существуют и другие методы инструментального анализа.

Масс-спектрометрические методы основаны на определении масс ионизированных атомов, молекул после их разделения в результате комбинированного действия электрических и магнитных полей. Масс- спектрометр разделяет с помощью электрических и магнитных полей пучки заряженных частиц (обычно ионов) с разным отношением массы частицы т к ее заряду е. Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основан на явлении резонансного поглощения некоторыми атомами, молекулами или радикалами энергии переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона.

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) использует явление резонансного поглощения энергии переменного электромагнитного поля радиочастотного диапазона веществом, находящимся в постоянном магнитном поле, обусловленное магнетизмом атомных ядер. ЯМР основан на существовании у атомного ядра магнитного момента. ЯМР по своей природе подобен ЭПР. Радиометрические методы основаны на использовании радиоактивных изотопов и измерении радиоактивного излучения.

Достоинства и недостатки физико-химических методов исследований Физико-химические методы позволяют определять малое содержание компонентов в анализируемых объектах. Они снизили предел обнаружения до 10-5 –10-10% (в зависимости от метода анализа).

Химические методы анализа (титриметрический и гравиметрический) не позволяют обнаружить такое количество определяемого компонента. Их предел обнаружения – 10-3 %. Физико-химические методы позволяют проводить анализ достаточно быстро. Экспрессность этих методов дает возможность корректировать технологический процесс. Инструментальные методы анализа позволяют автоматизировать сам процесс анализа, а некоторые приборы – проводить анализ на расстоянии. Анализ можно проводить с помощью физико-химических методов без разрушения анализируемого образца и в какой-то определенной точке. Достоинством физико-химических методов анализа является использование ЭВМ как для расчета результатов анализа, так и для решения других аналитических вопросов.

Недостатки физико-химических методов анализа заключаются в том, что погрешность анализов составляет 2–5 %, что выше погрешности классических химических методов. Для применения физико-химических методов требуются дорогостоящие приборы, эталоны и стандартные растворы. 3. Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа – это метод прямых измерений и метод титрования (косвенный метод). В прямых методах используется зависимость физико-химического свойства вещества, называемого аналитическим сигналом, от природы анализируемого вещества и его концентрации.

Наибольшее распространение получили следующие методы прямого количественного определения с помощью физико-химических измерений: 1) метод градуировочного графика; 2) метод молярного свойства; 3) метод добавок. Данные методы основаны на использовании стандартных образцов или стандартных растворов. Метод градуировочного графика основан на измерении интенсивности аналитического сигнала I нескольких стандартных образцов (эталонов) или нескольких стандартных растворов различной концентрации. По полученным данным строят градуировочный график в координатах I = f (c), где с – концентрация определяемого вещества в стандартном образце или стандартном растворе. Затем, измеряя интенсивность сигнала анализируемой пробы, по градуировочному графику находят концентрацию анализируемого компонента.

Метод молярного свойства основан на измерении аналитического сигнала нескольких стандартных образцов (эталонов) или растворов и расчете молярного свойства: A = I / c, где А – интенсивность аналитического сигнала, пропорциональная 1 моль вещества. Затем, в тех же условиях измеряют интенсивность сигнала анализируемой пробы и по соотношению с = I/A рассчитывают концентрацию анализируемого вещества. Метод добавок используется в тех случаях, когда анализируемая проба содержит много иных компонентов, кроме определяемого.

В этом методе сначала измеряют интенсивность аналитического сигнала пробы, затем в пробу вводят известный объем стандартного раствора до концентрации сст и снова измеряют интенсивность сигнала: с х с I , где сх – концентрация определяемого компонента; IХ – интенсивность аналитического сигнала пробы; Iх+ст – интенсивность аналитического сигнала после добавки стандартного раствора. Во всех трех методах связь интенсивности аналитического сигнала I с концентрацией вещества должна выражаться линейным соотношением I=Ас, где А – константа; с – концентрация. Строгое соблюдение приведенного выше соотношения должно выдерживаться по крайней мере в области анализируемых концентраций.

Лекция 2:

Значение термохимии велико, т.к. знание тепловых эффектов необходимо для составления тепловых балансов различных процессов (в том числе и биохимических, протекающих в клетках человека, животных и растений), а также при исследовании химических равновесий.

Тепловым эффектом химической реакции в термохимии называют максимальное количество теплоты, которое выделяется или поглощается в необратимом процессе (чаще всего протекающем при максимальных температуре и давлении) при условии, что продукты реакции и исходные вещества имеют одинаковую температуру и в системе отсутствуют другие виды работ, кроме расширения или сжатия.

При таких ограничениях QР=Н должен вести себя как функция состояния, т.е.его величина не будет зависеть от пути процесса, а станет определяться только начальным и конечным состоянием системы. Данная закономерность называется иначе законом Гесса,по фамилии русского ученого Г.И. Гесса, который установил и доказал ее экспериментально.

Герман Иванович (Герман Генрих) Гесс (1802–1850). Прибыл в Россию вместе с семьей в 1805 г, и здесь получил образование, посвятив научную деятельность своей второй родине. Он учился на медицинском факультете в Дерпте и под влиянием Г. Озанна увлекся химией. Некоторое время работал в лаборатории Я. Берцелиуса в Стокгольме (1826–1827). По возвращении в Россию был врачом, одновременно исследовал минералы и принимал участие в ряде экспедиций, В 1828 г. был избран адъюнктом академии и по возвращении в Петербург развил здесь активную научную деятельность. В 1830 г. Г.И. Гесс стал академиком, заняв одновременно должность профессора Технологического института. Преподавал также химию в Главном педагогическом институте, в Горном институте и в других учебных заведениях. Г.И. Гессу принадлежит учебник химии «Основания чистой химии», служивший почти 40 лет основным пособием при изучении химии русскими студентами.

Термохимия изучает тепловые эффекты химических реакций.

Тепловым эффектом химической реакции (или процесса) называется количество теплоты, ыделенное или поглощенное системой при отсутствии полезной работы. Если существует полезная работа, то тепловой эффект отличается от количества теплоты на величину этой работы. В термодинамике тепловой эффект считается положительным, если энергия системой поглощается.

Термохимическое уравнение - уравнение реакции, содержащее сведения о тепловом эффекте. Так как тепловой эффект зависит от агрегатного состояния, аллотропных и полиморфных модификаций, эти сведения также указываются в термохимическом уравнении.

Тепловой эффект реакции не зависит от промежуточных стадий и определяется только начальным и конечным состоянием системы.

Лекция 3.

ТРИ ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ — ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ

1. Первый закон термодинамики

Приведем современную формулировку первого закона термодинамики: «Количество теплоты, сообщаемое системе, расходуется на изменение внутренней энергии системы и на совершение системой работы против внешних сил. Для элементарного количества теплоты ΔQ, элементарной работы ΔА и бесконечно малого изменения dU внутренней энергии первый закон термодинамики имеет вид:

ΔQ = dU + ΔА»

Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его абсолютной температуры и пропорциональна массе газа. Она зависит от теплового движения молекул

Приведенное современное понимание внутренней энергии и первого закона термодинамики соответствует принятой в науке кинетической гипотезе о природе теплоты и разработанной на ее основе молекулярно - кинетической теории (МКТ). Однако в показана несостоятельность МКТ и кинетической гипотезы. Там же босновано, что

тепловая энергия Q характеризуется массой m эфира и определяется соотношением:

Q = mc2, (1)

где c — скорость света в эфирной среде околоземного вакуума.

Отсюда следует, что увеличение внутренней энергии зависит не от теплового движения молекул, а от количества тепловой энергии полученной в виде массы эфира.

В [4, 5] рассмотрены изопроцессы в идеальном газе с позиции эфирной природы теплоты и получены следующие результаты: количество теплоты, сообщаемое системе, остается в системе в виде массы эфира, увеличивая массу системы на величину увеличения эфиро содержания системы; при этом часть теплоты идет на увеличение температуры, а другая часть — на совершение работы и эта часть может быть полученаиз системытолько при соответствующем количестве работы, произведенной над системой.

Увеличение эфиросодержания системы на величину ΔМЭ соответствует увеличению тепловой энергии системы на величину ΔQ и из соотношения (1) определится:

ΔМЭ = ΔQ / c2 (2)

Теперь можем сформулировать первый закон термодинамики:

«Все количество теплоты, сообщаемое системе, идет на увеличение внутренней энергии U системы и массы системы на величину увеличения эфиросодержания системы ΔМЭ; при этом часть теплоты идет на увеличение температуры, а другая часть — на совершение работы и эта часть может быть получена из системы только при соответствующем количестве работы, произведенной над системой. Для элементарного количества теплоты ΔQ, элементарной работы ΔА и бесконечно малого изменения dUТ энергии, связанной с изменением температуры, первый закон термодинамики имеет вид:

∆Q = ∆U = dUТ + ∆UА (∆A) = ∆МЭ·c2 ».

2. Второй закон термодинамики

Второй закон термодинамики получен опытным путем и сформулирован следующим образом: «невозможен процесс, единственным результатом которого является передача энергии в форме теплоты от тела менее нагретого к телу более нагретому» / Но теория бесчастичного эфира позволяет дать теоретическое доказательство зтого закона следующим образом. При рассмотрении идеальных газов в  показано, что температура газа определяется количеством тепловой энергии (исоответствующим ей количеством массы эфира), приходящейся на межмолекулярную область одной молекулы. Следовательно, более нагретое тело (имеющее большую

температуру) в межмолекулярной области имеет больше массы эфира, что приводит к большей плотности этого эфира, что соответствует большему давлению, создаваемому этим эфиром . Поэтому газообразный эфир (подобно газу) из области большего давления идет в область меньшего давления, т.е. в область меньшего значения температуры. Газообразный эфир (подобно газу) не может из области меньшего давления идти в область большего давления. Поэтому тепловая энергия (эфир) не может передаваться от менее нагретого тела к более нагретому. Второй закон термодинамики доказан.

3. Третий закон термодинамики

Экспериментальное изучение свойств веществ при сверхнизких температурах привело к установлению третьего закона термодинамики, из которого «следует, что невозможен такой процесс, в результате которого тело могло бы быть охлаждено до температуры абсолютного нуля (принцип недостижимости абсолютного нуля температуры)» . Теория бесчастичного эфира позволяет дать теоретическое доказательство зтого закона следующим образом. Как отмечалось в  температура газа определяется количеством тепловой энергии (исоответствующим ей количеством массы эфира), приходящейся на межмолекулярную область одной молекулы. Отсюдаследует, что при абсолютном нуле температуры в межмолекулярной области молекул не должно быть эфира. Однако из гравитационного взаимодействие молекулы с эфиром следует обязательное наличие эфира вокруг молекулы

Лекция 4.

При проектировании асфальтобетонных смесей по методологии "Superpave" отдельное внимание необходимо уделять выбору битумного вяжущего. Характеристики битумного вяжущего должны соответствовать требованиям ПНСТ85.

Чтобы произвести правильный выбор марки битумного вяжущего при проектировании асфальтобетонной смеси необходимо знать географическое расположение района строительства автодороги с ее применением, а также статистические данные за максимально возможный период по максимальным и минимальным суточным температурам воздуха в данном районе (рекомендуется использовать данные за двадцатилетний период наблюдений).

Используя статистические климатические данные, необходимо определить расчетные температуры (максимальную и минимальную) слоя дорожного покрытия, для устройства которого будет применяться проектируемая асфальтобетонная смесь. Расчетные температуры слоя дорожного покрытия - это соответствующие температуры покрытия на заданной глубине, рассчитанные по специализированным методикам с использованием значений температур воздуха. По полученным значениям расчетных температур определяются допустимые верхние значения марки битумного вяжущего (X) и допустимые нижние значения марки битумного вяжущего (Y). Допустимые верхние значения марки битумного вяжущего - это такие значения, которые выше расчётной максимальной температуры дорожного покрытия. Допустимые нижние значения марки битумного вяжущего - это такие значения, которые ниже расчётной минимальной температуры дорожного покрытия.

Таким образом, допустимыми для применения являются все марки битумных вяжущих, верхние значения которых выше расчётной максимальной температуры дорожного покрытия и одновременно, нижние значения которых ниже расчётной минимальной температуры дорожного покрытия.

В проект рекомендуется закладывать марку битумного вяжущего из допустимых, рассчитанных с 98% надежностью, с минимальным верхним значением и максимальным нижним значением. По согласованию с Заказчиком допускается закладывать марку битумного вяжущего, из допустимых рассчитанных с 50% надежностью, с минимальным верхним значением и максимальным нижним значением.

Для определения максимальной расчетной температуры слоя необходимо определить максимальные средние семидневные температуры воздуха для каждого года наблюдений. Чтобы определить среднюю максимальную годовую семидневную температуру (далее семидневная температура ()), необходимо для каждого дня в году вычислить среднее значение максимальных температур воздуха за семь дней, включающие в себя этот день, трое предыдущих и трое последующих дней. Далее необходимо выбрать большее из полученных значений. Используя массив средних максимальных годовых семидневных температур за максимально возможный срок наблюдений вычисляется среднее значение данных температур (далее - средняя температура ()) и стандартное отклонение.

Вычисление значения стандартного отклонения семидневных температур (s) проводится по формуле 1:

, (1)

где: n - количество лет наблюдений;

- средняя температура;  - семидневная температура в (i-тый) год наблюдения.
Для обеспечения 98% вероятности того, что за время эксплуатации покрытия температура воздуха не превысит выбранного значения, эта температура должна быть не менее (+2*s)°C, причем при выборе температуры равной (Т)°C данная вероятность равна 50%.

Максимальная расчетная температура слоя покрытия принимается равной температуре в точке расчета слоя, которая находится на глубине 20 мм от его поверхности.

Расчет максимальной расчетной температуры слоя покрытия (Т) выполняется по формуле 2:

(2)

где: Т - максимальная расчетная температура покрытия (°С);

- средняя температура воздуха (°С);

Lat - географическая широта в градусах;

Н - глубина от поверхности дороги до точки расчета (мм);

Z - табличное значение стандартного нормального распределения, (Z=2,055 для вероятности 98%);

- стандартное отклонение семидневных температур.
Для верхних слоев покрытий максимальная расчетная температура покрытия рассчитывается на глубине 20 мм (Н=20).

Для определения минимальной расчетной температуры покрытия необходимо фиксировать в каждом году самую низкую температуру воздуха (). Используя массив значений самых низких температур за каждый год наблюдений, необходимо вычислить среднее значение минимальных температур воздуха за все время наблюдений (далее - средняя минимальная температура ()). Также необходимо вычислить значение стандартного отклонения самых низких температур воздуха (s). Для этого может быть использована формула 3.

, (3)

где: n - количество лет наблюдений;

- средняя минимальная температура;

 - самая низкая температура в (i-тый) год наблюдения.

Для обеспечения 98% вероятности того, что за время эксплуатации покрытия температура воздуха не будет ниже выбранного значения, эта температура должна быть не более (- 2*s)°C, причем при выборе температуры, равной ()°C, данная вероятность будет равна 50%.
За минимальную расчетную температуру слоя покрытия принимается температура на его поверхности.
Расчет минимальной расчетной температуры покрытия выполняется по формуле 4.

(4)

где:  - минимальная расчетная температура покрытия (°С);

- средняя минимальная температура (°С);

Lat - географическая широта в градусах;

Н - глубина от поверхности дороги до поверхности слоя (мм);

Z - табличное значение стандартного нормального распределения, (Z=2,055 для вероятности 98%);

s - стандартное отклонение минимальных температур.

Для верхних слоев покрытий минимальная расчетная температура покрытия рассчитывается на поверхности дороги (Н=0).

На основании полученных температур выбирается марка PG с надёжностью 98%.

Значение марки битума при проектировании может быть скорректировано с учетом предполагаемой нагрузки и скорости движения, а также величины прогнозируемого трафика (автотранспортного потока) при будущей эксплуатации объекта дорожного строительства (или его участков).

Лекции 5.

Совершенствование транспортной инфраструктуры необходимо рассматривать сквозь призму требований, принятых и реализуемых сегодня 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Плотность АД на 1000 36 государственных программ, в частности, в сфере совершенствования потребительских и эксплуатационных свойств автомобильных дорог Это обусловлено тем, что от потребительских свойств дорог непосредственно зависят все основные технико-экономические показатели работы автомобильного транспорта, такие как производительность автомобилей, расход топлива, износ шин, затраты на обслуживание и ремонт, себестоимость перевозок и др. Поэтому количественные значения требований к потребительским свойствам дорог прямо связаны с основными параметрами и характеристиками автомобилей, допущенных к движению по дорогам общего пользования. К таковым параметрам и характеристикам относятся: габаритные размеры, осевые нагрузки и общая масса автомобилей, их динамические характеристики, свойства тормозных систем, подвесок, шин, рулевого управления, электронных устройств управления и торможения и др. В свою очередь, потребительские свойства автомобильных дорог определяются сочетанием их параметров и характеристик, инженерного оборудования и обустройства с высоким уровнем эксплуатационного содержания. Технический уровень и эксплуатационное состояние автомобильных дорог в значительной степени определяется принятыми при проектировании расчетными нагрузками. Превышение допустимых осевых нагрузок автомобилей и автопоездов приводит к резкому ухудшению состояния автомобильных дорог в процессе эксплуатации, преждевременному ремонту дорожных одежд и покрытий. Превышение полной массы транспортных средств чревато катастрофическими последствиями для искусственных сооружений. Бесконтрольный проезд по автомобильным дорогам крупногабаритных транспортных средств приводит к ухудшению дорожных условий и снижению уровня безопасности движения. Эти последствия всегда должны приниматься во внимание на основе общих тенденций в области автодорожных инфраструктур:  повышение интенсивности потоков;  рост тяжести доли тяжелого грузового транспорта в составе потоков;  сокращение срока службы дорог;  рост потребности в дорожном содержании;  повышение потребности в ресурсах на дорожные нужды;  дефицит бюджетных ресурсов;  усиление негативного воздействия внешних транспортных факторов;

Лекция 6.

Оценка скорости движения должна основываться на следующих общепринятых понятиях:  величина расчетной скорости (так, в Германии и Англии считают, что расчетная скорость при реконструкции может быть принята 80 км/ч);  близка по величине к расчетной скорости конструктивная скорость автомобиля, под которой понимают максимальную скорость, развиваемую автомобилем данной конструкции. Современные автомобили имеют следующие конструктивные максимальные скорости: 250-200 км/ч – для легковых автомобилей крупного и среднего литража; 150 км/ч – для малолитражных легковых автомобилей; 100 км/ч – для грузовых автомобилей средней грузоподъемности; 85 км/ч – для грузовых автомобилей большой грузоподъемности и 75 км/ч для тяжелых автопоездов;  мгновенные скорости движения – это фактические скорости, измеренные в конкретных створах дороги. Величина этой скорости характеризует фактические условия движения в конкретном месте дороги и в данный момент времени. В ряде стран нормируют связь расчетной скорости движения с фактической мгновенной. Так, в США и Германии принято, что фактическая скорость должна быть на 16 км/ч ниже расчетной. Мгновенная скорость является своего рода показателем реакции водителей на изменение условий движения на дороге;  эксплуатационная скорость показывает среднюю скорость на данном маршруте с учетом задержек, вызванных наличием пересечений в одном уровне или железнодорожных переездов. Эксплуатационная скорость является основным показателем транспортной работы дороги;  техническая скорость показывает среднюю скорость на данном маршруте без учета задержек, вызванных наличием пересечений в одном уровне или другими факторами.  скоростью организации движения является скорость, на которую рассчитывается работа всех систем управления движения, на основе, которой выбирают тип знака, и размер элементов разметки проезжей части. Обычно эту скорость принимают равной скорости 85% обеспеченности, т.е. скорость которую превышают 15% автомобилей.  под оптимальной скоростью движения следует понимать скорость, при которой обеспечиваются наиболее экономичные условия работы дороги и автомобильного транспорта, а также благоприятные условия дли работы водителей. Характерным примером оптимальной скорости является скорость, 40 соответствующая оптимальной загрузке дороги движением и составляющая около 55% от скорости движения в свободных условиях. К нормируемым скоростям следует относить величины скоростей, принимаемые как стандартные при технических или технико-экономических расчетах. В этом отношении расчетная скорость также является одной из разновидностей нормируемой скорости. К нормируемым скоростям можно отнести скорости при определенном типе дорожного покрытия, которые используются при технико-экономических расчетах. В соответствии с теорией надежности при нерезервированных системах, какой является автомобильная дорога с одной проезжей частью, надежность дороги в целом оценивается надежностью ее составных элементов (дорожной одежды и покрытия искусственных сооружений, земляного полотна, геометрических элементов). В настоящее время с позиций теории надежности наиболее целесообразно выполнять работы по усилению дорожной одежды и повышению пропускной способности стадийно. Дорога, имеющая несколько полос движения, представляет собой резервируемую систему, при которой исключается полный отказ, так как можно переключить движение на действующую проезжую часть.