МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

| Факультет | XXXXXX |
| --- | --- |
| Кафедра | Кибербезопасность информационных систем |

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Информационные технологии в дорожной отрасли»

Вариант 10

| Автор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | 08.04.01.ХХ0000.000 О |  |  |  | Группа |  | АМЗАД11 |
| Направление подготовки |  |  | 08.04.01 Строительство |  |  |  |  |  |
| Профиль | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  | доцент Шиляева О.В. |  |  |  |
|  |  |  | (подпись, дата) |  |  |  |  |  |

г. Ростов-на-Дону

2025 год

Контрольная работа «Расчет статически неопределимых стержневых систем»

Рассмотрим задачу о деформировании статически-неопределимой балочно-стержневой конструкции, представленной на рисунке 1. Внешними силовыми факторами, вызывающими деформацию в ней, могут являться сосредоточенные силы, моменты и распределенные нагрузки с кусочно-линейным изменением интенсивности.

Рисунок 1 – Исходная схема

Исходные данные

Длины пролетов aмb1 м.

Модуль упругости Е=2∙1010 МПа.

Коэффициент Пуассона 0.3 для всех стержней.

Сечение стержней - квадратное, площадью S или 2S.

Для сечения S - длина стороны = 4 см.

Нагрузка F=100 кH.

Вертикальный стержень предварительно растянут с начальной деформацией ∆ 0.5 мм.

Необходимо:

1) определить уровень предварительных усилий и моментов, вызванных тем, что один из стержней (вертикальный) изготовлен на величину ∆ короче;

2) для заданной нагрузки  рассчитать перемещения  и суммарные перемещения. Результаты представить в виде диаграмм.

Ход выполнения работы

В качестве конечного элемента для задачи выберем стержневой элемент типа ВЕАМЗ. Степенями свободы ВЕАМЗ являются узловые перемещения UX, UY и угол поворота ROTZ.

Конструкцию необходимо разбивать на конечные элементы ВЕАМЗ так, чтобы в пределах каждого элемента были постоянными изгибные жесткости EI, распределенные нагрузки, менялись бы линейно или были постоянными, а внутри элементов не находились бы опоры и точки приложения активных сил и моментов. Сила F считается положительной, если ее направление совпадает с направлением оси Оу.

1) определим уровень предварительных усилий и моментов, вызванных тем, что один из стержней (вертикальный) изготовлен на величину ∆ короче

*SET,a,1.3

*SET,b,1.0

*SET,delta,0.0005

*SET,F,100000

*SET,h,0.04

*SET,S,h*h

*SET,Iz,h**4/12

/PREP7

ET,1,BEAM3

KEYOPT,1,6,1

KEYOPT,1,9,0

R,1,S,Iz,h

R,2,2*S,H**4/3,SQRT(2)*H

R,3,S,Iz,h, ,delta

mp,EX,1,2e10

mp,nuxy,1,0.3

k,1,

k,2,a

k,3,a+b

k,4,a+b

k,5,a+2*b

k,6,a+2*b

k,7,a+b,-b

l,1,2

l,2,3

l,3,5

l,4,7

l,6,7

esize,,10

real,1

lmesh,1,3,1

real,2

lmesh,5

real,3

lmesh,4

FINISH

/SOL

dk,2,Ux,0,,,Uy

dk,7,Ux,0,,,Uy

*get,n1,kp,3,attr,node

*get,n2,kp,4,attr,node

*get,n3,kp,5,attr,node

*get,n4,kp,6,attr,node

cp,1,ux,n1,n2

cp,2,uy,n1,n2

cp,3,ux,n3,n4

cp,4,uy,n3,n4

SOLVE

FINISH

/POST1

!Построение эпюры монтажных сил Fx

etable,fxi,smisc,1

etable,fxj,smisc,7

plls,fxi,fxj

!Построение эпюры монтажных сил Fy

etable,fyi,smisc,2

etable,fyj,smisc,8

plls,fyi,fyj

!Построение эпюры монтажных моментов

etable,mi,smisc,6

etable,mj,smisc,12

plls,mi,mj

Рисунок 2 – Деформированная ось конструкции

Рисунок 3 – Эпюра усилий по x

Рисунок 4 – Эпюра усилий по у

Рисунок 5 – Эпюра монтажных моментов

2) для заданной нагрузки , рассчитаем перемещения  и суммарные перемещения.

*SET,a,1.3

*SET,b,1.0

*SET,delta,0.0005

*SET,F,100000

*SET,h,0.04

*SET,S,h*h

*SET,Iz,h**4/12

/PREP7

ET,1,BEAM3

KEYOPT,1,6,1

KEYOPT,1,9,0

R,1,S,Iz,h

R,2,2*S,H**4/3,SQRT(2)*H

R,3,S,Iz,h, ,delta

mp,EX,1,2e10

mp,nuxy,1,0.3

k,1,

k,2,a

k,3,a+b

k,4,a+b

k,5,a+2*b

k,6,a+2*b

k,7,a+b,-b

l,1,2

l,2,3

l,3,5

l,4,7

l,6,7

esize,,10

real,1

lmesh,1,3,1

real,2

lmesh,5

real,3

lmesh,4

FINISH

/SOL

dk,2,Ux,0,,,Uy

dk,7,Ux,0,,,Uy

*get,n1,kp,3,attr,node

*get,n2,kp,4,attr,node

*get,n3,kp,5,attr,node

*get,n4,kp,6,attr,node

cp,1,ux,n1,n2

cp,2,uy,n1,n2

cp,3,ux,n3,n4

cp,4,uy,n3,n4

fk,1,fy,-F

SOLVE

FINISH

/POST1

PLNSOL, U,SUM, 0,1.0

PLNSOL, U,x, 0,1.0

PLNSOL, U,y, 0,1.0

FINISH

Рисунок 2 – Деформированная ось конструкции

Рисунок 6 – Диаграмма суммарных перемещений в конструкции

Рисунок 7 – Перемещения по х

Рисунок 8 – Перемещения по у