Конспект лекций по дисциплине «оптимальное размещение производственных баз (АБЗ, ЦБЗ)

I СКЛАДЫ МАТЕРИАЛОВ

Cклады материалов предназначены для формирования запасов готовой продукции или ее компонентов с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия при перерывах в подачах транспорта.

Организация и комплексная механизация погрузочно-складского хозяйства существенно влияют на технико-экономические показатели работы завода или базы и качество продукции.

Вместимость склада определяет его тип и способы механизации погрузочных работ, зависящие от производительности предприятия и режима отгрузки готовой продукции.

Для производственной базы дорожного хозяйства наиболее распространенными видами складов являются:

- склады навалочных сыпучих материалов (каменные материалы, песок, твердые противогололедные материалы);

- склады пылевидных материалов (цемент, минеральный порошок);

- склады наливных (жидких) материалов (жидкие противогололедные материалы, битумы, битумные эмульсии).

В зависимости от вида материала, способа хранения и технологии перемещения склады бывают крытые, открытые и комбинированные.

Склады материалов обычно имеют наиболее простую структуру и состоят, как правило, из трёх технологических участков:

– разгрузки  материалов с внешнего транспорта, доставляющего их на склад;

– хранения материалов;

– погрузки материалов на внешний транспорт или в агрегаты смесительных установок для приготовления готовой продукции.

1.1 Склады навалочных сыпучих материалов

Склады навалочных сыпучих материалов – один из основных участков технологического комплекса заводов по выпуску асфальтобетонных и цементобетонных смесей, баз твёрдых противогололёдных материалов, заводов по переработке горной массы.

Технологическая схема работы склада навалочных сыпучих материалов представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Технологическая схема работы склада навалочных

сыпучих материалов

Доставка сыпучих материалов осуществляется по автомобильной дороге в автомобилях-самосвалах и (или) по железной дороге в полувагонах, думпкарах и хопперах (рис. 1.2).

а б

в

Рис. 1.2. Грузовые вагоны для доставки сыпучих грузов:

а – вагон-думпкар, б – хоппер-вагон, в – полувагон

Для выгрузки сыпучих грузов, прибывающих по железной дороге, на участке разгрузки материалов с целью обеспечения высокой производительности труда могут устраиваться повышенные пути (рис. 1.3) и эстакады балочного или блочного типа.

Рис. 1.3. Повышенный путь (для выгрузки вагонов)

Для отсыпки груза в сторону от эстакады под ней могут устраиваться наклонные плоскости из бетонированной цементно-грунтовой или грунтовой отсыпки.

Выгруженный материал из отвалов повышенного пути и эстакады с помощью различных средств механизации перемещают на участок хранения материалов или в другие виды транспорта.

Наиболее распространённый способ хранения сыпучих материалов – на закрытых и открытых площадках в штабелях. Площадкам придают уклон (но не более 5º) для стока воды в дренажные канавы или канализационные колодцы.

Штабели сыпучих материалов должны иметь откосы, крутизна которых соответствует углу естественного откоса φ для материалов данного вида (для гравия и щебня – 45º, песка – 32-35º, соли каменной и шлака – 50º [1]), или ограждаться прочными подпорными стенками. При любом изменении количества хранимых материалов угол естественного откоса должен сохраняться.

Площадь складов щебня, гравия и песка тем меньше, чем больше высота штабелей. Поэтому следует стремиться к укладке штабелей большой высоты. Предельная высота штабелей обычно ограничивается возможностями применяемого оборудования.

Форма штабеля определяется типом машин и устройств, с помощью которых производится погрузка и выгрузка. Чаще всего для формирования штабелей на производственных предприятиях дорожного хозяйства применяют: универсальные погрузчики (в комплекте с автосамосвалами или без них), бульдозеры и конвейеры.

Подача материалов в агрегаты смесительных установок для приготовления готовой продукции (асфальто- и цементобетонные смеси, штучные элементы) осуществляется преимущественно погрузчиками, возможно перемещение материалов при помощи ленточных конвейеров совместно с бульдозерами (рис.  1.4). Для этого под штабелями материалов устраивают подземную галерею, в которой устанавливают ленточный транспортер большой производительности. Подающий конец транспортера расположен над бункерами дозировочной установки. Материал поступает в течки из штабелей самотеком. Периодически его подвигают к течкам бульдозерами.

Рис. 1.4. Схема подачи материала в агрегаты смесительной установки

ленточным конвейером:

1 – подземная галерея, 2 – штабель материала, 3 – бульдозер, 4 – течка,

5 – ленточный конвейер

При расположении минеральных материалов вблизи дозировочных установок, можно подавать материалы в бункеры также канатными скреперами или кранами с ковшами различных типов.

1.2 Склады пылевидных материалов

Для материалов, относящихся к пылевидным (цемент, минеральный порошок) и перевозимых насыпью, основным видом складов являются силосные.

В состав склада входят бункеры для хранения материалов (силосы), цементопроводы для перемещения материалов от внешнего транспорта, внутри склада и на выдачу, транспортирующее оборудование (насосы, винтовые конвейеры).

Количество силосов определяется требуемым запасом хранения. Транспортирующее оборудование выбирается в соответствии со схемой организации склада, а также видом внешнего транспорта, осуществляющего доставку материала на склад.

Технологическая схема работы склада пылевидных материалов представлена на рис. 1.5.

Силос представляет собой емкость цилиндрической формы с коническим днищем (рис. 1.6). Изготавливается как сварной конструкцией, так и с применением болтовых фланцевых соединений секций (при невозможности доставки или монтажа цельносварной конструкции).

Рис. 1.5. Технологическая схема работы склада пылевидных

материалов

Рис. 1.6. Склад-силос:

1 – опора, 2 – задвижка (затвор), 3 – система аэрации, 4 – днище силоса, 5 – датчик нижнего уровня, 6 – корпус силоса, 7 – датчик верхнего уровня, 8 – площадка для обслуживания, 9 – предохранительный клапан, 10 – фильтр, 11 – лестница

На цилиндре силоса монтируются лестницы для обслуживания, а также датчик верхнего предельного уровня и устройства для отбора проб материала из силоса. Кроме того, в верхней части силоса устанавливается фильтр для предотвращения выброса в окружающую среду цементной пыли при загрузке склада.

Крыша силоса представляет собой конусную пространственную конструкцию, она, как правило, имеет горловину для загрузки материала, оборудована площадкой обслуживания и смотровым люком. Конструкция крыши исключает попадание в силос атмосферных осадков, проникновение птиц и обеспечивает максимальную вместимость хранимого продукта.

Днище силосов представляет собой перевернутый конус, образованный из стальных секторов с углом наклона, обеспечивающим оптимальные условия выгрузки хранимого продукта из емкости самотеком. В нижней части конусного днища имеется выгрузное устройство – задвижка (затвор).

Для обеспечения «текучести» перемещаемого материала применяется аэрационное устройство, либо устанавливаются вибраторы. Главное их назначение – облегчение выгрузки из силоса хранящегося материала. Уже через 2-3 дня после загрузки в силос мелкодисперсные материалы слеживаются, и добиться их истечения при открытии затвора весьма проблематично. Материал образует пробку в конической части силоса, налипает на стенках, истечение материала может прерываться из-за застойных явлений в верхней части силоса и т.п. Поскольку применение вибратора может оказывать разрушающее воздействие на конструкцию силоса, а система аэрации лишена этого недостатка, во многих случаях её использование является предпочтительным [2].

Система аэрации силоса представляет собой трубопровод, опоясывающий коническую часть силоса с подключенными к нему 6-10 пластинами аэрации или аэрационными жиклерами, через которые в силос подается воздух. Распределительный трубопровод крепится посредством кронштейнов, привариваемых к стенкам воронки силоса.

Пластины аэрации изготавливаются из сверхпрочного полимера и устанавливаются внутри силоса. В отличие от пластин аэрации, аэрационные жиклеры устанавливаются снаружи, поэтому они могут устанавливаться на уже действующих силосах, а также в тех случаях, когда невозможен доступ внутрь резервуара.

Воздух в систему аэрации поступает из магистрали через фильтр-регулятор. По распределительному трубопроводу через гибкие трубки и аэрационные жиклеры воздух под небольшим давлением (примерно 2 атм.) поступает внутрь силоса и продувает материал, увеличивая его рыхлость и облегчая истечение материала из силоса. Для большей эффективности системы аэрации рекомендуется ее непрерывная работа в течение всего процесса разгрузки.

Высота опор силоса подбирается с учетом способа выгрузки материала и применяемых средств механизации. Опоры закрепляются на бетонном основании при помощи анкерных болтов.

При заполнении склада за счет нагнетаемого в него воздуха неизбежно происходит увеличение давления внутри силоса, при опорожнении, напротив, в силосе образуется зона разреженного давления, так как в этом случае опускающийся цементный столб работает как поршень. Обе ситуации могут привести не только к поломке фильтров, но и к повреждению конструкции склада. Для обеспечения безопасности во время проведения работ силосы снабжают аварийным сбросовым клапаном (предохранительный клапан), задача которого – защита силоса от резких перепадов давления.

Аварийный сбросовый клапан представляет собой стальной корпус с защитной крышкой, внутри которого помещается соединяемая с внутренней поверхностью силоса труба, с установленными в ней на пружинах двумя мембранами. При давлении внутри силоса близком к атмосферному мембраны перекрывают трубу, но стоит давлению существенно повыситься или понизиться, нагрузка на пружины возрастает, и одна из мембран отклоняется, выпуская избыточный воздух или, наоборот, пропуская воздух внутрь силоса, если там образовалась зона низкого давления.

Доставка пылевидных материалов, перевозимых насыпью, осуществляется по железной дороге (в вагонах-хопперах и железнодорожных цистернах с аэрирующим днищем) или по автомобильной дороге (в автоцементовозах).

Из железнодорожных цистерн с аэрирующим днищем или из автоцементовоза материал поступает по цементопроводам непосредственно в силосы; из вагонов-хопперов его сначала выгружают в подрельсовый приёмный бункер, а затем при помощи пневмоподъёмников, камерных, пневмовинтовых или струйных насосов подают в силосы (рис. 1.7).

Из силосов материал с помощью того же оборудования транспортируют на внешний транспорт или к расходным емкостям смесительных установок.

Автоцементовоз (рис. 1.8) представляет, как правило, автомобиль-тягач с цистерной-полуприцепом, установленной под углом 7-9 градусов или специальной формы с наклонным днищем. Наклон цистерны (днища) обеспечивает лучшую подачу цемента (минерального порошка) к разгрузочному устройству. Цистерна имеет цилиндрическую или эллиптическую форму.

В верхней части цистерна снабжена люками для загрузки пылевидного материала, внутри смонтировано оборудование для разгрузки пневматическим способом. Этот способ предусматривает подачу воздуха через трубу под давлением к аэролоткам, представляющим собой перфорированный стальной лист, на котором расположена проволочная сетка и ткань. Поступая под нижнюю часть аэролотка, сжатый воздух проходит через отверстия стального листа, просачивается струйками через ткань и насыщает нижние слои цемента (порошка). Смешиваясь со сжатым воздухом, материал приобретает текучесть и двигается к разгрузочному устройству. Под давлением материал можно транспортировать в емкости, расположенные на высоте до 15-20 м. Для разгрузки к выходному патрубку подсоединяют рукав, направляющий цемент (порошок) в емкость.

а     б

в

Рис. 1.7. Схема подачи пылевидного материала из вагона-хоппера в силос:

а – с подачей материала в силос пневмовинтовым насосом; б – с подачей материала в силос пневмоподъемником; в – с подачей материала в силос камерным пневмонасосом;

1 – вагон-хоппер, 2 – силос, 3 – струйный насос, 4 – цементопровод, 5 – пневмовинтовой насос, 6 – подрельсовый приёмный бункер, 7 – пневмоподъёмник, 8 – камерный насос

Рис. 1.8. Автомцементовоз

Для создания необходимого давления воздуха на шасси автомобиля тягача установлен ротационный компрессор.

По такому же принципу работают железнодорожные цистерны с аэрирующим днищем.

Камерные насосы – это установки циклического действия, которые предназначены для транспортировки пылевидных материалов с участка разгрузки на склад, а также со склада на внешний транспорт или к расходным емкостям смесительных установок. Насос представляет собой цилиндрический резервуар с верхним сферическим и нижним коническим днищами (рис. 1.9). Материал вводится через отверстие, расположенное в верхнем днище и плотно закрывается клапаном [3, 4]. Затем в резервуар подается сжатый воздух: в нижнюю часть для аэрации, а в верхнюю – для создания необходимого давления; воздух подается также через форсунку в трубопровод для образования материально-воздушной смеси определенной концентрации. Аэрированная масса вводится в трубопровод и перемещается по нему до места назначения.

Рис. 1.9. Камерный пневмонасос с нижней выдачей:

1 – сопло для впуска сжатого воздуха; 2 – опора; 3 – камера; 4 – воздухопровод; 5 – загрузочный клапан; 6 – сопло для впуска сжатого воздуха; 7 – сопло для выпуска аэрированного материала

Движение в цементопроводе осуществляется за счет обеспечения перепада давлений. В конечной точке установлена приемная емкость большого поперечного сечения, и потерявший окончательно скорость движения цемент (порошок) осаждается в ее нижней части.

Питание пневмокамерного насоса сжатым воздухом, как правило, осуществляется от заводской пневмосети или автономного компрессора. Пневмокамерные насосы отличаются от пневмовинтовых отсутствием шнекового механизма захвата цемента (порошка) и малым расходом сжатого воздуха.

Изготовляются камерные насосы, с нижней и верхней выдачей, однокамерные и двухкамерные; последние по характеру работы приближаются к установкам непрерывного действия.

Камерные насосы выпускаются стационарными и передвижными.

Пневмовинтовые насосы (рис. 1.10а) имеют тоже назначение, что и пневмокамерные, однако, в отличие от последних, способны работать в непрерывном режиме.

а       б

Рис. 1.10. Пневмонасос:

а – пневмовинтовой насос, б – пневмоподъемник

1 – электродвигатель; 2 – уплотнение; 3 – корпус; 4 – шнек; 5, 6 – гильза; 7 – обратный клапан; 8 – смесительная камера; 9 – аэроднище; 10 – сопло; 11 – рама

Принцип действия пневмовинтового насоса заключается в следующем. Порошкообразный материал, поступает из приемного бункера насоса через створчатую заслонку на быстровращающийся винт (шнек), который подает материал в смесительную (напорную) камеру [3, 5]. В нижней части смесительной камеры установлены сопла, через которые поступает сжатый воздух. Воздух разрыхляет материал, в результате чего образуется пылевоздушная смесь, которая вследствие разности давлений на концах трубопровода движется к месту назначения.

Количество материала, поступающего в насос, можно регулировать с помощью створчатой заслонки.

Скорость вращения шнека насоса 800-1200 об/мин, шаг витков переменный, уменьшающийся к выходу. Такая конструкция винта обеспечивает уплотнение материала, способствует созданию пылевой пробки, предотвращающей прорыв сжатого воздуха из смесительной камеры в приемный бункер насоса. Степень уплотнения материала зависит от соотношения начального и конечного шагов винта.

Вал приводится в движение от асинхронного короткозамкнутого электродвигателя.

В насосах современной конструкции наибольшее распространение получило противоточное уплотнение, в котором движению порошкообразного материала в направлении подшипников вала препятствует встречный поток воздуха, создаваемый небольшой турбиной, установленной на валу винта в приемной части корпуса.

Цилиндр насоса защищен от износа втулками. Со стороны смесительной камеры цилиндр насоса закрыт обратным клапаном. Этот клапан автоматически регулирует степень открытия цилиндра насоса в зависимости от количества материала, подаваемого винтом. Таким образом, можно изменять производительность насоса в широких пределах.

Обратный клапан позволяет продувать трубопровод в случае перегрузки его материалом.

Описанная выше конструкция пневмовинтового насоса предусматривает его стационарную установку. Кроме стационарных, существуют также передвижные насосы, которые монтируют на колесном ходу.

К числу основных достоинств пневмовинтовых насосов следует отнести высокую надежность, непрерывность действия и незначительные габаритные размеры по высоте. Равномерное питание насоса материалом позволяет выбрать оптимальный режим подачи воздуха и оказывает положительное влияние на работу электродвигателя. Однако наличие большого количества быстроизнашивающихся деталей вызывает при транспортировании высокоабразивных материалов серьезные затруднения.

Пневмоподъемники (рис. 1.10, б) осуществляют перемещение цемента и других сыпучих пылевидных материалов по вертикальным трубопроводам (рис. 1.7, в). Они являются разновидностью пневмовинтовых насосов и по конструктивным признакам одинаковы, различия заключаются лишь в том, что пневматические подъемники имеют бóльшую производительность и мощность.

Струйные пневмонасосы (рис. 1.11) предназначены для транспортировки пылевидных материалов в непрерывном режиме из подрельсового приемного бункера к силосам, а также из силосов на внешний транспорт или в расходные емкости смесительных установок.

Насос работает следующим образом [6, 7]. Транспортируемый материал из бункера через загрузочный патрубок и криволинейный лоток самотеком поступает в интенсифицирующую камеру. Для облегчения перемещения материала в камеру загрузочный патрубок, как правило, имеет аэрирующее устройство. В интенсифицирующей камере и камере смешения происходит смешение пылевидного материала со сжатым воздухом, поступающим через сопло от компрессорной установки. Пылевоздушная смесь по цементопроводам транспортируется к месту назначения.

Для транспортирования пылевидных материалов в условиях современного производства широко используются винтовые конвейеры (шнеки) (рис. 1.12). Транспортировка осуществляется в горизонтальном и наклонном направлениях (под углом до 20°) [8, 9]. Шнеки используют при перемещении минерального порошка (цемента) в силосы (при разгрузке хопперов), загрузке автоцементовозов, подаче цемента из силосов (бункеров) в дозирующие агрегаты технологических линий и т.п. Рабочим органом винтового конвейера служит винт (шнек), сплошной, ленточный или лопастный, установленный в металлическом желобе. Сверху желоб накрыт крышкой, к которой прикреплены подшипники, служащие опорами для вала шнека. Загрузочные и разгрузочные патрубки могут быть расположены в любом месте конвейера. При сообщении вращательного движения винту его лопасти перемещают насыпанный в желобе груз.

Рис. 1.11. Струйный насос с интенсифицирующей камерой:

1 – Загрузочный патрубок; 2 – обратный клапан; 3 – интенсифицирующая камера;

4 – лоток криволинейной формы; 5 – конфузор; 6 – смесительная камера; 7 – диффузор; 8 – аэроднище; 9 – регулируемое сопло; 10 – аэрирующее устройство

Рис. 1.12. Винтовой конвейер (шнек)

Привод шнека располагают возле загрузочной горловины, реализуя тем самым толкающую схему подачи цемента. Электродвигатель соединен с подающим винтом через редуктор, передаточное отношение которого, зависит от требуемой производительности винтового конвейера. Другим параметром, наиболее сильно влияющим на производительность, является диаметр шнека.

Немаловажным фактором при транспортировке цемента является его склонность к слёживанию в бункере (силосе). Для того чтобы винтовой конвейер обеспечивал стабильную производительность, требуется осуществлять предварительное рыхление (аэрацию) цемента в нижней части конуса бункера. Перед загрузочной горловиной шнека устанавливают поворотную заслонку, которая позволяет отсекать цемент от шнека, в конце рабочей смены или при необходимости выполнения технического обслуживания.

1.3 Склады органического вяжущего

Склады битума (битумные хранилища) – один из основных участков заводов по выпуску асфальтобетонных смесей, битумных терминалов и баз.

Технологическая схема работы склада органического вяжущего представлена на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Технологическая схема работы склада органического вяжущего

Резервуары для хранения битума могут быть металлическими или железобетонными, а по расположению подземными и наземными. К подземным относятся емкости, у которых наивысший уровень жидкости ниже не менее чем на 0,2 м планировочной отметки площадки [1]. К наземным емкостям относятся емкости, днище которых находится на одном уровне или выше планировочной отметки площадки.

Необходимое количество резервуаров и их суммарная емкость определяются расходом битума и условиями его поставки на завод (базу). Для восполнения тепловых потерь в окружающую среду, а также для нагрева битума до требуемой температуры применяют специальные теплообменники, которые либо встраивают в резервуары, либо устанавливают отдельно и соединяют с обогреваемым оборудованием системой трубопроводов. Теплообменники можно использовать также для обогрева битумных коммуникаций и отдельных устройств смесительного оборудования – битумных дозаторов, смесителей, а также для нагрева топлива.

В качестве нагревательных систем используются: прямой нагрев горячими газами или электрическими нагревателями, либо косвенный жидкостный нагрев водяным паром (паровой нагрев) или минеральным маслом (масляный нагрев) [10].

Прямой нагрев горячими газами, образующимися при сжигании жидкого или газообразного топлива, осуществляется посредством жаровых труб, встроенных в резервуары (рис. 1.14). Дымовые газы позволяют осуществлять теплопередачу при высоких температурах без их термического разложения. Однако, как теплоносители прямого обогрева, они имеют ряд недостатков: высокая температура стенок теплопередающих устройств, вследствие чего изменяются качества битума; неравномерность обогрева; трудность регулирования температуры; относительно низкая интенсивность теплообмена и пожароопасность (при снижении уровня битума ниже нагревателей).

Рис. 1.14. Мобильная технологическая емкость для подготовки битума фирмы Heatec с огневым нагревом и змеевиками для нагрева термального масла [11]:

1 – теплоизолированная выхлопная труба, 2 – змеевики для нагрева термального масла, 3 – датчик уровня битума, 4 – датчик уровня топлива, 5 – тепловая изоляция отсека для подготовки битума, 6 – труба перелива, 7 – сдвоенная выхлопная труба, 8 – основная труба нагрева, 9 – огневая горелка, работающая на жидком топливе

Применение электронагревателей позволяет выполнять нагрев практически при любых заданных температурах. Имеется возможность автоматизировать процесс разогрева и улучшить условия труда.

При электронагреве битума возможно применение врезных (для металлических резервуаров) (рис. 1.15) и погружных нагревателей (рис. 1.16).

а    б

Рис. 1.15. Врезной электрический нагреватель:

а – в горизонтальный металлический резервуар;

б – в вертикальный металлический резервуар;

1 – сварной фланцевый корпус, 2 – трубы нагревателя (внутри расположены нагревательные элементы)

Однако наряду с очевидными, казалось бы, преимуществами электрический разогрев обладает целым рядом существенных недостатков, которые препятствуют его широкому применению [10]. В первую очередь, это нестабильность заданной рабочей температуры (при постоянном питающем напряжении), которая зависит от условия теплоотдачи, а также необходимость применения сложных автоматических систем для ее стабилизации. При отсутствии автоматических систем стабилизации температуры не гарантируются качество битума и других технологических условий, а также пожарная безопасность. Кроме того, для нагрева битума до рабочей температуры с помощью электрической энергии требуются очень большие мощности (от 300 кВт и выше), соизмеримые с энергопотреблением всего остального оборудования АБЗ. С учетом стоимости электроэнергии и того, что КПД тепловых электростанций составляет всего 25-35 %, широкое применение электрического разогрева битума и других материалов на АБЗ экономически не всегда оправдано. В практике в отдельных случаях применяются битумные цистерны вертикального и горизонтального типов с электрическим разогревом и установки для нагрева жидких теплоносителей с электрическим нагревом теплоносителя.

Рис. 1.16. Погружной стеклопластиковый электрический нагреватель битума фирмы «ИПК «Ротор» [12]:

1 – стеклопластиковый корпус, 2 – контактный вывод, 3 – углеродный волокнистый материал, 4 – датчик температуры, 5 – датчик уровня, 6 – шкаф автоматики, 7 – битум, 8 – распределительная коробка, 9 – термо-маслостойкий провод, 10 – погружные стеклопластиковые нагреватели

Для реализации косвенного жидкостного нагрева в емкости и резервуары устанавливают змеевиковые нагреватели – трубы нагрева (рис. 1.17), по которым в непрерывном режиме циркулирует теплоноситель (пар, минеральное масло), предварительно нагретый в теплообменнике.

Водяной пар имеет высокий коэффициент теплоотдачи при конденсации (около нескольких тысяч ккал/(м2×ч×град)) и обеспечивает нагрев битума без коксования и изменения его качества. Кроме того, подобные системы непожароопасны [10]. Недостатком водяного пара как теплоносителя является необходимость применения систем высокого давления. Установки и системы с давлением пара 15 кгс/см2 (обеспечивают нагрев пара до 200 °С) требуют больших капиталовложений и сложны в эксплуатации, поэтому на асфальтобетонных заводах используют преимущественно парообразователи с давлением пара около 7 кгс/см2 и температурой 169°С.

Рис. 1.17. Технологическая емкость для подготовки битума с масляным обогревом фирмы Heatec [11]:

1 – нагреватель жидкого теплоносителя (масла), 2 – датчик температуры битума, 3 – датчик уровня битума, 4 – люк-лаз, 5 – труба перелива, 6 – трубы нагрева (змеевики), 7 – датчик температуры масла

Минеральные масла (компрессорное, цилиндровое, трансформаторное, авиационное и т.п.) обеспечивают высокую температуру кипения при атмосферном давлении, что позволяет создавать весьма простые и надежные в эксплуатации нагревательные устройства, мягкий, равномерный и интенсивный нагрев, возможность точного регулирования температуры, предотвращают опасность размораживания системы. При их применении один источник тепла может обслуживать несколько потребителей.

Существенным недостатком минеральных масел как теплоносителей является их более низкая термическая стойкость. Эти недостатки отсутствуют у специальных жидких теплоносителей (высокотемпературных органических теплоносителей – ВОТ), широко применяемых в настоящее время в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях промышленности.

В нашей стране в качестве жидких теплоносителей на АБЗ применяются в основном минеральные масла типа ИС-20, ИС-40, ИС-50, рабочая температура которых 160-180°С (что недостаточно для нагревания битума до рабочей температуры), и специальные теплоносители, к которым относится ароматизированное масло АМТ-300 (ДТМ) и др.

За рубежом большое распространение получили теплоносители: XV-250, Мобильтерм-600 (аналогичен нашему АМТ-300), Мобильтерм-Лихт, Термальоль (Германия), Тетраарилсиликат (Англия), Канехлор-400 (Япония), Жидкость-37, Терессо-120 (Италия), Спиракс-80ЕП (Финляндия) и др.

Преимущество жидкостных теплообменников перед системами парового обогрева состоит в возможности нагрева теплоносителя до высоких температур (до 300°С) при атмосферном давлении. Общим достоинством систем с косвенным обогревом является возможность нагрева битума при любом его уровне в цистерне, полное исключение опасности коксования, возможность полной выработки емкости резервуара. Однако продолжительность разогрева вяжущего в резервуарах с косвенным обогревом значительно больше, чем в системах с прямым обогревом.

Оборудование для нагрева жидких теплоносителей. В настоящее время за рубежом получили широкое распространение оборудование и различные системы жидкостного разогрева битума, битумных коммуникаций и оборудования [10]. Выпускаемые установки для нагрева жидких теплоносителей можно разделить по способу нагрева теплоносителя – огневые (рис. 1.18) и электрические, и по компоновке с основным технологическим оборудованием – специальные (объединенные с обогреваемой цистерной) и автономные. Наиболее перспективны для нагрева жидких теплоносителей на асфальтобетонных заводах – автономные установки. Их можно классифицировать также по производительности в диапазоне 200 тыс. – 3 млн ккал/ч.

Рис. 1.18. Нагреватель жидкого теплоносителя фирмы Heatec [11]:

1 – горелка, 2 – вентилятор, 3 – камера предварительного нагрева воздуха, 4 – змеевики с термальным маслом

При всем многообразии установок для нагрева жидких теплоносителей основным их конструктивным отличием является горизонтальное или вертикальное расположение емкости, заполненной теплоносителем.

Форсунки для нагрева жидкого теплоносителя работают в основном на жидком или газообразном топливе, реже – на тяжелом топливе типа мазутов. Иногда нагрев теплоносителя выполняется с помощью электрических нагревательных элементов.

Максимальная температура нагрева жидких теплоносителей, как правило, составляет 230-260°С, что определяется не только предельной рабочей температурой большинства теплоносителей, но и условиями сохранения качества битума при разогреве и исключения его коксования на теплоотдающей поверхности.

Выбор той или иной установки для нагрева жидкого теплоносителя определяется производительностью асфальтосмесительной установки или другими условиями, связанными с количеством потребителей тепла. Как правило, для асфальтосмесительной установки производительностью 100 т/ч достаточно нагревателя в виде жидкого теплоносителя тепловой производительностью 600-700 тыс. ккал/ч.

За рубежом на асфальтобетонных заводах системы жидкостного оборудования находят широкое применение. Жидкие теплоносители используются для обогрева различного оборудования: битумных емкостей, накопительных бункеров, днища и корпуса мешалок, битумного дозатора и насоса, арматуры, битумопроводов, емкостей битумовозов и агрегатов для разогрева тарного битума.

Резервуары для хранения битума (битумные хранилища). Долгое время наиболее распространенными типами хранилищ являлись железобетонные подземные резервуары, так называемые ямные битумные хранилища. Эти склады представляют собой крытые резервуары (рис. 1.19) с наклонными или вертикальными боковыми стенками, состоящие из одного или нескольких отсеков хранения (для возможности хранения различных марок вяжущего) и приямка, сообщающихся между собой посредством отверстия, как правило, располагающегося у дна основного отсека – течки.

Предварительная подготовка битума в хранилищах данной конструкции осуществляется в 2 этапа:

– нагрев  битума в основном отсеке до температуры текучести (не менее 45 ºС) и поступление вяжущего через течку в приямок, благодаря уклону днища отсека хранения;

– нагрев битума до температуры перекачки (порядка 80-90 ºС) в приямке и подача шестеренчатым насосом в технологические емкости (цех подготовки битума) или нагрев до требуемой температуры и выдача потребителю.

Для нагрева битума в хранилище и приямке используются трубчатые нагреватели, в качестве теплоносителя в которых используют водяной пар, и электрические нагреватели или их комбинация. Известны конструкции, где в качестве теплоносителя для трубчатых нагревателей использовался разогретый до высокой температуры воздух.

Рис. 1.19. Двухсекционное ямное битумное хранилище:

1 – отсек хранения, 2 – насосная станция, 3 – приямок, 4 – технологическое отверстие для заполнения отсеков хранения, 5 – нагревательные элементы отсека хранения, 6 – нагревательные элементы приямка, 7 – разделительная стенка

Среди недостатков данного вида складов – низкая культура производства, обводнение битума грунтовыми и поверхностными водами при необеспеченном водоотводе и гидроизоляционной защите. Однако, для заполнения хранилища требуется значительно меньше затрат, чем для хранилищ наземного типа, так как вяжущее поступает в хранилище самотеком, для чего достаточно температуры 40-50 ºС.

К подземным битумным хранилищам также относятся группы горизонтальных металлических резервуаров, вкопанных в грунт.

В настоящее время все чаще в качестве наземных битумных хранилищ используют группы или отдельно стоящие вертикальные (рис. 1.20) и горизонтальные (рис. 1.21) металлические резервуары (объемом от 100 до 5 000 м3), выпускаемые серийно по ГОСТ 17032-71 [13] и ГОСТ 52910-2008 [14].

Рис. 1.20. Вертикальные резервуары для хранения битума

В качестве наиболее распространенных систем нагрева в хранилищах данного типа используются масляные и электрические системы, встречаются также системы нагрева продуктами горения.

Для снижения тепловых потерь и сокращения времени, затрачиваемого на разогрев битума, металлические резервуары теплоизолируют. Резервуары снабжают указателями уровня и температуры, предохранительными клапанами, приемораздаточными вводами, смотровыми люками и лестницами.

Для обеспечения работы наземных хранилищ необходимо наличие дополнительной (резервной) емкости – сливного резервуара, в котором осуществляют догрев битума до температур достаточных для закачки в хранилище (при сливе из железнодорожных цистерн), или в цех подготовки битума (при сливе из хранилищ). Сливной резервуар устраивают в непосредственной близости к хранилищу (рис. 1.22). Это горизонтальный металлический резервуар по ГОСТ 52910-2008 [14], полезным объемом не менее объема железнодорожной цистерны, снабженный элементами нагрева и теплоизолированный. Он может располагаться выше и ниже (вкопан в грунт) планировочной поверхности склада хранения. Один сливной резервуар способен обслуживать несколько наземных хранилищ.

Рис. 1.21. Горизонтальные резервуары для хранения битума

По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости [15].

Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.

Рис. 1.22. Склад хранения битума (вид со стороны сливных резервуаров)

Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.

Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3, и 6 м – от резервуаров объемом 10000 м3 и более.

Битум, поступающий в таре, хранят в закрытых холодных складах или под навесами. Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для битума не должна превышать 6000 м3.

Складские здания и площадки под навесами для хранения битума в таре следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки (помещения) вместимостью не более 1000 м3. Кроме того, складские помещения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

По периметру площадок для хранения битумов в таре необходимо предусматривать замкнутое обвалование или ограждающую стену из негорючих материалов высотой до 0,5 м, для прохода или проезда на площадку – лестницы и пандусы.

Детальные требования к организации складов битумов и их пожарной безопасности представлены в СНиП 2.11.03-93 [15].

Доставка битума осуществляется по железной дороге в железнодорожных цистернах, оборудованных паровой рубашкой или по автомобильной дороге в автобитумовозах (рис. 1.23). Для слива вяжущего из железнодорожных цистерн требуется его предварительный нагрев, для чего в паровую рубашку из тепловой сети завода (базы) или от передвижных паровых установок подают водяной пар.

а

б

Рис. 1.23. Основные виды транспорта для доставки битума:

а – железнодорожная цистерна с паровой рубашкой; б – автобитумовоз

Возможен разогрев битума в железнодорожных цистернах погружными электрическими нагревателями (рис. 1.24). Нагреватель устанавливается в вагон-цистерну через горловину при помощи грузоподъемного механизма. Сначала нагреватель вводят вертикально до момента, когда нагревательные элементы полностью пройдут верхнюю границу котла цистерны, затем выводят, отпускают натяжной трос ( поворотом рукоятки лебедки) и устанавливают опорами на горловину, лебедкой раскладывают нагревательные элементы до горизонтального состояния [16].

Для слива битума из цистерны битумовоза предварительного разогрева не требуется, так как цистерны снабжены тепловой изоляцией и элементами нагрева, обеспечивающими транспортировку вяжущего в жидком (нагретом) состоянии.

Слив битума при перевозках в цистернах производится под давлением насосов или благодаря разности уровней расположения хранилищ и цистерн (самотечный слив).

Открытый самотечный слив осуществляется через нижние сливные приборы: переносные лотки или желоба. Предварительно разогретый в цистерне битум самотеком поступает в ямное хранилище или сливной резервуар, из которого его откачивают насосом в резервуарный парк хранилища (наземные резервуары). Для закрытого самотечного слива используют переносные трубы оборудованных или необорудованных паровой рубашкой.

а                           б

в

Рис. 1.24. Погружной электрический нагреватель для разогрева битума в железнодорожных цистернах:

а – нагреватель; б – нагреватель в железнодорожной цистерне (исходное положение); в – нагреватель в рабочем положении

В случае применения наземных хранилищ со сливным резервуаром, не обеспечивающим самотечного слива (т.е. расположенного выше планировочной площадки), слив осуществляется под давлением битумных насосов через специальные устройства для нижнего слива (рис. 1.25). Они представляют собой шарнирно соединенные трубы, снабженные паровой рубашкой или гидроциркуляционным подогревом, оканчивающиеся с одной стороны опорным патрубком с присоединительным фланцем для соединения с насосом или магистральным трубопроводом, а с другой стороны – присоединительной головкой, для крепления к сливному патрубку железнодорожной цистерны. Установку монтируют на фронте слива на бетонном основании с помощью фундаментных болтов [16].

Рис. 1.25. Устройство нижнего слива битума из железнодорожных цистерн

Битумные насосы. Для перекачивания по трубам битума, дегтя, мазута на асфальтобетонных заводах и битумных терминалах применяются шестеренчатые насосы. Наиболее распространены насосы с внешним зацеплением шестерен как надежные и простые в конструкции и в эксплуатации (рис. 1.26). Битумные насосы применяются для перекачивания битума из битумных резервуаров в технологические емкости и дозирующие устройства асфальтосмесительного оборудования, а также на внешний транспорт. Производительность битумных насосов должна быть согласована с производительностью дозирующих устройств смесительного оборудования, а при перекачке битума – удовлетворять требованиям по производительности, предъявляемым при разгрузке железнодорожных цистерн, загрузке битумовозов и автогудронаторов. Выпускаемые промышленностью России стационарные и передвижные битумные насосы различных марок, в основном имеют производительность 500-600 л/мин.

Рис. 1.26. Шестеренчатый битумный насос Д-171:

1 – заглушка; 2 – крышка насоса; 3 – верхний патрубок; 4 – корпус насоса; 5 – отверстие для подвода пара (масла); 6 – нижнее выпускное отверстие

Для предотвращения застывания битума во время перекачивания насосы, как правило, имеют паровую рубашку. Обогрев может также осуществляться при помощи масляной системы нагрева или электрообогревом.

В состав битумной станции входят электродвигатель, редуктор и сам битумный насос.

II ЦЕХИ ПОДГОТОВКИ (ПРИГОТОВЛЕНИЯ) МАТЕРИАЛОВ

2.1 Цех подготовки битума

Цех подготовки битума – является элементом генерального плана асфальтобетонных заводов, битумных терминалов и эмульсионных баз. Назначение цеха – обезвоживание битума (при необходимости) и доведение его до требуемой температуры для осуществления последующих технологических операций (смешения с каменными материалами, налива в цистерны транспортных средств, приготовления битумных эмульсий или полимернобитумного вяжущего).

Цех представляет собой технологические емкости (металлические резервуары), оборудованные масляным, электрическим или огневым нагревом и имеющие тепловую изоляцию (рис. 2.1). Кроме того, для повышения эффективности и безопасности работ, емкости снабжают системами автоматики. Резервуары цеха могут располагаться как выше уровня планировочной площадки, так и ниже него (вкопанные в грунт).

Битум в цех поступает из складов органического вяжущего по трубопроводам, либо при помощи погрузочных средств (при использовании тарного битума).

В случае использования битума в таре для его плавления применяют специальные установки с вертикальной или горизонтальной загрузкой [17]. В качестве систем нагрева чаще всего используются паровые и масляные.

Установка плавления состоит из одной или нескольких камер для загрузки, в ее нижней части находится полость для накопления расплавленного битума. Внутри установки расположены трубчатые регистры, по которым циркулирует термальное масло, либо пар (рис. 2.2).

При помощи погрузочного устройства (вилочный погрузчик, кран) фасованный битум помещают в загрузочную камеру. Под действием тепла битум выплавляется из упаковки и стекает в накопительную полость, из которой его периодически откачивают в штатную битумную емкость (металлический резервуар).

Транспортировка вяжущего в пределах цеха и на выдачу производится при помощи шестеренчатых битумных насосов. Емкости цеха связывают таким образом, чтобы уменьшить количество применяемого оборудования, сократить длину трубопроводов, при сохранении возможности перекачивания вяжущего из любого резервуара в любом направлении.

Рис. 2.1. Мобильный битумный цех [18]:

1 – нагреватель жидкого теплоносителя, 2 – емкость для хранения битума РГК-25Н, 3 – емкость для подготовки битума РГК-25Н, 4 – расходная емкость Speco, 5 – емкость для топлива Speco, 6 – автобитумовоз

а

б

Рис. 2.2. Установка для плавления битума:

а – с горизонтальной загрузкой, б – с вертикальной загрузкой;

1 – камера для загрузки, 2 – нагревательная поверхность (змеевик), 3 - накопительный отсек

2.2 Цех приготовления битумных эмульсий

Цех приготовления битумных эмульсий – комплекс технологического, энергетического и вспомогательного оборудования, предназначенного для выполнения операций по приготовлению битумных эмульсий.

Технология производства битумных эмульсий. Битумные эмульсии представляют собой дисперсные системы, состоящие в основном из битума и воды, в которых одна из жидкостей распределена в виде мелких капель в другой жидкости [10]. Дробление (диспергирование) битума в воде производят, как правило, в механизмах типа коллоидных мельниц, называемых гомогенизаторами или диспергаторами.

Для придания дисперсной системе агрегатной устойчивости, то есть устойчивости против слипания капель, в нее вводят третий компонент (эмульгатор) в виде поверхностно-активного вещества (ПАВ), концентрирующегося на поверхности раздела фаз (битума и воды). Молекулы эмульгатора, адсорбируясь на поверхности раздела капелек битума, образуют защитные слои вокруг них и предотвращают слипание.

Для придания защитным слоям структурно-механической прочности необходимо, чтобы водородный показатель (рН) водной фазы был в определенных пределах. Для этих целей при приготовлении катионных битумных эмульсий используют соляную кислоту. Таким образом, на внешней поверхности капелек диспергированного битума образуется стабилизирующий слой эмульгатора, препятствующий слиянию капелек, расслоению и разрушению (распаду эмульсий).

Классификация, показатели свойств эмульсий и технические требования к материалам для их приготовления определены ГОСТ Р 52128-2003 [19].

Цех приготовления эмульсии может быть элементом генерального плана асфальтобетонного завода, битумного терминала, либо специализированного предприятия по выпуску битумных эмульсий – эмульсионной базы. Создание цехов на АБЗ и битумных базах (терминалах) позволяет использовать имеющееся оборудование и вспомогательные помещения. Эмульсионная база включает в свой состав узлы и отделения основного и вспомогательного назначения.

В настоящее время в России и за рубежом предпочтение отдается катионным битумным эмульсиям [10]. Технологический процесс производства катионных битумных эмульсий включает выполнение следующих технологических операций:

– подготовка битума, включая его подачу из мест хранения, нагрев до рабочей температуры и в случае необходимости обезвоживание;

– приготовление водного раствора эмульгатора, включая подачу из мест хранения и дозировку воды, эмульгатора, соляной кислоты, их перемешивание и нагрев;

– приготовление эмульсии путем смешивания битума и водного раствора эмульгатора;

– хранение битумной эмульсии и ее погрузка в транспортные средства.

В коллоидной мельнице осуществляется приготовление эмульсии: сначала подают раствор эмульгатора, потом водную смесь и битум. Битум и водный раствор, проходя через коллоидную мельницу, образуют битумную эмульсию, которая далее по трубопроводу направляется в емкости для хранения. По окончании процесса система промывается водным раствором, который также направляется в емкость для хранения. Температура готовой эмульсии, выходящей из мельницы, равна 85-94 °С.

Эмульсионный цех состоит из двух основных элементов: насосов, перекачивающих материалы, и коллоидной мельницы. Независимо от конструктивных особенностей установок по приготовлению битумной эмульсии, они включают в себя совокупность узлов, обеспечивающих выполнение установленных регламентом технологических операций. Цех состоит из следующих блоков [10]:

– блока подготовки битума в составе емкостей для его хранения, системы подогрева и обезвоживания, системы подачи битума в диспергатор;

– блока подготовки водного раствора эмульгатора в составе емкостей для хранения воды, эмульгатора, соляной кислоты, системы трубопроводов для подачи исходных компонентов в смесительные емкости, устройств для перемешивания компонентов;

– теплонагревательного блока (тепловая энергия производится путем сжигания различных видов топлива);

– блока приготовления битумной эмульсии, включающего диспергатор (коллоидную мельницу), в котором происходит размельчение битума на частицы размером 0,01 мкм и перемешивание их с водным раствором эмульгатора; систему подающих и отводящих трубопроводов;

– блока хранения и подачи готовой продукции, включающего емкости для хранения эмульсии и систему трубопроводов, обеспечивающих подогрев и транспортировку эмульсии к месту выгрузки.

В зависимости от применяемого оборудования работа может осуществляться в непрерывном режиме, либо циклами (рис. 2.3). Для производства любой битумной эмульсии необходимо приготовить водный раствор эмульгатора (водную фазу) и битумную фазу (битум без добавок или содержащий в себе дополнительные компоненты, такие как адгезионные присадки, разжижитель, умягчитель и т.п.).

Битумно-эмульсионной установкой циклического типа действия является установка, в которой водная фаза готовится порциями, которые по мере готовности подаются в мельницу.

Битумно-эмульсионной установкой непрерывного типа действия является такая установка, в которой водная фаза готовится непосредственно в трубопроводе ее подачи в мельницу в ходе производства битумной эмульсии непрерывно с момента запуска производства вплоть до его окончания.

а

б

Рис. 2.3. Принципиальные схемы установок для приготовления битумных эмульсий:

а – циклического действия, б – непрерывного действия:

1 – емкость для битума, 2 – емкость для добавки, 3 – емкость для готовой эмульсии, 4 – емкость для эмульгатора, 5 – емкость для воды, 6 – емкость для соляной кислоты, 7 – смеситель для водной фазы, 8 – дозатор водной фазы, 9 – коллоидная мельница, 10 – дозатор для битумной фазы, 11 – смеситель для битумной фазы, 12 – подача воды, 13 – емкость для хлористоводородной кислоты, 14 – емкость для стабилизатора

На практике отличительной чертой установок циклического типа является наличие одной или двух емкостей для приготовления водной фазы, в которые дозируется эмульгатор и дополнительные компоненты. После чего образующаяся в емкости  порция водной фазы тщательно перемешивается, например, миксером и может быть подана в мельницу.

Битумно-эмульсионная установка, содержащая две емкости для приготовления водной фазы, переключающиеся на подачу раствора в мельницу попеременно, не может быть отнесена к непрерывному типу действия ввиду принципиальных различий в типе дозирования, контроля параметров водной фазы и управления процессом. Такое оборудование является просто одной из модификаций установок циклического типа действия, направленной на увеличение среднесменной производительности.

В установках непрерывного типа действия емкости для приготовления водной фазы отсутствуют. Способ ее приготовления заключается в дозировании эмульгатора и компонентов непосредственно в трубопровод подачи воды в мельницу и перемешивании их с помощью различных технических приемов в течение времени движения по этому трубопроводу от места впрыска до мельницы. При этом цикличность процесса отсутствует как таковая.

Хранение эмульсий. Битумные эмульсии хранят в цилиндрических емкостях, горизонтально или вертикально расположенных [20]. Вертикальные резервуары предпочтительнее горизонтальных хранилищ, поскольку меньшее количество эмульсии подвергается воздействию воздуха. Все емкости должны быть заземлены.

Недопустимо смешивание в одной емкости битумных эмульсий различных классов или приготовленных с использованием разных эмульгаторов.

С целью предотвращения загрязнения битумной эмульсии и испарения воды люки на крыше емкости для хранения должны плотно закрываться и иметь воздушные клапаны.

Емкости для хранения битумной эмульсии необходимо обеспечить системой перемешивания в виде циркуляционного насоса или лопастной пропеллерной мешалки (рис. 2.4).

Наполнять емкость и отбирать из неё эмульсии следует снизу.

Оптимальная температура хранения эмульсии классов ЭБК-1, ЭБК-2 – 20-60 °С, класса ЭБК-3 – 10-60 °С, эмульсий с содержанием остаточного вяжущего свыше 64 % – 50-85 °С. Недопустимо охлаждение эмульсии до температуры ниже 0 °С. Для обеспечения оптимальной температуры хранения емкости могут быть утеплены и оборудованы масляным, водяным или электрическим подогревом. Необходимо учитывать, что температура хранения должна быть близка к рекомендуемой температуре использования битумной эмульсии.

Перед выкачиванием из резервуара эмульсию тщательно перемешивают до однородного состояния. При заполнении емкостей для транспортировки эмульсию следует пропускать через сетчатый фильтр с отверстиями размером 3 мм.

При перемешивании и перекачивании битумных эмульсий целесообразно использовать поршневые или центробежные насосы. Шестеренчатые насосы отрицательно сказываются на свойствах эмульсии, поэтому их использование, особенно для перемешивания, нежелательно.

Рис. 2.4. Мобильная технологическая емкость фирмы Terex [21] для хранения битумных эмульсий и полимерно-битумных вяжущих:

1 – пропеллер, 2 – вал, 3 – редуктор, 4 – мотор

Для транспортирования битумных эмульсий используют автогудронаторы, битумовозы, железнодорожные цистерны, бочки емкостью от 100 до 500 л.

В случае невозможности закачки емкостей для транспортирования битумной эмульсии снизу ее осуществляют сверху. При этом шланг должен быть опущен до дна.

Емкость для транспортирования должна заполняться доверху с целью исключения взбалтывания и преждевременного разрушения эмульсии. Выполнение этого положения особенно важно при осуществлении перевозок на дальние расстояния.

Для повышения стабильности эмульсии при хранении на ее поверхность в резервуар может быть добавлен керосин из расчета 0,5 л/м2.

2.3 Цех приготовления полимерно-битумного вяжущего

Цех приготовления полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) – комплекс технологического, энергетического и вспомогательного оборудования, предназначенного для выполнения операций по приготовлению битумов, модифицированных полимерами.

Цех может входить в генеральный план заводов по выпуску асфальтобетонных смесей и битумных терминалов.

Известны два основных способа приготовления ПБВ [22].

По первому основному способу (рис. 2.5) все компоненты ПБВ, согласно установленному ранее составу, перемешиваются в одной емкости (контур I). Предварительно обезвоженный битум нагревают до температуры 110-120 ºС. Если в состав вяжущего входит пластификатор, то его вводят в битум в первую очередь (при этом температура пластификатора составляет 90-100 ºС), перемешивают до однородного состояния, а затем при постоянном перемешивании порционно добавляют полимер в виде крошки или порошка. Сначала осуществляют перемешивание смеси (желательно медленное) до полного смачивания и равномерного распределения полимера, а затем включают нагрев емкости и начинают перемешивание смеси (желательно интенсивное) с постепенным нагревом до 155-160 ºС.

Рис. 2.5. Технологическая схема приготовления полимерно-битумного вяжущего:

1 – технологическая емкость № 1; 2 – технологическая емкость № 2; 3 – битумный насос емкости № 2; 4 – коллоидная мельница; 5 – битумный насос емкости № 1

После этого смесь пропускают через диспергатор (контур II) и перекачивают из одной технологической емкости в другую (контур III) в течение нескольких раз до получения однородного ПБВ во всем объеме. Однородность может быть достигнута и другими технологическими способами, например, механическим перемешиванием без перекачивания из одной емкости в другую.

Рабочая температура приготовления ПБВ не должна превышать 160 ºС. Для некоторых марок полимеров температура приготовления ПБВ может достигать 175-180 ºС (например, Еnреnе 701 и Еnреnе 611).

На последней стадии изготовления ПБВ в него вводят ПАВ (при необходимости, если полимер не содержит ПАВ) и доводят смесь до однородного состояния.

По второму основному способу (рис. 2.6) полимер предварительно растворяют в пластификаторе, приготавливая раствор полимера требуемой в зависимости от состава ПБВ концентрации, который затем вводят в битум и перемешивают до однородного состояния. Для приготовления раствора полимера пластификатор нагревают до 90-100 ºС и подают в технологическую емкость. Туда же поступает полимер со склада. Во время загрузки полимера механическое перемешивающее устройство работает с малой скоростью для смачивания полимера пластификатором и его равномерного распределения в нем. Для полного растворения полимера загруженные компоненты подвергают интенсивному механическому перемешиванию, всю массу нагревают и пропускают через диспергатор (контур I). При этом осуществляют циркуляцию, производя забор смеси с низа емкости, пропуская ее через диспергатор и возвращая в верхнюю часть емкости до получения однородной смеси (раствора) с температурой 155-160 ºС.

Рис. 2.6. Технологическая схема приготовления полимерно-битумного вяжущего:

1 – технологическая емкость № 1 (с механическим перемешивающим устройством); 2 – технологическая емкость № 2; 3 – битумный насос емкости № 2; 4 – коллоидная мельница; 5 – битумный насос емкости № 1

Если вязкость раствора полимера высока и возникают трудности при перемешивании и перекачке в технологические емкости (концентрация раствора полимера более 20% по массе), то в него добавляют битум с температурой 155-160 ºС в количестве, равном содержанию раствора в емкости. Перемешивание компонентов осуществляют по выше описанной схеме через диспергатор.

Полученный битумосодержащий раствор полимера (БРП) вводят в битум и перемешивают до однородного состояния. Подбор состава БРП осуществляют предварительно в лаборатории. При этом необходимо учитывать, что часть битума уже есть в составе БРП, поэтому масса битума, в которую вводится БРП, должна быть уменьшена на эту же величину для соблюдения расчетного соотношения компонентов, установленного при подборе состава ПБВ.

Для гарантированного получения однородного раствора полимера или битумосодержащего раствора полимера их перекачивают из одной технологической емкости в другую и обратно, пропуская через диспергатор (контур II, III, IV), и систематически контролируют достижение полного слива из соответствующей емкости. Одновременно с приготовлением раствора полимера или БРП в емкость подают предварительно обезвоженный и нагретый до 155-160 ºС битум в требуемом для приготовления ПБВ количестве с учетом битума, содержавшегося в БРП. В технологическую емкость на последней стадии приготовления ПБВ вводят ПАВ, нагретое до температуры не выше 50°С, и перемешивают с ПБВ в течение 20-30 мин. Готовое ПБВ перекачивается в битумный рабочий котел на АБЗ либо в накопительную (раздаточную емкость), либо в автобитумовоз потребителя.

Целесообразность использования того или иного способа устанавливается, исходя из технико-экономических соображений. Наиболее эффективны методы приготовления ПБВ, подразумевающие использование диспергаторов.

В качестве технологической емкости для приготовления ПБВ можно использовать любую обогреваемую емкость, оборудованную механической мешалкой.

Площадь горловины емкостей для приготовления и хранения раствора полимера, битумосодержащего раствора полимера, полимерно-битумного вяжущего должна быть не менее 0,3 м2. Крышка емкости должна открываться полностью, обеспечивая свободную загрузку материалов и возможность осмотра дна и стенок емкости. На крышке необходимо предусмотреть небольшие герметично закрывающиеся клапаны для замера уровня и отбора проб сырья, а также готового ПБВ. Пластификатор, битум или сырье загружают в емкость не более чем на 0,7 ее объема.

В отличие от, например, битумной эмульсии полимерно-битумное вяжущее является «скоропортящимся» продуктом [23] (хранение ПБВ при рабочей температуре не должно превышать 8 часов), так как:

– во-первых, ПБВ имеет устойчивую тенденцию к расслоению, и, следовательно, при значительном времени хранения требует эффективного перемешивания;

– во-вторых, в полимерно-битумном вяжущем, приготовленном с использованием наиболее  популярных в этой области стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов (СБС) и находящемся в процессе оперативного хранения при достаточно высокой температуре, медленно протекают деструктивные процессы. При этом деструкция и потеря свойств вяжущего идет тем быстрее, чем выше температура ПБВ.

Эти обстоятельства довольно сильно затрудняют работу с ПБВ, ставя перед потребителем задачу организации возможно меньшего временного промежутка между изготовлением ПБВ и его использованием при приготовлении асфальтобетонной смеси.

Небольшим отступлением от описанных процессов является способ производства ПБВ, характеризуемый производителем, как ин-лайн технология [23], по которой многократная циркуляция через диспергатор не предусматривается, а полимер проходит через коллоидную мельницу лишь один раз (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Технологическая схема приготовления полимерно-битумного вяжущего по ин-лайн технологии:

1 – бункер полимера, 2 – дозатор полимера, 3 – емкость с битумом или пластификатором, 4 – емкость с битумом, 5 – экструдер, 6 – смеситель, 7 – емкость с адгезионной добавкой, 8 – емкость с пластификатором или разжижителем, 9 – миксер, 10 – емкость с готовым ПБВ

Суть технологического процесса сводится к переводу полимера из сухого состояния в жидкое путем экструзии и последующему смешению вязко-текучего полимера с нагретым до рабочей температуры битумом. При этом по ходу движения материалов единовременно осуществляются несколько процессов:

- экструзия полимера, сочетающая смешение и растворение образующегося расплава с некоторым количеством битума или пластификатора;

- смешение получающейся аномально вязкой жидкости с некоторым количеством битума и получение в результате полимерно-битумного вяжущего с высоким или супервысоким содержанием полимера;

- последующее смешение полимерно-битумного концентрата с основным потоком битума в соотношениях, обеспечивающих потребное содержание полимера в готовом ПБВ.

Процесс осуществляется поточно, в чистом режиме ин-лайн, то есть на вход в установку подается битум и сухой полимер, на выходе – ПБВ, готовое к использованию. В таком же режиме ин-лайн в вяжущее в соответствии с рецептурой может быть добавлена адгезионная присадка или любой другой жидкий компонент, а также, например, дополнительное количество пластификатора или разжижителя. Температура битума на выходе из установки определяется температурой битума на входе.

При возникновении потребности в приготовлении разжиженного битума, битума с адгезионной присадкой и т.п. энергетически мощный процесс экструзии задействовать не нужно, достаточно обычной работы дозирующих линий и миксера.

Таким образом, фактически установка позволяет обработать вяжущее в широком диапазоне задач – от приготовления праймера до полимерно-битумного вяжущего.

Установка монтируется в 12-метровом контейнере, разделенном на три части: бункер полимера, операторская часть, процессорная часть (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Установка для приготовления полимерно-битумного вяжущего по ин-лайн технологии

Бункер полимера изготовлен из нержавеющей стали и теплоизолирован, что обеспечивает комфортное хранение полимера и отсутствие конденсата при различных погодных условиях. Подача полимера в процессорную часть осуществляется посредством гибкого шнека, смонтированного под обшивкой контейнера.

В процессорной части смонтировано технологическое оборудование (дозатор полимера, экструдер, смесители, насосное, измерительное оборудование и т.п.), а также трубопроводы. В операторской части находится пульт управления.

Стены и крыша контейнера утеплены минераловатными матами, закрытыми металлическим профилированным листом с легко моющимся полимерным покрытием. Пол укрыт алюминиевым листом с насечками. Выполнены искусственное освещение и вентиляция. Между процессорной и операторской частями имеется межкомнатное окно, проход осуществляется через межкомнатную дверь, также имеющую остекление.

Установка не требует подключения внешних теплоносителей. Технологический обогрев оборудования полностью электрический. В качестве технологических емкостей для битума могут быть использованы стандартные емкости АБЗ.

В качестве емкости готовой продукции предусматривается теплоизолированная вертикальная емкость с перемешиванием и обогревом.

2.4 Дробильно-сортировочный цех

Дробильно-сортировочный цех – комплекс технологического, энергетического и вспомогательного оборудования, предназначенного для выполнения операций по измельчению и сортировке горных пород с целью получения размерного щебня.

Цех является главным элементом генерального плана камнедробильных заводов и может входить в состав генеральных планов асфальто- и цементобетонных заводов.

Цех состоит из оборудования для дробления (дробилки) и сортировки (грохоты), а также может включать дополнительное оборудование (например, мойки). В пределах цеха перемещение горных пород осуществляется внутренним транспортом, как правило, это ленточные транспортеры.

Дробильно-сортировочные цехи могут работать по так называемому открытому и замкнутому циклам [4]. При открытом цикле каменный материал проходит через дробилку только один раз, и неизбежно получающийся при дроблении негабаритный материал повторному дроблению не подвергается. При замкнутом цикле весь негабаритный материал подвергается повторному дроблению и грохочению, т. е. он может проходить через дробилку несколько раз. Замкнутый цикл обеспечивает получение равномерного щебня, но зато требует установки добавочных ленточных транспортеров и увеличения производственной площади завода.

Процесс дробления может быть одностадийным, двухстадийным, трех-стадийным, а иногда и четырехстадийным. При одностадийном дроблении каменный материал пропускается через одну или несколько параллельно установленных однотипных дробилок, после которых он поступает на сортировку. Эти схемы применимы в цехах небольшой производительности и при условии, что поступающий для дробления камень имеет сравнительно небольшие размеры. При двухстадийном и трехстадийном дроблениях сверхмерный материал направляется в другие дробилки. Здесь для первой стадии дробления устанавливаются щековые или конусные дробилки с крутым конусом, а для второй и третьей стадий – щековые дробилки со сложным качанием щеки, конусные – с пологим конусом, валковые и молотковые дробилки.

Больше всего распространено двухстадийное дробление. В цехах большой производительности приходится устанавливать две и более параллельно работающих однотипных дробилок. Поэтому различают однониточную, двухниточную и трехниточную схемы цехов. Параллельно включенные на всех или какой-либо одной стадии дробления машины выдают продукт на один транспортер.

Оборудование может иметь горизонтальную (партерную) и вертикальную (башенную) компоновку. В последнем случае каменный материал поднимается вверх один раз – в самом начале технологического процесса, а затем постепенно опускается вниз, последовательно проходя все стадии дробления и другие операции на отдельных агрегатах завода. При компоновке необходимо стремиться возможно более полно использовать рельеф местности с таким расчетом, чтобы продвижению материала способствовал его вес. Этому принципу будет соответствовать размещение грохота под дробилкой, дробилки второй стадии дробления – под грохотом и т. п. Дробление – весьма дорогой процесс, поэтому при разработке схемы технологического процесса необходимо стремиться к тому, чтобы не загружать дробилку мелкими фракциями, которые уже не подлежат дроблению. Поэтому перед каждой дробилкой целесообразно сортировать материал на грохоте, чтобы допускать в нее камень или щебень только таких размеров, которые исключают его непосредственное применение.

Дробилки.

Щековая дробилка является универсальной машиной для дробления материалов [24, 25]. Применяется на горных породах любых прочностей, на шлаках, некоторых металлических материалах. Применение невозможно на вязкоупругих материалах, таких как древесина, полимеры, определенные металлические сплавы. Входная крупность достигает 1500 мм. Крупность готового продукта для небольших дробилок составляет до 10 мм. Щековые дробилки имеются во всех классах дробления: крупном, среднем и мелком.

Принцип работы щековой дробилки основан на сжатии рабочими поверхностями (щеками) материала, что приводит к возникновению больших напряжений сжатия и сдвига, разрушающих материал. На рис. 2.9 показан принцип работы щековой дробилки. Одна из щек дробилки делается неподвижной. Вторая щека крепится на шатуне обеспечивающем перемещение верхнего края щеки так, что щека совершает качающееся движение. Вал шатуна приводится во вращение через клиноременную передачу от двигателя (электрический, дизельный). На этом же валу крепится второй шкив, играющий роль маховика и противовеса для основного шкива. Нижний край подвижной щеки имеет возможность регулировки положения в горизонтальном направлении (механический привод или гидравлический привод), которое влияет на ширину минимальной щели, определяющую максимальную крупность материала на выходе из дробилки. Щеки образуют клинообразную форму камеры дробления, в которой материал под действием силы тяжести и после разрушения продвигается от верхней части, в которую загружаются крупные куски, до выходной (разгрузочной) щели. Боковые стенки в процессе дробления не участвуют. Сейчас применяют щековые дробилки простого и сложного качения щеки. В последних дробилках достигается более высокая степень нагрузки на материал (большие напряжения сдвига). Одно из относительно недавних новшеств – это виброщековые дробилки, которые должны найти применение на очень прочных материалах.

Рис. 2.9. Щековая дробилка с простым движением щеки:

1 – неподвижная щека, 2 – подвижная щека

В силу больших нормальных и сдвиговых напряжений материал в щековой дробилке разрушается с образованием вытянутых кусков-пластин, содержание которых в дробленном материале может достигать большого количества (в процентном отношении по массе) от 25 до 50 %. Обычная степень сокращения крупности материала в щековой дробилке соответствует 2-3 (уменьшение средней крупности в 2-3 раза). Реальные характеристики работы щековой дробилки и дробленного материала зависят от свойств исходного материала, его происхождения (геологии) и способа добычи.

Наиболее надежными и дешевыми в эксплуатации оказались три разновидности щековых дробилок:

– щековая дробилка с простым движением щеки (одна щека подвижна, другая – неподвижна),

– щековая дробилка со сложным движением (щеки движутся на встречу друг другу),

– щековая дробилка с роликом (дробилка серии «ЩЕDR»).

Конусные дробилки (рис. 2.10) служат для измельчения каменных материалов средней и большой твердости и предназначены для крупного и мелкого дробления [24, 25]. Процесс дробления в них в отличие от щековых дробилок происходит непрерывно.

Рис. 2.10. Конусная дробилка:

1 – подвижная броня (конус), 2 – неподвижная броня

Принцип работы конусных дробилок основан на сжатии между рабочими поверхностями (подвижной и неподвижной бронями) с последующим разрушением материала, попадающего в пространство между двумя рабочими поверхностями.

В процессе работы подвижный конус совершает относительно оси неподвижной брони сложное качательное движение, так называемое гирационное.

Куски разрушаемой породы под действием силы тяжести продвигаются в пространстве между бронями. В результате непрерывного качания ось вала описывает коническую поверхность. Подвижный конус как бы перекатывается по неподвижной части, дробя горную массу и создавая условия для самоизмельчения и шлифовки.

В результате правильной загрузки камеры дробления конусной дробилки, большая часть материала разрушается благодаря трению друг о друга, что, в свою очередь, позволяет получать кубовидный щебень с малым содержанием зерен лещадной формы и продлевает срок службы футеровок.

Большое разнообразие дробящих поверхностей, в сочетании с возможностью комплектации различными эксцентриковыми механизмами позволяют добиваться максимально желаемого качества и количества той или иной фракции щебня на выходе.

Отечественные дробилки имеют ширину загрузочного кольцевого отверстия 300-1500 мм и нижний диаметр внутреннего дробящего конуса 600-2100 мм. Максимальная крупность загружаемых в дробилку камней не должна превышать 75-80 % ширины загрузочного отверстия.

Валковые дробилки (рис. 2.11) применяют для среднего и мелкого дробления материалов малой абразивности таких, как известняк, доломит, мергель, мрамор, гипс и других подобных материалов прочностью до 160Мпа [25].

Рис. 2.11. Валковая дробилка:

1 – зубчатые валки, 2 – гладкие валки

Дробление горных пород осуществляется путем затягивания материала силами трения и раздавливания между двумя параллельными цилиндрическими валками, вращающимися с одинаковой скоростью навстречу друг другу, и отсеивания негабаритных кусков горной породы.

Непрерывное движение дробящей поверхности в валковых дробилках предупреждает замазывание валков при дроблении даже весьма пластичных и вязких материалов. Это определяет их основное применение для дробления глины, мела и других пластичных материалов, имеющих одновременно высокую влажность.

Роторные дробилки (рис. 2.12) используются для крупного и мелкого дробления материалов малой абразивности таких, как известняк, доломит, мергель, мрамор, гипс и других подобных материалов. В дорожной промышленности используются для получения щебня повышенной кубовидности из предварительно отсеянных фракций (в этом случае возможно дробление высокоабразивных материалов).

Рис. 2.12. Роторная дробилка:

1 – ротор, 2 – отбойная плита, 3 – била

Разрушение материала происходит за счет ударов отдельных кусков о била закрепленные на вращающемся роторе. Ударом била куски дробятся и отбрасываются на отбойные плиты. Куски материала, близкие по размеру к величине выходной щели, проходят через нее, а крупные куски снова попадают на била ротора и дробятся до требуемого размера. Таким образом, в роторных дробилках разрушение материала достигается за счет удара била, удара об отбойные плиты, а также удара кусков дробимого материала друг о друга.

Роторные дробилки отличаются простотой в обслуживании и возможностью получения щебня повышенной кубовидности.

Молотковые дробилки (рис. 2.13), как и роторные, используются для крупного и мелкого дробления материалов малой абразивности, таких как известняк, доломит, мергель, мрамор, гипс и т.д. Молотковая дробилка отличается от роторной наличием колосниковой решетки и принципом крепления бил на роторе [24, 25, 26].

Рис. 2.13. Молотковая дробилка:

1 – колосниковая решетка, 2 – ротор, 3 – молотки

Молотковая дробилка применяется для разрушения кусков, зерен и частиц минерального сырья и аналогичных материалов, путем дробления породы ударами молотков, шарнирно закрепленных на быстро вращающемся роторе, а также методом разрушения кусков при ударах о плиты корпуса дробилки.

При вращении ротора молотки под действием центробежной силы вытягиваются в радиальном направлении и с силой ударяют по кускам материала, загружаемого в дробилку. Предварительно расколотые куски ссыпаются на колосниковую решетку, мелкие зерна, размером меньше отверстия в решетке, проваливаются через нее, а более крупные подвергаются дополнительному измельчению молотками – удару и истиранию. Истирание материалов молотками происходит в результате небольшого зазора между торцами молотков и решеткой.

Основное преимущество молотковой дробилки – это возможность получать нужные фракции материала посредством замены колосниковой решетки.

Оборудование для сортирования каменных материалов

Назначение сортирования (грохочения) заключается в разделении каменных материалов по крупности. Для этих целей применяются специальные механизмы – грохоты. Они обеспечивают разделение любого кускового или сыпучего материала на частицы разных размеров с помощью просеивающих поверхностей с калиброванными отверстиями.

Грохоты применяются как в виде отдельного класса оборудования, так и в составе некоторых агрегатных установок и дробильного оборудования в целом.

Для обеспечения процесса грохочения необходимо относительное перемещение материала по просеивающей поверхности. В неподвижных грохотах (обычно колосниковых) это перемещение достигается при наклонной установке рабочей поверхности. Такие грохоты используют для предварительного отделения мелочи от крупных кусков перед дроблением [24].

Подвижные грохоты разделяют по форме просеивающей поверхности на барабанные (цилиндрические и конические) с вращательным рабочим движением (рис. 2.14) и плоские (рис. 2.15).

Плоские грохоты, в свою очередь, подразделяют на эксцентриковые (гирационные) с круговыми колебаниями в вертикальной плоскости и вибрационные.

Работа эксцентрикового (гирационного) грохота (рис. 2.15, а) основана на том, что развивающиеся при колебании подвижных частей машины силы инерции обеспечивают отрыв материала и его относительное перемещение вдоль просеивающей поверхности. В результате происходит разделение материала на верхний класс и нижний, размер кусков которого меньше размеров отверстий сита грохота [24, 27].

а

б

Рис. 2.14. Барабанный грохот:

а – цилиндрический, б - конический

а             б

Рис. 2.15. Плоский грохот:

а – эксцентриковый, б - вибрационный

Барабанный грохот (рис. 2.14, а) состоит из просеивающего вращающегося барабана, опорного устройства и приводного механизма [28]. Принцип действия грохота барабанного типа (в отличие от колосникового грохота) основан на процессе просеивания мелкой фракции сырья сквозь стенки просеивающего цилиндра (просеивающего барабана), вращающегося под наклоном на роликовых опорах. Подлежащий фракционированию материал, поступающий через воронку, при вращении барабана под действием силы трения поднимается на некоторую высоту, затем сползает вниз. Так как барабан устанавливают с небольшим наклоном в сторону приемного бункера, частицы материала, двигаясь вниз, собираются у выходного конца барабана. При движении и происходит разделение материала на фракции. Нижняя фракция, пройдя через отверстия сита, собирается в бункере, а крупная (верхняя) поступает в бункер.

В случае конического грохота (рис. 2.14, б) просеивающий барабан имеет форму конуса [29]. Его ось устанавливается горизонтально, а перемещение материала в сторону приемного бункера осуществляется за счет конической формы барабана.

Путем орошения в процессе сортировки в барабанных грохотах подаваемый материал можно одновременно промыть и очистить от налипших частиц.

Вибрационные грохоты (рис. 2.15, б) принципиально отличаются  от эксцентриковых отсутствием жесткой кинематической связи между движущим механизмом и коробом [24]. Вследствие этого амплитуда свободных колебаний (вибраций) вибрационного грохота является величиной переменной, зависящей от значения движущихся масс, частоты вращения дебалансов (неуравновешенные инерционные элементы) и других факторов. Поэтому работа вибрационного грохота зависит от равномерности подачи сортируемого материала.

Вибрация короба с ситом вызывается действием центробежных сил инерции быстровращающихся масс дебалансов. Неуравновешенный вал размещен на коробе и вибрирует вместе с ним. Вибратор с одним таким валом возбуждает круговые колебания подвижных частей грохота, и для относительного перемещения материала по просеивающей поверхности необходима наклонная установка короба (как у эксцентрикового грохота).

Для получения направленных колебаний применяют вибраторы с двойным дебалансом. Такой вибратор выполняют из двух неуравновешенных валов, синхронно вращающихся в противоположных направлениях.

III ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Генеральные планы производственных предприятий разрабатываются в соответствии с требованиями и положениями СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» [30].

3.1 Требования к генеральным планам

Планировка, размещение зданий и сооружений

Планировка земельных участков объектов и их групп должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков и наибольшую эффективность капитальных вложений.

Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуникациями, следует принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки предприятий должна быть, как правило, не менее представленных в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Предприятие | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| Камнедробильные заводы | 27 |
| Базы механизации строительства | 47 |
| Дорожные участки (ДУ) то же, с дорожно-ремонтным пунктом то же, с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | 32 32 34 |
| Дорожно-строительное управление (ДСУ) | 40 |
| Цементно-бетонные производительностью, тыс.м3/год: 30 60 120 | 42 47 51 |
| Асфальтобетонные производительностью, тыс.т/год: 30 60 120 | 35 44 48 |
| Битумные базы: прирельсовые притрассовые | 31 27 |
| Базы песка (ПГМ) | 48 |

Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями и наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 (табл. 3.2).

Таблица 3.2

| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент понижения плотности застройки |
| --- | --- |
| 2-5 | 0,95-0,90 |
| 5-10 | 0,90-0,85 |
| 10-15 | 0,85-0,80 |
| 15-20 | 0,80-0,70 |

В проектах и схемах планировочной организации земельных участков объектов и их групп следует учитывать природные особенности района строительства.

На земельных участках объектов и их групп сооружения следует размещать с учетом исключения вредного воздействия на работающих, технологические процессы, сырье, оборудование и продукцию других объектов, а также на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения.

Административные и бытовые здания следует размещать вне циркуляционной зоны (аэродинамической тени), образуемой зданиями и сооружениями, при наличии на участке источников загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов санитарной опасности.

При планировке земельных участков объектов и их групп следует, как правило, выделать планировочные зоны:

а) предзаводскую;

б) производственную, включая зоны исследовательского назначения и опытных производств;

в) подсобную;

г) складскую.

В предзаводских зонах и в общественных центрах следует предусматривать места для стоянок легковых автомобилей в соответствии c СП 42.13330. Места для стоянки и хранения автомобилей лиц, работающих на этих объектах, надлежит размещать на территории земельных участков объектов.

Дороги, въезды и проезды

Железные дороги, гидравлический, конвейерный транспорт и подвесные канатные дороги следует проектировать в соответствии со сводом правил по проектированию промышленного транспорта.

Автомобильные дороги и велосипедные дорожки следует проектировать в соответствии с СП 34.13330.

Объекты с земельным участком более 5 га должны иметь не менее двух въездов. При размере стороны земельного участка объекта более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на земельный участок. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов – не менее 4,9 м.

Выбор вида внутриобъектного транспорта должен производиться на основе результатов технико-экономических сравнений различных вариантов с учетом организации единого транспортного процесса с передачей перерабатываемых материалов от мест их складирования к местам потребления одними и теми же транспортными средствами, минуя перегрузку с межцехового транспорта на внутрицеховой.

Ширину проездов на территории объектов и их групп следует принимать минимальной исходя из условий наиболее компактного размещения транспортных и инженерных коммуникаций и элементов благоустройства. В проезде следует предусматривать, как правило, одну автомобильную дорогу.

Вводы железнодорожных путей в производственные здания, как правило, должны быть тупиковыми с отметкой головки рельсов в одном уровне с отметкой пола.

Планировочная организация рельефа

Сплошную планировку рельефа земельного участка объектов следует применять при плотности застройки более 25 %, а также при большой насыщенности земельного участка объекта дорогами и инженерными сетями, в остальных случаях – выборочную планировку, выполняя планировочные работы только на участках, где расположены здания или сооружения; выборочную планировку следует применять также при наличии скальных грунтов, при сохранении леса или других зеленых насаждений, а также при неблагоприятных гидрогеологических условиях. При разработке проекта планировочной организации рельефа следует предусматривать наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах и вне осваиваемого земельного участка.

Следует предусматривать снятие (как в насыпи, так и выемке), складирование и временное хранение плодородного слоя почвы. Условия хранения и порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Уклоны поверхности спланированной территории надлежит принимать не менее 0,003 и не более 0,05 для глинистых грунтов; 0,03 – для песчаных грунтов, 0,01 – для грунтов легкоразмываемых (лесс, мелкие пески) и 0,03 – для вечномерзлых грунтов. В условиях просадочных грунтов II типа минимальные уклоны планируемой поверхности следует принимать 0,005.

При размещении объектов на склоне или у его подошвы в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны должны устраиваться нагорные канавы. Поперечное сечение канав и их число должны назначаться по расчету в соответствии с СП 32.13330.

На земельных участках объектов следует, как правило, предусматривать закрытую систему дождевой канализации.

При необходимости применения открытой системы водоотвода наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения следует принимать: ширина по дну – 0,3 м, глубина – 0,4 м.

Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться, как правило, на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям и, в соответствии с требованиями противопожарных норм, должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенами или земляными валами. В случаях размещения указанных сооружений на более высоких отметках следует предусматривать дополнительные мероприятия по предотвращению при авариях наземных резервуаров возможности проникновения разлившейся жидкости за пределы ограждающих сооружений.

Благоустройство земельного участка

Следует предусматривать современную систему благоустройства земельного участка. Объекты, расположенные в климатических районах, подверженных за три наиболее холодные месяца воздействию ветров со средней скоростью более 10 м/с, должны быть защищены полосами древесных насаждений со стороны ветров преобладающего направления. Ширина полос должна быть не менее 40 м.

Для озеленения земельного участка следует применять местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам, выделяемым предприятиями. Существующие древесные насаждения следует по возможности сохранять.

Основным видом озеленения земельных участков производственных объектов следует предусматривать газон.

На земельных участках объектов следует предусматривать благоустроенные площадки для отдыха и физкультурных упражнений работающих. Площадки следует размещать с наветренной стороны по отношению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы в атмосферу. Размеры площадок надлежит принимать из расчета не более 1 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

Ширину тротуара следует принимать кратной полосе движения шириной 0,75 м. Число полос движения по тротуару следует устанавливать в зависимости от количества работающих, занятых в наиболее многочисленной, из расчета 750 человек в смену на одну полосу движения. Ширина тротуара должна быть не менее 1,5 м.

При размещении тротуаров рядом или на общем с автомобильной дорогой земляном полотне они должны быть отделены от дороги разделительной полосой шириной не менее 0,8 м. Расположение тротуаров вплотную к проезжей части автомобильной дороги допускается только в условиях реконструкции объекта.

3.2 Битумные базы (терминалы)

Битумные базы (терминалы) (рис. 3.1) представляют собой комплекс технологического оборудования для приемки и хранения органического вяжущего – битума, его подготовки (нагрева до требуемой температуры), устройств для налива битума, а также может включать оборудование для приготовления жидких разжиженных битумов, битумных эмульсий и вяжущих, модифицированных полимерами.

Рис. 3.1. Битумный терминал

Как правило, доставка битума от НПЗ к битумным терминалам осуществляется с помощью железнодорожных цистерн с теплоизоляцией или паровой рубашкой, а от битумных терминалов к АБЗ – в необходимом количестве, с помощью автобитумовозов в теплоизолированных емкостях, при минимальных потерях тепла. Получая битум с требуемой температурой, асфальтобетонные заводы работают «с колёс» – исключая процесс хранения и подготовки битума [31].

Использование терминалов как дополнительных элементов в цепи продавец-покупатель позволяет существенно улучшить логистику поставок, способствовать развитию сети мобильных асфальтобетонных заводов (не требующих капитального складского хозяйства), высвобождению оборотных средств дорожных организаций, повышению качества органических вяжущих, равномерному распределению загруженности нефтеперерабатывающих заводов и снижению конечной стоимости асфальтобетонных смесей.

Кроме того, при грамотно спроектированном расположении терминалов, их применение позволяет осуществлять поставки битума нескольким клиентам (АБЗ) по индивидуальной рецептуре и с индивидуальными температурными параметрами, чего невозможно добиться при отгрузках с нефтеперерабатывающих заводов.

В функциональных возможностях битумных терминалов обеспечение параметров  битума, необходимых конкретным заказчикам, например, смешением материала с различными модифицирующими компонентами. И, если НПЗ производят всего 3-5 марок битума, то на современных битумных терминалах можно получить несколько десятков различных спецификаций. Имея терминалы в территориальной близости к конечному потребителю, можно производить необходимые марки (наиболее востребованые на данной территории) в заданных количествах. К примеру, в США НПЗ также как, и в России, производят не более 3 марок битума. Но по стране разбросаны несколько сотен битумных терминалов, в общей сложности производящих около 30 марок битума.

Основными элементами генерального плана являются:

– склад хранения битума;

– цех подготовки битума;

– подъездные железнодорожные и автомобильные пути;

– пункты налива битума в автобитумовозы;

– внутренние проезды;

– лаборатория;

– пожарный пункт;

– охранный пункт;

– бытовые помещения различного назначения.

В состав генерального плана могут входить:

– цех приготовления битумной эмульсии;

– цех приготовления полимерно-битумного вяжущего;

– цех приготовления жидкого разжиженного вяжущего.

На рис. 3.2 представлен генеральный план прирельсового битумного терминала, расположенного в Канаде, объемом хранения более 20 000 тонн.

Рис. 3.2. Генеральный план битумного терминала (Канада)

Для налива битума в цистерны автобитумовозов применяют верхний налив через стояки налива или эстакады [32] (рис. 3.3). По количеству одновременно обслуживаемых битумовозов бывают одно-, двух- и многоточечные системы налива. По уровню автоматизации: ручные и автоматизированные. Как правило, все системы налива имеют автоматическое отключение при достижении заданного уровня.

Учет битума при заполнении может осуществляться путем взвешивания цистерн, либо при помощи насосов-расходомеров.

Стояк налива (рис. 3.4) вязких органических продуктов представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух основных элементов: стойки и наливного трубопровода с присоединительным устройством (или без него). Один из элементов, как правило, делают поворотным для увеличения зоны обслуживания. Стояк налива может быть оборудован эстакадой для обеспечения наиболее благоприятных условий работы оператора.

а      б

Рис. 3.3. Устройства верхнего налива битума:

а – стояк налива с эстакадой: система «ТС Поле» (компания «НефтеМашЭкспорт);

б – эстакада

а    б

Рис. 3.4. Стояк налива (с эстакадой):

а – общий вид; б – наливной трубопровод

1 – автобитумовоз, 2 – присоединительное устройство, 3 – наливной трубопровод, 4 – стойка, площадка оператора

3.3 Асфальтобетонные заводы

Асфальтобетонные заводы (АБЗ) представляют собой комплекс технологического и вспомогательного оборудования, цехов хранения и подготовки материалов, предназначенный для приготовления и выпуска асфальтобетонных смесей [10].

Общие сведения

По месту расположения различают два типа АБЗ: прирельсовые (рис. 3.5) и притрассовые (рис. 3.6).

Рис. 3.5. Генеральный план прирельсового асфальтобетонного завода:

1 – агрегат питания, 2 – сушильный агрегат, 3 – агрегат пылеулавливания, 4 – смесительный агрегат, 5 – агрегат минерального порошка, 6 – топливный бак, 7 – расходная емкость битума, 8 – бункер готовой смеси, 9 – кабина управления, 10 – склад песка, 11 – склад щебня, 12 – склад ГСМ и заправочная, 13 – туалет, 14 – пожарный сарай, 15 – котельная,

16 – гардероб и душ, 17 – трансформатор, 18 – площадка отдыха, 19 – охрана, 20 – ремонтная мастерская, 21 – контора, 22 – передвижной контрольный пункт, 23 – лаборатория,

24 – битумопровод, 25 – пожарные цистерны, 26 – битумохранилище, 27 – агрегат обезвоживания и нагрева битума, 28 – железная дорога, 29 – весовая

Рис. 3.6. Генеральный план мобильного притрассового асфальтобетонного завода [18]:

1 – штабель щебня фр. 0-20; 2 – штабель щебня фр. 5-20; 3 – штабель щебня фр. 20-40;

4 – штабель щебня фр. 0-10; 5 – штабель песка; 6 – агрегат питания; 7 – сушильный агрегат;

8 – смесительная установка; 9 – агрегат обеспыливания; 10 – склад минерального порошка с расходной емкостью; 11 – операторская; 12 – склад жидкого топлива; 13 – склад битума с расходной емкостью; 14 - нагреватель жидкого теплоносителя; 15 – площадка для слива битума; 16 – душ; 17 – площадка для отдыха; 18 – контора (лаборатория); 19 – трансформаторная станция; 20 – пожарная часть; 21 – охрана; 22 – контрольно-пропускной пункт

Прирельсовые АБЗ устраивают у железной дороги. Генеральный план (рис. 3.5) включает в себя склады хранения материалов, цеха основного и вспомогательного назначения:

– склады каменных материалов, состоящие из приемных устройств для разгрузки железнодорожных вагонов и укладки материалов в штабели, машин и устройств для погрузки каменных материалов из штабелей в расходные бункеры смесительных установок;

– склады минерального порошка, состоящие из приемных устройств, разгрузчиков вагонов, оборудования для транспортирования минерального порошка на склады и от них в расходные емкости асфальтосмесительных установок;

– склады битума, состоящие из приемных устройств и оборудования для разгрузки, хранения и предварительного подогрева битума, из оборудования для обезвоживания и нагрева битума до рабочей температуры и смешения его с поверхностно-активными веществами или полимерными добавками (цех подготовки битума), а также подачи готового битума к расходной емкости асфальтосмесительной установки;

– асфальтосмесительные установки с расходными бункерами для каменных материалов и минерального порошка, технологическим оборудованием для сушки и нагрева минеральных материалов и битума, дозирования и перемешивания минеральных материалов и вяжущих, выдачи готовой смеси в накопительные бункеры и транспортные средства;

– вспомогательные отделения – передвижные электростанции или трансформаторные подстанции, парокотельные и компрессорные устройства, устройства водоснабжения и канализации, служебные помещения.

В отдельных случаях на АБЗ предусматривают отделения для дополнительного домола и приготовления минерального порошка, сортировки щебня или гравия (дробильно-сортировочный цех), приготовления поверхностно-активных веществ.

Место размещения АБЗ выбирают с учетом его назначения и минимального времени транспортирования горячих смесей. При температуре воздуха +10°С время транспортирования горячих смесей не должно быть более 1,5 ч.

Критерием оптимального размещения АБЗ при строительстве автомобильных дорог является минимум суммарных затрат на производство и транспортирование асфальтобетонных смесей к месту укладки с учетом расходов на строительство и перебазирование АБЗ [10].

При выборе мест размещения АБЗ помимо стоимостных показателей необходимо учитывать удобство примыкания АБЗ к железнодорожной станции, наличие в районе строительства карьеров щебня и песка, источников получения вяжущих материалов и воды, возможность подведения электроэнергии от высоковольтных линий и газового топлива от газопровода, наличие действующих автомобильных дорог и типы их покрытий, близость городов и поселков и др.

Притрассовые АБЗ организуют вблизи мест укладки асфальтобетонной смеси. Предназначены для кратковременного использования (1-2 года) на одном месте. Притрассовые АБЗ включают асфальтосмесительную установку (рис. 3.6), расходные склады минерального порошка и емкости для битума (с запасом материалов на одну-пять смен работы АБЗ), передвижные компрессорные установки и электростанции.

Для притрассовых АБЗ характерна доставка каменных материалов с прирельсовой базы автомобилями-самосвалами, а минерального порошка и битума – автоцементовозами и битумовозами.

Технологическое оборудование

По принципу работы технологического оборудования АБЗ смесители подразделяются на две категории: циклического (рис. 3.7) и непрерывного действия (рис. 3.8). В смесителях циклического (периодического) действия используются порционные дозаторы для дозирования компонентов смеси. На АБЗ непрерывного действия операции дозирования, перемешивания и выдачи готовой смеси совмещены во времени.

Рис. 3.7. Асфальтосмесительная установка циклического действия

фирмы D&G Machinery [33]:

1 – агрегат питания, 2 – сушильный агрегат (барабан), 3 – агрегат обеспыливания (рукавный фильтр), 4 – горячий элеватор (за ним расходные емкости минерального порошка), 5 – основная башня, 6 – виброгрохот, 7 – смеситель, 8 – будка оператора, 9 – битумный цех (включает расходную емкость), 10 – бункер-накопитель готовой смеси

По мощности асфальтосмесительных установок АБЗ подразделяются на следующие типы: малой производительности – до 25 т/ч; средней – 25-50 т/ч; большой – 50-100 т/ч; сверхмощные – 200-400 т/ч.

По компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости асфальтосмесительные установки делятся на башенные и партерные (ступенчатые). Наибольшее распространение получили установки с башенным расположением агрегатов.

Рис. 3.8. Асфальтосмесительная установка непрерывного действия:

1 – битумный цех (включает расходную емкость), 2 – агрегат обеспыливания, 3 – агрегат минерального порошка, 4 – бункер-накопитель готовой смеси, 5 – сушильно-смешивающий агрегат, 6 – агрегат питания

По степени инвентарности установки подразделяются на три типа: стационарные, сборно-разборные и мобильные. Отличительными особенностями этих установок является конструктивное исполнение агрегатов, которое влияет на длительность монтажа, демонтажа и удобство транспортирования.

Асфальтосмесительные установки стационарного типа применяют на постоянно действующих АБЗ.

Передвижные асфальтосмесительные установки выполняют из отдельных легко транспортируемых агрегатов, иногда снабженных колесным ходом. Их монтаж осуществляют с помощью автомобильных кранов. Как правило, для передвижных установок не требуется сооружение массивных заглубленных фундаментов, большинство блоков смесителей монтируется на подготовленной бетонированной площадке.

Технологические процессы приготовления смесей

Современные асфальтосмесительные установки представляют собой сложившийся технологический комплекс оборудования и агрегатов, работающих в единой технологической цепи [24].

На рис. 3.9 показана принципиальная технологическая схема асфальтосмесительной установки циклического действия. Со склада минеральные материалы подаются в агрегат питания, каждый расходный бункер которого имеет дозатор для предварительного весового или объемного дозирования фракционного щебня и песка.

Рис. 3.9. Технологическая схема приготовления асфальтобетонной смеси:

1 – агрегат питания, 2 – ленточный транспортер, 3 – загрузочное устройство сушильного агрегата, 4 – сушильный агрегат (барабан), 5 – дымосос, 6 – дозатор, 7 – труба, 8 – вторая ступень очистки, 9 – первая ступень очистки, 10 – горячий элеватор, 11 – расходная емкость минерального порошка, 12 – сортировочный агрегат (грохот), 13 – бункер горячих материалов, 14 – расходная емкость битума, 15 – битумный насос, 16 – бункер для негабаритного материала, 17 – накопительный бункер готовой смеси, 18 – битумный дозатор, 19 – горелка, 20 – скиповый подъемник, 21 – смеситель, 22 – дозатор минерального порошка

Непрерывно дозируемые материалы поступают при помощи ленточного транспортера в загрузочное устройство сушильного агрегата, где материалы высушиваются и нагреваются до рабочей температуры. Горячим элеватором компоненты смеси подаются в сортировочный агрегат для более тщательного фракционирования по отсекам горячих бункеров и последующего весового дозирования в дозаторе, а негабарит сбрасывается в бункер для негабарита.

Известны конструкции (рис. 3.10), в которых рассеивание материала по фракциям осуществляется при помощи сушильного барабана двойного действия, который дополнительно (в качестве внешнего контура) имеет просеивающие сита (барабанный грохот). При такой конструкции барабана необходимость в грохоте отпадает. Отсутствует также горячий элеватор, что значительно снижает потери тепла. Сушильный барабан располагают в верхней части смесительной установки над горячими элеваторами бункера минеральных материалов.

Рис. 3.10. Просеивающий барабан двойного действия установок Lintec CSD [34]:

1 – ленточный транспортер, 2 – сушильный барабан, 3 – горелка с вентилятором, 4 – сита, 5 – сепаратор песка, 6 – бункеры горячих материалов

В установках периодического действия дозирование ведется порционно на каждый последующий замес. Отдозированный материал одного замеса из весового бункера дозатора для песка и щебня подается в смеситель. Порция минерального порошка из агрегата хранения и выдачи, либо из расходной емкости, подается в бункер, а затем в смеситель, либо непосредственно в смеситель.

Готовая порция смеси выгружается из смесителя либо в ковш скипового подъемника накопительного бункера, непосредственно в бункер-накопитель, либо в кузов автосамосвала. Наличие накопительного бункера позволяет исключить простои смесительного агрегата при задержке транспорта, по прибытии последнего до минимума сократить продолжительность простоя транспорта под загрузкой.

За автоматической работой агрегатов ведется контроль с пульта управления кабины оператора, где также имеется дублирующая система дистанционного управления.

Дозирование минерального порошка осуществляется лопастным питателем (шнеком), либо весовым дозатором, состоящим из весового бункера и весового дозирующего устройства на тензодатчиках. В первом случае минеральный порошок подается непосредственно в смеситель из расходной емкости (заданным числом оборота шнека), во втором – из расходной емкости порошок подается пневмотранспортом в весовой бункер, а затем в смеситель.

Дозирование битума осуществляется весовыми или объемными дозаторами, установленными на асфальтосмесительной установке, либо насосами-расходомерами.

Для этого смесительные установки снабжены расходными емкостями. Это горизонтальные или вертикальные емкости, располагающиеся в непосредственной близости к АСУ. Основное назначение емкостей – поддержание битума при рабочей температуре (температуре смешения).

Как правило, емкость связана с битумным дозатором контуром рециркуляции (прямой и возвратной ветвями). При применении насосов-расходомеров имеется только прямая ветвь.

При приготовлении асфальтобетонных смесей битум непрерывно циркулирует внутри контура рециркуляции: по прямой ветви битум насосом подается в дозатор, по обратной – излишки вяжущего (не пошедшего на дозирование) возвращаются в емкость (рис. 3.11). Нередко это становится причиной ухудшения свойств вяжущего [35], так как слив из возвратного битумопровода (ветви), на большинстве отечественных заводов, осуществляется на поверхность битума в емкости – в результате вяжущее активно взаимодействуя с кислородом стареет. На заводах зарубежного производства (и некоторых отечественных) контур рециркуляции замыкается на нижнюю часть емкости, что исключает взаимодействие с кислородом при сливе.

а.     б.

Рис. 3.11. Расходные емкости:

а – завод Кредмаш (Украина); б – завод Teltomat (Германия)

Дымовые газы из сушильного барабана через дымовую коробку поступают на первую ступень очистки. Уловленная пыль должна быть направлена в горячий элеватор.

Очищенные на первой ступени дымовые газы дымососом могут подаваться на вторую ступень пылеочистки, на которой применяют мокрую очистку, рукавные фильтры, электрофильтры и др. Затем дымовые газы выбрасываются в трубу.

Принципиально отличной от описанной является схема приготовления асфальтобетонных смесей в установках непрерывного действия (рис. 3.12). Основным узлом данных установок является сушильно-смесительный агрегат, в котором осуществляется сушка и нагрев минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок) и их перемешивание с вяжущим (битум, полимерно-битумное вяжущее).

Рис. 3.12. Технологическая схема приготовления асфальтобетонной смеси:

1 – агрегат питания, 2 – ленточный транспортер, 3 – загрузочное устройство сушильно-смесительного агрегата, 4 – агрегат обеспыливания, 5 – расходная емкость минерального порошка, 6 – расходная емкость битума, 7 – бункер-накопитель готовой смеси, 8 – скиповый подъемник, 9 – горелка, 10 – насос-расходомер, 11 – сушильно-смесительный агрегат

Отдозированные холодные минеральные материалы из агрегата питания при помощи ленточного транспортера подаются в сушильно-смесительный барабан.

Подача битума осуществляется из расходной емкости насосами-расходомерами. Дозирование битума связано с системой дозирования каменных материалов при строгом контроле их влажности.

Для исключения прямого контакта факела горящего топлива с битумом и снижения окисления и выгорания битума, радиационную и конвективную зоны сушильно-смесительного барабана разделяют диафрагмой. Могут также применяться специальные системы подъемно-сбрасывающих лопастей, создающих непроницаемый для излучения факела экран из ссыпающегося материала [10].

Также, известна [36] конструкция сушильно-смешивающего барабана с двойным кожухом (рис. 3.13). При этом, во внутреннем кожухе осуществляется сушка и нагрев минеральных материалов, а во внешнем – перемешивание компонентов асфальтобетонной смеси с вяжущим.

Рис. 3.13. Установка непрерывного действия Astec Double Barrel:

1 – труба подачи битума, 2 – отверстие для загрузки асфальтогранулята, 3 – отверстие для введения добавок, 4 – внешняя стационарная раковина (кожух), 5 – загрузочное устройство сушильного барабана (внутреннего кожуха), 6 – ленточный транспортер для подачи песка и щебня, 7 – сушильный барабан, 8 – разгрузочное окно для готовой смеси, 9 – перемешивающие лопасти, 10 – отверстия для прохода материала из сушильного барабана во внешний контур, 11 – горелка сушильного барабана

Готовая смесь может выдаваться или непосредственно в транспортные средства или элеватором в накопительный бункер.

Для улавливания мелких частиц (пыли) применяются различные системы обеспыливания.

Достоинствами установок непрерывного действия являются: простота оборудования, значительное снижение металлоемкости и энергоемкости и меньшее количество пыли, выносимой из барабана, что несколько упрощает проблему очистки дымовых газов. Основные недостатки: необходимость строгого контроля влажности поступающих материалов и сложность соблюдения заданного рецептурного состава.

3.4 Цементобетонные заводы

Цементобетонные заводы (ЦБЗ) представляют собой комплекс технологического и вспомогательного оборудования, цехов хранения и подготовки материалов, предназначенный для приготовления и выпуска цементобетонных смесей.

Общие сведения

Различают два типа бетонных заводов: прирельсовые (рис. 3.14) и притрассовые (рис. 3.15).

Прирельсовые ЦБЗ устраивают у железной дороги. Они включают в свой состав ряд отделений основного и вспомогательного назначения:

– склады каменных материалов, состоящие из приемных устройств для разгрузки железнодорожных вагонов и укладки каменных материалов в штабеля, машин и устройств для погрузки каменных материалов из штабелей в расходные бункеры смесительных установок;

– склады цемента, состоящие из приёмных устройств, разгрузчиков вагонов, оборудования для транспортирования цемента на склады и от них в расходные бункеры бетоносмесительных устройств;

– бетоносмесительные установки, включающие расходные бункеры для каменных материалов и емкости для цемента, резервуары для воды и специальных добавок, технологическое оборудование для дозирования компонентов и приготовления бетонной смеси, узлы выдачи готовой смеси в автомобильный транспорт;

– вспомогательные отделения – электростанции или трансформаторные подстанции, парокотельные устройства, компрессорные устройства, устройства водоснабжения, канализации, служебные (механические мастерские, склад, лаборатория) и жилые помещения.

Рис. 3.14. Генеральный план прирельсового цементобетонного завода:

1 – склад песка, 2 – склад щебня фр. 5-20, 3 – склад щебня фр. 20-40, 4 – склад воды, 5 – контора, 6 – контрольно-пропускной пункт (весовая), 7 – смесительная установка, 8 – склад добавок, 9 – операторская, 10 – агрегат питания, 11 – склад цемента, 12 – склад, 13 – мастерская, 14 – лаборатория, 15 – железнодорожный тупик

В отличие от прирельсовых притрассовые ЦБЗ организуются вблизи мест укладки бетонной смеси и предназначены для кратковременного использования (не более года) на одном месте. Притрассовые цементобетонные заводы состоят из дозировочного и смесительного отделений, расходных складов заполнителей и цемента, передвижных компрессорных установок и электростанций.

Рис. 3.15. Генеральный план притрассового цементобетонного завода:

1 – склад песка, 2 – склад щебня фр. 5-20, 3 – склад щебня фр. 20-40, 4 – склад воды, 5 – контора, 6 – контрольно-пропускной пункт (весовая), 7 – смесительная установка, 8 – склад добавок, 9 – операторская, 10 – агрегат питания, 11 – пандус, 12 – мастерская, 13 – склад,

14 – лаборатория

В соответствии с организацией процессов приготовления и транспортирования бетонных смесей ЦБЗ подразделяются на заводы с законченным и незаконченным циклом. Заводы с законченным циклом производят готовую бетонную смесь, затворенную водой и перемешанную. Заводы с незаконченным циклом выдают отдозированную сухую смесь, которой загружаются секционные автомобили-самосвалы, автобетоносмесители и контейнеры.

По принципу работы технологического оборудования ЦБЗ и установки подразделяются на две категории: циклические и непрерывные. На ЦБЗ циклического действия используются установки периодического действия и порционные дозаторы для дозирования компонентов бетонной смеси. На ЦБЗ непрерывного действия операции дозирования, перемешивания и выдачи готовой смеси совмещены во времени.

По мощности бетоносмесительных установок ЦБЗ подразделяются на следующие типы: малые – производительностью до 30 м3/ч; средние – 60-90 м3/ч; большие – 120-240 м3/ч; сверхмощные – 300-480 м3/ч.

По компоновке технологического оборудования в вертикальной плоскости ЦБЗ и установки делятся на башенные и партерные (ступенчатые). По степени инвентарности установки подразделяются на три типа: стационарные, сборно-разборные и мобильные.

Технологическое оборудование

Приготовление цементобетонной смеси складывается из следующих операций: сортировки каменных материалов; дозирования каменных материалов, цемента и воды; перемешивания каменных материалов с цементом, водой и специальными добавками поверхностно-активных веществ (для улучшения свойств бетона и снижения расхода цемента).

Бетонную смесь на ЦБЗ приготавливают в автоматизированных установках циклического и непрерывного действия с гравитационным или принудительным смешением материалов.

При возможности выбора предпочтительнее применять бетоносмесительные установки циклического действия, затем непрерывного – с принудительным перемешиванием и в последнюю очередь непрерывного действия – с гравитационным перемешиванием.

У бетоносмесительных установок циклического действия процесс приготовления представляет собой цикл последовательно чередующихся операций. При этом дозируют по массе определенные дозы составляющих смеси, соответствующие объему смесителя. Отдозированные материалы поступают в смеситель. Продолжительность перемешивания в установках циклического действия устанавливает экспериментально лаборатория ЦБЗ.

В установках непрерывного действия операции дозирования, смешения и выдачи готовой смеси совмещены по времени. Смесь непрерывным потоком поступает в смеситель, где по мере прохождения от загрузочного отверстия к разгрузочному смешивается, и затем непрерывным потоком готовая смесь выходит из смесителя.

Бетоносмесители циклического действия (рис.3.16) проще по конструкции, позволяют быстро перестроиться на выпуск бетона любой марки и жесткости. Бетоносмесители непрерывного действия компактнее, их металлоемкость меньше, они больше приспособлены к работе на автоматизированных ЦБЗ. Этот тип смесителей хорошо зарекомендовал себя при производстве одномарочного дорожного бетона.

Рис. 3.16. Бетоносмесительная установка циклического действия:

1 – пандус, 2 – фронтальный погрузчик, 3 – агрегат питания, 4 – ленточный транспортер, 5 – смеситель, 6 – силосы цемента, 7 – бетоновоз, 8 – операторская, 9 – дозатор воды, 10 – дозатор добавок

В зависимости от способа перемешивания компонентов бетонной смеси бетоносмесители подразделяют на два основных типа: гравитационные и принудительного действия (рис. 3.17).

В гравитационных смесителях (рис. 3.17, а) материалы смешиваются во вращающихся барабанах, на внутренних поверхностях которых закреплены лопасти. При вращении барабана материал силами трения, а также лопастями поднимается на некоторую высоту и затем свободно падает вниз. При этом образуются определенные радиальные и осевые потоки движения смеси, в которых различные материалы смеси сталкиваются между собой и равномерно перераспределяются по объему замеса.

В смесителях принудительного действия (рис. 3.17, б) перемешивание осуществляется с помощью движущихся внутри корпуса бетоносмесителя лопастей, интенсивно перелопачивающих смесь.

а                    б

Рис. 3.17. Бетоносмеситель:

а – гравитационного действия СБ-153А; б – принудительного действия М 250 Н

Бетоносмесители принудительного действия, как правило, обеспечивают эффективное перемешивание малоподвижных и жестких бетонных смесей. Применение смесителей принудительного действия связано со значительным износом рабочих органов и повышенным расходом энергии. Однако это компенсируется значительным увеличением производительности, возможностью приготовления смесей любой подвижности и жесткости, полной выгрузкой смеси из бетоносмесителя, безопасностью обслуживания и т.д.

По способу установки бетоносмесители бывают передвижные и стационарные. Гравитационные бетоносмесители передвижного типа, предназначенные для обслуживания объектов с малым объемом работ, используются в дорожном строительстве ограниченно. Гравитационные стационарные бетоносмесители циклического действия используют при оборудовании стационарных цементобетонных заводов и установок, а также иногда для работы в качестве отдельных установок на мелких дорожно-строительных объектах.

Бетоносмесители непрерывного действия выпускаются со свободным и принудительным перемешиванием составляющих.

3.5 Камнедробильные заводы

Основные каменные дорожно-строительные материалы получают путем переработки горных пород на камнедробильных заводах (КДЗ). Переработка состоит из дробления и сортировки, а также может включать промывку и обогащения щебня, гравия, песка.

Промывку щебня и гравия производят с целью удаления комовой глины, пылеватых и глинистых частиц. Промывку производят на грохотах или в машинах – мойках (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Оборудование фирмы Terex [37] для мойки и сортировки щебня

Классификацию и обогащение песков используют для доведения зернового состава до требований Государственных стандартов, выполняя эти операции в гидроклассификаторах и гидроциклонах.

Гидравлическая классификация основана на разности в скоростях падения частиц (зерен) материала неодинаковой величины и плотности, находящихся во взвешенном состоянии в водной среде [4]. Частицы классифицируются в основном в условиях их стесненного падения, при этом одновременно осуществляется и очистка (промывка, обогащение) материалов от примесей, резко отличающихся от основного материала величиной частиц (зерна) и плотностью.

Процессы гидравлической классификации и промывки основаны на законах падения твердых тел в спокойном или движущемся в различных направлениях потоке воды. При падении частиц в воде (жидкости) они преодолевают динамическое сопротивление среды и сопротивление трения, обусловленное вязкостью жидкости.

Размер частиц материала, по которому происходит разделение, принято называть граничным.

По принципу действия различают гидравлические классификаторы с горизонтальным или восходящим потоком воды; центробежные (гидроциклоны); механические (спиральные, реечные); многокамерные.

Гидравлический классификатор с восходящей струей воды. Подача гидросмеси по подводящему трубопроводу в диффузор (приемно-разделительную камеру) может осуществляться в центре сверху, радиально, тангенциально, в центре снизу. В диффузоре и классификационной камере гидросмесь или пульпа встречается с потоком чистой воды, подаваемой по трубопроводу, и поднимается вверх. В вертикальном потоке более крупные частицы, имеющие больший вес, оседают и выгружаются через разгрузочное устройство, а мелкие фракции через сливное устройство отводятся из гидроклассификатора.

В случае необходимости разделения пульпы на несколько фракций последовательно включают несколько гидроклассификаторов.

Классификаторы центробежные (гидроциклоны). В промышленности нерудных материалов и цементной широкое распространение получили центробежные классификаторы (гидроциклоны). Этому способствовали их высокая производительность и простота конструкции.

Гидроциклон (рис. 3.19) состоит из двух частей: верхней цилиндрической и конической. Внутренняя часть корпуса футерована резиной или каменным литьем.

Пульпа (или шлам) подводящим трубопроводом тангенциально, под давлением, направляется в цилиндрическую часть гидроциклона, при этом она приобретает вращательное движение. Вследствие этого внутри циклона возникают значительные центробежные силы и образуются два потока, движущиеся в противоположных направлениях. Под действием центробежных сил более крупные частицы отбрасываются к стенкам и по спиральной траектории движутся вниз, а затем удаляются через нижний сливной патрубок. Мелкие частицы движутся во внутреннем спиральном потоке вверх и отводятся через верхний сливной патрубок.

Рис. 3.19. Гидроциклон:

1 – отвод легкой фракции, 2 – крышка, 3 – насадка сливная, 4 – камера питательная со спиральным вводом, 5 – большой конус, 6 – малый конус, 7 – насадка песковая, 8 – переходник, 9 – футеровка полиуретановая

Классификаторы механические (спиральные и реечные). В этих аппаратах материал классифицируется в результате разности скоростей падения частиц в горизонтальном потоке пульпы при одновременном его взмучивании. Крупность разделяемого материала — не более 10 мм, крупность частиц слива колеблется в больших пределах.

Классификаторы отличаются друг от друга механическими разгрузочными устройствами: спиралью – в спиральных классификаторах, бесконечной гребковой цепью – в дражных классификаторах, гребковой рейкой – в реечных и чашевых классификаторах.

Благодаря наклонному корпусу (лотку), в котором движется пульпа и классифицируется материал, осевшие на дно крупные частицы извлекаются с помощью разгрузочных устройств и транспортируются наружу. Мелкие же частицы выдаются из классификатора вместе со сливом.

Обогащение щебня и гравия по прочности производят в отсадочных машинах, механических классификаторах, установках для обогащения в тяжелых средах. Обогащение щебня по форме зерен предназначено для получения щебня кубовидной формы. Эту операцию производят избирательно сортировкой на щелевидных ситах, грануляцией щебня в роторных дробилках ударного действия и в барабанах-грануляторах.

Обезвоживание каменных материалов производится для снижения влажности материала до заданного значения, определяемого местом операции обезвоживания в технологическом процессе. Песок обезвоживают в спиральных классификаторах, а щебень и гравий на виброгрохотах.

Основное технологическое оборудование для производства щебня из природного камня: камнедробилки, дробильно-сортировочные установки, грохоты, мельницы. Дробильно-сортировочные установки принято классифицировать на стационарные, полустационарные и передвижные.

К вспомогательному оборудованию относят бункеры, течки и др.

Выпуск ассортимента готовой продукции зависит от включения в технологическую схему определенного количества операций сортировки и классификации, дробления, промывки и обогащения.

Таким образом, основными элементами генерального плана камнедробильных заводов являются:

– установки для дробления;

– установки для классификации;

– установки для обогащения материала;

– бытовые и вспомогательные сооружения.

ЛИТЕРАТУРА

- Берлин Н.П. Механизация погрузочно-разгрузочных и складских операций на железнодорожном транспорте: пособие по курсовому и дипломному проектированию. – Гомель: УО «БелГУТ», 2007. 146 с.

- Силоса.Ру [электронный ресурс] URL: http://www.silosa.ru (дата обращения: 15.10.2012).

- Стройтехника [электронный ресурс] URL: http://www.str-t.ru (дата обращения: 15.10.2012).

- Строй-техника.Ру [электронный ресурс] URL: http://stroy-technics.ru (дата обращения: 15.10.2012).

- Машиностроительный завод Бецема [электронный ресурс] URL: http://www.becema.ru (дата обращения: 15.10.2012).

- ООО «Строительные машины» [электронный ресурс] URL: http://stroymash.net (дата обращения: 15.10.2012).

- «КИП-Сервис» [электронный ресурс] URL: http://kip-bcy.ru/ (дата обращения: 15.10.2012).

- Шнеки.Ру [электронный ресурс] URL: http://www.shneks.ru (дата обращения: 15.10.2012).

- Гундорова Е.П. Технические средства железных дорог: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2003. 496 с.

- Васильев А.П. Строительство и реконструкция автомобильных дорог: справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т.I / под ред. д-ра тех.наук проф. А.П. Васильева. М.: Информавтодор, 2005.

- Heatec [электронный ресурс] URL: http://www.heatec.com (дата обращения: 15.10.2012).

- Инновационная производственная компания Ротор [электронный ресурс] URL: http://www.ipk-rotor.ru (дата обращения: 15.10.2012).

- ГОСТ 17032-71 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры. Введ. 11.06.71. 7 с.

- ГОСТ 52910-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия. Введ. 25.03.08. 126 с.

- СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. Взамен СНиП II-106-79. Введ. 1.01.93. 57 с.

- АЗС.neftyanka.ru [электронный ресурс] URL: http://azs.neftyanka.ru/ (дата обращения: 15.10.2012).

- ТранзитСервисРесурс [электронный ресурс] URL: http:// www.bitumtsr.ru  (дата обращения: 15.10.2012).

- Дипломный проект на тему: «Производственная база для строительства автомобильной дороги «г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Азов». Выполнил: студент гр. ЗАД-494У Черных О.В. Руководитель: ст.преп. Саенко С.С. 2011 г.

- ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. Введ. 23.04.2004. 33 с.

- Методические рекомендации по приготовлению и применению катионных битумных эмульсий. Введ. 15.09.2003. 30 с.

- Terex [электронный ресурс] URL: http://terex.com (дата обращения: 15.10.2012).

- ОДМ 218.2.003-2007 Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Введ. 1.02.2007. 146 с.

- Давиал [электронный ресурс] URL: http:// www.davial.ru  (дата обращения: 15.10.2012).

- Артемьев К.А. Дорожные машины: В 2-х частях. Ч. II. Машины для устройства дорожных покрытий: учебник для втузов по специальности «Строительные и дорожные машины и оборудование». М.: Машиностроение, 1982. 396 с.

- Союзгормаш-Инжиниринг [электронный ресурс] URL: http://www.sgm-eng.ru  (дата обращения: 16.10.2012).

- Академик [электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru  (дата обращения: 16.10.2012).

- Справочник строителя Armiynliter [электронный ресурс] URL: http://www.armiynliter.ru  (дата обращения: 16.10.2012).

- SBM [электронный ресурс] URL: http://www.mobilecrusher.ru/  (дата обращения: 17.10.2012).

- ООО «АНА-ТЕМС» [электронный ресурс] URL: http://www.ana-tems.com  (дата обращения: 17.10.2012).

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий – Введ. 20.05.2011. 49 с.

- Саенко С.С. Зарубежная практика и перспективы использования битумных терминалов на территории Российской Федерации/ С.С. Саенко, Д.В. Евтеев, А.А. Линьков // «Строительство – 2012»: мат-лы междунар. научн.-практич. конф. Ростов-на-Дону: РГСУ, 2012. С. 39 – 41.

- Energyland [электронный ресурс] URL: http://www.energyland.info  (дата обращения: 17.10.2012).

- D&G Machinery [электронный ресурс] URL: http://www.dgmachinery.ru/  (дата обращения: 17.10.2012).

- Lintec [электронный ресурс] URL: http://www.lintec-gmbh.ru  (дата обращения: 17.10.2012).

- Саенко С.С. Методы минимизации старения битума в рабочем котле при приготовлении горячих асфальтобетонных смесей: Дисс. на соискание учен. степени канд. техн. наук по спец. 05.23.05 «Строительные материалы и изделия» / С.С. Саенко; Ростовский гос. Строительный ун-т. – Р-н/Д., 2008. 187 с.

- Astec Inc. [электронный ресурс] URL: http://www.astecinc.com  (дата обращения: 17.10.2012).

- Комтехмаш [электронный ресурс] URL: http://komtehmash.by  (дата обращения: 19.10.2012).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

I СКЛАДЫ МАТЕРИАЛОВ	5

1.1 Склады навалочных сыпучих материалов	5

1.2 Склады пылевидных материалов	8

1.3 Склады органического вяжущего	17

II ЦЕХИ ПОДГОТОВКИ (ПРИГОТОВЛЕНИЯ) МАТЕРИАЛОВ	31

2.1 Цех подготовки битума	31

2.2 Цех приготовления битумных эмульсий	33

2.3 Цех приготовления полимерно-битумного вяжущего	38

2.4 Дробильно-сортировочный цех	44

III ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	53

3.1 Требования к генеральным планам	53

3.2 Битумные базы (терминалы)	57

3.3 Асфальтобетонные заводы	61

3.4 Цементобетонные заводы	71

3.5 Камнедробильные заводы	77

ЛИТЕРАТУРА	81

Полувагон – грузовой вагон, как правило, с открытым кузовом и высокими бортами, предназначенный для перевозки навалочных грузов. Полувагон может иметь разгрузочные люки в полу и раскрывающиеся торцевые стенки или глухой кузов.

Думпкар – грузовой вагон для перевозки и автоматической выгрузки навалочных сыпучих грузов. При разгрузке их кузов наклоняется в одну из сторон пневматическим механизмом.

Хо́ппер – саморазгружающийся бункерный грузовой вагон для перевозки массовых сыпучих грузов. Кузов имеет форму воронки, в нижней части расположены люки, через которые груз высыпается при разгрузке под действием силы тяжести, что способствует быстрой разгрузке. В крытых хопперах перевозят цемент, а в открытых – щебень, песок и др.