- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Автомобильные дороги»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Методические указания к

курсовому проектированию

по теме

«Проектирование состава битумного вяжущего с учетом температурного режима эксплуатации и транспортных нагрузок»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2020

УДК 69

Составители: С.А. Чернов

Теоретические основы физико-химических исследований дорожно-строительных материалов : метод. указания к курсовому проектированию . – Ростов-на-Дону : Донской гос. техн. ун-т, 2020. – 28 с.

Описаны цели и задачи курсового проекта. Изложены требования к содержанию и оформлению курсового проекта.

Предназначены для обучающихся по направлению 08.04.01 Строительство по программам «Автомобильные дороги» и «Проектирование, строительство автомагистралей и управление их состоянием».

УДК 69

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Автомобильные дороги»

д-р техн. наук, профессор Е.В. Углова

В печать 18.12.2018 г. Формат 60х84/16. Объем 1,8 усл.п.л. Тираж 50 экз. Заказ №1827

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный

технический университет, 2020

| # Содержание |  |
| --- | --- |
| # Введение | # 4 |
| # Оценка климатических характеристик районов пролегания автомобильной дороги | # 9 |
| # Определение населенных пунктов | # 12 |
| # Определение фактических температур воздуха | # 16 |
| # Вычисление расчетной температуры дорожного покрытия | # 20 |
| # Выбор состава полимерно-битумного вяжущего для заданного участка автомобильной дороги | # 25 |
| # Литература | # 29 |

# Введение

Напряженно-деформированное состояние и сроки службы асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог зависят от температуры. Однако при проектировании и расчете нежестких дорожных одежд по критериям прочности, ориентированным на неблагоприятные условия эксплуатации, не учитывается в должной степени реологическое состояние асфальтобетона. Поэтому уточнение зависимости температуры асфальтобетона от условий эксплуатации является в настоящее время актуальным. Как известно, температура асфальтобетонного покрытия является функцией температуры воздуха, при этом она существенно зависит от солнечной радиации, хода температур в грунте земляного полотна и от многих других факторов. Натурные наблюдения за ходом температур на стационарных станциях однозначно показали, что в зимнее время асфальтобетонное покрытие сохраняет более высокую температуру, чем минимальная температура окружающего воздуха. Например, во II дорожно-климатической зоне при средней суточной температуре воздуха минус 28,8 °С температура асфальтобетонного покрытия вблизи поверхности (на глубине 1,5 см) составляла по данным измерений минус 16 °С. Другими словами, минимальная температура асфальтобетонного покрытия оказалась почти на 13 °С выше минимальной температуры наружного воздуха. При этом вполне очевидно, что чем резче происходит понижение температуры воздуха, тем выше будет разница между температурами покрытия и воздуха из-за тепловой инерции дорожной конструкции.

В летний период зависимость температуры асфальтобетонного покрытия от температуры окружающего воздуха будет другая, причем влияние дополнительного нагревания асфальтобетона лучами солнца станет значительно выше. Суточные колебания температуры покрытия летом также более резкие, чем зимой.

Значения максимальных и минимальных температур асфальтобетонного покрытия обычно используются при выборе марки и обосновании температур испытания битумного вяжущего. Условно принято считать, что показатель теплостойкости вяжущего должен соответствовать максимальной температуре асфальтобетонного покрытия. Однако нужно отметить, что параметры формулы изменяются в широких пределах в зависимости от реально действующих погодно-климатических, ландшафтных, теплофизических, конструктивных и других факторов, но которыми в расчетах можно пренебречь.

Температуры испытания, соответствующие минимальной и максимальной температуре покрытия в рассматриваемом регионе строительства, определяют требуемую марку битумного вяжущего при использовании метода «Superpave». При этом требования к показателям деформативности и вязкоупругим свойствам вяжущего остаются постоянными, а изменяется температурный диапазон, в котором эти требования должны выполняться.

При разработке метода «Superpave» проводились натурные исследования в регионах с различным климатом для определения расчетных температур асфальтобетонных покрытий. Большой объем измерений температуры поверхности асфальтобетонных покрытий при пониженных температурах окружающего воздуха выполнен на территории Канады.

Максимальная температура асфальтобетонного покрытия, согласно методу «Superpave», рассчитывается на глубине 2 см исходя из средней температуры воздуха наиболее теплого семидневного периода. При этом для каждого года наблюдений за ходом температур воздуха устанавливается наиболее жаркий семидневный период и вычисляется средняя максимальная температура для этого периода. Считается, что средняя температура наиболее теплой семидневки является оптимальной для определения высокотемпературных свойств асфальтобетонных покрытия.

Целью   настоящего курсового проекта является оценка климатических характеристик района проектирования автомобильной дороги с учетом современных методов расчета, а также подбор оптимального битумного вяжущего, способного обеспечить высокую эксплуатационную надежность под конкретные климатические условия и транспортные нагрузки.

Варианты задания для магистрантов представлены в таблице 1.

Таблица №1. Варианты задания для магистрантов.

| № п/п | Участок автомобильной дороги вдоль населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Махачкала- Элиста- Волгоград- Саратов- Нижний Новгород |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

# 1. Оценка климатических характеристик районов пролегания автомобильной дороги

Для отслеживания основных климатических параметров на рассматриваемой автомобильной дороге необходимо разделить ее на 3 и более характерных участка, границами которых будут являться крупные населенные пункты, приблизительно равноудаленные друг от друга по ходу трассы.

Например «Трасса начинается с поселка городского типа Уренгой (Ямало-Ненецкого автономного округа) ПК 0+00, проходит через город Сургут (Ханты-Мансийского автономного округа) ПК 660+00 и заканчивается городом Тюмень (Тюменской области) ПК 1440+00».

В контрольных участках необходимо оценить

-Средняя температура воздуха в течение года

-Среднее атмосферное давление и влажность

-Среднегодовое количество общей облачности

-Роза ветров и средняя скорость ветра.

Пример оформления климатических характеристик выделенных районов в курсовом проекте представлен ниже.

Климатические характеристики первого района

Рисунок 1.1.1 - Средняя температура воздуха 1-го района в течение года

В течение года средняя температура воздуха в Уренгое составляет -5.1°C. Самым холодным месяцем в Уренгое является январь с средней температурой -27.3°C, а самым теплым июль, когда столбик термометра в среднем поднимается до 16.5°C.

Рисунок 1.1.2 - Среднее атмосферное давление и влажность 1-го района в течение года

Среднегодовое атмосферное давление в Уренгое составляет 758 мм.рт.ст., а влажность воздуха 78%.

Рисунок 1.1.3 – Повторяемость ясного, облачного и пасмурного состояния неба 1-го района в течение года

Наибольшая повторяемость состояния неба 1-го района приходится на пасмурную погоду.

Рисунок 1.1.4 – Среднее месячное количество общей облачности 1-го района в течение года

Самый пасмурный месяц в Уренгое март, пасмурное состояние неба повторяется в 74% случаев. Повторяемость сплошной облачности в течение года составляет 60%, а среднегодовое количество общей облачности 6.5 балла.

Рисунок 1.1.5 – Роза ветров и средняя скорость ветра 1-го района в течение года

В течение года в первом районе преобладает южный ветер. Усредненный показатель скорости ветра в течение года составляет 3.1 м/с. Самым спокойным месяцем является ноябрь, а самым ветренным май…

По результатам оценки климатических характеристик вычлененных участков проводится анализ и составляется вывод по различиям.

2. Определение населенных пунктов

Для вычисления расчетной температуры дорожного покрытия необходимо знать температуры воздуха в районе исследования. В свою очередь для определения температуры воздуха в районе исследования необходима задаться населенными пунктами, в которых и будет учитываться температура. Для получения корректного значения температуры воздуха в районе исследования необходимо использовать следующий алгоритм действий:

1) Определить какие федеральные и региональные автомобильные дороги связывают исходные населенные пункты;

2) Определить километровое положение исходных населенных пунктов в соответствии с проходящей трассой;

3) Рассматриваемый участок автомобильной дороги необходимо разбить на промежутки длиной в 20 (±5) км по ходу движения, при этом не нарушая существующий километраж;

4) Из полученных точек на участке автомобильной дороги производится определение населенных пунктов. Выписываются ближайшие населенные пункты, находящиеся в радиусе 75 (±5) и 150 (±10)  км. Так же учитываются населенные пункты, которые пересекает рассматриваемая автомобильная дорога.

Пример определения населенных пунктов показан на рисунке 2.

Рисунок 2. – Схема определения населенных пунктов

Полученные данные необходимо внести в сводную таблицу в соответствии с примером.

Таблица 2. – Населенные пункты на участке «Уренгой – Тюмень».

| КМ | 0 км | 75 км | 150 км |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+00 | Уренгой | Лимбяяха | Новый Уренгой |
| 0+20 | Коротчаево | - | Новозаполярный |
| 0+40 | - | - | - |
| 0+60 | - | - | - |
| 0+80 | Сывдарма | - | - |
| *** | *** | *** | *** |
| 0+1380 | Мотуши | Новый Тап | Юргинское |
| 0+1400 | Криводанова | Ялуторовск | Упорово |
| 0+1420 | Новотуринский | Зиново | Тавда |
| 0+1440 | Тюмень | Шорохово | Станичное |
| 0+1380 | Мотуши | Новый Тап | Юргинское |

Примечание. Для определения местоположения населенных пунктов допускается использование различных онлайн карт (ЯндексКарты; 2ГИС; ГуглКарты), при этом в пояснительной записке обязательно указывается источник взятых геоданных.

3. Определение фактических температур воздуха

Для того чтобы получить расчетную температуру дорожного покрытия, необходимо проанализировать массив данных по температурам окружающей среды в предполагаемом районе применения битумного вяжущего.

Максимальная температура асфальтобетонного покрытия, согласно методу «Superpave», рассчитывается на глубине 2 см исходя из средней температуры воздуха наиболее теплого семидневного периода. При этом для каждого года наблюдений за ходом температур воздуха устанавливается наиболее жаркий семидневный период и вычисляется средняя максимальная температура для этого периода. Для вычисления минимальной расчетной температуры анализируются минимальные годовые температуры.

Значения температур воздуха для участка дороги выданного в соответствии с заданием берутся на основе данных метеорологических станций из интернет источников (например www.gismeteo.ru) В информационных источниках приведены суточные температуры воздуха как днем, так и ночью. Для вычисления расчетных температур слоя дорожного покрытия использовались дневники погоды, в которых указаны температуры воздуха за необходимый период. В качестве минимальной принимается самая низкая температура за зиму. В качестве максимально принимается температура, полученная путем следующих вычислений:

1. В каждом из месяцев лета выбирается наиболее жаркая неделя;

2. Находится среднее значение из температур самой жаркой недели;

3. Из полученных 3 средних семидневных температур находится среднее значение, тем самым определяется максимальная семидневная температура воздуха за год.

Полученные значения максимальных и минимальных температур воздуха помещают в таблицу в соответствии с образцом

Таблица №3 Значения средней максимальной годовой семидневной температуры

| КМ | Наименование н/п | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0+00 | Уренгой | - | - | - | - | - |  | 23,3 | 25,7 | 26,2 | 24,6 | 17,4 | 15,3 | 23,6 | 27,9 | 22,4 | 19,3 | 22,7 | 24,8 | 24,1 | 27,3 |
| 0+50 | Лимбяяха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,9 | 23,8 | 25,2 | 23,4 | 24,3 |
| 0+100 | Новый Уренгой | 14,2 | 15,4 | 17,9 | 17,8 | 24,7 | 22,8 | 19,6 | 25,2 | 18,7 | 22,1 | 19,5 | 23,3 | 18,9 | 17,2 | 24,4 | 26,3 | 18,4 | 15,8 | 24,2 | 19,1 |

Таблица №4. – Значения самой низкой температуры за год.

| КМ | Наименование н/п | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0+00 | Уренгой | - | - | - | - | - | - | - | -43 | -43 | -48 | -46 | -41 | -37 | -41 | -49 | -42 | -34 | -48 | -47 | -44 |
| 0+50 | Лимбяяха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | -48 | -47 | -44 |
| 0+100 | Новый Уренгой | -47 | -44 | -43 | -42 | -44 | -32 | -53 | -42 | -40 | -45 | -44 | -41 | -35 | -42 | -49 | -41 | -34 | -46 | -45 | -44 |

По полученным значениям необходимо построить срднегодовые графики температур и провести анализ по определению наиболее жарких и наиболее холодных периодов времени.

4. Вычисление расчетной температуры дорожного покрытия

Используя статистические климатические данные, полученные в предыдущем разделе, необходимо определить расчетные температуры (максимальную и минимальную) слоя дорожного покрытия.

Расчетные температуры слоя дорожного покрытия — это соответствующие температуры покрытия на заданной глубине, рассчитанные по специализированным методикам с использованием значений температур воздуха.

А) Вычисление максимальной расчетной температуры слоя дорожного покрытия.

Для вычисления значения стандартного отклонения семидневных температур (s) может быть использована формула 1.

(1)

где n — количество лет наблюдений;

Tср — средняя температура;

Ti — семидневная температура в (i-й) год наблюдения.

Для обеспечения 98 % вероятности того, что за время эксплуатации покрытия температура воздуха не превысит выбранного значения, эта температура должна быть не менее (Tср + 2s) °С, причем при выборе температуры равной (Tср)°С данная вероятность равна 50 %.

Максимальная расчетная температура покрытия, принимается равной температуре асфальтобетонного покрытия на глубине 20 мм от верхнего слоя.

Расчет максимальной расчетной температуры слоя покрытия (Tср) выполняется по формуле 2.

𝑇=54,32+0,78∗𝑇ср−0,0025(𝐿𝑎𝑡)2−15,14log10(𝐻+25)+𝑍∗(9+0,61∗𝑠2)^0,5 	(2)

где Т — максимальная расчетная температура покрытия (°С);

Tср — средняя температура воздуха (°С);

Lat— географическая широта в градусах;

Н — глубина от поверхности покрытия (мм);

Z — табличное значение стандартного нормального распределения (Z = 1,645 для вероятности 98 %);

s — стандартное отклонение семидневных температур.

Для верхних слоев покрытий максимальная расчетная температура покрытия рассчитывается на глубине 20 мм (Н = 20).

Б) Вычисление минимальной расчетной температуры слоя дорожного покрытия.

Также необходимо вычислить значение стандартного отклонения самых низких температур воздуха (s). Для этого может быть использована формула 3

(3)

где n  — количество лет наблюдений;

Tmin — средняя минимальная температура;

Ti — самая низкая температура в (i-й) год наблюдения.

Расчет минимальной расчетной температуры покрытия выполняется по формуле 4

𝑇𝑚=−1,56+0,72∗𝑇𝑚𝑖𝑛−0,004(𝐿𝑎𝑡)2+6,26log10(𝐻+25)−𝑍∗(4,4+0,52∗𝑠2)^0,5	(4)

где Tm — минимальная расчетная температура покрытия (°С);

Tmin — средняя минимальная температура (°С);

Lat— географическая широта в градусах;

Н — глубина от поверхности покрытия (мм);

Z — табличное значение стандартного нормального распределения (Z = 1,645 для вероятности 98 %);

s — стандартное отклонение минимальных температур.

Расчеты температурных данных, полученных на основе выше указанных формул, необходимо представить в таблицах в соответствии с примером (Таблицы 5 и 6).

Таблица 5 – Вычисление температурных значений в зимнее время.

| ПК | Наименование н/п | Tср | S | Lat | Tn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0+00 | Уренгой | -43,3 | 4,44 | 65,96 | -46,09 |
| 0+50 | Лимбяяха | -43,3 | 6,40 | 66,02 | -48,12 |
| 0+100 | Новый Уренгой | -42,7 | 4,90 | 66,08 | -46,15 |

Таблица 6 – Вычисление температурных значений в летнее время.

| ПК | Наименование н/п | Tср | S | Lat | Tn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0+00 | Уренгой | 23,2 | 3,64 | 65,96 | 43,29 |
| 0+50 | Лимбяяха | 22,9 | 2,89 | 66,02 | 42,44 |
| 0+100 | Новый Уренгой | 20,3 | 3,58 | 66,08 | 40,94 |

На основании выполненных вычислений необходимо провести анализ поученных данных и выделить районы, различные по параметрам расчетных температур.

5. Выбор состава полимерно-битумного вяжущего для заданного участка автомобильной дороги.

Полученные результаты расчетных температур дорожного покрытия автомобильной дороги позволяют определить необходимые свойства для битумных вяжущих  с целью обеспечения высокой эксплуатационной надежности асфальтобетонов. В данном разделе необходимо провести анализ существующих дорожных битумов и полимеров для их модификации, предложить варианты составов полимерно-модифицированных битумов, предназначенных под конкретные климатические условия участка эксплуатации. Для получения корректных данных по показателям физико-химических и физико-механических свойств предложенных составов, необходимо использовать внешние источники и литературу.

Литература

- Ковалев Я.Н. Дорожно-строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Ковалев Ярослав Никитич, Кравченко Сергей Егорович. - Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" : ООО "Новое знание", 2015. - 630 с.

- Дорожно-строительные материалы. Асфальтобетон [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Королев [и др.]; Н.А. Прошина; Г.Ф. Ларина; Е.В. Королев; В.А. Береговой; В.А. Худяков. - Пенза : Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. - 240 c.

- Ковалев Я.Н. Физико-химические основы технологии строительных материалов [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Ковалев Ярослав Никитич. - 1. - Москва ; Минск : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" : ООО "Новое знание", 2017. - 285 с.

- Булидорова, Г.В. Первый и второй законы термодинамики [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Г. В. Булидорова, К. А. Романова, Ю. Г. Галяметдинов; Г. В. Булидорова, К. А. Романова, Ю. Г. Галяметдинов. - Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. - 84 с.