МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Утверждено на заседании кафедры «Городское строительство и хозяйство»

«         »                        2023г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практического упражнения

Тема №1. «Методика ориентировочной оценки технического состояния здания жилого дома по его физическому износу»

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

для студентов направления 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

Ростов-на-Дону

2023

Методические указания для выполнения практического упражнения по теме № 1 «Методика ориентировочной оценки технического состояния здания жилого дома по его физическому износу» студентами 2-го курса направление 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». Ростов н/Д: Донск. гос. техн. ун-т., 2023 – 13с.

Предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, преподаваемых на кафедре ГС и Х и приобретения практических навыков, по ориентировочной оценке, технического состояния и эксплуатационной пригодности здания жилого дома по его физическому износу в процессе его содержания.

Приведены цель и задачи практического упражнения по теме № 1, разделы Отчета о выполненном практическом упражнении и порядок его оформления.

Рассматриваются основные приемы выполнения практического упражнения по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений».

Составители: Л.В. Гиря

С.В. Хоренков

Редакционно-издательский центр Донского государственного технического университета.

© Донской государственный технический университет, 2023

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» имеет своей целью с помощью инструментариев технической эксплуатации подготовить магистров широкого профиля по управлению недвижимостью с изучением основ организации и управления эксплуатационными мероприятиями городской застройки с использованием преимущественно типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий, материалов, машин и механизмов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»:

ПК-6: Способен разрабатывать решения по эффективной технической эксплуатации и капитальному ремонту зданий и сооружений.

ПК-6.1: Разрабатывает технические решения и организует процесс технической эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

ПК-6.1.1: уверенные знания основных положений правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведении работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

ПК-6.1.2: твердые знания методов устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методов их восстановления и ремонта;

ПК-6.1.3: успешные умения учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

ПК-6.1.4: уверенное владение навыками визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов.

В результате изучения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» студент должен:

  - знать:

- основные положения правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведении работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

- все многообразие конструкций и инженерного оборудования объектов недвижимости, их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях технического обслуживания и ремонта на разных этапах технической эксплуатации;

- нормативные положения и требования (технические, организационные, экономические) по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- нормативные режимы содержания объектов недвижимости и способы их обеспечения.

  - уметь:

- учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- выявлять «типовые» (наиболее распространенные) дефекты, повреждения и отказы конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости;

- применять методы устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методы их восстановления и ремонта;

- правильно применять методы и средства обследования конструкций объектов недвижимости, оценивать их состояние и экономическую целесообразность проведения ремонтов.

  - иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- работы с нормативной литературой;

- визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов;

- решения задач по технической эксплуатации объектов недвижимости существующей городской застройки с использованием современных информационных технологий.

Цель практического упражнения по теме № 1 – приобретение студентами навыков, по ориентировочной оценке, технического состояния здания жилого дома по его физическому износу. При решении этой задачи студенты получают навыки и умения использования нормативно-технической документации.

При решении задачи, по ориентировочной оценке, технического состояния здания жилого дома по его физическому износу важно правильно подобрать здание-аналог по укрупненным показателям восстановительной стоимости здания (УПВС) и выбрать таблицу с удельными весами восстановительной стоимости конструктивных элементов от восстановительной стоимости здания.

1. Общие положения. Термины и определения

Техническое состояние здания (элемента) - совокупность свойств здания (элемента), подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или эксплуатации и характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это здание или его элемент.

Основные параметры для контроля технического состояния здания:

-  общая и местная прочность конструкций;

-  пространственная жесткость здания, общие и местные деформации;

-  влагонасыщение элементов конструкций;

-  теплотехнические свойства ограждающих конструкций;

-  тепловой режим;

-  коррозия несущих металлических конструкций;

-  воздухо- и влагопроницаемость строительных конструкций и сопряжений;

-  режимы работы санитарно-технических, электротехнических и других систем инженерного оборудования;

-  загазованность помещений;

-  освещенность помещений и др.

Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека (ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»).

Воздействия (внешние и внутренние) на здания, сооружения (объекты недвижимости), приводящие к изменению их физического износа и ухудшающие их техническое состояние, представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Воздействия на здания, сооружения (объекты недвижимости)

Агрессивность сред, воздействующих на здания, сооружения (объекты недвижимости) может быть 4-х степеней (рисунок 1.2), а их агрегатное состояние: жидкое, твердое и газообразное.

Рисунок 1.2. Характеристика сред и их воздействия на здание

На рисунке 1.3 представлены признаки и классификация по ним повреждений зданий, сооружений (объектов недвижимости) от внешних и внутренних воздействий различных сред, приводящие к изменению их физического износа и ухудшающие их техническое состояние.

Рисунок 1.3. Классификация повреждений зданий, сооружений (объектов недвижимости)

Характер изменения физического износа здания, сооружения (объекта недвижимости) во времени, с выделение 3-х фаз по времени их содержания, представлен на рисунке 1.4 (теоретическая кривая).

Рисунок 1.4. Динамика физического износа (Ф) здания, сооружения (объекта недвижимости) в процессе его использования

Кривая фактического изменения физического износа здания, сооружения (объекта недвижимости) во времени, с характерными резкими его скачками, представлена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5. Кривая фактического изменения физического износа здания, сооружения (объекта недвижимости) во времени

Физический износ здания определяется методом сложения величин физического износа отдельных конструктивных элементов (систем инженерного оборудования) по доле восстановительной стоимости каждого из них в общей стоимости здания.

Для определения физического износа всего здания по износу отдельных элементов пользуются математической зависимостью:

где  – удельный вес стоимости конструктивного элемента от восстановительной стоимости (УПВС); %

– показатель физического износа конструктивного элемента (системы инженерного оборудования), установленного экспертом при техническом обследовании; %

– число конструктивных элементов.

Показатель физического износа конструктивного элемента (системы инженерного оборудования) устанавливается строительно-техническим экспертом при техническом обследовании путем фиксации признаков физического износа и использования таблиц ВСН 53 – 86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». Признаки физического износа отдельных конструкций (систем инженерного оборудования) здания определяются им путем осмотра (визуальным способом) строительных конструкций (элементов) и систем инженерного оборудования здания с использованием простейших приспособлений (уровень, отвес, метр, металлическая линейка, молоток и пр.) и фиксации выявленных дефектов и повреждений и количественных их характеристик.

Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или их участков эксперт оценивает путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального обследования, с их значениями, приведенными в таблицах ВСН 53-86(р).

В таблице 1.1 приведены отдельные позиции признаков износа конструктивных элементов здания из ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Таблица 1.1

Признаки износа конструктивных элементов здания

| Физический износ, % | Признаки износа |  |  |  | Рекомендуемый состав ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаменты столбчатые |  |  |  |  |
| до 20 21-40 41-60 61-80 | Мелкие дефекты цокольной части (трещины, местные выбоины) Наличие трещин, сколов, выпадения отдельных камней в надземной части цоколя и столбов Перекосы, выпучивание забирки, глубоко раскрытые трещины в цоколе; трещины, сколы и значительное выпадение камней в надземной части столбов Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков стен, перекосы оконных и дверных заполнений, полное разрушение цоколя, расстройство кладки столбов |  |  |  | Текущий ремонт Ремонт цоколя и надземной части фундаментных столбов Смена цокольной части, ремонт верхней части фундаментных столбов Замена фундамента и цоколя с вывешиванием стен |
|  | Фундаменты ленточные каменные |  |  |  |  |
| до 20 21-40 | Мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа Отдельные глубокие трещины шириной до 1 см, следы сырости на цоколе, выпучивание отдельных участков стен подвала |  |  |  | Текущий ремонт Ремонт кладки и устройство рандбалок; ремонт горизонтальной гидроизоляции |
| 41-60 |  | Выпучивание и заметные искривления линии цоколя; сквозные трещины в цоколе с развитием по всей высоте здания; выпучивание полов и стен подвала |  |  | Усиление или смена кладки отдельных участков; восстановление вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; устройство поясов жесткости на стенах здания |
| 61-80 |  | Повсеместные прогрессирующие сквозные трещины по высоте здания; значительное выпучивание грунта и разрушение стен в подвале |  |  | Замена фундамента, ремонт нецелесообразен |
|  |  | Фундаменты ленточные крупноблочные |  |  |  |
| до 20 |  | Мелкие трещины в цоколе, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен подвала |  |  | Текущий ремонт |
| 21-40 |  | Трещины в швах между блоками, высолы и следы сырости на стенах подвала |  |  | Заполнение швов между блоками; ремонт штукатурки, гидроизоляции и отмостки |
| 41-60 |  | Трещины, выкрошивание и местные разрушения блоков (видна арматура), выщелачивание раствора в швах между блоками на глубину до 10 см; влажные пятна на цоколе и стенах подвала |  |  | Заделка разрушенных мест, трещин; восстановление гидроизоляции, частичное усиление фундамента |
| 61-80 |  | Повсеместные повреждения и разрушения блоков; прогрессирующие сквозные трещины по всей высоте здания, выпучивание грунта в подвале |  |  | Полная смена фундамента; ремонт нецелесообразен |
|  |  | Стены из мелких блоков и камней |  |  |  |
| до 10 |  | Отдельные волосные трещины и выбоины |  |  | Текущий ремонт |
| 11-20 |  | Частичное выветривание швов и трещины в штукатурке; коррозия металлических покрытий выступающих частей |  |  | Частичная расшивка швов и трещин, ремонт защитных покрытий |
| 21-30 |  | Выветривание некоторых камней, трещины в швах, отпадение штукатурки; сколы краев камней; глубокие трещины в карнизе |  |  | Подмазка швов и выветрившихся камней; ремонт штукатурки; ремонт карниза |
| 31-40 |  | Глубокие трещины и выпадение камней в карнизе; отпадение штукатурки |  |  | Перекладка карниза, усиление кладки, восстановление штукатурки |
| 41-50 |  | Сквозные осадочные трещины и выпадение камней в перемычках, карнизах и углах здания, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков |  |  | Крепление отдельных участков стен; смена перемычек и карнизов |
| 51-60 |  | Вертикальные трещины в простенках, частичное разрушение и расслоение кладки стен; частичное нарушение связей отдельных участков |  |  | Усиление простенков и перекладка отдельных участков стен, крепление стен поясами, балками и т.п. |
| 61-70 |  | Повсеместное расстройство кладки, сдерживаемое временными креплениями |  |  | Полная перекладка стен; ремонт нецелесообразен |
|  |  | Стены кирпичные |  |  |  |
| до 10 |  | Отдельные волосные трещины и выбоины |  |  | Текущий ремонт |
| 11-20 |  | Глубокие трещины и частичное отпадение штукатурки или выветривание швов на глубину до 1 см на площади до 10% |  |  | Ремонт штукатурки, расшивка швов, очистка фасада |
| 21-30 |  | Частичное выпучивание и отпадение штукатурки на плоскости стен у карнизов и перемычек или выветривание швов на глубину до 2 см на площади до 30%; выкрошивание отдельных кирпичей; трещины в кладке карниза и перемычек; следы сырости на поверхностях |  |  | Ремонт штукатурки, подмазка швов и выкрошившихся кирпичей, очистка фасада, ремонт карниза и перемычек |
| 31-40 |  | Повсеместное выпучивание и отпадение штукатурки или выветривание швов на глубину до 4 см на площади до 50%; выкрошивание и выпадение отдельных кирпичей; высолы и сырость |  |  | Ремонт поврежденных стен, карнизов и перемычек |
| 41-50 |  | Сквозные осадочные трещины в перемычках и под оконными проемами; массовое выпадение кирпичей из перемычек, карнизов, углов зданий; незначительные отклонения от вертикали и выпячивания |  |  | Крепление стен поясами, рандбалками и т.п.; смена или усиление перемычек и карнизов, усиление простенков |
| 51-60 |  | Повсеместные прогрессирующие сквозные трещины, кладка местами расслаивается и легко разбирается, заметны искривления и выпучивания, местами — временные крепления |  |  | Перекладка до 25% стен, усиление и крепление стен участками |
| 61-70 |  | Кладка совершенно расстроена и деформирована, повсеместные временные крепления стен |  |  | Полная перекладка стен; ремонт нецелесообразен |
|  |  | Стены из крупных блоков и панелей |  |  |  |
| до 10 |  | Нарушение покрытий выступающих частей фасада; отдельные мелкие выбоины |  |  | Текущий ремонт |
| 11-20 |  |  |  | Выбоины в некоторых местах фактурного слоя; ржавые подтеки около выбоин; наружная отделка загрязнена | Заделка выбоин, подмазка фактурного слон |
| 21-30 |  |  |  | Отслоение и выкрошивание раствора в местах зачеканки стыков, следы протечек сквозь стыки внутри здания | Герметизация швов |
| 31-40 |  |  |  | Глубокие раскрытые трещины и выбоины; местами полное отсутствие раствора в стыках, следы постоянных протечек, промерзание и продувание | Вскрытие, зачеканка и герметизация стыков |
| 41-50 |  |  |  | Диагональные трещины по углам простенков, вертикальные трещины по перемычкам в местах установки балконных плит и козырьков | Усиление простенков и перемычек |
| 51-60 |  |  |  | Вертикальные, широко раскрытые длиной более 3 м по стыкам и телу перемычек; нарушение связи между некоторыми участками стен | Укрепление и усиление некоторых участков |
| 61-70 |  |  |  | Заметные искривления горизонтальных и вертикальных линий стен, массовые разрушения блоков или панелей | Разборка и новое возведение стен; ремонт нецелесообразен |
|  |  |  |  | Перекрытия сборные железобетонные |  |
| до 10 |  |  |  | Трещины в швах между плитами | Текущий ремонт |
| 11-20 |  |  |  | Незначительные смещения плит по высоте (до 1,5 см); местами неровности потолка; отслоение выравнивающего слоя | Выравнивание поверхности потолка |
| 21-30 |  |  |  | Значительное смещение плит перекрытия относительно друг друга; следы сырости в местах опирания плит на наружные стены | Выравнивание потолка с подвеской арматурных сеток; устройство пробок в пустотах настила |
| 31-40 |  |  |  | Волосные трещины в пролетах плит; трещины и сырость на плитах и на стенах в местах опирания | Укрепление мест опирания плит; устройство пробок в пустотах настила |
| 41-50 |  |  |  | Поперечные трещины в плитах без оголения арматуры; прогиб не более 1/100 пролета | Усиление плит |
| 51-60 |  |  |  | Глубокие поперечные трещины в плитах с оголенной арматурой; прогрессирующее смещение плит перекрытия относительно друг друга по вертикали более 3 см; прогибы не более 1/50 пролета Повсеместные глубокие трещины в плитах; | Усиление плит и мест опирания |
| 61-70 |  |  |  | Повсеместные глубокие трещины в плитах; смещение плит из плоскости с заметными прогибами более 1/50 пролета | Полная замена плит |
| 71-80 |  |  |  | Конструкция на грани обрушения (местами уже началось) | Полная замена плит |
|  |  |  | Балконы |  |  |
| до 20 |  |  | Мелкие повреждения металлических защитных покрытий цементного пола и ограждающей решетки |  | Текущий ремонт |
| 21-40 |  |  | Следы сырости на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающей к балкону. Цементный пол и гидроизоляция местами разрушены. Поверхность балконной плиты имеет уклон к зданию |  | Смена гидроизоляции с устройством вновь цементного пола. Ремонт сливов и покрытий балконного порога |
| 41-60 |  |  | На нижней плоскости плиты следы ржавчины, местами выступает арматура и наблюдаются следы протечки; металлические консоли оголены; ограждения повреждены |  | Усиление плит и консолей, смена гидроизоляции |
| 61-80 |  |  | Плита имеет прогибы, местами сквозные трещины и пробоины; крепления ограждений разрушены; пользование балконом опасно |  | Смена балконов |

Пример одной из таблиц ВСН 53-86(р) представлен ниже.

Таблица 1.2. Сборные железобетонные детали лоджий

| Признаки износа | Количественная оценка | Физ. износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений, усадочные трещины на стенках лоджий | Повреждения на площади до 10%. Суммарная длина усадочных трещин на 1 м2 до 1 м | 0-20 | Ремонт металлических обделок, ограждений, затирка трещин |
| Повреждения пола и гидроизоляции, следы протечек на стене, трещины на нижней поверхности плиты и на стенах | Повреждения на площади до 20%; уклон пола менее 1%. Ширина раскрытия трещин до 1 мм | 21-40 | Замена гидроизоляции с устройством цементного пола, заделка трещин |
| Скалывание бетона стенок в местах опирания плит, трещины в стенах и плитах, прогиб плит | Ширина раскрытия трещин до 2 мм. Прогиб плит до 1/100 пролета | 41-60 | Усиление опорных участков стен. Заделка трещин. Местное усиление плит |
| Прогрессирующие прогибы плит, разрушение опорных участков стен, деформации стен, разрушение ограждений | Прогиб плит более 1/100 пролета. Трещины более 2 мм. Выпучивание стен более 1/150 | 61-80 | Замена конструкций лоджий |

Интервалы физического износа (10 или 20%) приняты в зависимости от важности конструктивного элемента (системы инженерного оборудования). В указанном интервале величина физического износа принимается исходя из здравого смысла и фактического состояния конструктивного элемента (системы).

Действия строительно-технического эксперта: если конструкция, элемент, система или их участок имеет все признаки износа, соответствующие определенному интервалу его значений, то физический износ принимают равным верхней границе интервала. Если в конструкции, элементе, системе или их участке выявлен только один из нескольких признаков износа, то физический износ принимают равным нижней границе интервала. Когда в таблице интервалу значений физического износа соответствует несколько признаков, физический износ конструкции, элемента, системы или их участков принимают по интерполяции в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений.

Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, определяют по формуле:

,

где Фк — физический износ конструкции, элемента или системы, %;

Фi — физический износ участка конструкции, элемента или системы, %;

Pi — размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м2 или м;

Рк — размеры всей конструкции, м2 или м;

n — число поврежденных участков.

Численные значения физического износа принимают: для отдельных участков конструкций, элементов и систем — кратно 10%; для конструкций, элементов и систем инженерного оборудования — кратно 5%; для здания в целом — кратно 1% (в большую сторону).

2. Примерная последовательность действий обучаемого при ориентировочной оценке технического состояния здания жилого дома по его физическому износу.

Последовательность действий (шагов) строительно-технического эксперта при ориентировочной оценке технического состояния здания жилого дома по его физическому износу:

1. Определение физического износа конструктивных элементов и систем инженерного оборудования здания (техническое обследование);

2. Определение удельного веса (доли) восстановительной стоимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования от восстановительной стоимости здания (по таблицам УПВС);

3. Расчет физического износа здания (по формуле);

4. Ориентировочная оценка технического состояния здания жилого дома (по общепринятой зависимости).

Исходная нормативно-техническая документация для ориентировочной оценки технического состояния здания жилого дома по его физическому износу:

- ВСН 53-86(р) – «Правила оценки физического износа жилых зданий».

- Сборник № 28 «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий, и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов», М., 1970.

2.1. Определение физического износа конструктивных элементов (систем).

Поскольку в исходных данные для расчета физического износа здания жилого дома (таблица 2.1) физический износ конструкций (систем инженерного оборудования) задан, необходимости выполнения первого шага нет.

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета физического износа здания жилого дома

| Этажность | 5 |
| --- | --- |
| Объем здания, м3, до | 20000 |
| Конструкция и материал стен | кирпичные |
| Конструкция и материал фундамента | - |
| Наличие подвала, тех подполья | - |
| Характеристика квартир | полнометражные |
| Внутренняя отделка | простая |
| Физический износ несменяемых конструкций элементов | 15 |
| Физ. износ остальных элементов | 35-40 |
| Наличие лифта | нет |

2.2. Определение удельного веса (доли) восстановительной стоимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

Определение удельных весов восстановительной стоимости конструктивных элементов (систем инженерного оборудования) здания жилого дома от восстановительной стоимости здания производится с использованием таблиц УПВС («Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий, и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов», М., 1970).

Пример последовательности действий обучаемого для определения удельных весов восстановительной стоимости конструктивных элементов (систем инженерного оборудования) здания жилого дома (сборник № 28) от восстановительной стоимости здания представлен на рисунке 2.1 (с учетом исходных данных по варианту задания).

Рисунок 2.1. Последовательность действий обучаемого при определении удельных весов конструктивных элементов (систем инж. оборудования) здания

Примечание: Последовательность выбора таблиц УПВС отразить в Отчете о выполненном практическом упражнении и представить рисунки искомых таблиц УПВС с выделением столбца цифр.

Для кирпичного пятиэтажного здания без лифта пo таблице №30А (колонка д) сборника № 28 УПВС определены удельные веса отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования в процентах (таблица 2.2).

Таблица 2.2. Удельные веса конструктивных элементов и систем инженерного оборудования здания жилого дома

| № п/п | Конструкции | Уд. веса (по таблице №30А д УПВС) % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | 8 |
| 2 | Стены и перегородки | 23 |
| 3 | Перекрытия | 15 |
| 4 | Крыши | 2 |
| 5 | Полы | 8 |
| 6 | Проемы | 11 |
| 7 | Отделочные работы | 6 |
| 8 | Внутренние санитарно-технические и электрические устройства | 14 |
| 9 | Прочие работы | 13 |
|  | Итого | 100 |

2.3. Расчет физического износа здания жилого дома

Расчет физического износа здания жилого дома проводится в табличной форме (таблица 2.3.), с использованием ранее приведенной математической зависимости. Поскольку в отдельные пункты (строчки) таблицы 2.2 входят несменяемые и сменяемые конструктивные элементы здания, имеющие разный физический износ, удельные веса в этих пунктах (строчках) следует разделить (условно), сделав об этом соответствующую запись (обоснование необходимость разделения удельных весов отдельных конструкций здания).

Таблица 2.3. Расчет физического износа здания жилого дома

| № п/п | Конструктивные элементы | Удельные веса по сб. № 28, % | Расчетный удельный вес элемента, % | Физический износ элементов здания, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по результатам оценки | средневзвешенное значение физического износа |
| Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| 1. | Фундаменты | 8 | 8 | 15 | 1,2 |
| 2 | Несущие стены | 23 | 17 | 15 | 2,55 |
| 3 | Перегородки |  | 6 | 35 | 2,1 |
| 4. | Перекрытия | 15 | 15 | 15 | 2,25 |
| 5. | Лестничные марши и площадки | 7 | 7 | 15 | 1,05 |
| 6. | Несущие конструкции кровли | 2 | 1 | 15 | 0,15 |
| 7. | Кровля |  | 1 | 35 | 0,35 |
| 8. | Оконные заполнения | 11 | 6 | 35 | 2,1 |
| 9. | Дверные заполнения |  | 5 | 35 | 1,75 |
| 10. | Полы | 8 | 8 | 35 | 2,8 |
| 11. | Внутренняя отделка | 6 | 3 | 35 | 1,05 |
| 12. | Наружная отделка |  | 3 | 35 | 1,05 |
| 13. | Разное | 6 | 6 | 35 | 2,1 |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |
| 1. | Система отопления | 14 | 2 | 35 | 0,7 |
| 2. | Холодное водоснабжение |  | 1 | 35 | 0,35 |
| 3. | Горячее водоснабжение |  | 2 | 35 | 0,7 |
| 4. | Канализация |  | 4 | 35 | 1,4 |
| 5. | Электрооборудование |  | 3 | 35 | 1,05 |
| 6. | Газоснабжение |  | 2 | 35 | 0,7 |
|  | Итого | 100% | 100% |  | 23,3 % |

Физический износ жилого дома принят 24 % (физический износ здания жилого дома принимается строительно-техническим экспертом кратным 1% в большую сторону).

2.4. Ориентировочная оценка технического состояния здания жилого дома

Оценка технического состояния (категория) здания жилого дома по величине его физического износа производится с использованием укрупненной шкалы (таблица 2.4), принятой в жилищно-коммунальном комплексе.

Таблица 2.4. Укрупненная шкала определения (оценки) технического состояния здания по величине физического износа

| Физический износ здания, % | Категория тех. состояние здания | Общая характеристика технического состояния жилого здания | Стоимость ремонта, % от ВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | Хорошее | Повреждений и деформаций нет; имеются отдельные (устранимые при текущем ремонте) мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатационные качества конструктивного элемента | 0-11 |
| 21-40 | Удовлетворительное | Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ | 12-36 |
| 41-60 | Неудовлетворительное | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии | 38-90 |
| 61-75 | Ветхое | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта | 93-120 |
| Более 76 | Аварийное | Аварийное состояние несущих конструктивных элементов, а ненесущих - весьма ветхое. Конструктивные элементы ограниченно выполняют свои функции (лишь при проведении охранных мероприятий). Часто требуется полная замена конструктивных элементов | - |

Вывод по расчету: физический износ жилого дома принят 24 %. Исходя из общепринятой зависимости технического состояния здания жилого дома и его физического износа (таблица 2.4), техническое состояние (категория) здания жилого дома оценивается как удовлетворительное. Капитальный ремонт может производиться лишь на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ.

Вывод по выполненному практическому упражнению.

Исходные данные

к практическому упражнению по дисциплине ТЭЗ и С для ориентировочной оценки тех. состояния здания жилого дома по его физическому износу (с использованием УПВС)

| Вариант | Этажность | Объем здания, м³, до | Конструкция и материал стен | Конструкция и материал фундамента | Наличие подвала, тех подполья. | Характеристика квартир | Внутренняя отделка | Физ. износ несменяемых конструкций | Физ. износ остальных элементов | Наличие лифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 1000 | кирпичные | - | - | полнометражные | повышенная | 15 | 25-35 | - |
| 2. | 2 | 2000 | деревянные, брусчатые | - | - | -∙- | простая | 10 | 20-35 | - |
| 3. | 3 | 5000 | кирпичные | бутовые | - | -∙- | повышенная | 25 | 35-50 | - |
| 4. | 4 | 15000 | кирпичные | - | без подвала | -∙- | простая | 35 | 45-60 | - |
| 5. | 5 | 20000 | кирпичные | - | - | -∙- | простая | 15 | 35-40 | нет |
| 6. | 6 | 20000 | кирпичные | - | подвал. | -∙- | повышенная | 20 | 25-35 | + |
| 7. | 8 | 40000 | кирпичные | - | подвал | -∙- | простая | 30 | 45-50 | + |
| 8. | 5 | 15000 | кирпичные | - | техническое подполье | малометражные | - | 35 | 45-55 | - |
| 9. | 5 | 24000 | крупнопанельные | - | техническое подполье | -∙- | - | 5 | 15-20 | - |
| 10. | 9 | 30000 | кирпичные | - | подвал | -∙- | - | 5 | 15-20 | + |
| 11. | 1 | 2000 | кирпичные | - | - | полнометражные | простая | 25 | 35-50 |  |
| 12. | 1 | 1000 | каркасно-засыпные | - | - | -∙- | повышенная | 20 | 35-45 |  |
| 13. | 3 | 10000 | кирпичные | бутобетонные | - | -∙- | простая | 10 | 25-35 |  |
| 14. | 4 | 15000 | кирпичные | сборные ж/бетонные | без подвала | -∙- | повышенная | 35 | 40-50 |  |
| 15. | 5 | 8000 | кирпичные | - | - | -∙- | повышенная | 45 | 50-60 | нет |
| 16. | 7 | 20000 | кирпичные | - | без подвала | -∙- | простая | 10 | 20-30 | + |
| 17. | 9 | 60000 | кирпичные |  | подвал. | -∙- | повышенная | 30 | 45-50 | + |
| 18. | 5 | 20000 | крупноблочные | - | техническое подполье | малометражные | - | 35 | 40-55 |  |
| 19. | 5 | 18000 | крупнопанельные | - | подвал | -∙- | - | 45 | 50-60 | - |
| 20. | 9 | 10000 | крупноблочные | - | техническое подполье | -∙- | - | 10 | 15-25 |  |
| 21. | 1 | 3000 | кирпичные | - | - | полнометражные | повышенная | 30 | 45-50 |  |
| 22. | 2 | 1000 | каркасно-засыпные | - | - | -∙- | простая | 35 | 50-65 |  |
| 23. | 3 | 10000 | кирпичные | - | - | -∙- | простая | 35 | 50-65 |  |
| 24. | 4 | 15000 | кирпичные | бутовые | подвал | -∙- | повышенная | 50 | 55-60 |  |
| 25. | 5 | 15000 | кирпичные | - | - | -∙- | повышенная | 25 | 35-45 | нет |
| 26. | 7 | 25000 | кирпичные | - | подвал | -∙- | повышенная | 5 | 15-25 | + |
| 27. | 9 | 150000 | кирпичные с облицовкой керамическими блоками | - | подвал | -∙- | простая | 25 | 35-45 | + |
| 28. | 5 | 12000 | крупнопанельные | - | техническое подполье | малометражные | - | 10 | 25-35 |  |
| 29. | 5 | 15000 | крупнопанельные гостиничного типа | - | подвал | -∙- | - | 40 | 45-55 |  |
| 30. | 9 | 45000 | крупнопанельные | - | подвал | -∙- |  | 20 | 35-45 |  |

- 3. Порядок оформления Отчета о выполненном практическом упражнении

Цель практического упражнения заключается в получении навыков и умений в соответствии с его темой. При этом предусматривается углубленное изучение отдельных теоретических положений, полученных студентами на лекционных занятиях и самостоятельное изучение материала заданной темы с последующим изложением изученного материала и результатов получения навыков и умений в Отчете о выполненном практическом упражнении.

Выбор темы (варианта) практического упражнения студент согласовывает с преподавателем (руководителем), и с ним же определяет основные источники литературы, сроки и порядок предоставления Отчета о выполненном практическом упражнении.

Практические упражнения по дисциплине «Основы технической эксплуатации объектов недвижимости» выполняются и оформляются индивидуально. Порядок оформления Отчета о выполненных практических упражнениях представлен далее.

Отчет о выполненном практическом упражнении по дисциплине «Основы технической эксплуатации объектов недвижимости» оформляется студентом на отдельных листах. На титульном листе Отчета должны быть указаны номер и название темы практического упражнения. Например, Тема №1. «Методика ориентировочной оценки технического состояния здания жилого дома по его физическому износу», вариант.

Здесь же необходимо указать: дату выполнения практического упражнения, номер группы, фамилию и инициалы студента. На свободном месте – роспись.

Объем Отчета о выполненном практическом упражнении должен быть 5-10 страниц машинописного текста. Выполненный Отчет сдается руководителю на проверку. После проверки Отчета о выполненном практическом упражнении студент должен внести в него поправки и исправить ошибки. Когда Отчет будет завершен в полном объеме, его подписывают исполнитель и преподаватель.

Отчет о выполненном практическом упражнении должен содержать:

Титульный лист – заполняется по единой форме (образец оформления титульного листа Отчета о выполненном практическом упражнении представлен далее в методических указаниях).

Оглавление (содержание, план) – включает: название всех разделов (подразделов) Отчета о выполненном практическом упражнении и номера страниц, указывающие начало этих разделов (подразделов) в тексте Отчета.

Введение (вводная часть). В этой части Отчета о выполненном практическом упражнении формулируется цель практического упражнения, обосновывается актуальность выбранной темы, указываются основные вопросы, которые предлагается раскрыть в Отчете. Объем данной части не должен превышать 1 - 1,5 страницы.

Основная часть Отчета о выполненном практическом упражнении - по названию темы практического упражнения. Может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2 - 3 параграфа или подраздела.

В данной части Отчета (реферата) достаточно полно и логично излагаются главные положения используемых источников, последовательно раскрываются все пункты плана.

Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию главы (параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из которых взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (заключительная часть). В этой части формулируется вывод о достижении поставленной цели практического упражнения, обобщается изложенный в основной части Отчета о выполненном практическом упражнении материал. Заключение (заключительная часть) по объёму не должно превышать 1,5 - 2 страниц.

Библиография (список литературы). Указываются реально использованная для оформления Отчета о выполненном практическом упражнении литература, периодические издания, нормативно-правовые документы и электронные источники информации. Список составляется согласно установленным правилам библиографического описания.

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные расчеты, которые целесообразней вынести отдельно в приложении. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет "Магистратура (Соц.)"

Кафедра "Городское строительство и хозяйство"

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений

Тема 1. «Методика ориентировочной оценки технического состояния здания жилого дома по его физическому износу»

Вариант 1

(Вариант принимается по порядковому номеру в Журнале посещаемости, для студентов заочной формы обучения – по последней цифре номера Зачетной книжки. При повторении номера варианта – принять номер варианта из 2-й десятки исходных данных и т.д.)

Выполнил студент группы__________				И.О. Фамилия

Руководитель работы

_________________________						И.О. Фамилия

(уч. звание, уч. степень, должность)

Отчет защищен с оценкой _______

___________________      _________________

(дата)				(подпись)

Ростов-на-Дону

_____________ (год)