МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Утверждено на заседании кафедры «Городское строительство и хозяйство»

«         »                        2023г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения практического упражнения

Тема №4. «Анализ начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов»

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

для студентов направления 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

Ростов-на-Дону

2023

Методические указания для выполнения практического упражнения по теме № 4 студентами 2-го курса направление 08.04.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». Ростов н/Д: Донск. гос. техн. ун-т., 2023 – 13с.

Предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины, преподаваемой на кафедре ГС и Х и приобретения практических навыков, по анализу начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов, в том числе, начало появления отказа (дефекта), интенсивность его нарастания (снижения), максимальные и минимальные значения интенсивности отказа (дефекта).

Приведены цель и задачи практического упражнения по теме № 4, разделы Отчета о выполненном практическом упражнении и порядок его оформления.

Рассматриваются основные приемы выполнения практического упражнения по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений».

Составители: Л.В. Гиря

С.В. Хоренков

Редакционно-издательский центр Донского государственного технического университета.

© Донской государственный технический университет, 2023

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» имеет своей целью с помощью инструментариев технической эксплуатации подготовить магистров широкого профиля по технической эксплуатации объектов недвижимости с изучением основ организации и управления эксплуатационными мероприятиями городской застройки с использованием преимущественно типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий, материалов, машин и механизмов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»:

ПК-6: Способен разрабатывать решения по эффективной технической эксплуатации и капитальному ремонту зданий и сооружений.

ПК-6.1: Разрабатывает технические решения и организует процесс технической эксплуатации зданий и сооружений различного назначения.

ПК-6.1.1: уверенные знания основных положений правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведении работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

ПК-6.1.2: твердые знания методов устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методов их восстановления и ремонта;

ПК-6.1.3: успешные умения учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

ПК-6.1.4: уверенное владение навыками визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов.

В результате изучения дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» студент должен:

  - знать:

основные положения правил и норм технической эксплуатации объектов недвижимости, при проектировании и непосредственно при проведении работ по их содержанию с использованием типовых элементов и конструкций, с применением современных информационных технологий;

- все многообразие конструкций и инженерного оборудования объектов недвижимости, их взаимосвязи и взаимозависимости в условиях технического обслуживания и ремонта на разных этапах технической эксплуатации;

- нормативные положения и требования (технические, организационные, экономические) по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- нормативные режимы содержания объектов недвижимости и способы их обеспечения.

  - уметь:

- учитывать положения нормативной литературы при проектировании и реализации мероприятий по технической эксплуатации объектов недвижимости;

- выявлять «типовые» (наиболее распространенные) дефекты, повреждения и отказы конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости;

- применять методы устранения дефектов, повреждений и отказов конструкций и систем инженерного оборудования объектов недвижимости, методы их восстановления и ремонта;

- правильно применять методы и средства обследования конструкций объектов недвижимости, оценивать их состояние и экономическую целесообразность проведения ремонтов.

  - иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- работы с нормативной литературой;

- визуального и инструментального определения физического износа объектов недвижимости и их структурных элементов;

- решения задач по технической эксплуатации объектов недвижимости существующей городской застройки с использованием современных информационных технологий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью практического упражнения по теме № 4 является получение студентами навыков анализа начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов, в том числе, определение начала появления отказа (дефекта), интенсивность его нарастания (снижения), максимальные и минимальные значения показателя интенсивности отказа (дефекта). Решая эту задачу, студенты получают навыки и умения использования нормативно-технической документации и учебной литературы.

При решении задачи по анализу начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов важно правильно выбрать график (эмпирическую кривую плотности) распределения времени появления начального эксплуатационного отказа (дефекта) для указанного в задании здания жилого дома.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Надежность — свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки. Надежность в зависимости от значения изделия и условий его эксплуатации включает безотказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность изделия в целом и его составных частей. Надежность обеспечивает техническую возможность использования изделия по назначению в нужное время и с требуемой эффективностью.

Применительно к ограждающим и несущим конструкциям зданий надежность — это свойство, обеспечивающее нормативный температурно-влажностный и комфортный режим помещений, сохраняющее при этом эксплуатационные показатели (тепло-, влаго-, воздухо-, звукозащиту) в заданных нормативных пределах, а для архитектурно-конструктивного элемента здания еще и прочность, и декоративные функции в течение заданного срока эксплуатации. При этом предполагается обеспечение для здания в целом (точнее, для всех его помещений) безотказности и долговечности.

Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени. К этому показателю относят вероятность безотказной работы, среднюю наработку до первого отказа, наработку на отказ, интенсивность отказов, параметр потока отказов, гарантийную наработку.

Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов, т.е. с возможными перерывами в работе. Показателями долговечности являются средний срок службы, срок службы до первого капитального ремонта, межремонтный срок службы.

Сохраняемость применительно к жилым домам рассматривается в двух аспектах: 1) сохраняемость изделий (конструкций) как свойство непрерывно оставаться в исправном и работоспособном состоянии в течение (и после) хранения и транспортировки. Это способность изделий противостоять отрицательному влиянию неудовлетворительного хранения и транспортировки, старению материалов изделий до их монтажа; 2) сохраняемость объекта в целом до ввода в эксплуатацию и во время ремонтов (консервации).

Надежность жилого дома, его работоспособность обеспечивается своевременным ремонтом.

Ремонтопригодность — свойство объекта, заключающееся в доступности и удобстве в проведении мероприятий по предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также устранению их путем ремонта и обслуживания, называется ремонтопригодностью. К показателям относятся вероятность восстановления в заданное время, среднее время восстановления, удельная трудоемкость обслуживания и ремонтов, средняя и относительная стоимость ремонтов.

Основное назначение ограждающих конструкций зданий — разделение двух воздушных сред: наружной, где температура, влажность и радиоактивность переменны, и внутренней, где все параметры должны быть в пределах нормативно-допустимых. При этом наружные стены, кровли, перекрытия выполняют еще прочностные и декоративные функции. Часто применительно к зданиям под надежностью понимают только прочностные свойства. Это глубокое заблуждение. Наружные ограждающие конструкции являются многоэлементными и многофункциональными системами, они чаще оказываются ненадежными при выполнении ограждающих функций, чем прочностных.

Авария — обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его части.

В понятие аварии входят также обрушения и повреждения зданий и сооружений, произошедшие в результате природно-климатических воздействий (землетрясения, ветрового напора, снеговой нагрузки и т. д.), интенсивность которых не превышала расчетные значения.

Ветхость — установленная оценка технического состояния здания (элемента), соответствующая его физическому износу 60 - 80%. Общие признаки ветхости определяются как возможность ограниченного выполнения элементами и системами своих функций лишь при проведении охранных мероприятий или после полной замены элементов и систем.

Дефект — любое отклонение от проекта или стандарта, превышающее нормированное или допускаемое значение (каждое отдельное несоответствие строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов и деталей требованиям, установленным нормативно-технической документацией).

Таким образом, дефектами являются отклонения: качественных показателей и свойств бетона, толщины защитного слоя, геометрических размеров конструкций и узлов их сопряжений и т.д., которые возникают при изготовлении и монтаже конструкций.

Повреждение — состояние, заключающееся в нарушении исправности строительной конструкции или ее части вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документации на конструкцию. Повреждения формируются в процессе эксплуатации конструкций - отклонения от исходного состояния, превышающие установленные допускаемые величины: появление трещин там, где они недопустимы, чрезмерное их раскрытие или чрезмерные прогибы; уменьшение прочности бетона или размеров поперечных сечений и т.д. В зданиях не должно быть дефектных конструкций и при обследовании теоретически должны выявляться только их повреждения, однако зачастую в процессе эксплуатации зданий и сооружений в их конструкциях возникают и дефекты, и повреждения (поэтому при дальнейшем изложении материала не выдержана терминологическая строгость - и дефекты и повреждения называются дефектами). В научной, технической, справочной и нормативной литературе существуют различные подходы к классификации дефектов и повреждений зданий, сооружений и их конструкций.

Деформация — изменения формы и размеров конструкции, изменение устойчивости (осадка, сдвиг, крен и др.); трещины; деструкция материала конструкции (гниль, коррозия); повышенная проницаемость среды (жидкостей и газов).

Неисправность — состояние строительной конструкции, инженерного оборудования или их элементов, при котором они не соответствуют хотя бы одному из требований, установленных нормами. Находясь в неисправном состоянии, строительные конструкции могут иметь один или несколько дефектов.

Техническое состояние здания (элемента) - совокупность свойств здания (элемента), подверженная изменению в процессе строительства, ремонта или эксплуатации и характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это здание или его элемент.

Основные параметры для контроля технического состояния здания:

-  общая и местная прочность конструкций;

-  пространственная жесткость здания, общие и местные деформации;

-  влагонасыщение элементов конструкций;

-  теплотехнические свойства ограждающих конструкций;

-  тепловой режим;

-  коррозия несущих металлических конструкций;

-  воздухо- и влагопроницаемость строительных конструкций и сопряжений;

-  режимы работы санитарно-технических, электротехнических и других систем инженерного оборудования;

-  загазованность помещений;

-  освещенность помещений и др.

Диагностика конструкций — отрасль знаний, устанавливающая и изучающая признаки, которые свидетельствуют о наличии дефектов в конструкциях; определяющая техническое состояние конструкций; выявляющая места неисправности или отказа; прогнозирующая техническое состояние конструкций, а также разрабатывающая методы и средства их определения, принципы построения и организации использования систем диагностирования.

Техническое обследование (ТО) — процесс определения (контроль) технического состояния эксплуатируемого здания или сооружения, или их элементов. Различают следующие виды ТО: инструментальный приемочный контроль законченного строительством или капитально отремонтированного, а так же реконструированного здания или сооружения; инструментальный контроль технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования перед текущим ремонтом здания или сооружения; ТО жилых зданий для постановки на плановый капитальный ремонт, модернизацию или реконструкцию; ТО жилых зданий и сооружений при повреждениях конструкций и авариях в процессе эксплуатации.

ПЕРИОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТА)

В настоящее время жилые и общественные здания, как и другие промышленные изделия, переживают значительное изменение масштабов сложности. Теперь здание можно отнести к большим системам. Большие технические системы — это соединение значительного числа разнообразных по сложности компонентов, имеющих сложную переплетающуюся связь и переменные изменяющиеся нагрузки. В противоположность отдельным малым детерминированным системам и устройствам большие системы ведут себя случайно, стохастически.

Основной чертой сложных систем, в том числе и зданий, является многообразие форм (полиформизм), контролизация которых осуществляется в расчетах и конструировании отдельных элементов. Отдельные принципы построения реальных систем сложны и еще далеки от совершенствования. В сложной системе, как правило, значимость частей для целого неодинакова. Почти всегда ее можно привести к модели, состоящей из ряда более простых составных частей, которые делятся на уровни высшие и низшие.

Надежность зданий и отдельных конструкций обусловливается изменчивостью во времени; внутренних свойств (материалов) и внешних условий (нагрузки и воздействия). Характеристики и показатели этих факторов к моменту окончания монтажа здания определяют начальную его надежность, которая с первого дня эксплуатации постепенно снижается (рисунок 1). Если задаться минимально допустимым уровнем надежности на период расчетного срока службы Nmin то можно за счет удорожания изделия достичь высокого уровня начальной надежности N0 с учетом ее снижения во времени за период Тр до уровня Nmin.

Это обстоятельство несколько условно можно назвать начальным резервированием. Определение этого начального резервирования в большей части является задачей экономической. Действительно, можно предположить систему и без начального резервирования, но с такой последовательностью ремонтов (кривая 2), которые бы поддерживали надежность на уровне не ниже Nmin на всех этапах эксплуатации. Для полного представления об изменениях за период эксплуатации полезно рассмотреть схему работы изделия во времени.

Рисунок 1. Изменение надежности за период эксплуатации здания:

1 — теоретическая кривая; 2 — то же, при начальном резервировании; 3 — повышение надежности при капитальном ремонте; 4 — увеличение долговечности здании

Полное время эксплуатации системы или элемента можно разделить на три периода. На рисунке 2 показана кривая интенсивности отказов элемента как функция времени эксплуатации, где выделены эти три периода: приработки, нормальной эксплуатации, интенсивного износа.

Рисунок 2. Интенсивность отказов элементов как функция времени эксплуатации:

1 - период приработки; 2 - период нормальной эксплуатации; 3 - период интенсивного износа

В период приработки интенсивность отказов велика, так как совокупность элементов может содержать большое количество дефектных образцов, которые отказывают один за другим. В короткий срок интенсивность отказов быстро уменьшается и становится приблизительно постоянной величиной, когда все дефектные элементы уже отказали и их отремонтировали или заменили. После периода приработки уровень интенсивности отказов становится постоянным — наступает период нормальной эксплуатации. Отказы этого периода называются внезапными. Когда время использования элементов достигает значения Т, начинает сказываться износ — период интенсивного износа и интенсивность отказов возрастает до момента Тр, который является средним значением долговечности элемента. В отношении жилых зданий эти три периода характерны как для здания в целом, так и для отдельных его элементов.

В приработочный период в здании возникают отказы, связанные с естественными процессами (например, осадкой), и выявляются дефекты технологического характера (изготовления, транспортирования, производства работ).

В дальнейшем, после заделки дефектных участков число отказов несколько стабилизируется, что соответствует периоду нормальной эксплуатации, который характеризуется появлением внезапных отказов. Причиной тому могут быть внезапные концентрации нагрузок, которые представляют собой случайные явления. Отказы стыков в виде протечек и промерзаний в период нормальной эксплуатации могут возникать внезапно, например, при концентрации температурных напряжений в каком-либо участке герметика и появлении вследствие этого трещины в самом герметике или в местах контакта его с бетоном.

Период интенсивного износа герметизирующего заполнения стыка характеризуется увеличением количества отказов, связанных с явлениями старения материала, снижения его упругих свойств, появления в результате этого трещины и нарушения адгезии к бетону.

Начальные эксплуатационные отказы. Многочисленные натурные исследования полносборных жилых домов на первом этапе эксплуатации, выполненные в Москве, показали, что на период приработки приходится большая часть эксплуатационных отказов: протечки через швы и трещины в стенах и кровлях: промерзания швов и панелей; повышенная воздухопроницаемость и нарушение температурного режима помещений: нарушение защитного слоя панелей и т.п. Установлено, что на устранение этих дефектов в Москве используется ежегодно 5 — 7% средств, выделяемых на капитальный ремонт жилых домов.

На рисунках 3 и 4 показаны экспериментальные зависимости изменений во времени состояния стен и кровель некоторых типовых серий домов. Оценка проведена с помощью показателя дефектности (в %), который определяется отношением количества дефектных элементов n к общему количеству обследованных элементов N. Сравнивая данные по отказам в конструкциях различных серий домов, можно заметить, что в некоторых конструкциях их параметры близки между собой, что указывает на равноценные эксплуатационные качества элементов зданий различных серий и разных лет постройки.

Рисунок 3. Эмпирические кривые плотности времени возникновения дефектов в домах различных серий: а - серии 11-18; б - серии 1-515; в - серии К- 7; г - серии 11-49;

1 - отслоение облицовочного слоя; 2 - протечки через стены; 3 - промерзания

Рисунок 4. Эмпирические кривые плотности распределения времени появления протечек через кровли: а - пятиэтажные дома; б - девятиэтажные дома

2. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НАЧАЛЬНОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОТКАЗА (ДЕФЕКТА) КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПИРИЧЕСКИХ КРИВЫХ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ.

Исходные условия: необходимо выполнить анализ роста (нарастания) протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18, в том числе: характер нарастания, время (период) начала и окончания отказа (дефекта), минимальное и максимальное значения показателя отказа (дефекта).

Анализ роста (нарастания) протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18:

2.1. По исходным данным из Приложения 1 выбрана схема а (рисунок 5), кривая №2 (рисунок 6)

Рисунок 5. Схема а из Приложения 1

Рисунок 6. Эмпирическая кривая плотности распределения времени появления начальных протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18, с выделенным периодом их нарастания

2.1. Результаты анализа начальных эксплуатационных отказов (дефектов) в крупнопанельных жилых домах различных серий с использованием эмпирических кривых плотности распределения времени появления этих отказов (представить в табличной форме).

Результат анализа отказа (дефекта):

- начало проявления протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18 - 0, годы (с момента ввода объекта в эксплуатацию);

- окончание периода роста (нарастания) протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18 – 4.9, лет (с момента ввода объекта в эксплуатацию);

- минимальное значение показателя плотности распределения времени появления начальных протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18 – 2 (соответствует началу их проявления);

- максимальное значение показателя плотности распределения времени появления начальных протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18 – 22 (соответствует окончанию периода роста их интенсивности);

- характер нарастания: очень плавное увеличение (рост) интенсивности протечек через стены крупнопанельного жилого дома серии 11-18 на начальном этапе технической эксплуатации здания (около 2-х лет) с последующим увеличением интенсивности их проявления (2,5 – 4,5, годы) и плавное замедление роста на завершении рассматриваемого периода (4,7 – 4,9, годы).

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ПОЯВЛЕНИЯ ПРОТЕЧЕК (РОСТ) ЧЕРЕЗ СТЕНЫ. ДОМ СЕРИИ 11-18

| № схемы | Результат анализа (в зависимости от задачи) |  |  |  |  | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервал по времени, год |  | Интервал по интенсивности, % |  | Характер роста (снижения) кривой плотности |  |
|  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| а | до начала эксплуатации | 4,9 | 2,0 | 22,0 | плавное увеличение |  |

2.2. Характеристика (описание) эксплуатационного отказа (дефекта) крупнопанельного жилого дома, в том числе, внешние проявления отказа (дефекта); косвенные признаки, свидетельствующие о наличии отказа (дефекта); причины его появления; способы устранения отказа (дефекта); материалы, механизмы, инструменты и приспособления для устранения отказа (дефекта); технология устранения) и др. (представить в табличной форме).

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОТКАЗА

(ДЕФЕКТА) КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

| № п/п | Показатели отказа (дефекта) | Описание показателей отказа (дефекта) | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние (явные) признаки проявления отказа (дефекта) | - |  |
| 2 | Косвенные признаки проявления отказа (дефекта) | - |  |
| 3 | Причины появления отказа (дефекта) | - |  |
| 4 | Способы устранения отказа (дефекта) | - |  |
| 5 | Материалы, механизмы, инструменты и приспособления для устранения отказа (дефекта) | - - |  |
| 6 | Технология устранения отказа (дефекта) | - |  |
| 7 | Другие показатели | - |  |

Исходные данные

к практическому упражнению по теме № 4 дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» для выполнения анализа начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов.

| Вариант | Эксплуатационный отказ (дефект) | Характеристика жилого дома |  | Анализ (нарастания, снижения) с количественными характеристиками (начало, окончание, минимальное, максимальное значение) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | серия | этажность |  |  |
| 1 | протечки через стены | К-7 | - | нарастание |  |
| 2 | -"- | К-7 | - | снижение |  |
| 3 | промерзания | К-7 | - | нарастание |  |
| 4 | -"- | К-7 | - | снижение |  |
| 5 | протечки через кровлю | 11-49 | 9 | нарастание |  |
| 6 | -"- | 11-49 | 9 | снижение |  |
| 7 | -"- | 11-18 | 9 | нарастание |  |
| 8 | -"- | 11-18 | 9 | снижение |  |
| 9 | протечки через стены | 1-515 | - | нарастание |  |
| 10 | -"- | 1-515 | - | снижение |  |
| 11 | промерзания | 1-515 | - | нарастание |  |
| 12 | -"- | 1-515 | - | снижение |  |
| 13 | протечки через кровлю | 11-32 | 5 | нарастание |  |
| 14 | -"- | 11-32 | 5 | снижение |  |
| 15 | -"- | К-7 | 5 | нарастание |  |
| 16 | -"- | К-7 | 5 | снижение |  |
| 17 | отслоение облицовочного слоя | 11-49 | - | нарастание |  |
| 18 | -"- | 11-49 | - | снижение |  |
| 19 | протечки через стены | 11-49 | - | нарастание |  |
| 20 | -"- | 11-49 | - | снижение |  |
| 21 | промерзания | 11-49 | - | нарастание |  |
| 22 | -"- | 11-49 | - | снижение |  |
| 23 | отслоение облицовочного слоя | 11-18 | - | нарастание |  |
| 24 | -"- | 11-18 | - | снижение |  |
| 25 | протечки через стены | 11-18 | - | нарастание |  |
| 26 | -"- | 11-18 | - | снижение |  |

Приложение 1

Эмпирические кривые плотности распределения времени появления начальных эксплуатационных отказов (дефектов) в домах различных серий

а – серии 11-18; б – серии 1-515; в – серии К-7; г – серии 11-49; д – протечки через кровлю пятиэтажного дома; е - протечки через кровлю девятиэтажного дома

1 – отслоение облицовочного слоя; 2 – протечки через стены; 3 - промерзания

- 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕННОМ ПРАКТИЧЕСКОМ УПРАЖНЕНИИ

Цель практического упражнения заключается в получении навыков и умений в соответствии с его темой. При этом предусматривается углубленное изучение отдельных теоретических положений, полученных студентами на лекционных занятиях и самостоятельное изучение материала заданной темы с последующим изложением изученного и результатов получения навыков и умений в Отчете о выполненном практическом упражнении.

Выбор темы (варианта) практического упражнения студент согласовывает с преподавателем (руководителем), и с ним же определяет основные источники литературы, сроки и порядок предоставления Отчета о выполненном практическом упражнении.

Практические упражнения по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» выполняются и оформляются индивидуально. Порядок оформления Отчета о выполненных практических упражнениях представлен далее.

Отчет о выполненном практическом упражнении по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» оформляется студентом на отдельных листах. На титульном листе Отчета должны быть указаны номер и название темы практического упражнения. Например, Тема № 4. «Анализ начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов».

Здесь же необходимо указать: дату выполнения практического упражнения, номер группы, фамилию и инициалы студента. На свободном месте – роспись.

Объем Отчета о выполненном практическом упражнении должен быть 5-10 страниц машинописного текста. Выполненный Отчет сдается руководителю на проверку. После проверки Отчета о выполненном практическом упражнении студент должен внести в него поправки и исправить ошибки. Когда Отчет будет завершен в полном объеме, его подписывают исполнитель и преподаватель.

Отчет о выполненном практическом упражнении должен содержать:

Титульный лист – заполняется по единой форме (образец оформления титульного листа Отчета о выполненном практическом упражнении представлен далее в методических указаниях).

Оглавление (содержание, план) – включает: название всех разделов (подразделов) Отчета о выполненном практическом упражнении и номера страниц, указывающие начало этих разделов (подразделов) в тексте Отчета.

Введение (вводная часть). В этой части Отчета о выполненном практическом упражнении формулируется цель практического упражнения, обосновывается актуальность выбранной темы, указываются основные вопросы, которые предлагается раскрыть в Отчете. Объем данной части не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть Отчета о выполненном практическом упражнении - по названию темы практического упражнения. Может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа или подраздела.

В данной части Отчета достаточно полно и логично излагаются главные положения используемых источников, последовательно раскрываются все пункты плана.

Изложение материала должно точно соответствовать цели и названию главы (параграфа). В тексте обязательны ссылки на первоисточники, из которых взят данный материал в виде числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (заключительная часть). В этой части формулируется вывод о достижении поставленной цели практического упражнения, обобщается изложенный в основной части Отчета о выполненном практическом упражнении материал. Заключение (заключительная часть) по объёму не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список литературы). Указываются реально использованная для оформления Отчета о выполненном практическом упражнении литература, периодические издания, нормативно-правовые документы и электронные источники информации. Список составляется согласно установленным правилам библиографического описания.

Приложения включают графики, большие таблицы, объёмные расчеты, которые целесообразней вынести отдельно в приложении. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет "Магистратура"

Кафедра "Городское строительство и хозяйство"

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»

Тема № 4. «Анализ начальных эксплуатационных отказов (дефектов) крупнопанельных жилых домов»

Вариант 1

Выполнил студент группы__________				И.О. Фамилия

Руководитель работы

_________________________						И.О. Фамилия

(уч. звание, уч. степень, должность)

Отчет защищен с оценкой _______

(дата)				(подпись)

Ростов-на-Дону

_____________ (год)