Тема 1 :ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Проектирование, а в последующем и строительство инженерного сооружения, ведется на основе комплекса специальных работ, называемых инженерными изысканиями. Основные задачи инженерных изысканий - изучение природных и экономических условий района будущего строительства, составление прогнозов взаимодействия объектов строительства с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения.

Каждая стадия изысканий должна обеспечивать материалами соответствующую стадию проектирования. В связи с этим различают изыскания:    1) предварительные на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) или технико-экономического расчета (ТЭР); 2) на стадии проекта и 3) на стадии рабочей документации.

Изыскания делятся на экономические и технические. Экономические изыскания проводят с целью определения экономической целесообразности строительства сооружения в конкретном месте с учетом обеспеченности его строительными материалами, сырьем, транспортом, водой, энергией, рабочей силой и т. п. Экономические изыскания обычно предшествуют техническим. Технические изыскания ведут для того, чтобы дать исчерпывающие сведения о природных условиях участка с целью наилучшего учета и использования их при проектировании и строительстве.

Для оценки участка предполагаемого строительства комплексно проводят следующие изыскания: основные — инженерно-геодезические, инженерно-геологические и гидрогеологические; гидрометеорологические, климатологические, метеорологические, почвенно-геоботанические и др. Основные изыскания выполняют в первую очередь на всех типах сооружений.

Инженерно-геодезические изыскания позволяют получить информацию о рельефе и ситуации местности и служат основой не только для проектирования, но и для проведения других видов изысканий и обследований. В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняют работы по созданию геодезического обоснования и топографической съемке в разных масштабах на участке строительства, производят трассирование линейных сооружений, геодезическую привязку геологических выработок, гидрологических створов, точек геофизической разведки и многие другие работы.

Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания дают возможность получить представление о геологическом строении местности, физико-геологических явлениях, прочности грунтов, составе и характере подземных вод и т. п. Эти сведения позволяют сделать правильную оценку условий строительства сооружения.

Гидрометеорологические изыскания дают сведения о водном режиме рек и водоемов, основные характеристики климата района. В процессе гидрометеорологических изысканий определяют характер изменения уровней, уклоны, изучают направление и скорости течений, вычисляют расходы воды, производят промеры глубин, ведут учет наносов и т. д.

К инженерным изысканиям для строительства также относятся: геотехнический контроль, оценка опасности и риска от природных и техногенных процессов; обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; локальный мониторинг компонентов окружающей среды, научные исследования в процессе инженерных изысканий, авторский надзор за использованием изыскательской продукции; кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.

Содержание и объемы инженерных изысканий определяются типом, видом и размерами проектируемого сооружения, местными условиями и степенью их изученности, а также стадией проектирования. Различные виды сооружений, технология строительства которых имеет много общего и изыскания для которых проводятся по схожей схеме, могут быть объединены в группы: площадные и линейные сооружения. К площадным сооружениям относятся: населенные пункты, промышленные предприятия, аэропорты и т. п., к линейным — дороги, линии электропередач, трубопроводы и т. п.

Порядок, методика и точность инженерных изысканий устанавливаются в основном в строительных нормах, например СНиП 11-02-96 и СНиП 11-04-97.

1.2. ИЗЫСКАНИЯ ПЛОЩАДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Состав и объем инженерных изысканий зависят от размеров площадного сооружения. Состав изысканий на небольших площадках ограничивается основными изысканиями: инженерно-геодезическими, инженерно-геологиче-скими, гидрометеорологическими. Для больших площадных сооружений выполняют все инженерные взыскания: инженерно-геологические, инженерно-геодезические; гидрометеорологические, почвенно-геоботанические и санитарно-гигиенические; для земельно-хозяйственного устройства, озеленения 0 вертикальной планировки территории; по инженерным сетям, транспорту, строительным материалам и т. п.

Каждая площадка, которая предназначается для строительства сооружения, должна отвечать определенным техническим требованиям, удовлетворяющим условиям нормальной эксплуатации и минимальных затрат на подготовительные работы и освоение. Поэтому одна из важнейших задач изысканий - выбор в данном районе площадки с заданными техническими требованиями.

Площадку выбирают по возможности в малопересеченной, малопригодной для сельского хозяйства местности с благоприятными для строительства геологическими и гидрогеологическими условиями. Размеры площадки и ее конфигурация должны соответствовать размерам проектируемого сооружения и расположению коммуникаций с учетом перспективы его расширения в будущем. Площадка должна располагаться таким образом, чтобы ее можно было соединить с ближайшими железнодорожными и автодорожными магистралями без большого объема земляных работ и возведения больших мостовых переходов, которые не только удорожают строительство, но и удлиняют сроки освоения площадки.

Рельеф площадки должен быть спокойным, с уклоном в одну сторону или от середины к краям, обеспечивающим быстрый сток поверхностных вод. Желательно, чтобы общее направление горизонталей было вдоль длинной стороны площадки, чтобы вертикальная планировка не требовала большого объема земляных работ, т. е. минимальные уклоны местности должны составлять 0,003...0,005, максимальные - 0,06...0,08.

Грунты площадки должны выдерживать такое давление, чтобы при строительстве зданий и сооружений можно было обойтись без устройства дорогостоящих фундаментов. Уровень грунтовых вод должен быть ниже отметок дна подвалов и галерей. Участок не должен затопляться высокими паводковыми водами.

Промышленные предприятия, города и населенные пункты нуждаются в больших количествах воды, поэтому при выборе места для таких сооружений важно предусмотреть наличие водных источников. Кроме того, эти объекты в периоды строительства и эксплуатации должны обеспечиваться хорошими подъездными дорогами, снабжением газом, электроэнергией, топливом, водой в бассейнах для сброса технических вод.

Вблизи отдельно расположенных промышленных объектов, аэропортов, гидроузлов должен быть участок свободной территории для строительства жилого поселка. Наличие вблизи площадки карьеров строительных материалов значительно удешевляет и ускоряет строительство.

Выбор площадки начинают в камеральных условиях. Путем сравнения вариантов выбирают наиболее выгодную площадку для полевого обследования. В натуре в первую очередь уточняют инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки; обследуют возможные подходы подъездных железных и шоссейных дорог, намечаемые выпуски канализационных коллекторов; определяют примерные расходы на подготовительные работы по освоению площадки; согласовывают возможность отвода территории, присоединения трасс и ряд других организационных вопросов.

Для разработки проекта намеченную площадку и часть прилегающей к ней территории снимают в масштабе 1:2000 с сечением рельефа через 1 м. Дополнительно по имеющимся планам и картам, обновленным и дополненным на местности, составляют ситуационный план района строительства в масштабе 1:10000 - 1:25000. На этот план наносят контуры площадок промышленного предприятия, жилого поселка, водозаборных и очистных сооружений, существующие автомобильные и железные дороги, реки, населенные пункты, лесные массивы, карьеры и месторождения строительных материалов, подсобные предприятия, а также намечают трассы подъездных дорог, водоводов, выпусков канализации и др.

Одновременно с топографической съемкой производят крупномасштабную инженерно-геологическую съемку площадки. Для составления рабочих чертежей площадку для основных сооружений снимают в масштабе 1:1000 - 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м и проводят на ней детальную инженерно-геологическую и гидрогеологическую разведку. Съемку площадки производят топографическими или фотограмметрическими методами. На стадии изысканий под проект наиболее целесообразно проводить аэрофотосъемку в масштабе 1:7000 - 1:10000, с тем чтобы можно было ее использовать для составления подробного плана площадки в масштабе 1:2000 и карты района строительства в масштабе 1:10000.

При изысканиях площадки на стадии рабочей документации основные сооружения и участок жилого поселка снимают в масштабе 1:1000—1:500.

В таких же масштабах снимают застроенные территории, с густой сетью подземных коммуникаций. Съемка так же может быть выполнена как фотограмметрическими, так и геодезическими методами. При слабо выраженном рельефе часто производят нивелирование поверхности по квадратам 20 х 20 или 30 х 30 м. Независимо от метода съемки на площадке должен быть изображен рельеф, закоординированы углы капитальных зданий и сооружений и узловые точки коммуникаций, занивелированы полы зданий и складских площадок, бровки дорог, колодцы и т. д.

1.3. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В ходе изысканий для линейных сооружений, в первую очередь, решают вопрос о плановом и высотном положении трассы.

Трасса - линия, определяющая ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности, топоплане, или нанесенная на карте, или обозначенная системой точек в цифровой модели местности. Основные элементы трассы: план - ее проекция на горизонтальную плоскость и продольный профиль - вертикальный разрез по проектируемой линии сооружения. В плане трасса должна быть по возможности прямолинейной, так как всякое отклонение от прямолинейности приводит к ее удлинению и увеличению стоимости строительства, затрат на эксплуатацию. В продольном профиле трассы должен обеспечиваться определенный допустимый уклон.

В условиях реальной местности одновременно трудно соблюсти требования к плану и профилю, так как приходится искривлять трассу для обхода препятствий, участков с большими уклонами рельефа и неблагоприятных в геологическом и гидрогеологическом отношении. Таким образом, план трассы (рис. 1) состоит из прямых участков разного направления, которые сопрягаются между собой кривыми с различными радиусами. Продольный профиль трассы состоит из линий различных уклонов, соединяющихся между собой вертикальными кривыми. На некоторых трассах (электропередач, канализации) горизонтальные и вертикальные кривые не проектируют и трасса представляет собой пространственную ломаную линию.

В зависимости от назначения трасса должна удовлетворять определенным требованиям, которые устанавливаются техническими условиями на ее проектирование. Так, для дорожных трасс основные требования — плавность и безопасность движения с расчетными скоростями. Поэтому на дорожных трассах устанавливают минимально допустимые уклоны и максимально возможные радиусы кривых. На самотечных каналах и трубопроводах необходимо выдержать проектные уклоны при допустимых скоростях течения воды.

Рис. 1. Элементы плана трассы

Степень искривления трассы определяется значениями углов поворота. Углом поворота трассы называют угол с вершиной φ, образованный продолжением направления предыдущей стороны и направлением последующей стороны. На трассах магистральных железных дорог, трубопроводов и линий электропередачи (ЛЭП) углы поворота не должны превышать 15...20°. Это приводит к незначительному удлинению линии будущей дороги или трубопровода.

Прямолинейные участки трасс железных и автомобильных до-рог, трубопроводов сопрягаются в основном круговыми кривыми, представляющими собой дугу окружности определенного радиуса. На железных дорогах минимально допустимые радиусы 400...200 м, на автомобильных в зависимости от категории дороги - 600. .60 м, на каналах - не меньше пятикратной ширины канала (ирригационные каналы) или шестикратной длины судна (судоходные каналы), на трассах  трубопроводов 1000 d, где d - диаметр трубопровода.

На железных и автомобильных дорогах при радиусах кривых, соответственно меньших 3000 и 1500 м, для более плавного и безопасного движения устраивают сложные кривые - круговые с переходными.

Важнейший элемент профиля трассы - ее продольный уклон. Чтобы соблюсти определенный допустимый уклон особенно в сложной пересеченной местности, приходится не только отступать от прямолинейного следования трассы, но и увеличивать длину трассы (развивать трассу). Необходимость развития трассы чаще всего возникает в горной и предгорной местности.

На трассах магистральных железных дорог I и II категорий уклон не должен превышать 0,012; а на дорогах местного значения 0,020; на горных дорогах, где применяется транспорт с усиленной тягой, уклоны могут достигать 0,030; на автомобильных дорогах уклоны колеблются от 0,040 до 0,090. На трассах ирригационных и водопроводных каналов уклоны, которые назначают из расчета получения так называемых неразмываемых и незаиляемых скоростей течения воды по каналу, составляют 0,001...0,002. На трассах напорных трубопроводов уклоны могут быть весьма значительными, а для ЛЭП они практически не имеют значения.

Радиусы вертикальных кривых в зависимости от вида сооружения и направления кривой (выпуклая, вогнутая) колеблются в широких пределах - от 10000 до 200 м.

Комплекс инженерно-изыскательских работ по приложению трассы, отвечающей всем требованиям технических условий и требующей наименьших затрат на ее возведение и эксплуатацию, называется трассированием.

Оптимальную трассу находят путем технико-экономического сравнения различных вариантов. Если трассу определяют по топографическим планам или аэрофотоматериалам, то трассирование называют камеральным, если ее выбирают непосредственно местности, то - полевым.

При трассировании различают плановые и высотные (профильные) параметры. К плановым параметрам относятся углы поворота, радиусы горизонтальных кривых, длины переходных кривых, прямые вставки, к высотным - продольные уклоны, длины элементов в профиле («шаг проектирования»), радиусы вертикальных кривых. Для одних сооружений (самотечные трубопроводы, каналы) наиболее важно выдержать продольные уклоны, для других (напорные трубопроводы, линии электропередачи и связи) уклоны местности мало влияют на проект трассы и ее стремятся выбрать наиболее краткой, расположенной в благоприятных условиях. При трассировании дорожных трасс необходимо соблюдать как плановые, так и профильные параметры. Независимо от характера линейных сооружений и параметров трассирования все трассы должны вписываться в ландшафт местности, не нарушая природной эстетики. По возможности трассу располагают на землях, которые имеют наименьшую ценность для народного хозяйства.

Технология изысканий линейных объектов определяется стадиями изысканий.

На стадии ТЭО проводят рекогносцировочные работы. Их выполняют главным образом камеральным путем, изучая имеющиеся на район изысканий топографические карты, материалы инженерно-геологических съемок, данные изысканий прошлых лет. По этим данным намечают на карте несколько вариантов трасс и по каждому из них составляют продольный профиль. Путем технико-экономического сравнения выбирают наиболее выгодные варианты для дальнейшего обследования и разрабатывают техническое задание на проектирование.

На стадии изысканий под проект по заданному в техническом задании направлению трассы выполняют детальное камеральное и полевое трассирование, в процессе которого выбирают наилучшую трассу и собирают материалы для разработки технического проекта этого варианта трассы и сооружений на ней.

Для составления рабочего проекта трассы производят предпостроечные полевые изыскания. В процессе полевых изысканий на основании проекта трассы и рекогносцировки местности определяют в натуре положение углов поворота и производят трассировочные работы: вешение линий, измерение углов и сторон хода по трассе, разбивку пикетажа и поперечных профилей, нивелирование, закрепление трассы, а также при необходимости дополнительную крупномасштабную съемку переходов, пересечений, мест со сложным рельефом.

1.4. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Прогресс в области измерительной техники, совершенствование методик измерений и результатов их обработки, повсеместное использование ЭВМ для вычислительных и графических операций не могли не сказаться на технологии всех видов инженерных изысканий. Так, например, в инженерной геологии наряду с традиционными способами исследования грунтов: шурфованием или разведочным бурением используются динамическое и статистическое зондирование, геофизические способы электро- и сейсморазведки.

В гидрометеорологических изысканиях широко используются аэрокосмические методы съемки с различного рода носителей, включая искусственные спутники и космические станции. При русловых съемках и съемках морских акваторий используются радиотехнические средства измерений и различные типы эхолотов.

В практику инженерно-геодезических изысканий успешно внедряются светодальномеры, электронные теодолиты, электронные тахеометры, спутниковые приемники. Обработка результатов измерений в основном ведется на ЭВМ. Графическое изображение местности на основе топографических съемок меняется на математическое представление в виде цифровой модели местности (ЦММ) и рельефа (ЦМР). Разработаны программы для автоматизированной системы проектирования (САПР) трасс линейных сооружений, генеральных планов на основе ЦММ и т. п. На основе ЦММ также вычисляются объемы водохранилищ и земляных масс. Цифровая модель местности не исключает получение с помощью разного рода графопостроителей и графического изображения.

Наряду с широким использованием наземных и аэрометодов при изучении поверхности и природных ресурсов Земли для целей изысканий применяется информация, полученная из космоса. С помощью материалов космических съемок могут решаться многие практические задачи. Спектрозональные снимки высокого разрешения могут использоваться для проведения мероприятий по защите природного ландшафта и вод от загрязнения. Космические съемки используются и для нужд картографии, расширяя и углубляя информацию о таких протяженных объектах, как магистральные дороги, трубопроводы, каналы, при проектировании объектов, занимающих большие площади.

1.5. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

С помощью плана организации рельефа решаются задачи по преобразованию рельефа городской территории для приспособления его к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Организация рельефа обеспечивает высотное решение площадей, улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; возможность стока ливневых вод и канализации.

Определяющим документом проекта является схема организации рельефа (рис. 2), составляемая на топографическом плане в масштабе 1:5000 или 1:2000.

Проектные решения по организации рельефа приводятся на схеме в основном по осям проектируемых проездов в виде проектных отметок точек пересечения осей и перегибов продольного профиля. На схеме показывают также расстояние между точками пересечения осей и перегибов профиля, уклоны в промилле и направления стока воды. К схеме прилагают проекты поперечных профилей улиц (рис. 3) в масштабах 1:100 — 1:200.

Утвержденная схема организации рельефа является обязательной для всех ведомств и учреждений, выполняющих застройку и освоение городской территории.

Рабочий план организации рельефа составляют на топографическом плане в масштабах 1:500 — 1:1000. Исходными служат проектные отметки схемы организации рельефа.

Проектный рельеф, образуемый отдельными оформляющими плоскостями, может быть задан либо в виде профилей, либо проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками.

В методе профилей на топографический план наносят сетку, по линиям которой составляют продольные профили в масштабе плана проекта. Расстояния между профилями при планировке кварталов принимают равными 20 — 50 м, а при планировке больших территорий — 100 — 200 м. Метод профилей трудоемкий и поэтому применяется редко.

Рис. 2. Схема организации рельефа

Метод проектных горизонталей заключается в том, что на плане проводят проектные горизонтали рельефа, образующегося после изменения естественного рельефа путем срезок и подсыпок. Проектные горизонтали между линиями перегибов скатов изображаются прямыми равно отстоящими друг от друга параллельными линиями. Сечение п для проектных горизонталей в пределах 0,1 — 0,5 м выбирают в зависимости от характера естественного рельефа.

Для планов масштаба 1:500 при сравнительно спокойном рельефе чаше всего применяют сечение, равное 0,1 м.

Положение проектных горизонталей на плане определяют по проектным отметкам точек пересечения осей проездов и точек перегиба проектного рельефа. Расстояние  l (заложение) между смежными проектными горизонталями на плане подсчитывают по формуле

,                                                     (1)

где i -  продольный проектный уклон; М - знаменатель численного масштаба плана.

Рис. 3. Поперечные профили улиц

На границе двух оформляющих плоскостей проектные горизонтали имеют излом.

Составление плана организации рельефа начинают с улиц. Первоначально проектируют горизонтали по проезду, а затем развивают их до фасадной линии застройки. При этом учитывают поперечные уклоны проездов, газонов и тротуаров, а также высоты бордюрных камней.

Рис. 4. Фрагмент плана организации рельефа

При проектировании рельефа на внутриквартальных территориях исходными являются проектные отметки вертикальной планировки по улицам. Вертикальная планировка внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек должна обеспечивать сбор и отвод поверхностной воды с территории квартала на прилегающие уличные проезды или в специальную водосточную сеть. Проектные горизонтали на внутриквартальной территории проводят с учетом характера естественного рельефа, предусматривая наименьший объем земляных работ. Крутые склоны или возвышенные места оформляют озелененными откосами, подпорными стенками, пандусами, лестницами.

На плане организации рельефа указывают отметки «чистого пола» первого этажа, проектные и существующие отметки углов зданий и сооружений (рис. 4).

1.6. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

Разрабатывая план организации рельефа, составляют план земляных масс - проектный документ, определяющий объемы земляных масс, подлежащих перемещению.

План земляных масс представляет собой чертеж (рис. 5) в виде сетки квадратов со стороной 5, 10 или 20 м в зависимости от масштаба плана и требуемой точности подсчета объемов земляных работ. В углах каждого квадрата подписывают проектные отметки, отметки естественного рельефа с соответствующим знаком их разности, называемые рабочими отметками. По рабочим отметкам и площадям квадратов (с учетом выемок и насыпей) подсчитывают объемы земляных работ.

Между углами квадратов с рабочими отметками разных знаков, как правило, интерполированием «на глаз» отыскивают точки нулевых работ. Соединяя точки нулевых работ, строят линию нулевых работ. В некоторых случаях план земляных масс иллюстрируют проведенными по всей ее площади линиями равных отметок насыпей и выемок.

В зависимости от места линии нулевых работ различают разные типы квадратов: однородные, когда для всех углов квадратов знаки рабочих отметок совпадают (точек нулевых работ на сторонах квадрата нет), а по всему квадрату должна быть выполнена либо насыпь, либо выемка; неоднородные,   когда знаки рабочих отметок у различных вершин не совпадают и квадрат делится линией нулевых работ на участки выемки и насыпи.

Рис. 5. План земляных масс с таблицей баланса

Для отдельного однородного квадрата объем земляных масс V можно определить как объем призмы, имеющей площадь основания Р, равную площади квадрата, и высоту, равную среднему арифметическому из рабочих отметок h всех четырех углов

.                                   (2)

Объемы земляных масс в неоднородных квадратах определяют после разделения их линией нулевых работ и вспомогательными линиями на отдельные фигуры - прямоугольные треугольники, прямоугольники, трапеции и т. п. Такой же порядок принимают и для неполных квадратов. Объем работ Vi  в отдельных фигурах вычисляют по формуле

,                                             (3)

где Рi -  площадь отдельной фигуры; hср - средняя рабочая отметка этой фигуры.

Вычисленные объемы в метрах кубических по каждому квадрату выписывают с соответствующим знаком в таблицу земляных масс. Суммарный объем подписывается внизу чертежа (рис. 5).

При резко пересеченной местности для подсчета объемов земляных масс применяют способ вертикальных профилей. Используют для этой же цели и план земляных работ.

Определив общие объемы выемок и насыпей, сводят баланс земляных масс, т. е. определяют, компенсируют ли друг друга выемки и насыпи. На практике предпочитают, чтобы объем выемок несколько превышал объем насыпей, так как вывезти лишний грунт легче, чем отыскать резервный грунт для насыпи.

1.7. ВЫНЕСЕНИЕ В НАТУРУ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА

Перенос проекта организации рельефа в натуру выполняется в такой последовательности: отыскивают на местности реперы и марки высотной сети и в случае недостаточного их числа производят необходимое сгущение; выносят на местность проект организации рельефа проезда; переносят на местность проектные отметки точек красных линий; выносят на местность проект организации рельефа квартала (вначале внутриквартальные проезды, затем дорожки, тротуары» углы зданий и проектный рельеф незастроенной части).

Перенос проекта организации рельефа проезда в натуру начинают с его оси. Для этого по оси проезда отмечают все пикеты и точки перегиба проектного профиля и закрепляют их деревянными кольями или столбами. Колья забивают таким образом, чтобы отметки верхних срезов были на проектных отметках данных точек профиля. Установку кольев на проектную отметку производят с помощью нивелира от ближайших реперов городской нивелирной сети. Отсчет по рейке b, соответствующий проектной высоте верхнего среза кола, определяют по формуле

,                                            (4)

где Hисх  - отметка исходного репера; а — отсчет по рейке на исходном репере; Hпр  -  проектная отметка определяемой точки.

Точки проектного профиля по оси проезда выносят через каждые 10 - 20 м. Затем в этих точках разбивают поперечники, закрепляют на них по обе стороны от оси точки, расположенные на оси лотка, на бордюрном камне тротуара и около фасадной линии.

В случае, если из-за выемки или высокой насыпи установить кол на проектную отметку невозможно, то поступают следующим образом. Забивают кол до прочного положения в грунте и нивелируют его. Вычисленную отметку сравнивают с проектной и разность с соответствующим знаком выписывают на боковую поверхность кола. При планировке отмеряют эту разность от верхнего среза кола до рабочей поверхности грунта.

Разбивку на местности проектной линии, заключенной между двумя точками перегиба профиля, производят с помощью наклонного луча нивелира, теодолита, а также с помощью лазерных приборов.

Проект организации рельефа на внутриквартальной территории и на площадях переносят в натуру путем разбивки сетки квадратов со сторонами 10 или 20 м. В вершинах квадратов закрепляют колья и устанавливают их на проектную отметку описанным выше способом. Если запроектированный рельеф участка представляет наклонную плоскость одного уклона, то проект организации рельефа переносят, например наклонным лучом нивелира. Для этого по проекту определяют направление линии АВ (рис. 6) с нулевым уклоном и переносят это направление на местность. Затем в произвольной, но удобно выбранной точке С на этой линии восстанавливают перпендикуляр СD. Если в точке С установить нивелир и расположить его подъемные винты 1, 2 я 3 как показано на рисунке, а затем с помощью винта 1 задать визирной оси проектный уклон линии СП, то ось вращения нивелира займет положение, перпендикулярное  разбиваемой в натуре наклонной плоскости. В этом случае отсчет b по рейке, установленной на кол, забитый на высоту проектной отметке во всех точках запроектированной плоскости, должен быть оди-наковым и равным значению, вычисленному по формуле (80) с использованием проектной отметки точки С, на которой установлен нивелир.

Рис. 7. Схема переноса в натуру плоскости проектного рельефа

Иногда проектную плоскость разбивают на отдельные профили и каждый профиль переносят в натуру наклонным лучом нивелира, теодолита или лазерного прибора.

Перенос на местность проектов организации работ производят приборами и ме5тодами, обеспечивающими точность технического нивелирования

Тема 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ

РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТАХ

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта.

Проект сооружения составляют на топографических планах крупных масштабов. Определяют расположение проектируемого сооружения относительно окружающих предметов и сторон света. Кроме того, топографический план определяет общегеодезическую систему координат, задающую положение характерных точек проектируемого сооружения относительно этой системы.

Разбивочные работы диаметрально противоположны съемочным. При съемке на основании натурных измерений определяют координаты точек относительно пунктов опорной сети. Точность этих измерений зависит от масштаба съемки. При разбивке же, наоборот, по координатам, указанным в проекте, находят на местности положение точек сооружения с заранее заданной точностью. При разбивочных работах углы, расстояния и превышения не измеряют, а откладывают на местности. В этом основная особенность разбивочных работ.

Компоновка сооружения определяется его геометрией, которая, в свою очередь, задается осями. Относительно осей сооружения в рабочих чертежах указывают местоположение всех элементов сооружения.

В нормативных документах существует понятие разбивочной оси. На практике же различают главные, основные, промежуточные или детальные оси.

Главными осями линейных сооружений (дорог, каналов, плотин, мостов и т. п.) служат продольные оси этих сооружений. В промышленном и гражданском строительстве в качестве главных осей принимают оси симметрии зданий (рис. 8).

Основными называют оси, определяющие форму и габариты зданий и сооружений.

Рис. 8.  Главные оси здания

Промежуточные или детальные оси — это оси отдельных элементов зданий, сооружений.

На строительных чертежах оси проводят штрихпунктирными линиями и обозначают цифрами или буквами в кружках. Для обозначения продольных осей служат арабские цифры, а для поперечных осей - прописные буквы русского алфавита, за исключением букв 3, И, О, X, Ы, Ъ, Ь. Оси обозначают слева направо и снизу вверх.

Указанные в проекте сооружения координаты, углы, расстояния и превышения называют проектными.

Высоты плоскостей и отдельных точек проекта задают от условной поверхности. В зданиях за условную поверхность (нулевую отметку) принимают уровень «чистого пола» первого этажа. Высоты относительно нулевой отметки обозначают следующим образом: вверх - со знаком «плюс», вниз - со знаком «минус».

Для каждого сооружения условная поверхность соответствует определенной абсолютной отметке, которая указывается в проекте.

При проектировании зданий, сооружений и их элементов, строительных конструкций пользуются модульной системой координации размеров в строительстве (МКРС). МКРС предусматривает в основном применение прямоугольной модульной пространственной системы. Модуль - условная единица измерения, применяемая для координации размеров зданий и сооружений, строительных конструкций и т. п. Основной модуль, равный 10 мм, обозначается М. Более крупные модули (мультимодули), обозначаемые 60М, ЗОМ, 15М, ..., ЗМ, соответственно равны 6000, 3000, 1500, ..., 300 мм, а более мелкие - дробные модули (субмодули) равны 50, 20, ..., 1 мм.

Весь процесс разбивки сооружения определяется общим геодезическим правилом перехода от общего к частному. Разбивка главных и основных осей определяет положение всего сооружения на местности, т. е. его размеры и ориентирование относительно сторон света и существующих контуров местности. Детальная же разбивка определяет взаимное положение отдельных элементов и конструкций сооружения.

Разбивочные работы - это комплексный взаимосвязанный процесс, являющийся неотъемлемой частью строительно-монтажного производства. Поэтому организация и технология разбивочных работ целиком зависит от этапов строительства.

В подготовительный период на местности строят плановую и высотную геодезическую разбивочную основу соответствующей точности, определяют координаты и отметки пунктов этой основы. Затем производится геодезическая подготовка проекта для перенесения его в натуру.

Непосредственную разбивку сооружений выполняют в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. По данным привязки от пунктов геодезической основы находят на местности положение главных или основных разбивочных осей и закрепляют их.

На втором этапе, начиная с возведения фундаментов, проводят детальную строительную разбивку сооружений. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных элементов и частей сооружения, одновременно определяя уровень проектных высот.

Детальная разбивка производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, поскольку она определяет взаимное расположение элементов сооружения, а разбивка главных осей — лишь общее положение сооружения и его ориентирование.

Если главные оси могут быть определены на местности со средней квадратической ошибкой 3 - 5 см, а иногда и грубее, то детальные оси разбивают со средней квадратической ошибкой 2 - 3 мм и точнее.

Третий этап заключается в разбивке технологических осей оборудования. На этом этапе требуется наибольшая точность (в отдельных случаях - доли миллиметра).

2.2. НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ТОЧНОСТИ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

Требования к точности разбивочных работ зависят от многих факторов: вида, назначения, местоположения сооружения; размеров сооружения и взаимного расположения его частей; материала, из которого возводится сооружение; порядка и способа производства строительных работ; технологических особенностей эксплуатации и т. п.

Нормы точности на разбивочные работы задаются в проекте или в нормативных документах: строительных нормах и правилах (СНиП), Государственном общесоюзном стандарте (ГОСТ), ведомственных инструкциях. Они могут быть указаны в явном виде, как это сделано в ГОСТ 21779 — 82 «Технологические допуски», или по видам измерений (угловые, линейные, высотные) - в СНиП 3.01.03 - 84 «Геодезические работы в строительстве».

Во многих случаях указывают нормы на установку строительных конструкций относительно теоретического (проектного) положения, откуда характеристики точности разбивочных работ могут быть получены лишь расчетным путем.

Точность геометрических параметров в нормативных документах и чертежах указывают в виде симметричных допусков А, которые определяют допустимую разность между наибольшим и наименьшим значениями каждого параметра. Для расчетов пользуются разностью δ между наибольшим или наименьшим значением параметра и его проектным значением, называемой Допускаемым (предельным) отклонением, а также средним квадратическим отклонением (ошибкой) σ. Переход от допускам к предельному и среднему квадратическому отклонениям выполняют по формулам

;     .                                    (11)

Таким образом, если пользоваться допусками, указанными в нормативных документах непосредственно на разбивочные работы, то можно по формулам (11) получить исходные показатели точности для выбора способов и средств геодезических измерений.

Если указываются допуски на положение строительных конструкций, то из полученных по формулам (11) нормативных величин необходимо определить долю, приходящуюся на геодезические измерения. Для этого с учетом конкретной технологии возведения строительной конструкции решается вопрос о соотношении ошибок каждой технологической операции. Так, например, точность установки колонны здания на свое проектное место будет зависеть от ошибок геодезических измерений, изготовления колонны, монтажных работ и влияния деформаций, которые по разным причинам могут происходить после монтажа.

Если принять принцип равных влияний всех п источников ошибок, то на каждый из них, в том числе на геодезические измерения, придется доля от общей ошибки установки, равная

,                                                    (12)

Когда точностные возможности строительно-монтажного производства ограничены, применяют принцип ничтожно малого влияния ошибок геодезических измерений на общую ошибку, т. е.

,                                                (13)

где k  - коэффициент, определяющий степень влияния ошибок геодезических измерений на общую ошибку.

Обычно коэффициент k: принимают равным 0,2 — 0,4. Для приведенного примера примем δобщ = 5 мм, n = 4, k =0,3. Тогда по принципу равных влияний получим δгеод  = 2,5 мм, а по принципу ничтожно малого влияния - δобщ = 1,5 мм.

Приведенный принцип расчета в основном относится к разбивкам детальных осей. Точность разбивки главных или основных осей зависит от способа определения положения точек проектируемого здания. В большинстве случаев размещение зданий, сооружений и их взаимную компоновку проектируют на крупномасштабных топографических планах. Точность размещения объектов строительства определяется точностью плана. Следовательно, чтобы обеспечить подобие в положении объекта на проектном чертеже и на местности, необходимо выдержать точность плана. Известно, что точность плана характеризуется средней квадратической ошибкой определения положения точки, равной 0,2 мм на плане. С учетом того, что рабочие чертежи разрабатываются в основном на планах масштаба 1:500, эта ошибка на местности составит 10 см. Этой точности в основном и придерживаются при выносе в натуру точек, определяющих положение главных или основных осей.

При выполнении разбивочных работ на территории с плотной застройкой, насыщенной подземными коммуникациями, или при реконструкции комплекса зданий и сооружений основные оси выносят в натуру с точностью, определяемой не графическими построениями, а аналитическими расчетами. В этом случае ошибка выноса основных осей по отношению к существующей застройке составляет величину 2 — 3 см.

Расчетный путь определения точности разбивочных работ требует от исполнителя определенной инженерной подготовки. Для более простого решения этой задачи в СНиП 3.01.03-84 приводятся величины средних квадратических ошибок, с которыми необходимо выносить на местность разбивочные элементы (расстояния, углы, высоты). Величины ошибок разбивочных элементов (табл. 1) даны по шести классам точности (1-р, 2-р, ..., 6-р) в зависимости от этажности, конструктивных особенностей, способов выполнения соединений, сопряжений и узлов сооружений. Наличие одной из характеристик, указанных в таблице, служит основанием для назначения соответствующих требований к точности. В этом же СНиПе указываются приборы, применение которых может обеспечить требуемую нормативную точность разбивочных работ.

Таблица  1

| Класс точности | Характеристика зданий, сооружений и конструкций | Допустимые средние квадратические ошибки измерений при разбивочных работах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | угловые измерения | линейные измерения и перенос осей по высоте | опреде- ление отметок |
| 1—Р 2 —Р 3—Р 4—Р | Здания выше 14 этажей или с пролетами более 36 м и сооружения высотой более 60 м Металлические конструкции с фрезерованными монтажными поверхностями Сборные железобетонные конструкции, монтируемые методом самофиксации в узлах Здания выше 5 до 14 этажей с пролетами более 6 до 36 м и сооружения высотой более 15 до 60 м. Металлические и сборные железобетонные конструкции со сварными и болтовыми соединениями Пространственные и тонкостенные монолитные железобетонные конструкции в передвижной и скользящей опалубке Здания до 5 этажей или с пролетами до 6 м и сооружения высотой до 15 м Железобетонное монолитные конструкции в переставной и стационарной опалубке. Конструкции из бетонных блоков и кирпича Деревянные конструкции. Земляные сооружения | 10" 20" 30" 30" | 1:15000 1:5000 1:2000 1:1000 | 2мм 2мм 5 мм 10мм |

2.3. ВЫНОС В НАТУРУ ПРОЕКТНЫХ УГЛОВ И ДЛИН ЛИНИЙ

Разбивочные работы по существу сводятся к фиксации на местности точек, определяющих проектную геометрию сооружения. Плановое положение этих точек может быть определено с помощью построения на местности проектного угла от исходной стороны и отложения проектного расстояния от исходного пункта.

При построении проектного угла одна точка (вершина угла), и исходное направление обычно бывают заданы. Необходимо на местности отыскать второе направление, которое образовывало бы с исходным проектный угол /? (рис. 3). В нашем случае ВА — исходное направление, В — вершина проектируемого угла.

Работы ведут в следующем порядке. Устанавливают теодолит в точку В. Наводят зрительную трубу на точку А и берут отсчет по лимбу. Далее прибавляют к этому отсчету проектный угол 0 и, открепив алидаду, устанавливают вычисленный отсчет. Теперь визирная ось зрительной трубы теодолита указывает второе искомое направление. Это направление на соответствующем проекту расстоянии фиксируют на местности в точке С1. Аналогичные действия выполняют при другом круге теодолита и отмечают на местности вторую точку С2. Из положения двух точек берут среднее (точка С, рис. 9), принимая угол АВС за проектный.

Стандартные геодезические приборы, изготовленные серийно по точности предназначены для выполнения измерений, а не построений. В результате точность отложения разбивочных элементов этими приборами оказывается ниже, чем точность измерений с использованием этих приборов. Поэтому, если необходимо построить проектный угол с повышенной точностью, то поступают следующим образом.

Построенный в натуре угол измеряют несколькими приемами и определяют его более точное значение β'. Число приемов п измерения угла можно определить по приближенной формуле

,                                             (14)

Рис.  9. Схема построения в натуре проектного утла

где т'р — номинальная для данного теодолита средняя квадратическая ошибка измеренного угла; т9 — требуемая средняя квадрати-ческая ошибка отложения угла. Например, для того, чтобы отложить угол со средней квад-ратической ошибкой 2" теодолитом 2Т5, надо его измерить числом приемов, равным

.

Измерив построенный в натуре угол, вычисляют поправку

(15)

которую необходимо ввести для уточнения построенного угла. Зная проектное расстояние ВС=l, вычисляют линейную поправку СС' = Δl. Из геометрии построений ( рис. 3) следует, что

,                                                     (16)

где β и ρ выражены в секундах.

Далее откладывают от точки С перпендикулярно к линии ВС величину вычисленной поправки Δl и фиксируют точку С'. Угол АВС' и будет равен проектному углу с заданной точностью. Для контроля угол АВС измеряют. Если полученное значение отличается от проектного на допускаемую величину, то работу заканчивают. В противном случае требуется дальнейшее уточнение.

Точность построения на местности проектного угла зависит от инструментальных ошибок, ошибок собственно измерения (визирования и отсчета по лимбу), а также ошибок из-за влияния внешних условий. Ошибки центрирования, редукции и исходных данных (ошибки в положении пунктов А и В) на. точность отложения проектного угла влияния не оказывают, что позволяет учитывать их отдельно. В этом заключается еще одна особенность разбивочных работ. Однако эти ошибки вызывают смещение на местности направления ВС и выносимой точки С.

Необходимая точность отложения линейной поправки (редукции) Δl может быть подсчитана по формуле

.                                                            (17)

Если l = 200 м, mΔβ = 2", то получим mΔl  = 2 мм. Очевидно, что с такой точностью линейную редукцию можно легко отложить при помощи рулетки или линейки с миллиметровыми делениями.

Для построения проектной длины линии необходимо от исходной точки отложить в заданном направлении расстояние, горизонтальное приложение которого равно проектному значению. Надо помнить, что в проекте задается именно горизонтальное проложение. Поправки в линию за компарирование, температуру и наклон местности необходимо вводить непосредственно в процессе ее построения. Но это затрудняет работу, особенно при необходимости вынесения линии с высокой точностью. Поэтому часто поступают таким же образом, как и при построении углов, т. е. используют способ редукции. На местности от исходной точки А (рис. 10} сначала откладывают и закрепляют приближенное значение проектного расстояния (точка В’). Это расстояние с необходимой точностью измеряют компарированными мерными приборами или точными дальномерами, учитывая все поправки. Вычислив длиye закрепленного отрезка, сравнивают его с проектным значением» находят линейную поправку

Рис. 10. Схема отложения проектной длины линии

(18)

и откладывают ее с соответствующим знаком от конечной точки В' отрезка. Затем, для контроля, построенную линию АВ измеряют.

Точность построения проектного расстояния lпр, в способе редукции в основном зависит от точности линейных измерении расстояния АВ'. Исходя из требуемой точности определения проектного расстояния, выбирают приборы для измерений.

Если проектное расстояние откладывается непосредственно в натуре то поправки за компарирование, температуру и наклон местности вводят со знаками, обратными тем, которые учитывают при измерении линий.

Поправки линейных измерений при применении проволок и мерных лент, которые необходимо учитывать при отложении линий. Уравнение мерного прибора можно записать в общем виде

,                 (19)

где lt —длина мерного прибора при температуре измерения t; ln - номинальная длина прибора; lt0 - длина мерного прибора при температуре t0, полученная из компарирования;Δlk - поправка за компарирование; α, β - коэффициенты линейного расширения.

Пусть, например, при выносе в натуру проектной линии использовался мерный прибор, длина которого при температуре измерения была меньше его номинальной длины. В этом случае отложенная линия будет короче проектной, и, следовательно, поправку надо вводить со знаком «плюс». Если этот прибор использовать для измерения линии, то поправку надо вводить со знаком «минус», так как при измерении укороченным мерным прибором результат получится большим, чем следует.

Если же мерный прибор при температуре измерения имеет длину, большую номинальной, то при измерении линии поправка будет иметь знак «плюс», при отложении - «минус».

При измерении линии на наклонной местности поправка за наклон для приведения ее длины к горизонту вводится со знаком «минус», так как наклонное расстояние всегда больше горизонтального проложения.

При отложении линий все размеры в проекте приведены к горизонту. Поэтому при отложении проектного размера на наклонной Местности он укорачивается. Значит поправку необходимо вводить со  знаком «плюс».

В зависимости от требуемой точности для отложения проектных Расстояний используют стальные и инварные мерные приборы, оптические дальномеры, светодальномеры.

2.4. ВЫНОС В НАТУРУ ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК, ЛИНИЙ

И ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКТНОГО УКЛОНА

Все отметки, указанные в проекте сооружения, даются от уровня «чистого пола» или какого-либо другого условного уровня. Поэтому предварительно их необходимо перевычислить в систему, в которой даны высоты исходных реперов.

Для выноса в натуру точки с проектной отметкой Нпр, устанавливают нивелир примерно посредине между репером с известной отметкой НРп и выносимой точкой (рис. 11). На исходном репере и выносимой точке устанавливают рейки, взяв отсчет а по рейке на исходном репере, определяют горизонт прибора

НГП = НРп + a .                                              (20)

Для контроля желательно аналогичным образом проверить значение НГП по другому исходному реперу.

Чтобы установить точку на проектную отметку Нпр, необходимо знать величину отсчета b по рейке на определяемой точке. Можно записать, что

b = НГП - Нпр =Нрп + а - Нпр .                              (21)

Вычислив отсчет b, рейку в точке на проектной поверхности поднимают или опускают до тех пор, пока отсчет по среднему штриху зрительной трубы нивелира не будет равен вычисленному. В этот момент пятка рейки будет соответствовать проектной высоте.

Рис. 11. Схема выноса в натуру проектной отметки

Для контроля, нивелируя обычным способом, определяют фактическую отметку вынесенной точки и сравнивают ее с проектной, ц случае недопустимых расхождений работу выполняют заново.

Если необходимо передать проектные отметки точек, лежащих в одной вертикальной плоскости (на стенах, колоннах и т. п.), то поступают следующим образом. На вертикальной плоскости отмечают проекцию среднего штриха сетки, т. е. фиксируют горизонт прибора. Затем, отмеряя вверх или вниз от этой линии соответствующее превышение, отмечают проектную отметку точки. Проектная отметка точки может быть установлена в натуре путем, аналогичным редуцированию. Для этого выносимую точку приближенно устанавливают на проектную высоту. Нивелированием определяют превышение Н между приближенно установленной точкой и исходным репером. Полученную величину сравнивают с проектной hпр, вычисленной как hпр =   Нпр - Нрп. С учетом знака разности hпр – h  изменяют высоту точки, добиваясь, чтобы  hпр = h . Этот способ более трудоемкий и применяется, когда производят бетонирование до проектной отметки или поднимают конструкцию путем последовательного подбора подкладок.

На точность вынесения в натуру проектных отметок в основном влияют: ошибка тРп в определении отметки исходного репера, ошибка та отсчета а по рейке на исходном репере, ошибка тb установки рейки на проектный отсчет b и ошибка mф фиксирования проектной отметки в натуре. При закреплении точки колышком mср = 3 - 5 мм, при использовании болтов или шурупов mф = 1 мм и меньше. При тщательной работе можно считать, что та  = тb, следовательно, средняя квадратическая ошибка вынесения проектной отметки в натуру будет равна

,                            (22)

Для построения в натуре линий проектных уклонов используют нивелиры, теодолиты, а также лазерные приборы. Сначала конечные точки линии АВ (рис. 12) устанавливают на проектные отметки. Если дана отметка только одной точки, например А, и проектный уклон i, то отметку другой точки В можно вычислить по формуле

НB = НА +i ∙ lАВ                                                         (23)

где lAB -  проектное расстояние АВ; i - уклон.

На точках А и В устанавливают нивелирные рейки. Затем, наклоняя нивелир двумя подъемными винтами (или элевационным винтом), методом приближений  добиваются,  чтобы  отсчеты  по  рейкам  стали  одинаковыми.

Рис. 12. Схемы построения линий проектного уклона

В этом случае визирная линия зрительной трубы нивелира будет иметь проектный уклон. Далее устанавливают рейку в створе линии АВ (например, через 5 м), добиваясь, чтобы отсчет по ней был равен отсчету на конечные точки. Пятка рейки будет определять точку линии проектного уклона. Эти точки фиксируют колышками соответствующей высоты.

При использовании теодолита его устанавливают в начальной точке с проектной отметкой и измеряют высоту прибора (рис. 6). На вертикальном круге с учетом места нуля устанавливают отсчет в градусной мере, равный проектному уклону. Линия визирования зрительной трубы теодолита будет фиксировать угол наклона ν, соответствующий проектному уклону. Затем, отметив на рейке или вехе высоту прибора, выполняют те же операции, что и при использовании нивелира.

С меньшей точностью линию проектного уклона (например точки А, В, С) можно вынести при помощи трех визирок одинаковой длины (рис. 13).

Две визирки задают опорную линию заданного уклона. В эту линию глазомерно вводят третью визирку, основание которой будет фиксировать точку линии проектного уклона.

Рис. 13. Схема построения линии проектного уклона при помощи визирок

Для вынесения в натуру проектной плоскости устанавливают на проектные отметки точки А, В, С, D . Действуя подъемными винтами нивелира, добиваются методом приближений, чтобы отсчеты на всех четырех точках были равны между собой, т. е. чтобы линия визирования была параллельной заданной проектной плоскости. При установке на тот же отсчет рейки в любой точке внутри фигуры АВСD  пятка ее будет лежать в проектной плоскости.

Тема 3. СПОСОБЫ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

3.1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОШИБОК ПРИ

РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТАХ

Для выполнения разбивочных работ применяют способы: полярных и прямоугольных координат, угловой, линейной и створной засечек, створно-линейный и бокового нивелирования.

Применение того или иного способа зависит от вида сооружения, условий его возведения, схемы расположения пунктов опорной разбивочной сети, наличия измерительных средств, этапа производства разбивочных работ и других факторов. Целесообразнее использовать тот способ, который при прочих равных условиях обладает более высокой точностью. В свою очередь, точность разбивочных работ определяется различными источниками ошибок, одна часть которых зависит от геометрии применяемого способа, другая является общей для всех способов.

Ошибки, зависящие от геометрии способа разбивки, т. е. от способа построения в натуре проектных линий и углов, называют ошибками собственно разбивочных работ. Ожидаемые величины этих ошибок mс.р вычисляют по известным в геодезии формулам.

На точность разбивочных работ влияют ошибки исходных данных тли, т. е. ошибки в положении опорных пунктов, с которых производится разбивка. Их учитывать довольно сложно, поэтому для каждого способа разбивки при расчете ожидаемых величин определяют их приближенные значения.

При выносе проектной точки в натуру необходимо зафиксировать ее положение, что приводит к ошибке фиксации тф. Ошибка фиксации в случае применения визирной цели, установленной на некоторой высоте над поверхностью фиксируемой точки, определяется способом проектирования. Применяя визирные марки с оптическим отвесом, можно зафиксировать точку с ошибкой 1 мм. При использовании нитяных отвесов эта ошибка увеличивается: в закрытых помещениях до 2 - 3 мм, а на открытой местности при небольшом ветре - до 3 - 5 мм. Для фиксации точки в качестве визирной цели часто применяют карандаш, гвоздь, шпильку. В этом случае можно добиться точности фиксации порядка 0,5 - 1,0 мм. При отложении проектных углов и задания проектного направления возникают ошибки центрирования угломерного прибора и визирных целей, а также ошибка визирования. Ошибки центрирования влияют не на точность откладываемого угла как при угловых измерениях, а на положение выносимой в натуру точки. Их влияние аналогично влиянию ошибок исходных данных. Ошибку визирования (в угл. с), зависящую от увеличения Г зрительной трубы, подсчитывают по формуле

.                                                   (24)

В линейной мере эта ошибка имеет вид

,                                       (25)

где S - расстояние визирования, мм.

На точность выполнения разбивочных работ существенное влияние могут оказать ошибки из-за внешних условий и особенно боковой рефракции. Для их уменьшения необходимо выбрать наиболее благоприятное время и условия производства разбивочных работ. Оценку возможного влияния боковой рефракция на угловые и створные наблюдения можно выполнить соответственно по формулам

;                                    (26)

,                                 (27)

где δнапр и σ - поправки за боковую рефракцию соответственно для направления и створа, угл. с и мм; S - общая длина створа или направления; d - расстояние от прибора до определяемой точки створа; Рcр - среднее на створе давление воздуха, Па; tср - средняя на створе температура воздуха, °С; dtср - средний на створе градиент (изменение на длине) температуры в направлении, перпендикулярном створу, °С/м.

3.2. СПОСОБЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ УГЛОВЫХ ЗАСЕЧЕК

Способ угловой засечки применяют для разбивки недоступных точек, находящихся на значительном расстоянии от исходных пунктов. Различают прямую и обратную угловые засечки.

В способе прямой угловой засечки положение на местности проектной точки С (рис. 14) находят отложением на исходных пунктах А т В проектных углов  β1, и β2. Базисом засечки служит или специально измеренная сторона, или сторона разбивочной сети. Проектные углы β1, и β2 вычисляют как разность дирекционных углов сторон. Дирекционные углы находят из решения обратной геодезической задачи по проектным координатам определяемой точки и известным координатам исходных пунктов.

На точность разбивки способом прямой угловой засечки оказывают влияние ошибки собственно прямой засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксации разбивочной точки, т. е.

.                             (28)

Средняя квадратическая ошибка собственно засечки равна

(29)

или

,                               (30)

где mβ  - средняя квадратическая ошибка отложения углов β1, и β2.

Иногда возникает необходимость определить ошибку положения точки по осям координат. В этом случае ошибку засечки вычисляют по формулам

;                    (31)

.                     (32)

Рис. 14. Схема разбивки способами прямой угловой и линейной засечек

Для приближенных расчетов принимают  S1 = S2 = S. Тогда формула (30) будет иметь вид

.                               (33)

При заданной ошибке тβ величина ошибки засечки будет зава-сеть от угла γ и расстояния S до определяемой точки. С учетом влияния угла γ  и расстояния S ошибка засечки будет минимальной при γ = 109°28'.

Ошибка исходных данных является следствием ошибок в положении пунктов А и В. Если принять, что тА = тB = тАB, то

.               (34)

Для приближенных расчетов, приняв S1 = S 2 = S  и γ = 90°, можно записать

.                                     (35)

По аналогии с формулами (34) и (35) совместное влияние ошибок центрирования теодолита и визирной цели выразится формулами

;                           (36)

,                                             (37)

где l - величина линейного элемента центрирования.

При разбивочных работах центрирование теодолита и визирных целей с помощью оптических отвесов, фиксация выносимой точки могут быть выполнены сравнительно точно. Поэтому основными ошибками, определяющими точность способа прямой угловой засечки, являются ошибки собственно засечки и исходных данных. Суммарная величина этих ошибок составит

(38)

или

.                             (39)

При S1 = S 2 = S  и γ = 90° ошибка в положении выносимой в натуру точки выразится приближенной формулой

(40)

Часто при проектировании разбивочных работ решают вопрос о необходимой точности отложения разбивочных элементов, если задана точность определения проектного положения выносимой в натуру точки. Для прямой угловой засечки определяют ошибку отложения проектных углов.

Так, например, для b = 500 м, mC = 20 мм, mAB = 8 мм, используя формулу (40), будем иметь

Отложить с такой точностью угол довольно сложно. Требуемая точность разбивки в этом случае может быть достигнута следующим образом. Отложив с возможной точностью углы β1, и β2, определяют в натуре положение точки С. Затем на опорных пунктах соответствующим числом приемов измеряют точное значение отложенных углов. Для приведенного примера при использовании теодолита 3Т2КП надо выполнить не менее четырех приемов. Измеряют также угол γ на точке С.  Распределив невязку в треугольнике поровну на все три угла, определяют координаты точки С. Сравнивая их с проектными значениями, находят поправки (редукции), по которым в натуре смещают (редуцируют) приближенно вынесенную точку С. Такой способ называют способом замкнутого треугольника.

На принципе редуцирования основано и применение для разбивки способа обратной угловой засечки. На местности находят приближенно положение О' разбиваемой проектной точки О (рис. 15). В этой точке устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы не менее чем на три исходных пункта с известными координатами. По формулам обратной засечки вычисляют координаты приближенно определенной точки и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат вычисляют величины Редукции (угловой и линейный элементы) и смещают точку в проектное положение. Для контроля на этой точке измеряют утлы, вновь вычисляют ее координаты и сравнивают их с проектными. В случае недопустимых расхождений все действия повторяют.

Для вычисления координат точки О' можно использовать формулы Деламбера и Гаусса. Применительно к (рис. 9), они будут иметь вид:

;            (41)

;                            (42)

;

;                                                    (43)

;         .

На точность разбивки способом обратной угловой засечки оказывают влияние ошибки собственно засечки, исходных данных, центрирования теодолита и визирных целей, фиксации разбивочной точки и редуцирования. Очевидно, что при сравнительно больших расстояниях от определяемого до опорных пунктов влияние первых двух источников будет наиболее существенным; остальными ошибками можно пренебречь.

Ошибка собственно обратной засечки может быть подсчитана по приближенной формуле

,                       (44)

где S - расстояние от определяемого до соответствующих опорных пунктов;  b - расстояние между соответствующими опорными пунктами; ωBAC - угол между исходными сторонами.

Если для приближенных расчетов принять, SA = SB = SC = Sср; bAB = bAC = bср, то формула (33) примет вид

.                                   (45)

Рис. 15. Схема способа обратной угловой засечки

Ошибки исходных данных учитывают по формуле

,                        (46)

где тА = тB = тC =  тАВс - ошибка в положении исходного пункта; .

Для приближенных расчетов

.                                              (47)

В качестве примера соответственно по формулам (45) и (46) рассчитаем точность определения положения точки О' при Sср ≈ 1350 м, bср ≈ 2200 м, ωBAC  ≈ 800, mβ  = 2", mABC  = 5 мм.

Получим mсз = 11,5 мм, mи = 6,2 мм, а общая ошибка

мм.

3.3. СПОСОБ ЛИНЕЙНОЙ ЗАСЕЧКИ

В способе линейной засечки положение выносимой в натуру точки С (рис. 8) определяют в пересечении проектных расстояний S1 и S 2, отложенных от исходных точек А и В. Этот способ обычно применяют для разбивки осей строительных конструкций в случае, когда проектные расстояния не превышают длины мерного прибора.

Наиболее удобно разбивку производить при помощи двух рулеток. От точки А по рулетке откладывают расстояние S1, а от точки В по второй рулетке - S2. Перемещая обе рулетки при совмещенных нулях с центрами пунктов А и В, на пересечении концов отрезков S1 и S 2 находят положение определяемой точки С.

Средняя квадратическая ошибка в положении определяемой точки в общем виде выражается формулой, аналогичной выражению (38) для угловой засечки. Ошибка собственно линейной засечки при одинаковой точности тS отложения расстояний S1 и S 2  может быть подсчитана по формуле

(48)

Минимальной ошибка собственно линейной засечки будет при угле γ = 90°. В этом случае

.                                                 (49)

Влияние ошибок исходных данных в линейной засечке выражается формулой

.                                                (50)

При  mA = mB = mAB

.                                                     (51)

Для засечки при у = 90° тисх = mАВ .

В случае применения мерных приборов ошибки центрирования отсутствуют. Тогда общая ошибка в определении положения разбиваемой точки С будет, в основном, зависеть от суммарной ошибки собственно засечки и исходных данных и выражаться формулой

.                                (52)

Для приближенных расчетов, приняв γ = 90°, будем иметь

.                                      (53)

Определить необходимую точность отложения разбивочных расстояний можно, если задана точность определения проектного положения выносимой в натуру точки и известна ошибка в положении исходных пунктов. Так, например, при тC = 10 мм и тAB = 5 мм из формулы (53) можно получить

мм.

В случае, если для линейной засечки применяются дальномерные комплекты, которые центрируются при помощи штативов, то влияние ошибок центрирования можно определить по формуле

.                                                   (54)

3.4. СПОСОБ ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТ

Способ полярных координат широко применяют при разбивке осей зданий, сооружений и конструкций с пунктов теодолитных или полигонометрических ходов, когда эти пункты расположены сравнительно недалеко от выносимых в натуру точек.

В этом способе положение определяемой точки С (рис. 16) находят на местности путем отложения от направления АВ проектного угла β и расстояния S. Проектный угол β находится как разность дирекционных углов аАВ и  αAC, вычисленных как и расстояние S из решения обратных задач по координатам точек А, В и С. Для контроля положение зафиксированной точки С можно проверить, измерив на пункте В угол β׳’ и сравнив его со значением, полученным как разность дирекционных углов аBА и αCA .

Рис. 16. Схема разбивки способом полярных координат

Средняя квадратическая ошибка выноса в натуру точки С определяется формулой

.                               (55)

Ошибка собственно разбивки полярным способом зависит от ошибки mβ построения угла β и ошибки тS отложения проектного расстояния S

.                                 (56)

Влияние ошибок исходных данных при тA = тB = тАB  выражается формулой

,                            (57)

а ошибок центрирования

.                             (58)

Формулы (57) и (58) аналогичны. Из этих формул следует, что для уменьшения влияния ошибок исходных данных и центрирования необходимо, чтобы угол β и отношение  были минимальны, полярный угол был бы меньше прямого, а проектное расстояние - меньше базиса разбивки, т. е. β < 90°, S < b.

Для приближенных расчетов, приняв β = 90° и S =b, получим

;  ,                                  (59)

а для суммарной ошибки в положении точки, разбиваемой способом полярных координат,

.                         (60)

Для примера оценим точность разбивки проектного положена» точки С с пунктов ходов полигонометрии, для которой b = 250 м тAB = 10 мм. Примем S =100 м, , β = 45°, mβ = 10", e = 1 мм и mф = 1 мм.

Ошибка отложения проектной линии составит

мм ;

линейная величина ошибки построения проектного угла —

мм,

величины тβ и ρ  выражены в секундах;

влияние ошибок исходных данных -

мм .

Из соотношения полученных величин видно, что ошибками центрирования и фиксации можно пренебречь. Таким образом,

мм .

Расчет показывает, что для данных условий уменьшение ошибки в положении выносимой в натуру точки возможно лишь при существенном уменьшении ошибки отложения проектного расстояния, хотя бы в два раза.

Рис. 17. Схема разбивки способом проектного полигона

Если разбиваемая точка находится на значительном расстоянии от исходного пункта, то приходится несколько раз откладывать полярным способом проектные углы и расстояния, прокладывая проектный ход (рис. 17). При наличии прямой видимости с точки С на точку В для контроля измеряют примычные углы γ1  и γ2, образуя замкнутый угловой полигон. Поэтому такой способ называют способом проектного полигона. При точных разбивочных работах углы полигона уравнивают, вычисляют по ним и проектным расстояниям координаты точки С, сравнивают их с проектными и при необходимости редуцируют в проектное положение.

При редкой разбивочной основе способ проектного полигона дожет быть использован для разбивки всех точек пересечения основных осей сооружения от одного исходного пункта. В этом случае проектный ход с проектными углами и расстояниями прокладывают полностью.

3.5. СПОСОБЫ  СТВОРНОЙ  И  СТВОРНО-ЛИНЕЙНОЙ  ЗАСЕЧЕК

Способы створной и створно-линейной засечек широко применяют для выноса в натуру разбивочных осей зданий и сооружений, а также монтажных осей конструкций и технологического оборудования.

Положение проектной точки С в способе створной засечки определяют на пересечении двух створов, задаваемых между исходными точками 1 – 1’  и    2 – 2’ (рис. 18). Створ задают обычно теодолитом, который центрируют над исходным пунктом (например 1), а зрительную трубу ориентируют по визирной цели, отцентрированной на другом исходном пункте (в данном случае - 1’). Положение точки С фиксируют в заданном створе.

Средняя квадратическая ошибка створной засечки зависит от ошибок построения первого тС1 и второго тСг створов, а также ошибки фиксации

.                                 (61)

Основными ошибками при построении каждого из створов являются ошибки положения исходных точек, ошибки центрирования теодолита и визирных целей, ошибка визирования и перемены фокусировки зрительной трубы при наведении на визирную цель и на определяемую точку, т. е.

.                        (62)

Рис. 18. Схемы разбивки способами створной (а) и створно-линейной (б) засечек

Ошибки положения исходных точек для задания створа имеют значения только в направлении, перпендикулярном створу, т. е. для каждого створа по одной из координат х или у. Их влияние определяется формулой

,                       (63)

где d - расстояние от точки установки теодолита до определяемой точки; S - расстояние между исходными точками (длина створа). Совместное влияние ошибок центрирования теодолита и визирной цели выражается формулой

.                          (64)

Анализируя формулы (63) и (64), можно сделать вывод, что наименьшее влияние ошибки исходных данных и центрирования оказывают на положение определяемой точки в середине створа. По мере приближения ее к исходным пунктам эти ошибки возрастают.

Ошибку визирования в угловой или линейной мере подсчитывают соответственно по формулам (24) и (25).

При построении створа приходится визировать дважды: вначале на визирную цель, установленную на исходной точке, затем на цель, фиксирующую положение разбиваемой точки в створе. В обоих случаях линейная величина ошибки визирования для определяемой точки будет пропорциональна расстоянию d от теодолита до этой точки. Следовательно, для створных построений ошибка визирования (в мм) будет равна

(65)

или с учетом формулы (24)

.                                            (66)

При построении створа приходится визировать на точки, расположенные от теодолита на разных расстояниях, что приводит к необходимости менять фокусировку трубы. Изменение хода фокусирующей линзы вызывает смещение визирной оси трубы и приводит к ошибке, которую необходимо учитывать при точных работах-

В современных высокоточных теодолитах ошибка из-за перефокусировки трубы примерно равна ошибке визирования. Поэтому для приближенных расчетов можно принять тфок = твиз. С учетом этого совместное влияние ошибок визирования и фокусирования при створных построениях может быть выражено формулой

.                           (67)

Для примера оценим точность разбивки проектного положения точки способом створной засечки, если точка находится посередине обоих створов. Примем d = 100 м, Г× = 25, тхy = 5 мм, l =1 мм, mф = 1 мм.

Так как в каждом створе определяемая точка находится в одинаковых условиях, то достаточно сделать расчет для одного створа. Используя формулу (63), для ошибок исходных данных будем иметь

= 3,5 мм .

По формуле (64) для ошибки центрирования получим

= 0,5 мм .

На основании формулы (67) для ошибок визирования и фокусирования запишем

= 0,7 мм.

Общая ошибка разбивки с учетом ошибок двух створов будет равна

= 5,3 мм .

В приведенном расчете наиболее существенной оказалась ошибка исходных данных.

Створно-линейный способ позволяет определить проектное положение выносимой в натуру точки С (рис. 18) путем отложения проектного расстояния d  по створу AВ.

Средняя квадратическая ошибка положения точки С в этом способе может быть подсчитана по формулам створной засечки (63) - (66) с учетом в выражении (62) ошибки тd отложения проектного расстояния d.

3.6. СПОСОБ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ

Способ прямоугольных координат применяют в основном при наличии на площадке или в цехе промышленного предприятия строительной сетки, в системе координат которой задано положение всех главных точек и осей  проекта.

Рис. 19.  Схема разбивки способом прямоугольных координат

Разбивку проектной точки С (рис. 19) производят по вычисленным значениям приращений ее координат Δx и Δy от ближайшего пункта сетки. Большее приращение (на рисунке - Δy) откладывают по створу пунктов сетки АВ. В полученной точке D устанавливают теодолит и строят от стороны сетки прямой угол. По перпендикуляру откладывают меньшее приращение и закрепляют полученную точку С. Для контроля положение точки С можно определить от другого пункта строительной сетки.

Схема способа прямоугольных координат по существу сочетает в себе схему створно-линейного и полярного способов.

Средняя квадратическая ошибка в положении точки С, определенной способом прямоугольных координат, может быть выражена формулой

,                  (68)

где mΔx и mΔy - ошибки отложения приращения координат.

Если по перпендикуляру откладывается ордината, то в формуле (68) величина Δx заменяется на Δy.

Из формулы (58) следует, что большее приращение необходимо откладывать по створу стороны сетки, а меньшее - по перпендикуляру. В этом случае влияние ошибки построения прямого угла будет меньшим.

Влияние ошибок в положении исходных пунктов при условии тA = тB = тАB  выражается формулой

,                            (69)

а ошибок центрирования

,                                (70)

где b - длина стороны строительной сетки.

При разбивке точки С по перпендикуляру  от стороны  абсцисс в  формулах (69) и (70) в последнем члене вместо Δy следует принимать Δx.

Рассчитаем для примера точность выноса в натуру проектной точки С, расположенной в середине квадрата строительной сетки со стороной 200 м. Примем относительную ошибку отложения расстояния равной 1:10000, тβ = 10", тAB = 10 мм, l = 1 мм, mф= 1 мм.

Поскольку точка С расположена в середине квадрата строительной сетки, то Δx = Δy =100 м. Для этого случая

мм;   mисх = mAB = 10 мм;

mц  = l =1 мм;         мм.

Подставив эти данные в формулу (68) получим

мм.

Ошибки центрирования и фиксации можно не учитывать, так как они малы по сравнению с величинами других ошибок.

3.7. СПОСОБ БОКОВОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

Способ бокового нивелирования широко применяют для выноса осей при детальной разбивке и для установки строительных конструкций в проектное положение.

Сущность способа состоит в том, что по линии, параллельной основной оси АВ (рис. 20), оптическим визированием, например теодолитом, задается створ А'В'. Точки А' и В' находят путем отложения некоторого расстояния l от точек А и В перпендикулярно линии АВ. Расстояние l выбирают в пределах 1 - 2 м, исходя из удобства производства разбивочных работ. Положение оси конструкции определяют при помощи горизонтально устанавливаемой нивелирной рейки. При отсчете по рейке l, равном расстоянию, параллельного створа А'В' от оси АВ, пятка рейки определяет положение этой оси в данном месте.

Основными ошибками бокового нивелирования являются:

- ошибка разбивки параллельного створа mств;

- ошибка центрирования оптического прибора и визирной цели при задании параллельного створа тц

- ошибка установки рейки mу;

- ошибка отсчета по рейке mo.

Общая ошибка способа может быть подсчитана по формуле

.                                    (71)

Рис. 20. Схема разбивки способом бокового нивелирования

Ошибка разбивки параллельного створа складывается из ошибок построения прямого угла и отложения расстояния /. Расчет их аналогичен полярному способу, используется формула (32).

Влияние ошибки центрирования можно подсчитать, как и в способе створной засечки, по формуле (64).

Ошибка установки рейки будет в основном зависеть от неперпендикулярности рейки к створу визирования. Эту ошибку можно вычислить так:

,                                            (72)

где ν  -  угол отклонения рейки от ее перпендикулярного положения.

Ошибку отсчета по рейке подсчитывают по формуле

,                                  (73)

где t - цена деления рейки; d -  расстояние от прибора до рейки, м;

Г× - увеличение зрительной трубы прибора.

Для примера определим ошибку способа бокового нивелирования при следующих данных: S =100 м; d  = 50 м; l =2 м; ν = 2°; e = 1 мм; t = 10 мм; m1  = 1 мм; mβ = 30"; Г× = 25.

В данном случае полярный способ применяется для двух точек. Тогда, используя частично формулу (32), будем иметь

= 1,5 мм.

При d = из формулы (64) получим

mц  = e= 1 мм.

По формуле (72) найдем

1,2 мм.

По формуле (73) вычислим

т0=0,03 ∙10 + 0,2∙ = 1,1 мм.

Общую ошибку выразим так:

2,4 мм.

3.8. СПОСОБЫ И ТОЧНОСТЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ОСЕЙ

Перенесение на местность проекта здания или сооружения начинают с разбивки главных и основных осей по данным геодезической подготовки генплана (разбивочным чертежам, схемам), где указана их привязка к пунктам разбивочной основы.

Главными осями или осями симметрии принято называть две взаимно перпендикулярные линии (рис.21), относительно которых здание или сооружение располагается» симметрично. Основными осями здания или сооружения называют оси, образующие его контур в плане.

В качестве главных осей линейных сооружений служат продольные оси этих сооружений. Главные и основные оси являются геодезической основой для последующих разбивочных работ.

Оси разбивают от пунктов плановой разбивочной основы (красных линий, строительной сетки, пунктов полигонометрии и др.).

Примеры  разбивки   главных   и   основных   осей   приведены   на

рис.15 и 16.

Рис. 21. Схема разбивки,                                         Рис. 22. Схема перенесения и

закрепления и привязки                                          закрепления основных осей:

главных осей:                                                         1 - пункты полигонометрии;

1 - пункты строительной сетки;                              2 - точки теодолитных ходов;

2 - постоянный знак закрепления;                           3 - постоянные знаки закрепления осей;

3 - металлический штырь                                        4 - металлические штыри

Разбивку зданий и сооружений сложной в плане формы начинают с перенесения главных осей I - I, II - II (рис. 21), а зданий простой формы - с основных осей. В первом случае от опорного пункта переносят и закрепляют сначала одну из длинных главных осей. Затем путем промеров находят на ней точку 3 пересечения осей. Установив теодолит в точке 3, строят полным приемом два прямых угла и получают направление оси II - II. Основные оси здания разбивают, пользуясь отнесенными к главным осям координатами точек внешнего контура здания.

Главные оси здания закрепляют на местности не менее чем в пяти точках. Закрепления должны быть тем надежнее, чем сложнее здание. Для этого применяют обрезки труб, рельсов, уголка, скобы с рисками. Их крепят на вблизи расположенных зданиях и сооружениях, лежащих на оси и ее продолжении. В простейших случаях - это деревянные столбы с гвоздем, забитым сверху, костыли. метки масляной краски на зданиях.

Разбивку основных осей начинают от опорных пунктов с  перенесения на местность двух крайних точек: А/2, Б/2 (рис. 22), определяющих положение наиболее длинной продольной оси, от которой в последующем проводится дальнейшая разбивка.

Построением полным приемом прямых углов в этих точках и отложением в полученном направлении проектной длины получают точки А/1 и Б/1. Для контроля измеряют линию А/1 и Б/1 и сравнивают с проектным значением.

Перенесение осей осуществляется различными способами, в зависимости от рельефа местности, вида опорных пунктов, точности разбивочных работ.

Способ  прямоугольных   координат   (перпендикуляров)   применяется для перенесения осей зданий и сооружений, расположенных вблизи линий опорной сети строительной сетки или красной линии застройки. Из рис. 22,а видно, что вдоль прямой МN откладывают отрезок d1,  а затем теодолитом из  полученной  точки  К восстанавливают  перпендикуляр  длиной  d2  и  получают  точку А  угла здания. Аналогично получают точку В. Ось АВ параллельна линии МN. Для контроля измеряют длину линии АВ и определяют ошибку в ее построении по формуле

fd  = ABизм  -  ABпр

Относительная ошибка в длине переносимой линии АВ принимается в пределах 1:2000-1:10000, в зависимости от типа здания или сооружения. Для промышленных сооружений относительная ошибка должна быть наименьшей. Обычно этим способом переносят на местность только одну ось здания или сооружения. Поэтому линия АВ является основной для разбивки остальных осей. Построением прямых углов в точках А и В и построением проектных линий АС и ВD получают на местности проектные точки С и D. Для контроля измеряют линию СD, диагонали АD и ВС и сравнивают их с проектными.

Способ прямоугольных координат широко применяется в практике строительства, так как обеспечивает достаточную точность разбивки техническим теодолитом и не требует сложных измерений.

Из  рис. 23,а  видно, что ошибка перенесения точек А и В проекта на местность способом прямоугольных координат зависит от точности построения прямых углов и расстояний d.

Рис. 23. Схема перенесения осей:

а - способом прямоугольных координат;

б - способом полярных координат

Способ полярных координат (полярный) чаще применяется на открытой и удобной для измерения линий местности от пунктов опорной сети по углу исходного направления до переносимой точки. Этот способ наиболее маневренный, достаточно точный и применяется на строительных площадках, где нет строительной сетки.

Для перенесения на местность точек А и В пересечения основных осей здания (рис. 23,б) необходимо отыскать на местности опорные точки М и N, знать величины разбивочных углов β1 и β2  и длины линий d1, d2.

Дирекционные углы линий, образующих разбивочные углы и длины линейной привязки, вычисляют по координатам конечных точек проекта и опорных пунктов решением обратной геодезической задачи по формулам:

По   дирекционным   углам   линий   вычисляют   разбивочные углы. При помощи теодолита и мерной ленты (рулетки) на местности строят углы β1 и β2, откладывают расстояния d1 и d2 и получают тонки А и В, которые закрепляют кольями. Для контроля измеряют линию АВ и получают разность

fd  = ABизм  -  ABпр

Относительная ошибка измерения fd / АВ  должна быть  в пределах   1:2000 - 1:3000 для  гражданских  и  1:8000-1:60000  для! промышленных зданий и сооружений.

Из рис. 24,б видно, что ошибка перенесения точек проекта способом полярных координат зависит от точности построения углов β1 и β2  и расстояний d1 и d2.

Точность в положении точек А и В при перенесении их на местность способами прямоугольных и полярных координат определяется по формуле

,                             (74)

где  mβ -  средняя   квадратическая   ошибка   построения   горизонтального угла;

ρ -  число секунд в радиане (206265);

d -  расстояние на местности от опорного пункта до фиксируемой точки;

-  относительная средняя квадратическая ошибка отложения расстояния.

Расчет точности построения разбивочных углов mβ и длин линий  осуществляется по формулам:

где тс -  допустимая техническими условиями ошибка перенесения на местность проектной точки.

Способ прямой угловой засечки применяется при перенесении на местность точек проекта, расстояние до которых измерить затруднительно или невозможно.

Для перенесения в натуру точки А этим способом необходимо отыскать на местности опорные точки М и N, знать величины разбивочных углов β1 и β2  (рис. 24,а).

Рис. 24. Схема перенесения точек осей:

а - способом прямой угловой засечки; б - способом линейных засечек

Разбивочные углы β1 и β2 вычисляют как разность дирекционных углов, образованных исходной стороной и направлениями с ее конечных точек М и N на определяемую точку А. При этом угол у для достижения точности перенесения засечки должен приближаться к 90°, но быть не менее 30° и не более 150°.

По известным координатам опорных пунктов М, N и точки А решением обратной геодезической задачи вычисляют дирекционные углы соответствующих направлений.

Вычисление углов. Теодолит устанавливают над опорной точкой М, ориентируют трубу по линии МN и строят угол β1. Около точки А закрепляют полученный створ линии МА с помощью кольев с натянутым между ними шнуром (осевой проволокой). Аналогичным образом закрепляют створ по линии NА. Пересечение шнуров будет в проектном точке А. При работе с двумя теодолитами разбивочные углы откладывают одновременно.

Таким же образом закрепляют точку В. Для контроля измеряют линию АВ и сравнивают ее с проектной.

Точность перенесения на местность проектной точки А способом угловых засечек зависит от расстояний d1 и d2 до опорных пунктов М и N, ошибок построения углов β1 и β2 и величины угла засечки γ.

Ошибка тa положения точки А определяется по формуле

(75)

Способ    линейной     засечки    применяется   на   ровной | открытой местности, когда проектные расстояния d1 и d2 (рис. 18,6) не превышают длины мерного прибора. При этом обеспечивается достаточная точность и производительность измерений.

Расстояния d1 и d2 для ответственных зданий и сооружений определяют решением обратной геодезической задачи, а для простых - графическим методом.

Для перенесения точки А на местность в точке М закрепляется нулевое  деление рулетки и радиусом, равным d1, прочерчивают на местности дугу. Затем нулевое деление ленты закрепляют в точке N и прочерчивают дугу радиусом d2.  Пересечение дуг будет в проектной точке А.

Точность перенесения на местность проектной точки А способом линейных засечек зависит от ошибок отложения расстояний d1 и d2 и угла засечки γ.

Ошибка в положении точки А определяется по формуле

,                             (76)

где md  -  средняя квадратическая ошибка отложения расстояний d1 и d2 на местности;

γ -  угол засечки фиксируемой точки А,

Способ створной засечки применяется при наличии строительной сетки или закрепленных на местности главных и основных осей зданий, сооружений. На рис.25, показана разбивка здания способом створных засечек. Проектную точку в этом случае определяют пересечением двух створных линий, которые получают с помощью теодолита или осевой проволоки.

Рис. 25. Схема перенесения в натуру осей здания от строительной сетки

способом створной засечки

По сторонам сетки I - IV и II - III откладывают отрезки, равные проектному размеру a, a1 и по полученным точкам с помощью теодолита строят створ осей 1-1 и 13-13. По сторонам I - II и IУ - III откладывают отрезки b, b1 и по полученным точкам строят створ осей А - А и В - В. Пересечение осей дает точку углов здания.

Указанными выше способами можно производить разбивку зданий и сооружений на застроенных участках от местных предметов (например существующих зданий). Так как точность разбивки от местных предметов сравнительно небольшая, то геодезическая подготовка данных осуществляется графическим методом по плану крупного масштаба. На рис.26, показаны варианты перенесения на местность проектных точек и линий от местных предметов. Приведенные случаи разбивок не требуют детальных пояснений. Точность перенесения здесь контролируется измерениями на местности и проверкой положения проектных точек и линий относительно других местных предметов.

Рис. 26. Схема перенесения на местность оси здания:

а - по створу зданий; б - по перпендикуляру;

в - по линейным   засечкам

Тема 4. ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ

4.1. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Перед выносом в натуру проекта инженерного сооружения необходимо выполнить специальную геодезическую подготовку, которая предусматривает его аналитический расчет, геодезическую привязку проекта, составление разбивочных чертежей, разработку проекта производства геодезических работ (ППГР).

Для выноса сооружения в натуру необходимо иметь на местности геодезические пункты с известными координатами. В этой же системе должны быть получены координаты основных точек сооружения, определяющих его геометрию. Координаты пунктов геодезической разбивочной основы определяют по результатам измерений, проводимых при ее создании. Координаты же точек, принадлежащих сооружению, определяют графически или вычисляют аналитически. При этом используют основные чертежи проекта: генеральный план, определяющий состав и местоположение сооружения; рабочие чертежи, на которых в крупных масштабах показаны планы, разрезы, профили всех частей сооружения с размерами и высотами деталей; план организации рельефа; планы и профили Дорог, подземных коммуникаций.

Весь комплекс геодезической подготовки проекта состоит из аналитического расчета элементов проекта. По значениям проектных размеров и углов находят в принятой системе проектные координаты основных точек сооружений, элементов планирования и благоустройства (осей проездов, коммуникаций, дорог и т. п.). Одновременно контролируют правильность нанесения размеров на чертежах.

Различают три способа геодезической подготовки проекта: аналитический, графо-аналитический и графический. При аналитическом способе все данные для разбивки находят путем математических вычислений, причем координаты существующих зданий и сооружений определяют непосредственно геодезическими измерениями в натуре, а размеры элементов проекта задают, исходя из технологических расчетов. Этот способ применяют в основном при реконструкции и расширении предприятий, в стесненных условиях застройки.

Чаще применяют графо-аналитический, когда положение исходных точек определяют графически с топографического плана, а остальных точек, жестко связанных с исходными, - аналитически. Например, для определения положения здания на местности по топографическому плану находят координаты одного из углов здания и дирекционное направление на другой угол. Далее по проектным размерам вычисляют координаты всех остальных углов здания.

Если проект сооружения не связан с существующими строениями, то иногда применяют графический способ проектирования, при котором все планировочные элементы определяются графически по топографическому плану. Расчет проекта производят по графическим координатам всех его главных точек. Чтобы уменьшить, по возможности, влияние деформации планов, до определения графических координат измеряют действительные размеры квадратов координатной сетки. Для крупномасштабных планов они должны быть равны 100 мм. При отклонении сторон квадрата на величину, непревышающую 0,2 мм, координаты определяют следующим образом. Через определяемую i точку проводят прямые, параллельные осям координат. Измеряют расстояния а и b  соответственно от южной и северной сторон квадрата координатной сетки до определяемой точки, ai и bi - от западной и восточной сторон. Координаты точки вычисляют по формулам

;                                              (74)

,

где х0  и   у0 - координаты юго-западного угла квадрата координатной сетки.

Для выноса проекта в натуре независимо от способа проектирования все его геометрические элементы должны быть строго математически увязаны между собой и с имеющимися на площадке капитальными зданиями и сооружениями. Это необходимо для устранения влияния на точность разбивочных работ ошибок в принятых для проектирования исходных данных (координатах, высотах, длинах линий), особенно взятых графически с плана.

При аналитическом расчете проекта решается ряд типовых геодезических задач. Наиболее распространенными являются прямая и обратная геодезические задачи.

Если i точка сооружения расположена на известных расстояниях , по направлению дирекционного угла αi от исходной точки А с координатами хA и уA, то координаты i точки будут равны

;                                              (75)

.                                              (76)

Для заданного прямолинейного отрезка с координатами концевых точек хA, уА и хB, уB  дирекционный угол αAB и длину S вычисляют по формулам

;                                                   (77)

;                                          (78)

.                                  (79)

Часто возникает необходимость определить координаты х0 и у0 точки пересечения двух прямолинейных отрезков АВ и СD, заданных координатами хA, уA; хB,, уB; хC,,yC; хD,, уD . Для этого используют формулы

;     ,                          (80)

где

;  ;  m = (yC – yA ) - μ ∙ (xC – xA ) .

Угол между двумя прямыми АВ и СD, заданными координатами Концов, определяется как разность дирекционных углов  α  этих линий

,                                               (81)

где  αAB и αСD определяются, используя формулы (77) – (79).

Координаты точки К пересечения прямой АВ и круговой кривой Радиуса К вычисляют следующим образом. Если известны координаты точек А, В и центра О кривой, то по формулам (77) – (79) находят дирекционные углы αAB и αСD, длину SCD . Сторону SAK вычисляют по формуле

,                                            (82)

где

.

Используя координаты точки А, длину SAK  дирекционный угол αAK = αAB , определяют координаты точки К.

Кроме приведенных, решают задачи по определению уравнений линий, параллельных и перпендикулярных к заданным; координат центров круговых сооружений; главных элементов и координат характерных точек кривых.

При геодезической подготовке проекта выполняют его привязку.

Привязкой проекта называют расчеты геодезических данных (разбивочных элементов), по которым выносят его в натуру от пунктов разбивочной геодезической основы или опорных капитальных строений. Разбивочными элементами служат расстояния, углы и превышения, выбор и расчет которых зависят от принятого способа разбивки.

Результаты геодезической подготовки проекта отображают на разбивочных чертежах. Разбивочный чертеж является основным документом, по которому в натуре выполняются разбивочные работы. Его составляют в масштабах 1:500 - 1:2000, а иногда и крупнее в зависимости от сложности сооружения или его элементов, которые выносятся в натуру. На разбивочном чертеже показывают: контуры выносимых зданий и сооружений; их размеры и расположение осей; пункты разбивочной основы, от которых производится разбивка; разбивочные элементы, значения которых подписываются прямо на чертеже. Иногда на разбивочном чертеже указывают значения координат исходных пунктов в принятой системе, длины и дирекционные углы исходных сторон, отметки исходных реперов и другие данные, использовавшиеся для геодезической подготовки проекта. Эти данные могут служить и для контроля в процессе разбивки и после ее завершения.

Для обеспечения точности и своевременности выполнения геодезических работ на строительной площадке составляют специальный проект. В проекте производства геодезических работ (ППГР), который является составной частью общестроительного проекта, рассматриваются: построение исходной разбивочной основы; организация и выполнение разбивочных работ, исполнительных съемок; применение соответствующих приборов для обеспечения требуемой точности измерений и другие вопросы, зависящие от конкретного объекта и условий его строительства.

4.2. ОСНОВНЫЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

В состав работ в подземной части, требующих геодезического обеспечения, входят: устройство обноски и закрепление осей, рытье котлованов и траншей с зачисткой дна и откосов, монтаж фундаментов, стен подвала и перекрытия над ним, устройство приямков, лифтовых шахт, прокладка труб самотечной канализации, монтаж оборудования в подвале (котлов, насосов и т.п.). Заканчивается подземная часть (нулевой цикл) строительством до нулевой отметки, за которую принимают уровень чистого пола 1-го этажа. Это первый этап разбивки.

После перенесения на местность главных и основных осей зданий, сооружений выполняют второй этап разбивки. От главных и основных осей переносят и закрепляют дополнительные оси, характеризующие отдельные части зданий, сооружений в плане и по высоте. От них разбивают и закрепляют точки осей и отметки для установки в проектное положение строительных конструкций.

Детальная строительная разбивка, определяющая взаимное расположение элементов конструкции зданий и сооружений, а также дополнительных осей относительно основных, выполняется точнее, чем разбивка главных и основных осей.

На третьем этапе (при завершении строительства зданий, сооружений) разбивают и закрепляют точки монтажных (технологических) осей для установки в проектное положение конструкций и технологического оборудования. Ввиду того, что монтажными осями определяется взаимное положение конструкций и технологического оборудования, требования к точности здесь еще выше, чем к детальной строительной разбивке.

Точность выполнения детальной разбивки зависит от типа зданий и сооружений, этажности, высоты, материала и конструкции, технологических особенностей производства и регламентируется [22], а также ГОСТ "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве .

Следует различать два вида допусков точности при разбивке:

1) допуск Δо точности перенесения на местность проекта зданий относительно пунктов разбивочной основы;

2) допуск Δ точности во взаимном положении зданий, сооружений и детальной разбивки их точек относительно главных или основных осей. Его называют строительным допуском.

Если положение осей определяют на плане графически, то допуск Δ0 равен графической точности масштаба плана. При детальной разбивке задаются большей точностью. Например, если допустимое отклонение между зданиями по СНиПу  ± 5 см и разбивка производится по плану М 1:1000, то предельная графическая точность плана составит 0,2 мм х 10 м = 20 см. Следовательно точность разбивки здания должна превышать точность плана в 4 раза.

Дело в том, что суммарный строительный допуск Δ состоит из допусков на изготовление конструкции Δи, на геодезическом построение (разбивка, закрепление) осей Δг, на отклонение оси конструкции от разбивочной оси при монтаже Δм. Эти допуски независимы друг от друга и поэтому . Принимая их равными и учитывая, что Δдоп ≤ 3m, получим, что средняя квадратическая ошибка геометрического параметра тг из-за неточностей детальной разбивки не должна быть более 25 % строительного допуска:  Δг ≤0,5 Δ или mг≤ 0,25 Δ.

Предусмотренные нормами допуски не дают полного представления о точности, с которой следует производить разбивку. Для этого еще нужно знать величину относительной ошибки. Например, если при установке колонны допускается отклонение в осях ± 5 мм, то пролет между двумя колоннами не должен содержать ошибку' более ± 5 = ±7 мм. Тогда при пролете 12 м относительная ошибка должна быть не более 7:12000 = 1:1700.

Так как точность разбивки должна быть выше точности плана, то для обеспечения требуемой точности монтажа конструкций разбивку следует производить хотя бы в 2 раза точнее их монтажа. Поэтому в нашем примере измерение линий при разбивке потребуется выполнять с относительной ошибкой не более 1:3500.

Основными чаще всего называют разбивочные работы по выносу в натуру главных и основных осей, так как именно они определяют положение зданий и сооружений на местности. Кроме того, это понятие может включать в себя разбивку точек пересечения промежуточных осей с главными и основными осями.

Независимо от вида сооружения и условий производства работ существуют некоторые общие принципы разбивки главных и основных осей. Прежде всего, на местности необходимо иметь исходную разбивочную систему. Это, например, пункты разбивочной основы; закрепленные линии регулирования застройки (оси проездов, границы кварталов и т. п.); углы капитальных зданий и сооружений, а в отдельных случаях и четко определяемые контуры местности. В проекте или на чертежах аналитической подготовки проекта должны быть указаны привязки выносимых в натуру осей к точкам исходной разбивочной основы. Для вычисления значений разбивочных элементов фактические координаты исходных точек и проектные координаты точек, выносимых в натуру, должны быть определены в одной системе. Если они различаются, то производят перевычисление координат из одной системы в другую по формулам

;                         (83)

,                        (84)

где хi и  - координаты точки I  в различных плоских прямоугольных системах; хo и уo - координаты начала новой системы с осями   в системе существующей с осями х, у; - угол поворота одной системы относительно другой.

При различных поверхностях относимости, например, для государственной и условной строительных систем, приведенные формулы несколько усложняются за счет разных масштабов этих систем.

Выбор способов разбивки зависит в основном от вида сооружения и условий его возведения, от схемы построения разбивочной основы, от наличия приборов у исполнителя и требуемой точности выполнения разбивочных работ.

При наличии на площадке строительной сетки для сравнительно несложных по геометрии цеховых зданий обычно выносят габаритные (основные) оси способом прямоугольных координат. Так, например, положение точек здания А/I и А/II  (рис. 27) определяют от ближайших пунктов сетки 17 и 18 по вычисленным приращениям абсцисс и ординат. От пунктов 10 и 11 аналогичным образом определяют положение точек Е/I и Е/II. После закрепления вынесенных точек устанавливают на каждой из них теодолит и проверяют взаимную перпендикулярность осей. Кроме того, проверяют соответствие расстояний между осями проектным значениям. Следует иметь в виду, что взаимная перпендикулярность основных осей является одним из главных требований, предъявляемых к их разбивке. Перекос этих осей может в дальнейшем привести к перекосу всех остальных осей сооружения, так как основные оси служат исходными для детальной разбивки.

Рис. 27. Схема разбивки основных осей здания от пунктов строительной сетки

Для разбивки основных осей гражданских зданий с точек полигонометрических или теодолитных ходов чаще всего применяют способы полярных координат, угловых и линейных засечек, створно-линейный способ. Точка пересечения осей А/1 выносится от точки V теодолитного хода путем отложения полярного угла и полярного расстояния (рис. 28). Аналогично с точки VI теодолитного хода выносят точки А/10 и 5/10. Можно было бы ограничиться выносом лишь двух точек длинной оси А здания, а две остальные точки найти путем построений прямых углов и соответствующих расстояний. Однако третью точку пересечения осей определяют с целью исключения разворота здания. Часто выносят и четвертую точку, контролируя выполненную разбивку путем измерения прямых углов и длин сторон по зданию. Также с целью контроля положений вынесенных точек выполняют независимые (отличные от основной разбивки) измерения. В приведенном примере на створе теодолитного хода намечают вспомогательную точку V+ 49,87, измеряют на ней контрольный полярный угол β, и контрольное полярное расстояние S. По полученным значениям вычисляют координаты точки А/10 и сравнивают их с проектными. Такие определения производят не менее чем для трех точек пересечения осей здания.

Рис. 28. Схема разбивки основных осей здания с точек полигонометрических

или теодолитных ходов

Если на местности закреплены пункты, определяющие положение линий регулирования застройки, то разбивка с них выполняется так же, как с точек теодолитных или полигонометрических ходов, имея в виду, что координаты этих пунктов известны.

Размещение новых зданий и сооружений среди существующей застройки иногда производят графически по топографическому плану крупного масштаба (1:500 - 1:1000), а их разбивку - от существующих зданий по данным, полученным также графически. Например, чтобы разместить здание А (рис. 29) по линии застройки между зданиями Б и В, находят по плану расстояния между соответствующими углами этих зданий и выносимыми в натуру углами здания А. Так как в этом случае все размеры берутся с плана, то при разбивке в натуре расстояние между углами а и д существующих зданий окажется не равным проектному, т. е. появится невязка. Поскольку размер выносимого в натуру здания А должен в точности соответствовать проектному, то полученную невязку поровну распределяют на промежутки а – б и с - д между зданиями. В этом случае несколько изменятся проектные размеры планировочных элементов (внутренних проездов, газонов и т. п.) между зданиями, но это вполне допустимо.

Рнс. 29. Графический способ определения размещения здания для разбивки

Вынос в натуру сравнительно протяженной линии - часто встречающийся случай в практике разбивочных работ. Это и главная ось линейного сооружения (плотины, моста, взлетно-посадочной полосы аэропорта и др.), и исходное направление для построения строительной сетки, и базис для последующих разбивочных работ. Для этого случая разбивки чаще всего применяют полярный способ, а также способы прямой угловой и линейной засечек. Приведем пример выноса в натуру оси А - В линейного сооружения (рис. 30). Точка А выносится от ближайших пунктов геодезического обоснования полярным способом, а точка В - прямой угловой засечкой. Если между точками Ал В нет прямой видимости, то дополнительно выносят промежуточные точки, например, точку С. При наличии вблизи промежуточной точки пунктов геодезического обоснования она выносится аналогично основным точкам с проверкой ее положения по створу. Положение промежуточной точки С на створе А - В может быть найдено и иным способом. Первоначально ее положение на створе определяют приближенно. Затем на этой точке при помощи теодолита измеряют угол β. Величину нестворности q, на которую необходимо переместить точку C, чтобы она находилась на створе А - В, можно вычислить по формуле

(85)

где S1 и S2 - расстояния от точки С до пунктов А и В соответственно. Расстояния S1 и S2 определяют приближенно, например, по генплану.

Для контроля вновь измеряют угол β. В случае недопустимого отклонения этого угла от 180° вновь вычисляют нестворность и вновь редуцируют.

Главные и основные оси сооружений служат исходными для последующей детальной разбивки. Схема детальной разбивки зависит от вида сооружения и его компоновки, от условий выполнения разбивочных работ и принятого способа разбивки. При всем многообразии детальных разбивочных схем можно выделить типовую схему, характерную для строительства гражданских и промышленных зданий и сооружений. Это определение положения точек пересечения промежуточных осей с главными или основными. Разбивку выполняют, как правило, створно-линейным способом.

Рис. 30. Схема выноса в натуру оси линейного сооружения

Рис. 31. Схема детальной разбивки осей

Предположим, что в натуру вынесены и закреплены основные оси А - А, В - В, 1 - 1 и 8 - 8 (рис. 31). Для определения положения точек пересечения осей 2, ..., 7 с осями А - А и В - В теодолитом задают створы А - А и В - В. От точек А/1 и Б/1 вдоль соответствующих створов откладывают проектные расстояния 6,00 м; 12,00 м и т. д. и получают искомые точки. Аналогичным образом находят положение точек Б/1 по створу оси 1 — 1 и Б/8 по створу 8 - 8. Створы промежуточных осей выносят за зону будущих земляных работ и закрепляют.

На выполненную работу по разбивке осей составляется специальный акт, к которому прилагается исполнительный чертеж разбивки и закрепления осей.

4.3. УСТРОЙСТВО ОБНОСКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСЕЙ

Для детальной разбивки зданий и сооружений, закрепления осей и передачи их в котлован и на фундаменты по периметру здания или сооружения устраивают обноску. Она бывает сплошной (рис.32,а), скамеечной (рис. 32,6) или створной (рис. 33).

Рис. 32. Типы обноски: I — способы разбивки плана здания и приспособления для разбивки: а — сплошная обноска; б — обноска из отдельных скамеечек; 1 — растительный слой; 2 — разбивочная ось; 3 — доска толщиной 2,5 см; 4 — столбики толщиной 13-14 см, через 2-3 см; 5 — отвес; 6 — шнур

Сплошная обноска представляет собой ряд вкопанных в землю столбов с шагом 2 - 3 м с прибитой к ним обрезной доской толщиной 40-50 мм.

Скамеечная обноска состоит из двух столбов и доски, расположенных перпендикулярно линии основных осей.

При современной организации строительной площадки более рациональной является створная обноска. Она устанавливается лишь в местах закрепления осей на произвольном расстоянии от контура здания.

Створная (столбчатая) обноска состоит только из отдельных столбов (рис. 33), каждая пара которых закрепляет одну из осей.

Рис. 33. Створная обноска

Обноску строят на расстоянии  3 - 5  м  от котлована. Столбы обноски закапывают на глубину 1 м, а доски прибивают на одном уровне высотой 0,4-1,2 м, чтобы по их верхним граням удобной было откладывать проектные   расстояния. Для того, чтобы не допускать ошибок в линейных измерениях и за наклон откладываемых проектных расстояний на обноске она должна быть горизонтальной, а ее стороны прямолинейными и параллельными осям здания.

Наиболее рациональной и прочной является инвентарная металлическая обноска. Для её устройства вместо деревянных столбов и досок используют металлические стойки и горизонтальные штанги.

От всех центров пересечения основных осей здания, по их направлению откладывают выбранное расстояния до обноски  и  получают точки, фиксирующие установку крайних стоек обноски. Створность поверяется теодолитом, установленным над центром.

Рис. 34. Схема устройства инвентарной металлической обноски и

перенесения основных осей здания

Углы в пересечении сторон обноски должны быть прямыми. Это условие контролируется путем их измерения теодолитом, устанавливаемым в точках А, А', Б, Б' и т.п. Центры устанавливаемых стоек должны находиться строго по линии створа, чтобы выдержать прямолинейность обноски. Отклонение стоек от вертикали свыше 1 мм не допускается. После установки стоек монтируют штанги, контролируя нивелиром необходимый уровень их высоты (0,4-0,6 м) от земли.

На обноску с помощью теодолита переносят основные оси здания. Для этого теодолит устанавливают над точкой I по створу I - II, а затем наводят трубу по створу I - I' и на удаленной штанге по биссектору крепят подвижной хомутик так, чтобы прорезь или петля для фиксации проволоки на нем совпадала с вертикальной нитью трубы теодолита. Затем теодолит устанавливают на противоположной точке II створа I - II и повторяют те же действия.

Для перенесения на обноску промежуточных осей от какой-либо основной оси откладывают по верхнему краю обноски проектные расстояния в прямом и обратном направлениях. Положение этих осей фиксируют подвижным хомутиком с табличкой, обозначающее наименование оси.

При вынесении основных осей на деревянную обноску теодолит устанавливают в точке L, где пересекаются оси I и Б, наводят центр сетки на гвоздь К, обозначающий точку пересечения оси I с А (рис. 34).

Рис. 35. Схема перенесения осей здания на обноску и створные знаки

После этого алидаду закрепляют, изменяют наклон трубы, чтобы увидеть верхний срез обноски, на которой отмечают гвоздем, зарубкой или карандашной линией точку, совпадающую с изображением центра сетки, и подписывают название оси. Повернув трубу через зенит на противоположный конец оси 1-1, отмечают на обноске точку по центру сетки. Причем для устранения влияния коллимационной ошибки трубы проверяют эту точку при другом; положении вертикального  круга. Если получится расхождение с первой пометкой, то находят среднюю точку между ними, которой и пользуются в дальнейшем.

Не снимая теодолита, таким же способом по точке М отмечают на обноске положение оси Б-Б, которая перпендикулярна к уже разбитой. Затем теодолит переносят в противоположный угол, то есть в точку М, где пересекаются две другие оси, и выносят их на обноску. Контроль положения осей осуществляют промером расстояния между ними. разбивку осей на обноске проверяют и принимают по акту. Отклонение между ними не должно превышать 5 мм для размеров до 10 м и 20 мм - для размеров до 100 м и более.

От реперов на обноску переносят и отмечают краской нулевые точки и нулевые горизонты, от которых откладывают высотные элементы здания: глубину фундамента, уровень полов, потолков, подоконников и т.п. Началом исчисления высот при постройке зданий берут уровень чистого пола первого этажа и называют его нулевым горизонтом.

В процессе строительства должен осуществляться периодический контроль состояния обноски и положения закрепленных на ней осей.

В целях сохранности на длительный период строительства, а также на случай восстановления утраченных осей на обноске по каким-либо причинам их дополнительно закрепляют створными знаками 1 - 1', 2 - 2', а - а', б - б' (бетонными, металлическими столбиками с насечкой), размещенными в защищенном от повреждений месте. Они устанавливаются на продолжении главных или основных осей, строго по створу, на расстоянии 20 - 30 м от строящегося здания.

Для закрепления, а также для удобства использования в процессе строительства оси выносят на обноску. Обноска представляет собой доску, закрепленную горизонтально на полбах на высоте 400 - 600 мм от земли. Применяют также инвентарную металлическую обноску. Оси на деревянной обносу фиксируют гвоздем, на металлической - специальным передвижным, хомутом с прорезью. Известны два вида обноски: сплошная и створная.

Сплошную обноску устанавливают строго параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстояние обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства. Сплошная обноска должна быть прямолинейной, чтобы можно было откладывать по створу проектные расстояния для разбивка промежуточных осей, и горизонтальной, чтобы откладывать эти расстояния без введения поправок за наклон. Сплошную обноску применяют довольно редко из-за громоздкости и сложности ее построения. Кроме того, она мешает нормальной организации работ на строительной площадке, особенно применению землеройных машин.

Помимо обноски, вынесенные в натуру оси закрепляют постоянными и временными знаками. Постоянными знаками обычно закрепляют главные и основные оси. Места закрепления осей постоянными знаками выбирают на стройгенплане с учетом долговременной их сохранности, а также обеспечения беспрепятственного ведения строительно-монтажных работ. Эти места должны быть удобными для установки над знаком геодезических приборов и выполнения измерений. Знаки устанавливают вне зоны земляных работ в местах, свободных от складирования строительных материалов, размещения временных сооружений и т. п.

Выбор конструкции знаков зависит от условий строительной площадки, наличия строительных материалов, применяемых методов разбивочных работ.

Конструкции постоянных знаков могут быть различными. Наиболее часто для закрепления осей применяют грунтовые постоянные знаки. В качестве постоянных грунтовых знаков используют обрезки металлических труб или рельсов, к нижней части которых приваривают металлические якоря для закрепления в бетонном монолите. К верхней части знака приваривают квадратную металлическую пластину, на которой с помощью керна отмечают положение точки закрепления оси. Реперные трубы или рельсы устанавливают в скважине, пробуренной на глубину не менее 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. После установки знака скважину бетонируют. Грунтовые знаки закрепления осей ограждают деревянной или металлической обноской. Обноска делается квадратной или треугольной со стороной 1,5 - 2,0 м. В качестве постоянных знаков используют также забетонированные деревянные столбы. Для временных знаков используют деревянные колья, костыли, металлические штыри и трубки. В сочетании с грунтовыми знаками для закрепления створов осей широко применяют цветные откраски на постоянных и временных зданиях или сооружениях. Откраски представляют собой цветные риски, наносимые яркой несмываемой краской.

Для быстрого восстановления осей на продолжении их створов закрепляют по два знака 2 с каждой стороны здания. Один из знаков обычно располагают под обноской.

Высотную разбивочную основу на строительной площадке также закрепляют постоянными и временными знаками. Условия закрепления реперов и требования, предъявляемые к их сохранности, удобству использования, те же, что и к знакам закрепления осей.

Постоянные реперы могут быть как грунтовыми, закладываемыми ниже глубины промерзания, так и стенными, закрепляемыми в капитальных стенах и цокольных частях близлежащих зданий.

В условиях массовой застройки, где опорные реперы необходимы только в период строительства, широко применяют временные Реперы различных конструкций. Используют также откраски на возводимых строительных элементах и временных сооружениях. Часто строительные реперы совмещают со знаками закрепления основных разбивочных осей. Отметки строительных реперов определяют от реперов государственной или городской нивелирной сети.

Тема 5.  ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

5.1. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА

ГРУНТА

При устройстве котлованов выполняются следующие основные операции: разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки открытого котлована.

До разбивки котлована по разбивочному чертежу устанавливают размеры запаса внешнего обреза основания фундамента и глубину его заложения. Запас необходим для предотвращения от обвала откоса котлована и для установки опалубки. Размер запаса зависит от глубины котлована (при глубине 2-3 м принимается в 20 см).

От основных осей здания, закрепленных на местности или обноске, разбивают границу внутреннего контура котлована с учетом принятого запаса внешнего обреза основания фундамента. От неё разбивают границу внешнего контура (верхней бровки) котлована с учетом крутизны откоса.

Границу внешнего контура котлована закрепляют на местности Кольями через каждые 5-10 м, между которыми натягивается шнур или делается канавка на 1-2 штыка лопаты для обозначения границы вскрытия котлована.

Для разбивки траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо и влево откладывают величины, в сумме составляющие ширину подошвы фундамента.

Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ведется по основным и вспомогательным осям, в створе которых намечаются центры фундаментов. От центров разбивается контур котлована.

Контроль за ходом выемки грунта и доведение глубины котлована до проектной отметки его дна осуществляются  с помощью визирок или нивелира.

Постоянные визирки в виде горизонтальных планок прибивают к столбам обноски на одинаковой высоте (обычно на 1 м выше нулевой отметки). На планке подписывают отметку визирки.

Чтобы определить, выбран ли грунт из котлована до проектном отметки, на его дне устанавливают переносную (ходовую) визирку в виде рейки. На рейке краской отмечают линию, расстояние до которой от пятки рейки равно разности отметок ребра планки постоянной визирки и проектного дна котлована. Если линия на ходовой визирке окажется выше шнура, натянутого между ближайшими планками, то грунт из котлована еще не выбран до проектном отметки.

Чтобы определить с помощью нивелира фактическую отметку дна котлована, устанавливают нивелирную рейку сначала на репер с известной отметкой Нр и берут по рейке отсчет а. Затем рейку переносят на дно котлована и берут отсчет b. Превышение между репером и точкой дна котлована будет  h = а - b. Прибавляя превышение со своим знаком к отметке репера, получают отметку дна котлована в данной точке:

h.                                                  (81)

Выемку грунта в котлованах и траншеях заканчивают с недобором на 10 - 20 см до проектной отметки, после чего делают зачистку дна котлована вручную по результатам нивелирования его по квадратам. Вершины квадратов закрепляют кольями, верхние срезы которых (маяки) располагают на уровне проектной отметки, и по ним ведут зачистку.  После зачистки откосов котлована при помощи угольников   с   отвесами   или   направляющих   проводят дополнительную съемку  котлована. Отклонения от проектных размеров по ширине и длине котлована не должны превышать 30 см. Отклонение отметок дна котлована под фундаменты от проектных допускаются не более чем ± 5 см при условии, что эти отклонения не будут превышать толщины отсыпного подстилающего слоя. Допустимые средние квадратические ошибки измерения при устройстве котлованов: линейные - 1/1000; угловые - 45" и высотные - 10 мм.

Рис. 36. Схема перенесения осей фундамента

в котлован с помощью теодолита

1 - теодолит; 2 - створный знак; 3 - обноска; 4 - рулетка; 5 - осевая проволока; 6 - осевая риска; 7 - подвижная марка

Окончание устройства котлована подтверждается исполнительной геодезической документацией: актом готовности котлована, схемой планово-высотной съемки котлована, картограммой подсчета объемов земляных масс.

Перенесение осей в котлован выполняют при помощи теодолита со створных точек (рис. 36), закрепляющих оси, или отвесами от точек пересечения осей, фиксируемых проволоками, натянутыми по обноске (рис. 37).

я

Рис.37. Схема перенесения разбивочных осей

в котлован отвесами:

1 - обноска; 2 - риски осей; 3 - осевая проволока; 4 - маячные блоки; 5 - причалка; 6 - отвес

I

Рис. 38. Схема перенесения проектной отметки на дно глубокого котлована

В котловане оси закрепляют временными знаками на дне или на откосах.

Передачу высот в котлован производят нивелиром непосредственно на дно или по откосам. В глубокие котлованы отметки передают с помощью подвешенной рулетки и двух нивелиров (рис. 38).

Из рис.28 видно, что отметка дна котлована Нк = Hрп + а - L - b,

где  Н рп  - отметка репера;

L -  длина ленты между линиями визирования нивелиров:

L = т - п.

Определение объема грунта при разработке котлована необходимо ддя оперативного контроля фактически выполненного объема земляных работ. Объём грунта зависит от размеров котлована в плане, его глубины, заложения откосов и конструкции. Для котлованов с различным заложением откосов (крутизной откосов) (рис. 39,а) можно пользоваться формулой для подсчета объёма обелиска:

,                            (82)

где V -  объём котлована;

h -  глубина котлована;

а -   длинная сторона котлована внизу;

а1 -   длинная сторона котлована наверху;

b -   короткая сторона котлована внизу;

b1 -   короткая сторона котлована наверху.

Рис. 39. Схема котлована:

а - с различным заложением откосов; б - сложной конфигурации

Для котлованов с одинаковыми заложениями откосов применяют формулу для определения объемов грунта, при использовании которой нет необходимости измерять верхние размеры котлована в плане:

,                     (83)

где   h a b  -  объем котлована без учета откосов;

h (a + b) -  объем котлована над откосами без учета углов;

с -  горизонтальная проекция откосов;

-  объем котлована над откосами в углах.

Для удобства подсчета эту формулу можно привести к следующему виду:

V = h [ аb + (а + b) с +] .                                 (84)

Для котлованов сложной конфигурации (рис.29,б) и с одинаковыми заложениями откосов используют формулу

,                                 (85 )

где S - площадь нижнего основания котлована;

Р - периметр нижнего основания котлована:

Р = (а + b + d + е + g +...).

Для небольших котлованов с откосами при площади их внизу до 100 м2 и глубине до 4 м (с целью упрощения подсчета) объем грунта определяется как произведение площади в среднем сечении котлована и его глубины:

V = Sср∙ h .                                             (86)

Для котлованов с вертикальными стенками и креплениями объем И грунта определяют по формуле

V = S ∙h .                                               (87)

Оперативный контроль объема земляных работ по данной методике  позволяет снизить трудоемкость этого процесса.

5.2. УСТРОЙСТВО И ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ

Исходными данными для выполнения геодезических работ по устройству фундаментов являются схемы осей зданий и сооружений с рас стояниями между ними и привязкой к конструкциям фундаментов, планы и разрезы фундаментов и котлованов под несущие конструкции  технологическое оборудование, отметки опорных поверхностей оснований и фундаментов.

Точность устройства фундаментов характеризуется величинами смещения осей элементов относительно монтажных осей и смещения плоскостей и опорных поверхностей от проектных по высоте.

Наряду с общими принципами и приемами геодезические разбивочные работы при устройстве различных типов фундаментов имеют свои особенности.

Монтаж сборных ленточных фундаментов (рис. 40) начинают с установки угловых подушек и блоков по проволоке, натянутой на осевых гвоздях обноски.

Рис. 40. Схема разбивки сборных ленточных фундаментов:

1 - маячные блоки; 2 - обноска; 3 - проволока; 4 - отвесы;

5 - теодолит; 6 - осевые риски

При значительной длине здания (более трех секций) устанавливают ряд промежуточных (маячных) блоков с интервалом 15-20 м. Остальные блоки укладывают по причалке, закрепленной по внешней грани блоков, ранее смонтированных. На уложенные подушки фундаментов переносят оси, фиксирующие внутренние грани фундаментных блоков, и по рискам этих осей осуществляют монтаж блоков. Правильность установки блоков в плане проверяют (рис. 41) от отвесов с осевой проволокой, боковым нивелированием или вешением с помощью теодолита, а по вертикали и горизонтали – отвесом и уровнем.

Одновременно с геодезическим контролем монтажа фундаментных блоков производят разбивку вводов в здание подземных коммуникаций, используя продольные и поперечные строительные оси, для чего в кладке блоков оставляют необходимые отверстия с учетом проектной отметки ввода.

Рис. 41. Контроль установки фундамента:

а - способом створной струны; б - теодолитом;

в - способом бокового нивелирования

После окончания монтажа первого ряда блоков производят нивелирование. Отклонения в положении верхней поверхности блоков от горизонта исправляют при устройстве горизонтального шва (постели) для следующего ряда блоков.

После окончания монтажа фундаментных блоков делают проверку их расположения с составлением исполнительной схемы, на которой показывают смещение блоков от осей и колебания фактических отметок относительно проектных. Отклонение блоков от оси и установки по высоте допускаются до 10 мм. Установку по высоте контролируют с помощью нивелира. По результатам исполнительной съёмки производят выравнивание монтажного горизонта для укладки плит перекрытия над подвалом или техническим подпольем. Устройство монолитных ленточных фундаментов (рис. 42) начинается с возведения опалубки. В ней устанавливают арматуру, после чего заполняют ее бетоном до необходимой отметки. Внутренние грани опалубки совпадают с гранями фундамента.

Рис. 42. Опалубка под монолитный ленточный фундамент:

1 - рейки; 2 - нивелир; 3 - обноска; 4 - осевые проволоки;

5 - короб опалубки

Опалубку устанавливают в проектное положение от закрепленных на обноске строительных осей с помощью теодолита или отвесов. Контроль высоты выполняют по незатвердевшему бетону нивелиром. Рейку ставят на лист фанеры или жести, чтобы пятка её не тонула в бетоне. Верхний обрез фундамента намечают на опалубке гвоздями или краской. Отметку переносят с помощью нивелира от ближайшего репера с точностью 3-5 мм. Положение опалубки контролируют от разбивочных осей. Ее отклонение от проектного положения в плане не должно превышать 5-10 мм.

Вертикальность установки опалубки проверяют отвесом, высотное положение - нивелиром.

После заполнения опалубки бетоном его выравнивают деревянным бруском. Для точного результата в незатвердевший бетон вбивают металлические штыри, фиксируя их верх на проектной отметке. В такой бетон можно закладывать металлические пластины (скобы) для фиксации на них осей и отметок. Выполнение этой операции с внутренней стороны фундамента особенно необходимо, если в дальнейшем в подвальной части будет устанавливаться технологическое оборудование.

Опалубку для монолитного фундамента под колонны устраивают из коробов, которые в плановое положение устанавливают по рискам на их ребрах или по рейкам. Для этого на верхних кромках щитов намечают середину короба и поверх него прибивают рейки. Грани реек должны располагаться по осям короба. С проволок, натянутых по осям колонны над котлованом, опускают отвесы и двигают короб до тех пор, пока обе риски или прибитые к коробу рейки не коснутся шнура отвесов. В этом положении короб прочно закрепляют. Короб фундамента под сборную колонну обычно бетонируют не до проектной отметки, а несколько ниже, чтобы в последующем можно было произвести подливку и выравнивание бетона под проектную отметку, нанесенную на опалубку. По окончании бетонирования с помощью теодолита на верхнюю плоскость фундамента наносят продольные и поперечные оси колонн, отмечая их рисками на бетоне или на заранее заложенных металлических скобах или пластинах. Затем производят высотную исполнительную съёмку фундаментов. Рейку располагают по углам прямоугольника фундамента и в его центре.

Железобетонные колонны устанавливают на фундамент стаканного типа. Плиты под стаканы укладывают по осям на обноске. Правильность установки плит проверяют теодолитом, а по высоте - нивелиром. Проверку горизонтальности основания выполняют с помощью нивелира или строительного уровня, планировку основания проверяют с помощью рейки, укладываемой на основания в различных направлениях. При устройстве стакана бетонирование его дна не доводят до проектной отметки на 2-3 см с тем, чтобы после нивелирования заполнить днище цементным раствором до нужной отметки. Дно углублений фундаментов (стаканов) нивелируют по всем углам и посередине. По насечкам на фундаментах проверяют расстояние между осями, определяют их смещения и расстояние от осей до стенок стаканов фундаментов.

Дополнительной   работой   при   возведении   фундамента   под металлические   колонны  является  установка   анкерных   болтов   с  помощью   специальных   кондукторов,   прочно   прикрепленных   к опалубке фундамента (рис. 43).

Рис. 43. Схема установки анкерных болтов:

а - под металлические колонны; 6 - контроль анкерных болтов по

высоте; 1 - шаблон; 2 - анкерные болты с гайками; 3 - крепление болтов

снизу; 4 - доска шаблона; 5 - металлическая линейка

Рис. 44. Подготовка фундамента для монтажа стальных колонн

а - до проектной отметки; б - с последующей подливкой бетона;

1 - швеллеры; 2 - проектная плоскость; 3 - анкерные болты; 4 - якорь анкерного болта;

5 - подливка бетона, выполняемая после установки колонны

Для точной установки анкерных болтов на каждую типичную группу анкерных устройств изготовляют особый шаблон. Простейший шаблон под колонны с небольшой нагрузкой можно изготовить из прочных деревянных досок, неподвижно скрепленных между собой и с опалубкой. Под колонны со значительной нагрузкой вместо деревянных шаблонов изготовляют стальные.

Отверстия для анкерных болтов шаблона не должны отличаться в плане от отверстий на башмаке колонны. На шаблонах прочерчивают оси, соответствующие осям на опалубке. Оси шаблонов и опалубки должны совмещаться.

Высотную установку болтов до проектной отметки производят при помощи нивелирования. Приблизительно установленные болты нивелируют от исходного репера. Затем при помощи миллиметровой линейки определяют разность между проектной и фактической отметками. Отклонения в плане и по высоте анкерных болтов от их проектного положения не должны превышать 5 мм. После окончательной установки болтов их закрепляют между собой сваркой кусками арматуры и бетонируют фундамент.

После затвердения бетона шаблон снимают, болты нивелируют, а по полученным отметкам у их основания в полузатвердевший бетон вбивают на проектную отметку гвозди, по которым производят затирку поверхности опирания башмака на колонны. Измерения по высоте при установке гвоздей выполняют металлической линейкой.

Затем производят контрольную съемку. Её выполняют теодолитом, который устанавливают на створных знаках двух взаимно перпендикулярных осей. По вертикальной нити теодолита берут отсчет на металлической линейке с миллиметровыми делениями, прикладываемой к центру анкерного болта.

Свайные фундаменты сооружают в соответствии с планом осей и свайного поля. Сваи располагают в один или несколько рядов или объединяют в группы - кусты.

Центры свай размечают от закрепленных основных осей с помощью теодолита и рулетки или от осевых проволок. Теодолит устанавливают над створными осевыми знаками, ориентируют по створу осей и по этому направлению откладывают проектные расстояния до центров свай. Центры свай можно определять с помощью отвесов, подвешенных на пересечении осевых проволок.

При кустовом расположении свай описанным способом намечают центр куста и от него разбивают центры свай. Детальную разбивку удобно производить от центральных точек специальным шаблоном, если размеры куста не превышают 3 м. Невысокая точность разбивки свайных полей в плане (порядка 0,2 от сечения сваи) позволяет устанавливать шаблон по осям на глаз по закрепленным на нем целикам.

Для свай, расположенных не на осях и удаленных от центра куста, их положение от осей определяют способом перпендикуляров с помощью рулетки и экера.

Для контроля за величиной погружения каждую сваю размечают на метры в направлении от острия к оголовку, а буквами ПГ отмечают проектную глубину погружения свай. Вертикальность погружения сваи обеспечивают установкой направляющей стрелы копровой установки в отвесное положение. При использовании вибрационных копровых погружателей отвесность направляющей стрелы проверяют теодолитами, а при использовании копров с молотами и вдавливающих погружателей - тяжелыми отвесами.

Если в процессе погружения замечают отклонение свай от вертикального положения, то работу приостанавливают для выправления положения стрелы и сваи.

По окончании забивки свай на их оголовки выносят отметки срезки свай под оголовники и ростверки. После срезки свай выполняют исполнительную съемку с определением отклонений центров верха свай от проектного положения и их отметок. В случаях, когда положение забитых свай отличается от нормативного (свыше 0,2 от сечения сваи), вбивают дублирующие сваи.

Ростверки   на  свайных   фундаментах,   на   которые   опираются несущие конструкции, сооружают сборными или монолитными.  В обоих случаях осуществляют контроль за горизонтальностью верхней поверхности ростверка.

Свайные основания. Места забивки свай определяют от точек пересечения осей. Оси, закрепленные вне контура котлована, переносят сначала на верхнюю бровку, а затем на его дно. Последовательность разбивки мест погружения свай зависит от типа свайных полей, принятых схем погружения свай, направлений движения копровых установок (установка для забивки или погружения свай).

При однорядном расположении свай (рис. 45, а) на дно котлована переносят все основные (габаритные) оси (А, В, 1, X и т. д.). Промежуточные оси разбивают между габаритными на дне котлована и выбирают таким образом, чтобы расстояние между ними было не более длины применяемой рулетки. Габаритные и промежуточные оси закрепляют на строительных скамейках 2..

Рис. 45. Разбивка мест погружения свай при однорядном расположении (а)

и строительная скамейка (б):

1 - точка закрепления оси на бровке котлована, 2 - строительные скамейки, 3 - знаки закрепления створов осей, 4 - места погружения свай, 5 - вертикальная и горизонтальная штанги, 6 - подвижная марка

Между подвижными марками б скамеек (рис. 45, б), установленными в створах одноименных осей, натягивают шнур-причалку (леску) и на дно котлована переносят точки пересечения продольных и поперечных осей здания. Точки пересечения маркируют на верхнем торце кола, забиваемого в уровень с землей. В створе одной из осей натягивают рулетку и при расположении свай на оси по проектным расстояниям между сваями забивают колья, фиксирующие места 4 их погруженияПри расположении свай вне створов осей на расстоянии не более 4 м места погружения свай разбивают, откладывая от натянутой по створу оси рулетки проектные расстояния между сваями. В полученных точках «на глаз» восставляют перпендикуляры и второй рулеткой определяют места погружения свай.

При кустовом расположении свай последовательность разбивки несколько изменяется. На дне котлована после закрепления основных осей на строительных скамейках определяют центры кустов. Расстояния отмеряют двумя рулетками от створа, образованного леской. Длинномерную рулетку натягивают по одной оси между подвижными марками строительных скамеек. По маркам другой оси натягивают леску. На пересечении рулетки и лески определяют центр куста. Сохраняя направление створов осей, с помощью второй рулетки или метра определяют местоположение каждой сваи в кусте.

При расположении свай на расстоянии более 4 м от осей параллельно вынесенным в натуру осям разбивают линии со смещением от створов осей на величину, равную расстоянию от сваи до предварительно вынесенных осей. Места погружения свай определяют как при однорядном и кустовом расположении.

Для контроля за глубиной погружения на каждой свае от острия к оголовку наносят деления через 1 м. Метровые отрезки маркируют яркими рисками с оцифровкой метров, а проектную глубину погружения - буквами ПГ.

Вертикальность погружения сваи обеспечивается установкой направляющей стрелы копровой установки в отвесное положение. При использовании безрельсовых копров на базе тракторов и гусеничных кранов грунт планируют под одну отметку. Головки рельсов для рельсовых копров выводят на одинаковые отметки. Отвесность направляющей стрелы вибрационных копровых погружателей проверяют теодолитами, а копров с молотами и вдавливающих погружателей - тяжелыми отвесами. Масса отвеса (в любом случае больше 5 кг) зависит от длины погружаемых свай и силы ветра. Если при погружении свая отклоняется от вертикального положения, работу приостанавливают и выправляют положение стрелы и сваи.

На оголовки установленных свай выносят проектную отметку их срубки (срезки). После срезки оголовков выполняют исполнительную съемку положения свай в плане. Съемку производят от створов линий, параллельно смещенных от осей. Эти створы получают перемещением подвижной марки по перекладине строительной скамейки на величину, равную диаметру сваи плюс 100 мм. При расположении свай вне створов осей съемку производят непосредственно от створов осей. Если измерения выполняют до граней свай, го смещение их центров вычисляют следующим образом.

Рис. 46. Исполнительная съемка свайного поля

Например, проектная привязка центра сваи к оси 1 (рис. 46) равна   1250 мм, 1 к оси Б - 265 мм. Смещение оголовка сваи от проектного положения вдоль оси Б вычисляют по результатам измерений: 1250 - (1436 + 1040)/2 = 12 мм; 1250 - (1448 + 1047)/2 = 2,5 мм. Среднее смещение (12 + 2,5)/2 = 7 мм, а вдоль оси  1 по обеим сторонам сваи смещение будет равно 265 - (265 + 65)/2 = 0 мм.

Цифрами на схеме исполнительной съемки обозначают величину смещения оголовка сваи от проектного положения. Место написания цифры показывает направление смещения.

Отклонения при погружении свай не должны превышать 0,2...0,4 величины стороны или диаметра сваи.

Исполнительную съемку свайных полей начинают с перенесения осей на сваи (рис. 47). Теодолит устанавливают над створом 7 оси и приводят в рабочее положение. Ориентируют трубу вдоль оси 1. При расположении свай на створах осей трубу наводят последовательно на сваи, расположенные не реже чем через 3 м, и на оголовках карандашом отмечают створ оси. При расположении свай вне створов осей на расстоянии не более 4 м к оголовкам свай, расположенных также не реже чем через 3 м вдоль створов, горизонтально прикладывают нивелирную рейку 3.

Рис. 47. Перенесение осей на сваи:

1 - знак закрепления створа оси, 2 - визирные лучи, 3 - рейка, 4 - грань сваи, 5 - теодолит, 6 - кол, 7 - створ оси

Перпендикулярность рейки к створу оси и ее горизонтальность определяют «на глаз». Пятку рейки с отсчетом 0 прислоняют к грани сваи, перпендикулярной створу. Горизонтальным перемещением рейки в биссектор сетки нитей трубы теодолита вводят отсчет а. Величина отсчета а по рейке равна проектной привязке сваи к оси.

Горизонтальность установки рейки и ее перпендикулярность к створу наблюдатель проверяет по сетке нитей зрительной трубы. При этом рейку прикладывают к оголовку (узел II) под углом 45° к отвесной плоскости, проходящей через грань 4 сваи. На сваи переносят все оси, проходящие по габариту здания, а также продольные и поперечные оси, которые расположены на расстоянии, равном длине применяемой рулетки или меньшем.

При устройстве монолитных фундаментов с использованием свайного основания разбивка состоит в разметке на оголовках свай продольных и поперечных осей зданий.

Оси переносят на сваи последовательно со знаков 1 закрепления их створов 4 на бровку котлована (узел 1). Створы осей на бровке котлована закрепляют на верхнем торце деревянных кольев 6 диаметром 10 см, длиной   25 см. Колья забивают не ближе 1 м от верхней бровки котлована. Створ 7 осей маркируют (карандашом или другими маркировочными средствами). Затем теодолит устанавливают последовательно над перенесенными точками и ориентируют его трубу вдоль створов одноименных осей.

По описанной методике на сваи переносят все габаритные оси, а также продольные и поперечные оси, расположенные на расстоянии, равном длине применяемой рулетки или меньшем.

Далее на оголовках свай размечают все продольные и поперечные оси. При расположении свай на расстоянии более 4 м от створа осей в натуру переносят линии, параллельные осям, со смещением от осей на величину, равную расстоянию сваи от оси плюс 200...50 мм. Оси на сваях размечают карандашными черточками.

Арматуру каркасов и опалубку размечают в плане от осей , вынесенных на оголовках свай. Для этого геометрическим нивелированием переносят отметки по высоте на оголовки сван Для последующего бетонирования на внутреннюю грань опалубка после ее установки и закрепления выносят риски 3 отметок верха бетонирования и контрольные отметки, отстоящие от отметок бетонирования на 100 мм. Их подписывают +0,1 м.

Правильность установки опалубки проверяют, измеряя расстояния от осевых рисок на оголовках свай до внутренней грани опалубки рейкой (метром) 2 и определяя толщину защитного слоя 5 бетона. Вертикальность опалубки контролируют отвесами по внешним граням, а величину защитного слоя бетона в нижнем сечении проверяют «на глаз».

При устройстве фундаментов в скользящей опалубке кроме ранее описанных разбивочных работ выполняют выверку опалубки. Для этого стенки опалубки устанавливают с наклоном, обеспечивающим увеличение расстояния между ними книзу (конусность в пределах 10...14 мм, если другая конусность не установлена проектом). Наклон стенок проверяют по отвесу. Дополнительно также находят расстояние между внутренними поверхностями обшивки стенок, которое определяют посередине их высоты (это расстояние равно проектной толщине стены).

За установленной опалубкой в процессе бетонирования ведут непрерывные наблюдения. Если опалубка деформируется или смещается, бетонирование приостанавливают и элементы опалубки возвращают в проектное положение. При этом измерения выполняют так же, как и при установке опалубки.

По окончании бетонирования проводят исполнительную съемку фундаментов в плане и по высоте. Для съемки в плане на верхние и боковые грани фундаментов вновь переносят оси. От перенесенных осей делают измерения и по разности между измеренными и проектными расстояниями определяют их отклонения.

Пример записи результатов исполнительной съемки монолитных фундаментов приведен на рис. 49. Цифры со знаком плюс или минус показывают величину отклонения отметок верха или низа фундаментов от проектных отметок (плюс - превышение в сравнении с проектной, минус - занижение). Цифры без знаков обозначают величину расширения или заужение фундаментов; при этом, если цифра написана с внутренней стороны контура фундамента, то он заужен, если с внешней стороны контура, то фундамент расширен.

Рис. 48. Разбивка осей и отметок для установки арматуры и выверки опалубки

(арматура условно не показана):

Сборные фундаменты. Основания под фундаменты проверяют по высоте нивелированием. При глубине котлована до 3 м отметки на его дно переносят непосредственно с бровки. При этом заднюю рейку устанавливают на один из реперов, а переднюю - на стойку строительной скамейки на дне котлована или на закрепленный кол. Нивелир устанавливают очень низко так, чтобы визирная ось располагалась на высоте не более 1,2 м от поверхности земли. При глубине котлована более 3 м отметки переносят на его дно в несколько приемов. Нивелирный ход прокладывают по трассе выезда автомашин со дна котлована (по пандусу), а при его отсутствии для установки рейки используют откос.

Рис. 49. Исполнительная съемка фундаментов

Отметки на дне котлована фиксируют на временных реперах, закладываемых не менее двух на захватку строительства. Отметки оснований фундаментов определяют для каждого фундамента в нескольких местах. Отдельные сборные фундаменты разбивают таким образом (рис. 50). На дно котлована выносят оси под установку угловых и маячных фундаментных блоков или подушек. Створы осей здания последовательно переносят на верхнюю бровку (скамейку 3), а затем и на дно котлована. На дно котлована с помощью теодолита 1 переносят все габаритные продольные и поперечные оси, а также оси, проходящие по захваткам монтажа или очередям строительных работ. Правильность перенесения осей контролируют, измеряя длину диагоналей.

Рис. 50. Перенесение осей на фундаментные блоки:

1 - теодолит, 2 - знак закрепления створа оси, 3 - строительные скамейки,

4,6 - рулетки, 5 - шнур-причалка, 7 - подвижная марка

Угловые и маячные фундаментные блоки можно устанавливать не перенося оси на дно котлована и используя створ осей на верхней бровке или строительные скамейки. В этом случае укладываемые фундаменты ориентируют двумя теодолитами, а промежуточные фундаментные блоки, откладывая между ними проектные расстояния рулеткой 4. Если на фундаменты устанавливают башмаки под колонны или фундаменты монтируют в несколько рядов по высоте, оси разбивают, используя как основание первый ряд уложенных фундаментов. При этом все разметки створов осей и линий их пересечений маркируют.

Если угловые и промежуточные блоки установлены по теодолиту и нивелиру, то отпадает необходимость в разбивке осей на строительных скамейках. В этом случае используют шнур-причалку 5, которую натягивают по строительным скамейкам 3, угловым я маячным фундаментам на расстоянии 20...30 мм (до грани монтируемого фундамента).

До монтажа фундаментов на их гранях размечают с помощью метра установочные риски. При симметричной привязке фундаментов к осям установочную риску наносят на середине фундамента, при несимметричной привязке установочные риски наносят, отмеряя величины привязок от одних и тех же ребер на всех фундаментах.

При монтаже башмаков под колонны (рис. 51) ориентирные риски 1 наносят, исходя из размеров отверстий стаканов. Отверстие размечают в соответствии с привязкой к нему или осям колонны. С помощью линейки, лески и отвеса эту разметку переносят на наружные грани в месте контакта установленного фундамента и монтируемого башмака. Ориентирные риски 3 на фундаментах и установочные 2 на башмаках совмещают на глаз.

Рис. 51. Совмещение рисок при монтаже фундамента под колонну:

1,3 - ориентирные риски, 2 - установочные риски

Высотные отметки при монтаже колонн в стаканы фундаментов проверяют геометрическим нивелированием и выравнивают, подкладывая калиброванные прокладки и устанавливая закладные фиксирующие устройства. Прокладки калибруют по толщине по данным высотной исполнительной съемки.

Ленточные сборные фундаменты разбивают так же, как а от дельные. Для фиксации положения осей можно использовать монтажную проволоку 1 (рис. 52), натянутую между строительными скамейками 2. В этом случае перенос осей в котлован осуществляется с помощью отвесов 3. Таким образом устанавливают угловые и маячные фундаменты.

Рис. 52. Схема разбивки ленточных сборных фундаментов

Промежуточные фундаменты устраивают между угловыми и маячными с помощью шнура-причалки. Если фундаменты монтируют в несколько рядов по высоте, то последующую разбивку осей и вынос отметок производят, используя как основание первый ряд уложенных фундаментов.

По окончании возведения сборных фундаментов выполняют исполнительную съемку. Для этого на все элементы фундаментов вновь переносят оси. При исполнительной съемке башмаков под колонны по высоте отметки определяют по дну стаканов.

5.3. УСТРОЙСТВО НАЗЕМНЫХ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

После монтажа фундаментов выполняют работы по устройству '| подкрановых путей башенного крана. Это осуществляется по проекту производства геодезических работ на период строительства и эксплуатации подкрановых путей. При этом используют теодолит и нивелир технической точности, стальную компарированную рулетку и шаблоны.

Ось подкранового пути намечается на местности от оси здания (сооружения)   на   расстоянии,   установленном   для   данного   типа крана.  Прямолинейную ось сначала закрепляют (колышками, металлическими штырями или трубками) в двух крайних точках, а затем по теодолиту  выставляют в  створе дополнительные  знаки

Через 5 - 10 м. В дополнительных крайних точках строят теодолитом прямые углы, разбивая таким образом поперечники к оси.

Все знаки забиваются вровень с поверхностью земли, а затем их Отметки определяются с помощью геометрического нивелирования.

По полученным данным измерений составляют план и профиль пути, которые служат основой для составления проекта подкранового пути.

Перенесение проекта на местность состоит в установке по нивелиру колышков по проектным отметкам на оси пути и на поперечниках для производства земляных работ по вертикальной планировке полотна пути. На уплотненное полотно пути насыпают из гравия балласт, соблюдая проектные отметки и ширину балластной призмы. С помощью теодолита восстанавливают ось подкранового пути. По оси пути натягивают проволоку, относительно которой производят точную укладку (рихтовку) шпал и рельсов. По вертикали их рихтуют с помощью нивелира, пользуясь проектными отметками, а по ширине рельсы укладывают с помощью шаблона.

После окончания укладки производят исполнительную съемку подкранового пути, проверяя тем самым его габариты и правильность положения в плане и по высоте. Если будут обнаружены отклонения от проекта, превышающие допускаемые величины, то рихтовка проводится снова.

Продольный уклон полотна пути более 0,005, а поперечный - более 0,01 (в сторону водоотвода) не допускаются. На грунтах, хорошо дренирующих или скальных, полотно пути устраивают в горизонтальной плоскости.

Разность отметок головок рельса при длине пути в 10 м допускается до ± 20 мм. Разность отметок головок рельсов в поперечном сечении ± 5 мм. Отклонение между осями рельс ± 10 мм.

В период эксплуатации (особенно весной) периодически проверяют состояние подкрановых путей и в первую очередь:

1)  прямолинейность оси пути или правильность расположения его на проектной кривой;

2)  соблюдение проектного расстояния между осями рельсов;

3)  соблюдение в пределах проектных норм разрывов на стыках смежных рельсов. При этом руководствуются правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

5.4. УСТРОЙСТВО ПОДВАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Перед началом устройства стен подвала или технического подполья (цокольного этажа) с помощью нивелира и рейки проверяют высоту и горизонтальность верхней плоскости фундамента, а также правильность перенесения на неё осей.

По данным нивелирования устанавливают монтажный горизонт, за который принимают самую высокую точку фундамента. Всю плоскость фундамента выравнивают до отметки монтажного горизонта маяками. Затем, руководствуясь данными чертежа, размечают места установки угловых и маячных блоков.

Устройство стен технического подполья начинают с установки угловых панелей (блоков) и на границах захваток. Вертикальность панелей контролируют рейкой-отвесом или уровень-рейкой. В плане блоки и панели стен технического подполья устанавливают по рискам осей на нижележащих блоках фундамента. После устройства стен подвала и цоколя нивелируют верхнюю плоскость рядов панелей (блоков), определяя отметки через 3-5 м. В случае негоризонтальности этой плоскости её выравнивают, изменяя толщину подстилающего слоя. Затем вновь повторяют контрольное нивелирование и производят монтаж плит перекрытия над подвалом.

Завершающей стадией геодезических работ при строительстве подземной части считается перенесение осей стен и нулевого уровня на цокольные панели (блоки) возводимого здания.

Оси переносят створным методом с противоположных сторон обноски или с помощью теодолита и створных знаков, закрепляющих основные оси с внешней стороны здания.

Вместе со знаками, закрепляющими положение основных осей в плане, на здании или внутри него закрепляют не менее двух реперов-знаков внутренней высотной опоры. Отметки на эти знаки переносят с помощью нивелира от пунктов внешней высотной опоры на стройплощадке с требуемой точностью детальной разбивки, не превышающей среднеквадратической ошибки в 3 мм.

Перенесение нулевого уровня производят с помощью нивелирования по горизонту прибора и расчету высоты рейки.

Уровень чистого пола 1-го этажа расположен всегда выше цоколя и перекрытия над подвалом ровно на целое число десятков сантиметров, поэтому на цоколь выносят условный уровень.

По завершении строительства подземной части выполняют исполнительную съёмку и составляют схему планово-высотного положения конструкций подвальной части здания. На схему выписывают отметки основания под фундаментные блоки, верха гидроизоляции над фундаментными блоками, верхней плоскости цокольных панелей (блоков) и плит перекрытия по углам и в точках пересечения осей здания, а также в середине данных осей. Отклонения фактических отметок от проектных не должны превышать для оснований 20 мм, гидроизоляции 10 мм и цоколя 5 мм.

Тема 6. ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНЫХ ОСЕВЫХ СИСТЕМ И РАЗБИВКА ОСЕЙ НА ИСХОДНОМ ГОРИЗОНТЕ

Базисными осевыми системами называют плановую разбивочную основу на исходном горизонте. Исходным горизонтом принято называть горизонт монтажной площадки по завершении строительства подземной части здания. Базисные фигуры осевой системы строятся на исходном горизонте и по своей форме повторяют конфигурацию здания. Они состоят в основном из типовых правильных геометрических фигур, стороны которых располагаются параллельно осям здания так, чтобы последующая разбивка осей выполнялась непосредственно линейными промерами вдоль сторон базисной фигуры и методом бокового нивелирования - в перпендикулярном направлении.

Точность построения плановой сети на исходном горизонте определяется необходимой точностью детальной разбивки осей с учетом построения пространственной сети на монтажных горизонтах и для сборных зданий характеризуется средней квадратической ошибкой 1 - 2 мм. Число точек в сети зависит от размеров и конфигурации здания, технологии выполнения строительно-монтажных работ и других факторов.

Существенное значение имеет правильный выбор мест расположения точек базисной фигуры и способа их закрепления, так как эти точки должны быть сохранены до окончания возведения здания.

Положение точек плановой сети на исходном горизонте определяется от осей здания. Оси здания на исходный горизонт переносятся от осей, закрепленных вне контура здания, методом наклонного проектирования с помощью теодолита. При этом фиксируют положение двух взаимно перпендикулярных продольной и поперечной осей.

Взаимное положение точек базисных фигур определяется в результате выполнения точных измерений. Длины сторон измеряют компарированной рулеткой с миллиметровыми делениями с натяжением и измерением температуры воздуха. Угловые измерения выполняются точными теодолитами.

По результатам измерений производятся уравнивание и вычисление координат точек базисной сети. Для упрощения вычислений применяется условная система координат, принимая координаты одной из точек сети и направление одной из осей за начальные. Вычисленные координаты сравниваются с проектными и по результатам сравнения выполняется редуцирование. По отредуцированным точкам производят контрольные измерения и при необходимости - повторное редуцирование.

Рис. 53. Схема переноса базисных фигур с исходного на монтажный горизонт42

Под монтажным горизонтом понимается условная плоскость, проходящая через опорные площадки возведенных несущих Конструкций строящегося этажа или яруса надземной части здания.

Для детальной разбивки осей на монтажном горизонте точки базисной сети, определяющие положение осей, переносятся с исходного на монтажный горизонт.

Эта работа может выполняться наклонным проектированием с помощью теодолита или вертикальным проектированием с помощью специальных высокоточных приборов вертикального проектирования (ПОВП, РZL и т. п.).

Способ наклонного проектирования целесообразно применять при возведении зданий малой и средней этажности и при условии больших свободных территорий в границах строительной площадки. При этом способе теодолит устанавливается на некотором расстоянии от здания точно в створе переносимой оси (рис. 53, 54). Труба теодолита ориентируется по точке на исходном горизонте, затем, поднимая ее в вертикальной плоскости, по вертикальному штриху фиксируют направление оси на перекрытии монтажного горизонта. Аналогичные действия выполняют при другом круге теодолита и из двух положений оси отмечают среднее. Точно так же определяют положение оси в перпендикулярном направлении; в пересечении получают точку на монтажном горизонте как проекцию соответствующей точки исходного горизонта.

Рис. 54.  Схема переноса осей с исходного

на монтажный горизонт наклонным проектированием

При применении способа вертикального проектирования возможны два случая: сквозной - когда с исходного горизонта точки проектируются последовательно на все монтажные горизонты; шаговый - когда проектирование ведется с исходного на первый монтажный горизонт, с первого на второй и  т. д. В обоих случаях методика проектирования одинакова. Зенит-прибор (рис. 5) центрируют над исходной точкой, визирный пучок приводят в вертикальное положение при помощи оптического компенсатора или точных уровней. На горизонте строительных работ укрепляют прозрачную палетку с квадратной сеткой, по которой берут отсчеты, определяющие положение проекции вертикальной оптической оси зенит-прибора. Для современных зенит-приборов с оптическим компенсатором, работающих в одной плоскости, берут отсчеты по палетке при четырех положениях прибора - 0, 180, 90, 270°. Для каждой пары диаметрально противоположных отсчетов берут средние, которые и определяют положение переносимой точки.

Рис. 55. Схема переноса точек закрепления осей с исходного

на монтажный горизонт вертикальным проектированием

После переноса базовой фигуры на монтажном горизонте выполняют контрольные измерения всех расстояний и углов между точками. Величины измеренных на монтажном горизонте элементов сравнивают с аналогичными на исходном. В случае недопустимых расхождений перенос повторяют.

Точность проектирования точки наклонным лучом теодолита зависит от следующих ошибок:

-  за наклон вертикальной оси вращения теодолита mτ.;

- визирования твиз;

- из-за нестворности установки теодолита mΔl;

- фиксации положения проектируемой точки mф.

Ошибка за наклон вертикальной оси теодолита является наиболее существенной. Она может быть подсчитана по формуле

,                                        (88)

где т - цена деления цилиндрического уровня на горизонтальном круге теодолита; Н - высота проектирования.

При заданной ошибке т, по формуле (88) можно подсчитать необходимую цену деления уровня на теодолите. Например, при т,= 1 мм и Н = 30м  τ = 14", т. е. нужно применять теодолит типа 2Т2.

Влияние ошибки визирования в линейной мере может быть подсчитано по формуле

,                                             (89)

где S - расстояние от теодолита до проектируемой точки; Г× - увеличение зрительной трубы теодолита.

При заданной ошибке твиз можно определить необходимое увеличение зрительной трубы. Например, при твиз = 0,5 мм и S =50 м Г х = 14х, т. е. для обеспечения заданной ошибки визирования пригоден любой теодолит.

Вопрос об установке теодолита в створе исходной и проектируемой точек возникает лишь тогда, когда эти точки не находятся на одной вертикали. В этом случае нестворность Δl установки теодолита вычисляется по формуле

,                                         (90)

где r - расстояние между проекциями на горизонтальную плоскость исходной и проектируемой точек. Если, например, при заданной ошибке mΔl = 0,5 мм, S = 50 м и r = 5 м, то Δl = 5 м, т. е. теодолит в створе может быть установлен «на глаз». Величина ошибки фиксации обычно не превышает 0,5 - 1,0 мм.

Точность вертикального проектирования зависит от ошибок зенит-прибора и принятого способа проектирования.

Средняя квадратическая ошибка тН приборов типа ПОВП и РZL определяется приближенной формулой

мм ,                                 (91)

где H - высота проектирования, м. При Н = 100 м и тH  = 1,3 мм.

Общая ошибка тпр, для сквозного и шагового способов проектирования может быть определена соответственно из выражений

;                           (92)

.                     (93)

где mц - ошибка центрирования зенит-прибора; п — число поярусных перестановок прибора.

Из сравнения формул (92) и (93) видно, что при шаговом способе в  раз уменьшается влияние ошибок прибора и визирования, но в это же число раз увеличивается влияние ошибок центрирования и фиксации. Поэтому вопрос о выборе способа проектирования решается в каждом конкретном случае.

Высотным разбивочным обоснованием на каждом монтажном горизонте служат рабочие реперы, отметки которых получены от исходных реперов высотной разбивочной основы. На монтажный горизонт переносят не менее двух реперов в зависимости от числа секций. Рабочими реперами могут служить закладные детали в конструкциях данного этажа или откраски на строительных конструкциях.

Отметки на монтажный горизонт могут передаваться методом геометрического нивелирования с применением двух нивелиров и стальной компарированной рулетки. На исходном и монтажном горизонтах устанавливают нивелиры (рис. 56). На реперах, между которыми передаются отметки, устанавливают рейки. Берут отсчеты а и bпо рейкам и отсчеты l1 и l2 по подвешенной рулетке. Разность отсчетов l = l2 – l1 необходимо исправить поправками за компарирование и температуру. Искомую отметку монтажного горизонта Hмон вычисляют по формуле

,                                     (94)

где  Нисх - отметка репера на исходном горизонте.

Рис. 56. Схема передачи отметки с исходного на монтажный горизонт

Точность передачи отметки этим способом будет зависеть в основном от ошибок отсчетов по рейкам и рулетке, компарирования реек и рулетки, учета температуры рулетки. При применении нивелиров типа Н-3, шашечных нивелирных реек и стальных компарированных рулеток с ценой деления 1 мм средняя квадратическая ошибка передачи может быть выражена формулой

mH  = 1,5 мм + 0,25∙n ,                                       (95)

где n - порядковый номер этажа или яруса, на который передается отметка от исходного репера.

Передача отметки на монтажный горизонт может быть также выполнена путем фиксации отметки на строительных конструкциях исходного горизонта и вертикального линейного промера по строительным конструкциям до соответствующей откраски на монтажном горизонте.

Для удобства пользования стараются на монтажном горизонте зафиксировать отметку, кратную целым метрам или полуметрам, например +24,000 или +24,500.

Тема 7. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

7.1. ПОСТРОЕНИЕ РАЗБИВОЧНОЙ РАЗБИВОЧНОЙ СЕТИ НА ИСХОДНОМ И МОНТАЖНОМ ГОРИЗОНТАХ

Для обеспечения геодезического строительства первого и последующих этажей здания создают опорную плановую и высотную разбивочные сети на исходном и монтажном горизонтах.

Исходным горизонтом называют условную плоскость, проходящую по поверхности несущих конструкций подземной части зданий (фундаментов) или перекрытия нулевого цикла.

Монтажным горизонтом здания называют условную плоскость, проходящую по поверхности перекрытия каждого последующего этажа или опорного яруса надземной части здания.

Плановую разбивочную сеть на исходном горизонте создают в виде правильных фигур, обозначающих конфигурацию здания и закрепляющих точки пересечения параллелей основным осям здания для их проецирования на монтажные горизонты.

Точки разбивочной сети располагают в местах, обеспечивающих взаимную видимость и сохранность на весь период монтажа. В целях обеспечения безопасности и удобства выполнения линейных измерений и построения створов по периметру здания, стороны плановой сети располагают параллельно основным осям здания (рис. 57).

Построение плановой разбивочной сети на исходном горизонте

выполняют в следующем порядке:

1)  перенесение основных точек Ib, IIb, Ia, 1Уa  плановой сети на исходный  горизонт  и  проложение  по  ним   полигонометрического хода;

2)  построение основных (угловых) точек 1-1У плановой сети;

3)  определение величины и направления редуцирования (смещения) основных точек по результатам сравнения значения их координат по факту и проекту;

4)   редуцирование и окончательное закрепление  основных  точек плановой разбивочной сети;

5)  построение промежуточных точек сети и приложение контрольного полигонометрического хода.

Рис. 57. Плановая разбивочная сеть на исходном горизонте: 1 - пункты на исходном горизонте; 2 - осевые разбивочные знаки

Точность построения плановой разбивочной сети на исходном горизонте должна быть на класс выше точности плановой разбивочной сети на монтажном горизонте. Перенесение основных точек плановой сети на исходный горизонт выполняют от знаков, закрепляющих основные оси здания, методом полярных, прямоугольных координат, построением створов. Точки плановой сети на исходном горизонте закрепляют дюбелями, керном на закладных деталях, открасками.

Высотной разбивочной сетью на исходном горизонте могут быть основные точки плановой разбивочной сети или рабочие реперы, по которым прокладывают нивелирный ход с привязкой не менее чем к двум реперам на строительной площадке. Знаками высотной сети могут служить монтажные петли, металлические уголки, приваренные к закладным деталям.

После построения планово-высотной разбивочной сети на исходном горизонте выполняют исполнительную съёмку.

Построение плановой разбивочной сети на монтажном горизонте осуществляют так же, как и на исходном. Перенесение основных точек плановой сети, закрепленных на исходном горизонте, производят по высоте. Способы их перенесения рассматриваются отдельно в п.30.

Выбор основных точек, принимаемых в качестве исходных для перенесения на монтажный горизонт, обусловливается обеспечением видимости с исходного горизонта на все этажи (ярусы) здания, формой плановой сети, возможностью построения с этих точек плановой сети на монтажном горизонте и технологией строительно-монтажных работ.

На монтажный горизонт переносят, как правило, не менее трёх точек разбивочной сети.

При строительстве зданий повышенной этажности, имеющих большое количество прерывающихся осей, выполняют корректировку положения всех стеновых панелей и точек плановой сети на монтажном горизонте в системе X и У, параллельной осям здания. Затем составляют схему размещения установочных осей с выписанными на ней расстояниями ориентировочных рисок панелей от осей Х и У.

Построение высотной сети на монтажном горизонте выполняют методом геометрического нивелирования от реперов на исходном

горизонте.

Построение на исходном и монтажном горизонтах является сложной и ответственной работой. Её выполняют, как правило, высококвалифицированные специалисты-геодезисты. После завершения работ составляют соответствующую исполнительную документацию, которая прикладывается к акту, проверки геодезических работ.

При строительстве зданий малой и средней этажности перенесение точек на разбивочной основе с исходного горизонта на монтажный выполняют способом наклонного проектирования. Сущность способа состоит в построении вертикальной плоскости. Теодолит устанавливают над точкой А (рис. 58) створа разбивочной оси АВ.

Зрительную трубу наводят на визирную цель второй створной точки В или на риску В' исходного горизонта, обозначенного на торце или фасаде здания. Примерно в створе этой же оси на перекрытии монтажного горизонта устанавливают штатив с закрепленной на нем визирной маркой (отвесом).

Рис. 58. Схема перенесения осей способом наклонного проектирования

Трубу теодолита, ориентированную по створу разбивочной оси, при закрепленной алидаде вращают в вертикальной плоскости до появления визирной марки в поле зрения трубы. После этого трубу закрепляют и в биссектор точно вводят центр визирной марки или нить отвеса. Проекцию центра марки или нити отвеса фиксируют на монтажном горизонте. Аналогичные действия выполняют при другом положении вертикального круга теодолита.

Середину расстояния между двумя рисками, полученными при двух положениях вертикального круга теодолита, принимают за искомую точку разбивочной оси на перекрытии.

Возможны четыре варианта расположения точек, закрепляющих I створную ось и точки на монтажном горизонте:

-  ось закрепляют двумя точками - А и В, точку С переносят на перекрытие через марку;

-  ось створа закрепляют точкой А и откраской на стене цокольного этажа; точку оси С переносят на перекрытие через марку;

-  ось створа закрепляют двумя точками - А и В', точку оси С выносят  непосредственно  на  монтажный  горизонт  и  закрепляют риской;

-  ось створа закрепляют точкой А и откраской на стене цокольного этажа; точку оси С выносят непосредственно на монтажный горизонт и закрепляют риской.

Положение осей на монтажном горизонте определяют по двум створным точкам, перенесенным на противоположные стороны контура перекрытия. Возможны и другие варианты определения положения осей, но с меньшей точностью. По визирной марке в створе линии АВ (рис. 59,а) на металлической пластине намечают центр визирной цели К. На ней устанавливают теодолит и при двух положениях вертикального круга от направления на точку А откладывают угол 180°. Полученные точки L и К определяют положение оси на монтажном горизонте (рис. 59,6). Для контроля положения оси устанавливают теодолит над точкой 1 и измеряют угол между направлением на точку К и створную точку D (рис. 59,в). Допустимая величина отклонения измеренного угла от 180° зависит от расстояния визирования и точности центрирования теодолита.

Рис. 59.Способы определения положения оси путем последовательного

отложения углов 180°

Ошибки накапливаются за счёт неперпендикулярности оси вращения зрительной трубы оси вращения теодолита, коллимационной ошибки, неточного приведения оси вращения прибора в отвесное положение. Для максимального исключения этих ошибок в работе необходимо использовать тщательно поверенный теодолит.

Низкая точность и необходимость размещать створные знаки на расстоянии, равном высоте здания, для того, чтобы угол наклона трубы теодолита не превышал 45°, делают этот способ ограниченным в применении, а в условиях строительства на застроенной территории неприемлемым.

Разновидностью наклонного проектирования является боковое нивелирование. На исходном горизонте закрепляют точки базисной сети. Кроме того, закрепляют базисы, параллельные продольным и поперечным осям здания, расположенные вне его на расстоянии, равном 1-2 м. Способом бокового нивелирования расстояние от стороны базисной сети до базиса переносится на перекрытия монтируемого здания. Для удобства визирования на верхние этажи концы базиса располагают на расстоянии 25-30 м от здания.

На одном из концов базиса (точка А) устанавливают теодолит, а его трубу ориентируют на точку В. Ориентированную при закрепленном горизонтальном круге трубу теодолита вращают в вертикальной плоскости и наводят на рейку, горизонтально расположенную на монтажном горизонте. Рейку перемещают до положения, в котором отсчет по ней равен в, и на перекрытии риской фиксируют положение нуля деления рейки. Аналогичные операции выполняют при другом круге теодолита, что составляет полный прием переноса риски. Расстояние между двумя рисками, полученными при двух положениях вертикального круга, делится пополам и средняя риска принимается за положение оси на монтажном горизонте.

Перемещая рейку по монтажному горизонту вдоль оси, прочерчивают необходимое количество рисок для производства строительно-монтажных работ. Расстояние d  не превышает 2 м и может быть измерено с высокой точностью (0,2-0,5 мм).

Все внешние оси (базисы) увязываются между собой и с монтажными осями на исходном горизонте, поэтому при вычислении ожидаемой точности этой погрешностью пренебрегают.

После выноса на монтажный горизонт всех четырех осей здания для контроля измеряют стороны и диагонали контура здания или 1 прокладывают ход по угловым точкам и, при необходимости, точки редуцируют в проектное положение.

Точки базиса располагают за пределами строительной площадки и закрепляют створными знаками или откраской на соседних зданиях, сооружениях.

Перенесение точек с исходного горизонта на монтажный можно выполнять способом вертикального проектирования с помощью специальных приборов.

При строительстве зданий и сооружений небольшой высоты для проектирования точек по вертикали используют тяжелые отвесы. Этот способ не обеспечивает высокую точность проектирования вследствие возникновения бокового прогиба в нити отвеса при ветровой нагрузке. Даже при отсутствии ветра точность перенесения этим способом составляет 10 мм на 20 м длины нити отвеса.

При строительстве высоких зданий и сооружений основным способом перенесения точек разбивочной основы на монтажные горизонты является способ оптического вертикального проектирования с помощью приборов вертикального визирования: высокоточного оптического теодолита со специальной окулярной насадкой; ОЦП - оптического центрировочного прибора; ПОВП - прибора оптического вертикального проектирования; РZL - автоматического прецизионного зенит-прибора; ЛЗЦ - лазерного надира-центрира.

Оптическое проектирование выполняют непосредственно с исходного горизонта на каждый монтажный горизонт (рис. 60,а) ли6о последовательно с горизонта на горизонт (рис. 60,б). Последний способ называют ступенчатым проектированием.

Рис. 60. Способы вертикального проектирования:

а - исходного горизонта; б - последовательно с горизонта на горизонт:

1 - опорный знак; 2 - палетка; 3 - оптический центрир; 4 - теодолит

При использовании прибора вертикального проектирования его устанавливают над опорной точкой и приводят в рабочее положение. На соответствующем горизонте устанавливают координатную палетку. Она представляет собой две скрепленные прозрачные пластинки из оргстекла размером 30 х 30 см с нанесенной между ними координатной сеткой в виде взаимно перпендикулярных оцифрованных линий.

Путем двух- или четырехкратного визирования на палетке отмечают проекцию плановой опорной точки. Затем положение точки с палетки переносят и закрепляют на монтажном горизонте.

При ступенчатом проектировании теодолит устанавливают на, отверстиями в перекрытии и приводят в рабочее положение по центру палетки, расположенной на опорной точке предшествующего этажа. Вторую палетку фиксируют под прибором и получаю» проекцию опорной точки на данном горизонте.

Створы опорных точек размещают по линиям, параллельц0 смещенным на 500-800. мм от проектных осей. Такое расстояние удобно для вертикального визирования и бокового нивелирования при контроле вертикальности колонн или панелей по короткой рейке. Отверстия в перекрытиях размером не менее 20 х 20 см предусматривают при их изготовлении. Схему привязки отверстий к проектным осям увязывают с опорными точками на фундаменте здания.

При использовании прибора РZL ошибка в определении положения опорной точки на монтажном горизонте составляет 1 мм на 100 м высоты, а при использовании теодолита Т5 с окулярной насадкой и накладным уровнем - 1,5 мм на 25 м высоты. Насадка позволяет выполнять визирование при вертикальном положении трубы, а накладной уровень - более точное приведение оси вращения трубы в горизонтальное положение.

В каждом конкретном случае обосновывают выбор прибора и способа вертикального проектирования, обеспечивающих требуемую точность перенесения по вертикали точек разбивочной сети.

В отдельных случаях применяют комбинированные способы перенесения опорных точек на монтажные горизонты. Например, при отсутствии сквозных отверстий в перекрытиях опорные точки на исходном и монтажном горизонтах определяют методом полярных координат относительно произвольной точки, положение которой на всех горизонтах фиксируется пересечением двух створов. При наличии только одного сквозного отверстия (например ствола мусоропровода) выполняют перенесение одной точки на монтажный горизонт способом вертикального проектирования и относительно неё полярным способом устанавливают положение других точек разбивочной сети.

После перенесения опорных точек на монтажный горизонта выполняют контрольные измерения расстояний между этими точками и сверяют их с проектными. Точки закрепляют и относительно них выполняют построение разливочной сети на заданном монтажном горизонте.

7.2. ДЕТАЛЬНЫЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Детальные разбивочные работы на монтажном горизонте крупнопанельных и крупноблочных зданий включают разбивку промежуточных осей, параллелей основным осям и ориентирных рисок, фиксирующих проектное положение конструкций.

Предварительно выполняют, разбивку осей или параллелей осям от точек плановой разбивочной сети с помощью мерных и оптических или лазерных приборов. Разбивку ориентирных рисок, фиксирующих плановое положение конструкций в продольном и поперечном направлениях, выполняют методом перпендикуляров, створов и линейных засечек.

Относительно вынесенных на перекрытие продольных и поперечных осей или параллелей для каждой панели (блока) наносят две риски в продольном направлении и одну-две  -  в поперечном (рис. 61).

Рис. 61. Разметка ориентирных рисок для монтажа панелей:

1 - ориентирная риска для стеновой панели с торца;

2 - ориентирные риски для панели в продольном направлении

Ориентирные риски в продольном направлении наносят со смещением от разбивочной оси на расстояние, равное половине толщины стеновой панели плюс 200 мм. Ориентирные риски в поперечном направлении наносят на расстоянии 200 мм от торца устанавливаемой панели. Для рядовых панелей наружных стен ориентирные риски в поперечном направлении наносят с обоих торцов стен. Риски делают карандашом в виде черты длиной 50 - 100 мм и оттеняют трудносмываемой краской.

При наличии установочных рисок на внутренней поверхности наружных панелей стен разбивку продольных ориентирных рисок выполняют с таким расчетом, чтобы при монтаже ориентирные риски совпадали с установочными.

В местах для установки объемных элементов (сантехкабин и др.) наносят габаритные и ориентирные риски. Для лифтовых шахт наносят две ориентирные риски в продольном направлении и одну - в поперечном, по центру дверного проема. На объемных элементах установочные риски фиксируют по центру дверных проемов в верхнем и нижнем сечениях или проверяют заводскую разметку.

Для установки ригелей чердачных помещений ориентирные риски наносят в продольном направлении в местах их опирания.

Для панелей поперечных стен разбивку рисок не выполняют, если панели плотно сопрягаются друг с другом или предусмотрена наличие закладных штыревых фиксаторов.

При  разметке  ориентирных  рисок  на  всех  монтажных  горизонтах  соблюдают типовое их  расположение  относительно  точек плановой разбивочной сети и монтируемых конструкций.

Для каркасных одно- и многоэтажных промышленных, жилых и общественных   зданий  детальные  разбивочные   работы   включают разбивку основных, секционных и пролетных осей, а не линий, им параллельных.  Установочные риски наносят на фундаментах или опорах под колонны,  на оголовках колонн, ригелях или плитах перекрытий. Разбивку выполняют путем   построения створов с помощью теодолита и отложения проектных отрезков   стальной рулеткой относительно точек плановой разбивочной сети.

Например, для разбивки продольных осей А-А, Б-Б, В-В колонн здания (рис. 62) по створам поперечных сторон плановой разбивочной сети I - II и III - IV откладывают отрезки а1, I - K, а2, IV – N.

Рис. 62. Схема детальной разбивки осей колонн здания

В полученных точках последовательно устанавливают теодолит и по линии визирования на противоположные точки продольных осей наносят риски на боковые грани оголовок колонн, выступающих над перекрытиями этажа.

Построение поперечных осей 1 - 1, 2 - 2 и т.д. выполняют промерами вдоль боковых граней колонн от створов поперечных сторон плановой разбивочной сети. Для этого рулетку укладывают параллельно продольным осям здания, вплотную к боковым граням колонн, и производят отсчеты в местах пересечения со створом двух поперечных сторон I - I, III - IV Полученную разность отсчетов делят пропорционально проектным размерам между осями и вычисляют проектные отсчеты по рулетке. Используя эти отсчеты, наносят установочные риски по грани оголовок колонн и после контрольных измерений производят откраску рисок.

При использовании кондукторов на оголовках колонн разбивают только продольную и одну поперечную оси для установки кондуктора.

Для монолитных зданий и сооружений в скользящей опалубке Детальные разбивочные работы включают нанесение на опорной поверхности фундамента установочных рисок на опалубку перед  установкой в проектное положение.

Детальная высотная разбивка включает перенесение проектных отметок на конструкции от рабочих реперов монтажного горизонт. Она выполняется способом геометрического нивелирования с технической точностью. Для обеспечения горизонтальности или проектной высоты по всему монтажному горизонту по результатам геометрического нивелирования выравнивают опорные плоскости в места установки панелей или блоков. Для этой цели используют маяк (деревянные прокладки, керамические плитки) необходимой толщины, закрепляемые раствором. Под каждую панель на расстоянии 20-30 см от торца закрепляют два маяка. При этом проектная отметка верха маяков контролируется с помощью нивелира.

Тема 8. ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

8.1. МОНТАЖ ПАНЕЛЬНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

В процессе строительства на геодезический контроль монтаж; конструкций обращают особое внимание в связи с тем, что монтаж является основным этапом строительства и от его точности зависит долговечность эксплуатации . здания. При решении вопроса с точности монтажа конструкций руководствуются допусками, установленными СНиПами и техническими условиями проекта. При этом средняя квадратическая ошибка при установке конструкции должна составлять не более 1/5 величины допуска, то есть т < 0,2Δ.

Геодезический контроль монтажа конструкций состоит в проверке их геометрических параметров, выполнении разметок, выверке конструкций в плане и по высоте при их установке в проектное положение, а также в проведении исполнительной съёмки установленных конструкций.

Проверку геометрических параметров поступивших на стройплощадку конструкций выполняют перед началом их монтажа. При этом проверка заключается в определении соответствия фактических размеров конструкций проектным и нормативным. Дело в том, что при изготовлении конструкций могут быть допущены значительные отклонения от их проектных размеров по форме и линейным параметрам. Наличие отклонений от допустимых значений увеличивает трудоемкость работ и сроки монтажа, а главное - снижает требуемую точность установки конструкций.

Проверка осуществляется с помощью стальной рулетки с миллиметровыми  делениями и необходимых шаблонов, изготовленных применительно к типовым углам между плоскостями конструкций.

При проверке геометрических параметров плоских железобетонных   конструкций (панелей, стен, перекрытий) измеряют длину l, ширину или высоту h, толщину а и длины диагоналей d (рис. 63).

Рис. 63. Схема проверки геометрических параметров плоской конструкции

Параллельность граней конструкции проверяют измерением l, h и а в трех разных местах на расстояниях 0,1; 0,5 и 0,9 от длины конструкции. Более точно проверить параллельность можно с помощью рейки-отвеса, нивелирования или бокового нивелирования по девяти точкам поверхности конструкции.

В зависимости от вида конструкции стен сборные здания разделяют на крупнопанельные, каркасно-панельные, крупноблочные, каркасные и кирпичные. Геодезическое обеспечение строительства каждого типа зданий имеет свои особенности.

При монтаже крупнопанельных зданий устанавливают сначала панели наружных стен. Первой ставят базовую панель на оси лестничной клетки, от неё ведут монтаж в обе стороны. Внутренние поперечные и продольные панели монтируют, начиная с базовых, в центре захватки. Такая последовательность   монтажа   исключает накопление погрешностей.

Установку панелей производят на проектную (горизонтальную) опорную поверхность относительно ориентирных и установочных рисок. Установку низа панелей относительно продольных рисок их исполнительную съемку выполняют с помощью реек, метров специальных шаблонов (рис. 64).

Рис. 64. Контроль планового положения низа панелей при монтаже:

1 - металлический шаблон; 2 - рейка; 3 – метр

После временного закрепления панелей подкосами, стойками их устанавливают в вертикальное положение с помощью бокового нивелирования, отвеса-рейки (рис. 65) или рейки с уровнем по продольной и торцевой граням. Отвес-рейку подвешивают на верхней грани панели. При этом верхний и нижний упоры у рейки 2 должны вплотную прилегать к поверхности панели. Сбоку отвеса-рейки (перпендикулярно к плоскости панели) прикреплена рейка со шкалой 5. Панель займет вертикальное положение тогда, когда нить отвеса 1 будет проходить через нуль шкалы. На рейке 2 нанесены горизонтальные деления, по которым с помощью нивелира контролируют горизонтальность верхней грани панели и её отметку.

Рис. 65. Отвес-рейка: 1 - отвес; 2 - рейка; 3 - кронштейн; 4-упорные планки; 5-шкала

Если при строительстве здания используется метод принудительного монтажа панелей внутренних стен с помощью стержневых фиксаторов, закрепленных к перекрытию снаружи панелей, то выверки панелей в плане в поперечном направлении не требуется. Если фиксаторы закреплены на верхней грани панели, то выверки панели в плане не требуется как в поперечном, так и в продольном направлениях. В этом случае фиксаторами являются два стержня с резьбой, позволяющей устанавливать шайбы на отметке монтажного горизонта.

Для более точной установки панелей  рекомендуется применять кондукторы различных конструкций. Однако их использование неэффективно, так как добавляются геодезические работы по контролю при установке в плане, по высоте и вертикали самого кондуктора и его узлов.

В каркасно-панельных зданиях нагрузки передаются на колонны, а панели выполняют роль ограждающих конструкций. В поперечном направлении панели устанавливают по осевым рискам, нанесенным на оголовках колонн .каркаса. Выверку установки простеночных панелей и панелей-вставок по вертикали осуществляют по проволоке, натянутой на проектном расстоянии от оси колонн по верху панелей.

При монтаже крупноблочных зданий устанавливают сначала в плане и по высоте угловые маячные блоки, а по ним - простеночные блоки. При этом производят разбивку подоконных блоков. Определение монтажного горизонта, контроль положения блоков в плане и по высоте, а также горизонтальности плит перекрытия выполняют теми же способами, что и при установке панелей.

При контроле установки панелей или блоков и перекрытий в проектное положение руководствуются допустимыми отклонениями.

При монтаже панелей или блоков и перекрытий выполняют контроль геометрических параметров в узлах сопряжения конструкций. Для этого с помощью метра, угольника и отвеса проверяют точность зазоров  между соединяемыми конструкциями, размеры уступов, соосность и площадки опирания.

Для монтажа блочных зданий геодезические работы начинают с переноса на фундаменты осей, проходящих по габаритам здания. Затем разбивают все оси, проходящие по несущим стенам. От этих осей размечают и тонкими карандашными черточками наносят по граням стен установочные риски для монтажа сборных элементов. Проводят также линии, отнесенные от граней на определенное, заранее обусловленное, расстояние (обычно 200 мм). Как правило, в натуру выносят установочные риски только в начале и конце стены. Между ними натягивают тонкую металлическую проволоку или леску, причалку, по которой ориентируют все промежуточные блоки при их установке.

Для промежуточных осей проектные расстояния откладывают от основных осей. За начальные точки принимают пересечения продольных и поперечных осей, вынесенные на монтажный горизонт. Промежуточные оси 3 (рис. 66) разбивают от точек 1. Последние расстояния 2 измеряют для контроля. Оси 1 - 7, А - Г проходят по несущим стенам. Условно разбивка показана только по осям 1 и А. Аналогичную разбивку (оси 2...6) делают по продольной оси Г и оси 1 (оси Б, В). На пересечении осей по контуру устанавливают маячные блоки. Ими считают блоки, которые помещают в местах перевязки или пересечения осей стен здания, но не реже чем через20...30 м.

Рис. 66. Схема разбивки и контроля блочного здания:

1 - точка пересечения габаритных осей, 2 - расстояния, измеряемые для контроля,

3 -  промежуточные оси

Между маячными устанавливают рядовые блоки. Для рядовых блоков наружных стен, расположенных ниже уровня грунта, причалку натягивают между угловыми или маячными блоками на расстоянии 20...30 мм от внутренней плоскости стен. Для блоков, которые монтируют выше уровня грунта, причалку натягивают по наружной плоскости стен. Внутренние стены подземной и надземной частей здания выравнивают одинаково на всех этажах. Оси первого и последующего этажей разбивают непосредственно от знаков, закрепляющих их створы.

В продольном направлении монтируемые блоки выверяют контактным способом по калибрам или шаблонам, в качестве которых используют прокладки - деревянные или иные бруски. Толщина прокладок соответствует проектной толщине швов. Перед заделкой шва прокладку извлекают.

Положение блоков стен по высоте определяют по результатам нивелирования. Отметки опорных поверхностей стен выравнивают по маякам. Высоты маяков вычисляют по разности между отметкой наивысшей точки монтажного горизонта, увеличенной на толщину растворной постели, и отметкой опорной плоскости монтируемого блока.

Рис. 67. Пример исполнительной  съемки крупнопанельного здания:

а - в плане, б - по высоте; 1 - отклонение опорных площадок до маяков, 2...3 - смещение панелей соответственно в нижнем сечении и от вертикали

Исполнительную съемку в плане крупноблочных зданий высотой до пяти этажей включительно при высоте этажа до 3 м выполняют в местах установки блоков перевязки. Для зданий более пяти этажей или зданий с этажами высотой более 3 м, кроме того, выполняют исполнительную съемку мест примыкания внутренних стен к наружным на каждом этаже. Окончательное закрепление конструкций в проектном положении выполняют после контроля, результаты которого геодезисты отражают на схеме исполнительной съёмки (рис. 67) и в специальном журнале .

8.2. МОНТАЖ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

Основными элементами каркасных зданий являются колонны, ригели и плиты перекрытий. Геодезическую разбивку и выверку производят в основном для монтажа колонн, все остальные конструкции монтируются практически без участия геодезиста.

До начала возведения каркасных зданий производят разметку сборных элементов, подготовленных для возведения здания. Для этого на элементы наносят установочные риски - тонкие черточки длиной до 60 мм, по которым сборные элементы совмещают с ориентирными рисками, ранее размеченными от осей на установленных конструкциях. Риски наносят ярким цветным карандашом.

При разметке железобетонных колонн каркаса (рис. 68, а) установочные риски 1 наносят на колонну с отступлением от нижнего и верхнего ее торцов на 100 мм. На колоннах первого яруса при установке их в стаканы размечают установочные риски с учетом глубины стакана. Разметку производят шаблоном или рулеткой. При этом базой отсчета для разметки боковых граней служат ребра, находившиеся на дне формооснастки при изготовлении колонн. Ребра образуют плоскость, противоположную той, на которой есть монтажные петли. Верхнюю и нижнюю грани размечают симметрично, если иная привязка колонн к осям не предусмотрена проектом. На железобетонных колоннах с металлическим сердечником (рас. 68,6) за основу разметки принимают металлические пластины 3 и размеченные на них риски, которые переносят на бетонную плоскость колонн.

Установочные риски Н- и Т-образных рамных конструкций из колонн размечают, как на одиночных колоннах; на восьмигранных колоннах и колоннах, имеющих в сечении другие правильные фигуры, размечают на четырех противоположных плоскостях.

Колонны круглого сечения (рис. 68, в) размечают с помощью шаблонов. Для нанесения установочных рисок колонну в нижнем сечении обмеряют по окружности. Полученную длину окружности делят на четыре части. Через начальную точку проводят первую установочную риску 1, последующие три наносят через равные промежутки. Для разметки верхнего сечения колонны на горизонтальную площадку укладывают шаблон из недеформированного швеллера 4. Колонну укладывают в швеллер, совмещая одну из полок с установочной риской, принимаемой за начало отсчета. Для разметки может быть использован металлический уголок 5, который накладывают на колонну.

Рис. 68. Разметка колонны:

а - железобетонных, б - с металлическим сердечником, в - круглым,

1 - установочные риски, 2 - центровочная подкладка, 3 - пластина разметки, 4 — швеллер, 5 — уголок

Разметку навесных панелей (рис. 69, а, б) производят нанесением на их внутренних плоскостях уровней подвески 1 с тем, чтобы при монтаже обеспечивалась их установка на требуемой высоте. Дополнительно наносят контрольные установочные риски 3 со смещением от основных на 100 мм. Для установки в плане на плоскости панели наносят установочную и контрольную установочную риски 3, причем последнюю со смещением от основной на 100...200 мм.

Рис. 69. Разметка навесных панелей (а)

и колонн с пристыкованной встроенной панелью (б):

1 - уровень подвески, 2 - штраба, 3 - контрольная риска,

4 - грань подвески, 5 - установочные риски

Совмещение установочных рисок 2 (рис. 70) на колоннах с ориентирными рисками на основаниях проверяют по отвесу 1 ориентирные риски наносят на всех гранях колонн. Выверку каркасов с колоннами высотой на один этаж при совмещении с перекрытием стыка колонн начинают с базового ряда.

Низ колонн приводят в проектное положение, совмещая установочную риску 3 (рис. 71) монтируемой колонны с ориентирной (осевой) риской 1, размеченной на нижележащих элементах (опорах). Правильность совмещения проверяют отвесом. Выверку по вертикали осуществляют двумя проверенными теодолитами по двум взаимно перпендикулярным плоскостям.

Выверку каркасов с рамными конструкциями Н- и Т-образной формы начинают с проверки и выравнивания отметок опорных поверхностей рам прокладками по данным нивелирования.

Применяемое при установке колонн монтажное оснащение систематически проверяют: измеряют расстояние между упорами, к которым прижимаются колонны, сравнивают его с проектными размерами между гранями колонн. По окончании монтажа колонн, до установки последующих элементов, проводят исполнительную съемку

Рис. 70. Выверка колонны в нижнем сечении:

1 - отвес, 2 - установочная риска

Рис. 71. Выверка колонн по вертикали:

1 - ориентирная риска, 2 - визирный луч, 3 - установочная риска

Долговечность и эксплуатационные свойства каркасных зданий в немалой степени зависят от качества и точности монтажа его конструктивных элементов.

Элементами сборного железобетонного каркаса многоэтажных зданий (рис. 72) являются колонны, ригели и плиты перекрытий. Колонны имеют высоту в два этажа (один ярус). На консоли колонны опираются ригели, а на них - плиты перекрытий. Элементы каркаса, а также наружные панели между собой и с каркасом соединяются сваркой.

.

Рис. 72. Схема каркаса одного яруса

В целях облегчения контроля за монтажом элементов каркаса и для исполнительных съемок перед установкой проверяют их геометрические параметры, делают разметку и нумеруют. Например, на колоннах и ригелях измеряют высоту (длину) Н, поперечное сечение а и б (рис. 73).

На боковые грани колонн вверху и внизу наносят по оси симметрии осевые риски 1. На ригелях риски наносят на те грани, по которым производят совмещение с осями при монтаже. В нижней части колонн дополнительно делают горизонтальные риски 2 на одинаковой высоте h1 от полки консоли.  Элементами каркаса одноэтажных промышленных зданий (рис. 75) являются колонны 1, подкрановые балки 2, балки, или фермы 3, прогоны покрытий 4 и подстропильные фермы 5.

Железобетонные колонны обычно устанавливают на фундаменты стаканного типа. По результатам нивелирования дна стаканов и измерения высоты h3 от основания колонны до полки консоли производят наиболее удобное распределение колонн по фундаментам. В стаканы устанавливают маяки и подливают бетон.

Геодезический контроль монтажа колонн в плане состоит в проверке совмещения нижних осевых рисок монтируемой колонны с рисками разбивочных осей, нанесенными на стаканы или на грани оголовок колонны нижележащего яруса.

Рис. 73. Схема геометрических         Рис. 74. Схема установки колонны

параметров колонны                       в вертикальное положение

Рис. 75. Схема каркаса промышленного здания:

1 - колонны; 2 - подкрановые балки; 3 - балки, или фермы;

4 - прогоны перекрытий; 5 - подстропильные фермы

Установку колонн в вертикальное положение при высоте до 8 м выполняют с помощью тяжелого отвеса, подвешенного на приваренные для этой цели штыри. Установку высоких колонн в вертикальное положение выполняют с помощью теодолита совмещением нижней и верхней осевых рисок с коллимационной плоскостью теодолита (рис. 74). Теодолит последовательно устанавливают на расстоянии 1,5 /г колонны в точках А и В створа разбивочных осей в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Трубу теодолита при двух положениях вертикального круга наводят на нижнюю осевую риску колонны, а затем - на верхнюю часть колонны. Если вертикальная нить сетки нитей совпадает с верхней осевой риской колонны, то вертикальность ее достигнута. Если не совпадает, то колонну рихтуют (наклоняют) до совмещения осевых рисок.

Металлические колонны устанавливают на выведенные до проектной отметки опорные металлические плиты фундамента или на забетонированные в фундамент металлические детали. Опорные плиты по высоте устанавливают с помощью трех подъемных винтов. Колонны имеют башмак, который крепят к фундаменту анкерными болтами. При установке колонн следят за тем, чтобы анкерные болты вошли в соответствующие отверстия башмаков, а нижние, осевые риски колонны совпали с рисками разбивочных осей на фундаменте.

После временного закрепления колонн (деревянными или металлическими клиньями в стакане, сваркой, болтами) выполняют проверку вертикальности их установки. Это делают так же, как и при установке колонн в вертикальное положение, с отличием лишь в том, что трубу теодолита наводят сначала на верхнюю осевую риску, а затем - на нижнюю часть колонны. О вертикальности колонны судят по величине отклонения проекции верхней осевой риски от нижней.

В отдельных случаях контроль расположения ряда колонн по оси в плане вертикальной плоскости выполняют способом бокового нивелирования (рис. 76).

Рис. 76. Контроль установки ряда колонн

Для этого разбивают и закрепляют знаками линию АА', параллельную оси ряда колонн на расстоянии а от оси, равной 0,5-1 м. В точке А устанавливают теодолит и ориентируют его по направлению линии А А'. Прикладывая пятку рейки к осевой риске каждой колонны как вверху, так и внизу, берут отсчеты при двух положениях вертикального круга и вычисляют каждый раз среднее из двух отсчетов. По сходимости отсчетов по рейкам характеризуют точность установки колонн в плановое и вертикальное положения. Подобным образом определяют точность установки ряда колонн и в поперечном направлении. Колонны окончательно закрепляют, если их отклонения от вертикали не превышают допуска. Например, для колонны высотой до 8 м отклонение ее оси в нижнем сечении относительно разбивочной оси должно быть не более 5 мм, а в верхнем - не более 20 мм. После проверки параллельности ряда колонн в пролетах контролируют расстояние между осями рядов колонн. Измерение в верхней части выполняют по методу "на весу". При большой длине пролета верхние риски сносят вниз на колонну или доску. По верху вбитых через 3-4 м кольев на одинаковой высоте натягивают рулетку и измеряют расстояние между осями рядов колонн без поправки на провес. Расстояние по шагу колонн в ряду не проверяется.

При монтаже колонн контролируют фактические отметки опорных плоскостей, на которые они устанавливаются, проверяют высоту колонн в момент временного закрепления. После окончательного закрепления колонн определяют фактические отметки горизонтальных рисок, относительно которых по расстояниям h1 и h2 выполняют исполнительную высотную съёмку консолей и верха колонн. Отклонение отметок верха колонн от проектных для одноэтажных зданий допускается до ± 10 мм.

При установке колонн многоэтажных зданий до монтажа каждого последующего яруса выполняют планово-высотную съёмку смонтированного каркаса с целью исправления появившихся отклонений от проектного положения. Дело в том, что укладка ригелей и плит перекрытий, сварка стыков и деформация каркаса влияют на вертикальность колонн, что приводит к смещениям в плане их торцов и других конструкций каркаса. Поэтому после окончания монтажа очередного яруса планово-высотное положение каркаса отклоняется от проектного на недопустимые величины.

Отклонения колонн для одного-двух ярусов каркаса ( если ригели, плиты перекрытий, связи и монтажные устройства не мешают визированию) контролируют способом бокового нивелирования   или   наклонным   проектированием   по   осевым   рискам   с помощью прибора вертикального проектировании или теодолита.

По результатам исполнительной съёмки опорных поверхностей колонн нижерасположенного яруса определяют отметку монтажного горизонта Нмг и вычисляют толщину подкладок или бетонного слоя Δi для выравнивания горизонта:

,                                               (96)

где  Hi  - отметка опорной поверхности.

После закрепления и выверки колонн одноэтажных зданий выполняют монтаж подкрановых балок, стропильных и подстропильных ферм.

Для монтажа ферм намечают оси на оголовках крайних колонн ряда, отмечая центры оголовков. С помощью теодолита или натянутой между крайними колоннами проволоки наносят оси на промежуточные колонны.

На фермы наносят риски продольных и поперечных осей. Одновременно проверяют фактическую длину ферм. Соответствие фактических отметок опор ферм их проектным значениям контролируют с помощью нивелира.

Для стропильных и подстропильных стальных ферм производят выверку горизонтальности поясов и вертикальности плоскостей ферм. Прямолинейность поясов проверяют натягиванием шнура или проволоки между опорными узлами. Вертикальность плоскости ферм проверяют с помощью отвеса. Исправления положения производят подтягиванием конструкции пробками и болтами через отверстия в прогонах с последующим закреплением связями. Отклонение узла фермы в середине пролета от вертикальной плоскости, проходящей через центр опор, измеряют стальной линейкой с миллиметровыми делениями от шнура подвешенного отвеса. После монтажа всех конструкций выполняется исполнительная планово-высотная съёмка.

8.3. УСТРОЙСТВО НАДЗЕМНЫХ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

Надземные подкрановые пути служат для передвижения грузоподъемных мостовых кранов в промышленных цехах и состоят из железобетонных  или металлических подкрановых балок с рельсовыми путями, уложенных горизонтально, прямолинейно и параллельно, с соблюдением проектного расстояния между осями пути, на консоли колонн.

Геодезическое обеспечение устройства подкрановых путей состоит из выполнения следующих операций:

- разбивки осей подкрановых путей на консолях колонн;

- нивелирования опорных поверхностей консолей;

- выверки планово-высотного положения подкрановых балок;

- контроля монтажа рельсов;

- планово-высотной съёмки подкрановых путей.

Разбивку сей подкрановых путей на консолях, колонн для  укладки  подкрановых балок в плановое положение сначала выполняют на полу цеха и в конце пролета (рис. 77). Для этого рулеткой от продольных осей крайних колонн внутрь пролетав откладывают  отрезки а, равные проектному расстоянию  от оси рельса до оси колонны, и получают точки А, А1,  В, В1, фиксирующие оси подкрановых путей на полу цеха. Обычно ось подкрановой балки совпадает с осью рельса. Проверяют расстояние L между А и В, А' и В'. Устанавливают теодолит последовательно в точках А , В и визируют на противоположные осевые точки А', В'. Затем при двух положениях трубы проектируют оси на скобы, предварительно замоноличенные в торцевых стенах цеха, и на поверхности консолей крайних и промежуточных колонн по каждому ряду.  Аналогично работают с точек А' и  В',  в другом конце пролета цеха. Оси путей на скобах и консолях тщательно фиксируют тонкими рисками.

Рис. 77. Схема разбивочных работ при монтаже подкрановых путей

Если на промежуточные консоли видимости нет, то нанесение осевых рисок выполняют следующими способами:

-  подвешивают отвесы над каждой консолью колонны на натянутые между скобами в торцевых стенах проволочные струны;

-  натягивают струну через риски консолей крайних в рядах колонн и фиксируют её след на поверхности консолей промежуточных колонн;

-  над осевой риской крайней в ряду колонны с помощью тяжелой подставки устанавливают теодолит и визируют на риску консоли противоположной конечной по ряду колонны. Затем прямым визированием проектируют и закрепляют рисками следы оси - на поверхности консолей всех промежуточных по ряду колонн.

Нивелирование опорных поверхностей консолей колонн выполняют после нанесения на них осей подкранового пути. Для этого нивелир устанавливают на полу в центре цеха. Рейку прикрепляют к Г-образному бруску и короткое его плечо прикладывают к предварительно очищенной от строительного мусора опорной поверхности консоли.

Отметки консолей можно определить, пользуясь значениями нивелирования горизонтальных рисок в нижней части колонн и измеренных до монтажа колонн высот h1 от рисок до поверхности консолей (рис. 73). Тогда пятку рейки устанавливают на рисках.

Более точные результаты дает работа с нивелиром на одной из средних консолей или на устроенных подмостках. Отметку одной из консолей определяют относительно ближайшего репера методом передачи отметки на высокую точку с помощью рулетки и нивелира, а отметки остальных - по результатам нивелирования.

Одновременно на внутреннюю грань колонны выше консоли выносят и отмечают риской некоторый условный горизонт, превышающий отметку верха подкрановой балки на 5 - 10 см. По этим рискам контролируют толщину металлических подкладок, регулирующих положение подкрановых балок на высоте.

По результатам нивелирования вычисляют отметки основания подкрановых балок по обоим рядам колонн и составляют исполнительные чертежи - профили основания подкрановых балок по обоим рядам в масштабах 1:100 по горизонтали и 1:10 по вертикали. Руководствуясь этими исполнительными чертежами, принимают за монтажный горизонт основания подкрановых балок самую высокую отметку консоли. По разности принятой отметки и всех остальных отметок консолей определяют толщину подкладок для приведения опорных поверхностей нижнего пояса подкрановых балок до уровня монтажного горизонта.

Выверку планово-высотного положения подкрановых балок выполняют по окончании их монтажа и временного закрепления. На верхний пояс подкрановых балок переносят ось рельсов рассмотренным выше способом. Определяют фактическое положение оси подкрановых балок относительно оси рельсов. Смещение оси рельса относительно оси балки допускают до 15 мм. При необходимости, подкрановые балки рихтуют.

Выполняют контрольные измерения расстояний между рисками осей рельсов в пролете с помощью компарированной рулетки. Эти измерения можно выполнить на полу между нитями отвесов, подвешенными к балкам. Если отклонение от проектного расстояния не больше допустимого (до ±10 мм), то балки крепят к консоли и между собой сваркой.

Высотное положение верхнего пояса балок определяют нивелированием. По данным планово-высотной съемки выполняют схему планового положения осей балок, профиля балок и определяют толщину подкладок для обеспечения монтажного горизонта под рельсы.

Контроль монтажа рельсов состоит в выверке прямолинейности, горизонтальности рельсовых путей и расстояния между ними.

Рельсы укладывают по осевым рискам на верхнем поясе балок. Прямолинейность рельсов выверяют струной, натянутой между конечными точками пути, или с помощью теодолита. Его центрируют непосредственно над начальной точкой оси рельса, наводят трубу на её конечную точку и определяют отклонение рельсов от визирной линии на каждой консоли. При наличии отклонений рельс сразу же рихтуют.

Плановое расположение второй оси рельсов выверяют промерами от первой оси рельсов. При этом рихтовку выполняют на второй оси. Горизонтальность рельсов обеспечивают металлическими подкладками под рельсы. После закрепления рельсов по ним прогоняют мостовой кран род нагрузкой и выполняют исполнительную планово-высотную съёмку подкрановых путей.

8.4. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ ИЗ КИРПИЧА

Геодезические работы при строительстве надземной части зданий из кирпича начинают с разбивки продольных и поперечных осей или контуров несущих стен с помощью стальной рулетки от осей на фундаменте. Если здание имеет каркас, то разбивку осей стен можно производить от осей колонн каркаса. Оси или контуры внешней и внутренней поверхностей стен намечают рисками, окрашенными масляной краской.

Кладка кирпичных стен на нулевом горизонте (перекрытии над подвалом) и последующих горизонтах сопровождается разбивкой простенков, дверных и оконных проёмов, внутренних стен, междуэтажных перекрытий.

Вертикальность кирпичных стен и углов кладки, горизонтальность ее рядов проверяют не реже чем через 1 м высоты кладки. Прямолинейность и горизонтальность кладки стен контролируют причалкой-шнуром, натягиваемым по внешней плоскости стены. Неровности поверхности кладки определяют двухметровой рейкой путем наложения её на поверхность стены.

Для проверки расположения по высоте слоев кладки используют рейку-порядовку (рис. 78), прикрепляемую гвоздями к наружной плоскости стены через каждые 10 м и на углах здания. На порядовке размечают горизонтальными линиями отдельные слои кладки, в каждый из которых входит толщина кирпича и ширина шва (75 мм).

Шнуром, натянутым между соответствующими делениями порядовок, определяют горизонтальность линии кладки. Толщину стены проверяют шаблоном, а размеры в плане - промерами от продольных и поперечных осей здания.

Рис. 78. Контроль кирпичной кладки

Для кирпичной кладки стен многоэтажных зданий установлена допустимая величина отклонения отдельных рядов кладки от горизонта - 15 мм на 10 м длины. Если этот допуск не соблюдать, то перемычки оконных проемов, линии низа и верха оконных рам и другие части здания окажутся не на одном уровне, что повлечет за собой переделки при наружной облицовке стен. Во избежание этого до начала кладки по периметру будущей стены на гранях фундамента выносят нивелиром высоты в принятой относительной системе. После выравнивания по этим высотам нескольких рядов кладки на внешней грани стены в некоторых местах маркируют один и тот же уровень, относительно которого прибивают рейки-порядовки.

Правильность кладки первых этажей определяет качество кладки последующих, поэтому на первых трех этажах установку порядовок проверяют геодезисты. Затем по маркированным высотам порядовки могут устанавливать мастера.

По ходу строительства здания при перенесении отметок в стены закладывают специальные марки. Оси многоэтажного здания ! закрепляют рисками на забетонированных скобах в стенах каждого этажа. Перенесение отметок на стену и определение отметок горизонтов этажей производят при помощи рулетки и двух нивелиров. Из рис. 79 видно, что отметка точки В на втором горизонте будет равна:

НB  = Hрп + а + Z – b .                                (97)

Во избежание накопления погрешностей отметки передают не с этажа на этаж, а на всю длину рулетки, а между высотами реперов верхнего и нижнего этажей увязывают высоты реперов промежуточных этажей. Для контроля правильности перенесения отметок нивелирование осуществляют при двух горизонтах инструмента.

Разметку осей для возведения кирпичных стен зданий производят, как правило, на исходном горизонте. Проверку правильности кирпичной кладки стен и горизонтальности укладки перекрытий осуществляют на каждом этаже с помощью отвеса, рейки отвеса, нивелирования плит перекрытий.

Рис. 79. Схема определения отметки горизонта этажа

Вертикальность кладки стен в пределах двух этажей проверяют отвесом. По перпендикуляру к нити отвеса измеряют расстояние до стены. Измерения выполняют линейкой в наиболее характерных точках стены или через равные промежутки. Постоянство расстояний от нити отвеса до соответствующих частей стен здания указывает на вертикальность плоскости стены. При большей этажности вертикальность определяют боковым нивелированием с помощью теодолита и нивелирной рейки. После окончания кладки каждого этажа и укладки плит перекрытия с помощью нивелирования через каждые 5 м определяют фактические отметки горизонта этажа и сверяют их с проектными. Отметки точек контролируют от рисок нулевого горизонта на фундаменте здания непосредственным измерением с помощью стальной рулетки.

Для установки оконных блоков по высоте на каждый проём переносят отметку. От неё при помощи уровня оконный блок устанавливают на проектную отметку и контролируют его вертикальность по отвесу.

После возведения стен и установки оконных и дверных блоков выполняют поэтажную исполнительную съёмку стен.

Исполнительную съёмку стен в. плане делают от осевых рисок, по которым производилась Кладка. К этим же рискам путем промеров привязывают грани поперечных стен. Толщину поперечной стены измеряют по верху кладки или вычисляют по проектному размеру между осевыми рисками и по расстояниям от них до граней стены.

Съёмку положения кладки продольных стен, а при больших пролетах и поперечных стен, выполняют боковым нивелированием. Для съёмки стен нижних этажей теодолит устанавливают на земле, а для съёмки стен верхних этажей - на перекрытии. На схеме показывают поэтажное положение наружных граней стен. Рулеткой измеряют расстояние до всех оконных и дверных проемов.

Отклонение поверхности перекрытия этажа от горизонта допускается в пределах 1 см. До монтажа плит перекрытий проверяют расстояние между осями балок или ригелей каркаса. Это делают для того, чтобы при неправильно смонтированных балках плита перекрытия не провалилась или, наоборот, не заняла часть места, предназначенного для другой плиты. Допустимое отклонение от осей - до 5 мм.

8.5. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

Геодезические работы при возведении зданий из монолитного железобетона состоят из разметки на горизонтальных плоскостях перекрытий ориентирных рисок для установки арматуры и опалубки. Опалубочные технологии могут быть условно разделены на горизонтально и вертикально устанавливаемые элементы опалубки. Наиболее точной и сложной разметки требует установка вертикаль-до устанавливаемых щитов. В свою очередь вертикально устанавливаемая опалубка стен и колонн делится на опалубку для сборки конструкций вручную и для установки кранами.

Стенная опалубка благодаря модульному принципу позволяет из щитов, устанавливаемых вертикально и горизонтально, формировать конструкции различной, заранее заданной толщины. В устанавливаемых конструкциях элементы могут смещаться относительно друг друга вверх и вниз. Промежуточное пространство выравнивают за счет переставляемых выравнивающих листов (рис. 80).

Рис. 80. Разметка рисок для установки вертикальных щитов опалубки:

1 - опалубка; 2 - ориентирная риска

Круговая опалубка, как правило, состоит из стандартных элементов стенной опалубки и особых вкладышей. Разметку ориентиров производят в начале и конце круговой опалубки (рис. 81).

Опалубка для колонн состоит из щитовых элементов, соединяемых специальными конструкциями, называемыми «наружный угол». Объем колонн формируется из обычных щитов, соединяемых снаружи специальными держателями (рис. 82).

Опалубка перекрытий составляется из стандартных, как правило, крупных щитов или не снимаемого в дальнейшем профилированного настила. Так как вертикальные и горизонтальные щиты примыкают друг к другу весьма плотно, выверка опалубки перекрытий заключается главным образом в нивелировании мест примыканий и исправлении негоризонтальности, которое производят путем подъема (опускания) опор поддерживающих штанг (рис. 83). Опалубка для фундаментов устанавливается горизонтально на землю или другое основание и закрепляется при помощи специальных анкерных держателей. Выверка опалубки относительно разбивочных осей или линий им параллельным производят по внешним граням щитов опалубки. Измеряются размеры прямым промером в верхнем сечении. Вертикальность щитов проверяется специальной рейкой с уровнем или отвесом.

Рис. 81. Разметка для установки круговой опалубки:

7 - ориентирвая риска; 2 - рейка; 3 - центрирующая затяжка; 4 - измеряемое расстояние между щитами опалубки;  5 - щит;  6 -  анкер-траверса

Рис. 82. Опалубка для колонн:

а) установка опалубки колонн; 6) расположение ориентирных рисок (1)

Рис. 83. Опалубка перекрытий:

1 - опорная пластина горизонтального шита опалубки; 2 - механизм подъема (опускания) щита; 3 - поддерживающая стойка

Закладные детали, проемы, ниши размечают по высоте от контрольных реек или рисок отметок (на кирпичных зданиях) или от верхних торцов щитов (на монолитных зданиях). В плане эти элементы размечают от углов или мест пересечения стен.

По мере возведения монолитных и кирпичных стен выполняют исполнительную съемку с периодичностью 2,5 - 4,0 м по высоте.

Монолитные железобетонные здания и сооружения возводят в скользящей опалубке. За счет изменений в щитах опалубки можно выполнять любые варианты планировки здания и придавать ему индивидуальный архитектурный облик.

Перед началом строительства опалубку собирают из готовых элементов на фундаментной плите, образуя конфигурацию строящегося здания. Домкраты, опираясь на возведенную надземную часть здания и на домкратные стержни, поднимаются вверх и тянут за собой всю конструкцию опалубки.

При подъёме опалубки между её щитами укладывают арматуру, закладные детали, бетонную смесь, утеплитель и т.д., а из-под щитов выходят монолитные стены с дверными и оконными проемами.

Основной задачей геодезического обеспечения возведения монолитных  зданий является  проведение работ, обеспечивающих точное  соответствие  проекту  возводимого  здания, а также  осуществление геодезического контроля в процессе строительства.

Наиболее ответственной частью геодезического обеспечения является разбивка осей под металлические направляющие и установка их в проектное положение. В процессе установки направляющих проверяют их горизонтальность, прямолинейность и расстояния между ними.

После установки опалубки по направляющим и соединения П-образных элементов контролируют вертикальность и соосность боковых щитов элементов методом бокового нивелирования. Горизонтальность верхних щитов опалубки проверяют методом геометрического нивелирования.

После окончания контрольных измерений с репера, закрепленного на исходном горизонте, переносят отметку на монтажный горизонт обычным способом.

Для бетонирования наружных стен и лестничных клеток применяют другие опалубочные щиты высотой в этаж. Геодезические работы при их установке выполняют в той же последовательности, что и при установке опалубки П-образной формы.

В комплекс геодезических измерений, выполняемых в процессе подъема опалубки, входят следующие основные виды работ:

- контроль движения опалубки по вертикали;

-  перенесение  отметок на  рабочий  пол  опалубки  по  мере  её

подъёма;

- контроль горизонтальности рабочего пола опалубки;

- вынос проектных отметок под закладные детали;

- контроль вертикальности возведения стен здания и лифтовых шахт;

-  контроль кручения и деформации опалубки.

Для контроля движения опалубки по вертикали применяют следующие способы: механический (нитяные отвесы); оптический как сечение двух вертикальных плоскостей, задаваемых с помощью теодолита (рис. 84), и оптический с использованием приборов вертикального проектирования.

Рис. 84. Метод наклонного проектирования

Проектирование с помощью отвеса (рис. 85) в силу известных недостатков не может применяться в высотном строительстве. Наклонное проектирование с помощью теодолита часто невозможно из-за отсутствия необходимого пространства на стройплощадке. Кроме того, возрастают погрешности с увеличением высоты возведения объекта; измерения являются трудоёмкими (теодолит устанавливается дважды). Поэтому в практике строительства отдается предпочтение методу вертикального проектирования приборами РZL и ПОВП.

Рис. 85. Механические отвесы

Для контроля вертикальности, смещения и кручения здания по углам фундамента закладывают опорные точки с учетом свободной установки над ними прибора. На полу опалубки, в углах, закрепляются на кронштейнах визирные палетки с сеткой прямоугольных координат. До начала работы центры визирных палеток на опалубке совмещают с центрами визирных палеток на фундаментной плите. Вертикальность движения опалубки контролируют приборами типа РZL и ПОВП в таком порядке:

-  прибор центрируют над исходной опорной точкой;

- линию визирования приводят в вертикальное положение;

- над прибором на рабочем полу опалубки устанавливают визирную палетку;

- при четырех положениях окуляра прибора (0°, 90°, 180° и 270°) проектируют точку пересечения сетки нитей визирной трубы прибора на координатную сетку палетки;

-  определяют координаты проектируемой точки на палетке при четырех положениях визирной оси;

-  по координатам получают положение опорной точки на палетке как среднее значение координат из четырех измерений.

Разность между отсчетами на палетке при исходном положении опалубки (на фундаменте) и на данной высоте дает отклонение её от вертикали. Если эта разность допустимая, то движение опалубки продолжается. В противном случае положение опалубки исправляется включением соответствующих домкратов.

Перенесение отметок на рабочий пол опалубки по мере её подъема, выполняют обычным методом (двумя нивелирами и компарированной рулеткой) от репера, закрепленного на полу первого этажа. Рулетку подвешивают к рабочему полу в проеме шахты лифта.

Для перенесения отметок на рабочий пол опалубки иногда применяют 3-метровые рейки в виде деревянных брусков сечением 30 х 30 см с размеченными на них по рулетке сантиметровыми делениями и наращиваемыми по мере подъема опалубки. На исходном горизонте к арматуре опалубки вертикально прикрепляют рейку Р1 (рис. 86). Заполнив стену бетоном на длину первой рейки, к ее верхнему торцу между щитами опалубки стыкуют следующую рейку Р2. Рейки выполняют роль высотных реперов, с которых передают проектные отметки на рабочий пол опалубки. При этом горизонт прибора Нгп определяют по формуле

,                                              (98)

где  -  сумма длин всех реек, кроме последней (верхней);

b - отсчет по верхней рейке.

Такой метод перенесения отметки значительно уступает точности выполнения аналогичных работ с помощью рулетки. Поэтому его применяют редко и с периодическим контролем обычным методом перенесения отметки.

Рис 86. Перенесение отметок на рабочий пол по рейкам

Нивелирование рабочего пола опалубки является важной частью геодезических работ при возведении монолитных зданий и сооружений. Дело в том, что в процессе подъема опалубки возникает негоризонтальность ее рабочего пола, которая оказывает влияние на вертикальность стен возводимого здания. Отклонения точек рабочего пола от горизонтальной плоскости вызывают наклоны и скручивание его, изменение конусности щитов опалубки. Кроме того, на отклонение рабочего пола от горизонтали влияет еще и несинхронная работа домкратов.

8.6. ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА

Геодезическое обеспечение строительства высоких сооружений цилиндрической и конической форм типа силосных башен, дымовых труб и т.п. состоит из производства разбивочных работ в плане и контроля вертикальности по мере их возведения.

Разбивка заключается в точном фиксировании центра сооружения и проектных или параллельно смещенных осей вне контура сооружения с последующим их переносом и закреплением геодезическими знаками на фундаменте.

По мере возведения сооружения до проектной высоты производят проверку его вертикальности одним из двух следующих способов:

1. На осях сооружения или возле них на расстоянии примерно двойной его высоты устанавливают теодолит. При закрепленном лимбе и вертикальном круге отсчитывают направления с точки А (рис. 87, а) по касательным к контуру сооружения а, b  на высоте 0,5 м от его основания (горизонт fg, рис. 87,б). Алидаду устанавливают на отсчет     и отмечают на горизонтальной реечке с миллиметровыми делениями направление среднего отсчета точкой k.

Визируя по касательным с и d  верхней возведенной части сооружения на горизонте тп, среднее направление проектируют вниз, на ту же реечку (точка е). Отрезок ke = Δi определяет величину отклонения фактического центра сооружения на горизонте тп от вертикальной плоскости АС, проходящей через центр нижней части сооружения. Указанные выше действия контролируют при втором положении вертикального круга.

Рис. 77. Контроль возведения сооружения конической формы:

а, б - способами отсчитывания направлений по касательным к нижней

и верхней частям контура сооружения; в - способом посредственного

определения смещения центров сооружения

Теодолит переносят в точку В и производят наблюдения в той же последовательности, получая отклонение Δ2 верхнего центра по отношению к вертикальной плоскости ВО, проходящей через центр нижней части сооружения. Полученные результаты фиксируют на исполнительной схеме, передаваемой строителям. Общее отклонение фактического центра сооружения от вертикали определяют по диагонали фигуры, образованной двумя измеренными векторами Δ1 и Δ2.

2. Если непосредственное проектирование биссектрис углов вертикальной плоскостью и измерение расстояния между ними затруднительно, то применяют способ посредственного определения смещения центров сооружения.

В этом случае расположение станций теодолита такое же, как и при первом способе. Лимб закреплен до окончания измерения на станции. Нитяным дальномером теодолита с точностью до 2-х метров измеряют расстояния Аа ≈ Аь = S  (рис. 87,в). По измеренным углам получают

.

Отсюда:

;                                          (99)

.                                        (100)

Точность определения отклонения должна обеспечиваться в пределах 5 мм. Для этого используют теодолит 3Т5КП и измеряют углы одним приёмом.   Вертикальность высоких сооружений при их возведении проверяют через      3-4 м высоты, а для дымовых труб ограничиваются измерениями через         15-20 м.

Тема 9. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

На застроенных территориях и промышленных площадках проходит много подземных коммуникаций и специальных сооружений для них. К подземным коммуникациям относятся такие прокладки в грунте как трубопроводы, кабельные сети, коллекторы.

Трубопроводы - это сети водопровода, канализации, газоснабжения, теплофикации, водостока, дренажа, нефте- и газопроводы и другие прокладки, предназначенные для транспортирования различного содержимого по трубам.

Кабельные сети передают электроэнергию. Они различаются по напряжению и назначению: сети высокого напряжения, электрифицированного транспорта, уличного освещения; сети слабого тока (телефонные, радио и телевизионные). Сети состоят из кабелей, прокладываемых на глубине до 1 м, распределительных шкафов, трансформаторов.

Коллекторы представляют собой подземные сооружения круглого или прямоугольного сечения сравнительно большого размера (от 1,8 до 3,0 м). В них прокладывают одновременно трубопроводы и кабели различного назначения.

Водопровод обеспечивает питьевые, хозяйственные, производственные и пожарные нужды и состоит из водопроводных станций и водоразводящих сетей. Водоразводящая сеть делится на магистральную и распределительную.  Магистральная сеть (диаметры труб 400 - 900 мм) обеспечивает водой целые районы, а отходящая от нее распределительная сеть подает воду к домам и промышленным предприятиям. Трубы этой сети имеют диаметр 200 - 400 мм, вводы в дома - 50 мм. Для регулирования работы водопроводных сетей на них устанавливают арматуру - задвижки, выпуски, краны и др. Для доступа к арматуре устраивают колодцы.

Канализация обеспечивает удаление сточных и загрязненных вод на очистные сооружения и далее в ближайшие водоемы. Канализационная сеть состоит из чугунных и железобетонных труб, смотровых и перепадных колодцев, станций перекачки для пониженных частей застройки и других сооружений. Диаметры труб колеблются от 150 до 400 мм.

Водостоками отводят дождевые и талые воды, а также условно чистые, воды (от мытья и поливки улиц). Водосточная сеть состоит из труб, дождеприемных и перепадных колодцев, выпусков в водоемы и овраги. К водосточным колодцам присоединяют водосточные трубы зданий. Для водосточной сети применяют асбоцементые и железобетонные трубы диаметром до 3,5 м.

Дренажи применяют для сбора грунтовых вод. Состоят они из перфорированных бетонных, керамических, асбоцементых труб диаметром до 200 мм.

Газопроводы служат для транспортирования газа. Они подразделяются на магистральные (диаметр стальных труб до 1600 мм) и распределительные. Газопроводы идут от станций и хранилищ в районы застройки по проездам. От них отходят вводы в здания и сооружения. Глубина заложения от поверхности этих сетей 0,8 - 1,2 м. На газопроводах устанавливают запорные краны, конденсатосборники, нюхательные трубки, регуляторы давления и др.

Сети теплоснабжения обеспечивают теплом и горячей водой жилые, общественные и промышленные здания. Теплоснабжение бывает местным (от отдельных котельных) и централизованным (от теплоэлектроцентралей), водяным и паровым. Тепло подают по трубам прямой подачи (температура 120 - 150 °С), возвращают к источнику по трубам обратного отвода (температура 40 - 70 °С). Сети теплоснабжения состоят из металлических изолированных труб; задвижек, размещаемых в камерах; воздушных и спускных кранов, конденсационных устройств, компенсаторов. Диаметр труб достигает 400 мм. Под землей их прокладывают в железобетонных коробах, а при массовой плотной застройке трубы ведут прямо через подвалы зданий.

9.2. РАЗБИВКА ПОЖДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ИХ УКЛАДКЕ

Наиболее распространенным способом прокладки подземных сетей является открытый способ, при котором коммуникации укладываются в траншеях. Разбивочные работы по устройству траншей начинают с выноса на местность оси трассы и характерных ее точек - центров колод, цев, углов поворота, промежуточных створных точек и др. Исходной документацией служат проектный план и профиль трассы, на основании которых составляется разбивочный чертеж. На этом чертеже указывают положение разбиваемого участка коммуникации, пункты геодезического обоснования и точки ситуации, которые могут быть использованы для разбивки, расстояния между характерными точками трассы, а также все данные по их линейным и угловым привязкам.

Используя данные разбивочного чертежа, с помощью простейших геодезических построений (полярных координат, перпендикуляров, линейных засечек и др.) положение характерных точек трассы выносят на местность. Если вдоль трассы отсутствуют пункты геодезического обоснования и опорные точки ситуации или их очень мало, то трассу разбивают от точек теодолитного хода. Такой ход специально прокладывают вблизи трассы с расчетом удобства выполнения разбивочных работ. От пунктов геодезического обоснования в основном разбивают только углы поворота трассы; все другие точки находят путем отложения в створе соответствующих проектных расстояний. Створ между углами поворота задается теодолитом, расстояния откладываются мерным прибором или дальномером.

При разбивке коммуникаций, идущих рядом в несколько параллельных ниток (например кабелей), выносят на местность оси двух крайних. Для производства земляных работ трассу коммуникации закрепляют кольями через 5 - 20 м. Одновременно с этим обозначают грани траншеи. В ходе земляных работ при рытье траншей все знаки закрепления оси трассы будут уничтожены. Поэтому для последующего восстановления их закрепляют вне зоны земляных работ путем линейной привязки к местным предметам или створными линиями. При строительстве самотечных подземных прокладок для восстановления знаков служит обноска, которую устраивают на концах и поворотах трассы. Обноска (рис. 88) состоит из двух деревянных столбов 1, закрепленных на бровке траншеи, и прибитой к ним на высоте около 0,5 м от земли горизонтальной доски 2. На доску выносят ось траншеи, а при необходимости - от нее оси бровок и котлована колодца.

Рис. 88. Обноска для применения способа визирок при рытье траншеи

На доске обноски краской подписывают номер колодца, пикетаж,   диаметр прокладываемых труб. Если на данном колодце меняется диаметр труб, то пишут два диаметра в виде дроби: в числителе - меньший, в знаменателе - больший.

При рытье траншеи возникает необходимость зачистки ее дна до проектной отметки. Эту работу во многих случаях выполняют способом визирок, сущность которого заключается в следующем. На обносках закрепляют опорные визирки 3 таким образом, чтобы плоскость, проведенная через их верхние грани, была параллельна дну запроектированной траншеи с соблюдением проектного уклона. Глубину траншеи определяют с помощью ходовой визирки 4, верхняя грань которой должна располагаться в одной плоскости с верхними гранями двух смежных опорных визирок визированием «на глаз», а пятка - на проектной отметке дна траншеи. Выбрав удобную для работы длину l ходовой визирки (обычно 2,5; 3,0; 4,0 м), рассчитывают высоты установки опорных визирок hоп относительно верхней грани доски обносок. Отметку доски обносок Hо6 определяют путем приложения вдоль трассы нивелирного хода. Если из выбранной длины ходовой визирки вычесть разность Hо6 и проектной отметки дна траншеи Hпр, то получится высота опорной визирки на каждой обноске, т. е.

.                                              (101)

Перемещая ходовую визирку вдоль дна траншеи через 3 - 5м, определяют проектные отметки, по которым окончательно зачищают дно траншеи. Аналогичным образом используют способ визирок и при укладке труб, с той лишь разницей, что при установке на верх трубы длину ходовой визирки уменьшают на величину внешнего диаметра трубы.

Способом визирок проектные отметки могут быть определены с ошибкой 2 -3 см. Однако этот способ не может обеспечить требуемую точность установки проектных отметок на уклонах, меньших 0,003. В этом случае все работы по укладке труб и колодцев производят с помощью нивелира. Нивелиром проверяют укладку каждой трубы, а у колодцев - отметку лотка и верха с учетом расположения крышки колодца на планировочной отметке. Плановое положение труб определяют по нитяному отвесу, который перемещается по проволоке, соединяющей центры двух соседних обносок.

При строительстве трубопроводов используют также лазерные приборы (визиры, теодолиты, нивелиры). Эти приборы позволяют устанавливать лазерным пучком линию заданного уклона, по которой определяют ось траншеи и ее глубину, а также производят укладку труб. При рытье траншей используют специальные лазерные системы, управляющие рабочими органами землеройных машины. При укладке труб применяют лазерные комплекты, в которые входят лазерные визиры; штативы, позволяющие изменять высоту

пучка лазера от 30 до 200 см, а также контрольные марки, самоцентрирующиеся по оси трубопровода. Применение лазерных приборов особенно эффективно при строительстве самотечных трубопроводов большого диаметра (800 - 1500 мм).

Вводы подземных коммуникаций в здание разбивают от его осей. Место ввода обозначают с внешней стороны здания и от ближайшего колодца разбивают трассу ввода. В самотечных коммуникациях увязывают отметку лотка колодца с отметкой низа отверстия, чтобы получить проектный уклон.

На промышленных площадках внутрицеховые коммуникации строятся, как правило, после окончания строительства фундаментов. Это позволяет производить разбивку этих коммуникаций не только от осей сооружений, но и от граней и закладных частей фундамента, что значительно облегчает процесс работ

.

9.3. СЪЕМКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Съемка подземных коммуникаций производится для составления специализированных планов, отражающих состояние подземного хозяйства данной территории. Эти планы необходимы для технической инвентаризации коммуникаций при их эксплуатации, а также для решения проектных задач при строительстве и реконструкции сооружений.

Съемка подземных коммуникаций в зависимости от назначения создаваемых планов, характера снимаемой территории и плотности размещения сетей может выполняться в масштабах 1:5000 - 1:500, а в отдельных случаях, для сложных мест промышленных площадок - 1:200. На промышленных и городских территориях подземные сети снимают, как правило, в масштабе 1:500. Планы более мелких масштабов являются документами учетно-справочного характера.

Требования к точности плановой съемки всех видов коммуникаций примерно одинаковы. На застроенных территориях средняя квадратическая ошибка в положении отдельных линий между собой и по отношению к контуру сооружений составляет 0,10 - 0,15 м. На незастроенных территориях с редкой сетью коммуникаций эта ошибка может доходить до 0,5 м. Точность высотной съемки коммуникаций зависит от требований к соблюдению проектных отметок и уклонов. Для самотечных трубопроводов ошибку в отметках лотков соседних колодцев допускают не более 5 - 10 мм, а отклонение от проектных уклонов - до 10 - 20% от величины самого уклона.

Процесс съемки подземных коммуникаций можно условно разделить на два этапа: подготовительный и непосредственно съемочный. В подготовительный период производят рекогносцировку сетей на местности, собирают данные о числе прокладок, колодцев о размерах диаметров и материале труб, давлении в газовых и напряжении в кабельных сетях и другие инженерные сведения, которые должны быть отражены на плане подземных коммуникаций. В этот же период на участке съемки создают планово-высотное геодезическое обоснование, если оно отсутствует или недостаточно по частоте расположения имеющихся пунктов.

Непосредственно съемку подземной коммуникации производят после отыскания (определения местоположения) всех ее элементов на местности. Самый простой случай - когда производится исполнительная съемка уложенной подземной коммуникации в незасыпанной траншее, т. е. сразу же после окончания.

Для уже эксплуатируемых сетей при отсутствии исполнительной документации применяют метод шурфования, т. е. роют глубокие поперечные траншеи (шурфы) на таком расстоянии одна от другой, чтобы можно было с достаточной достоверностью выявить и определить положение всех необходимых коммуникаций. В последнее время для выявления местоположения подземных коммуникаций применяют специальные индуктивные приборы-трубокабелеискатели.

При съемке на застроенной территории плановое положение всех видов подземных сетей и относящихся к ним сооружений определяют от пунктов геодезических сетей и от постоянных точек капитальной застройки, на незастроенной территории - от пунктов геодезических сетей. Горизонтальную съемку от пунктов геодезических сетей выполняют всеми известными способами: линейных, угловых и створных засечек, полярным, перпендикуляров и др.; от точек капитальной застройки - линейными засечками, способами перпендикуляров и створов.

Линейные засечки выполняют не менее чем от трех точек, длина их не должна превышать длины мерного прибора, углы засечек при определяемой точке должны быть не менее 30 и не более 120°.

Длина перпендикуляров не должна быть более 4 м, при применении эккера - 20 м.

При полярном способе углы измеряются теодолитом при одном положении вертикального круга, длина полярного направления не должна превышать 30 м.

При всех способах съемки точек подземной коммуникации обязательно производят контрольные измерения расстояний между ними.

Точки подземной коммуникации, расположенной в траншее, при съемке выносят на поверхность земли отвесом.

При съемке колодцев, и камер производят обмер внутренних и внешних габаритов, отдельных конструктивных элементов, расположения труб с привязкой к отвесной линии, проходящей через центр крышки колодца.

Высотное положение подземных сетей и сооружений определяют в основном техническим нивелированием. Нивелируют люки всех колодцев, лотки канализационных, водосточных и дренажных каналов, верх труб и пол каналов теплофикации, телефонной и электрокабельной сетей, в бесколодезных прокладках - углы поворота трассы и точки излома профиля.

После обработки полевых материалов результаты съемки подземных коммуникаций с подробной их инженерной характеристикой отображаются на топографическом плане соответствующего масштаба. Дополнительно составляются продольные профили отдельных видов подземных коммуникаций.

Основой для составления исполнительных чертежей построенных коммуникаций служат копии согласованного проекта в масштабе 1:500 или план этого же масштаба, составленный по результатам съемки полосы трассы не менее 20 м в обе стороны от ее оси.

9.4. ПОИСК ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Поиск подземных коммуникаций предусматривает выявление их местоположения в период эксплуатации, т. е. когда коммуникаций скрыты и на поверхности земли существуют лишь смотровые и регулировочные сооружения. Как уже было сказано в предыдущем параграфе, для этой цели широко применяют специализированные электронные приборы — трубокабелеискатели (трассоискатели, кабелеискатели, искатели трубопроводов).

Принцип действия приборов поиска подземных коммуникаций основан на законе электромагнитной индукции и заключается в обнаружении переменного магнитного поля, существующего вокруг токонесущих кабелей, или искусственно создаваемого вокруг отыскиваемых металлических трубопроводов.

Рис. 89. Принципиальная схема устройства прибора поиска подземных коммуникаций

Все применяемые приборы поиска построены по одному и тому же принципу и различаются лишь схемами и техническими характеристиками. Они состоят из двух раздельных блоков: передающего I и приемного II (рис. 89). Передающий блок состоит из генератора звуковой частоты Г и источника электропитания Б1. Приемный блок включает усилитель У с электропитанием Б2, ферритовую антенну А и воспроизводящее устройство ВУ (головные телефоны, микроамперметр или то и другое).

Трубокабелеискатели по своим электротехническим характеристикам разделяют на три класса: к I относятся приборы с мощностью генератора более 20 Вт (например, ТПК-1), ко II - от 2 до 20 Вт (ИПК-2М, ИТ-4, ИТ-5), и к III - менее 2 Вт (ИП-7-ГКИ, ИПКТ-69).

Определение положения подземной коммуникации при помощи приборов поиска может быть выполнено контактным и бесконтактным способами.

Контактный способ является наиболее точным. В этом способе генератор в удобном месте подключается непосредственно к искомой коммуникации. На расстоянии 8 -10 м по направлению, перпендикулярному коммуникации, генератор заземляют. После соответствующей настройки генератора и включения приемного устройства начинают поиск. Для определения направления трассы антенну разворачивают в горизонтальной плоскости до получения минимального сигнала (наименьшей громкости звучания), тогда направление оси антенны укажет на направление трассы.

Рис. 90. Схемы определения планового местоположения подземных коммуникаций

при помощи прибора поиска

Местоположение коммуникации определяют на двух режимах: по «максимуму» и «минимуму» сигнала. В режиме «максимум» ось антенны располагают перпендикулярно к предполагаемой оси коммуникации (рис. 90, а) и плавно перемещают ее вправо и влево в поперечном к трассе направлении до наибольшей громкости звучания сигнала. Это и будет проекция оси коммуникации на дневную поверхность. Ширина зоны звучания сигнала может быть до 1 м и более. Положение проекции коммуникации уточняют на режиме «минимум». Для этого, расположив антенну вертикально (рис. 90, б), перемещают ее как и ранее, добиваясь наименьшего звучания сигнала.

Глубину заложения коммуникации определяют, зафиксировав на местности уточненное положение ее оси. Для определения глубины заложения ось антенны располагают под углом 45° к поверхности земли (рис. 91) и перемещают ее перпендикулярно к направлению коммуникации до минимальной слышимости сигнала. Расстояние от этой точки до оси и будет равно глубине залегания коммуникации. Определение повторяют в противоположную от оси сторону и берут среднее из двух значений полученных расстояний.

Рис. 91. Схема определения высотного местоположения  подземной

коммуникации при помощи прибора поиска

Бесконтактный способ применяют, когда подключение генератора к трубопроводам и кабелям невозможно или нежелательно. В этом способе работающий генератор заземляется в двух или более точках, создавая тем самым вокруг коммуникации электромагнитное поле. Для поиска коммуникации используется «отраженная величина» этого поля. Методика поиска аналогична контактному способу.

Точность индуктивного метода поиска подземных коммуникаций зависит от разрешающей способности применяемого прибора, установки антенны приемного устройства в заданное положение, влияния внешних помех. Установлено, что в зоне уверенного прослушивания сигналов средние квадратические ошибки определения положения подземной коммуникации (в см) характеризуются величинами: в плане mпл  = 7,5h, по высоте — тh =13h, где h - глубина залегания коммуникаций, м.

Тема 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕМКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

10.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК

Исполнительные съёмки строительства зданий и сооружений занимают в геодезических работах особое место. Они завершают каждый этап строительно-монтажных работ и геодезических построений. В процессе исполнительных съёмок определяют плановое и высотное положения выверенных и окончательно закрепленных конструкций и элементов здания, а также разбивочных осей, от положения которых зависит соблюдение необходимых требований к точности осуществляемых работ на последующих этапах. Поэтому выполнение исполнительных съёмок предназначено для решения следующих основных задач:

- обеспечения систематического контроля и учета объёмов выполненных строительно-монтажных работ;

-  выявления соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектным данным с целью своевременного устранения отклонений;

-  определения степени точности перенесения проекта в натуру и выявления всех отступлений от проекта;

-  установления фактического положения зданий, сооружений и инженерных коммуникаций после завершения строительства.

Для обеспечения систематического контроля и учета объемов выполненных строительно-монтажных работ проводят геодезические измерения, по результатам которых осуществляют оперативный контроль за ходом земляных и монтажных работ, укладкой инженерных коммуникаций и т.п.

Для выявления соответствия выполненных строительно-монтажных работ проектным данным используют те же геодезические методы и приборы, которые применяли в ходе строительства. По результатам контрольных измерений определяют величину отклонений от строительных допусков и принимают соответствующее решение по устранению сверхдопустимых отклонений. На тех участках строительства, где вносят исправления и коррективы, исполнительную съёмку повторяют.

Для определения степени точности перенесения проекта в натуру и выявления отступлений от него выполняют плановую и высотную съёмки практически завершенных строительных объектов. Установление фактического положения зданий и сооружений инженерных коммуникаций после завершения строительства заключается в окончательной обработке и систематизации результатов ранее выполненных текущих исполнительных съемок и составлении последней исполнительной документации, называемой исполнительным генеральным планом.

Порядок, очередность и способ выполнения исполнительных съемок, технические средства и требуемую точность измерения определяют в проекте производства геодезических работ.

В состав исполнительной съёмки входят следующие работы:

-  создание съёмочного обоснования;

- контурная съёмка;

-  планово-высотная детальная съёмка элементов сооружений, их узлов и отдельных конструкций, а также поэтажные съёмки;

-  планово-высотная съёмка наземных и подземных коммуникаций, проездов, площадей, скверов и др;

-  составление планов, профилей и разрезов.

Плановой опорой для выполнения исполнительных съёмок являются: в пределах стройплощадок - закрепленные разбивочные оси и их параллели; на промышленных площадках - пункты строительной сетки; за пределами стройплощадок - пункты геодезического обоснования и специально проложенные теодолитные ходы. При этом точность плановой основы на площадке должна соответствовать съемке масштаба 1:500. Плановую съемку обычно выполняют различными методами: промерами по ординатам и створам, линейными и угловыми засечками, способами прямоугольных и полярных координат.

Высотную исполнительную съемку осуществляют геометрическим нивелированием от пунктов высотного геодезического обоснования.

Определение вертикальности конструкций высотой до 5 м производят рейкой-отвесом, а высотой более 5м- способами наклонного проектирования и бокового нивелирования, а также используют приборы вертикального визирования.

Точность результатов исполнительной съемки должна быть не ниже точности выполнения разбивочных работ. Результаты исполнительных съемок подлежат выборочному контролю путем измерения в натуре и сравнения их с данными съемки. Особое внимание обращают на съемку скрытых сооружений, то есть фундаментов, подземных трубопроводов, которые затем засыпают землей. Съемку этих сооружений заканчивают до засыпки котлованов и траншей землей. Съемка же зданий и сооружений может быть произведена и после завершения строительства. При съемке зданий все их углы привязывают к геодезической основе для определения их координат, а также производят промеры по всем сторонам цоколя здания.

Исполнительную съемку вертикальной планировки выполняют нивелированием поверхности и положением отдельных ходов по характерным точкам. Нивелируют также отмостки зданий, дно открытых лотков, кюветов, решетки дождеприёмников и т.д.

Точность исполнительных съемок обусловливается допусками, соблюдаемыми при приемке в эксплуатацию зданий и сооружений. В промышленном и гражданском строительстве исполнительные съемки производят в масштабе 1:500 или 1:1000.

Данные исполнительных съемок конструкций зданий и сооружений наносят на специальные схемы и чертежи, на которых указывают фактические и проектные размеры или величины отклонений от проектных данных. Такие исполнительные схемы составляют после выполнения каждого этапа строительно-монтажных работ.

10.2. СОСТАВ СХЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК

В зависимости от конструктивных особенностей здания или сооружения при осуществлении строительно-монтажных работ составляют исполнительные схемы.

Исполнительные схемы на разбивочные работы: разбивка и закрепление основных осей, детальная разбивка осей на монтажных горизонтах, разбивка осей инженерных коммуникаций, контуров котлована.

Исполнительные схемы по подземной части зданий и сооружений: готового котлована, земляного полотна дорог и других земляных сооружений, свайных полей, всех видов фундаментов, стен подвала, фундаментов под оборудование (анкерных болтов, закладных деталей, колодцев).

Исполнительные схемы надземной части зданий и сооружений: Планово-высотной съемки колонн, оголовок и консолей колонн, подкрановых балок и путей; монтажа балок и ферм, зданий и сооружений в кирпичном, крупноблочном и крупнопанельном Исполнениях; высотной съемки полов, а также плит перекрытий и покрытий  промышленных   зданий,   лифтовых   шахт,   подъездных путей, благоустройства территории.

На рис. 92, приведен пример исполнительной схемы разбивка ь закрепления основных осей здания.

Рис.92. Исполнительная схема разбивки и закрепления основных осей здания:

1 - пункт строительной сетки; 2 - постоянный знак закрепления осей;

3 - металлический штырь; 4 - временный знак закрепления осей;

5 - фактическая отметка поверхности земли

Исполнительную съемку котлована выполняют после зачистки дна откосов. При этом определяют положение осей, внутренний контур, отметки дна котлована по результатам нивелирования поверхности по квадратам и их отклонения от проектного значения (рис. 93).

Предельное отклонение отметок дна котлована от проектных в местах устройства фундаментов и укладки конструкций после окончательной его доработки должно быть не более ±5 см.

При исполнительной съемке ленточных фундаментов в плане на верхние и боковые грани вновь переносят оси, от которых выполняют замеры, а также определяют отклонение отметок верха фундамента от проектной (рис. 94,а). При исполнительной съемке фундаментов стаканного типа определяют отклонение отметки дна стакана от проектной и фактические размеры стакана в нижнем сечении (рис. 94,6).

Рис. 93. Исполнительная схема планово-высотной съемки котлована:

1 - отклонение отметки дна котлована от проектной; 2 - отметка верхней

бровки котлована; 3 - ширина бровки котлована; 4 - проектная отметка котлована ; 5 - крутизна откоса

Предельное отклонение по смещению установочных ориентиров ленточного фундамента и осей стаканов фундаментов относительно разбивочных осей - 12 мм. Предельное отклонение отметок дна стаканов фундаментов от проектных - 20 мм, а при устройстве выравнивающего слоя по дну стакана - 5 мм.

Рис. 94. Фрагменты исполнительных схем:

а - монолитных ленточных фундаментов;

б - стаканов сборных фундаментов

Исполнительную съемку свай-колонн выполняют после их окончательного погружения и обрубки (рис. 95,а). При этом определяют направление и величину смещения центра свай-колонн от планового проектного положения 1, а также отклонение оголовков свай от проектной отметки 2.

Предельные отклонения в плане свай диаметром до 0,5 м при однорядном расположении свай: поперек оси ± 0,2 d, вдоль оси ± 0,3 d. Предельное отклонение отметок оголовок свай монолитным ростверком 3 см.

Завершением нулевого цикла строительства является составление исполнительной схемы планово-высотного положения конструкций подвальной части здания, на которой показывают фактическое положение осей и смещение цокольных блоков и стен от проектного положения (рис. 95,6).

Рис. 95. Фрагменты исполнительных схем:

а - свай-колонн; 6 - стен технического подполья

Исполнительную съемку стен технического подполья выполняют после монтажа плит перекрытия и завершения работ по подготовке монтажного горизонта. Отклонения от вертикальности стен подполья определяют отвес-рейками, уровень-рейками, а также непосредственными промерами от отвеса до стены. При этом отвес опускают в технические отверстия на плитах перекрытий и определяют расстояние до стеновой панели вверху и внизу. Отклонения верха и низа отвеса от оси стеновой панели вычисляют по формулам:

;                                               (102)

,                                             (103)

где  d -  толщина стеновой панели;

S0 -  расстояние от середины панели до нити отвеса на уровне перекрытия;

S В, Sн -  расстояния от нити отвеса до грани панели соответственно в верхней и нижней её частях.

Отметки определяют в точках пересечения осей между осевыми точками примерно через 5 м. Результаты исполнительной съемки по завершении подземной части сооружения отражают на схемах осей, вынесенных на перекрытие над подвалом, с указанием их проектных и фактических размеров, на схемах нивелирования поверхности перекрытия над подвалом с указанием проектной и фактической отметок в углах плит перекрытий, а также схемах планового положения смонтированных элементов цокольного этажа.

При возведении надземной части производят поэтажную исполнительную съемку, фиксирующую точность создания разбивочной сети на монтажном горизонте, точность положения монтируемых конструкций и их элементов.

На исполнительной схеме стеновых панелей показывают направление и величину отклонения плоскости стеновой панели в верхнем сечении от вертикали 1 (рис. 96,а), а также смещение оси  панели или  её грани в нижнем сечении от разбивочной  оси 2. Предельные отклонения в плане - 8 мм, по вертикали  10 мм.

Рис. 96. Фрагменты исполнительных схем:

а - стеновых панелей; 6 - колонн многоэтажного здания

На исполнительной схеме съемки колонн многоэтажного здания (рис. 96,6) показывают направление и величину смещения осей колонн от разбивочных осей в нижнем 1-ми верхнем 2-м сечениях, а также отклонение отметки верха колонны относительно "0" мм. При этом за "0" принимают отметку колонны, имеющей наибольшую абсолютную величину. Величина предельного отклонения в плане для колонн 1-го яруса - 8 мм, а для последующих ярусов зависит от длины колонн и составляет 12 - 25 мм.

Величина предельной разности отметок верха колонн каждого яруса составляет 12 + 2п, где п - номер яруса колонн.

Плановые отклонения могут быть получены непосредственными промерами от осей или их параллелей, разбитых на монтажном горизонте. Отклонение от вертикали определяют рейкой-отвесом, простым отвесом или боковым нивелированием. Отклонение по высоте получают техническим нивелированием.

При устройстве лифтовых шахт определяют величину разности диагоналей шахты в плане и отклонения стен от вертикали. Длины диагоналей находят путем промеров, отклонения от вертикали - по отвесу.

Исполнительную съемку кирпичных зданий выполняют на каждом этаже после возведения стен и установки оконных и дверных проемов. На исполнительной схеме (рис. 97) показывают: отклонения от проектных размеров по толщине стен (допуск ±15 мм), по отметкам опорных поверхностей (допуск ±10 мм); плановые и высотные положения оконных и дверных проемов, плит, перегородок; отклонение по смещению осей конструкций от разбивочных осей (допуск ± 10 мм), поверхностей и углов кладки по вертикали на один этаж (допуск + 10 мм) и на всё здание высотой более двух этажей (допуск ± 30 мм).

Рис. 97. Фрагмент исполнительной схемы кирпичной кладки под перекрытие этажа

Контроль планового положения кладки стен осуществляют линейными промерами от продольных и поперечных разбивочных осей. Толщину стен в процессе кладки контролируют шаблоном-рейкой, при исполнительной съемке - непосредственным их промером. Вертикальность кладки определяют измерением линейкой расстояния от нити отвеса до стены в наиболее характерных её точках или через равные промежутки. Геометрическим нивелированием точек через каждые 5 м определяют соответствие полученного горизонта законченной кирпичной кладки каждого этажа проектному значению.

10.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА ИНЖЕНЕРНЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

Исполнительная съемка подземных инженерных коммуникаций производится по мере их готовности, но до засыпки траншей. Исключение составляет самотечная канализация, исполнительную съемку которой выполняют после засыпки траншей и гидравлических испытаний труб.

Исполнительную съемку инженерных коммуникаций производят от планово-высотного обоснования. При наличии четко выраженных контуров капитальных зданий, каменных фундаментов, железобетонных заборов на застроенной территории они могут использоваться в качестве обоснования.

От твердых точек капитальной застройки горизонтальную съемку выполняют линейными засечками, способом перпендикуляров и способом створов. Линейные засечки делают не менее чем с трех точек. Линии засечек не должны превышать длину мерной ленты. Углы между смежными направлениями должны быть в пределах 30-120°. Длина перпендикуляра не должна превышать 4 м, а в случае применения экера - 20 м. -

При съемке створным методом створные точки рекомендуется определять промерами в прямом и обратном направлениях при расхождении между ними не более 1/2000.

В обязательном порядке производят контрольные измерения расстояний между точками. Плановое положение элементов инженерных сетей определяют с точностью, обеспечивающей погрешность не более 0,2 м.

Масштаб съемки зависит от характера снимаемой территории, плотности размещения сетей, назначения создаваемых планов и, как правило, составляет 1:5000-1:500, в исключительных случаях - 1:200.

Исполнительной плановой съемке подлежат: углы поворота, точки на прямолинейных участках не реже чем через каждые 50 м, точки начала, середины и конца сетей, пересечение трасс, места присоединений ответвлений, элементы подземных сетей (люки, колодцы, камеры, компенсаторы и т.д.).

Обязательной съемке подлежат все подземные сооружения, пересекающие прокладку или идущие параллельно с ней, вскрытые траншеи. Одновременно со съемкой элементов инженерных коммуникаций должны быть сняты все здания, прилегающие к проезду или трассам прокладок.

В процессе съемки собирают данные о количестве прокладок, отверстий, материале труб, колодцев, каналов, о размерах диаметров труб и каналов, давлении в газовых и напряжении в кабельных сетях.

При съемке колодцев и камер производят обмер внутренних и внешних габаритов сооружения, его конструктивных элементов, труб и фасонных частей с привязкой к отвесной линии, проходящей через центр крышки колодца.

Для газовых и тепловых сетей фиксируют расположение стыков трубопроводов относительно люков колодцев или камер с указанием типа стыка.

Результаты измерений заносят в абрис, где зарисовывают элементы ситуаций и схему прокладываемого теодолитного хода, доказывают привязки к опорной застройке, линейные размеры сооружения, сечения и т.д.

Высотное положение подземных сетей и сооружений определяют техническим нивелированием с привязкой к двум реперам.

При проложении нивелирных ходов и замкнутых полигонов невязка не должна превышать величин, равных ± 504ь или ± 107п мм, где L  - длина, км;   п - число станций в ходе.

Нивелируют люки колодцев, лотки канализационных, водосточных и дренажных колодцев, пол каналов теплофикации, телефонной и электрокабельной сетей, в бесколодезных прокладках - углы поворота трассы и точки излома профиля. Для трубопроводов определяют отметки верха труб во всех колодцах и камерах.

По окончании обработки материалов исполнительных съемок инженерных сетей составляют исполнительный чертеж (схему), основой которого является копия согласованного проекта в масштабе 1:500 или план масштаба 1:500, составленный по результатам исполнительных съемок (рис. 98). Исполнительные схемы сопровождаются исполнительным продольным профилем по оси сооружения (рис. 99).

Рис. 98, Исполнительная схема канализации

Рис. 99. Исполнительный продольный профиль канализации

В состав исполнительного чертежа входят: ситуационный план участка в масштабе 1:2000 с указанием места работ и наименований близлежащих улиц и проездов для всех коммуникаций; план трассы в масштабе 1:500; продольный профиль, горизонтальный масштаб которого принимают равным масштабу плана, а вертикальный - 1:100, в отдельных случаях 1:50 (для теплотрассы).

План трассы включает в себя схему привязки всех элементов сети подлежащих съемке. На профиле указывают вертикальный и горизонтальный масштабы и отметки точек трассы, а также величины отклонений от проекта.

10.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Выполненный геодезический контроль в процессе возведения здания и сооружений оформляют в виде отчетной технической документации. К ней относят схемы геодезической исполнительной съемки, чертежи, профили, разрезы, каталоги координат и отметок пунктов разбивочного основания и осевых знаков, акты геодезической проверки, полевые журналы и т.п.

Исполнительная геодезическая документация бывает внутренней и приёмосдаточной.

При возведении подземной части зданий и сооружении составляют следующую внутреннюю исполнительную документацию: исполнительные схемы по разбивке промежуточных осей; исполнительные схемы по разбивке контуров котлована; акты разбивки свайных полей; акты и исполнительные схемы по подготовленным к бетонированию опалубкам. По надземной части также составляют, акты детальной геодезической разбивки на монтажных горизонтах под монтаж яруса, цоколя, этажа с приложением исполнительных схем; исполнительные схемы нивелировки бетонной подготовки под полы; рабочие схемы по установке маяков.

Внутреннюю исполнительную документацию подготавливают на незавершенный строительно-монтажный этап. На основании ее анализа главный инженер строительного управления дает разрешение на переход от одного этапа строительно-монтажных работ к другому Порядок её оформления устанавливает главный инженер строительно-монтажной организации.

Внутренняя исполнительная документация не предъявляется рабочей и государственной комиссиям при сдаче объекта в эксплуатацию.

Приёмосдаточную исполнительную документацию составляют на завершенный этап строительно-монтажных работ. К ней относят акты на приемку готового котлована с приложением схемы исполнительной съемки; акт сдачи-приемки исполнительной земной части с результатами контрольных измерений и т.п.

Акт сдачи-приемки предъявляется авторскому надзору, органам Госархстройконтроля, генподрядным (субподрядным) организациям, заказчику, рабочим и государственным комиссия по приемке объекта в эксплуатацию с приложением исполнительных схем на все завершенные виды строительно-монтажных работ. Акт составляют в пяти экземплярах, два из которых остаются в генподрядной организации.

Исполнительную геодезическую документацию подписывают геодезист, производитель работ и главный инженер строительного управления. Она является юридическим документом и хранится в производственно-техническом отделе, в геодезической службе строительно-монтажной организации и у заказчика.

При сдаче-приемке в эксплуатацию построенного здания или сооружения предъявляют экземпляр исполнительной документации, находящейся в производственно-техническом отделе.

Исполнительная документация по геодезической съемке возведенных конструкций должна быть полноценной, так как она является исходной основой для габаритного обмера законченных строительством зданий и сооружений.

После окончания работ по устройству подземных и надземных коммуникаций составляют следующую исполнительную документацию: исполнительный план трассы коммуникаций; исполнительный продольный профиль по оси сооружения; рабочие чертежи с планами и размерами колодцев, камер, труб и т.п., исправленные по результатам обмера, выполненного во время исполнительной съемки. Эту документацию передают эксплуатирующей организации.

10.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

После завершения строительства и благоустройства территории выполняют исполнительную съемку контуров застройки и спланированного рельефа. Эта съемка является единственной и окончательной проверкой правильности перенесения проекта зданий и сооружений на местность в соответствии с требованиями строительных допусков. На её основе в условных знаках по общепринятым инструкциям составляют исполнительный генеральный план расположения капитальных зданий и сооружений, подземных и надземных коммуникаций, подъездных путей.

Исполнительный генеральный план представляет собой комплекс документов. Например, для большого промышленного предприятия в его состав входят:

1) исполнительный генеральный план территории площадки в масштабе 1:500 на отдельных планшетах стандартного размера;

2)  исполнительные планы отдельных сложных участков застройки, узлов и установок в масштабе 1:200;

3)  сводный план инженерных коммуникаций в масштабе 1:1000 или 1:2000 с приложением каталога координат сетей, эскизов подземных колодцев и опор надземных сетей;

4)  сводный план железнодорожных путей и автодорог в масштабе 1:2000;

5)  сводный план (с координатами) зданий и наземных сооружений в масштабе 1:2000 с приложением альбома обмерных чертежей;

6)  технический отчет о геодезических работах, выполненных на площадке, с приложением пояснительной записки, схем опорных сетей, каталога координат и высот пунктов геодезического обоснования, альбома зарисовок местоположения геодезических знаков, центров и привязок их к постоянным предметам местности. Для небольших предприятий часть отчетной документации объединяют.

При составлении исполнительного генерального плана координаты большинства характерных точек определяют аналитическим методом. К ним относятся углы капитальных зданий и сооружений, центры сооружений круглой формы, точки пересечения осей здания, сооружений и проездов, углы поворота сетей коммуникаций и т.п.

Плановое положение их определяют способами прямоугольных и полярных координат, угловых, линейных и створных засечек, створных промеров. Линейные измерения выполняют стальной лентой или рулеткой, угловые измерения - теодолитами технической точности. Способом створных промеров производят съемку прямолинейных участков дорог и сетей коммуникаций на площадках промышленного и гражданского строительства.

При горизонтальной съемке составляют абрис, в котором делают зарисовку каждого снимаемого объекта, а также указывают точки съемочного обоснования, с которых ведут съемку. Координаты точек вычисляют в процессе съемки и записывают в специальный

журнал.

Высотную съемку на застроенной территории выполняют геометрическим нивелированием от реперов опорной сети с взятием двойных отсчетов по рейке как на связующих, так и на характерных точках объекта (уровни полов зданий, лотков канализации и т.п.). При съемке зданий определяют отметки входов, цоколя, пола, земли по углам зданий и других характерных точек по фасаду здания.

Съемка подземных коммуникаций производится с использованием ранее выполненных планов, по данным которых составляется предварительная схема размещения сетей. По этой схеме осуществляют рекогносцировку участка местности с обследованием подземных сетей и их выходов на поверхность. По данным обследования схема корректируется, затем выполняются поиск и съемка скрытых точек подземных коммуникаций. Исполнительная схема, составленная по данным обследования, поиска и съемки подземных коммуникаций, согласовывается с организацией, эксплуатирующей эти сети.

Определение места расположения и съемку подземных коммуникаций, особенно в случае отсутствия ранее составленных планов, осуществляют с помощью специальных электронных приборов - трубокабелеискателей, трассоискателей, кабелеискателей. В основу устройства и работы этих приборов положен закон электромагнитной индукции.

Фиксацию планового положения отыскиваемой трассы выполняют на углах поворота и прямолинейных участках (через 20, 30, 50 м при съемках в масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000).

Средняя квадратическая ошибка определения положения коммуникаций в плане и глубины её заложения трубокабелеискателем составляет 10 см. Точность поиска зависит от глубины заложения коммуникаций и определяется по формулам:

ml = 0,075 h;   mh = 0,13 h,                            (104)

где ml - средние квадратические погрешности определения положения коммуникаций в плане и по высоте, м; h - глубина заложения оси коммуникаций, м.

По формулам (104) определяют точность положения коммуникаций при глубине их заложения до 3 м и благоприятных условиях поиска.

Исполнительный генеральный план построенных капитальных зданий и сооружений, инженерных коммуникаций и транспортных путей используется в период эксплуатации предприятия. При его расширении или реконструкции исполнительный генеральный план обновляют.