МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Факультет  ____Дорожно-транспортный_______________________________

Кафедра  __Организации перевозок и дорожного движения_______________

| Зав. кафедрой |  | «______________» |
| --- | --- | --- |
| __________ |  | д.т.н., проф. Зырянов В.В. |
| (подпись) |  |  |
| «___» | _____________ 2021г. |  |

Методические указания к контрольной работе №1 по дисциплине

«Управление дорожным движением»

(Для магистров заочной формы обучения направления подготовки 23.04.01«Технология транспортных процессов»

Профиль подготовки «Интеллектуальные транспортные системы»)

Ростов-на-Дону

2024

Составитель	 к.т.н., Е.Е. Шаталова

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Управление дорожным движением». Представлены содержание контрольной работы, порядок и методика разработки отдельных разделов, указана необходимая для изучения литература. Рассчитаны на студентов, обучающихся по направлению подготовки «Технология транспортных процессов» профиль подготовки «Интеллектуальные транспортные системы».

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Алгоритм выбора варианта контрольной работы | 5 |
| Требования по выполнению и оформлению контрольной работы | 8 |
| Примеры выполнения и оформления контрольной работы | 8 |
| Список литературы | 12 |

# Введение

При регулировании движения пропускная способность улицы определяется прежде всего пропускной способностью перекрестка, где установлен светофор.

Эффективность использования сигналов светофорного цикла зависит в основном от двух показателей: длительности разрешающего сигнала в общей длительности цикла и интенсивности движения. Слишком малая доля цикла ведет к снижению пропускной способности полосы движения, так как продолжительность разрыва между группами автомобилей недостаточна для их уплотнения, а размер переходных (желтых) сигналов, хотя их длительность и остается неизменной, резко повышается. Доля эффективного времени цикла малой длительности снижается. Чрезмерная продолжительность цикла, хотя и разрешает увеличить долю эффективного времени, приводит к основанию очередей у стоп-линий и росту транспортных утрат. Выбор оптимальной длительности светофорного цикла, определение продолжительности очереди и транспортных потерь осуществляют с учетом присущих для городов закономерностей транспортных потоков.

Методы расчета продолжительности светофорного цикла можно разделить на три группы. Первая основана на применении закономерностей разъезда очередей и допущения существования у светофоров очередей, позволяющих целиком использовать разрешающий для движения сигнал. Вторая исходит из гипотезы случайного подъезда транспортных средств к светофору, и оптимизация цикла производиться не по пропускной способности, а по длине очереди. Третья группа состоит из методов, основанных   на   моделировании   транспортных потоков.

Каждый из методов расчета продолжительности светофорного цикла и пропускной способности улицы требует определенного объема первичной информации о дорожной обстановки, планировке пересечении, составе потока, интенсивностях движения автомобилей и пешеходов. Правильность расчета определяется полнотой этой информации. При проектировании улично-дорожной сети города или отдельной улицы такая информация отсутствует, а ориентация на средние показатели потока может привести к большим погрешностям. В таких случаях разумно ориентироваться на максимальную пропускную способность и допустимые уровни загрузки движением улиц. В этом отношении первая группа методов расчета пропускной способности улиц при светофорном регулировании более предпочтительна, так как для своего осуществления требует сведения только двух характеристик: состава потока и продолжительности светофорного цикла. Эти методы и применяют при проектировании улично-дорожной сети города. Более точные методы второй и третьей групп используют при разработке схем организации движения на пересечениях, при эксплуатации уличной сети и создании автоматизированных систем управления движением.

Целью контрольной работы является расчет светофорного цикла на пересечении.

## Алгоритм выбора варианта контрольной работы

По результатам освоения дисциплины «Управление дорожным движением» введена промежуточная система контроля, которая предусматривает самостоятельное выполнение контрольной работы.

Таблица 1 Условия выбора варианта для выполнения контрольной работы

| № варианта | Сумма последних двух цифр зачетной книжки магистра |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

По данным натурных наблюдений построены схемы пересечений и даны интенсивности транспортного потока на них. Для каждого варианта представлены данные:

Направления движения на пересечениях были пронумерованы следующим образом:

1 – направление движения по проспекту Стачки со стороны пл. 5-го Донского корпуса в сторону ул. Малиновского;

2 – направление движения по пересекаемой проспектом Стачки улице в сторону к реке Дон;

3 – направление движения по проспекту Стачки со стороны ул. Малиновского в сторону пл. 5-го Донского корпуса;

4 - направление движения по пересекаемой проспектом Стачки улице в сторону от реки Дон.

Вариант №1

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Профсоюзной

Интенсивность дорожного движения на пересечении             пр. Стачки и ул. Профсоюзной

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 1136 | 1136 | 572 | 572 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 96 | 288 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 252 | 378 | 12 | 18 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 1492 | 1818 | 584 | 590 |
| Всего |  |  | 2408 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Всего |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 1564 | 1564 | 44 | 44 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 104 | 312 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 252 | 378 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 1928 | 2270 | 44 | 44 |
| Всего |  |  | 2314 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 866 |
| Всего |  |  | 866 |  |  |  |  |  |

Вариант №2

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Спартаковской

Интенсивность дорожного движения на пересечении пр. Стачки и ул. Спартаковской

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 180 | 180 | 984 | 984 | 8 | 8 |
|  | Грузовые | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 12 | 36 | 84 | 252 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 20 | 30 | 232 | 348 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 216 | 254 | 1304 | 1592 | 8 | 8 |
| Всего |  |  | 1854 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 68 | 68 | 116 | 116 | 84 | 84 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 68 | 68 | 124 | 132 | 88 | 92 |
| Всего |  |  | 292 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 128 | 128 | 1444 | 1444 | 84 | 84 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 92 | 276 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 232 | 348 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 128 | 128 | 1772 | 2076 | 84 | 84 |
| Всего |  |  | 2288 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 84 | 84 | 152 | 152 | 96 | 96 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| Итого |  |  | 84 | 84 | 156 | 160 | 132 | 170 |
| Всего |  |  | 414 |  |  |  |  |  |

Вариант №3

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Кулагина

Интенсивность дорожного движения на пересечении       пр. Стачки и ул. Кулагина

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 24 | 24 | 1316 | 1316 | 0 | 0 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 84 | 252 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 232 | 348 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 24 | 24 | 1640 | 1932 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 1956 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 1588 | 1588 | 36 | 36 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 92 | 276 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 232 | 348 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 1916 | 2220 | 36 | 36 |
| Всего |  |  | 2256 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 68 | 68 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 112 | 120 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| Всего |  |  | 188 |  |  |  |  |  |

Вариант №4

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Международной

Интенсивность дорожного движения на пересечении       пр. Стачки и ул. Международной

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 44 | 44 | 1296 | 1296 | 84 | 84 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 88 | 264 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 232 | 348 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 44 | 44 | 1624 | 1924 | 84 | 84 |
| Всего |  |  | 2052 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 176 | 176 | 204 | 204 | 124 | 124 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 188 | 200 | 220 | 236 | 124 | 124 |
| Всего |  |  | 560 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 168 | 168 | 1416 | 1416 | 72 | 72 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 88 | 264 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 232 | 348 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 168 | 168 | 1740 | 2036 | 72 | 72 |
| Всего |  |  | 2276 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 60 | 60 | 296 | 296 | 32 | 32 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 60 | 60 | 308 | 320 | 32 | 32 |
| Всего |  |  | 412 |  |  |  |  |  |

Вариант №5

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Мичуринской

Интенсивность дорожного движения на пересечении       пр. Стачки и ул. Мичуринской

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 1396 | 1396 | 96 | 96 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 88 | 264 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 228 | 342 | 4 | 6 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 1716 | 2010 | 104 | 110 |
| Всего |  |  | 2120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 224 | 224 | 0 | 0 | 316 | 316 |
|  | Грузовые | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 232 | 238 | 0 | 0 | 320 | 324 |
| Всего |  |  | 562 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 244 | 244 | 1476 | 1476 | 0 | 0 |
|  | Грузовые | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 88 | 264 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 228 | 342 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 252 | 260 | 1796 | 2090 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |

Вариант №6

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Тружеников Схема пересечения пр. Стачки и ул. Тружеников

Интенсивность дорожного движения на пересечении      пр. Стачки и ул. Тружеников

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 504 | 504 | 1208 | 1208 | 0 | 0 |
|  | Грузовые | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 28 | 84 | 60 | 180 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 36 | 54 | 192 | 288 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 572 | 650 | 1464 | 1684 | 0 | 0 |
| Всего |  |  | 2334 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 832 | 832 | 24 | 24 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 60 | 180 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 192 | 288 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 1096 | 1324 | 24 | 24 |
| Всего |  |  | 1348 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 888 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 1026 |
| Всего |  |  | 1026 |  |  |  |  |  |

Вариант №7

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Зорге

Интенсивность дорожного движения на пересечении        пр. Стачки и ул. Зорге

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 132 | 132 | 812 | 812 | 264 | 264 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 28 | 84 | 32 | 96 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 36 | 54 | 156 | 234 |
| Итого |  |  | 132 | 132 | 880 | 958 | 452 | 594 |
| Всего |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 368 | 368 | 164 | 164 | 344 | 344 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 24 | 48 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 32 | 96 | 20 | 60 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 156 | 234 | 36 | 54 | 12 | 18 |
| Итого |  |  | 556 | 698 | 244 | 326 | 360 | 370 |
| Всего |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 240 | 240 | 360 | 360 | 96 | 96 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 12 | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 252 | 258 | 432 | 514 | 96 | 96 |
| Всего |  |  | 868 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 120 | 120 | 344 | 344 | 128 | 128 |
|  | Грузовые | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 32 | 96 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 124 | 128 | 380 | 448 | 132 | 136 |
| Всего |  |  | 712 |  |  |  |  |  |

Вариант №8

Схема пересечения пр. Стачки и ул. Малиновского

Интенсивность дорожного движения на пересечении      пр. Стачки и ул. Малиновского

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 168 | 168 | 970 | 970 | 192 | 192 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 24 | 36 | 24 | 36 |
| Итого |  |  | 168 | 168 | 1042 | 1130 | 216 | 228 |
| Всего |  |  | 1526 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 204 | 204 | 672 | 672 | 168 | 168 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 120 | 240 | 36 | 72 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 24 | 36 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 228 | 240 | 840 | 1020 | 204 | 240 |
| Всего |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 72 | 72 | 144 | 144 | 24 | 24 |
|  | Грузовые | 2 | 36 | 72 | 16 | 32 | 12 | 24 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 108 | 144 | 212 | 296 | 36 | 48 |
| Всего |  |  | 488 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 48 | 48 | 396 | 396 | 144 | 144 |
|  | Грузовые | 2 | 12 | 24 | 72 | 144 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 60 | 72 | 516 | 648 | 144 | 144 |
| Всего |  |  | 864 |  |  |  |  |  |

Вариант №9

Интенсивность дорожного движения на пересечении        пр. Стачки и ул. Зорге

| Направ-ление | Вид транспортного средства | Кпр | Интенсивность по направлениям |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налево |  | Прямо |  | Направо |  |
|  |  |  | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час | физич., авт/час | привед., авт/час |
| 1 | Легковые | 1 | 132 | 132 | 812 | 812 | 264 | 264 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 28 | 84 | 32 | 96 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 36 | 54 | 156 | 234 |
| Итого |  |  | 132 | 132 | 880 | 958 | 452 | 594 |
| Всего |  |  | 1684 |  |  |  |  |  |
| 2 | Легковые | 1 | 368 | 368 | 164 | 164 | 344 | 344 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 24 | 48 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 32 | 96 | 20 | 60 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 156 | 234 | 36 | 54 | 12 | 18 |
| Итого |  |  | 556 | 698 | 244 | 326 | 360 | 370 |
| Всего |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |
| 3 | Легковые | 1 | 240 | 240 | 360 | 360 | 96 | 96 |
|  | Грузовые | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 12 | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 252 | 258 | 432 | 514 | 96 | 96 |
| Всего |  |  | 868 |  |  |  |  |  |
| 4 | Легковые | 1 | 120 | 120 | 344 | 344 | 128 | 128 |
|  | Грузовые | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
|  | Автобусы | 3 | 0 | 0 | 32 | 96 | 0 | 0 |
|  | Газели | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  |  | 124 | 128 | 380 | 448 | 132 | 136 |
| Всего |  |  | 712 |  |  |  |  |  |

## Требования по выполнению и оформлению контрольных работ

Контрольная работа выполняется на листе формата А4 с применением компьютерного набора в соответствии с общими требованиями по оформлению расчетно-пояснительной записки.

Пояснительная записка должна включать подробное описание и обоснование решения задания и должна состоять из следующих основных разделов:

- Задание.

- Введение.

- Расчет режима работы светофорной сигнализации.

- Построение графика светофорного регулирования.

- Заключение.

- Список используемой литературы.

Примеры выполнения и оформления контрольных работ

Такт – период действия определенной комбинации светофорных  сигналов.

Различают:

- основной такт – время горения запрещающего или разрешающего сигналов светофора;

- промежуточный такт – время горения сочетания сигналов, при котором происходит передача права движения очередной группе транспортных средств;

Фаза – совокупность основного и промежуточного тактов;

Цикл – периодически повторяющаяся совокупность всех фаз.

Расчет режима работы светофорной сигнализации приведен для пересечения двух	улиц, названных Авиамоторной и Безымянном (рис.1). Ширина проезжих частей позволяет организовать движение на Авиамоторной ул. в 4 полосы и на Безымянной в 6 полос при ширине полосы движения 3,75 м. В потоке преобладают легковые 	автомобили.

Рис. 1. Параметры перекрестка

Рис. 2 Картограмма интенсивности транспортных, ед/ч, и пешеходных потоков, чел/ч, (в кружках даны порядковые номера потоков, 4, 5, 12, 13 - пешеходные потоки)

Таким образом, движение на перекрестке может быть организовано в три фазы:

- 1-я - пропуск транспортных потоков и пешеходов прямого направления по ул. Безымянной;

- 2-я - пропуск поворотных потоков, выходящих с ул. Безымянной;

- 3-я - пропуск транспортных и пешеходных потоков, следующих по            ул. Авиамоторной.

После определения числа фаз и порядка разъезда транспортных средств рассчитывают потоки насыщения и фазовые коэффициенты для каждого направления в каждой фазе регулирования. Номера фаз и направлений движения обозначены соответствующими индексами (рис.2).

Для отличия индексов фаз от индексов направлений, индексы направлений  заключены в скобки.

Для ориентировочных расчетов (до проведения натурных наблюдений) может быть использован приближенный эмпирический метод определения потоков насыщения, сущность которого заключается в следующем.

Для случая движения в прямом направлении по дороге с незначительными  продольными уклонами  поток насыщения рассчитывают по эмпирической формуле, которая связывает этот показатель с шириной проезжей части, используемой для движения транспортных средств в данном направлении рассматриваемой фазы регулирования

Мнij прямо=525*Впч, ед/ч,					(1)

где   Мнij прямо  — поток насыщения, ед/ч;

Впч — ширина проезжей части в данном направлении данной фазы, м.

Для случая движения транспортных средств прямо, а также налево и (или) направо по одним и тем же полосам движения, если интенсивность лево- и правоповоротного потоков составляет более 10% от общей интенсивности движения в рассматриваемом направлении данной фазы, поток насыщения, полученный по формуле (1) или из приведенных данных, корректируют следующим образом:

Мнij = Мнij прямо*100/(a+1,75b+1,25c), ед/ч,				(2)

где а, b и с — интенсивность движения транспортных средств соответственно прямо, налево и направо в % от общей интенсивности в рассматриваемом направлении данной фазы регулирования.

Для право - и лево-поворотных потоков, движущихся	по специально выделенным полосам, поток насыщения Мнij пов	определяется в зависимости от радиуса поворота R:

для однорядного движения

Мнij пов=1800/(1+1,525/R), ед/ч,			(3)

для двухрядного движения

Мнij пов=3000/(1+1,525/R), ед/ч.				(4)

Радиус поворота (в метрах) может быть определен по плану или схеме перекрестка, вычерченного в масштабе. При двухрядном движении в формулу (8) подставляют среднее значение радиуса.

Для движения в прямом направлении и при ширине полосы 3,75 м поток насыщения может быть принят равным 1970ед/ч (см. формулу (1)). Потоки насыщения лево- и правоповоротных направлений рассчитаны по формуле (3). При этом радиус поворота R определяют по плану перекрестка, вычерченного в масштабе. Для правого поворота R=7 м, для левого R =15 м. В 3-й фазе потоки в прямом направлении и поворачивающие пропускают вместе. Так как интенсивность последних составляет более 10% от общей интенсивности движения на соответствующем подходе к перекрестку, то применена коррекция потоков насыщения по формуле (2).

В расчетах потоки насыщения, длительности циклов и тактов регулирования округлены до целых значений, фазовые коэффициенты и степени насыщения направлений — до второго знака после запятой.

Фазовые коэффициенты определяют для каждого из направлений движения на перекрестке в данной фазе регулирования:

уij=qij/Mij,						(5)

где уij—фазовый коэффициент данного направления;

qij и Mij - соответственно интенсивность движения для рассматриваемого периода суток и поток насыщения в данном направлении данной фазы регулирования (рассчитывается по формулам (5 – 8)), ед/ч.

Длительность промежуточного такта

tni=va/(7,2*aT)+3,6*(li+la)/va ,с,				(6)

где  va – средняя скорость транспортных средств при движении на подходе к перекрестку и в зоне перекрестка без торможения, км/ч;

aT – среднее замедление транспортного средства при включении запрещающего сигнала, принимается равным 3- 4м/с2;

li – расстояние до самой дальней конфликтной точки, м;

la – длина транспортного средства, наиболее часто встречающегося в потоке, равна 5м.

Длительность цикла

Тц= (1,5*Тп+5)/(1-Y) ,  с,				(7)

где Тп=1ntni;

Y=1nyi.

Длительность основного такта

toi= [(Tц-Tn)*yi]/Y,   с.		    		(8)

Время, необходимое для пропуска пешеходов

tпш=5+Впш/vпш,   с,					(9)

где  Впш – ширина проезжей части, м;

vпш – скорость движения пешеходов, м/с.

Таким образом:

М н 1 (7) = М н 1 (15) =1970 ед/ч;

у 1 (7) =816/l 970=0,41: у 1 (15)  =579/1970=0,29;

М н 2 (8) = М н 2 (16) = 1800/ (1+1,525/15) =1636 ед/ч;

у 2 (8) =193/1636=0,12; у 2 (16) =222/1636=0,14;

М н 2 (6) =М н 2 (14) =1800/(1+1,525/7)=1488ед/ч;

у 2 (6) =170/1488=0,11; у 2 (14) =146/1488=0,1;

М н 3 (1-3) = 2*1970*(100/(77+12*1,75+11*1,25))=3546ед/ч;

М н 3 (9-11) =2*1970*(100/(60,5+15*1,75+20*1,25))= 3389ед/ч.

Интенсивность составляет в прямом направлении 77%, левоповоротного потока 12% и правоповоротного 11% от общей интенсивности движения        1017 ед/ч (рис. 2).

Интенсивность в прямом направлении - 65%, левоповоротного потока 15% и правоповоротного 20% от общей интенсивности 449 ед/ч.

у 3 (1-3) =1017/3546=0,29; у 3 (9-11) = 449/3389=0,13.

В качестве расчетных для каждой фазы выбраны наибольшие фазовые коэффициенты, т.е. у 1 =0,41; у 2 =0,14; у 3 =0,29. Их сумма Y=0,41+0,14+0,29= =0,84.

Промежуточные такты рассчитаны по формуле (6) при скорости движения в прямом направлении 50 км/ч и в поворотном 25 км/ч. С учетом преимущественно легкового движения принято, что длина lа=5 м и среднее замедление a т =4 м/с2. При определении длины li учитывалось, что стоп-линия расположена на расстоянии 10 м от пересекаемой проезжей части. По плану перекрестка определено местоположение дальних конфликтных точек пересечения с транспортными средствами, начинающими движение в следующих фазах. Приблизительно они удалены от стоп-линий для 1-й, 2-й и 3-й фаз соответственно на 17, 16 и 27 м.

Tаким образом,

t n 1=50/(7,2*4)+3,6*(17+5)/50=4 с;

t n 2 =25/(7,2*4)+3,6*(16+5)/25=4 с;

t n 3 = 50/(7,2 * 4) + 3,6* (27 + 5)/50 = 4 с;

T n=12 с.

Длительности цикла и основных тактов регулирования рассчитаны по формулам (7) и (8):

T ц =(l,5*12+5) /(l —0,84)=144 с;

tо 1 = ((144 — 12) *0,41))/0, 84 = 64 с;

tо 2=((144—12)*0,14))/0,84=22 с;

tо 3=((144—12)*0,29))/0,84=46 с.

Структура цикла регулирования:144 =64 +4 +22 +4 +46+4.

В 1-й фазе пешеходы переходят проезжую часть шириной 15 м, в 3-й -   23 м. Время, необходимое для их движения, рассчитано по формуле (9):

t пш  1=15/1,3+5= 17 с;  t пш 3 =23/1,3+5=23 с.

В случае, если пешеходы не успевают перейти проезжую часть за время разрешающего сигнала, то необходимо скорректировать цикл, приняв t пш i= tо i .

По результатам расчетов строится график режима работы светофорной сигнализации (рис.3). Сначала показывается зеленый сигнал светофора 1-й фазы tо 1 =64 с. Далее идет промежуточный цикл t n =4 с, затем красный сигнал светофора, который получается в результате суммы tо 2 + tо 3 + t n .   Во второй фазе (повороты налево и направо) по окончании 1–го промежуточного такта включается зеленый свет, равный tо 2 = 22 с. Третья фаза начинается запрещающим сигналом светофора, равным tо 1 + tо 2 + t n, затем идут промежуточный такт, разрешающий сигнал светофора tо 3 и заканчивается              t n =4 с.

Светофоры для пешеходов (4 и 5 строка) включаются параллельно с соответствующим светофором для автомобилей. При промежуточных тактах транспортных  светофоров, на пешеходных потушены оба сигнала.

Рис. 3. Режим работы пофазовой сигнализации. Пофазовый разъезд транспортных средств

Рис. 4. План перекрестка с размещением технических средств: 1 – 22 – номера светофоров

## Список литературы

- Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Коноплянко В.И. Интеллектуальные транспортные системы в дорожном движении: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Рост. Гор. Строит. Ун-т, 2001 – 108 с.

- Пржибыл, Павел. Телематика на транспорте/Павел Пржибыл, Мирослав Свитек; перевод с чешкого О. Бузека и В. Бузковой.; под ред. Проф. В. В. Сильянова.-М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2003. - 540с.

- Жанказиев С. В. Научные основы и методология формирования интеллектуальных транспортных систем в автомобильно-дорожных комплексах городов и регионов. Дис….докоратехн.наук. М., 2012

- Власов, В.М.Транспортная телематика в дорожной отрасли: учеб.пособие / В.М. Власов, Д.Б. Ефименко, В.Н. Богумил. - М.: МАДИ, 2013. – 80 с.

- Жанказиев, С.В. Интеллектуальные транспортные системы: учеб.пособие /С.В. Жанказиев. – М.: МАДИ, 2016. – 120 с.

- В. В. Комаров, С. А. Гараган. Архитектура и стандартизация телематических и интеллектуальных транспортных систем. Зарубежный опыт и отечественная практика. М.: НТБ «Энергия», 2012.