МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Методические указания к контрольной работе по дисциплине

«Автоматизированные системы управления на транспорте»

Ростов-на-Дону

2023

## Алгоритм выбора варианта контрольной работы

По результатам освоения дисциплины «Автоматизированные системы управления на транспорте» введена промежуточная система контроля, которая предусматривает самостоятельное выполнение контрольной работы.

Таблица 1 Условия выбора варианта для выполнения контрольной работы

| № варианта | Сумма последних двух цифр зачетной книжки магистра |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| № варианта | Тц, с | t1,с | Na, ед/ч | n, шт. | v, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98 | 50 | 88 | 3 | 20 |
| 2 | 102 | 55 | 90 | 4 | 25 |
| 3 | 113 | 60 | 110 | 3 | 30 |
| 4 | 95 | 45 | 100 | 3 | 27 |
| 5 | 90 | 53 | 85 | 3 | 25 |
| 6 | 105 | 60 | 102 | 4 | 33 |
| 7 | 110 | 57 | 98 | 4 | 35 |
| 8 | 93 | 47 | 85 | 3 | 28 |
| 9 | 100 | 51 | 95 | 3 | 26 |

Основные термины и определения

Пофазный разъезд – организация дорожного движения, при которой группы транспортных потоков и пешеходов на пересечении автомобильных дорог пропускаются поочередно (по фазам).

Преимущество (приоритет) – право на первоочередное движение в

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.

Технология обеспечения пассивного приоритета не учитывает в явном виде фактическое местонахождение транспортного средства общественного транспорта.

Под активным приоритетом подразумевают метод регулирования движения, основанный на применении специальных детекторов транспорта, которые регистрируют проезд транспортного средства. Сигналы от детектора поступают в систему регулирования движения на перекрестке и включают сигнал светофора, который обеспечивает проезд перекрестка с малой задержкой или даже без задержки.

Светофор дорожный - светосигнальное устройство, применяемое для регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных участков дорог.

Светофорный объект - группа светофоров, установленных на участке дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией.

Такт – период действия определенной комбинации светофорных  сигналов.

Различают:

- основной такт – время горения запрещающего или разрешающего сигналов светофора;

- промежуточный такт – время горения сочетания сигналов, при котором происходит передача права движения очередной группе транспортных средств;

Фаза – совокупность основного и промежуточного тактов;

Цикл – периодически повторяющаяся совокупность всех фаз.

Контрольная работа

Тема: Расчёт параметров управления светофорной сигнализации при реализации метода организации приоритетного движения транспортных средств общего пользования «разнесённые стоп-линии»

Предоставление приоритета транспорту общего пользования путем использования метода разнесенных стоп-линий осуществляется на перекрестках с двухфазным циклом регулирования (рис. 1).

Перед перекрестком наносятся две стоп-линии: основная – непосредственно перед пересекаемой проезжей частью; дополнительная – на расстоянии Lm от перекрестка. Дополнительная стоп-линия указывает место остановки неприоритетных транспортных средств. Въезд неприоритетных транспортных средств в шлюз (пространство между стоп-линиями) регулируется дополнительным светофором, который следует устанавливать на консольной опоре или тросе-растяжке непосредственно над соответствующими полосами. Для общественного транспорта, использующего приоритетную полосу, открыт постоянный доступ в шлюз. На территории шлюза возможно распределение транспортных средств общего пользования по полосам в соответствии с направлениями дальнейшего движения. На зеленый сигнал светофора транспортные средства общего пользования, находившиеся у основной стоп-линии, первыми покидают перекресток. На дополнительном светофоре в это время также включен разрешающий сигнал, и неприоритетные транспортные средства покидают перекресток вслед за транспортом общего пользования.

Рисунок 1- Схема организации приоритетного движения транспортных средств общего пользования с использованием разнесённых стоп-линий

Для уменьшения задержки неприоритетных транспортных средств, остановленных перед дополнительной стоп-линией, необходимо обеспечить опережение включения разрешающего сигнала на дополнительном светофоре по отношению к основному. Величину опережения ∆ta следует рассчитывать по формуле:

Δta=2Lша  ,	(1)

где Lш – длина шлюза, м формула 3;

ар – величина ускорения при разгоне, м/с2 (можно воспользоваться усредненным значением ар= 2 м/с2).

Для освобождения шлюза от неприоритетных транспортных средств запрещающий сигнал на дополнительном светофоре должен включаться раньше (с опережением), чем на основном. Величину этого опережения следует рассчитать по формуле:

Δtк=tp+υ2a+L+laυ ,		(2)

где tp – время реакции водителя, с (можно принять равным 1 с);

υ – скорость движения на подходе к перекрестку, м/с;

а – величина замедления при остановке перед стоп-линией, м/с2 (можно принять равной 2 м/с2).

Длина шлюза:

Lш=Lспл +Lпр.			(3)

Длина сплошной линии разметки 1.1, отделяющей друг от друга полосы в пределах шлюза

Lспл=Tц−t1Nanla+l0,		(4)

где Тц – длительность цикла, с;

t1 – длительность основного такта первой фазы, с;

Na – интенсивность движения ТОП на данном подходе, физ. ед/ч;

la- средняя габаритная длина ТЕ ТОП, большие 10-17м;

l0–зазор безопасности между транспортными средствами (1м);

n – общее число полос движения на подходе к перекрёстку.

Протяженность линии разметки 1.6 в пределах шлюза

Lпр=2Rп + Ва,				(5)

где Rп- наименьший радиус поворота автобуса основной марки по колее наружного переднего колеса, 6,75 м;

Ва – габаритная ширина автобуса, 2,5 м.

Литература

- Пржибыл Павел, Свитек Мирослав. Телематика на транспорте. М.: МАДИ (ГТУ), 2003. – 540 с.

- Ветлинский В.Н. Бортовые автономные системы управления автомобилем. М.: Транспорт, 1984. – 189 с.

- Методические указания для курсового проектирования по дисциплине «Автоматизированные системы управления дорожным движением» (для студентов специальности 190702 «Организация и безопасность движения»). Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2006. – 24с.

- Методические указания по дисциплине «Моделирование дорожного движения» (для студентов специальности 24.04.00 «Организация и безопасность движения»). Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 1998. – 16с.