- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Спецкурс по кафедре ЖБК

(Ребристая плита)

Методические  указания

по проведению практических занятий  для обучающихся

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»

по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

- Ростов-на-Дону

2017

УДК 624.07

Спецкурс по кафедре ЖБК (Ребристая плита): методические  указания по проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» /Н.Б. Аксенов. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. 16 с.

Содержатся рекомендации, численный пример расчета, а так же ссылки на необходимые справочные материалы для расчета и конструирования.

Рекомендовано для обучающихся на очной и заочной форме обучения.

УДК 624.07

Составители:

канд. техн. наук Н.Б. Аксенов

© Донской государственный технический университет, 2017

РЕБРИСТА Я ПЛИТА

Данные для проектирования плиты:

Шаг колонн в продольном направлении,м. . 6.OO Bрем.нормат.нагр. на перекрытие,кH/м2. .	7.5

Пост.нормат.нагр. от массы пола,кH/м2. .  O.8 Kласс бетона предв. напряж. конструкций.  B30 Kласс предв. напрягаемой арматуры. . . . К(К–7) Cпособ натяжения арматуры на упоры . . . MEXAHИЧ. Условия твердения бетона . . . . . . . . ECTECTB. Tип плиты перекрытия . . . . . . . . . . <РЕБР.> Bлажность окружающей среды, . . . . . . 70 % Kласс ответственности здания . . . . . .	II

Решение. По результатам компоновки конструктивной схемы перекрытия пусть принята номинальная ширина плиты 1400 мм. Расчетный пролет плиты при опирании на ригель поверху l0 = l – b/2 = 6000 – 250/2 = 5875 мм = 5,875 м.

Подсчет нагрузки на 1 м2 перекрытия приведен в таблице 1.

Нагрузки на 1 м2 ребристой плиты

Таблица 1

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная: от массы ребристой плиты δ = 0,105 м (ρ = 25 кН/м3) | 0,105·25= 2,63 | 1,1 | 2,89 |
| от массы пола (по заданию) | 0,80 | 1,2 | 0,96 |
| И т о г о : | 3,43 | – | 3,85 |
| Временная (по заданию) | 7,50 | 1,2 | 9,00 |
| В том числе: длительная | 6,00 | 1,2 | 7,20 |
| кратковременная | 1,50 | 1,2 | 1,80 |
| Полная нагрузка | 10,93 | – | 12,85 |
| В том числе постоянная и длительная | 9,43 | – | – |

Расчетные нагрузки на 1 м длины при ширине плиты 1,4 м с учетом коэф- фициента надежности по назначению здания γп = 0,95 (класс ответственности здания II):

- для расчетов по первой группе предельных состояний:

q = 12,85·1,4·0,95 = 17,09 кН/м.

- для расчетов по второй группе предельных состояний: полная qtot = 10,93·1,4·0,95 = 14,54 кН/м; длительная ql = 9,43·1,4·0,95 = 12,54 кН/м.

Расчетные усилия:

- для расчетов по первой группе предельных состояний:

M ql 2 / 8 

0

17,09·5,8752/8 = 73,73кН·м;

Q = ql0/2 = 17,09·5,875 /2 = 50,20 кН.

- для расчетов по второй группе предельных состояний:

Назначаем геометрические размеры сечения плиты (рис. 1, а).

Рис.1. Поперечные сечения ребристой плиты: а – основные размеры;

б – к расчету по прочности; в – к расчету по образованию трещин

Нормативные и расчетные характеристики бетона класса В30 находим по приложению I : Rb,n = Rb,ser = 22 МПа; Rb =17,0 МПа;Rbt,n = Rbt,ser = 1,75 МПа;

Rbt = 1,15 МПа; Еb = 32500 МПа.

Нормативные и расчетные характеристики напрягаемой арматуры класса К1500 находим по таблицам прил.II:

Rs,n =Rs,ser = 1500 МПа; Rs= 1300 МПа; Еs = 195000 МПа.

Назначаем величину предварительного напряжения арматуры в соответст- вии с требованиями п. 9.1.1[3] σsp =1000 МПа < 0,8Rs,n= 0,8·1500=1200 МПа и не менее 0,3Rs,n= 0,3·1500=450 МПа.

Расчет ребристой плиты по предельным состояниям первой группы. Расчет  прочности  плиты   по   сечению,   нормальному   к   продольной   оси, М =73,73кН·м. Сечение тавровое (рис. 1, б) с полкой в сжатой зоне. Согласно

b

'

п. 8.1.11 [3] при

h'   / h 50/350 = 0,142 > 0,1 расчетная ширина полки	f

= 1360

мм. h0 = h – а = 350 – 30 = 320 мм. Проверяем условие (3.23) [11]:

f

R b'  h'  h

0,5h'

17,0 1360 50320 0,5 50341,0 106  Н мм 

b    f	f	0	f

341,0 кН м M

73,73 кН м ,

т. е. граница сжатой зоны проходит в полке и	расчет	производим	как для прямоугольного сечения шириной b = b'f = 1360 мм согласно п. 3.14[11].

Определим значение αm по формуле (3.9) [11]:

По таблице IV.2. приложения IV для класса арматуры К1500 и

σsp/Rs = 0,6 находим ξR = 0,34.

Требуемую площадь сечения арматуры вычисляем по формуле (3.10) [9],

для этого определяем ξ

1 

1 2 α m

1 

1 2 0,0311 0,0316

и коэффи-

циент γs3 ,учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, согласно п.3.9 [11]. Так как ξ/ξR = 0,0316/0,34 < 0,6 принима- ем γs3=1,1.

Тогда получим:

Принимаем 212К1500 (Аsp = 181,2 мм2).

Расчет полки на местный изгиб. Расчетный пролет согласно рисунку 3, а

'

будет равен l0 =

bf – b – 40 = 1360–140–40 = 1180 мм = 1,18 м.

Нагрузка на 1 м2 полки толщиной 50 мм будет равна :

'

q (h f ρ γ  f

- g f γ  f

v γ  f    ) γ  n     (0,05·25·1,1+  0,8·1,2+7,5·1,2)0,95=10,77  кН/м,

где	f

h

'

– толщина полки плиты, м;

ρ – плотность тяжелого железобетона, кН/м3;

γf – коэффициенты надежности по нагрузке;

gf – постоянная нормативная нагрузка от массы пола, кН/м2;

v – временная нормативная нагрузка, кН/м2;

γп – коэффициент надежности по назначению здания.

Изгибающий момент для полосы шириной 1 м определяем с учетом час-

тичной заделки полки плиты в ребрах по формуле

M ql 2 /11 10,77·1,182/11 =

=1,36  кН·м.  Рабочая  высота  расчетного  сечения  прямоугольного  профиля

0

ho = h – a = = 50 – 22 = 28 мм. Арматура Ø4B500 (Rs = 435 МПа, αR= 0,372).

Тогда, при	αm = M /(R bh2 ) =1,36·106 /(17,0·1000·282)= 0,102< αR= 0,372, требуемая

b	0

площадь продольной рабочей арматуры сетки на ширине 1 м будет равна:

2

As = Rbbh0 (1

12αm ) / Rs 17,0 1000 28(1

12 0,102) / 435

= 118 мм .

Принимаем сетку с поперечной рабочей арматурой Ø4B500 с шагом s =

=100 мм (10Ø4 B500, As = 126 мм2).

Проверка прочности ребристой плиты по сечениям, наклонным к продоль- ной оси. Согласно требованиям п. 5.12 [11] будем армировать каждое ребро пли- ты плоским каркасом с поперечными стержнями из арматуры класса В500, диаметром 4 мм (Asw=2·12,6= 25,2 мм2, Rsw = 300 МПа) с шагом sw = 150 мм<h0/2=320/2=160 мм.

Усилие обжатия от растянутой продольной арматуры Р = σspAsp  = 0,7×

×1000·181,2 = 126840 Н (коэффициент 0,7 учитывает, что потери предваритель- ного напряжения приблизительно будут равны 0,3σsp). Поперечная сила на опо- ре Qmax  = 50,20 кН, cплошная равномерно распределенная нагрузка q1  =   q =

=17,09 кН/м,

Геометрические размеры расчетного сечения даны на рисунке 1, б.

Прочность бетонной полосы проверяем из условия (3.49) [11].

0,3Rbbh0 = 0,3·17,0·140·320 = 228480 Н=228,5 кН> Qmax = 50,20 кН,

т.е. прочность бетонной полосы обеспечена.

Прочность по наклонным сечениям проверяем из условия (3.50) [11].

По формуле (3.55) [11] определим усилие в поперечных стержнях на едини- цу длины элемента:

qsw   = Rsw Aw / sw = 300·25,5 / 150 = 50,4 Н/мм.

По формуле (3.53а) [11] определяем коэффициент φn. Для этого, принимая

А1 = bh =140·350 = 49000 мм2,вычислим:

P Rb A1

	126840

17,0 49000

2

0,1523

, тогда

P

φn  1 1,6

	P   

1,16	



1 1,6 0,1523 1,16 0,15232  1,217.

Rb A1

Rb A1 

Проверим условие (3.56) [11]:

0,25φnRbtb = 0,25·1,217·1,15·140 = 49,98 Н/мм < qsw = 50,4 Н/мм,

т.е. условие (3.56) [11]	выполняется, и Mb  будем вычислять по формуле (3.52) [9]: Mb=1,5φn Rbt b h2 = 1,5·1,217·1,15·140·3202 = 30,09·106 Н·мм.

0

Находим Qb,min = 0,5φnRbtbh0 = 0,5·1,217·1,15·140·320=31350 Н=31,35 кН.

Определяем длину проекции с невыгоднейшего наклонного сечения	и проекцию наклонной трещины с0  согласно п.3.33 [11].

Так как

M b   

q

30,09 106

17,09

1327 мм 

2ho

q

	2 320

50,4

734 мм ,

1	1 0,5

sw

φn Rbt b

1 0,5

1,217 1,15 140

то с 

M b   1327 мм , но  3h0 = 3·320 = 960 мм  <  с, поэтому принимаем с =

q1

=3h0  = 960 мм. Поскольку с0 = с = 960 мм > 2h0  =2·320=640 мм, принимаем

с0=640 мм.

Тогда Qb= Mb /c = 30,09·106/960 = 31340 H = 31,34 кН < Qb,min = 31,35 кН,

поэтому принимаем Qb= Qb,min = 31,35 кН.

Проверяем условие (3.50) [11], принимая Q в конце наклонного сечения, т.е.

Q = Qmax – q1c = 50,20 – 17,09·0,96 = 33,79 кН;

Qb + 0,75qswc0 = 31,35 + 0,75·50,4·0,64 = 55,54 кН > Q = 33,79 кН,

т.е. прочность наклонного сечения обеспечена.

Согласно п.3.36 [11]определим

sw,max

по формуле (3.67) [11]:

sw,max  

2

φ R  bh

n    bt	0

Qmax

1,217 1,15 140 320

50200

2

399 мм

sw  

150 мм

т.е. требования и п. 3.36 [11] удовлетворены.

Расчет плиты по предельным состояниям второй группы. Согласно требованиям п. 8.2.6 [3], представленным в таблице IV.4 приложения.IV в реб- ристой плите, армированной напрягаемой арматурой класса К1500 диаметром 12 мм, допускается предельная ширина продолжительного раскрытия трещин acrc,ult = 0,2 мм и непродолжительного – acrc,ult = 0,3 мм.

По таблице Е.1 поз. 2 [8] для расчетного пролета 5,875 м относительное

значение предельного прогиба из эстетико-психологических требований равно 1/150–(1/150–1/200)·(5,875–3)/(6–3) = 0,00507, и следовательно, величина пре- дельного прогиба составляет fult = 0,00507·5875 = 29,8 мм.

Геометрические характеристики приведенного сечения плиты, рассчитан-

ные ЭВМ, имеют следующие значения:

    - площадь бетонного сечения A = 0,1100·106 мм2;

    - площадь приведенного сечения Ared = 0,1111·106 мм2;

    - статический момент приведенного сечения Sred = 0,2843·108 мм3;

    - расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения

у = 255,9 мм;

    - момент инерции приведенного сечения Ired = 0,1180 ·1010 мм4;

    - момент сопротивления приведенного сечения Wred=0,4612 ·107мм3;

    - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней ядровой точки r = 41,5 мм;

Назначаем передаточную прочность бетона Rbp = 20 МПа, удовлетво- ряющую требованиям п. 6.1.6 [3].

Определим потери предварительных напряжений.

Потери от релаксации напряжений в арматуре согласно п.9.1.3 [3] равны:

Потери от температурного перепада при заданном естественном тверде- нии бетона отсутствуют, т.е Δσsp2 = 0.

Потери от деформации стальной формы отсутствуют, поскольку усилие

передается на упоры стенда, т.е	Δσsp3 = 0.

Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств, определяем по формуле (9.7)[3]:

где Δl = 2 мм (принято при отсутствии данных), а l = 7000 мм – расстояние между наружными гранями упоров (на 1000 мм больше номинальной длины плиты).

Полные значения первых потерь предварительного напряжения арматуры находим по формуле:

σsp(1)=  σsp1+σsp2+σsp3+σsp4=46,67+0+0+55,71=102,38  МПа.

Тогда усилие обжатия с учетом первых потерь будет равно:

P(1)=Asp(σsp − σsp(1))=181,2(1000 – 102,38)=162648 Н =162,6 кН.

В связи с отсутствием в верхней зоне напрягаемой арматуры эксцентриси- тет усилия обжатия относительно центра тяжести приведенного сечения будет равен   e0p1 = y – ap= 255,6– 30 = 225,9 мм.

Проверим максимальное сжимающее напряжение бетона σbp от действия

усилия P(1) , вычисляя σbp по формуле (9.14)[3] при ys= y=255,9 мм и принимая момент от собственного веса плиты равным нулю:

<0.9Rbp= 0,920 = 18 МПа, т.е. требование п. 9.1.11[3] выполняется. Определим вторые потери напряжений согласно пп.9.1.8 и 9.1.9 [3]. Потери от усадки равны Δσsp5 =εb,sh Es=0,0002·195000=39 МПа,

где εb,sh =0,0002 –деформация усадки бетона классов В35 и ниже.

Для нахождения потерь от ползучести бетона вычислим напряжение в бе- тоне σbp в середине пролета плиты от действия силы P(1) и изгибающего момен- та Mw от массы плиты.

Нагрузка    от    собственной    массы    плиты    (см.    табл.    1)    равна

qw=2,63·1,4=3,68 кН/м, тогда Mw= qw l 2 /8=3,685,8752/8=15,88 кНм.

0

Напряжение σbp на уровне напрягаемой арматуры (т.е. при ysp=e0p1) , будет равно:

Напряжения     σ

bp

на уровне крайнего сжатого волокна при эксплуатации со-

ответственно будут равны:

Потери от ползучести бетона определяем по формуле (9.9)[3], принимая значения φb,cr и Eb по классу бетона равному Rbp = 20 МПа, поскольку переда- точная прочность бетона Rbp меньше 70% класса бетона В30. Для бетона класса В20 по таблицам I.3 и I.4 приложения I находим Eb= 27500 МПа, b,cr = 2,8 (при влажности 70%).

Тогда потери от ползучести соответственно будут равны:

- на уровне растянутой напрягаемой арматуры

где   =Esp /  Eb  =195000/27500=  7,091,  а  sp=Asp/A=181,2/110000  =  0,00165.

- на уровне крайнего сжатого волокна потери напряжений от ползучести

(и усадки) бетона равны нулю, так как

Следовательно, полные значения первых и вторых потерь предваритель-ного напряжения арматуры составляют:

sp(2)=    sp1+sp2+sp3+s4+sp5+sp6=

=46,67+0+0+55,71+39+71,10=212,48 МПа > 100 МПа.

С учетом всех потерь напряжения в напрягаемой арматуре будут равны:

sp(2) =sp−sp(2) = 1000 – 212,48 = 787,52 МПа.

Усилие обжатия с учетом всех потерь определяем по формуле (9.13)[3]

Р= sp(2) Asp  =787,52181,2 =142,7·103 H = 142,7 кН.

Эксцентриситет усилия обжатия P относительно центра тяжести приве- денного сечения будет равен	e0p = e0p1 = 225,9 мм.

Выполним проверку образования трещин в плите для выяснения необхо-

димости расчета по ширине раскрытия трещин и выявления случая расчета по деформациям.

Определяем момент образования трещин по формуле (9.36)[5]:

Mcrc= Wred Rbt,ser +P (eop + r) = 1,30,46121071,75+

+142,7103(225,9+41,5) = 48,65106 Нмм = 48,65 кНм,

где  =1,3 принято по таблице IV.5 приложения IV.

Поскольку Mtot =62,73 кНм > Mcrc=48,65 кНм, то трещины образуются.

Расчет по раскрытию трещин выполняем в соответствии с требованиями пп. 4.8–4.12 [11].

Определим по формуле (4.12) [11] приращение напряжения напрягаемой арматуры от действия постоянных и длительных нагрузок σs= σsl , т.е. при- нимаем M = Ml = 54,10 кН·м.

Поскольку еsp = y – asp – e0p = 255,9 – 30 – 225,9 = 0, получаем

Ms = Ml = 54,10 кН·м, тогда

Вычисляем коэффициент φf  , учитывающий работу свесов в сжатой зоне

сечения, по формуле

Cогласно п. 8.2.16 [5], коэффициент приведения напрягаемой канатной арматуры к бетону будет равен: s1=0,0015Es /Rb,ser=0,0015·195000/22,0=13,30, следовательно

s1=0,00404·13,30 = 0,054, где

Asp

bh0

		181,2 140 320

0,00404.

По таблице IV.6 приложения IV при s1=0,054,  f  = 1,362 и	es / h0	=

=1,184 находим  = 0,87, тогда z= h0 = 0,87320= 278,4 мм. При этом прира- щение напряжений в напрягаемой арматуре от действия постоянных и длитель- ных нагрузок, вычисленное по формуле (4.12) [11] составит:

σ s   σ sl

M  / z P	54,10 10 6 / 278,4 142,7 103

	s		

284,9 МПа.

Asp

181,2

Аналогично определяем значение σ s,crc при М=Мcrc = 48,65 кНм.

Ms = Мcrc = 48,65 кНм, тогда

es   M s   

48,65106

1,065.

h0	Ph0

142,7 103 320

По   таблице   IV.6   при   µαs1=0,054,   φf    =  1,362   и   es   /   h0    =   1,065   находим

= 0,875; z =  h0 = 0,876320 =280,0 мм, тогда:

σ   σ

M  / z P	48,6510 6 / 280,0 142,7 103

	s	

171,4 МПа.

s	s ,crc

Asp

181,2

По формуле (4.17) [11] при σ s = σ sl = 284,9 МПа определим коэффициент ψs , учитывающий неравномерность деформаций растянутой арматуры на   участке между трещинами,

σ

1 0,8	s,crc

s

σ s

1 0,8 171,4

284,9

0,519.

Определим расстояния между трещинами ls . Высота зоны растянутого бе- тона, определенная как для упругого материала, будет равна

y  	Sred	

0

0,2843 108

147,6

мм, а с учетом неупругих

Ared

- P / Rbt ,ser

0,1111106 142,7 103 /1,75

деформаций растянутого бетона yt=ky0=0,9147,6=132,8 мм, что меньше h/2 =

=350/2= 175 мм. Поскольку yt > 2a= 230 = 60 мм, принимаем yt= 132,8 мм, то- гда площадь растянутого  бетона  будет  равна Abt= byt = 140132,8 =18592 мм2.

Тогда

l  0,5 Abt  d

Asp

s

s

0,51859212 615,6 мм.

181,2

Так как	вычисленное ls>400 мм и ls>40 ds=4012=480 мм, принимаем ls=

400 мм.

По формуле (8.128)[3] определяем ширину продолжительного раскрытия трещин от действия постоянных и длительных нагрузок:

a	

o s l

1,4 0,5 10,519

284,9

400 0,212

мм > a

= 0,2 мм,

crc,1

1    2    3	s

s

E

s

195000

crc,ult

где   1 = 1,4 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки;

2  = 0,5 – коэффициент, учитывающий профиль арматуры;

3 = 1,0 – для изгибаемых элементов.

Ширину непродолжительного раскрытия трещин от действия всех нагру- зок вычислим по формуле (4.19)[9]:

acrc= acrc1 + acrc2 – acrc3 ,

где	acrc2  – ширина непродолжительного раскрытия трещин от действия всех нагрузок при φ1 = 1,0 (т.е. при M = Mtot);

acrc3  – ширина непродолжительного раскрытия трещин от действия постоянных и длительных нагрузок при φ1 = 1,0 (т.е. при M = Ml);

По формуле (4.12) [11] определим приращение напряжения напрягаемой арматуры от действия всех нагрузок σs= σstot , т.е. принимаем M = Mtot = 62,73 кНм. Соответственно получим :

По таблице IV.6 приложения IV при	µαs1= 0,054,  f = 1,362 и	es / h0  =

=1,374 находим  = 0,87, тогда z= h0 = 0,87320= 278,4 мм. При этом прира- щение напряжений в напрягаемой арматуре от  действия длительных нагрузок, вычисленное по формуле (4.12) [11] составит:

По формуле (4.17)[11] при s =stot = 456,0 МПа определим коэффициент

ψ	1 0,8	s,crc

s

s

1 0,8 171,4

456,0

0,699.

По формуле (8.128)[3] определяем ширину непродолжительного раскрытия трещин от действия всех нагрузок:

Вычислим  ширину  непродолжительного  раскрытия   трещин   от  действия постоянных и длительных нагрузок (при 1 = 1,0):

Тогда ширина непродолжительного раскрытия трещин от действия всех нагрузок будет равна:

acrc= acrc1 + acrc2 – acrc3 = 0,212 + 0,327 − 0,151 = 0,388 > acrc,ult= 0,3 мм.

Определение прогиба плиты в середине пролета от действия постоянных и длительных нагрузок  выполняем в соответствии с требованиями пп.4.16–4.20 и 4.24[11].

Вычисляем величину приведенного модуля деформации сжатого бетона по формуле Eb,red=Rb,ser / b1,red = 22,0 / 0,0028 = 7857 МПа, где b1,red = 2810-4 при заданной влажности 70% (см. табл.I.4 приложения I).

Значение коэффициента приведения арматуры к бетону для арматуры рас- тянутой зоны будет равно:

s 2  

Es	

ψ s Eb,red

195000  0,519 7857

47,82 .

Тогда при  φf  = 1,362 , µs2=0,0040447,82=0,193 и es / h0 =1,184 по таблице

IV.7 приложения IV находим  φс = 0,350.

Согласно формуле (4.40) [11] кривизна от длительных нагрузок будет равна:

По формуле (4.31) [11] определим кривизну, обусловленную остаточным выгибом вследствие усадки и ползучести бетона

где σsb = sp5+sp6 = 39,0 + 71,1 = 110,1 МПа.

Полная кривизна в середине пролета от постоянных и длительных нагру- зок равна:

Прогиб плиты определяем по формуле (4.25)[11] принимая согласно табли- це IV.8 приложения IV значение S= 5/48

Рис. 2.  Армирование ребристой плиты

Библиографический список

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс; Учебник для вузов. – 6-е изд., репринтное. – М.: ООО «БАСТЕТ».2009г.– 768 с.

- Бородачев Н.А. Курсовое проектирование железобетонных и каменных конструкций в диалоге с ЭВМ: Учеб. пособие для вузов – Сама- ра:СГАСУ, 2012. – 304 с.

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.– М.: 2012. – 161 с.

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предвари- тельного напряжения арматуры (одобрен постановлением Госстроя РФ от 25.12.2003 г. №215). – М.: Госстрой.– 2004.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52- 101-2003). ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М.: ОАО ЦНИИПромзданий. – 2005. – 214 с.

- СП 52-103-2007. Железобетонные монолитные конструкции зданий. –М.: Госстрой.–2007.–22 с.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализи- рованная редакция СНиП II-22-81*. – М.: ФАУ «ФЦС», 2012. –78 с.

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. – М.: ОАО « ЦПП», 2011. – 96 с.

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конст- рукции. – М.: Госстрой. – 2005. –15 с.

- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. –М.: ОАО « ЦПП», 2011. – 166 с.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетон- ных конструкций из тяжелого бетона (к СП 52-102-2004). ЦНИИПром- зданий, НИИЖБ. – М.: ОАО ЦНИИПромзданий. – 2005. – 158 с.

- Аксенов Н.Б., Маилян Д.Р., Аксенов В.Н. Росчет железобетонных конструкций по новым нормам. Часть 1. Расчет по прочности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: РГСУ, 2009. –

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения (к СНиП 2.03.01–84), – М.:ЦИТП, 1986.