- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Спецкурс для объектов профессиональной деятельности

по кафедре ЖБК

Методические указания

по выполнению контрольных работ для обучающихся

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»

по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

## Ростов-на-Дону

2023

УДК 624.07

Спецкурс для объектов профессиональной деятельности по кафедре ЖБК: методические указания по выполнению контрольных работ для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство». /А.П. Коробкин. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2023. – 24 с.

Составлены для проектирования сборных пространственных железобетонных конструкций одноэтажного производственного здания в виде оболочки отрицательной гауссовой кривизны (гипара) и содержат общие сведения о курсовой работе; рекомендации по расчету железобетонных пространственных несущих конструкций покрытия в виде гипара, определению усилий и подбору сечений железобетонных элементов оболочки; численный пример расчета;  требования к составу и объему пояснительной записки и чертежей; необходимые справочные данные для проектирования и расчета конструкций.

Рекомендовано для обучающихся на очной и заочной форме обучения.

УДК 624.07

Составитель:

канд. техн. наук, доц  А.П.  Коробкин

© Донской государственный технический университет, 2023

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Контрольная работа по специальному курсу «Железобетонные конструкции» предусматривает проектирование сборных пространственных железобетонных конструкций  одноэтажного производственного здания в виде оболочки отрицательной гауссовой кривизны (гипара) и состоит из расчетов и конструирования элементов гипара (оболочки, бортовых элементов, затяжек).

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные должны содержать следующее: размеры пролета и шага колонн, стрелу подъема,  классы бетона и арматуры, район строительства и некоторые другие данные.

Исходные данные к настоящей контрольной работе приведены в табл. 1 приложения.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Поверхность гиперболического параболоида   (гипара) относится к поверхностям  отрицательной гауссовой кривизны (рис. 1). Произведение ее кривизн 1/(R1R2) – величина отрицательная. Гипар представляет собой неразвертывающуюся поверхность. Главные кривые гипара – параболы, которые пересекаются в точке О - центре поверхности. Плоскости xOz и yOz – плоскости симметрии.

Рис. 1. Поверхность гиперболического параболоида

Каноническое уравнение гипара:    х2р−у2q=2z(p>0,q>0).

Уравнение гиперболического параболоида, отнесенного к главным асимптотам, заданное в прямоугольной системе координат: z=(fxy)(ab),

где a и b – длины сторон плана гипара, f  – стрела подъема гипара.

Фрагмент гиперболического параболоида является основой многочисленных конструктивных схем, отличающихся как композиционными решениями, так и принципами статической работы.

Для бесконечно малого элемента пологой оболочки в виде гипара с квадратным планом (рис. 2) во многих случаях рассматривают безмоментное напряженное состояние.

- 3 -

Рис. 2. Напряженно-деформированное состояние гиперболического

параболоида при расчете по безмоментной теории

При этом полагают, что нормальные силы по двум сторонам контура отсутствуют, а по двум другим – равны нулю горизонтальные перемещения. Сдвигающие усилия в оболочке будут равны:  τ=−(qab)(2f) .

В рассматриваемом случае граничных условий нормальные усилия по всей поверхности равны нулю, а сдвигающие усилия  постоянны (чистый срез). Главные растягивающие и сжимающие усилия равны сдвигающим силам и направлены под углом 45о к ним, т.е. параллельны направлениям главных парабол. Сдвигающие усилия на контуре должны восприниматься бортовыми элементами, работающими только на растяжение или сжатие, поскольку в безмоментном состоянии прогиб на краях должен оставаться таким же, как и в поле оболочки. Например, в системе, состоящей из четырех конгруэнтных гиперболических параболоидов, контурные элементы каждого из четырех гипаров, составляющих оболочку, сжаты.

Приближенный расчет составных оболочек в виде гипаров с вытянутым прямоугольным планом выполняют как шпренгельных систем с пролетом 2а или 2b и стрелой подъема f.

Расчет оболочек в виде гиперболических параболоидов на современном уровне производят с учетом изгибающих моментов методами конечных элементов и конечных разностей или же вариационным методом перемещений. На первом этапе проектирования для приближенных расчетов принимают безмоментную теорию.

Конструктивное решение составной  оболочки в виде гиперболических  параболоидов (гипаров) приведено на рис. 3.

Указанная схема дает минимальное число типоразмеров сборных элементов оболочки (плит) (два типоразмера, зеркальных друг другу).

Использование крупноразмерных плит позволяет отказаться от сплошных монтажных лесов и осуществить возведение   оболочки    без   временных опор или с небольшим их числом. Кроме того, при крупных плитах значительно уменьшается количество операций при транспортировке и монтаже, периметр швов между элементами, а следовательно, и объем монолитного бетона.

- 4 -

Рис. 3

Диафрагма оболочек образуется бортовыми элементами-ребрами плит и затяжками.

По контуру плит принимают ребра высотой h = (250 … 500) мм в зависимости от пролета (рекомендуется принимать h  (l0 /20), где l0  – расчетная длина ребра). Ребра имеют пазы для образования бетонных шпонок при замоноличивании стыков. Продольные ребра плиты являются бортовыми и коньковыми элементами и воспринимают усилия от эксплуатационной нагрузки, а также нагрузку от веса плиты при распалубке, транспортировке, складировании и монтаже. Промежуточные поперечные ребра в конструкции элемента не требуется, так как жесткость и устойчивость обеспечиваются его геометрической формой.

Поверхность каждой плиты содержит две системы прямолинейных образующих и параболы - выпуклые и вогнутые.Толщину плит принимают 30…50 мм.

Полку армируют сетками из холоднодеформированной арматуры В500 или горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры класса А300 – А500. При этом стержни располагаются по прямолинейным образующим и заводят в ребра для анкеровки. Ребра армируют ненапряженной арматурой класса А300 – А600  в виде сварных каркасов.

По контуру оболочка имеет затяжки из арматуры класса А600 – A1200 или канатов К-7 и К-19.

Совместная работа гипаров осуществляется замоноличиванием швов бетоном с образованием бетонных шпонок в пазах и сварной закладных деталей в узлах и по длине ребер оболочки. Для создания общей жесткости покрытия и связи между отдельными оболочками закладные детали плит смежных  секций, приваренные к сеткам, также сваривают между собой.

Расчет оболочки в виде гиперболических параболоидов с прямоугольным планом выполняются в три стадии:

- 5 -

- как оболочки по безмоментной теории;

- как шпренгельной системы, поскольку план конструкции – вытянутый (прямоугольный);

3)  в стадии монтажа как балочной конструкции.

Каждую плиту в отдельности без учета влияния смежных элементов рассчитывают как оболочку в виде гиперболических параболоидов по безмоментной теории. Главные растягивающие усилия полностью передают на арматурную сетку плиты, главные сжимающие усилия – на бетон оболочки. Расчетом учитывают, что в отличии от оболочки с квадратным планом конструкция с вытянутым прямоугольным планом активно работает большим пролетом, подобно треугольной арочной конструкции.

Рассмотрим систему, снабженную продольными затяжками длиной, равной пролету покрытия. Верхний ее пояс имеет переменный вдоль пролета момент инерции поперечного сечения шириной, равной шагу колонн здания (рис. 4). Высота в коньке равна высоте ребер (плита в этом сечении горизонтальна) и доходит до максимума на опоре, где соответствует наибольшему подъему конструкции. При этой расчетной схеме оболочка как верхний пояс такой системы работает на сжатие с изгибом. Если бы высота поперечного сечения верхнего пояса изменялась не по закону прямой (в связи с линейностью поверхности), а по параболе, тогда  расчетное сечение было бы  в  четверти  пролета. Но так  как  нарастание  момента  происходит  значительно   быстрее, чем увеличение высоты сечения,

то положение расчетного сечения приближается к коньковому узлу. Поэтому оболочку в целом проверяют как трехшарнирную треугольную арку с переменным моментом инерции сечения верхнего пояса. При этом ширина сечения равна шагу колонн. Нижним поясом такой системы являются затяжки, устанавливаемые по длинной стороне покрытия. При расчете принимают две комбинации нагрузок: равномерно распределенную симметричную и равномерно распределенную с учетом перераспреде-                                                             Рис. 4

ления снега. Моменты и усилия определяют в нескольких поперечных                                                                                                               сечениях для выявления наиболее невыгодной их комбинации.

В качестве примера рассмотрим составную оболочку в виде гиперболических параболоидов для покрытия промышленного здания  (рис. 3).

На   конструкцию действуют постоянная нагрузка, включающая собственный вес покрытия и кровли, и временная нагрузка от силы тяжести снегового покрова, принятая для II снегового района. В табл. 1 приведен сбор нагрузок для расчета  оболочки в стадии эксплуатации.

- 6 -

1. Расчет конструкции по безмоментной теории.

Для расчета покрытия, приведенного на рис.3, принимаем следующие

исходные данные: l1 =18 м,  l2 = 9 м,  f = 2,5 м,  lAB =  9,34 м,

lAD =  5,15 м,  lOD = 9 м,  lBO = 4,5 м;

бетон класса В40  ( Rb = 20 МПа, Rbt = 1,25 МПа  при b1 = 0,9);

арматура класса  A400 ( Rs = Rsc = 355 МПа );

Равномерно распределенная нагрузка q = 3800 Па.

- Таблица 1

- Нагрузки на конструкцию

|  | Норматив- ная нагрузка, Па | Коэффи- циент надежности f по нагрузке | Расчетная нагрузка, Па |
| --- | --- | --- | --- |
| От собственного веса оболочки (при удельном весе  = 25000 Н/м3 и приведенной толщине  = 0,06 м):   = 0,06 ∙ 25000 От веса утеплителя (при  = 2500 Н/м3 и  = 0,0 7 м ) :   = 0,07 ∙ 2500 От веса цементной стяжки (при  = 20000 Н/м3 и  = 0,015 м)   = 0,015 ∙ 20000 От веса рубероидного ковра и Пароизоляции | 1500 175 300 250 | 1,1 1,3 1,3 1,3 | 1650 230 390 325 |
| Всего q0 ... От снега (для II снегового района по [2, табл.4] или табл. 6 прил.) s | 2225 840 |  | 2600 1200 |
| Итого q ... | 3065 |  | 3800 |

Расчет производим, предполагая,  что оболочка находится в состоянии чистого сдвига и отсутствуют нормальные  напряжения,  параллельные бортовым элементам (рис. 5).

Для скрученных параллелограммов с одной пониженной  вершиной главные растягивающие и сжимающие напряжения равны касательным напряжениям и на единицу длины составляют:

гл.рacт  = σгл.cжим =  = q / (2k) = 3800/(2 ∙ 0,062) = 30645 Н/м = 306 Н/см,

где k = f / [(l1/2) ∙ (l2/2)] = 2,5 / (9 ∙ 4,5) = 0,062 м-1 - средний коэффициент

искривления.

- 7 -

Наибольшие напряжения в поле оболочки толщиной п = 30 мм  равны:

 /п = 306/3 = 102 Н/см2  = 1,02 МПа < Rbt  = 1,25 МПа;

толщина поля оболочки достаточная.

Наибольшие усилия в продольном и поперечном бортовых элементах:

N1 =  lAB  = 30,6 ∙ 9,34 = 285,8 кН;             N2 =  lAD = 30,6 ∙ 5,15 = 157,6 кН.

Проверяем бортовой элемент с высотой сечения h = 40 см на сжатие:

Площадь сечения бортового элемента (рис. 6):   А = [(7+6)/2] ∙ 40 = 260,0 см2.

Рис. 6

Рис.5

Расчетная  длина бортового   элемента  l0  = 0,8lAB  = 0,8 ∙ 9,34 = 7,47м

(коэффициент 0,8 принят по [3, п. 6.2.18, е].

При l0 / h = 7,47/0,40 = 18,7 < 20 [3, п. 6.2.17] определяем по табл.3 прил. коэффициент   = 0,734.

Принимаем Аs  =  Аs  = 2,011 см2 (116 A400).

Определим усилие, которое способен воспринять бортовой элемент:

Nult =  [Rb A + Rsc Аs,tot] = 0,734 ∙ [2000 ∙ 260,0 + 35500 ∙ 4,02]= 486 429 H =

= 486,4 кН  >  N = 285,8 кН.

Следовательно, прочность бортового элемента обеспечена.

- Определяем усилия в затяжках АС и АЕ из условия равновесия сил в опорном узле (см. рис. 3 и 7):

HAC  = N1 cos 1  = 285,8 ∙ 0,9636 = 275,4 кН;

HAЕ  = N2 cos 2  = 157,6 ∙ 0,8738 = 137,7 кН,

где     tg 1  = 2,5/9 = 0,2778;   sin 1  = 0,2677;   cos 1  = 0,9636;

tg 2  = 2,5/4,5 = 0,5556;   sin 2  = 0,4854;   cos 2  = 0,8738.

- 8 -

Определяем требуемую площадь сечения затяжек.

Для затяжки AC:   Asтреб = НAC /Rs = 275400/35500  = 7,76 см2.

Принимаем затяжку из арматуры 32 А400  с  Аs  = 8,043 см2.

Для затяжки АЕ:   Asтреб = HAE /Rs = 137700/35500  = 3,88 см2.

Принимаем затяжку из арматуры 22 A400  с  As  = 3,801 см2.

Проверяем поперечное сечение сетки, установленной в полке плиты, на растяжение. Принимаем сетку из холоднотянутой проволоки класса В500 диаметром

4 мм с ячейками 150150 мм  (Rs = 415 МПа, площадь поперечного сечения одного стержня  As = 0,126 см2).

Усилие, возникающее в одном стержне сетки от  эксплуатационной нагрузки:

N  = гл.раст ∙  u = 306 ∙ 15 = 4590 Н,   где   u = 15 см  -  шаг стержней в сетке.

Несущая способность одного стержня 4 В500 равна Rs As = 41500 ∙ 0,126 =

= 5229 H > N = 4590 H. Прочности принятой арматурной сетки в полке достаточно.

2. Поверочный расчет оболочки как шпренгельной системы

2.1. Расчет оболочки на действие равномерной   снеговой    нагрузки

Оболочку в виде гиперболических параболоидов с вытянутым планом в соответствии с результатами экспериментальных исследований для приближенного

расчета можно представить как шпренгельную или арочную систему с пролетом, равным наибольшему пролету оболочки  (рис. 8).

Определяем опорные реакции RA и RC в шпренгельной системе от равномерно распределенной  нагрузки  q  =  ql2  = 3800 ∙ 9 = 34200 Н/м = 34,2 кН/м:

RA  =  RC   = (q l1 )/2 =  (34,2 ∙ 18)/2 = 307,8 кН.

Максимальный изгибающий момент определяем в середине пролета:

Mmax =  (q l1 2)/8  = (34,2 ∙ 182)/8  = 1385,1 кН∙м.

Распор:      H  =  Mmax / f  = 1385,1 / 2,5 = 554,0 кН.

Определяем нормальные силы N и изгибающие моменты М в сечениях 1...5 (в вершину В  вводим  условно  шарнир  и  рассматриваем  конструкцию  как  балку  пролетом  l1 /2):

Mi  =  (q l1 аi )/4  ( q аi2)/2.

M1 = 0;

М2  = 34,2 ∙ 18 ∙ 4,5/4 – 34,2 ∙ 4,52/2 = 346,3 кН∙м;

М3  = 34,2 ∙ 18 ∙ 6,75/4 – 34,2 ∙ 6,752/2 = 259,7 кН∙м;

М4  = 34,2 ∙ 18 ∙ 8/4 – 34,2 ∙ 82/2 = 136,8 кН∙м;

М5  = 34,2 ∙ 18 ∙ 9/4 – 34,2 ∙ 92/2 = 0.

- 9 -

Рис. 7                                                                      Рис. 8

Для определения нормальных сил проектируем все силы на ось AB (рис.8):

Ni = RA sin1 + Н cos1 – q ai sin1.

N1 = 307,8 ∙ 0,2677 + 554,0 ∙ 0,9636 – 0 = 616,2 кН;

N2  = 307,8 ∙ 0,2677 + 554,0 ∙ 0,9636 – 34,2 ∙ 4,5 ∙ 0,2677 = 575,0 кН;

N3 = 307,8 ∙ 0,2677 + 554,0 ∙ 0,9636 – 34,2 ∙ 6,75 ∙ 0,2677 = 554,4 кН;

N4  = 307,8 ∙ 0,2677 + 554,0 ∙ 0,9636 – 34,2 ∙ 8 ∙ 0,2677 = 543,0 кН;

N5 = 307,8 ∙ 0,2677 + 554,0 ∙ 0,9636 – 34,2 ∙ 9 ∙ 0,2677 = 533,9 кН.

Эпюры нормальных сил и изгибающих моментов приведены на рис.9. Проверяем несущую способность конструкции в сечениях 2 и 5. В остальных сечениях несущая способность проверяется аналогично.

Рис. 9

Сечение 2 (рис. 10)

Расчет сечения проводим по [2, пп. 3.19 и 3.20] как для внецентренно сжатых элементов. Приведенное сечение в виде двутавра показано на рис. 11а.

Исходные данные:

расчетная длина элемента l0  = 7,47 м;

геометрические характеристики  сечения  h = 165 см, b = 2п = 2 ∙ 3 = 6 см,

bf  = bf = 13 см,   hf  = hf = 40 см,   a = a = 20 см,    h0 = h – a = 165 – 20 = 145 см;

бетон класса В40:  Rb = 20 МПа,  Eb = 36,0 ∙ 103 МПa;

площадь сечения арматуры As = As  = 8, 04 см2  (416 A400), Rs = Rs  = 355 МПa;

усилия:  M = 346,3 кН∙м,  N = 575,0 кН.

- 10 -

Рис. 10

Определяем положение границы сжатой зоны:

Rb bf hf  = 2000 ∙ 13 ∙ 40  =  1040 ∙ 10 3 Н = 1040 кН > N = 575,0 кН - граница  сжатой  зоны  проходит в полке сечения; высоту сжатой зоны определяем как для прямоугольного   сечения (рис. 11б) шириной b = bf  = 13  см  по формуле:

х = N /(Rb b) = 575000/(2000 ∙ 13) = 22,1 см.

Проверяем условие    = x/h0   R.. Для  этого определяем по [3, п. 6.2.7] значение граничной относительной высоты сжатой зоны R :

ξR=0,8/1+εs,elεb,ult=0,8/1+0,0017750,0035=0,531,

где     εs,el = Rs  / Es = 355 / 200000 = 0,001775 – относительная деформация

растянутой арматуры при напряжениях, равных Rs;

εb,ult = 0,0035 - относительная деформация сжатого бетона при

напряжениях, равных Rb.

Ввиду того, что  = x/h0 = 22,1/145 = 0,152 < 0,525  и

x = 22,1 см  <  hf  =  40 см  расчет сечения производим из условия:

N e  Rb b x ( h0 – 0,5x) + Rsc As ( h0 – a ).

Определяем радиус инерции i по формуле:

i = K2 h = 0,322 ∙165 = 53,1 см

(для  двутавровых  сечений  K2 = 0,322  при  hf /h  =  40/165 = 0,242  и

bf /b  = 13/6 = 2,1  (табл. 4 прил.)).

Ввиду  того,  что  l0 /i = 747/53,1 = 14,1 > 14, расчет  ведем с учетом гибкости.

- 11 -

Рис. 11

Определяем условную критическую силу Ncr  согласно [3, п. 6.2.16]:

Ncr=π2Dl02=3,142⋅2583497,472=45648кН,

где D – жесткость железобетонного элемента, определяемая согласно [3, ф. (6.25)]:

D = kb Eb I + ks Es Is= 0,105 ∙ 36∙103 ∙ (100) ∙ 4508230 + 0,7 ∙ 2∙105 ∙ (100) ∙ 62813 =

= 258349 ∙ 107 Н∙см2 = 258349 кН∙м2,

где I, Is – моменты инерции площадей сечения соответственно бетона и всей продольной арматуры относительно центра тяжести поперечного сечения элемента;

Момент инерции двутаврового сечения относительно оси y:

- I=bh312+2(bf−b)hf312+2(bf−b)hfh−hf22=6⋅165312+2(13−6)40312+2(13−6)40165−4022=4508230см4.

Is=2As(h0−h2)2=2⋅8,04⋅(145−1652)2=62813см4.

kb=0,15ϕl(0,3+δe)=0,152(0,3+0,414)=0,105,

где l – коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки

ϕl=1+Ml1M1=1+1=2,

Ml1, M1 – моменты относительно центра наиболее растянутого или наименее сжатого (при целиком сжатом сечении) стержня арматуры соответственно от действия полной нагрузки и от действия постоянной и длительных нагрузок,

(в целях упрощения принимаем  Ml1 =  M1);

- 12 -

е – относительное значение эксцентриситета продольной силы, равное e0 /h,

где e0 = M/N = 346,3/575,0 = 0,60 м.

е = e0 /h = 60/145 = 0,414 > 0,15, принимаем е = 0,414 согласно [3, п. 6.2.16].

ks = 0,7.

Коэффициент , учитывающий влияние прогиба на значение эксцентриситета е0, определяем по [3, ф. (6.23)]:

 = 1/(1 - N/Ncr) = 1/(1 –575/45648) = 1,013.

Значение эксцентриситета    е   с учетом прогиба элемента определяем по формуле:

e = е0   +  (h0 – а )/2  =  60 ∙ 1,013 + (145 – 20)/2 = 123,3 см.

- Проверяем прочность сечения по формуле:

- Rbbx(h0  – 0,5x) + Rsc As (h0 – a ) = 2000 ∙ 13 ∙ 22,1 ∙ (145 – 0,5 ∙22,1) +

- + 35500 ∙ 8,04 ∙ (145 – 20) = 112645 ∙ 105 Н∙см = 1126,5 кН∙м >

- > N e = 575,0 ∙ 1,233 = 709,0 кН∙м.

Прочность сечения обеспечена.

Сечение 5 (рис. 12)

Расчет сечения проводим, как для внецентренно сжатых элементов со случайным эксцентриситетом eа. Приведенное сечение таврового профиля показано на рис.13.

Исходные данные:

расчетная длина элемента l0  = 7,47 м;

геометрические характеристики сечения: h = 40 см, b = 13 см,

bf = b + 2 ∙ 3hf = 13 + 2 ∙ 3 ∙ 3 = 31 см (принято в соответствии с [3, п. 6.2.12],

т.к. 0,05 < hf /h = 3/40 = 0,075 < 0,1),  hf  = 3 см,  a  =  a  = 3 см;

бетон класса В40:  Rb  = 20 МПа,  Eb = 36,0 ∙ 103 МПa;

площадь сечения арматуры As = As = 4,02 см2 (216 A400),    Rs  = Rsc = 355 МПа;

усилия М = 0,    N = N5 /2 = 502,6/2 = 251,3 кН (предполагаем, что на два ребра приходится половина силы N5, действующей на все сечение).

Определяем значение случайного эксцентриситета согласно [3, п. 4.2.6].

ea1 = h /30 = 40/30 = 1,333 см,        ea2  = l0 /600 = 747/600 = 1,245 см.

Принимаем большее из значений  еа   = ea2  = 1,333 см.

Рис. 12

- 13 -

Рис. 13

Определяем положение границы сжатой зоны по формуле:

Rb bf hf = 2000 ∙ 31 ∙ 3 = 186000 H = 186,0 кН   N = 267,0 кН - граница сжатой зоны  проходит ниже полки сечения.

При   симметричном  армировании   Rsc As = R s As , поэтому   высота  сжатой зоны:

х = [N – Rb (bf –  b) hf ]/(Rb b) = [267000 – 2000 ∙ (31–13) ∙ 3]/(2000 ∙ 13) = 6,12 см

Проверяем условие:   =  x /h0   =  6,12/37 = 0,165 < R = 0,531

(значение R  вычислено  при  расчете  сечения 2).

Определяем радиус инерции i по формуле:

i = K2 h = 0,315 ∙ 40 = 12,6 см

(для  тавровых  сечений  K1 = 0,56  и  K2 = 0,315  при  hf /h  = 3/40 = 0,075  и

bf /b = 31/13 = 2,385  (табл. 5 прил.)).

Ввиду того, чтo  l0 /i = 747/12,6 = 59,3 > 14, расчет ведем с учетом гибкости.

Определяем координату центра тяжести сечения у:

y = K1 h = 0,56 ∙ 40 = 22,4 см.

Момент инерции таврового сечения относительно оси y :

I=bf(hf)312+bfhfh−hf2−y2+b(h−hf)312+b(h−hf)h−hf2−y2=31⋅3312+31⋅340−32−22,42+13(40−3)312+13(40−3)40−32−22,42=86366см4.

Is=2As(h0−h2)2=2⋅4,02⋅(37−402)2=2324см4.

kb=0,15ϕl(0,3+δe)=0,152(0,3+0,15)=0,167,

Коэффициент  е = eа /h = 1,333/40 = 0,033 < 0,15, поэтому принимаем

е  = 0,15 согласно  [3, п. 6.2.16].

- 14 -

Определяем условную критическую силу Ncr :

Ncr=π2Dl02=3,142⋅84467,472=1492кН,

где D =  kb Eb I + ks Es Is= 0,167 ∙ 36∙103 ∙ (100) ∙ 86366 + 0,7 ∙ 2∙105 ∙ (100) ∙ 2324 =

= 8446 ∙ 107 Н∙см2 = 8446 кН∙м2.

Коэффициент  = 1/(1 –  N/Ncr) = 1/(1 – 267/1492) = 1,218.

Значение   эксцентриситета  е  с   учетом   прогиба   элемента  определяем  по

формуле:

е = еa   +  y –  а = 1,333 ∙ 1,218 + 22,4 – 3 = 21,0 см.

Ввиду того, что x = 6,12 см > hf' = 3 см, прочность сечения проверяем по      условию:

Rb b x (h0 –  0,5x) + Rb (bf – b) hf (h0  – 0,5hf ) + Rsc As ( h0 –- a¢ )  =

= 2000 ∙ 13 ∙ 6,12 (37–0,5 ∙ 6,12) + 2000 (31–13) ∙ 3 (37–0,5 ∙ 3) + 35500 ∙ 4,02 (37–3)=

= 140,9 ∙ 105 Н∙см = 140,9 кН∙м > N e  = 267,0 ∙ 0,21 =  56,1  кН∙м.

Прочность сечения обеспечена.

2.2. Расчет оболочки на действие односторонней   снеговой    нагрузки

(рис. 14)

Рис. 14

Распределенная нагрузка от собственного веса конструкции и кровли на единицу длины составляет:

g = q0 l2 = 2600 ∙ 9 =23400 Н/м = 23,4 кН/м,

где  q0  берем из табл. 1  без учета снеговой нагрузки.

Нагрузку от снега с учетом формы покрытия определяем по [1,  прил. 3, рис. 5,  пп. 5.1 и 5.7]:

- 15 -

q1 =  s 1 l2  = 1200 ∙ 0,6 ∙ 9 = 6480 Н/м = 6,48 кН/м;

q2 =  s 2 l2  =  1200 ∙ 1,4 ∙ 9 = 15120 Н/м = 15,12 кН/м,  где  s  берем из табл. 1

Определяем  опорные  реакции  в  шпренгельной  системе:

RA=(q1+g)0,375l12+(q2+g)0,125l12l1=(6,48+23,4)0,375⋅182+(15,12+23,4)0,125⋅18218=288,4кН

RС=(q1+g)0,125l12+(q2+g)0,375l12l1=(6,48+23,4)0,125⋅182+(15,12+23,4)0,375⋅18218=327,2кН

Из уравнений статического равновесия относительно точки В вычисляем изгибающий момент МB  и  распор H  в  покрытии:

МB = RA l1 /2 – (q1 + g) l1 2/8 = 288,4 ∙ 18 / 2 – (6,48 + 23,4) ∙ 18 2/8 =1385,5 кН∙м;

H = МB / f = 1385,5 / 2,5 = 554,2 кН.

Определяем нормальные силы N и изгибающие моменты М в сечениях 1...5 правой половины шпренгельной системы, на которую действует большая нагрузка; соответственно усилия здесь будут иметь большее значение, чем в левой половине шпренгельной системы. В вершину В условно вводим шарнир и рассматриваем конструкцию как балку пролетом l1 /2. Характер распределения усилий аналогичен приведенному на рис. 9.

Mi = (g + q2 ) l1 /4 ∙ ai – (g + q2 ) ai2/2 = (g + q2 ) ∙ ai /2 ∙ ( l1 /2 – ai ).

M1 = 0;

M2 = (23,4 + 15,12) ∙ 4,5/2 ∙ (9 –  4,5) = 390,0 кН∙м;

M3 = (23,4 + 15,12) ∙  6,75/2 ∙ (9 – 6,75) = 292,5 кН∙м;

M4 = (23,4 + 15,12) ∙ 8/2 ∙ (9 – 8) = 154,1 кН∙м;

M5 = 0.

Для определения нормальных сил проектируем все силы на ось ВС:

Ni = Rc sin1 + H cos1 – (g + q2 ) ai sin1.

N1 = 327,2 ∙ 0,2677 + 554,2 ∙ 0,9634 – 0 = 621,5 кН

N2 = 327,2 ∙ 0,2677 + 554,2 ∙ 0,9634 – (23,4 + 15,12) ∙ 4,5 ∙ 0,2677 = 575,1 кН

N3 = 327,2 ∙ 0,2677 + 554,2 ∙ 0,9634 – (23,4 + 15,12) ∙ 6,75 ∙ 0,2677 = 551,9 кН

N4 = 327,2 ∙ 0,2677 + 554,2 ∙ 0,9634 – (23,4 + 15,12) ∙ 8 ∙ 0,2677 = 539,0 кН

N5 = 327,2 ∙ 0,2677 + 554,2 ∙ 0,9634 – (23,4 + 15,12) ∙ 9 ∙ 0,2677 = 528,7 кН

Проверка несущей способности покрытия в сечениях 1...5 на внецентренное сжатие выполняется аналогично сделанным выше расчетам.

- 16 -

3. Расчет панели в виде гиперболического параболоида на монтажный случай

как балочной конструкции  (pиc.15)

Рис. 15                                                                    Рис. 16

Распределенная монтажная нагрузка, приходящаяся на единицу длины  ребра АВ:

qм = qw ∙ 0,5 ∙ l2 /2 ∙ d   = 1650 ∙ 0,5 ∙ 9/2 ∙ 1,4 = 5197,5 Н/м,

где   qw  = 1650 Па –  нагрузка от собственного веса оболочки (см. табл. 1);

d   = 1,4 –  коэффициент динамичности [3, п. 4.2.5 ].

Расчет панели выполняем как для балочной конструкции, исходя из условия равенства моментов в пролете и на опоре (рис. 16):

Моп  =  Мпр ;            Моп  =  qм a0 2/2;          Мпр  =  qм l 2/8 – qм а0 2/2.

Приравнивая опорный и пролетный моменты, получаем:

qм a0 2/2 =  qм l 2/8 –  qм a0 2/2;               qм a0 2 –  qм l 2/8 = 0.

Вычислив значение l = lAB  – 2a0 = ( 9,34 – 2a0 ) м, получаем

qм a0 2 - qм /8 ∙  (9,34 – 2a0 )2 = 0.

Отсюда   a0 2 + 9,34а0  – 21,82 = 0.

Решая уравнение, получаем  a0  = 1,935 м.

Определяем   Моп = Мпр = qм a0 2/2 = (5197,5 ∙ 1,935 2)/2 = 9730 Н∙м = 9,73 кН∙м.

Проверяем сечение ребра АВ по формуле:

М    Rb b x (h0 – 0,5x),

где b = 6,5 см,  h = 40 см,  h0 = 37 см,  а = 3 см;

бетон класса В40:  Rb = 22 МПа при b1 = 1,0;

площадь сечения арматуры As = 2,011 см2 (116 A400), Rs = 355 МПa.

Высота сжатой зоны: x = (Rs As) /( Rb b) = (35500 ∙ 2,011)/(2200 ∙ 6,5) = 5,0 см,

тогда  М = 2200 ∙ 6,5 ∙ 5,0 ∙ (37 – 0,5 ∙ 5,0) = 24,7 ∙ 105 Н∙см = 24,7 кН∙м >

> Моп = Мпр = 9,73 кН∙м.

Прочность сечения ребра АВ обеспечена.

- 17 -

4. Определение  диаметра  арматуры   монтажных  петель

При подъеме плиты за четыре петли вес изделия считается распределенным

на три петли. Требуемую площадь поперечного сечения одной петли определяем по формуле:

Asn = (2qм ∙ lAB)/(3Rs) = (2 ∙ 5197,5 ∙ 9.34)/(3 ∙ 21500) = 1,51 см2.

Для монтажных петель применяется горячекатанная арматурная сталь класса

A240 ( Rs = 215 MПа ) и А300 (Rs = 270 МПа )

По требуемой площади Аsn назначаем диаметр монтажных петель.

Принимаем   14  A240 (Аsnфакт = 1,539 см2).

Рис. 17. Плита размером 4,5  9 м в форме гипара:

1 – пазы размером 100  250  10 мм;

2 – трубки для фиксирующих болтов  15 мм;

3 – петли для подъема плит;

4 – закладная трубка для затяжки;

5 – петли для подъема плиты в составе укрупненной секции.

- 18 -

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат. 1986.

2. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

3. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.– М.: ФГУП ЦПП, 2004.

4. Руководство по проектированию железобетонных пространственных конструкций покрытий и перекрытий. – М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1979.

5. Байков В.Н. и др. Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций: Учеб. пособие для вузов.  – М.: Стройиздат, 1990.

6. Виноградов Г.Г. Расчет строительных пространственных конструкций. - Л.: Стройиздат, 1990.

7. Дыховичный Ю.А., Жуковский Э.З. Пространственные составные конструкции: Учеб. пос.  для студ. по спец. «Пром. и гражд. стр-во».  – М.: Высш. шк., 1989.

8. Железобетонные конструкции. Спец. курс: Учеб. пособие для вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во»/ Под ред. В.Н. Байкова. – М.: Стройиздат, 1981.

9. Милейковский И.Е., Купер А.К. Гипары. Расчет и проектирование пологих оболочек покрытий в форме гиперболических параболоидов. – М., 1978.

10. Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, пластмассы): Справочник / Под ред. Ю.А. Дыховичного, Э.З. Жуковского.   – М.: Высш. шк., 1991.

- 19 -

Приложение

Таблица 1

Исходные данные к контрольной работе

| Последняя цифра шифра | Первая буква фамилии студента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А,Б,В | Г,Д,Е | Ж,З,И | К,Л,М | Н,О,П | Р,С,Т | У,Ф,Х | Ц,Ч,Ш | Щ,Э | Ю,Я |
| 1, 0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,25 |
|  | 186 | 189 | 1812 | 216 | 219 | 2112 | 246 | 249 | 2412 | 279 |
| 2, 9 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,25 | 2.5 | 2,75 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,0 |
|  | 186 | 189 | 1812 | 216 | 219 | 2112 | 246 | 249 | 2412 | 279 |
| 3, 8 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,5 |
|  | 186 | 189 | 1812 | 216 | 219 | 2112 | 246 | 249 | 2412 | 279 |
| 4, 7 | 1,75 | 2,0 | 2,25 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
|  | 186 | 189 | 1812 | 216 | 219 | 2112 | 246 | 249 | 2412 | 279 |
| 5, 6 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 3,75 |
|  | 186 | 189 | 1812 | 216 | 219 | 2112 | 246 | 249 | 2412 | 279 |
| Примечание: В числителе приведена стрела подъема f , м в знаменателе – размеры в плане l1  l2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Показатели | ##### Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Класс бетона | В30 | В35 | В50 | В40 | В45 | В50 | В45 | В40 | В35 | В30 |
| Класс арматуры ребер | А400 | А500 | А300 | A500 | А400 | А400 | A300 | А400 | А500 | А300 |
| Класс арматуры затяжек | A600 | A800 | A1000 | K-7 | K-19 | A1200 | A800 | K-19 | K-7 | A600 |
| Снеговой район | I | II | III | IV | II | III | II | V | II | IV |

- 20 -

Таблица 3

Значения коэффициента 

| l0 / h | 6 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,92 | 0,9 | 0,83 | 0,7 |

Таблица 4

Значения коэффициента К2 для двутавровых симметричных сечений

| hf / h | Отношение bf / b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 0,1 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,4 | 0,42 |
| 0,15 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,41 |
| 0,2 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 |
| 0,25 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,37 |
| 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| 0,35 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |

Таблица 5

Значения коэффициентов К1 и К2  для тавровых сечений

| hf / h | Коэффи- циент | Отношение bf / b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 0,1 | К1 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,71 | 0,76 |
|  | К2 | 0,3 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 |
| 0,2 | К1 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,79 |
|  | К2 | 0,3 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
| 0,3 | К1 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,78 |
|  | К2 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
| 0,4 | К1 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,76 |
|  | К2 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,19 |
| 0,5 | К1 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,7 | 0,72 |
|  | К2 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,19 |

- 21 -

##### Таблица 6

Нагрузка от снегового покрова

| # Cнеговые районы | Расчетное значение веса снегового покрова s0, кПа |  |
| --- | --- | --- |
| I |  | 0,8 |
| II |  | 1,2 |
| III |  | 1,8 |
| IV |  | 2,4 |
| V |  | 3,2 |
| VI |  | 4,0 |
| VII |  | 4,8 |
| VIII |  | 5,6 |

Таблица 7

Прочностные характеристики бетона.

| Вид сопротивления | Коэффициент b1 | Расчетные сопротивления бетона для предельных состояний 1 группы Rb и Rbt, МПа, при классе бетона |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 |
| Сжатие осевое Rb | 0,9 1,0 | 15,5 17,0 | 17,5 19,5 | 20,0 22,0 | 22,5 25,0 | 25,0 27,5 |
| Растяжение осевое Rbt | 0,9 1,0 | 1,05 1,15 | 1,15 1,30 | 1,25 1,40 | 1,35 1,50 | 1,45 1,60 |

Таблица 8

Сортамент арматурных канатов

| Класс | Номинальный диаметр каната, мм | Диаметр проволок, мм | Площадь сечения каната, см2 | Масса, кг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-7 | 6 | 2 | 0,227 | 0,173 |
|  | 9 | 3 | 0,510 | 0,402 |
|  | 12 | 4 | 0,906 | 0,714 |
|  | 15 | 5 | 1,416 | 1,116 |
| К-19 | 14,2 | 2,8 | 1,287 | 1,014 |

- 22 –

Таблица 9

Прочностные характеристики ненапрягаемой арматуры

| Класс Арматуры | Расчетные сопротивления для предельных состояний первой группы, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Растяжению |  | Сжатию Rsc |
|  | продольной Rs | поперечной Rsw |  |
| A240 | 215 | 170 | 215 |
| A300 | 270 | 215 | 270 |
| A400 | 355 | 285 | 355 |
| A500 | 435 | 300 | 435(400) |
| В500 | 415 | 300 | 415(360) |

Примечание – Значения Rsc в скобках используют только при расчетах на кратковременное действие нагрузки.

Холоднодеформированная арматура периодического профиля класса В500 изготавливается номинальным диаметром 3 – 12 мм.

Таблица 10

Прочностные характеристики напрягаемой арматуры

| Класс арматуры |  | Расчетные сопротивления для предельных состояний первой группы, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Растяжению |  | Сжатию Rsc |
|  |  | продольной Rs | поперечной Rsw |  |
| A600 |  | 510 | 405 | 450(400) |
| А800 |  | 680 | 545 | 500(400) |
| A1000 |  | 815 | 650 | 500(400) |
| A1200 |  | 980 | 785 | 500(400) |
| К-7 | d = 6 мм | 1210 | 965 | 500(400) |
|  | d = 9 мм | 1145 | 915 |  |
|  | d = 12 мм | 1110 | 890 |  |
|  | d = 15 мм | 1080 | 865 |  |
| К-19 (d = 14 мм) |  | 1175 | 940 | 500(400) |

Примечание – Значения Rsc в скобках используют только при расчетах на кратковременное действие нагрузки.                                                                     - 23 –

Таблица 11

Сортамент горячекатаных арматурных сталей

| Диаметр, мм | Расчетные площади поперечного сечения, см2, при числе стержней |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг/м | Прокатываемые диаметры арматуры классов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | А240 | А300 А400 | А500 | А600 А800 | А1000 А1200 |
| 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 | 0,283 0,503 0,785 1,131 1,539 2,011 2,545 3,142 3,801 4,909 6,158 8,043 10,18 12,57 | 0,57 1,01 1,57 2,26 3,08 4,02 5,09 6,28 7,60 9,82 12,32 16,09 20,36 25,13 | 0,85 1,51 2,36 3,39 4,62 6,03 7,63 9,42 11,40 14,73 18,47 24,13 30,54 37,70 | 1,13 2,01 3,14 4,52 6,16 8,04 10,18 12,56 15,20 19,63 24,63 32,17 40,72 50,27 | 1,41 2,51 3,93 5,65 7,69 10,05 12,72 15,71 19,00 24,54 30,79 40,21 50,90 62,83 | 1,70 3,02 4,71 6,79 9,23 12,06 15,27 18,85 22,81 29,45 36,95 48,26 61,07 75,40 | 1,98 3,52 5,50 7,92 10,77 14,07 17,81 21,99 26,61 34,36 43,10 56,30 71,25 87,96 | 2,26 4,02 6,28 9,05 12,31 16,08 20,36 25,13 30,41 39,27 49,26 64,34 81,43 100,53 | 2,54 4,53 7,07 10,18 13,85 18,10 22,90 28,28 34,21 44,18 55,42 72,38 91,61 113,10 | 0,222 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 2,984 3,840 4,830 6,310 7,990 9,865 | + + + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + | - - + + + + + + + + + + + + | + + + + + + + + + + + + + + | - - + + + + + + + + + + - - |

Примечание. Знак "+" определяет наличие диаметра в сортаменте для арматуры данного класса