- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Спецкурс по кафедре ЖБК

(висячие покрытия)

Методические  указания

по проведению практических занятий

для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»

по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

- Ростов-на-Дону

2017

УДК 624.07

Спецкурс по кафедре ЖБК (висячие покрытия): методические  указания по проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» /Н.Б. Аксенов, В.Е. Чубаров. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. 9 с.

Содержатся рекомендации, численный пример расчета, а также ссылки на необходимые справочные материалы для расчета и конструирования.

Рекомендовано для обучающихся на очной и заочной форме обучения.

УДК 624.07

Составители:

канд. техн. наук Н.Б. Аксенов

канд. техн. наук В.Е. Чубаров

© Донской государственный технический университет, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Висячие покрытия рассчитывают по предельным состояниям в соответствии с действующими нормами проектирования строительных конструкций. По предельным состояниям первой группы рассчитывают несущую способность, по предельным состояниям второй группы определяют деформативность канатов, влияющую на пригодность покрытия к нормальной эксплуатации. Расчет тросовых  систем сложная и трудоемкая задача. Обусловлено это нелинейностью зависимости усилий в тросе от нагрузки.

В настоящих методических указаниях приведен  пример упрощенного статического расчета одно поясного висячего покрытия, позволяющий произвести предварительную конструктивную проработку покрытия в целом.

РАСЧЕТ ОДНОПОЯСНЫХ ВИСЯЧИХ ПОКРЫТИЙ

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КАНАТАМИ

1 Исходные данные

За расчетную схему каната в зависимости от компановки покрытия принимают провисающую нить с опорами расположенными на одном или разном уровне. Нагрузка от массы кровли и снега распределяется равномерно вдоль каната. Сооружения с покрытиями подобного типа возводятся только в первых трех снеговых районах.

Проектируется крытое спортивное сооружение (рис. 1)

Исходные данные

L1 – длина покрытия,  м;

a   –  шаг канатов,  м;

t    –  шаг оттяжек, м;

L2 –  пролет покрытия,  м;

f – провис канатов в середине пролета,  м;

Для стока воды с кровли к торцам здания создается уклон кровли  ≈ 2 %.

D – превышение одной опоры над другой, м.

Рис. 1

Студент выбирает  себе исходные данные для проектирования в ависимости от номера зачетной книжки в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Обозначение | Последняя цифра зачетки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 |
|  | L1 (м) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | t (м) | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 |
|  | a (м) | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 |
|  | L2 (м) | 100 | 90 | 80 | 70 | 80 |
|  | f (м) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
|  | Снеговой район | I | II | Ш | П | I |
|  |  | Предпоследняя цифра зачетки |  |  |  |  |
|  |  | 1- 0 | 2-9 | 3- 8 | 4-7 | 5- 6 |
|  | Толщина сборных ж/б плит (см) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  | Толщина утеплитетя (см) | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 |
|  | D (м) | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 |

2. Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия

Таблица 2

| Состав покрытия | Нормативная нагрузка, кН/м2 | Коэфициент надежности по нагрузке γf | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Стальные канаты | 0,09 | 1,05 |  |
| Сборные ж/б плиты толщиной (см) |  | 1,1 |  |
| Итого: g пл |  |  |  |
| Заливка швов бетоном | 0,2 | 1,3 |  |
| Пароизоляция | 0,03 | 1,3 |  |
| Пенобетон толщиной (см) |  | 1,3 |  |
| Цементная стяжка | 0,35 | 1,3 |  |
| Гидроизоляционный ковер | 0,1 | 1,3 |  |
| Итого: g кр |  |  |  |
| Снеговая нагрузка |  |  | s |
| Итого |  |  | q |

Снеговую нагрузку s определяют в соответствии по СНиП 2.01.07-85*

(см. прил. 1).

3 Определение расчетной линейной нагрузки на канат

q = [ gпл + (gкр + s) х n] х a, (кН/м)

где n=1,2 … 1,3 – коэффициент, учитывающий дополнительную (временную) нагрузку, создаваемую пригрузом. Пригруз используется для предварительного напряжения канатов покрытия.

4. Определение распора Н, вертикальных составляющих опорной реакции V и усилия растяжения в канате N.

H – распор составляет

Н=ql28f (кН)

V – вертикальная составляющая

V=ql2, если опоры расположены на одном уровне  и

Рис.2                                 V1=ql2+Htgβ, V2ql2−Htgβ (кН);

где  l – пролет здания,  l = L2,   м;

наибольшее усилие N=H2+V2 (кН), если опоры находятся на разных уровнях (см. рис. 2). Как видим, в этом случае у верхней опоры величина вертикальной составляющей V1 в канате больше. Поэтому подбор каната следует вести по верхней опоре.

N1=H2+V12 (кН)

5.  Определение требуемой площади сечения каната.

Площадь сечения определяется по формуле:   As≥1,6N1knRun,

где 1,6 – коэффициент надежности по материалу для канатов.

kn - коэффициент, учитывающий понижение разрывного усиления конала по отношению к суммарному разрывному усилию составляющих его проволок, подбирается в зависимости от типа каната (см. прил. 2.).

Значение временного сопротивления проволок каната разрыву – Run выбрать самостоятельно из нижеприведенных величин:

Run = 1176 МПа; 1372 МПа; 1568МПа; 1666 МПа;

1764 МПа; 1862 МПа; 1960 МПа.

Примечание: перенапряжение канатов до 5 % считается допустимым.

Подобранный по сортаменту канат показать следующим образом, например: принимаем канат двойной ставки ЛК-РО 6, Х36 с Run = 1746 МПа площадью сечения Аs = 1520,7 мм2 (Ø57 мм).

6 Расчет упругого провиса каната  после укладки плит покрытия:

Δf=3128⋅μ2f2⋅ql4ЕА,

где Е – модуль упругости подобранного каната, МПа;

μ – отношение длины каната к пролету подсчитывают по формуле:

μ=1+8f2/3l2.

7. Определение первоначальной (в заготовке) длины каната

Первоначальную длину каната определяем по формуле:

если Δfl≥1300      S=l⋅Ι+8f23l2−HE⋅A;

если       ;

.

В том случае, если опоры находятся на разных уровнях, величину S находят следующим образом:

если Δfl≥1300    S=l⋅1cosβ+8f2cos3β3l2−HE⋅A⋅cos2β;

если Δfl≥1300    .

.

2.8  Определение угла наклона каната  к горизонту в точках крпления

Угол наклона оси каната к горизонту в точке крепления к бортовому элементу определим по формуле:

cosϕ=HN⇒ϕ=

Окончательно угол наклона бортового элемента принимаем: .

Приложение 1

| Снеговые районы Российской Федерации | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s, кПа | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |

Приложение 2

| Значение kn | Тип канала |
| --- | --- |
| 0,81-0,85 | ТК 1х37 ; ЛК-Р 6х19 |
| 0,75-0,8 | ТЛК - РО 6х19 |
| 1,0 | Канат закрытого типа |

ЛИТЕРАТУРА

- Трущев А.Г.  Пространственные металлические конструкции. – М.: Стройиздат, 1983.

- Файбишенко В.К.  Металлические конструкции – М.: Стройиздат, 1984.

- СНиП   2.01.07 –85* Нагрузки и воздействия – М.:ГП ЦПП, 1996.

- СНиП 2.03.01–84. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1989.

- Байков В.Н., Стронгин С.Г. Строительные конструкции. – М.: Стройиздат, 1980.