- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Спецкурс по кафедре ЖБК

- (Безраскосная ферма)

Методические  указания

по проведению практических занятий  для обучающихся

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»

по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

- Ростов-на-Дону

2017

УДК 624.07

- Спецкурс по кафедре ЖБК (Безраскосная ферма): методические  указания по проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» /Н.Б. Аксенов. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. 15 с.

Содержатся рекомендации, численный пример расчета, а также ссылки на необходимые справочные материалы для расчета и конструирования.

Рекомендовано для обучающихся на очной и заочной форме обучения.

УДК 624.07

Составители:

канд. техн. наук Н.Б. Аксенов

© Донской государственный технический университет, 2017

- Безраскосная ферма

Методические указания. Безраскосная фермав составе пространственного покрытия используется в качестве бортового элемента или диафрагмы жесткости. Конструкция безраскосной фермы представляет собой статически неопределимую систему (многоконтурную раму), усилия в элементах которой вычислены ЭВМ или по таблицам без учета неупругих свойств железобетона. В задачу проектирования входят расчет сечений основ- ных элементов фермы с учетом перераспределения усилий и конструирование арматуры. Размеры сечений принимаются в соответствии с назначенным типом опалубочной формы при компоновке  поперечной  рамы  по  приложениям IX и X.

При расчете прочности поясов фермы следует учитывать, что в предель- ном состоянии по несущей способности в наиболее напряженной панели фермы образуются четыре пластических шарнира с перераспределением изгибающих моментов, что должно учитываться снижением максимальных изгибающих мо- ментов в сечениях верхнего пояса на 30 %, в сечениях нижнего пояса на 50 %.

Расчет трещиностойкости сечений нижнего пояса сегментной фермы вы- полняется ЭВМ с учетом неблагоприятного влияния изгибающих моментов.

Расчет и конструирование опорного узла фермы должен выполняться в со- ответствии с рекомендациями [11].

Продольное армирование всех элементов фермы конструируется симмет- ричным и постоянного сечения по  длине элемента. Диаметр стержней сжатой арматуры должен быть не менее 10 мм, а растянутой ненапрягаемой – не менее 8 мм. Поперечная арматура принимается класса В500. Поперечная арматура в опорном узле проектируется из арматурной стали класса А240 диаметром не менее 6 мм и устанавливаться с шагом не более 100 мм.

Для примера возьмем следующие исходные данные по индивидуальному заданию:

Tип стропильной конструкции и пролет . . ФБ-18

Kласс бетона предв. напряж. конструкций.  B50

Kласс арм-ры сборных ненапр. конструкций  A400

Kласс предв. напрягаемой арматуры. . . .  Вp1200

- Решение. Воспользуемся результатами автоматизированного статического расчета безраскосной фермы марки ФБ18I, приведенными на рисунке 1.

Для анализа напряженного состояния элементов фермы построим эпюры усилий N, М и Q от суммарного действия постоянной и снеговой нагрузок (снеговая 1), как показано на рисунке 2.

ФБ18I , Qmax=	361.43 кH.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:	:	У с и л и я	о т	п о с т о я н н о й	и	с н е г о в ы х	н а г р у з о к (силы - в кH ; моменты - в кH.м) :

: Hомер :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

:	:	постоянная	:постоянная+снеговая 1:постоянная+снеговая 2:постоянная+снеговая 3:постоянная+снеговая 4:

:сечения:----------------------:---------------------:---------------------:---------------------:---------------------:

:	:	N	M	Q	:	N	M	Q	:	N	M	Q	:	N	M	Q	:	N	M	Q	:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| : | 1 | -512.32 | -11.23 | 7.45 | -669.85 | -14.68 | 9.74 | -622.72 | -13.36 | 8.84 | -642.62 | -13.57 | 8.91 | -612.44 | -12.78 | 8.33: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| : | 2 | -511.22 | -3.99 | 23.89 | -668.40 | -5.22 | 31.24 | -621.46 | -4.77 | 28.83 | -641.34 | -4.92 | 29.53 | -611.21 | -4.63 | 27.99: |
| : | 3 | -510.48 | 27.41 | 40.34 | -667.44 | 35.84 | 52.74 | -620.56 | 33.23 | 48.82 | -640.42 | 34.13 | 50.16 | -610.34 | 32.46 | 47.64: |
| : | 4 | -513.06 | 5.89 | -16.66 | -670.81 | 7.70 | -21.79 | -614.03 | 12.66 | -23.25 | -628.50 | 15.72 | -25.85 | -592.10 | 18.92 | -26.78: |
| : | 5 | -512.32 | -17.83 | 9.16 | -669.85 | -23.31 | 11.98 | -613.37 | -20.43 | 7.67 | -627.94 | -21.06 | 5.80 | -591.67 | -19.19 | 3.04: |
| : | 6 | -511.95 | 28.89 | 34.98 | -669.37 | 37.77 | 45.74 | -613.08 | 31.09 | 38.58 | -627.74 | 28.94 | 37.44 | -591.61 | 24.70 | 32.86: |
| : | 7 | -504.58 | 14.85 | -21.66 | -659.73 | 19.42 | -28.32 | -589.47 | 29.42 | -33.78 | -608.48 | 22.98 | -30.25 | -563.07 | 29.81 | -33.80: |
| : | 8 | -504.58 | -14.09 | 2.83 | -659.73 | -18.42 | 3.70 | -589.86 | -15.71 | -5.15 | -608.65 | -17.43 | -.71 | -563.52 | -15.34 | -6.50: |
| : | 9 | -504.58 | 21.48 | 27.32 | -659.73 | 28.09 | 35.72 | -590.25 | 14.86 | 23.48 | -608.82 | 20.12 | 28.84 | -563.97 | 11.88 | 20.91: |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |
| : | 10 | 448.19 | -23.14 | 28.45 | 586.00 | -30.25 | 37.19 | 544.90 | -28.15 | 35.06 | 562.42 | -29.13 | 36.57 | 536.08 | -27.78 | 35.21: |
| : | 11 | 448.19 | 19.81 | 28.45 | 586.00 | 25.91 | 37.19 | 544.90 | 24.79 | 35.06 | 562.42 | 26.10 | 36.57 | 536.08 | 25.39 | 35.21: |
| : | 12 | 488.59 | -9.83 | 8.64 | 638.81 | -12.86 | 11.30 | 585.87 | -5.13 | 6.70 | 600.37 | -1.60 | 3.88 | 566.41 | 3.38 | .93: |
| : | 13 | 488.59 | 12.65 | 8.64 | 638.81 | 16.53 | 11.30 | 585.87 | 12.29 | 6.70 | 600.37 | 8.50 | 3.88 | 566.41 | 5.80 | .93: |
| : | 14 | 502.56 | -2.30 | 3.80 | 657.08 | -3.01 | 4.97 | 588.30 | 10.31 | -4.58 | 606.60 | 2.09 | .13 | 562.17 | 11.06 | -5.90: |
| : | 15 | 502.56 | 7.59 | 3.80 | 657.08 | 9.92 | 4.97 | 588.30 | -1.59 | -4.58 | 606.60 | 2.42 | .13 | 562.18 | -4.27 | -5.90: |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |
| : | 16 | -19.80 | -20.50 | 40.39 | -25.89 | -26.81 | 52.81 | -28.37 | -21.47 | 40.97 | -32.69 | -20.23 | 37.95 | -34.28 | -16.80 | 30.33: |
| : | 17 | -19.80 | 11.00 | 40.39 | -25.89 | 14.38 | 52.81 | -28.37 | 10.48 | 40.97 | -32.69 | 9.37 | 37.95 | -34.28 | 6.86 | 30.33: |
| : | 18 | -4.84 | -11.71 | 13.98 | -6.33 | -15.31 | 18.27 | -11.27 | -1.40 | 2.44 | -3.76 | -4.65 | 6.24 | -6.83 | 4.52 | -4.22: |
| : | 19 | -4.84 | 11.89 | 13.98 | -6.33 | 15.55 | 18.27 | -11.27 | 2.72 | 2.44 | -3.76 | 5.89 | 6.24 | -6.83 | -2.61 | -4.22: |
| : | 20 | -7.61 | .00 | .00 | -9.95 | .00 | .00 | -8.78 | 17.32 | -16.97 | -.25 | .00 | .00 | -3.93 | 15.47 | -15.20: |
| : | 21 | -7.61 | .00 | .00 | -9.95 | .00 | .00 | -8.78 | -16.29 | -16.97 | -.25 | .00 | .00 | -3.93 | -14.63 | -15.20: |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: варианты схем снеговых нагрузок даны на рисунке 6.

Правила знаков для N и М

Рис. 1. Результаты автоматизированного статического расчета безраскосной фермы

Рис. 2. Схема расположения сечений и эпюры усилий N, М и Q

в безраскосной ферме

Согласно эпюрам усилий N и M наиболее неблагоприятные сочетания уси- лий для расчета нормальных сечений верхнего и нижнего поясов фермы имеем в контуре с сечениями 4, 5, 6 и 12, 13, а для расчета прочности наклонных сече- ний в поясах фермы опасными сечениями будут 3 и 11.

Для расчета прочности стоек следует проанализировать напряженное со- стояние сечений 16–21 с учетом вариантов схем загружения снеговой нагруз- кой. Так, для стойки 16–17 наиболее опасным будет сечение 16 при первой схеме загружения снеговой нагрузкой, а для стойки 20–21 – сечение 20 при второй схеме загружения снеговой нагрузкой.

Характеристики бетона и арматуры для безраскосной фермы. Бетон класса В50, Rb = 27,5 МПа, Rbt=1,6 МПа, Eb = 38000 МПа.

Продольная рабочая напрягаемая арматура класса Вр1200, Rs,n=1200 МПа; Rs=1050 МПа. Продольная рабочая ненапрягаемая арматура класса А400, Rs=350 МПа, Rsс=350 МПа, Es = 200000 МПа. По таблице IV.1 приложения IV для элемента без предварительного напряжения с арматурой класса А400 нахо- дим ξR = 0,533 и αR = 0,391.

Поперечная рабочая арматура класса В500, Rsw=300 МПа. Назначаем величину предварительного напряжения арматуры:

σsp = 900 МПа < 0,8Rs,n = 0,8·1200 = 960 МПа, и более 0,3 Rs,n = 0,3·1200 =360 МПа, т.е. требования п. 9.1.1[5] удовлетворяются.

Принимаем σ = σ’sp = 900 МПа.

Назначаем передаточную прочность бетона Rbp = 25 МПа, удовлетворяющую требованиям п. 6.1.6 [5].

- Расчет элементов нижнего пояса фермы. Сечение 13, нормальное к про- дольной оси элемента (рис. 3), N = 638,81 кН; М = 0,5 ·16,53 = 8,265 кН · м.

Рис. 3. К расчету прочности сечения нижнего пояса безраскосной фермы

Расчет прочности выполняем согласно п. 3.70[7] c уточнением для предва- рительно напряженного элемента. Вычисляем эксцентриситет продольной силы е0 = М / N = 8,265 / 638,81 = 0,0129 м = 12,9 мм. Вычисляем эксцентриситет е' = е0 + h/2 − а'р = 12,9 + 220/2 − 50 = 72,9 мм.

Так как е’ = 72,9 мм < h0  − а'р  = 170 − 50 = 120 мм, то продольная сила

приложена между равнодействующими усилий в арматуре Sp и S'р   и требуемую площадь сечения симметричной арматуры определяем по формуле (3.138) [7]:

Asp = A'sp =Ne' /[γs3 Rs(h0 − а'р)] = 638,81·103·72,9/[1,1·1050(170 − 50)] =336 мм2;

где γs3= 1,1 (см. п. 3.9 [9]).

Принимаем по 8Ø8 Вр1200, Asp,fact = 402 мм2;

Выполняем расчет прочности наклонного сечения нижнего пояса фермы в наиболее загруженном элементе между расчетными сечениями 10 и 11 (см. рис. 2 и 4) в соответствии с п. 3,34 [9] c учетом указаний п. 3.71 [7] на действие поперечной силы Q = 37,19 кН.

Расчет выполняем с учетом наличия продольной растягивающей силы N =

=586,0 кН и усилия обжатия от напрягаемой арматуры, расположенной в наи- более  растянутой зоне Р = σsp2Asp= 630·402 = 253260 H = 253,26 кН, где

σsp2 =0,7σsp=0,7·900=630 МПа.

(Коэффициент 0,7 учитывает, что полные потери предварительного напряжения приблизительно будут равны 0,3σsp).

Рис. 4. К расчету прочности наклонных сечений поясов безраскосной фермы

Примем поперечное армирование по конструктивным соображениям в виде замкнутых двухветвевых хомутов из арматуры диаметром 5 мм класса В500 с шагом sw = 80 мм < h0/2 = 170/2 = 85 мм (Asw=2·19,6= 39,2 мм2, Rsw = 300 МПа). Определим коэффициент φnt  по формуле (3.143) [7], принимая

А= bh=240·220 = 52800 мм2:

Вычисляем величины Mb и qsw :

qsw = Rsw Asw / sw = 300·39,2/80 = 147,0 Н/мм.

Поскольку qsw  > 0,25Rbtb/ φnt =0,25·1,6·240/3,626=26,47 Н/мм,

то Mb не корректируем.

Находим Qb,min = 0,5Rbt bh0/φnt = 0,5·1,6·240·170/3,626 = 9002 H= 9,002 кН.

Так как поперечная сила не изменяется по длине элемента, принимаем длину проекции наклонного сечения равной длине элемента с =1510 мм > 3h0=

= 3·170 = 510 мм, следовательно, с = 510 мм. Тогда с0  = с = 510 мм	> 2h0  =

=2·170 = 340 мм, т.е. с0 = 340 мм.

Поскольку  Qb=Mb / с = 4,59·106 /510=8053 Н = 8,053 кН <Qb,min =9,002 кН, принимаем Qb = 9,002 кН; Qw=0,75qsw с0 =0,75·147,0·0,34 = 37,485 кН.

Таким образом, предельная несущая способность нижнего пояса фермы в наиболее опасном наклонном сечении будет равна:

Q = Qb + Qsw= 9,002+37,485 = 46,5 кН > Q = 37,19 кН,

следовательно прочность нижнего пояса фермы на действие поперечной силы обеспечена. Требования п. 3.36[9] также выполняются, поскольку:

Sw,max=Rbtbh02/Qmax=1,6·240·1702/(37,19·103) = 298 мм > sw= 80 мм.

- Расчет элементов верхнего пояса фермы.

Для сечения 6 имеем усилия от расчетных нагрузок: N = 669,37 кН; М = 37,77 кН∙м. Усилия от постоянной и длительной части снеговой нагрузки вычислим по формулам:

Nl=Ng + 0,7( N – Ng) = 511,95+0,7(669,37 – 511,95) = 622,14 кН,

Ml=Mg + 0,7( M – Mg) = 28,89+0,7(37,77 – 28,89) = 35,11 кН·м,

где коэффициент 0,7 учитывает долю длительной составляющей снеговой нагрузки.

Корректируем значения изгибающих моментов:

М = 37,77·0,7 = 26,44 кН·м , Ml= 35,11·0,7 = 24,57 кН·м;

где 0,7 – коэффициент, учитывающий перераспределение изгибающих моментов в верхнем поясе фермы.

Геометрические размеры сечения и расположение арматуры дано на рис.5, а. Расчетная длина элемента в плоскости фермы (см. табл. IV.10 при- ложения IV), при эксцентриситете е0 = M/N = 26,44/669,37 =0,0395 м =39,5 мм >

>h/8 = 200/8=25 мм, будет равна l0 = 0,8l =0,8·3,13 = 2,504 м.

Рис.  5.  К расчету прочности  сечения верхнего пояса  и  стоек  безраскосной фермы:  а  –  сечение верхнего пояса; б  –  сечение стойки

Находим случайный эксцентриситет: ea=h/30=6,7мм; еа=l/600=

=3130/600 = 5,2 мм; еа=10 мм; принимаем наибольшее значение еа = 10 мм.

Поскольку е0 = 39,4 мм > еа = 10 мм, то оставляем для расчета е0 = 39,4 мм. Так как l0/h = 2504/200 = 12,52 > 4, то расчет прочности ведем с учетом влияния прогиба на значение эксцентриситета продольной силы.

Согласно п. 3.54[7] определяем коэффициент η. Находим:

φl = 1 + M1l / M1 = 1 + 61,9/66,6 = 1,929.

Так как е0 /h = 39,5 / 200 = 0,197 > 0,15, принимаем δе = 0,197.

В первом приближении принимаем μ = 0,010, находим	μα = 0,010·5,263=

=0,05263, где α =Es /Eb = 200000/38000 = 5,263.

По формуле (3.89)[7] определим жесткость D:

Отсюда:

тогда:

Мη = Мη = 26,44·1,555 = 41,11 кН·м.

Необходимую площадь сечения симметричной арматуры определим со гласно п.3.57[7]. Для этого вычислим значения:

Так как αn= 0,6339 > ξR = 0,533 , то требуемое количество симметричной арматуры определим по формуле (3.94)[7], для чего необходимо вычислить значения ξ1   αs и ξ :

Тогда получим:

Принимаем S и S’ по 2Ø14 А400 с As =A’s= 308 мм, тогда:

что близко к предварительно принятому значению μ = 0,010 и не требует второго приближения.

Элемент 1 – 2 – 3, сечение наклонное к продольной оси Q1 = 9,74 кН; Qmax = Q3 = 52,74 кН; N = 667,44 кН. Длина элемента l1–3 = 1,75 м (см. рис. 4).

Расчет выполняем согласно пп. 3.41 и 3.52 [7]. Находим коэффициент φn2

по формуле (3.84) [7]:

где Nb = 1,3RbA= 1,3·27,5·240·200=1716·103 Н = 1716 кН.

Проверим условие (3.64) [7]: 2,5Rbtbh0 = 2,5·1,6·240·160 = 153,6·103  Н =

=153,6 кН > Qmax  =  52,74 кН, т. е. условие выполняется.

Проверим  условие  (3.65)[7],принимая максимальное значение с = cmax = 3h0 = =3·160 = 480 мм и значение поперечной силы в конце наклонного сечения

Q = Q3 – c(Q3 – Q1)/l1–3 = 52,74 – 0,48(52,74 – 9,74)/1,75 = 40,95 кН,

тогда получим:

,

т. е. и второе условие выполняется. Следовательно, прочность наклонного сечения обеспечена без поперечной арматуры.

С учетом конструктивных требований для сжатых элементов принимаем поперечную арматуру для верхнего пояса фермы диаметром 4 мм класса Вр500 с шагом 200 мм < 15d = 15·14 = 210 мм.

Расчет стоек фермы. Стойки безраскосной фермы рассчитываются на неблагоприятные сочетания усилий N и М. Для примера рассмотрим порядок определения площади сечения продольной арматуры в сжато–изогнутой стойке 16 – 17 (см. рис. 2 и 5, б), N=25,89 кН; М = |Мmax| = 26,81 кН·м.

Расчетная длина l0 = 0,8l = 0,8 ·1,590 = 1,272 м. Находим случайный экс-

центриситет: ea=h/30 =200/30 = 6,7 мм; еа=l/600 = 1590/600 =2,65 мм; еа=10 мм; принимаем наибольшее значение еа = 10 мм.

Поскольку е0 = M/N=26,81/25,89=1,036 м = 1036 мм > еа = 10 мм, то ос- тавляем для расчета е0 = 1036 мм. Так как l0/h = 1272/200 = 6,36 > 4, то расчет прочности ведем с учетом влияния прогиба на значение эксцентриситета про- дольной силы.

Согласно п. 3.54[7] определяем коэффициент η при φl = 1,929. Так как е0 / h = 1036 / 200 = 5,18 > 0,15, принимаем δе = 5,18.

В первом  приближении принимаем  μ =  0,025, находим

μα = 0,025·5,263= 0,1316, где α =Es /Eb = 200000/38000 = 5,263.

Выполнив вычисления формулам  (3.89), (3.87) и (3.89) [7] (см. расчет элементов верхнего пояса фермы) получим следующие значения параметров:

D = 7,962·1011 Н·мм2 , Ncr = 4852 кН, η = 1,005,

тогда:

Мη = Мη = 26,81·1,005 = 26,94 кН·м.

Необходимую площадь сечения симметричной арматуры определим согласно п.3.57[7]. Для этого вычислим значения:

Так как αn= 0,02377 < ξR = 0,533 , то требуемое количество симметричной арматуры определим по формуле (3.93)[7]:

Принимаем As=A's= 628 мм2 (2Ø20 A400), при этом

что близко к предварительно принятому значению μ = 0,025 и не требует второго приближения.

Аналогично рассчитываются и конструируются остальные стойки фермы. По заданию требуется выполнить еще расчет и конструирование опорного узла фермы, для чего следует руководствоваться примером расчета опорного узла сегментной фермы(см. методические указания по расчету сегментной фермы).

Пример армирования безраскосной фермы по результатам предыдущего расчета приведен на рисунке 6.

Рис. 6. Армирование безраскосной фермы: а –  опалубочные размеры, сечения и схема армирования;

б – арматурные изделия

- Библиографический список

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс; Учебник для вузов. – 6-е изд., репринтное. – М.: ООО «БАСТЕТ».2009г.– 768 с.

- Бородачев Н.А. Курсовое проектирование железобетонных и каменных конструкций в диалоге с ЭВМ: Учеб. пособие для вузов – Сама- ра:СГАСУ, 2014. – 255 с.

- Аксенов Н.Б., Маилян Д.Р., Аксенов В.Н. Расчет железобетонных конструкций по новым нормам. Ч.1 Расчет  по прочности учебное пособие. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2009.

- СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. – М.: ОАО « ЦПП», 2011. – 96 с.

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.– М.: 2012. – 161 с.

- СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предвари- тельного напряжения арматуры (одобрен постановлением Госстроя РФ от 25.12.2003 г. №215). – М.: Госстрой.– 2004.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52- 101-2003). ЦНИИПромзданий, НИИЖБ. – М.: ОАО ЦНИИПромзданий. – 2005. – 214 с.

- СП 52-102-2004. Предварительно напряженные железобетонные конст- рукции. – М.: Госстрой. – 2005. –15 с.

- Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетон- ных конструкций из тяжелого бетона (к СП 52-102-2004). ЦНИИПром- зданий, НИИЖБ. – М.: ОАО ЦНИИПромзданий. – 2005. – 158 с.

- .СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. –М.: ОАО « ЦПП», 2011. – 166 с.

- .Рекомендации по расчету прочности и трещиностойкости узлов предна- пряженных железобетонных ферм.–М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1987. – 47 с.

- .Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения (к СНиП 2.03.01–84), – М.:ЦИТП, 1986.