- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

- УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Спецкурс по кафедре ЖБК

(двухпоясные покрытия)

Методические  указания

по проведению практических занятий  для обучающихся

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»

по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»

- Ростов-на-Дону

2017

УДК 624.07

Спецкурс по кафедре ЖБК (двухпоясные покрытия): методические  указания по проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство» /Н.Б. Аксенов, В.Е. Чубаров.  Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. 10 с.

Содержатся рекомендации, численный пример расчета, а так же ссылки на необходимые справочные материалы для расчета и конструирования.

Рекомендовано для обучающихся на очной и заочной форме обучения.

УДК 624.07

Составители:

канд. техн. наук Н.Б. Аксенов

канд. техн. наук В.Е. Чубаров

© Донской государственный технический университет, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Висячие покрытия рассчитывают по предельным состояниям в соответствии с действующими нормами проектирования строительных конструкций. По предельным состояниям первой группы рассчитывают несущую способность, по предельным состояниям второй группы определяют деформативность канатов, влияющую на пригодность покрытия к нормальной эксплуатации. Расчет тросовых  систем сложная и трудоемкая задача. Обусловлено это нелинейностью зависимости усилий в тросе от нагрузки.

В настоящих методических указаниях приведен  пример упрощенного статического расчета двух поясного висячего покрытия, позволяющий произвести предварительную конструктивную проработку покрытия в целом.

расчет двуХпоясных ПОКРЫТИЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ТРОССОВЫМИ ФЕРМАМИ

Основными несущими элементами  в двухпоясных висячих покрытиях являются гибкие стальные канаты или тросы, а также стальные трубы используемые в  качестве  распорок, образующие тросовую ферму (см. рис 1). Подобными покрытиями перекрываются пролеты свыше 100 м. Основная задача при таких больших пролетах – снижение веса конструкций кровли. В отличие от одно поясных, покрытий двух поясные конструкции перекрываются легкими, профилированными стальными или алюминиевыми листами. Задача придания подобному покрытию жесткости и устойчивости решается с помощью предварительного напряжения верхнего и нижнего поясов фермы. Покрытия такого вида в два, три раза легче, чем пригруженные  висячие системы (одно поясные покрытия).

Проектируется спортивное сооружение

L1 – длина зала – (м)

а1 – шаг канатов – (м)

L2 – ширина зала – (м)

fн - прогиб несущего каната – (м)

fс – прогиб стабилизирующего каната – (м)

а2 – шаг распорок (м)

Состав кровли – в составе кровли переменными являются материал, толщина и вес 1м2 металлического профиля.

Рис. 1.

1 Исходные данные.

Студент выбирает  себе исходные данные для проектирования в зависимости от номера зачетной книжки.

Таблица 1.

| № п/п | Обозначение | Последняя цифра зачетки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|  | L1 , м | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | а1 , м | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 |
|  | L2 , м | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|  | fн , м | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | fс , м | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | а2 , м | 2 | 2,5 | 3 | 2,8 | 3,2 |
|  | Толщина утеплителя | 10 | 12 | 15 | 20 | 18 |

Таблица 2.

| Предпоследняя цифра зачетки | Тип профиля | Снеговой район | Масса 1м2 профиля, (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1;2 | Н79-680-1 | I | 15,3 |
| 3;4 | Н60-782-0.9 | II | 12 |
| 5;6 | Н40-711-0.8 | III | 9,6 |
| 7;8 | ЛАГ-2 | I | 4,06 |
| 9;0 | Н79-680-1 | II | 15,3 |

2. Сбор нагрузок от собственноговеса покрытия на 1 м2 .

Таблица 3

| № п/п | Состав покрытия | Нормативная нагрузка, кН/м2, gn | Коэффициент надежности по нагрузке γf | Расчетная нагрузка, кН/м2, g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стальные канаты и распорки | 0,2 | 1,05 |  |
|  | Металлический профнастил |  | 1,05 |  |
|  | Пенопласт |  | 1,3 |  |
|  | Припененный рубероид | 0,1 | 1,3 |  |
|  | Двухслойный рулонный ковер | 0,09 | 1,3 |  |
|  | Итого: | ∑gn |  | ∑g |

3. Подсчет снеговой нагрузки

Нормативная снеговая нагрузка        sn = 0,7s ,

где  s - расчетная нагрузка от снега, определяемая согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" (см. прил. 1).

В связи с тем, что вес снегового покрова значительно превышает вес покрытия, коэффициент перегрузки γf вычисляем в зависимости от соотношения нормативной снеговой нагрузки sn и нормативной нагрузки от собственной массы покрытия - gn (см табл. 6):

Таблица 4

| gn/sn | 1 и более | 0,8 | 0,6 | 0,4 и меньше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| γf | 1,4 | 1,5 | 1,55 | 1,6 |

s=snγf

4. Расчетная линейная нагрузка на канат

q=g+s⋅а, кН/м.

5.Определение линейной нагрузки для преднапряжения стабилизирующего каната

Для обеспечения жесткости двупоясной конструкйии в стадии эксплуатации необходимо чтобы, в стабилизирующих канатах оставалось 20-30% первоначального (до укладки настила и т.д.) натяжения т.е. Δр=0,2−0,3Ро,         где   Ро – первоначальное напряжение.

Усилие преднапряжения поглощается при выполнении следующего условия.

Ро=qα⋅fc(α⋅fc+fн),

где α - коэффициент пропорциональности изменения распоров несущем и стаби-лизирующем канатах при действии внешней нагрузки (можно принять равным  в диапазоне от  0,1 до 0,15).

fc; fn - прогибы соответственно стабилизирующего и несущего канатов.

6. Определение усилий в несущем канате

Горизонтальная составляющая                           Нн=q+ΔpL228fn      (кН)

Вертикальная составляющая                               Vн=q+ΔpL22       (кН)

равнодействующая Nn – усилие в несущем канате

Nn=Нн2+Vн2

7. Определение усилия в стабилизирующем канате

Стабилизирующие канаты  испытывают максимальные напряжения в стадии      возведения.

Горизонтальная составляющая - распор      Нс=ро+ΔрL228fc, кН

Вертикальная составляющая                         Vc=po+ΔpL22, кН

Равнодействующая – усилие в стабилизирующем канате

Nc=Нс2+Vc2, кН

8. Определение усилий в распорках между канатами.

Усилие в распорках определяем по формуле

Np=q+Δp⋅a2,  кН,

где  а2  – шаг распорок, м.

Максимальные усилия распорки воспринимают  в стадии эксплуатации.

В том случае если покрытие двояковогнутое (см. рис. 2), максимальные усилия в растяжках в стадии монтажа определяются по формуле:

Np=Po+Δp⋅a2,  кН

В случае если растяжки располагаются под углом, то усилия в них находят     по формуле:

Np=po+Δpa2cosϕ, кН –

для вогнутых конструкций,

где ϕ - угол наклона стяжки к вертикали.

Рис. 2

9.  Определение требуемой площади сечения несущего и стабилизирующего канатов и их подбор.

Подбор производится анологично подбору каната в однопоясном висячем покрытии.

10.  Подбор сечения распорки

Производится из условия ее устойчивости в случае сжатых стоек в двояковыпуклых конструкциях.

Максимально допустимая гибклсть стоек λmax=180

Найдем радиус инерции трубы стойки:

imin=lcmλmax , lcт=fc+fn ,

где: lcт - длина стойкости в центре пролета, по сортаменту выбираем подходящую для распорки трубу

Пример: Выбираем трубу 83 х 1,8 мм

Ар = 459 мм2        iр = 28,7 мм

найдем фактическую гибкость распорки:   λ=fn+fcip.

По полученному значению гибкости и расчетному сопротивлению материала стальной трубы Rу = 215 МПа найдем коэффициент ϕ - продольного изгиба центрально сжатого элемента.

Усилие в распорке определим по формуле: .

11 Расчет первоначальной длины  несущих и стабилизирующих канатов

первоначальная длина рассчитывается по формуле:

Sn=L21+8fn23L22−НнЕнАнSc=L21+8fc23L22−НсЕсАс

где Ен, Ес – модули упругости материала канатов

принять Е = 1,5 · 105 МПа

Приложение 1

| Снеговые районы Российской Федерации | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s, кПа | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |

Приложение 2

| Значение kn | Тип канала |
| --- | --- |
| 0,81-0,85 | ТК 1х37 ; ЛК-Р 6х19 |
| 0,75-0,8 | ТЛК - РО 6х19 |
| 1,0 | Канат закрытого типа |

ЛИТЕРАТУРА

- Трущев А.Г.  Пространственные металлические конструкции. – М.: Стройиздат, 1983.

- Файбишенко В.К.  Металлические конструкции – М.: Стройиздат, 1984.

- СНиП   2.01.07 –85* Нагрузки и воздействия – М.:ГП ЦПП, 1996.

- СНиП 2.03.01–84. Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат, 1989.

- Байков В.Н., Стронгин С.Г. Строительные конструкции. – М.: Стройиздат, 1980.