- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Строительство уникальных зданий и сооружений»

Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта)

по дисциплинам «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Типология и архитектурно-конструкторское проектирование. Промышленные здания», «Конструкции гражданских и промышленных зданий» для обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» всех профилей подготовки, по дисциплине «Архитектура промышленных и гражданских зданий» для обучающихся по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» специализация «Высотные и большепролетные здания и сооружения», для выполнения раздела архитектурно-строительные решения при разработке ВКР

г. Ростов-на-Дону

ДГТУ

2019 г.

УДК 725 42

Составитель: Евтушенко А.И.,  Кондратенко Т.О., Полякова Т.В., Халезин С.В.

Методические указания для выполнения курсового проекта (работы) по дисциплинам «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Типология и архитектурно-конструкторское проектирование. Промышленные здания», «Конструкции гражданских и промышленных зданий» для обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» всех профилей подготовки, по дисциплине «Архитектура промышленных и гражданских зданий» для обучающихся по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» специализация «Высотные и большепролетные здания и сооружения», для выполнения раздела архитектурно-строительные решения при разработке ВКР. – Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2019. – 32 с.

Определяется состав курсового проектирования, раздела «Архитектурно-строительные решения» при разработке ВКР, по разработке объемно-планировочных решений одноэтажного промышленного здания пролетного типа. Даются основные этапы выполнения проектного задания, излагаются требования к его графическому и текстовому оформлению, даны рекомендации по разработке проекта применительно к задачам учебного проектирования: методике проектирования, графическому оформлению и составлению пояснительной записки, приведены примеры.

УДК 72: 692

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск  И.О.зав. кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» к.т.н., доцент А.И. Евтушенко

________________________________________________

В печать __ . ___. 2020г.

Формат 60х84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж____экз. Заказ № ____.

___________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону. пл. Гагарина,1

© Донской государственный

технический университет, 2019

- Общая часть

  - Архитектурно-конструктивный проект промышленного здания разрабатывается студентами после изучения теоретического курса «Архитектура промышленных зданий». Настоящие методические указания могут быть использованы в курсовом и дипломном проектировании.

  - Цель проекта – приобретение навыков архитектурно-строительного проектирования промышленных зданий, закрепление, систематизация и расширение теоретического материала, обучение пользованию действующими нормами и углублению знаний по графическому оформлению чертежей и составлению пояснительной записки.

  - В состав проекта входит разработка архитектурно-конструктивного решения производственного здания, выполняемого на стадии технического проекта по заданной планировочной схеме.

  - Курсовой проект разрабатывается на основании задания, выданного кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений», настоящих методических указаний, действующих СНиПов, отечественного и зарубежного опыта промышленного проектирования и другой рекомендуемой литературы.

  - В настоящих методических указаниях излагается методика выполнения курсового проекта, установлен состав проекта и степень детальной проработки отдельных его частей.

  - Задание на разработку проекта включает в себя следующие исходные данные:

– наименование проектируемого объекта с указанием района строительства;

– краткое описание технологического процесса;

– планировочную схему цеха с указанием размещения отдельных участков и помещений и их технологической связи;

– основные габариты цеха и его отдельных частей с указанием количества пролетов, их высоты, наличия подъемно-транспортного оборудования и его грузоподъемности;

– экспликация помещений с указанием категории производства по взрывопожарности.

  - Состав проекта:

- План цеха на отм. 0.000 М 1:200, М 1: 400.

- Поперечный разрез цеха М 1:200.

- Фасад М 1:200.

- Фрагмент фасада цеха по вариантному решению М 1:100.

- План кровли М 1:500, М 1:800.

- Экспликация полов.

- Конструктивные узлы наружной стены (парапетный узел, часть стены с заполнением оконного проема, цокольный узел). М1:10.

8.	3-4 архитектурно-конструктивные детали М 1:10 обязательно с включением детали фонаря по заданию консультанта.

9.	Фрагмент генплана М 1:1000 со спецификацией зданий и сооружений.

1.8 Проект выполняется на двух листах формата А1.

В состав проекта включается пояснительная записка объемом 12-15 с. текста (лист формата А4).

Содержание пояснительной записки:

- Исходные данные.

- Генеральный план и транспорт.

- Объемно-планировочное решение:

  - Обоснование выбора объемно-планировочного решения с учетом технологического процесса.

  - Описание принятого объемно-планировочного решения.

- Конструктивные решения.

  - Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

  - Расчет количества воронок внутреннего водостока (если требуется).

Наличие пояснительной записки в курсовой работе и ее объем решается по согласованию с консультантом.

- Основные положения по методике проектирования

  - Разработка проекта начинается с изучения задания и настоящих методических указаний.

  - При разработке проекта производственного здания необходимо учитывать следующие основные требования:

- функционально-технологические;

- технические;

- экономические,

- архитектурно-художественные;

- экологические;

- промышленной безопасности.

При этом следует предусмотреть типовые объемно-планировочные решения и конструирования здания из индустриальных элементов.

2.3.	Ознакомление с технологией подобных производств по литературным данным [1, 2] позволяет выявить технологическую взаимосвязь отдельных участков и помещений, определить требования к температурно-влажностному режиму, естественному освещению и необходимости устройства естественной вентиляции - аэрации.

  - .	Архитектурно-конструктивный проект следует выполнить в три этапа:

– проработка задания и составление эскизов;

– разработка архитектурно-строительных чертежей здания на стадии проекта и архитектурно-конструктивных узлов и деталей на рабочей стадии;

– окончательная графическая доработка проекта и составление пояснительной записки.

  - Знакомясь с особенностями технологического процесса, необходимо выявить технологические параметры, влияющие на выбор объемно-планировочного и конструктивного решений:

– направленность технологического процесса (горизонтальная, вертикальная, смешанная) определяет выбор этажности здания, тип объемно-планировочной структуры, схему застройки предприятия;

– горизонтальное зонирование цеха на отдельные помещения, участки, зоны следует выполнять по заданной планировочной схеме, согласно заданию;

– вид внутрицехового транспорта (мостовой, опорный, напольный и др., режим работы и его грузоподъемность) определяет выбор конструктивной системы здания, привязку конструкций зданий к координационным осям;

– наличие взрывопожароопасных производств и агрессивных технологических сред определяет степень огнестойкости здания, антикоррозионные мероприятия и специальные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, повышающим безопасность условий труда и эвакуации людей;

– характеристики температурно-влажностного режима помещений (температура внутреннего воздуха, его относительная влажность, агрессивность среды) влияют на конкретное решение здания и вид антикоррозионной защиты;

– разряд зрительной работы для данного технологического процесса, который учитывается при выборе вида освещения, размеров световых проемов окон и фонарей.

2.6.	 Характеристики климатического района строительства (расчетная зимняя температура, продолжительность и средняя температура отопительного периода, зона влажности, направление господствующих ветров и др.) следует определить по [3] и предусмотреть при разработке генерального плана и конструктивных решений ограждающих конструкций отапливаемых зданий.

2.7.	 Эскизное проектирование предполагает:

– определение типа объемно-планировочной структуры здания (пролетной, ячейковой или др.), основных параметров здания (пролетов и их количества, длины, ширины), модульной высоты этажа Н0, наличия перепада высот смежных пролетов, типа кранового оборудования, его режима работы и зоны действия;

– принятие конструктивной системы здания, выбор материала несущих конструкций, шага колонн по крайним и средним рядам, местоположения деформационных швов в здании (поперечных, при перепадах высот между параллельными пролетами, в местах примыкания перпендикулярных пролетов);

– вычерчивание сетки координационных осей с учетом величины вставок в местах деформационных швов;

– определение привязок стен и колонн к осям, величины вставок выполняют по одному из указанных источников [1, 4];

– выбор основных несущих и ограждающих конструкций выполнять с учетом силовых и несиловых воздействий, применяя унифицированные , типовые сборные конструкции [1, 5];

– разработку эскиза плана здания на основе координационной сетки с указанием отдельных помещений, технологических участков, отделений, в зависимости от горизонтального зонирования производства, вертикальных связей по колоннам, входов в здания и перехода в административно-бытовой корпус, несущих ограждающих конструкций с привязкой их к осям;

– разработку поперечного и частично продольного разрезов здания, на которых уточняется конструктивное решение несущих и ограждающих конструкций, в том числе окон и фонарей; вертикальных и горизонтальных связей.

– вариантную разработку архитектурного решения фасадов (2-3 варианта) с различными конструктивными схемами наружных стен, конструктивным решением оконного заполнения и геометрии окон. Выбор основного варианта выполняется с учетом мотивированного обоснования по согласованию с консультантом.

2.8. После согласования эскизов с консультантом выполняется разработка архитектурно-строительных чертежей (состав см. п. 1.7) с детальной проработкой на стадии проекта. На этом этапе при разработке архитектурно-конструктивных узлов и деталей пользуются типовыми решениями.

2.9. До выполнения графической части проекта следует закомпоновать лист формата А1 с учетом всего объема графического материала, основной надписи, руководствуясь основными правилами проекционного черчения и требованиями [6, 7]. После этого приступают к окончательному выполнению графической части проекта и составлению пояснительной записки. Примеры графического выполнения чертежей см. на рис. 1-6.

- Рекомендации по выбору конструкций

3.1. Конструктивную систему здания следует принимать каркасной при плоскостных несущих конструкциях покрытия в связи с наличием кранового оборудования и повышением уровня индустриализации строительства.

3.2. Основными критериями выбора материала каркаса производственного здания являются сравнительные технико-экономические сопоставления по долговечности, огнестойкости, деформативности материалов, индустриальности изготовления и монтажа конструкций. Для упрощения задачи по выбору, а также с учетом задач учебного проектирования материал каркаса следует выбирать по основным параметрам цеха (ширина пролета L0, высота этажа H0 и грузоподъемность крана Q).

Каркас принимают по экономическим и технологическим особенностям:

– сборным железобетонным, если Q< 32 т, H0<18,0, L0< 24 м;

– стальным, если Q≥ 50 т, H0.>18м, L0 >24м;

– смешанным (железобетонные колонны, стальные фермы), если Q < 32т, H0 < 18 м, L0 > 24м. В настоящее время допускается ж/б каркас заменять стальным, независимо от параметров цеха.

3.3. Выбор шага колонн крайних и средних рядов для одноэтажных производственных зданий выполняют с учетом требований по унификации объемно-планировочных и конструктивных решений по габаритным схемам одноэтажных зданий [1], увязывая шаг колонн с конструкцией покрытия и стен (табл. 1).

Таблица 1

Варианты конструктивных решений одноэтажных производственных зданий

| Шаг колонн, м |  | Длина, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| крайних | средних | стеновой панели | плиты покрытия |  |
| 6 | 6 | 6 | 6 | В зданиях без мостовых кранов |
| 6 | 12 | 6 | 6 | При H0< 10,8 м независимо от наличия кранов. Вариант с подстропильными конструкциями |
| 12 | 12 | 12 | 12 | При H0 >12м независимо от наличия кранов. |
| 12 | 12 | 6 | 12 | То же. Вариант с продольным фахверком |

Выбор варианта выполняется с учетом технико-экономических обоснований [1] и технологических требований.

3.4. Основные несущие и ограждающие конструкции зданий проектируют, применяя унифицированные сборные элементы заводского изготовления. Их выбор выполняют [1, 5] с учетом силовых и несиловых воздействий.

3.5. Подбор колонн с учетом задач курсового проектирования можно выполнить в зависимости от наличия, вида и грузоподъемности кранового оборудования, шага колонн при каркасе: сборном железобетонном и смешанном – по учебному пособию [1] или [5], а стальном – [1] или [5]. При этом надо иметь в виду, что высота надземной части колонн при отсутствии подстропильных конструкций и стальных подстропильных конструкциях  принимается равной высоте этажа H0 (от отметки уровня чистого пола до верха оголовка колонны), а при конструктивном решении с железобетонными подстропильными конструкциями – на 600 мм ниже.

3.6. При выборе конструктивной схемы покрытия предпочтение следует отдавать беспрогонной схеме. Однако в покрытиях со стальными фермами решение ограждающей части покрытия можно принимать по прогонной схеме с использованием стального профилированного настила.

3.7. В помещениях категорий взрывопожароопасности А и Б следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции (остекление окон, фонарей, легкосбрасываемые покрытия). Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется по расчету. В курсовом проекте можно принять по минимально допустимым значениям [2] из расчета 0,05 м2 на 1 м3 объема помещений категории А и не менее 0,03 м2 – для помещений категории Б. Пример конструктивного решения легко сбрасываемой кровли дан в [1, 5].

3.8. Стропильные и подстропильные конструкции, плиты покрытия, прогоны можно подобрать [1, 8]. Конструктивное решение температурных швов в местах перепадов высот покрытия при примыкании параллельных пролетов и перпендикулярных можно принять по [8], с конструктивными узлами пропуска труб через покрытия можно ознакомиться в [1].

3.9. Стены следует предусматривать панельными самонесущими или навесными. Конструктивную схему стен выбирают с учетом специфики технологического процесса и архитектурного решения фасада. Толщину однослойных стеновых панелей на основе бетонов следует принимать по минимально допустимым значениям для отапливаемых зданий соответственно при шаге колонн: 6м – 300мм (материал – перлитобетон, p=800 кгс/м3); 12 м- 350мм (керамзитобетон, p = 1100 кгс/м3). Толщину трехслойных стеновых панелей типа «сэндвич» со стальными оцинкованными обшивками принять соответственно, мм,:

– для шага колонн 6м – 60;

– для шага колонн 12м – 80.

Для обеспечения устойчивости торцевых стен предусматривают фахверковые колонны с шагом, равным длине стеновой панели, т.е. 6 или 12м. Колонны торцевого фахверка имеют «нулевую привязку» к крайней поперечной координационной оси, а для колонн продольного фахверка привязка к крайней продольной оси принимается такой же, как и для колонн основного каркаса, так как стены примыкают к колоннам. Для зданий с сборным железобетонным каркасом допускается применение стального фахверка [5]. Разбивку стены по высоте на панели выполнить с учетом рекомендаций [4, 8].

3.10.  Размеры оконных проемов и тип оконного заполнения назначают с учетом конструкций стен, светотехнических и аэрационных требований, архитектурного решения фасада. В зданиях с мостовыми кранами окна располагают в два яруса. Высоту оконных проемов принимают кратной модулю 600мм. При этом учитывается максимальная высота оконного заполнения без устройства ветровых ригелей для принятого конструктивного решения окон.

Ширину оконных проемов следует принимать равной 12; 6; 4,5; 3м в зависимости от конструктивной схемы наружной стены, решения оконного заполнения, длины стеновой панели (шага колонн) и др. Заполнение оконных проемов в пожароопасных зданиях, с избыточными тепловыделениями, с влажным или мокрым влажностным режимом следует предусматривать стальными оконными панелями [5] или переплетами из тонкостенных труб . В остальных случаях применяют деревянные оконные блоки [4, 5, 8, 9], или беспереплетное заполнение стеклопрофилитом [4, 5]. В заполнении оконного проема предусматривают открывающиеся створки на расстоянии от уровня чистого пола до их низа для проветривания:

– летнего – не менее 2,4 м.;

–зимнего – не менее 4,8 м.

В зданиях с избыточными тепловыделениями следует предусмотреть ленточное одинарное остекление, в остальных случаях для уменьшения теплопотерь зданий окна решаются в виде отдельных проемов с остеклением при:

– (tв-tн) ≤ 35 0– одинарным на всю высоту проема;

– (tв-tн) ≤ 360 до 500 – двойным на высоту 2,4м, а выше – одинарным;

– (tв-tн) > 500- двойным на всю высоту проема,

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха; для производственных зданий +160С;

tн – расчетная зимняя температура – средняя самых холодных 5 суток [3].

3.11. Кровли следует проектировать рулонными или мастичными. Тип кровли определяется в зависимости от температурно-влажностного режима и назначения помещения и уклона покрытия согласно требованиям [10]. Кровли в зависимости от уклона покрытия подразделяют на плоские с уклоном менее 2,5% и скатные с уклоном более 2,5%. Количество слоев водоизоляционного ковра принимается при уклонах от 0 до 2,5% – 4 слоя, а от 2,5 до 10% – 3 слоя.

В качестве рулонных кровель применяют:

- наплавляемые материалы,  основу которых составляют стеклоткань, стеклохолст или полиэстер с битумной пропиткой, с нижним слоем из полимерной пленки, расплавляемой газовой горелкой  (стеклоизол, техноэласт, линокром, бикрост, рубитекс, изопласт и др.);

самоклеющиеся плитки катепал (битумная черепица);

- мембраны ПВХ (полиэстер, пропитанный пластифицированным поливинилхлоридом);

– однослойная мембрана монополар –Т (полиэфир, пропитанный битумом с защитной посыпкой). Мембраны наклеиваются специальными клеями;

- мастичные кровли – на основе битумных, битумно-резиновых эмульсий, армированные стекломатериалами. Кровельный материал выбирается студентом по согласованию с консультантом  (заказчиком). Пароизоляция принимается обмазочная за 1-2 раза или из рулонных материалов (типа изоспан В). Материал пароизоляционного слоя принять конструктивно (расчет на паропроницание заданием не предусматривается) согласно [10]. При выборе материала теплоизоляционного слоя предпочтение следует отдавать плитным материалам с объемной массой до 300 кг/м3. Толщина выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М50, М100 при укладке по бетону 10-15 мм; по жестким монолитным и плитным утеплителям 15-25мм; по сыпучим – 25-30мм. При устройстве кровли по стальному профилированному настилу используется прогонная схема покрытия [4, 5].

3.12. Водоотвод с покрытия следует предусмотреть внутренний. Количество воронок внутреннего водоотвода определяют по трем требованиям:

– по максимальной площади на 1 воронку в зависимости от интенсивности дождя q20, [11], см. табл.2; и прил. 1;

– на одной поверхности водосбора должно быть не менее двух воронок (площадь водосбора может быть ограничена парапетами, деформационными швами, коньками покрытия).

Таблица 2

Максимально допустимые площади водосбора на одну

водосточную воронку, м2

| Кровля | Допустимые площади водосбора при интенсивности дождя q20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | более 120 | 120-100 | менее 100 |
| Скатная | 600 | 800 | 1200 |
| Горизонтальная | 900 | 1200 | 1800 |
| Горизонтальная водонаполненная | 750 | 1000 | 1500 |
| q20 – интенсивность дождя в течение 20 мин., л/с. на1га |  |  |  |

Количество воронок на одной поверхности водосбора n=,

где F – площадь поверхности водосбора, м2,

Fmax – максимальная площадь на 1 воронку.

При размещении воронок максимальное расстояние между воронками вдоль ендовы не должно превышать 24 м при скатных кровлях и 48 м – при плоских. Привязка водоприемной воронки к координационным осям принята 450 мм к продольным и 500 м к поперечным осям. Размещение воронок следует дать на плане кровли. Конструктивные решения установки водоприемных воронок в покрытии даны в [1, 4, 5, 8].

3.13.	Для подъема на кровлю при тушении пожара предусматривается вертикальные пожарные стальные лестницы шириной 600 мм при высоте здания до 20 м. Расстояние между ними не более 150 м по периметру здания. При высоте здания более 20 м применяются маршевые лестницы с уклоном маршей не более 6:1.

3.14.	 Для зданий с сухим или нормальным влажностным режимом с незначительными избытками явного тепла целесообразно применение зенитных фонарей точечного или панельного типа. Полимерные материалы для светопропускающих элементов фонарей допускается применять в зданиях I и II степеней огнестойкости для производств категорий взрывопожароопасности Г и Д. При этом общая площадь фонарей определяется по светотехническому расчету и не должна превышать 15% общей площади покрытия. В этом случае между зенитными фонарями через каждые 84 м в двух направлениях следует предусматривать противопожарные разрывы шириной не менее 6 м.

3.15.	 Для обеспечения верхнего естественного освещения и аэрации светоаэрационные фонари допускается применять в зданиях с избытками явного тепла от 28 до 50 Вт/м3. Площадь световых и аэрационных проемов определяется расчетами. В курсовом проекте, учитывая задачи курсового проектирования, светоаэрационный фонарь следует предусмотреть на покрытии одного из пролетов, как правило, среднего. Прямоугольные фонари проектируются шириной 6 м с одним ярусом фонарных переплетов с высотой 1,8 м над пролетами 18 м, а шириной 12 м – с одним ярусом фонарных переплетов высотой 1,8 м или двумя ярусами – по 1,2 м каждый над пролетами 24, 30 и 36 м. Длину фонарей следует принимать не более 84 м. при длине фонари более 84 м предусматриваются противопожарные разрывы не менее 6 м или переходные лестницы а также лестницы в торцах фонаря. Светоаэрационные фонари располагают вдоль пролетов, торцами не доводя на один шаг ферм до торцов здания и поперечного деформационного шва. При наличии в здании поперечного температурного шва фонарь тоже режется швом.

3.16.	Разделительные перегородки следует проектировать, как правило, из сборных железобетонных панелей с применением фахверковых колонн. Допускается применение кирпичных перегородок. Выгораживающие перегородки проектируют стальными щитовыми. Между помещениями  взрывопожароопасности А и Б и помещениями других категорий, следует предусматривать тамбур-шлюзы.

3.17.	 Ворота следует принимать распашного типа. Их устраивают в пределах шага колонн в структуре кирпичной кладки.

Размеры проемов ворот:

– для безрельсового транспорта 2,4х2,4; 3х3; 3х3,6; 3,6х4,2 м;

– для железнодорожного транспорта нормальной колеи 4,7х5,6 м.	С наружной стороны ворот для въезда безрельсового транспорта предусматривают пандусы с уклоном 1:10. Стойки и ригель сборной железобетонной рамы ворот принять сечением 400х600 мм.

3.18.	 Количество эвакуационных выходов и параметры путей эвакуации определяют с учетом обеспечения безопасных условий эвакуации людей по расчету [2] и требованиям [12]. Эвакуация людей может предусматриваться через калитки ворот распашного типа. Количество эвакуационных выходов применять не менее 2.

3.19.	 Типы полов и их конструкцию назначают с учетом эксплуатационных воздействий и требований [13]. Покрытие пола назначают с учетом вида и интенсивности воздействия на пол. Толщину подстилающего слоя применять без расчета, согласно [13], по минимально допустимой величине: бетонного – 100 мм, песчаного – 60 мм, гравийного и щебеночного – 80 мм. Маркировку типа пола можно дать на плане цеха для каждого участка или помещения в кружке диаметром 5 мм. Пример выполнения экспликации полов дан в табл. 3. Экспликацию полов можно привести на листе или в пояснительной записке.

Таблица 3

Экспликация полов

3.20.	 Для выхода на кровлю при высоте от планировочной отметки земли до верха парапета (Н) следует предусмотреть один выход на каждые полные или неполные 40000 м2 кровли по наружной открытой стальной лестнице

3.21.	 Наружные пожарные лестницы проектируют вертикальными, шириной 0,6 м не более чем  через 150 м по периметру здания при Н ≤ 20 м. При  высоте здания более 20 м устраиваются маршевые лестницы с уклоном маршей не более 6:1. Для подъема на кровлю фонарей, а также на перепадах высот смежных пролетов предусматривают пожарные лестницы согласно [12]. Лестницы следует размещать на глухих участках стен. По периметру наружных стен в качестве ограждения кровли допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м его следует дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли.

4.Основные принципы решения генерального плана

4.1.	Основными принципами формирования генплана предприятия являются:

а) зонирование территории по:

– функционально-технологическому признаку;

– величине грузооборота;

– степени трудоемкости и насыщенности рабочими местами;

– составу и уровню выделения производственных вредностей;

– степени взрывопожарности.

б) блокирование зданий и сооружений;

в) разделение людских и грузовых потоков;

г) модульная координация территории предприятия;

д) обеспечения условия развития и расширения предприятия.

4.2.	Учитывая задачи учебного проектирования, в курсовом проекте необходимо разработать фрагмент генерального плана предприятия в М 1:1000 или М 1:2000 по заданной схеме.

4.3.	На фрагменте генплана в условных границах территории показать цех, административно-бытовой корпус, автомобильные и железные дороги, площадки и др. здания и сооружения.

4.4.	Геодезический подосновной является план участка в горизонталях через 0,5 или 0,25 м с розой ветров и ориентацией здания  по странам света.

4.5.	Размещение зданий и сооружений на участке необходимо выполнить с учетом ориентации по странам света. Страны света – это основные стороны горизонта – север, юг, восток, запад. При ориентации зданий на промплощадке следует учитывать также направления господствующих ветров. Роза ветров строится по повторяемости ветров (прил. 2). Выполняется вертикальная привязка здания к рельефу и горизонтальная – к строительной координатной сетке.

4.6.	Горизонтальная привязка двух  расположенных по диагонали углов здания выполняется к строительной сетке с ячейками 10х10 см, которая наносится в масштабе тонкими линиями на генплан таким образом, чтобы они были параллельны сторонам проектируемого объекта, а начало координат сетки располагалось вне генплана.

4.7.	Вертикальные оси строительной сетки обозначения 0Б, 1Б, 2Б и т.д., а горизонтальные – 0А, 1А, 2А и т.д.

4.8.	Горизонтальная привязка узла здания осуществляется к ближайшей оси, расположенной левее или ниже него. Например: 3А+17,30; 5Б+37,20.

4.9.	Рациональное решение вертикальной привязки здания на участке, достигается размещением его длинной стороной параллельно направлению горизонталей.

4.10.	На проекции здания цеха необходимо показать абсолютную отметку чистого пола здания, а также отметки уровня земли по углам проектируемого здания («красные» и «черные»).

4.11.	Вокруг здания предусмотреть кольцевую автомобильную дорогу шириной 6м, а подъездов к зданию – 4м. Минимальный радиус закругления автодорог – 12м. Минимальное расстояние от автодороги до здания принимать 8м при наличии въезда в здание и 3м – при его отсутствии.

4.12.	Тротуары предусмотреть вдоль автодорог и проездов из расчета 0,75м на каждые 750 чел. наиболее многочисленной смены, но не менее 1,5м.

4.13.	Озеленение предусмотреть вдоль основных пешеходных магистралей  и у административно-бытового корпуса. Минимальные расстояния между зданиями и зелеными насаждениями принимать: 5м – до осей деревьев и 15м – до кустарников. Площадь озеленения не должна превышать 15% территории в пределах границы отвода участка [14].

4.14.	К фрагменту генплана дать спецификацию зданий и сооружений в табличной форме. Пример горизонтальной и вертикальной привязки углов здания на генплане дан на рис.1.

5.	Графическое оформление чертежей

Чертежи проекта следует выполнять в соответствии с требованием [1, 7, 15].

5.1.	Координационные оси здания изображают тонкими штрих-пунктирными линиями с длинными штрихами и обозначают арабскими цифрами или  заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв: Х, З, Й, О, Ь, Ы, Ъ, в кружках диаметром 7 мм.

5.2.	Все размеры на чертежах проставляют в «мм», вертикальные отметки – в «м».

5.3.	Масштабы на чертежах не проставляют.

5.4.	Надписи изображений выполняют одним из стандартных шрифтов (высотой не менее 3,3мм).

5.5.	Пример графического выполнения плана и степень его проработки см. на рис.2.

5.6.	Пример графического оформления разреза и фасада приведен на рис. 3 и 4.

5.7.	Примеры графического выполнения плана кровли см. на рис. 5.

5.8.	Архитектурно-конструктивные узлы выполняют на стадии рабочих чертежей с указанием необходимых размеров и поясняющих надписей, позволяющих получить наиболее полное представление о конструктивном решении узла.

6. Рекомендации по проектированию вспомогательных зданий (АБК)

Данный раздел методических указаний предназначен для выполнения раздела архитектурно-строительные решения в рамках выпускной квалификационной работы по тематике промышленного здания. Степень проработки и полнота – по согласованию с консультантом.

6.1.	В состав вспомогательных помещений входят: санитарно-бытовые помещения, помещения общественного питания, культурно-массового и медицинского обслуживания, цеховых общественных организаций и административных служб.

План на отм. 0,000

Рис. 1. Пример выполнения план на отм.0,000

Экспликация зданий и сооружений

Выкопировка из генплана

Рис. 2 . Пример выполнения генерального плана. Экспликация зданий и сооружений

Разрез 1-1

Рис. 3. Пример выполнения разреза 1-1 (поперечного разреза)

Рис. 4 . Пример выполнения фасада здания

Фасад 1-12

План кровли

Рис. 5 . Пример выполнения плана кровли

6.2.	Санитарно-бытовые помещения подразделяются на общие (гардеробные, умывальные, уборные, помещения для отдыха в рабочее время, курительные, устройства питьевого водоснабжения) и специальные (душевые, ножные ванны, помещения для стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды, респираторные и т.д.).

6.3.	Состав санитарно-бытовых помещений и устройств специального назначения следует определять по [16] и табл. 4 в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов.

6.4.	Исходными данными для расчета вспомогательных помещений являются штаты цеха с разбивкой рабочих по группам производственных процессов и сменам, количество ИТР, СКП (служащие, конторский персонал) и МОП (младший обслуживающий персонал), приведенные в задании на курсовой проект.

6.5.	Состав вспомогательных помещений, их площади и оборудование следует определять в зависимости от численности работающих и санитарной характеристики производственных процессов по табл.4.

6.6.	В гардеробных следует предусматривать самообслуживание и закрытый способ хранения всех видов одежды. Для рабочих групп Iа и За предусматривается совместное хранение всех видов одежды в шкафах глубиной 500мм и шириной 330мм (один шкаф на 1 рабочего). Для рабочих остальных групп предусматривается раздельное хранение одежды: уличной и домашней в шкафах 330 х 500мм, а специальной – в шкафах 250 х 500мм. Все шкафы оборудуются откидными скамьями.

6.7.	Нормативные размеры оборудования и проходов определять [16].

6.8.	Наиболее распространенные планировочные схемы гардеробно-душевых блоков, а также примеры их планировочного решения даны в                   прил. 3,4.

6.9.	Вспомогательные помещения следует размещать в пристройке к цеху или в отдельно стоящем здании, разрыв между цехом и АБК должен быть не менее 12м (переходы разрешается проектировать наземными, подземными или надземными).

Таблица 4

Показатели расчета вспомогательных помещений

Количество работающих во всех сменах: «А»=А1+А2 (где А1 – муж, А2 – жен.);

Количество работающих в наибольшей смене «В»=В1+А2 (где В1 – муж, В2 – жен.);

Количество СКП: «С»

Количество посадочных мест: «N»

| Вид помещений |  |  |  | Показатель |  |  | Показатель расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все вспомогательные помещения |  |  |  | Площадь (м2) |  |  | 3,5хА 4,2хА |  | 1;2а 2б; 2в; 2; 3 |
| Вестибюль |  |  |  | 0,2В |  |  |  |  | Но не менее 18,0м2 |
| Лестничная клетка |  |  |  | 3,0х6,0=18,0 м2 |  |  |  |  | Количество не менее 2 |
| Санитарно-бытовые помещения |  |  | Все помещения блока | Площадь (м2) |  |  | 1,9 А1;1,9 А2; 2,6 А1;2,6 А2 |  | 1;2а 2б; 2в; 2; 3 |
|  |  |  | Гардеробная | Отдел. шкафов | Всех типов одежды |  | А1; А2 |  | 1а; 3а. |
|  |  |  |  |  | То же |  | 2х А1; 2х А2 |  | 1б;2а; 2б |
|  |  |  |  |  | Уличная и дом. |  | А1; А2 |  | 1в; 2в; 2г; 3б |
|  |  |  |  |  | Спец. |  | А1; А2 |  | 1в; 2в; 2г; 3б |
|  |  |  | Умывальники |  |  |  | В1/7; В2/7; |  | 1а; 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | В1/10; В2/10; |  | 1б; 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | В1/20; В2/20; |  | 1в; 2 |
|  |  |  | Душевые | Кабины, сетки, м2 |  |  | В1/25; В2/25; |  | 1а |
|  |  |  |  |  |  |  | В1/3; В2/3; |  | 2б; 3б |
|  |  |  |  |  |  |  | В1/5; В2/5; |  | 1в; 2в; 2г |
|  |  |  |  |  |  |  | В1/7; В2/7; |  | 2а; 3а |
|  |  |  |  |  |  |  | В1/15; В2/15; |  | 1б |
|  |  |  | Преддушевая | Площадь (м2) – 1,3м2 на одну душевую сетку |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уборная | Унитаз (шт.) 1÷2 на один гардеробно-душевой блок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Окончание табл. 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подсобные помещения | Площадь (м2) 10÷14м2 |  |  |  | 2,0 м2–дежурная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 м2–МОП |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 м2 – гладильная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 м2 – клад. грязной и чистой одежды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 м2 – инвентар. МОП |  |
| Помещ. в производ. здании |  |  | Комната отдыха (м2) – 18м2 и не более 75м от рабочего места |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уборная | Унитазы(шт.) – В1/18: В2/12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Писсуары(шт.) – В1/18. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Умывальники(шт– В1/72: В2/48 |  |  |  |  |  |
| Медкомната (м2) |  |  |  | 18м2 – не менее 1 помещения |  |  |  | Расположение данных помещений вблизи входа в произв. здание |  |
| Комната личной гигиены женщины |  |  |  | В2/100 – не менее 1 кабины |  |  |  |  |  |
| Помещ. общепита |  | Обеденный зал ( N - посад. мест) |  |  |  | Буфет на 50 мест:6,0х12,0=72,0м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Столовая на 100 мест; 144,0м2 |  |  |  |
|  |  | Умывальная |  | Умывальник (шт.) |  | В1/40; В2/27 |  |  |  |
|  |  | Уборная |  | Унитаз (шт.) |  | 1÷2 |  | В муж. и жен. уборной |  |
| Административные , конторские помещения |  | Красный уголок |  | - |  | - |  | Не менее 36,0м2 |  |
|  |  | Зал заседания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общ. организ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контора (СКП) |  | Площадь на 1 работника – 4,0м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ (ИТР) |  | Площадь на 1 работника – 6,0м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборная |  | Приборы (шт.) |  | См «Уборные для цеха) |  |  |  |
|  |  | Каб. Тех. учебы |  | Площадь (м2) |  | 72 |  |  |  |
|  |  | Кабинет ТБ |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Тех. архив |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Лаборатория |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Кабинеты |  |  |  | 12,0-18,0 |  | 3-4 кабинета |  |

27

6.10.	Душевые и преддушевые не должны примыкать к наружным стенам. Умывальные допускается размещать в отдельном помещении, переходах между гардеробными или в гардеробных. «Мокрые помещения» следует группировать по горизонтали и вертикали.

6.11.	Входы в АБК следует предусматривать через тамбуры глубиной 1,2м.

6.12.	Количество закрытых лестниц следует принять не менее двух. При этом предельное удаление от двери наиболее удаленного помещения до эвакуационного выхода (лестницы или выхода наружу) не должно превышать расстояния, определяемого по [18].

6.13.	На первом этаже гардеробно-душевого блока следует размещать цеховые уборные, буфет или столовую, пункт первой медицинской помощи, комнату для личной гигиены женщин, комнату отдыха.

6.14.	АБК следует проектировать каркасными  с сеткой колонн 6 х 6м и высотой этажа 3,3м. Конструктивное решение вспомогательных зданий следует принять по [1].

6.15.	Вспомогательные здания бескаркасные с шагом несущих стен 6м допускается проектировать высотой этажа 3м.

7.Указания по составлению пояснительной записки

7.1.	Пояснительная записка составляется в объеме 12-15 с. рукописного текста с учетом требований ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам [21].

7.2.	Для пояснительной записки использовать писчую бумагу стандартного формата размером 210х294мм. При написании на листах следует оставлять поля слева – 30мм, справа – 10мм, сверху и снизу – не менее 20мм.

Содержание пояснительной записки

7.3.	Исходные данные. Помимо исходных данных в задании на проектирование следует привести исходные данные из нормативной и справочной литературы (расчетную среднюю температуру наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки, зону влажности, санитарные характеристики производственных процессов в здании, внутреннюю расчетную температуру, среднюю температуру и продолжительность отопительного периода в сутках, относительную влажность воздуха внутри помещений, категории производств из взрыво-пожароопасности, степень огнестойкости здания) [12].

7.4.	Технологическая часть. Дается краткое описание технологического процесса, предусматриваемого в проектируемом здании.

7.5.	Генеральный план. Привести обоснование размещения здания цеха и административно-бытового корпуса на участке (перечень основных требований к размещению и основные принципы формирования генплана) [17, 18, 19, 20]. Указать размеры участка, его форму и площадь, характер рельефа, расположение административно-бытового корпуса по отношению к цеху, перечень всех зданий и сооружений, организацию въездов на территорию, тип транспортных коммуникаций, ориентацию цеха по странам света, направление господствующих ветров. Описать благоустройство, озеленение и тип вертикальной планировки участка.

7.6.	Объемно-планировочное решение здания цеха. Приводится краткая характеристика (размеры здания в плане, количество пролетов и их величина, шаг колонн, высота этажа,  состав помещений, наличие подвесных или опорных кранов и их грузоподъемность, въезды для автомобильного и железнодорожного транспорта, наличие фонарей верхнего света и бокового освещения, размещение административно-бытовой пристройки и ее габариты) и обоснование принятого объемно-планировочного решения АБК [16].

7.7.	Конструктивное решение здания цеха. Необходимо обосновать выбор конструктивной системы здания, материала каркаса, а также его геометрическую неизменяемость и пространственную жесткость, наличие деформационных швов. Приводится краткая характеристика принятых конструкций с соответствующим обоснованием и ссылкой на нормативную или справочную литературу (по списку литературы). Следует привести расчет количества воронок внутреннего водоотвода [11].

7.8.	Архитектурное решение фасада. Описание использования приемов членения фасада, соблюдения пропорциональных соотношений, разрезки наружных ограждений (стен и оконных заполнений). Обосновать применение ленточного или прерывистого остекления. Отразить влияние цветового решения фасада и применение наружной отделки светового ограждения на архитектурно-художественную выразительность здания.

7.9.	Основные строительные показатели. Следует определить:

- площадь застройки здания в пределах внешнего периметра наружных стен;

- общую (полезную) площадь производственного здания как сумму площадей помещений, измеренных в пределах внутренних поверхностей ограждений за вычетом площади сечений колонн;

- строительный объем как произведение площади поперечного вертикального сечения, взятого по внешнему контуру, включая фонари, на длину здания, измеренную между внешними гранями торцовых стен.

Значение величин интенсивности дождя q20

Приложение 1

Приложение 2

Повторяемость ветров по направлениям в % январь/июль

| Наименование пунктов | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астрахань | 9/15 | 15/10 | 22/11 | 14/12 | 5/10 | 10/14 | 15/14 | 10/14 |
| Армавир | 2/5 | 4/8 | 9/16 | 59/25 | 3/5 | 7/15 | 12/17 | 4/9 |
| Белгород | 8/13 | 14/18 | 9/10 | 14/8 | 11/6 | 17/10 | 18/10 | 9/19 |
| Брянск | 6/10 | 10/12 | 13/11 | 16/6 | 11/7 | 18/10 | 15/21 | 11/23 |
| Владивосток | 7/8 | 3/1 | 1/3 | 9/63 | 1/15 | 2/5 | 2/2 | 8/3 |
| Владимир | 13/17 | 8/13 | 4/8 | 12/6 | 21/9 | 23/14 | 7/14 | 12/19 |
| Волгоград | 9/18 | 21/15 | 13/8 | 11/7 | 15/11 | 10/11 | 14/12 | 7/18 |
| Вологда | 12/14 | 5/18 | 4/6 | 16/8 | 16/8 | 20/14 | 13/15 | 14/17 |
| Воркута | 5/20 | 5/13 | 6/10 | 17/13 | 34/10 | 24/9 | 5/9 | 4/16 |
| Воронеж | 10/19 | 11/17 | 12/11 | 15/7 | 12/6 | 14/9 | 16/17 | 10/14 |
| Ейск | 4/13 | 12/17 | 32/14 | 12/4 | 5/3 | 11/10 | 17/25 | 7/14 |
| Екатеринбург | 7/15 | 5/122 | 4/6 | 18/11 | 11/10 | 19/11 | 30/18 | 6/17 |
| Иркутск | 6/4 | 9/2 | 14/5 | 34/32 | 3/9 | 1/6 | 7/18 | 26/24 |
| Калининград | 4/12 | 9/7 | 8/7 | 15/8 | 17/10 | 28/20 | 13/22 | 6/14 |
| Калуга | 7/14 | 9/14 | 14/13 | 12/8 | 13/7 | 23/14 | 14/17 | 8/13 |
| Кемерово | 1/14 | 0/9 | 3/6 | 29/16 | 21/14 | 34/19 | 6/8 | 6/14 |
| Кострома | 10/15 | 5/13 | 6/7 | 19/10 | 20/11 | 16/12 | 13/14 | 11/18 |
| Краснодар | 5/8 | 21/16 | 24/13 | 6/4 | 7/7 | 14/20 | 14/18 | 9/14 |
| Красноярск | 1/4 | 1/9 | 2/10 | 1/3 | 15/11 | 64/41 | 15/16 | 1/6 |
| Курск | 7/14 | 14/16 | 13/10 | 15/9 | 8/5 | 17/10 | 16/17 | 10/19 |
| Липецк | 12/15 | 8/13 | 8/9 | 15/8 | 13/6 | 17/10 | 12/16 | 15/23 |
| Майкоп | 8/5 | 10/12 | 10/14 | 8/8 | 27/30 | 13/10 | 10/12 | 14/9 |
| Москва | 9/17 | 7/10 | 7/10 | 15/8 | 16/6 | 20/11 | 13/16 | 13/22 |
| Мурманск | 3/36 | 3/18 | 1/14 | 4/3 | 58/20 | 21/9 | 5/3 | 5/7 |
| Н. Новгород | 6/13 | 6/10 | 8/16 | 12/8 | 18/8 | 27/14 | 14/17 | 9/14 |
| Окончание прил. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новороссийск | 16/13 | 11/17 | 1/4 | 11/17 | 16/8 | 6/7 | 4/6 | 35/28 |
| Новосибирск | 3/12 | 5/18 | 9/11 | 16/10 | 27/11 | 31/15 | 6/12 | 3/11 |
| Омск | 4/17 | 6/13 | 14/6 | 10/6 | 20/9 | 27/11 | 12/13 | 7/21 |
| Оренбург | 10/20 | 11/15 | 29/16 | 13/5 | 7/3 | 17/8 | 10/16 | 3/17 |
| Орел | 8/16 | 10/14 | 7/6 | 13/6 | 19/8 | 20/13 | 12/15 | 11/21 |
| Пенза | 9/18 | 3/6 | 3/7 | 20/12 | 29/10 | 14/10 | 6/11 | 16/26 |
| Пермь | 6/16 | 2/8 | 5/14 | 21/19 | 31/9 | 24/12 | 8/11 | 3/11 |
| Ростов-на-Дону | 4/13 | 14/13 | 33/20 | 10/5 | 4/3 | 12/12 | 17/23 | 6/11 |
| Рязань | 7/13 | 5/9 | 8/10 | 15/9 | 17/8 | 23/12 | 14/20 | 11/19 |
| Тамбов | 10/16 | 5/9 | 8/9 | 21/13 | 20/9 | 15/12 | 10/15 | 11/17 |
| Тула | 7/12 | 5/10 | 13/12 | 14/8 | 13/5 | 19/12 | 18/12 | 11/19 |
| С-Петербург | 5/9 | 10/9 | 9/9 | 13/8 | 19/8 | 18/15 | 15/22 | 11/10 |
| Саратов | 6/12 | 2/11 | 10/9 | 17/8 | 21/8 | 7/6 | 15/18 | 21/28 |
| Сочи | 12/11 | 29/29 | 21/9 | 21/11 | 4/5 | 2/6 | 4/11 | 7/18 |
| Томск | 6/15 | 10/17 | 8/10 | 5/8 | 49/28 | 17/9 | 2/6 | 3/7 |
| Ярославль | 7/14 | 6/15 | 8/9 | 12/7 | 20/8 | 21/11 | 14/16 | 12/20 |

Приложение 3

Приложение 4

Литература

- Ильяшев А.С., Тимянский Ю.С., Хромец Ю.Н. Пособие по проектированию промышленных зданий. –Москва: Высшая школа, 1990. -304 с.

- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. Москва: Стандартинформ, 2010. - 15с.

- СП 131.13330.2018  Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Москва: Стандартинформ, 2018. - 107 с.

- Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий. Москва: Ассоциация строит. вузов, 2010. - 552с.

- Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2012. - 168 с.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. Москва: Стандартинформ, 2013. - 59с.

- ГОСТ 21.501-2018. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений". Москва: Стандартинформ,  2018. - 48с.

- Шубин Л.Ф. Промышленные здания. Том 5. Москва: Стройиздат, 1986. - 335 с.

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Москва: Стандартинформ, 2017. - 110с.

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. Москва: Стандартинформ, 2017. - 44с.

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Москва: Стандартинформ,  2012. - 86с.

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. Москва: Стандартинформ, 2011. - 64 с.

- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Москва: Стандартинформ, 2016. - 40с.

- Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. Москва: АСТ, Астрель, 2007. – 104 с.

- СП 44.13330.2011 Свод правил Административные и бытовые здания Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. Москва: Стандартинформ,  2011. - 30с.

- СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. Москва: Стандартинформ, 2011. - 45 с.

- ГОСТ 21.204-93. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2003. - 24с.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Москва: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 (Свод правил), "Пожарная безопасность", N 1, 2011. - 56с.

- ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2001. - 48с.