# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Кафедра «Строительство уникальных зданий и сооружений»

Программа-задание для выполнения курсового проекта (работы) по дисциплинам «Типология и архитектурно-конструкторское проектирование. Промышленные здания», «Конструкции гражданских и промышленных зданий», «Основы архитектуры и строительных конструкций» для студентов направления 08.03.01 «Строительство» всех профилей подготовки, по дисциплине «Архитектура промышленных и гражданских зданий» для студентов специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»

Ростов-на-Дону

ДГТУ

2019

УДК 72: 692

Составители: Евтушенко А.И., Кондратенко Т.О., Лапина А.П., Закиева Н.И.

Программа-задание для выполнения курсового проекта (работы) по дисциплинам «Типология и архитектурно-конструкторское проектирование. Промышленные здания», «Конструкции гражданских и промышленных зданий», «Основы архитектуры и строительных конструкций» для студентов направления 08.03.01 «Строительство» всех профилей подготовки, по дисциплине «Архитектура промышленных и гражданских зданий» для студентов специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений». – Ростов-на-Дону, ДГТУ, 2019. – 60 с.

Задания содержат исходные данные для выполнения курсового проекта (работы).

УДК 72: 692

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск И.О. зав. кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» к.т.н., доцент А.И. Евтушенко

__________________________________________________________

В печать __ . ___. 2019г.

Формат 60х84/16. Объем ___ усл. п. л.

Тираж____экз. Заказ № ____.

___________________________________________________________

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону. пл. Гагарина,1

© Донской государственный

технический университет, 2019

- Основные положения по методике проектирования

1.1. Разработка проекта начинается с изучения задания и настоящих методических указаний.

При разработке проекта производственного здания необходимо учитывать следующие основные требования:

– функционально-технологические;

– технические;

– экономические,

– архитектурно-художественные;

– экологические;

– промышленной безопасности.

При этом следует предусмотреть типовые объемно-планировочные решения и конструирования здания из индустриальных элементов.

Ознакомление с технологией подобных производств по литературным данным позволяет выявить технологическую взаимосвязь отдельных участков и помещений, определить требования к температурно-влажностному режиму, естественному освещению и необходимости устройства естественной вентиляции - аэрации.

Архитектурно-конструктивный проект следует выполнить в три этапа:

– проработка задания и составление эскизов;

– разработка архитектурно-строительных чертежей здания на стадии проекта и архитектурно-конструктивных узлов и деталей на рабочей стадии;

– окончательная графическая доработка проекта и составление пояснительной записки.

Знакомясь с особенностями технологического процесса, необходимо выявить технологические параметры, влияющие на выбор объемно-планировочного и конструктивного решений:

– направленность технологического процесса (горизонтальная, вертикальная, смешанная) определяет выбор этажности здания, тип объемно-планировочной структуры, схему застройки предприятия;

– горизонтальное зонирование цеха на отдельные помещения, участки, зоны следует выполнять по заданной планировочной схеме, согласно заданию;

– вид внутрицехового транспорта (мостовой, опорный, напольный и др., режим работы и его грузоподъемность) определяет выбор конструктивной системы здания, привязку конструкций зданий к координационным осям;

– наличие взрывопожароопасных производств и агрессивных технологических сред определяет степень огнестойкости здания, антикоррозионные мероприятия и специальные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, повышающим безопасность условий труда и эвакуации людей;

– характеристики температурно-влажностного режима помещений (температура внутреннего воздуха, его относительная влажность, агрессивность среды) влияют на конкретное решение здания и вид антикоррозионной защиты;

– разряд зрительной работы для данного технологического процесса, который учитывается при выборе вида освещения, размеров световых проемов окон и фонарей.

Характеристики климатического района строительства следует предусмотреть при разработке генерального плана и конструктивных решений ограждающих конструкций отапливаемых зданий.

1.2. Эскизное проектирование предполагает:

– определение типа объемно-планировочной структуры здания (пролетной, ячейковой или др.), основных параметров здания (пролетов и их количества, длины, ширины), модульной высоты этажа Н0, наличия перепада высот смежных пролетов, типа кранового оборудования, его режима работы и зоны действия;

– принятие конструктивной системы здания, выбор материала несущих конструкций, шага колонн по крайним и средним рядам, местоположения деформационных швов в здании (поперечных, при перепадах высот между параллельными пролетами, в местах примыкания перпендикулярных пролетов);

– вычерчивание сетки координационных осей с учетом величины вставок в местах деформационных швов;

– определение привязок стен и колонн к осям, величины вставок выполняют по одному из указанных источников [6 – 8];

– выбор основных несущих и ограждающих конструкций выполнять с учетом силовых и несиловых воздействий, применяя унифицированные, типовые сборные конструкции;

– разработку эскиза плана здания на основе координационной сетки с указанием отдельных помещений, технологических участков, отделений, в зависимости от горизонтального зонирования производства, вертикальных связей по колоннам, входов в здания и перехода в административно-бытовой корпус, несущих ограждающих конструкций с привязкой их к осям;

– разработку поперечного и частично продольного разрезов здания, на которых уточняется конструктивное решение несущих и ограждающих конструкций, в том числе окон и фонарей; вертикальных и горизонтальных связей.

– вариантную разработку архитектурного решения фасадов (2 – 3 варианта) с различными конструктивными схемами наружных стен, конструктивным решением оконного заполнения и геометрии окон. Выбор основного варианта выполняется с учетом мотивированного обоснования по согласованию с консультантом.

1.3. После согласования эскизов с консультантом выполняется разработка архитектурно-строительных чертежей с детальной проработкой на стадии проекта. На этом этапе при разработке архитектурно-конструктивных узлов и деталей пользуются типовыми решениями.

До выполнения графической части проекта следует закомпоновать лист формата А1 с учетом всего объема графического материала, основной надписи, руководствуясь основными правилами проекционного черчения и требованиями. После этого приступают к окончательному выполнению графической части проекта и составлению пояснительной записки.

1.4. Указания по составлению пояснительной записки.

Пояснительная записка составляется в объеме 12 – 15 с. машинописного текста с учетом требований «Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов(работ)» приказ №69 19.05.2015 г. ДГТУ.

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм).

Содержание пояснительной записки:

Исходные данные. Помимо исходных данных в задании на проектирование следует привести исходные данные из нормативной и справочной литературы (расчетную среднюю температуру наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки, зону влажности, санитарные характеристики производственных процессов в здании, внутреннюю расчетную температуру, среднюю температуру и продолжительность отопительного периода в сутках, относительную влажность воздуха внутри помещений, категории производств из взрыво-пожароопасности, степень огнестойкости здания).

Технологическая часть. Дается краткое описание технологического процесса, предусматриваемого в проектируемом здании.

Генеральный план. Привести обоснование размещения здания цеха и административно-бытового корпуса на участке (перечень основных требований к размещению и основные принципы формирования генплана) [3, 4]. Указать размеры участка, его форму и площадь, характер рельефа, расположение административно-бытового корпуса по отношению к цеху, перечень всех зданий и сооружений, организацию въездов на территорию, тип транспортных коммуникаций, ориентацию цеха по странам света, направление господствующих ветров. Описать благоустройство, озеленение и тип вертикальной планировки участка.

Объемно-планировочное решение здания цеха. Приводится краткая характеристика (размеры здания в плане, количество пролетов и их величина, шаг колонн, высота этажа, состав помещений, наличие подвесных или опорных кранов и их грузоподъемность, въезды для автомобильного и железнодорожного транспорта, наличие фонарей верхнего света и бокового освещения, размещение административно-бытовой пристройки и ее габариты.

Конструктивное решение здания цеха. Необходимо обосновать выбор конструктивной системы здания, материала каркаса, а также его геометрическую неизменяемость и пространственную жесткость, наличие деформационных швов. Приводится краткая характеристика принятых конструкций с соответствующим обоснованием и ссылкой на нормативную или справочную литературу. Следует привести расчет количества воронок внутреннего водоотвода [10].

Архитектурное решение фасада. Описание использования приемов членения фасада, соблюдения пропорциональных соотношений, разрезки наружных ограждений (стен и оконных заполнений). Обосновать применение ленточного или прерывистого остекления. Отразить влияние цветового решения фасада и применение наружной отделки светового ограждения на архитектурно-художественную выразительность здания.

Основные строительные показатели. Следует определить:

- площадь застройки здания в пределах внешнего периметра наружных стен;

- общую (полезную) площадь производственного здания как сумму площадей помещений, измеренных в пределах внутренних поверхностей ограждений за вычетом площади сечений колонн;

- строительный объем как произведение площади поперечного вертикального сечения, взятого по внешнему контуру, включая фонари, на длину здания, измеренную между внешними гранями торцовых стен.

2. Матрица выбора варианта

# Шифром задания к курсовому проекту (работе) служат три последние цифры номера зачетной книжки из таблицы определителя варианта.

| Вариант № (Тема) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последние две цифры зачетки (000***) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
|  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |  |  |  |  |  |

Например, зачетная книжка с номером 156938, означает, что проектируемым зданием будет «Ремонтно-механические мастерские» (вариант 38 – тема 8) в городе Москве (строка 9 в варианте) (см. рисунок ниже).

- Темы заданий

# ТЕМА 1: «БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ»

Экспликация помещений:

1.	Склад бортоснастки.

2.	Склад фактурных составов.

3.	Материальный склад.

4.	Кузница.

5.	Место мастера.

6.	Столярная мастерская.

7.	Уборная.

8.	Кладовая.

9.	Металлизационный участок.

10.	Пескоструйный участок.

11.	Ремонтно-механический цех.

12.	Электроремонтный участок.

Технологический процесс

Блок вспомогательных служб предназначен для складирования всех необходимых материалов для изготовления панелей больших размеров. Пролеты здания оснащены крановым оборудованием.

Наличий данного блока в составе предприятий крупнопанельного домостроения дает возможность своевременно доставлять все необходимое из материалов и оборудования в корпуса по изготовлению панелей.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства во всех помещениях "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 2: «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ПО МОНТАЖУ И КАПРЕМОНТУ КОТЛОВ И КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Экспликация помещений:

1.	Наружная мойка.

2.	Участок чистки, разборки и мойки котлов.

3.	Кузнечно-термический цех.

4.	Компрессорная.

5.	Склад кислорода.

6.	Участок сборки.

7.	Участок окраски.

8.	Слесарно-механическое отделение.

9.	Склад готовой продукции.

10.	Кладовая.

11.	Участок мойки машин.

12.	Склад лакокрасочных материалов.

13.	Ж/д путь н.к.

Технологический процесс

Производственная база предназначается для проведения предремонтной диагностики, демонтажа, капремонта, транспортировки и монтажа котлов и оборудования.

Подлежащие ремонту котлы и оборудование поступают на участки наружной мойки, циркуляционной очистки, где производится их мойка и разборка всех узлов, которые затем отправляются на специальные ремонтные участки.

Собранные котлы и оборудование направляются на участки окраски, а затем на склад готовой продукции. Ремонт трубопроводов и изоляционные работы выполняются мобильной специализированной бригадой.

Ремонт нетранспортабельных котлов и оборудования осуществляется на месте их установки специальными бригадами, имеющих для этого специальное оборудование и инструменты.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 5 - Б, 7, 12 - Г, остальных - Д.

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

ТЕМА 3: «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ЗАВОДА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЗАГОТОВОК»

Экспликация помещений:

1.	Отделение металлоконструкций.

2.	Отделение сварных и фальцевых воздуховодов.

3.	Отделение трубных заготовок.

4.	Слесарно-механический участок.

5.	Уборные.

6.	Электродная.

7.	Краскоприготовительная.

8.	Отделение окраски.

9.	Материальный склад.

10.	Кузнечно-термический участок.

11.	Ж/д путь н.к.

Технологический процесс

Технологический процесс изготовления воздуховодов и заготовок из водогазопроводных труб построен по поточно-операционному методу.

На участке заготовки труб установлен горизонтальный конвейер, оснащённый механизмами для всех операций (отрезки, нарезки резьбы, гнутья, сварки, сборки, испытания).

Для изготовления чугунно-канализационных труб, нетиповых средств крепления и металлоконструкций предусмотрен необходимый комплект оборудования. В окрасочном отделении предусматривается огрунтовка изделий методом воздушного распыления. Окрашенные изделия направляются на площадку или склад готовой продукции.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 7, 8, 10 - "В", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 4: «ЗДАНИЕ НАРУЖНОЙ МОЙКИ И ОКРАСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН»

Экспликация помещений:

1.	Станция пожаротушения.

2.	Венткамера.

3.	Участок окраски.

4.	Очистные сооружения.

5.	Участок наружной мойки.

6.	Операторская.

7.	Хозяйственная кладовая.

8.	Участок приготовления и хранения красок.

9.	Уборная.

10.	Аппаратная.

11.	Ж/д путь н.к.

Технологический процесс

Мойка машин осуществляется моечной установкой струйного типа. Ход моющей рамки регулируется автоматически в зависимости от длины омываемой машины. Путь рамки ограничивается конечным выключателем, установленным на монорельсе. Предусматривается: возможность мойки машин на базе автомобилей типа ЗИЛ, ГАЗ, КРаЗ, и МАЗ.

Машины, подлежащие окраске, подаются на участок окраски тяговой цепью и устанавливаются на решетку бескамерной установки. Очистка загрязненных сточных вод, поступающих от моечной установки, на встроенных очистных сооружениях с повторным использованием.

Загрязненные стоки от бескамерной окрасочной установки очищаются, накапливаются в баке-отстойнике и возвращаются в бассейн окрасочной установки после его очистки от шлама.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 2, 3, 8 - "В", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

ТЕМА 5: «БАЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН»

Экспликация помещений:

1.	Тепловое отделение.

2.	Отделение текущих ремонтов.

3.	Агрегатно-

механическое отделение.

4.	Отделение ТО.

5.	Венткамера.

6.	Участок ремонта топливной аппаратуры и электрооборудования.

7.	Аккумуляторная.

8.	Кислотная.

9.	Склад запчастей.

10.	Стоянка передвижных средств.

11.	Склад машин.

Технологический процесс

Машины, прибывшие для выполнения ТО и текущего ремонта, проходят углубленную мойку и поступают на соответствующие посты обслуживания и ремонта. Машины перед ТО проходят диагностический осмотр участка контроля и регулировки. Машины, требующие текущего ремонта, поступают в отделение текущих ремонтов на разборочно-сборочный участок.

Для осуществления операций ТО и текущего ремонта запроектированы посты, оснащенные всем необходимым инструментом и оборудованием.

Выполнение текущего ремонта предусматривается агрегатно-узловым методом, ТО-1 и частично ТО-2 выполняется на потоке. Работы по ремонту топливной аппаратуры, электрооборудования, аккумуляторов, кузнечные и сварочные работы, окраска осуществляются на специализированных участках и в отделениях.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 7, 8 - "В", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

ТЕМА 6: «БЛОК ПОРТОВЫХ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ»

Экспликация помещений:

1.	Участок ремонта грейферов и контейнеров.

2.	Краскоприготовительный участок.

3.	Медницкая.

4.	Деревообрабатывающий и такелажный участок.

5.	Склад.

6.	Электромонтажный участок.

7.	Корпусно-сварочный участок.

8.	Механо-сборочный участок.

9.	Кузнечно-термический участок.

10.	Мастерская.

11.	Стоянка автопогрузчиков.

12.	ТО транспортных средств.

13.	Шиномонтажная.

Технологический процесс

Плановое техническое обслуживание портовых подъемно-транспортных машин выполняется персоналом, обслуживающим эти машины (водителями, крановщиками) с привлечением ремонтно-наладочных бригад.

Предусматривается выполнение максимального объема работ в цеховых условиях.

Ремонт механизмов и узлов выполняется на специализированных участках и рабочих местах. Мастерские оснащены универсальными современными станками и нестандартизированном оборудовании для ремонта портового оборудования и приписного флота в соответствии с принятыми видами и категориями ремонта. Предусмотрена механизация трудоемких работ.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 2, 4, 13 - "В", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

ТЕМА 7: «ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ БАЗЫ»

Экспликация помещений:

1.	Участок мойки и правки бурильных труб.

2.	Участок гидроиспытаний.

3.	Участок дефектоскопии.

4.	Компрессорная.

5.	Материальный склад.

6.	КТП.

7.	Уборные.

8.	Кладовая.

9.	Комната мастера.

10.	Склад химреактивов.

Технологический процесс

С помещения 1 начинают свои маршруты все трубы, поступающие на базу. Обсадные и новые бурильные трубы проходят осмотр, контроль параметров резьб, стилоскопию, трещинометрию, дефектоскопию, переносными приборами на проверочном стенде, гидроиспытание давлением до 700 атм. и до 320 атм. (соответственно) комплектацию, паспортиризацию.

Бурильные трубы, бывшие в бурении, проходят чистку, мойку, визуальный осмотр, контроль резьб на стеллаже, правку на правильном прессе, гидроиспытание давлением до 320 атм. на механизированном стеллаже для прессовки труб, толщинометрию и дефектоскопию.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 10 - Б, остальных - Д.

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 8: «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ»

Экспликация помещений:

1.	Отделение наружной мойки и разборки машины.

2.	Моечное отделение.

3.	Кузнечно-сварочное отделение.

4.	Механическое отделение.

5.	Агрегатное отделение.

6.	Инструментальная кладовая

7.	Слесарно-сборочное отделение.

8.	Заточный участок.

9.	Обойное отделение.

10.	Отделение электрооборудования.

11.	Отделение ремонта аккумуляторов.

12.	Зарядная.

13.	Компрессорная.

14.	Отделение ремонта топливной аппаратуры.

15.	Испытательная двигателей.

16.	Кладовая.

Технологический процесс

Мастерская предназначена для проведения ремонтных работ оборудования торфо-предприятий.

Узлы и агрегаты, подлежащие мойке, при помощи подвесного крана и тележки подаются в моечную машину. Вымытые узлы и агрегаты поступают на рабочие места для разборки их на детали. После мойки детали проходят контрольный осмотр и сортируются на группы по мере их годности.

Комплект оборудования приспособлений и инструмента, имеющийся в отделениях, позволяет выполнить необходимые работы по ремонту деталей, а также, в случае необходимости, изготовить простейшие детали, не обеспеченные поставкой как запасные части.

Отремонтированные и вновь изготовленные детали передаются на места сборки. Отремонтированное оборудование проходит обкатку и после устранения дефектов устанавливается на площадке для стоянки машин.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 11, 12 - В, остальных - Д.

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 9: «БЛОК РЕМОНТНЫХ ЦЕХОВ»

Экспликация помещений:

1.	Ремонтно-механический цех.

2.	Электроремонтный цех.

3.	Ремонтный участок.

4.	Отделение электрооборудования.

Технологический процесс

Блок ремонтных цехов предназначен для среднего и текущего ремонта технологического оборудования цементного завода. В блоке цехов для обработки крупногабаритных деталей предусмотрена установка металлорежущих станков общего и специального назначения. На сварочном участке предусмотрено оборудование для кислородно-ацителеновой резки и электросварочных работ. В электроремонтном цехе предусмотрен ремонт электродвигателей, трансформаторов и пусковой аппаратуры. Во всех местах выделения пыли и газов предусмотрены местные отсосы от оборудования и общеобменная вентиляция.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 3 - "Г", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

ТЕМА 10: «ГЛАВНЫЙ КОРПУС БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ»

Экспликация помещений:

1.	Профилакторий.

2.	Разборно-сборочный участок.

3.	Участок ремонта двигателей.

4.	Кузнечно-термический участок.

5.	Участок окраски.

6.	Склад материалов, агрегатов и запчастей.

Технологический процесс

Механическое обслуживание машин выполняется в профилактории, а текущий и капитальный ремонты выполняются в мастерских базы: на разборно-сборочном участке, участке ремонта двигателей, кузнечно-термическом участке.

Машины, подлежащие технологическому обслуживанию и ремонут, предварительно проходят безразборную диагностику в профилактории, в процессе которой выявляется их техническое состояние и необходимый объем работ.

Ввоз материалов, агрегатов и запчастей выполняется автотранспортом. Транспорт в пролетах осуществляется электрическими кранами, а между пролетами - электрокарами.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 4, 5 - "Г", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 11: «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС БАЗЫ МЕХАНИЗАЦИИ»

Экспликация помещений:

1.	Стоянка автомобилей.

2.	Отделение ТО и ТР автомобилей (обслуживание первое).

3.	Ремонтный участок.

4.	Отделение ТО и ТР автомобилей (второе обслуживание).

5.	Агрегатно-механический участок.

Технологический процесс

Автомобили после мойки поступают на стоянку. Первое техническое обслуживание автомобилей производится в отделении ТО и ТР. На ремонтном участке предусматривается ремонт гидросистем, насосов и электрооборудования. Второе ТО и ТР автомобилей предусмотрено на постах в отделении. Ремонт агрегатов предусматривается на постах агрегатно-механического участка. Для подъемно-транспортных работ предусматриваются электромостовые и подвесные краны.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 5 - "В", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 12: «ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН»

Экспликация помещений:

1.	Разборочно-сборный участок.

2.	Профилакторий

3.	Кузнечно-сварочный участок.

4.	Механический участок для ремонта двигателей.

5.	Склад материалов, запчастей и агрегатов.

Технологический процесс

Машины ежедневно возвращаются в место эксплуатации на базу. После мойки машины, которые по графику должны проходить техническое обслуживание или текущий ремонт, направляются на разборочно-сборочный участок или профилакторий.

Техническое и сезонное обслуживание автомобилей и строительных машин на базе автомобилей предусматривается поточно-постовым методом на универсальной поточной линии с введением в технологический процесс приборной диагностики.

Ввоз материалов, агрегатов, запчастей, выполняется авторанспортом. Транспорт в пролетах осуществляется электрическими мостовыми и подвесными кранами, 	а между пролетами - электрокарами.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 3 - "Г", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

ТЕМА 13: «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ»

Экспликация помещений:

1.	Склад металла и оборудования.

2.	Сварочный участок.

3.	Кузнечно-термический участок.

4.	Механо-сборочный участок.

5.	Ремонтно-строительный участок.

Технологический процесс

Цех входит в состав машиностроительного завода и предназначен для ремонта технологического оборудования.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 2, 3 - "Г", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1- мостовой кран.

ТЕМА 14: «БАЗА МЕХАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ»

Экспликация помещений:

1.

Стоянка автомобилей.

2.	Отделение ТО и ТР автомобилей.

3.	Агрегатно-механический участок.

4.	Смазочный пост.

5.	Тепловой пункт.

6.	Склад.

7.	Шино-монтажный участок.

8.	Обойный участок.

9.	Аккумуляторный участок (щелочный).

10.	Аккумуляторный участок (кислотный).

Технологический процесс

Прибывшие на базу механизации автомобили и механизмы, пройдя контрольно-пропускной пункт, поступают на стоянку или на посты технического обслуживания и технического ремонта. Для механизации подъемно-транспортных работ установлены электромостовой кран и подвесной кран. Работы по ремонту аккумуляторов, агрегатов, а также обойные, шинные, смазочные работы проводятся на соответствующих участках.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 9, 10- "А", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q2 - подвесной кран.

ТЕМА 15: «ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТЕРМОПЛАСТОВ»

Экспликация помещений:

1.	Литьевое отделение.

2.	Склад сырья.

3.	Участок подготовки сырья.

4.	Проезд.

5.	Участок механической обработки.

6.	Участок термической обработки.

7.	Склад готовой продукции.

8.	Участок упаковки и комплектации.

Технологический процесс

Термопласты из склада сырья напольным транспортом доставляются в отделение литья, где на термопластавтоматах перерабатываются в изделия. Отлитые детали поступают на участки: механической и термической обработок. Отлитые и отработанные детали поступают на участок комплектовки и упаковки готовых изделий, а затем на склад готовых изделий.

Исходные данные

Примечания:

- Категория взрыво-пожароопасности производства в помещениях 1, 6, 5- "В", остальных "Д".

- Расчетная внутренняя температура +18°С, относительная влажность воздуха 60%.

- Q1 - подвесной кран.

- Пример выполнения чертежей курсового проекта  / работы

- Пример выполнения пояснительной записки

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ильяшев А.С., Тимянский Ю.С., Хромец Ю.Н. Пособие по проектированию промышленных зданий. –Москва: Высшая школа, 1990. -304 с.

- СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. Москва: Стандартинформ, 2010. - 15с.

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Москва: Стандартинформ, 2018. - 107 с.

- Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий. Москва: Ассоциация строит. вузов, 2010. - 552с.

- Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва: Архитектура-С, 2012. - 168 с.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. Москва: Стандартинформ, 2013. - 59с.

- ГОСТ 21.501-2018. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений". Москва: Стандартинформ, 2018. - 48с.

- Шубин Л.Ф. Промышленные здания. Том 5. Москва: Стройиздат, 1986. - 335 с.

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85. Москва: Стандартинформ, 2017. - 110с.

- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. Москва: Стандартинформ, 2017. - 44с.

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. Москва: Стандартинформ, 2012. - 86с.

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. Москва: Стандартинформ, 2011. - 64 с.

- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Москва: Стандартинформ, 2016. - 40с.

- Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. Москва: АСТ, Астрель, 2007. – 104 с.

- СП 44.13330.2011 Свод правил Административные и бытовые здания Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. Москва: Стандартинформ, 2011. - 30с.

- СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*. Москва: Стандартинформ, 2011. - 45 с.

- ГОСТ 21.204-93. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2003. - 24с.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Москва: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009 (Свод правил), "Пожарная безопасность", N 1, 2011. - 56с.

- ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2001. - 48с.