Глава 6 Основы разработки технологических процессов

изготовления машины

6.1 Основные требования к технологическим процессам

Приступая к разработке технологических процессов  машиностроительного производства необходимо учитывать основные требования, которым они  должны удовлетворять. Эти требования следующие:

- Технологические процессы должны обеспечивать достижение требуемого качества машины. Поскольку в конструкторской документации требуемые  уровень  и стабильность качества заданы размерным описанием и свойствами материалов деталей (их номинальными значениями и допусками), технологические процессы должны обеспечивать перенос на выбранные конструктором материалы размеров (машины, сборочных единиц и деталей) и свойств материалов с заданной точностью.

- Технологические процессы должны обеспечивать наименьшие затраты на их  разработку и реализацию в заданных производственных условиях.

- Технологические процессы должны обеспечивать требуемую производительность, определяемую объемом выпуска машины.

- Технологические процессы должны обладать гибкостью. Под гибкостью понимается возможность быстрого перехода на изготовление другого изделия без кардинального изменения технологического процесса. Гибкость технологических процессов требуется в двух случаях:

– при запуске в  производство новой машины в уже существующем производстве. Обеспечивается максимальным использованием типовых технологических решений и процессов.

–  в серийном производстве при переходе на рабочем месте к изготовлению другого изделия (детали, сборочной единицы). Обеспечивается применением быстропереналаживаемой технологической оснастки и технологического оборудования с числовым программным управлением.

- Технологические процессы должны быть безопасны как для персонала машиностроительного предприятия, так и для окружающей среды.

6.2 Исходные данные и последовательность проектирования технологических процессов изготовления машины

Для проектирования технологических процессов изготовления машины необходимы следующие исходные данные:

- Полный комплект конструкторской документации (рабочие чертежи машины, сборочных единиц и деталей), содержащий полную информацию о качестве подлежащей изготовлению машины.

- Данные о объеме выпуска и величине серии (предполагаемом количестве машин, которые будут изготавливаться по неизменным чертежам). Эта информация определяет выбор наиболее экономичных вариантов технологических процессов, формы организации производства, необходимых оборудования, технологического оснащения, уровня механизации и автоматизации.

При больших объеме выпуска и серии технологические процессы должны соответствовать массовому или крупносерийному производству, для которого характерна поточная форма его организации. Это означает, что необходимо разрабатывать наиболее совершенные технологические процессы сборки и изготовления деталей. В таких процессах нужно использовать наиболее производительное технологическое оборудование, приспособления и инструмент (станки-автоматы и полуавтоматы, автоматические линии из агрегатных и специальных станков). Поточная форма организации потребует создания автоматических транспортных систем, автоматизированных складов, обеспечивающих как  непрерывность движения объектов производства, так и требуемые скорости их перемещения.  Специальное технологическое и транспортное оборудование потребует по результатам проектирования  технологических процессов разработку технических заданий на их проектирование  и, как следствие, большого объема проектно-конструкторских работ.

При небольших объемах выпуска нескольких изделий разных  наименований технологические процессы должны соответствовать серийному типу производства, которое предполагает непоточную форму организации. По мере увеличения объема выпуска появляется возможность использовать переменно-поточную форму. В таких технологических процессах нужно использовать быстро переналаживаемые технологическое оборудование и  оснастку, включая станки с ЧПУ и обрабатывающие центры, универсально-сборные (УСП) и универсально-наладочные приспособления (УНП). Может потребоваться применение автоматизированных складов для промежуточного хранения производственных заделов. Для повышения производительности следует обратить внимание на технологические процессы, позволяющие  организацию групповой обработки деталей

- Условия организации и подготовки производства. Если технологические процессы проектируются для вновь создаваемого производства, то у технолога есть широкие  возможности для выбора вариантов современных оборудования, оснастки и инструмента. Если  же проектируемый  технологический процесс будет реализовываться на уже имеющемся предприятии, то возникает задача использования имеющегося оборудования и технологического оснащения, что ограничивает выбор возможных технологических решений.

- Данные о местонахождения завода, условиях снабжения и возможностей кооперирования с другими предприятиями. Эта информация позволяет выявить возможности кооперирования с другими специализированными производствами  по изготовлению необходимых заготовок (проката, поковок, отливок и т.д.), а также размещения заказов на изготовление отдельных деталей и сборочных единиц, возможности поставки унифицированных и стандартизованных деталей и сборочных единиц, изготавливаемых на специализированных предприятиях (подшипников, электродвигателей, насосов, крепежа и т. д.).

- Наличие и перспективы получения квалифицированной рабочей силы. Так, эффективное применение сложного технологического оборудования (станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, робототехнических комплексов) невозможно без высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров  (инженеров-технологов, способных разрабатывать управляющие программы,  наладчиков и операторов). Если на предприятии рабочий персонал невысокой квалификации, то потребуется более детальная разработка технологической документации, позволяющей рабочему выполнить технологическую операцию без каких-либо дополнительных указаний.

- Плановые сроки подготовки и освоения производства машины.

- Стандарты и нормали на полуфабрикаты. Типовые и групповые технологические процессы на обработку разных деталей.

- Технологические характеристики оборудования, рабочих и измерительных инструментов

- Различного рода справочная литература, руководящие материалы, инструкции, нормативы.

Для того, чтобы технологические процессы обеспечивали достижение требуемого качества машины с наименьшими затратами на их проектирование и реализацию, работу по их проектированию нужно выполнять в определенной последовательности. Эта последовательность следующая:

- Изучение служебного назначения машины и ее конструкции. Для этого используется комплект конструкторской документации.

- Изучение и критический анализ предъявленных машине технических требований и норм точности. Этот анализ выполняется путем построения и анализа размерных цепей, описывающих каждый показатель точности машины. Содержание этой работы описано в главах 4 и 5.

- Ознакомление с намеченными объемом выпуска и серией. Определение типа производства машины и организационной формы.

- Анализ технологичности сборочных единиц и машины в целом с точки зрения удобства сборки

- Разработка технологических процессов сборки машины и ее сборочных единиц

- Изучение конструкции и размерного описания каждой детали. Анализ технологичности деталей

- Выбор экономичных способов получения заготовок

- Проектирование технологических процессов обработки заготовок, обеспечивающих выполнение всех предъявляемых к ним требований.

- Разработка заданий на проектирование специального оборудования и средств технологического оснащения

- Апробация технологических процессов и внесение поправок при обнаружении ошибок в выполнении требований к ним

6.3  Основы проектирования технологических процессов

сборки машины и ее частей (сборочных единиц)

Всю работу по проектированию технологического процесса сборки машины  (сборочной единицы) необходимо выполнять поэтапно в следующей последовательности:

- Изучение служебного назначения и конструкции машины (сборочной единицы). Источником информации служит комплект конструкторской документации.

- Ознакомление с объемом выпуска и величиной серии. На основании этой информации определяется тип производства.

- Анализ показателей точности машины (сборочной единицы) и определение методов достижения точности каждого из них. Этот анализ подразумевает выявление размерных цепей, описывающих каждый показатель точности, решение обратной задачи с использованием размерной информации в чертежах деталей и на этой основе определение  использованных конструктором методов достижения точности замыкающих звеньев. Каждый метод достижения точности замыкающего звена определяет состав технологических переходов, которые необходимо включить в технологический процесс сборки для обеспечения требуемого качества машины (сборочной единицы).  Например, если оказалось, что конструктор использовал в размерной цепи  при назначении точности составляющих звеньев метод пригонки, то технологический процесс сборки должен включать следующие технологические переходы:  1) измерение величины показателя точности в собранном изделии, 2) вычисление величины слоя металла, который необходимо снять с детали-компенсатора для удаления накопленной   в   данной конструкции излишней погрешности, 3) частичная разборка для извлечения из собранной конструкции детали-компенсатора, 4) операцию механической обработки детали-компенсатора по съему слоя материала, 5) повторная сборка конструкции, 6) измерение достигнутого показателя точности для оценки результата сравнением с заданным допуском.  Подробно техника выполнения этого этапа приведена в главах 4 и 5.

- Разработка технологической схемы сборки. Схема сборки определяет состав технологических переходов для выполнения соединений составляющих деталей и сборочных единиц и последовательность их выполнения во времени. В схеме сборки определяется также место в проектируемом технологическом процессе сборки тех технологических переходов, которые определены на предыдущем этапе и выполнение которых обеспечит достижение заданной точности машины или сборочной единицы.

- Определение технологической оснастки и инструментов, необходимых для выполнения каждого технологического перехода

- Определение трудоемкости выполнения каждого технологического перехода (назначение оперативного времени) и трудоемкости всего процесса сборки суммированием оперативного времени всех переходов. Источником информации для назначения оперативного времени служат отраслевые нормали и многочисленные справочники нормировщика (например, см. [22-26], [30-32] и др.).

- Выбор вида и организационной формы сборки. Разделение технологического процесса сборки на технологические операции. Определение трудоемкости каждой операции и всего технологического процесса. Для этого рассчитывают норму времени на каждую операцию (tшт  или tшт-кал ) и суммируют их.

- Определение необходимого количества рабочих-сборщиков с учетом сменности работы предприятия.

- Разработка технических заданий на проектирование специального сборочного оборудования и технологической оснастки.

Состав работ на каждом этапе проектирования технологического процесса сборки  и  правила их выполнения подробно изложены в специальной литературе, например, в [44].

6.4 Основы проектирования технологических процессов изготовления деталей

Работу по проектированию технологического процесса изготовления детали  рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- Проведение анализа конструктивной формы детали и ее размерного описания. Содержание  этой работы приведено  в п.1 главы 6. В результате этого этапа оценивают достаточность размерного описания для воспроизводства конструктивной формы детали при обработке. Особое внимание следует уделить обоснованности требований к точности размеров отдельных поверхностей и их взаимного положения. Нужно иметь в виду, что деталь своими размерами может входить в размерные цепи, описывающие формирование показателей точности машины (сборочной единицы). К сожалению, конструкторы не всегда проводят размерные расчеты с использованием размерных цепей, назначают точность размеров, опираясь на свой опыт, рекомендации различных справочников и т.п.   Следует такие размеры выявить и критически оценить назначенную точность, при необходимости потребовать от конструктора внесения изменений в конструкторскую документацию.

- Определение  выпуска детали, исходя из заданного выпуска машин и учитывая, во-первых, что  одинаковых деталей в машине может быть несколько и, во-вторых, что некоторое количество детали нужно будет изготавливать для использования их в качестве запасной части. На основании годового выпуска наметить тип производства и форму организации будущего производственного процесса изготовления детали.

- Проведение оценки технологичности конструкции детали, исходя из объема выпуска и условий реализации будущего технологического процесса в намеченном типе производства. В случае необходимости разработать и обосновать предложения по внесению изменений в чертеж детали.

- Обоснование вид заготовки и способа ее изготовления. Выбор вида заготовки в первую очередь зависит от материала. Например, чугунную заготовку можно получить только литьем. Выбор же способа литья определяется с учетом конструктивных особенностей детали, ее годового выпуска, необходимой точности заготовки. При решении этих вопросов следует учитывать   рекомендации   соответствующих   стандартов    (см. [52-56]).

- С учетом проектных уточнений для каждой поверхности в составе конструктивной формы детали определить состав и количество технологических переходов, необходимых для достижения заданных показателей точности (точности размера, геометрической формы, шероховатости), разработать планы обработки каждой поверхности. Содержание этой работы описано в п. 6.2 главы 6. При выполнении этого этапа можно использовать  типовые планы обработки поверхностей разных формы и  точности. Эти планы апробированы практикой, рекомендуются справочной технологической литературой, например, см. [38].

- Выбор и обоснование технологических баз при выполнении разных технологических переходов обработки всех поверхностей. Выбором технологической базы обеспечивается достижение заданной конструктором точности размеров расположения поверхности в конструктивной форме детали. Поэтому  этому выбору следует уделить особое внимание. При решении вопросов выбора технологических баз следует ориентироваться в первую очередь на использование принципа единства баз. Теоретическая база решения этих вопросов изложена в п. 6.3 главы 6.

- Расчет межпереходных  припусков, определение межпереходных размеров и их допусков. Уточнение размеров заготовки и разработка ее чертежа. Состав и порядок выполнения этих расчетов приведен в главе 11.

- Разработка структур операций и выбор технологического оборудования и рабочих инструментов для их реализации. Для повышения производительности следует стремиться к использованию сложных структур операций с параллельным и (или) параллельно-последовательным выполнением технологических переходов. Возможности создания таких операций определяются  наличием соответствующего технологического оборудования. При проектировании нового производства нужно максимально использовать предлагаемые рынком современные станки и инструменты (агрегатные многопозиционные станки, обрабатывающие центры и т.д.). При проектировании технологических процессов для действующего предприятия эти возможности ограничены имеющимся парком оборудования, но следует рассматривать и использовать возможности его модернизации за счет специального технологического оснащения. Возможны варианты выполнения отдельных операций. В этом случае выбор варианта осуществляется на основе экономического сравнения. Критерием выбора служит себестоимость, которую обеспечивает вариант и которая должна быть  наименьшей.

- Назначение режимов обработки и расчеты норм времени на операциях. При использовании современных высокопроизводительных  инструментов, предлагаемых на рынке крупными специализированными фирмами  следует назначать режимы обработки, рекомендуемые этими производителями инструментов. Методика расчета и назначения норм времени на операцию изложена в главе 12. При определении величины составляющих нормы времени нужно использовать обширные данные справочной литературы, например, [21-26, 31-32].

- Определение состава технологического оснащения каждой технологической операции. Разработка технических заданий на проектирование специальной технологической оснастки, средств механизации и автоматизации.

- Оформление документации на разработанный технологический процесс в соответствии с требованиями ЕСТД.

Контрольные вопросы

- Какими исходными данными должен располагать технолог, приступая к проектированию технологического процесса сборки изделия?

- Какими исходными данными должен располагать технолог, приступая к проектированию технологического процесса обработки детали?

- Каким требованиям должен удовлетворять проектируемый технологический процесс?

- Как в проектируемом технологическом процессе сборки изделия обеспечивается требуемое качество изделия?

- Как в проектируемом технологическом процессе обработки детали обеспечивается требуемая точность каждой поверхности?

- Как в проектируемом технологическом процессе обработки детали обеспечивается требуемая точность размеров взаимного расположения  поверхностей?