# Глава 3.  Вероятностная модель количественного описания размера

Размеры, которыми описываются изделия машиностроения, могут быть линейными или угловыми. Линейный размер описывает поверхность детали (например, диаметр отверстия), или расстояние между поверхностями в конструктивной форме детали (например, соосность двух цилиндрических шеек вала),  или расстояние между поверхностями разных деталей в машине (например, межосевое расстояние зубчатой передачи). Аналогично и угловой размер описывает либо поверхность детали (например, угол конуса в отверстии), либо угловое положение поверхности в конструктивной форме детали (например, перпендикулярность плоского торца к оси цилиндрической поверхности того же вала), либо взаимное угловое положение разных деталей в изделии (например, параллельность рабочих осей зубчатой передачи).

Любой  размер необходимо описать количественно,  например, задать при проектировании машины, или описать достигнутый размер в партии изготовленных деталей. При проектировании машины величина размера определяется в результате прочностного расчета – например, диаметр вала зависит от характера и величины динамических нагрузок (поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов) и прочностных свойств выбранного материала (пределов прочности на растяжение, изгиб, кручение и т.д.). Полученная в результате расчета величина размера принимается за номинальное значение.

Размер есть результат технологического процесса изготовления изделия, и, следовательно, он получает рассеяние по некоторому полю (См. рис.1.1).  Всегда стоит задача оценки достигнутой точности детали или всего изделия. Под точностью детали или машины понимают степень соответствия геометрически правильному прототипу. В качестве такого прототипа принимается изделие, изготовленное по номинальным значениям всех размеров. На рис. 3.1 показана графическая модель описания величины размера на одном изделии и в партии изделий. Номинальное значение размера обозначено L0 .

# Рис. 3.1.  Графическая модель размера L в партии обработанных деталей

На некоторой  i-й детали  поучен размер Li. Его точность (степень приближения к номинальному) оценивается  отклонением Ei . Величина этого отклонения равна разности    Ei = Li– L0. Отклонение есть вектор, который знаком показывает, в какую сторону отклонился полученный размер от номинального, модулем – насколько он отклонился.  В партии изготовленных деталей каждая будет иметь свои значения Li и Ei.  Среди всех обработанных деталей обязательно найдутся две детали –   одна с минимальным размером  Lmin (и, следовательно, с минимальным отклонением  EIω) и другая – с максимальными   размером Lmax  и максимальным отклонением  ESω.   Размеры всех остальных деталей окажутся внутри поля  ωL = Lmax– Lmin = ESω – EIω.  Это поле в теории вероятностей называется полем рассеяния. В технологии машиностроения это поле называют погрешностью размера и ним  оценивают достигнутую точность размера в партии изделий. Таким образом, отклонение есть мера точности размера единичного изделия, погрешность размера (поле рассеяния) есть мера точности размера в партии изготовленных изделий. Поле рассеяния (погрешность) в отличие от отклонения – величина cкалярная, для описания его положения  относительно номинального значения  можно использовать любое отклонение – верхнее ESω, нижнее EIω или центральное EСω.

Для количественного описания рассеяния по полю ω в теории вероятностей используется понятие распределения. Распределение – это совокупность значений размера, расположенных возрастающем порядке с указанием частоты их повторения. Для оценки частоты повторения значений используют:

- частоту - количество    mi  значений Li в партии,

- частость – отношение количества  mi  значений Li  к их общему количеству n в партии,

- вероятность P(x) – количество значений   Li  в процентах от общего их числа.

Распределение значений размера в партии изделий может быть представлено в виде таблицы или графика. Для построения таблицы и графика поле рассеяния ωL, рассчитанное по формуле (2.1), разбивают на несколько равных интервалов и подсчитывают количество mi  значений, которые попадают в каждый интервал. По результатам этой работы заполняют таблицу, в которой располагают интервалы в порядке возрастания значений размера.  Пример такого представления распределения 100 значений размеров деталей, обработанных в одной технологической системе и рассеянных по полю  ωL = 0,35 мм, приведен в табл. 3.1.

Информация о распределении из табл. 3.1 может быть представлена графически в виде диаграммы, представленной на рис.3.2. Для этого по оси абсцисс откладывают значение размера в рассматриваемом примере и отмечают границы интервалов в соответствии с табл.3.1. По оси ординат откладывают частоты mi , частости   или вероятности P(x), соответствующие каждому интервалу. На ширине каждого интервала строят прямоугольник, высота которого равна соответствующей частоте (частости, вероятности). В результате построения получается столбчатая ступенчатая диаграмма, называемая гистограммой распределения .(см. рис. 3.2)

# Таблица 3.1

Распределение размеров в партии обработанных деталей

| № п/п | Границы интервалов, мм | Частота , шт. | Частость | Вероятность P(x), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,00 – 20,05 | 2 | 0,02 | 2 |
| 2 | 20,05 – 20,10 | 11 | 0,11 | 11 |
| 3 | 20,10 – 20,15 | 19 | 0,19 | 19 |
| 4 | 20,15 – 20,20 | 28 | 0,28 | 28 |
| 5 | 20,20 – 20,25 | 22 | 0,22 | 22 |
| 6 | 20,25 – 20,30 | 15 | 0,15 | 15 |
| 7 | 20,30 – 20,35 | 3 | 0,03 | 3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |

Если в середине каждого интервала построить ординаты, соответствующие   mi,   или P(x), и соединить их концы, то образуется ломаная линия, называемая практической кривой или полигоном распределения. Если увеличивать количество интервалов величина его  уменьшится  (устремившись к нулю), ломаная линия полигона распределения превращается в плавную кривую, называемую кривой распределения. Эта кривая графически представляет дифференциальный закон распределения (плотность вероятности) непрерывной случайной величины, аналитическое выражение которого описывается функцией

y = f (x),

где х – текущее значение случайной величины (размера L в нашем примере);

y -  значение ординаты кривой рассеяния, соответствующей текущему значению xi = Li случайной величины,  (т.е. y – это частота, частость или вероятность  появления размера xi = Li  в партии изделий).

Рис. 3.2. Распределение размеров в партии обработанных деталей

Для количественного описания распределения случайной величины в теории вероятностей используются следующие числовые характеристики:

- положение центра группирования случайной величины (центром группирования случайной величины называют ее среднее значение, около которого в основном располагаются все ее остальные значения) характеризуют средним арифметическим значением Xср случайной величины или средним арифметическим отклонением от номинального значения   Еmх = Xср - Х0;

- меру рассеяния характеризуют полем рассеяния ω и средним квадратическим отклонением σx.

В практических задачах, решаемых в технологии машиностроения, положение центра группирования характеризуют средним арифметическим значением размера:

где: mi – частота отдельных значений размера Li ;

k – количество отдельных значений Li ;

n – общее количество значений Li .

Центр группирования или средний размер не всегда совпадает с серединой поля рассеяния (рис.3.3), его координата М(х) относительно конца номинального значения:

М(х) = Em=Lср -  L0 ≠ ECω.

Рис. 3.3. Смещение центра группирования  размера

относительно середины поля рассеяния

В практике для оценки степени рассеяния размера используют среднее квадратическое отклонение, равное

Таким образом, чтобы охарактеризовать распределение случайной величины используют следующий набор числовых характеристик:

- номинальный размер  L0;

- поле рассеяния размера ω;

- координата середины поля рассеяния  (центральное отклонение) ECω;

- средний размер Lср или среднее арифметическое отклонение Еm;

- среднее квадратическое отклонение σ.

Конструктор при проектировании машины должен задать требуемую точность каждого размера. Требуемая точность размера в партии подлежащих изготовлению изделий описывается полем допуска, которое представляет собой ограниченное поле рассеяния и обозначается латинской буквой Т.  В принципе конструктор может назначить любое по величине поле допуска на размер, при котором  машина будет удовлетворительно выполнять свое служебное назначение. Но при этом сильно усложняется и удорожается процесс производства. За счет чего? Приведем пример. В разных деталях изделия (некоторой сборочной единицы) есть 100 отверстий одинакового размера. На размер каждого отверстия конструктор назначил оригинальный допуск, некоторые из них близки по величине, но все-таки разные. Для достижения заданной точности каждого отверстии потребуется для каждого из них  применить свой осевой инструмент (сверло, зенкер или развертку), отличающийся размером и точностью диаметрального размера. Такое разнообразие инструментов, во-первых, очень дорого произвести или купить и, во-вторых, очень громоздким получается инструментальное обеспечение технологического процесса, что ведет к большим организационным расходам. Поэтому в машиностроении принят ограничительный нормализованный ряд номинальных размеров,  и ограничительный ряд полей допусков, различающихся величиной. Эти ограничения установлены ГОСТ       . Весь ряд номинальных размеров в системе допусков разбит на интервалы, а ряд допусков внутри каждого интервала размеров – на квалитеты. Ряд допусков для каждого интервала номинальных размеров содержит 19 пронумерованных квалитетов, и чем больше номер квалитета, тем шире поле допуска.  Например, в табл. 3.1 приведены поля допусков первых 10 квалитетов, установленных стандартом  для  интервала размеров от 30 до 50 мм. Поля допусков обозначены буквами IT c  номером соответствующего квалитета.  Запись IT8  означает поле допуска восьмого  квалитета.

Таблица 3.1

Допуски для размеров до 10 000 мм (по СТ СЭВ 145—75 и СТ СЭВ 177—75)

| Номинальные размеры, мм | Квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обозначения допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IT 01 | IT 0 | IT 1 | IT 2 | IT 3 | IT 4 | IT 5 | IT 6 | IT 7 | IT 8 |
|  | Допуски, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| св. 30 до 50 | 0,6 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 |

Применение этих стандартов  существенно сокращает  как номенклатуру номинальных размеров, так, и что особенно важно,  количество разных полей допусков для размеров одного интервала. В результате  в приведенном примере количество разных  допусков отверстий в проектируемом изделии сократится на порядок, и, следовательно, для обработки этих отверстий потребуется на порядок меньшая номенклатура инструментов. То же самое относится и к номенклатуре предельных измерительных инструментов, необходимых для контроля достигнутой точности отверстий.

Поле допуска, соответствующего квалитету, может иметь разное положение относительно номинального размера. Это положение может быть задано  одним из предельных отклонений – верхним ES или нижним EI, которое называют в этом случае основным. На  рис. 3.5 эту роль выполняет верхнее отклонение  ES, ширина поля допуска задается вторым предельным отклонением – нижним E,   его величина зависит от квалитета и растет с увеличением его номера. Тогда  размер на чертеже записывается  . Такая запись и является вероятностной моделью размера в партии изделий, ее графическая интерпретация приведена на рис.  3.5.

# Рис. 3.5. Графическое представление вероятностной модели

задания размера в партии изделий

В расчетах точности в размерных цепях для задания положения поля допуска относительно номинального размера удобнее пользоваться средним отклонением EC, которое в теории размерных цепей называют координатой середины поля допуска.  Тогда размер  в партии изделий описывается набором из трех характеристик – номинальным значением L0, полем допуска соответствующего квалитета IT  и координатой его середины EC.  Этот набор является одним из возможных вариантов вероятностной модели размера в партии изделий.