Глава 4  Размерная модель взаимодействия двух деталей

Взаимодействие двух соединенных деталей может быть двух видов:

- Подвижное соединение, когда одна деталь имеет возможность движения относительно другой; чтобы реализовать такую возможность необходимо между взаимодействующими поверхностями двух деталей обеспечить зазор;

- Неподвижное соединение, когда детали не могут перемещаться друг относительно друга; для этого между  взаимодействующими поверхностями деталей зазора не должно быть, такие соединения имею натяг между поверхностями, т.е. размер охватываемой поверхности больше размера охватывающей.

Рис. 4.1.  Схема размерного описания соединения

двух деталей с зазором

Характерным примером, иллюстрирующим эти варианты, является взаимодействие цилиндрического отверстия втулки, установленной на цилиндрическую шейку вала. Если между отверстием и валом зазор есть, то втулка может вращаться вокруг вала или перемещаться вдоль оси (см. рис. 4.1а). В партии соединений вала и втулки размеры отверстия и шейки вала обязательно   получат   рассеяние по полям Td и TD, как это показано   на рис. 4.1б. Для образования зазора необходимо, чтобы диаметр любого вала в партии соединений был меньше диаметра отверстия. Достигается это соответствующим расположением полей допусков отверстия и вала относительно одного и того же диаметра соединения, который называется номинальным размером d0.  На схемах размерного описания соединений  этот размер   изображается нулевой линией, как это показано на рис. 4.1в. В принципе для образования нужной величины зазора конструктор может любым образом назначит расположение полей допусков отверстия и вала.

На рис.4.2 показаны примеры расположения полей допусков отверстия и вала для организации подвижного и неподвижного соединений вала и втулки при одинаковом значении номинального диаметра.

Для того чтобы в соединении образовался зазор, необходимо чтобы максимальный возможный в пределах допуска диаметр вала  был меньше минимального диаметра отверстия, т.е. все поле допуска размера вала расположилось ниже номинального значения, как это показано на рис.4.2а. Тогда в соединении  максимального вала с минимальным отверстием образуется зазор Smin = dотвmin - dвалmax.  Для того чтобы зазора в партии соединений не было, надо чтобы минимальный в пределах допуска диаметр вала был больше максимального диаметра отверстия, т.е. все поле допуска диаметра вала расположилось выше поля допуска диаметра отверстия, как это показано на рис. 4.2.б. Тогда в соединении образуется минимальный натяг  imin = dвалmin - dотвmax.  Разумеется, что в конструкции машины много как подвижных, так и неподвижных соединений деталей. По условиям работы эти соединения различаются как по номинальным значениям размеров образующих их поверхностей деталей, так и по требуемой их точности.

Рис. 4.2. Графическое представление размерного описания взаимодействия двух цилиндрических поверхностей с номинальным размером d0

В принципе множество возможных соединений бесконечно. Для практического использования в машиностроении из этого множества стандартом        выделен ограниченный и упорядоченный ряд  соединений, называемых посадками. Каждая посадка обозначается буквой латинского алфавита. Все посадки разделены на три группы: посадки с зазором, посадки переходные, в которых в партии разных соединениях возможен как небольшой зазор, так и натяг, и посадки с натягом. Посадки подвижных соединений (с гарантированным зазором) обозначаются буквами от A до H,   после H в порядке латинского алфавита в ряду располагаются  сначала переходные (до   ) и затем посадки неподвижных соединений (с гарантированным натягом). Стандарт предусматривает две системы посадок – посадки в системе отверстия и посадки в системе вала. Различие этих видов заключается в том, за счет чего образуется в разных посадках зазор или натяг.

Рис.4.3. Схема расположения полей допусков отверстия и вала в посадках с зазором: а) в системе отверстия  б) в системе вала

В системе отверстия у всех посадок без исключения  поле допуска на охватывающий размер (диаметр отверстия) одинаков и  обозначается заглавной буквой Н.  Положение поля допуска отверстия задается нижним отклонением  и оно равно нулю. Величина поля допуска соответствует номеру квалитета, растет с увеличением номера квалитета за счет большего верхнего отклонения (см. рис. 4.3а). Поле допуска отверстия  расположено относительно номинального размера в сторону  увеличения  размера, т. е. в тело  детали, как  это  показано  на     рис. 4.3а. Таким образом,  нижнее отклонение отверстий в любом квалитете равно нулю, верхнее тем больше, чем больше номер квалитета.

Все поля допусков охватываемых размеров (диаметров валов) обозначаются строчными буквами латинского  алфавита с номером  квалитета точности, который определяет величину поля. Положение этого поля относительно номинального размера в каждой посадке соединения определяется основным верхним отклонением  ES, которое имеет знак «-» и модуль этого отклонения равен минимальному зазору в посадке. Например, на рис. 4.3а  показан ряд расположений полей допусков в посадках с гарантированным зазором. В этих посадках каждой букве (соединению) соответствует регламентированная величина гарантированного зазора   Smin. Этот зазор не зависит от квалитетов точности отверстия и вала, как это показано для посадки f, его величина меняется в разных посадках, и уменьшается от посадки а  к посадке h.

В системе вала у всех посадок без исключения  поле допуска на охватываемый размер (диаметр вала) одинаков, обозначается строчной буквой h.  Величина его соответствует номеру квалитета и  увеличивается с увеличением номера квалитета. Положение поля допуска размера вала относительно  номинального размера задается основным верхним отклонением ES, которое всегда равно нулю. Ширина поля допуска вала определяется нижним отклонением EI , которое растет с увеличением номера квалитета, как  это  показано  на     рис. 4.3б. Все поля допусков охватывающих размеров (диаметров отверстий) обозначаются заглавными буквами латинского  алфавита с номером  квалитета точности, который определяет величину поля. Буква определяет положение этого поля относительно номинального размера в каждой посадке соединения основным нижним отклонением EI, которое имеет знак «+» и модуль этого отклонения равен минимальному зазору в посадке. Например, на рис. 4.3б  показан ряд расположение полей допусков в посадках с гарантированным зазором. В этих посадках каждой букве (соединению) соответствует регламентированная величина гарантированного зазора   Smin. Это зазор не зависит от квалитетов точности отверстия и вала, как это показано для посадки F, его величина меняется в разных посадках, и уменьшается от посадки A  к посадке H.

Посадка на чертежах изделий записывается  указанием номинального значения размера и отношением допусков отверстия к валу. Например,   означает посадку с гарантированным зазором в системе отверстия. В этой записи содержится три размера: диаметр отверстия , диаметр вала и минимальный зазор f. Эта запись и представляет собой размерную модель взаимодействия двух деталей.

В целях сокращения номенклатуры посадок ГОСТ 25347-82 выделяет рекомендуемые для применения, а среди рекомендуемых – предпочтительные, которые следует использовать в первую очередь.