Глава 5  Размерная модель взаимодействия многих деталей, участвующих в формировании показателя точности машины

В результате проектирования все показатели точности машины описаны количественно и должны быть достигнуты Технологом в процессе изготовления. Для задания требуемой точности исполнительных поверхностей машины (множества размеров исполнительной поверхности, при которых машина удовлетворительно выполняет задачу, для решения которой она создается)   достаточно вероятностной модели  размера, описанной в главе 3. Это множество размеров получит технолог в технологическом процессе обработки детали, в составе конструктивной формы которой есть эта исполнительная поверхность.  Однако, этого недостаточно для показателей, характеризующих точность взаимного расположения и относительных движений исполнительных поверхностей, так как эти размеры формируются в результате взаимодействия нескольких деталей машины. Конструктор должен назначить точность некоторых размеров таких деталей для обеспечения возможности достижения этих показателей при изготовлении машины. Для решения этой задачи нужна размерная модель формирования  такого показателя точности машины.  Состав действий, в результате которых в технологическом процессе сборки образуется показатель точности машины, такая размерная модель должна описать. Рассмотрим  содержание этих действий на примере конструкции, приведенной на рис. 5.1.

Рис.5.1. Упрощенная конструктивная схема токарного станка

На рис. 5.1. приведена упрощенная конструктивная схема токарного станка. Показателями точности токарного станка являются соосность А и параллельность α исполнительных поверхностей шпинделя ИП1 и пиноли задней бабки ИП2. Номинальные значения этих показателей равны нулю, а величины их допускаемых отклонений рассчитаны Конструктором, исходя из допустимой в техническом задании погрешности формы цилиндрических поверхностей, которые будут обрабатываться на этом станке.

Очевидно, что при изготовлении станка эти показатели формируются в технологическом процессе сборки. Для формирования размера А необходимо  выполнить следующие действия:

- на станину 1 установить корпус передней бабки 2;

- в корпус передней бабки установить подшипники 3;

- на подшипники установить шпиндель 4, после чего в конструкции формируется размер А1, описывающий положение ИП1 относительно направляющих станины;

- установить на станину подкладку задней бабки 8;

- установить на подкладку корпус задней бабки 6;

- установить (запрессовать) в корпус задней бабки гильзу 7;

- установить в гильзу пиноль 5, после чего в конструкции формируется размер А2,  описывающий положение ИП2 относительно направляющих станины.

После выполнения всех этих действий  в собранной конструкции формируется показатель точности станка – соосность А конических поверхностей шпинделя и пиноли как разница размеров А1 и  А2.

Обратим внимание на то, что в действиях сборщика многократно повторяются две разных по содержанию процедуры.

Первая из них – установка одной детали на другую или другие. В результате этой процедуры достигается некоторое положение устанавливаемой детали относительно всех других, ранее установленных в машину. Поскольку результат любого производственного процесса вероятностен, положение каждой устанавливаемой детали в партии собираемых машин получит рассеяние по некоторому полю, т.е. появится погрешность положения этой детали. Это неизбежно скажется на показателе точности станка А. Можно предположить, что на величину поля рассеяния показателя А повлияет и количество повторений процедуры установки некоторых деталей, необходимое для создания в конструкции этого показателя.

Вторая процедура состоит в том, что каждая установка сопровождается введением в размерное описание машины размерного описания устанавливаемой детали. Некоторые внутридетальные размеры могут оказывать влияние на величину формируемого показателя точности. В примере на рис.5.1  в размерном описании корпуса передней бабки есть размер, описывающий положение оси отверстий под подшипники шпинделя относительно опорной плоскости, которой корпус устанавливается на станину. Понятно, что, во-первых, этот размер влияет на размер А1, описывающий положение ИП1 относительно плоскости направляющих станины, а во-вторых,  как всякий размер детали, он представляет собой результат технологического процесса и, как следствие, в партии поступающих на сборку корпусов этот размер рассеян по некоторому полю допуска. Рассеяние размера корпуса обуславливает рассеяние сборочного размера А1, и, в конечном итоге, рассеяние показателя точности всего станка А.

Из изложенного выше вытекает, что Конструктор, назначив показатель точности машины в виде размера взаимного расположения исполнительных поверхностей, должен решить ряд дополнительных задач:

- выявить, установка каких деталей окажет влияние на заданный показатель точности машины и описать это влияние количественно;

- выявить, какие детали конструкции машины и какими своми размерами окажут влияние на заданный показатель точности, и описать это влияние количественно;

- назначить допуски на погрешности выявленных внутридетальных размеров и  размеров установки деталей, обеспечивающие достижение заданного показателя точности машины.

Для обоснованного решения этих задач Конструктор должен иметь и имеет модель процесса формирования показателя точности машины (размера взаимного расположения ее исполнительных поверхностей), позволяющую по заданным значениям этого показателя рассчитать и (или) назначить допуски размеров деталей. Такой моделью служит размерная цепь, в которую размеры деталей и размеры их установок входят составляющими звеньями.

Размерной цепью называют замкнутый контур расположенных друг за другом независимых размеров, участвующих в решении поставленной задачи. Конструктор должен уметь такую размерную цепь выявить (построить) для каждого показателя точности машины и выполнить необходимые расчеты и обоснования.

Прежде чем изучать работу с размерной цепью, необходимо размерно описать установку детали и получаемый результат этой процедуры. Процесс установки детали описывается теорией базирования. Теория базирования и теория размерных цепей служат инструментами решения всех задач по анализу и обеспечению размерной точности конструкций и технологических процессов их изготовления. Как будет показано ниже, все участники процесса создания машины – Конструктор, Технолог и Метролог, - используют эти инструменты для решения задач назначения и обеспечения требуемой точности машины и ее деталей.

5.1. Основы базирования

Задачи определения положения одной детали относительно другой (или других) приходится решать на всех этапах процесса создания машины:

- при проектировании конструктор задает в чертежах машины требуемые положения всех сборочных единиц и деталей;

- при изготовлении машины технологу приходится задавать и достигать с определенной точностью положение соединяемых деталей при сборке, определять необходимое положение заготовок в технологических системах;

- при контроле готовых деталей  и машины в целом у метролога возникает необходимость определять взаимное положение измерительного устройства и измеряемого объекта.

Все эти задачи решаются на основе теории базирования, которая является поэтому общемашиностроительной теорией, хотя в ее разработку решающий   вклад    внесли    крупнейшие   ученые-технологи    Б.С. Балакшин,  В.М. Кован, А,А, Маталин, В.П. Фираго, И.М. Колесов и др. Именно технологи под руководством Б.С. Балакшина, разработавшего в 40-х годах теоретические основы базирования, создали ГОСТ 21 495-76 «Базирование и базы в машиностроении».

Не случайна ведущая роль ученых-технологов в разработке теории базирования. Технолог стоит последним в ряду создателей машины и предъявляет изготовленную машину метрологу для сертификации и потребителю для эксплуатации. Поэтому именно к технологу приходят все рекламации на недостаточное качество машин, что заставляет его анализировать причины появления машин недостаточного качества, изучать природу и механизмы явлений, порождающих погрешности размерных связей не только на этапе изготовления машины, но и при ее проектировании конструировании и контроле. Отсюда – объективная потребность и интерес практического технолога к вопросам проектирования и эксплуатации технологического оборудования, его модернизации, усовершенствования вплоть до разработки и предложения принципиально новых схем и конструкций. Отсюда и вынужденная необходимость  «вторжения» ученых-технологов в методики и научные основы проектирования технологического оборудования, прежде всего в тех вопросах, которые связаны с обеспечением требуемого качества. В результате таких «вторжений» ученые-технологи разработали ряд теорий и методик, используемых в процессах создания любого класса машин. К таким теориям относятся теории базирования и размерных цепей, использование которых в работе конструктора будет рассмотрено в настоящей главе.

Согласно ГОСТ 21495-76 базированием называется придание изделию или заготовке требуемого положения относительно выбранной системы координат. Таким образом, базирование есть процесс со всеми последствиями для его результата, описанными в главе 1.

5.1.1.  Теоретическая схема базирования

Базирование опирается на положения теоретической механики, описывающие состояния покоя и движения твердого тела относительно некоторой системы отсчета. Если положение твердого тела относительно выбранной системы отсчета не изменяется со временем, то считается, что тело находится в состоянии покоя относительно этой системы отсчета. Если же во времени тело изменяет свое положение  относительно выбранной системы отсчета, считается, что тело находится в состоянии движения.

Требуемое положение или движение твердого тела относительно выбранной системы отсчета достигается наложением позиционных (геометрических) или кинематических связей. Связями в теоретической механике называют условия, которые налагают ограничения либо на положение тела, и такие связи называют геометрическими или позиционными, либо на движение  тела, и такие связи называют кинематическими.

Независимые перемещения, которые может иметь тело относительно трехмерной системы координат, называют степенями свободы. Таких степеней свободы у твердого тела шесть – поступательные перемещения вдоль каждой из трех координатных осей и вращательные движения вокруг этих же осей. Для того чтобы придать телу необходимое положение и состояние покоя  относительно выбранной системы координат, его надо лишить всех шести степеней свободы, наложив на него шесть позиционных связей, которые в теории базирования называют координатными, поскольку в качестве системы отсчета при проектировании и изготовлении машины используется трехмерная система координат. Координатные связи обладают  несколькими особыми свойствами:

- являются двусторонними, т.е. неотрывными в точках контакта как с твердым телом, так и с координатными плоскостями,

- допускают возможность скольжения в точках контакта, не нарушая их двусторонности;

- являются абсолютно жесткими.

Каждая такая координатная связь представляет собой координату точки контакта этой связи с твердым телом относительно одной из координатных плоскостей.  Такие точки называются опорными точками. Пример определения положения призматического твердого тела – детали типа прямоугольного параллелепипеда, - относительно выбранной системы координат наложением шести координатных связей приведен на рис.5.2. Каждая координатная связь – это координата опорной точки относительно одной из координатных плоскостей: z1, z2, z3, х4, х5, y6.

Рис. 5.2. Схема определения положения детали относительно

выбранной системы координат XOYZ

Шесть опорных точек на поверхностях твердого тела материализуют связанную с этим телом систему координат X1O1Y1Z1. Такую систему называют собственной системой координат базируемой детали. Эту систему строят следующим образом. На опорных точках 1,2,3 построится координатная плоскость X1O1Y1. Перпендикулярно к ней через опорные точки 4 и 5 строится координатная плоскость Y1O1Z1. Координатная плоскость X1O1Z1  проходит через точку 6 и одновременно перпендикулярна к плоскостям   X1O1Z1   и  Y1O1Z1. Таким образом, положение базируемой детали в системе XOYZ полностью определяется положением ее собственной системы координат  X1O1Y1Z1, на которую, как и на деталь, наложены шесть связей:

z1, z2, z3, x4, x5, y6 = const.

Другими словами, базирование теоретически представляется как процесс определения положения собственной системы координат базируемой детали относительно выбранной.

Если в выбранной системе координат детали необходимо придать движение в одном или нескольких направлениях, то соответствующее количество  координатных связей заменяется таким же количеством кинематических связей. Например, на рис.5.3  приведена часть конструкции некоторой машины, показывающая установку вала. Вал для выполнения своей функции должен вращаться вокруг оси Z, поэтому на это движение наложена кинематическая связь K1=f(t). Остальные пять степеней свободы вал относительно выбранной системы координат XOYZ, материализованной отверстиями подшипников и плоским торцом  левого подшипника, лишается наложением соответствующих позиционных связей при контакте цилиндрических шеек вала с отверстиями подшипников и торца вала с торцом подшипника.

Рис. 4.4. Условное обозначение опорной то:  а) на виде спереди и сбоку, б) на виде сверху

Рис. 4.4. Условное обозначение опорной точки:  а) на виде спереди и сбоку, б) на виде сверху

Рис. 4.4. Усл=ачение опорной точки:  а) на виде спереди и сбоку, б) на виде сверху

Из примеров на рис. 5.2 и 5.3. видно, что для базирования деталей используются несколько их поверхностей. Такие поверхности называют базами.

Базой  называют поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, плоскость, ось или точка симметрии, принадлежащие детали (изделию) и используемые для базирования.

В примере на рис. 5.2  для лишения призматической детали всех шести степеней свободы потребовалось три базы – три плоских поверхностей, на которых построена собственная система координат этой детали. Совокупность баз, образующих координатную систему детали (изделия, заготовки)  и таким образом вместе выполняющих общую функцию, называют комплектом баз. На базах, входящих в комплект, располагаются опорные точки. Схему, показывающую распределение опорных точек по базам комплекта и их расположение

Рис. 5.3. Позиционные и кинематические связи вала, установленного на подшипники

на каждой из них называют теоретической схемой базирования.   На рис. 5.5.  приведена  такая схема, соответствующая рис. 5.2. На теоретической схеме базирования опорные точки обозначают специальными значками, приведенными на рис. 5.4.  Все опорные точки нумеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее их количество. Состав и количество ортогональных проекций детали на теоретической схеме базирования должно быть достаточным для четкого представления о размещении опорных точек. Если в какой-либо проекции одна опорная точка накладывается на другую,  изображают один значок и около него проставляют номера совмещенных точек. На рис. 5.5 на фронтальной проекции так показаны точки 2,3 и 4,5,  на виде сбоку – точки 1,2.

Рис.5.4. Значки для условного обозначения опорных точек

Рис. 5.5. Теоретическая схема базирования

призматической детали

Для реализации теоретической схемы базирования плоскости собственной и выбранной систем координат материализуются реальными поверхностями базируемой и базирующих деталей, как это показано на рис. 5.6.

Рис.5.6. Материализация теоретической схемы базирования

призматической детали

В конструкции на рис.5.6. координаты всех шести опорных точек в выбранной системе координат равны нолю. Требуемое положение базируемой детали достигается при доведении до контакта в опорных точках баз детали  с соответствующими поверхностями деталей А,Б,В, которыми материализована выбранная система координат. Реальные плоскости имеют макро- и  микроотклонения от идеальной геометрической формы,  что обуславливает небольшую фактическую площадь их контакта (по данным проф. И.М. Крагельского фактическая площадь контакта не превышает 1% от геометрической площади). Поэтому представление о контакте поверхностей в опорных точках достаточно адекватно описывает реальную действительность.

В отличие от идеальных, принятых в теоретической механике, реальные связи в опорных точках не обладают ни абсолютной жесткостью, ни двусторонностью. Под действием рабочих нагрузок, возникающих при работе машины, базируемая деталь может сместиться, и контакт в любой из опорных точек может нарушиться. Также под действием сил резания в технологической системе может сместиться обрабатываемая заготовка. Этого нельзя допустить. Поэтому для сохранения неизменным контакта в реальных опорных точках в течение всего времени работы машины или обработки заготовки в технологической системе необходимо принять дополнительные меры.

Такой мерой служит  силовое замыкание (закрепление), состоящее из системы сил, которые вместе с создаваемыми ими  в опорных точках реакциями, силами трения и моментами обеспечивают двусторонность реальных координатных связей и неизменность положения базируемой детали во все время работы ее в машине. На рис. 5.6  такое силовое замыкание обеспечивается силами Q1, Q2, и Q3. Величина приложенных к базируемой детали (заготовке) сил должна быть достаточной для уравновешивания рабочих нагрузок и  других сил, которые могут нарушить достигнутое базированием положение детали.

Для создания силового замыкания  используют различные физические эффекты и соответствующие им конструктивные приемы: силы упругости в материале крепежных деталей, силы трения, тяжести, магнитные и электромагнитные силы, давление сжатых жидкостей и газов, атмосферное давление воздуха и т. д. Очень часто в конструкциях машин используют крепление деталей винтами или болтами с гайками. Например, на рис. 5.7  показана установка крышки подшипника в корпус редуктора. Базу крышки составляют ее цилиндрическая поверхность пояска и плоская поверхность торца. Крышка цилиндрическим пояском входит в отверстие корпуса до контакта торцовой плоскостью  бурта с плоскостью корпуса, при этом ее собственная система координат совмещается с выбранной, материализованной отверстием и плоскостью торца корпуса. Неизменность достигнутого базированием положения крышки обеспечивается  креплением ее винтами. При затяжке винтов в их материале создается  упругонапряженное состояние растяжения, которое и создает  силы Q ,  обеспечивающие силовое замыкание крышки.

Рис. 5.7. Установка крышки подшипника в корпус

Контакт реальных поверхностей ограниченными участками в опорных точках при приложении силового замыкания сопровождается упругими контактными деформациями.   Это объясняется тем, что ни один из известных машиностроительных материалов не обладает абсолютной (т.е. бесконечной) жесткостью, и в соответсвии с законом Гука при приложении любой нагрузки в нем обязательно происходят некоторые упругие деформации. Величина этих деформаций в стыке двух реальных поверхностей зависит от упругих свойств контактируемых материалов и от геометрической точности этих поверхностей. Очевидно, что величина упругих деформаций будет тем больше, чем  больше высота шероховатостей контактируемых поверхностей и наоборот. В связи с этим можно и нужно ожидать, что приложение силового замыкания приводит к изменению достигнутого при базировании положения детали на величину возникающих контактных упругих деформаций в опорных точках. Поскольку и  свойства материалов, контактируемых при базировании, и геометрические характеристики контактируемых поверхностей в партии устанавливаемых деталей не остаются постоянными, величина упругих контактных деформаций y получает рассеяние по полю

Δy = ymax -ymin            (5.1)

Это поле называют погрешностью закрепления  и обозначают

ωз = Δy

Из приведенных рассуждений относительно построения теоретической схемы базирования и ее реализации можно сделать три очень важных вывода:

1. Весь процесс определения положения реальной детали в машине (заготовки в технологической системе) не может быть ограничен только собственно базированием, но обязательно  должен сопровождаться закреплением, как процессом фиксации достигнутого при базировании положения. Совокупность процессов базирования и закрепления называется установкой.

2. Необходимость силового замыкания приводит к усложнению конструкции машины (технологической системы) за счет введения в нее специальных деталей и механизмов для создания необходимых сил и моментов.

3. Силовое замыкание является источником погрешности достигнутого положения базируемой детали (заготовки).

5.1.2. Классификация баз

Согласно ГОСТ 21495-76 «Базирование и базы в машиностроении» базы классифицируют по трем признакам: 1) по назначению, 2) по числу лишаемых этой базой степеней свободы, 3) по конструктивному оформлению.

Классификация баз по назначению. Поскольку базирование используется на всех этапах создания машины (при конструировании, при изготовлении, при измерении)  базы классифицируют прежде всего по назначению на конструкторские, технологические и измерительные.

Конструкторской называют базу, используемую для определения положения детали (сборочной единицы) в изделии или положения отдельной поверхности в конструктивной форме детали. Среди конструкторских различают основную, вспомогательную и размерную базы.

Основной  называют конструкторскую базу, принадлежащую детали (сборочной единице), и используемую для определения ее положения в машине.

Вспомогательной  называют базу, принадлежащую данной детали (сборочной единице), и используемую для определения положения другой, присоединяемой к ней детали.

Конструктор при проектировании машины разрабатывает теоретическую схему базирования каждой детали и в ее конструктивную форму включает комплект поверхностей или заменяющих его других элементов, материализующих ее собственную систему координат. Этот комплект и есть основная база базируемой детали. Вместе с этим он создает и некоторый комплект поверхностей (заменяющих  элементов) другой (или других) детали, которыми материализуется выбранная система координат. Эти поверхности и служат вспомогательной базой базирующей (базирующих) детали. Затем он устанавливает (назначает) размерные связи между этими комплектами по всем координатным направлениям.

Рис. 5.8. Базирование шестерни на валу.

На рис. 5.8 и 5.9 приведены примеры базирования в машине шестерни и вала в некотором редукторе. Для определения положения шестерни используется комплект баз, состоящий из трех принадлежащих ей поверхностей: цилиндрического отверстия 1, плоскости торца 2 и боковой плоскости шпоночного паза 3 (рис. 5.8,б). Этот комплект поверхностей служит основной базой шестерни и материализует ее собственную систему координат  X1O1Y1Z1. В редукторе создается комплект поверхностей, материализующих выбранную для базирования шестерни систему координат XOYZ. Этот комплект образован сочетанием поверхностей, принадлежащих разным деталям редуктора: цилиндрическая поверхность 1' и плоский торец 2' вала и боковая плоскость 3' шпонки (рис. 5.8,а). Цилиндрическая поверхность 1' и плоский торец 2'  служат вспомогательной базой вала, боковая плоскость 3' служит вспомогательной базой шпонки.  Положение шестерни в редукторе достигается при доведении до контакта основной базы шестерни с вспомогательными базами вала и шпонки (рис.5.8,в).

Рис. 5.9. Базирование вала на подшипниках качения

Основная база вала состоит из трех принадлежащих ему поверхностей: цилиндрические поверхности 1 и 2 шеек под подшипники  и плоскость торца 3 (рис.5.9,б). Этими поверхностями материализована собственная система координат вала X1O1Y1Z1.  Выбранная система координат для базирования вала образована сочетанием трех поверхностей, принадлежащих подшипникам: цилиндрическая поверхность отверстия 1' и плоская поверхность торца 2' внутреннего кольца левого подшипника и цилиндрическая поверхность 3' отверстия внутреннего кольца правого подшипника (рис. 5.9,а). Цилиндрическая поверхность отверстия 1' и плоская поверхность торца 2' образуют вспомогательную базу левого подшипника, цилиндрическая поверхность 3' служит вспомогательной базой правого подшипника. Требуемое положение вала в редукторе вместе со всеми установленными на него деталями (зубчатыми колесами, шпонками и т.д.) достигается при совмещении его собственной системы координат с выбранной (рис. 5.9,в).

В приведенных примерах обращает на себя внимание тот факт, что комплект основной базы всегда принадлежит одной детали – базируемой. Соответствующий же комплект поверхностей, материализующих выбранную систему координат, может состоять из поверхностей, принадлежащих разным деталям и выполняющих функцию их вспомогательной базы. Так, для базирования шестерни используются вспомогательные базы двух деталей – вала и шпонки, которые перед этим непосредственно соединены между собой. При базировании вала его основная база контактирует со вспомогательными базами двух подшипников, которые не соединены между собой непосредственно. Это обстоятельство всегда нужно иметь в виду  при анализе и теоретических схем базирования деталей и заготовок и их реализации, так как отсюда вытекают особые требования к точности различных деталей, которые несут на себе вспомогательные базы из  одного комплекта, выполняющие общую функцию, также требования к их взаимному расположению в машине.

Необходимо отметить также, что любая деталь обязательно имеет только один комплект поверхностей, составляющих ее основную базу. Полных или неполных же комплектов вспомогательных баз деталь может иметь столько, сколько других деталей или сборочных единиц к ней присоединяется. Количество вспомогательных баз определяет сложность конструктивной формы детали.

Размерной  называют конструкторскую базу, принадлежащую детали и используемую для определения положения других ее поверхностей или их элементов в конструктивной форме. Примеры размерных баз ступенчатого вала, использованные для задания положения разных поверхностей в координатном направлении, приведены на рис. 5.10.  Собственная система координат вала XOYZ построена на его основной базе. Положение других поверхностей описано конструктором следующим образом: Положение торцов 3,4,5,6 и 1 задано размерами А,Б,В,Д и Г относительно торца основной базы вала в координатном направлении Z  - торца 2, который и выполняет для этих поверхностей функцию размерной базы. В свою очередь торцы 3 и 4 служат размерными базами, относительно которых задано положение шпоночных пазов размерами Ж и Е.

Рис. 5.10. Размерные базы ступенчатого вала

Схема на рис. 5.10 хорошо иллюстрирует содержание понятия «размерная база». В ГОСТ 21495-76 такого термина нет ни по названию, ни по содержанию, хотя без такого понятия трудно сформулировать принципы выбора технологических баз. Разными учеными в технологической литературе вводится подобное понятие под различными названиями: «исходная база» - в работах    В.П. Фираго,    «измерительная база»  -   в  работах  В.М. Кована, А.А. Маталина, В.С. Корсакова и др. Термин «исходная база», несмотря на давние попытки его внедрить,  не получил признания и распространения. Термин «измерительная база» в ГОСТ 21495-76  наполнен совсем другим содержанием и его одновременное использование для обозначения разных понятий вносит неопределенность в теорию базирования и в решения задач на ее основе. Поэтому предлагается термин «размерная база» с точным определением его содержания.

Каждый элемент конструктивной формы детали имеет свою размерную базу в каждом координатном направлении. Вместе с тем некоторое количество поверхностей (элементов) могут иметь общую размерную базу, например, торцы 1,3,4,5 и 6 в примере на рис. 5.10 имеют общую размерную базу – торец 2. В этом случае говорят о координатном способе задания размеров (от одной единой базы), который имеет определенные преимущества  как в смысле размерного описания конструктивной формы детали, так и в  смысле более простого и экономического достижения точности взаимного расположения элементов

Технологической  называют базу, используемую для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта. Очевидно, что все поверхности  или заменяющие их конструктивные элементы, составляющие технологическую базу, принадлежат базируемой заготовке или изделию.  На рис. 5.11 приведена схема растачивания отверстий в корпусной детали на горизонтально-расточном станке. Требуемое положение заготовки в технологической системе достигается доведением до контакта со специальными элементами приспособления технологической базы, в комплект которой входят плоскость основания опорных лапок корпуса 1 и два цилиндрических отверстия 2.

Рис. 5.11. Схема растачивания отверстий в корпусной детали

и состав технологической базы для этой обработки

Измерительной называют базу, используемую  или изделия для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения. Например, на рис.5.12 приведена схема измерения параллельности плоскости Б к плоскости А с помощью измерительной стойки. Плоскость А здесь используется  для определения измерительной стойки относительно измеряемой детали, она и служит измерительной базой. При перемещении измерительной стойки по плоскости А на длине l  индикатором измеряют катет прямоугольного треугольника и оценивают параллельность отношением этого катета к базе l.

Рис. 5.12. Схема измерения параллельности плоскости Б к плоскости А

Классификация баз по числу лишаемых степеней свободы. Базирование используется на всех этапах процесса создания машины, поэтому независимо от назначения базы классифицируют по числу и составу лишаемых с их помощью степеней свободы. Если вспомнить, что лишение каждой из возможных шести степеней свободы достигается наложением координатной связи в одной опорной точке, можно также считать эту классификацию по числу расположенных на базе опорных точек. По этому классификационному признаку различают семь разновидностей баз: опорную, направляющую, установочную, двойную направляющую, двойную опорную, опорно-направляющую и тройную опорную, сочетания которых формируют типовые схемы базирования.

Опорной  называют базу, лишающую деталь (заготовку, изделие) одной степени свободы: перемещения вдоль одной из координатных осей или вращения  вокруг одной из осей. Другими словами можно сказать, что на опорной базе расположена одна опорная точка. Примером такой базы может служить плоскость С детали на рис. 5.2 и 5.5, на которой расположена одна опорная точка 6, и  приложенной в этой точке координатной связью деталь лишена перемещения вдоль оси Y. Такую же роль играет боковая плоскость шпоночного паза  на рис. 5.8, с помощью которой шестерня лишается вращения вокруг оси Z.

Одну опорную точку можно разместить на поверхности любой формы и размеров, поэтому в качестве опорной как при конструировании машины, так и при ее изготовлении или контроле следует создавать или использовать поверхность наименьших габаритных размеров, что способствует большей определенности положения опорной точки при контакте реальных базовых поверхностей.

Направляющей  называют базу, лишающую деталь (заготовку, изделие) двух степеней свободы; перемещения вдоль одной координатной оси и вращения вокруг другой оси.  На такой базе размещаются две опорные точки. Примером такой базы служит плоскость В детали на рис.5.2 и 5.5, на которой расположены две опорные точки 4 и 5 и приложенными в этих точках координатными связями деталь лишена перемещения вдоль оси  Х и вращения вокруг оси Z.

При контакте реальных базовых поверхностей  вследствие макро- и микрогеометрических погрешностей формы координаты опорных точек относительно плоскости ZOY  х4 и х5 окажутся неравными и, следовательно, прямая, проходящая через опорные точки 4 и 5 и определяющая направление координатной оси О1Y1 собственной системы координат базируемой детали, окажется непараллельной к плоскости  ZOY выбранной системы координат. Величина этой непараллельности будет тем меньше, чем больше расстояние между опорными точками 4 и 5. Поэтому при конструировании необходимо создавать, а при изготовлении и измерении – использовать в качестве технологической и измерительной направляющей базы поверхность наибольшей протяженности при небольшой ее ширине.

Установочной  называют базу, лишающую деталь (заготовку, изделие) трех степеней свободы: перемещения вдоль одной координатной оси и вращений вокруг двух других осей. На такой базе размещаются три опорных точки. Примером такой базы служит плоскость А в теоретической схеме базирования на рис. 5.2 и 5.5, на которой размещены опорные точки 1,2,3, и приложенными в этих точках координатными связями деталь лишена перемещения вдоль оси Z и вращений вокруг осей  X и Y.

Состав лишаемых установочной базой степеней свободы показывает, что она фактически дважды выполняет функцию направляющей базы в двух координатных направлениях (сочетанием опорных точек 1 и 2 в одном и 2 и 3 – в другом координатном направлении). Из  этого следуют особые требования к поверхности, служащей установочной базой – это должна быть поверхность (плоскость) наибольшей протяженности в двух координатных направлениях, т.е.  наибольших габаритов.

Приведенная на рис. 5.2 и 5.5 схема базирования с использованием трех плоских поверхностей является типовой и достаточно часто используется как конструктором при проектировании машины, так и технологом для установки заготовок в технологических системах.

Очень часто для базирования используются осесимметричные поверхности вращения (цилиндрические, конические, сферические) или их плоскости, оси и центры симметрии, в сочетании с плоскими поверхностями. Различают несколько таких типовых схем базирования. Рассмотрим их разновидности.

На рис. 5.13 приведена схема определения положения цилиндрического вала относительно выбранной системы координат XOYZ. Основную базу такого вала составляют две поверхности – цилиндрическая и плоская одного из торцов. Собственная система координат вала X1O1Y1Z1 построена  следующим образом.  Ось O1Z1 совмещена с осью симметрии цилиндра, и координатная плоскость X1O1Y1  совмещена с плоскостью торца вала. Координатные плоскости X1O1Z1    и  O1Y1Z1   мысленно представляются в виде секущих плоскостей вала (заштрихованы на рис. 5.13).   По аналогии с рис. 5.2 опорные точки 1,2,3 расположены на воображаемой координатной плоскости X1O1Z1, причем точки 1 и 2 расположены прямо на оси координат O1Z1. Опорные точки 4,5 расположены на воображаемой координатной плоскости O1Y1Z1, причем эти точки также расположены на оси координат O1Z1. Опорная точка 6 расположена на реальной плоскости торца.

Рис. 5.13. Схема базирования гладкого цилиндрического вала

В комплекте конструктивных элементов, включенных в основную базу вала, обращает на себя внимание ось симметрии цилиндрической поверхности, на которой расположены опорные точки 1,2,4 и 5 и к которой приложены четыре координатных связи. Эта база - двойная направляющая.

Двойной  направляющей  называют базу, лишающую деталь (заготовку, изделие) четырех степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей и вращений вокруг этих же осей. На рис.3.16 видно, что ось цилиндра выполняет функцию такой базы. Точки 1,2,4 и 5 могут быть вынесены вдоль линий координатных связей на цилиндрическую поверхность вала и тогда они расположатся на двух образующих цилиндрической поверхности вала, каждая из которых выполняет функцию направляющей базы.  Обе эти образующие принадлежат одной цилиндрической поверхности, которая также как и ее ось может выполнять функцию двойной направляющей базы.

Из ранее рассмотренных требований к направляющей базе вытекает, что при конструировании нужно создавать, а при изготовлении - использовать в качестве технологической двойной направляющей базы осесимметричную поверхность вращения наибольшей длины или ее ось. В практике принято считать, что цилиндр может служить двойной направляющей базой при соотношении его длины и диаметра  l/d >1. Нередки случаи, когда двойную направляющую базу формируют сочетанием двух коротких цилиндрических поверхностей или их общей осью. Примером такого решения служит схема базирования вала, приведенная на рис. 5.9, где функцию двойной направляющей базы вала выполняют две цилиндрических шейки под подшипники.

При необходимости лишить такую деталь вращения вокруг оси Z  в конструктивную форму вала необходимо включить дополнительный элемент, на котором будет расположена опорная точка 3 и  который будет выполнять функцию опорной базы. Таким элементом может быть, например, радиальное отверстие или шпоночный паз. Комплект из двойной направляющей и двух опорных баз образует вторую типовую схему базирования.

Если длина цилиндрической поверхности  меньше ее диаметра, т.е.  соотношение   l/d < 1, то цилиндрическая поверхность не может надежно выполнять функцию двойной направляющей базы. Хотя теоретически на оси или образующих "короткого" цилиндра всегда можно мысленно разместить пары точек 1,2 и 4,5, однако устойчивого положения такая деталь,  называемая диском, занимать на таких точках не сможет. Поэтому опорные точки 2 и 5 с оси цилиндра (либо с его поверхности) выносят на плоскость торца. Получается схема базирования, приведенная на рис. 5.14, в которой цилиндрическая поверхность выполняет функцию двойной опорной базы.

Рис. 5.14. Схема базирования диска

Двойной  опорной  называют базу, лишающую деталь (заготовку, изделие) двух степеней свободы: перемещений вдоль двух координатных осей.

Оставшиеся на оси или поверхности цилиндра точки I и 4 (см. рис. 5.14) отнимают у диска перемещения вдоль координатных осей X и Y , и ось (или поверхность цилиндра) становится двойной опорной базой. Фактически координатными связями в точках 1 и 4 в некотором радиальном сечении определяется положение центра окружности, образующей цилиндр.

При необходимости лишить такую деталь вращения вокруг оси Z  в конструктивную форму диска необходимо включить дополнительный элемент, который будет нести на себе опорную точку 3 и выполнять функцию опорной базы. Комплект из установочной, двойной опорной и опорной баз образует третью типовую схему базирования.

Среди осесимметричных поверхностей специфичными базирующими свойствами обладают конические поверхности (как внутренние, так и наружные). Специфика эта обусловлена особенностью контактирования (соединения между собой) двух конусных поверхностей, принадлежащих двум разным деталям,  одна из которых выполняет функцию основной базы базируемой, а вторая – вспомогательной базы базирующей детали. Проявляется эта особенность в том, что при насаживании конусного отверстия на конусный вал (или наоборот) вне зависимости от колебаний их диаметров в торцовых сечениях в конце концов всегда совмещаются вершины их конусов и достигается их соосность. Поэтому функцию базы коническая поверхность всегда выполняет своей осью. Таким образом, при построении собственной системы  координат  в  этом  случае  начало  координат  следует   совмещать    с вершиной базового конуса и одну из координатых осей совмещать с его осью, как это показано на рис. 5.15.

Также как и цилиндрическая конусная поверхность в зависимости от размерных соотношений угла конуса и его длины  выполняет разные функции, т.е.  может лишать деталь разного количества степеней свободы (нести разное количество опорных точек). ГОСТ 21495-76 не предусматривает выделение конических поверхностей в отдельные классификационные группы по числу лишаемых степеней свободы, однако для лучшего понимания роли конусных поверхностей в базировании имеет смысл такое выделение сделать, так как их использование фактически формирует типовые схемы базирования.

Рис. 5.15. Схема базирования по конической поверхности

На рис. 5.15 приведена схема базирования конуса с малым углом конусности. Такие конусы применяются для установки в шпиндели металлорежущих станков различных рабочих и вспомогательных инструментов – сверл, зенкеров, разверток, фрез, центров, оправок и т.д. Отличительной особенностью таких конусов является, во-первых, отношение длины к диаметру всегда больше единицы, и, во-вторых, способность передавать крутящий момент от шпинделя к инструменту за счет трения на конусной поверхности. Эта способность возникает у конуса, когда угол его конусности меньше угла трения. Поэтому такие конусы называют инструментальными.  Как и в случае цилиндрической поверхности с l/d > 1 на оси конуса расположены четыре опорных точки 1,2,4 и 5 и, следовательно, она выполняет функцию двойной опорной базы. Но и вершина конуса – опорная точка 6 – также принадлежит одновременно и конической поверхности и ее оси.  Таким образом, получаем базу, на которой расположены пять опорных точек. Эта база – ось конической поверхности, - одновременно выполняет функции двойной направляющей и опорной баз. Назовем эту базу  опорно-направляющей, а схема базирования с использованием длинного конуса с малым углом конусности может рассматриваться как четвертая типовая.

Нередко при изготовлении деталей и их измерении используют для базирования короткие конические поверхности с большим (≥ 60о) углом конусности. На рис. 5.16 приведена в качестве такого примера схема базирования вала по двум коротким коническим поверхностям центровых отверстий.

Рис. 5.16. Схема базирования вала по коническим центровым отверстиям

Вал левым коническим отверстием опирается на конус центра, установленного на исполнительную поверхность ИП1 токарного станка и поджимается правым центром, установленным на ИП2 пиноли задней бабки до совмещения вершин конусов отверстия и центра. (ИП1 и ИП2 токарного станка – это конические поверхности с малым углом конуса, т. е. центры базируются в шпинделе станка и пиноли задней бабки по четвертой типовой схеме.) Начало собственной системы координат базируемого вала таким образом находится в вершине конуса левого центрового отверстия, там же расположена и опорная точка 6, с помощью которой определяется положение вала вдоль оси Y. Собственная система координат вала X1O1Y1Z1, построенная на базовых конических отверстиях, теоретически совмещается при установке с выбранной XOYZ, материализованной короткими коническими поверхностями центров.

Левое коническое центровое отверстие в этой схеме базирования несет три опорных точки 1,4 и 6 и лишает вала трех перемещений вдоль трех координатных осей. Такую базу назовем тройной опорной. Правое коническое отверстие несет две опорных точки и является двойной опорной базой. Два конических отверстия вместе реализуют схему базирования на рис. 5.16, которую можно считать пятой типовой и она достаточно широко применяется.

Функцию тройной опорной базы левое отверстие потеряет, если левому центра у предоставить возможность перемещаться вдоль оси Y(применить плавающий левый центр). Тогда его положение, а вслед за ним и положение вала вдоль оси Y, должно уже определяться другим способом, и опорная точка 6 должна быть перенесена на другой элемент вала, например, на его левый торец. За центровым отверстием сохраняется функция двойной опорной базы с опорными точками I и 4. В этом случае два центровых отверстия вместе определяют положение своей общей оси, которая выполняет функцию двойной направляющей базы.

Классификация баз по характеру проявления. Любая база, отнесенная к той или иной группе по ее назначению или числу лишаемых степеней свободы, может быть классифицирована по третьему признаку – по характеру проявления. По этому признаку различают базы явные и скрытые.

Явной  называют базу детали (заготовки, изделия) в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок. Так, на рис. 5.2 и 5.5 поверхности А,В и С - явные базы.

Скрытой называют базу детали (заготовки, детали) в виде воображаемой плоскости, оси или точки. Примерами такой базы могут служить ось вала на рис. 5.16 (воображемая линия)  или общая ось двух шеек вала под подшипники на рис.5.9 или центр окружности в торцевом сечении диска на рис. 5.14 (воображаемая точка).

Классификация баз по трем признакам может быть представлена в виде схемы на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Классификация баз

5.1.3. Неполные схемы базирования

В ряде случаев положение детали в машине не требует наложения на нее всех шести координатных связей. В этом случае схема базирования может  быть неполной, и деталь в момент базирования (до закрепления) или же в течение всего времени работы в машине сохраняет одну или несколько степеней свободы. К таким случаям относятся все схемы базирования подвижных деталей, ярким примером которых служит любой вал, установленный на подшипники. Так, на рис. 5.3 наложением позиционных (координатных) связей П1 – П5 вал лишен пяти степеней свободы, вращение вокруг продольной оси ему сохранено для выполнения служебного назначения. Поэтому схема базирования вала – неполная. Аналогично ползун любого кривошипно-шатунного механизма также имеет одну степень свободы - движение вдоль одной координатной оси. Конечно, эти движения, как вала, так и ползуна не хаотичны и не случайны, их характер определяется кинематической схемой машины, но это - уже не базирование.

В ряде случаев при соединении деталей в машине не имеет значения точность их взаимного расположения в некоторых координатных направлениях. Например, при установке шейки вала в отверстие внутреннего кольца подшипника (см. рис. 5.9) для работы опоры качения безразлично их взаимное угловое положение (поворот вокруг оси Z).  Также безразлично угловое положение шайбы относительно тела болта (винта). В конце концов, в результате установки и вал относительно кольца подшипника, и шайба относительно  болта займут некоторое угловое положение, но при сборке не стремятся обеспечить какое-то единственное положение, а фиксируют закреплением любое достигнутое (в соединении вал-кольцо подшипника закрепление осуществляется за счет посадки с натягом). Это означает, что при разработке (синтезе) схем базирования таких деталей нет необходимости организовывать все шесть координатных связей, а степени свободы, не влияющие на работу соединений, можно отнимать за счет силового замыкания, не определяя точного положения детали в этих координатных направлениях. В этих случаях также используют неполные схемы базирования и это очень выгодно, так как позволяет упростить конструкцию деталей и машины в целом.

Сравним конструкцию сопрягаемых деталей на рис. 5.8 при реализации полной схемы базирования шестерни на валу и на рис. 5.9 при реализации неполной схемы базирования вала на подшипниках. Для обеспечения требуемого углового положения шестерни на валу в ее конструкцию вводится дополнительный конструктивный элемент - боковая плоскость 3 шпоночного паза. Соответственно в конструкцию всего соединения вводится дополнительная деталь - шпонка, а в шейке вала -дополнительный конструктивней элемент - шпоночный паз. Все это усложняет как конструкцию соединения шестерни с валом, так и технологию сборки и механической обработки деталей. При соединении же вала с кольцом подшипника по неполной схеме базирования шпонка, пазы   или другие какие-либо конструктивные элементы   для определения взаимного углового положения не требуются. Конструкция соединения упрощается, технология изготовления тоже, а, следовательно, и затраты на его изготовление окажутся меньше.

Из рассмотренных примеров можно сделать следующие выводы:

I. Применение неполных схем базирования имеет целью либо обеспечение работы подвижных соединений, либо упрощение конструкции соединяемых деталей или технологической оснастки.

2.Следует использовать всякую возможность применения неполных схем базирования и добиваться на этой основе упрощения конструкций деталей и удешевления их изготовления.

3. Применение неполных схем базирования всегда приводит к некоторой неопределенности положения базируемой детали в одном или нескольких координатных направлениях.

5.1.4. Неопределенность базирования

В конструкциях машин нередки случаи, когда при реализации теоретической схемы базирования базируемой детали предоставляется возможность однократного (во время базирования до приложения сил зажима) или многократного (при выполнении служебного назначения в работающей машине) изменения своего положения относительно выбранной системы координат. В этом случае говорят о наличии неопределенности в схеме базирования.

Неопределенность базирования появляется  в схемах базирования, когда в конструкции машины достигают одну из двух целей. Во-первых, деталям-кинематическим звеньям механизмов для выполнения их служебного назначения необходима подвижность в одном или нескольких координатных направлениях. Так, например, валу на рис. 5.3 необходимо предоставить возможность вращения вокруг оси Z с угловой скоростью   ω = f(t). Для того чтобы вал вращался, необходимо предусмотреть гарантированные радиальные зазоры в подшипниках скольжения и гарантировать зазоры между торцами подшипниковых втулок и соответствующими торцами вала. Но эти зазоры сразу же делают неопределенными позиционные связи П1- П5, так как при работе вал под действием различных причин получает возможность смещений и поворотов относительно всех осей системы ХОУZ. Величина этих смещений и поворотов ограничивается радиальными и осевыми зазорами.

Во-вторых, для упрощения и удешевления процессов сборки всегда желательно иметь соединения деталей с гарантированными зазорами. Например, на рис. 5.18 приведена часть конструкции редуктора, где крышка подшипника установлена в корпус. Основную базу крышки составляет  комплект двух ее поверхностей – наружная короткая цилиндрическая,  выполняющая  функцию  двойной   опорной   базы,   и  плоскость торца, выполняющая функцию установочной базы. Эти поверхности материализуют собственную систему координат крышки X1O1Y1Z1.

Рис. 5.18. Установка крышки подшипника

Выбранная система координат XOYZ материализована двумя поверхностями корпуса редуктора – цилиндрическим отверстием и плоским торцом, выполняющими функции соответственно двойной опорной и установочной баз. Крышка может быть установлена в отверстие корпуса по посадке без зазора, т.е. натягом (рис. 5.18,а), и в этом случае ее собственная система координат X1O1Y1Z1 совмещается с системой XOYZ вспомогательной базы корпуса. После достижения контакта этих баз изменение достигнутого положения крышки невозможно. Но сборочная операция по установке крышки в этом случае усложнена, требует специального оборудования для выполнения соединения с натягом. Всего этого можно избежать, если в соединении крышки с отверстием корпуса допустить гарантированный зазор Δ, как это показано на рис. 5.18,б. Но в пределах этого зазора крышка при установке может сместиться по плоскости ХОY, скользя по торцу корпуса в любом радиальном направлении. В некотором положении она  будет закреплена винтами, т.е. конечное положение крышки становится неопределенным в пределах зазора Δ.  Это смещение базируемой детали относительно выбранной системы координат порождает дополнительную погрешность ее положения ωНБ, которая составляет часть погрешности базирования. Погрешность неопределенности базирования   ωНБ  по физической природе представляет собой поле возможных смещений базируемой детали, возникающих в том случае, когда при реализации теоретической схемы базирования этой детали предоставляется возможность в определенных пределах неуправляемо (случайно) менять свое положение.  Так,  например,  для крышки подшипника на рис. 5.18,б в координатных направления X и Y ωНБ = Δ, а для вала на рис. 3.7 в координатном направлении Z   погрешность  ωНБ равна минимальному осевому зазору между торцами втулки и вала.

5.1.5. Оценка достигнутого положения установленной детали.

Погрешность установки

Достигнутое положение детали является результатом двух, как правило, выполняемых последовательно процессов - базирования и закрепления. Совокупность этих двух процессов называют установкой. Поскольку под установкой понимается практическая реализация схем базирования и закрепления, можно с уверенностью утверждать, что ее результат, как и у всякого реального процесса, в какой-то степени приближается к идеальному (требуемому), но в общем случае не совпадает с ним. Это означает необходимость количественной оценки степени приближения достигнутого положения к требуемому. Такая оценка может быть дана размером установки АУ, который описывает достигнутое положение основной базы базируемой детали относительно требуемого в каждом координатном направлении.

Так, например, достигнутое положение крышки подшипника в направлении Y на рис. 5.18,б оценивается размером установки Ау между фактическим положением координатной плоскости  X1O1Z1 и ее требуемым положением XOZ, в координатном направлении Z  положение крышки определяется контактом ее установочной базы с аналогичной плоскостью торца корпуса. В идеальном представлении эти плоскости совпадают, как это показано на рис. 5.18,а,б, и соответственно совпадают координатные плоскости Х1О1Y1 и ХОY собственной и выбранной систем координат. Реальные же контактируемые поверхности несут на себе микро- и макронеровности, имеют погрешности формы и расположения по отношению к другим базовым поверхностям. Все это приводит к ситуации, которая в утрированном виде показана на рис. 5.18,в. Линии, касательные к неровностям реальных плоскостей торцов символизируют фактические положения координатных плоскостей ХОY и Х1О1Y1, а расстояние 00' представляет собой размер установки АУ вдоль оси Z. В партии соединений размер установки не сохраняет своей величины в каждой следующей паре соединяемых деталей и получает рассеяние по некоторому полю ωАУ, которое называют noгрешностью установки ωУ.

Причины появления погрешности установки (точнее говорить о причинах колебания размера установки) следующие:

- Во-первых, основная база базируемой детали, составленная из реальных ее поверхностей, имеет погрешность изготовления, которую назовем погрешностью основной базы  ωОБ;

- Во-вторых, и выбранная система координат материализуется некоторым набором реальных поверхностей базирующих деталей, каждая из которых имеет погрешность изготовления, которую назовем погрешностью вспомогательной базы ωВБ.

- В-третьих, в схеме базирования может быть предусмотрена неопределенность базирования, которая сопровождается присущей ей и рассмотренной ранее погрешностью ωНБ;

- Наконец, в-четвертых, достигнутое базированием положение детали фиксируется силовым замыканием, которое, как это было показано ранее, является источником дополнительной погрешности закрепления ωЗ.

Таким образом, в общем случае

(5.2)

или, другими словами, элементарные погрешности, суммируясь между собой в ходе выполнения базирования и закрепления, формируют погрешность ωУ  размера установки Ау.

Каждая из этих элементарных погрешностей представляет собой поле рассеяния случайной величины, так как случайны причины их появления: неточности изготовления поверхностей основной и вспомогательных баз в пределах установленных на них допусков, случайные смещения в пределах гарантированных зазоров в соединениях, случайные колебания величины сил зажима и физико-механических свойств материала, микро- и макрогеометрии контактируемых поверхностей. Поэтому в соответствии с правилами суммирования случайных величин

(5.3)

Формула (5.3) носит принципиальный характер. При анализе конкретных схем установки некоторые ее составляющие могут обратиться в ноль, например  ωНБ если в схеме базирования нет неопределенности. Но для конкретного случая всегда из общей формулы (5.3) может быть получена   расчетная формула длямь-ения установленной детали. ановочной базанная система координат    ωУ.

Подводя итог краткому обзору теории базирования, можно в качестве вывода отметить, что многократно повторяющийся на сборке процесс установки одной детали на другую (другие) (см. рис. 5.1) каждый раз сопровождается появлением размера установки Ау в интересующем нас направлении сборочного размера. Размер установки всякий раз имеет погрешность, называемую погрешностью установки ωУ. Размеры установки и их погрешности суммируются между собой и обуславливают погрешность показателя точности машины, представленного сборочным размером между ее исполнительными поверхностями.

5.1.6.  Деталь как объект и результат технологического

процесса

Положения теории базирования позволяют осмыслить логику построения конструктивной формы детали и синтеза  описания ее размерами и сформулировать основные правила этой работы, которыми должен руководствоваться конструктор при создании рабочих чертежей деталей.

Напомним, что деталью называют изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций. Информационный образ детали создается конструктором и содержится в конструкторской документации. Перед технологом деталь предстает в виде конструктивной формы, описанной совокупностью размеров и заполненной определенным материалом.  Задача технолога – воспроизвести эту конструктивную форму на заданном материале.

Конструктивная форма детали – это замкнутый объем, образованный сочетанием простых геометрических поверхностей - плоскостей, цилиндров, конусов, сфер и т.д. Например, простейшая втулка образуется сочетанием наружного и внутреннего цилиндров и двух кольцевых плоскостей торцов, перпендикулярных к оси цилиндрических поверхностей. Разные втулки, имея один и тот же состав образующих их поверхностей, отличаются друг от друга размерами этих поверхностей и их взаимным расположением. Так, при расстоянии между осями наружного и внутреннего цилиндров равном нулю (соосные цилиндры) имеем равностенную втулку. Если же это расстояние отлично от нуля, имеем разностенную (эксцентричную) втулку. Длина втулки – это по физическому смыслу расстояние между двумя кольцевыми плоскостями торцов.

Конструктивная форма детали, набор поверхностей, которые её образуют, размерные соотношения между ними и их точность не являются плодом вольной фантазии конструктора, а определяются теми задачами служебного назначения, решение которых должна обеспечивать деталь. Другими словами, каждая поверхность детали имеет своё определённое функциональное назначение. Для лучшего понимания конструкции детали и логики ее построения, взаимоотношений различных ее частей проследим кратко процесс разработки конструктивной формы детали.

С точки зрения выполняемой функции все поверхности, образующие конструктивную форму  детали, разделяются на следующие четыре функциональных группы:

- основная база (ОБ);

- вспомогательные базы (ВБ);

- исполнительные поверхности машины или механизма (ИП);

- свободные поверхности (СП).

Из теории базирования известно, что основную базу детали составляют ее поверхности (либо их элементы), участвующие в определении      положения этой детали в машине или   сборочной   единице.

Комплект основной базы у любой детали может быть полным или неполным, но он обязательно есть и обязательно только один, так как выполняет единственную функцию: определяет положение этой детали в машине. Пример такого полного комплекта в конструктивной форме  шестерни приведен на рис. 5.8, неполного в конструктивной форме  вала – на  рис. 5.9.

Вспомогательные базы детали составляют поверхности, принадлежащие детали, но участвующие в определении положения в машине других деталей. Вспомогательные базы образуют комплекты, в которые входят поверхности (или их элементы), предназначенные для базирования одной детали. Например, на рис. 5.8 в конструктивную форму вала входят два таких комплекта – один неполный для базирования шестерни состоит из цилиндрической поверхности шейки вала и плоского кольцевого торца, второй полный – для базирования шпонки состоит из плоскости дна и боковой плоскости шпоночного паза и цилиндрической поверхности закругления паза. Таких комплектов вспомогательных баз в конструктивной форме детали может быть сколько угодно, их количество зависит от числа  других деталей, в определении положения которых участвует проектируемая деталь.

Некоторые детали имеют в своем составе исполнительные поверхности машины или её механизмов. Исполнительными поверхностями машины называют те поверхности составляющих её деталей, которыми она выполняет своё служебное назначение. Так, например, сверлильный станок выполняет своё назначение - обработку отверстий - сочетанием двух поверхностей: конического отверстия шпинделя, куда устанавливается рабочий инструмент и плоскости стола, куда устанавливается заготовка или приспособление для её крепления. Взаимные движения этих поверхностей (вращение конической поверхности вокруг своей оси и ее поступательное перемещение перпендикулярно плоскости стола) реализуют кинематическую схему формообразования отверстия. Таким образом, только две детали сверлильного станка несут на себе его исполнительные поверхности - шпиндель и стол, остальные детали таких функциональных поверхностей не имеют.

Более широкую группу составляют детали, имеющие в своем составе исполнительные поверхности механизмов. Механизмы предназначены для преобразования движения одних тел в требуемые движения других тел. Поэтому исполнительными поверхностями механизмов называют те поверхности составляющих их деталей, которыми производится преобразование движения по характеру, величине или направлению. Например, в зубчатом механизме преобразование вращательного движения шестерни во вращательное движение зубчатого колеса в противоположном направлении и с другой частотой осуществляется при взаимодействии (перекатывании со скольжением) эвольвентных поверхностей зубьев шестерни и колеса. Эти поверхности и являются исполнительными поверхностями зубчатого механизма и принадлежат они двум деталям - колесу и шестерне. Другие детали зубчатого механизма (валы, шпонки, подшипники, корпус и т.д.) исполнительных поверхностей не имеют.

Рис. 5.19. Последовательность разработки и состав конструктивной формы     промежуточного вала редуктора: а) разработка основной базы,

б) разработка комплектов вспомогательных баз, в) организация замкнутого объема комплектом свободных поверхностей

Свободные поверхности предназначены для создания замкнутого объема и ограничения материала, объединяющего в одно целое первые три группы поверхностей (см. рис. 5.19,в). Они не сопрягаются с поверхностями других деталей, как правило, к их точности предъявляются невысокие требования.

Последовательность разработки конструктивной формы детали на примере промежуточного вала редуктора иллюстрируется рис. 5.19. Вначале разрабатывается схема базирования вала и комплект поверхностей его основной базы (рис.5.19,а). Затем для каждой присоединяемой к валу детали разрабатывается схема базирования и соответствующие поверхности вспомогательных баз, которыми вал участвует в реализации этих схем. На рис. 5.19,б это:

-  цилиндрическая поверхность и плоский торец, реализующие выбранную систему координат X1O1Y1Z1 для базирования шестерни;

-   плоскость дна, боковая плоскость  и цилиндрическая поверхность закругления шпоночного паза, реализующие выбранную систему координат X2O2Y2Z2   для базирования шпонки;

-    цилиндрическая поверхность и плоский торец, реализующие выбранную систему координат X3O3Y3Z3  для базирования зубчатого колеса;

-  плоскость дна, боковая плоскость  и цилиндрическая поверхность закругления шпоночного паза, реализующие выбранную систему координат X4O4Y4Z4  для базирования шпонки.

Вал не имеет в своей конструктивной форме исполнительных поверхностей механизма и поэтому для образования замкнутого объема и объединения в единое целое поверхностей основной и вспомогательных баз нужны свободные поверхности, показанные на рис. 5.19,в.

Конструктивная форма детали описана совокупностью размеров. По объекту описания всю эту совокупность можно разделить на три группы:

- В первую группу входят размеры, описывающие каждую отдельную поверхность.

- Вторую группу составляют размеры, описывающие взаимное расположение поверхностей, входящих в комплект одного функционального назначения (ОБ, ВБ, ИП или СП).

- К третьей группе относятся размеры, описывающие взаимное расположение комплектов поверхностей разного функционального назначения.

Приведем примеры. На рис. 5.20 показано размерное описание цилиндрической поверхности шейки вала. Оно состоит из размера поверхности ød c соответствующим допуском, допуска формы (допускаемое макрогеометрическое отклонение от идеального цилиндра) и допускаемого микрогеометрического отклонения формы – шероховатости Ra.

Рис 5.20. Размерное описание цилиндрической поверхности вала

На рис. 5.21 показаны возможные макрогеометрические отклонения от цилиндричности в осевом сечении – конусность, седлообразность, бочкообразность, волнистость образующей. В радиальном сечении это может быть допускаемая овальность, огранка как отклонения от окружности. Каждое такое отклонение от идеальной формы для цилиндра, как это хорошо видно на рис. 5.21,  не может превышать половины допуска на диаметр. В соответствии с ЕСКД эти отклонения особо указываются на чертеже детали, если их допускаемое значение меньше половины допуска на диаметр, если же отклонения от идеальной формы особо не указаны на чертеже, это означает, что они не должны превышать половины допуска диаметра цилиндра.

Рис. 5.21. Макрогеометрические отклонения формы цилиндрической поверхности

На рис. 5.22 показаны отклонения от идеальной формы плоскости – выпуклость, вогнутость, волнистость, образующие некоторое поле ωф, которое не должно превышать заданного допуска формы.

Рис. 5.22. Макрогеометрические погрешности формы плоской поверхности

Допускаемая шероховатость задается величиной средней высоты микронеровностей  Rz     или среднеарифметическим отклонением профиля  Ra, которые также можно представить в виде полей  рассеяния отклонений точек реальной  образующей  линии  относительно идеальной, как это показано на рис. 5.23.

Рис. 5.23. Шероховатость поверхности как поле рассеяния отклонений точек реальной образующей относительно идеальной

Пример размерного описания взаимного расположения поверхностей, составляющих основную базу вала, приведен на рис.5.24. На чертеже вала в технических требованиях записано, что цилиндрические шейки под подшипники должны быть сосны и допускаемое отклонение от соосности каждой из них с общей осью не должно превышать допускаемой величины. Общая ось этих шеек А – это ось, проведенная центры окружностей О1 и О2 в средних по их длине сечениях., как это показано на рис. 5.24.

Рис.5.24. Размерное описание взаимного расположения поверхностей основной базы вала

Для контроля этих размеров вал устанавливают средними сечениями шеек на опоры. Ножку индикатора устанавливают на расстоянии половины длины шейки от опоры   и при провороте вала на опорах на 3600 измеряют радиальное биение,  которое равно удвоенной несоосности измеряемой шейки с общей осью А. В комплект размеров, описывающих взаимное расположение поверхностей основной базы вала, входит также угловой размер – допускаемая неперпендикулярность базового торца к общей оси А шеек под подшипники. На рис.5.25 приведено размерное описание взаимного расположения исполнительных поверхностей шестерни (эвольвентных поверхностей зубьев). Их взаимное расположение описывается диаметром начальной окружности, шагом S  по начальной окружности (взаимное расположение однонаправленных  эвольвент) и толщиной зуба t (взаимное расположение разнонаправленных эвольвент).

Рис. 5.25. Размерное описание взаимного расположения

исполнительных поверхностей шестерни

Примеры размерного описания взаимного расположения комплектов поверхностей промежуточного вала редуктора, выполняющих разное функциональное назначение, приведены на рис. 5.26. Размер l1 описывает положение комплекта вспомогательных баз для базирования шестерни относительно основной базы вала в координатном направлении Z , несоосность цилиндрической шейки ВБ1 с общей осью А описывает положение этого комплекта в координатных направлениях X  и Y. Размером  описано положение комплекта ВБ2 для базирования шпонки относительно ВБ1 в координатном направлении Z. Размерами l3  и  l4 описано положение свободных поверхностей относительно основной (l4) и вспомогательной (l3) ВБ2 баз.

Рис. 5.26. Размерное описание взаимного расположения комплектов

разного функционального назначения промежуточного вала редуктора

Конструктивная  форма и ее размерное описание образуют геометрическую составляющую качества детали. Стабильность геометрической составляющей качества характеризуется точностью детали. По аналогии с точностью машины под точностью детали понимают степень ее соответствия геометрически правильному прототипу. За геометрически правильный прототип принимают деталь, конструктивная форма которой описана номинальными значениями всех размеров.  Количественно точность детали описывается в двух направлениях

- точностью каждой отдельной поверхности, задаваемой при проектировании допусками ее размера, формы и шероховатости, и оцениваемой при изготовлении полями рассеяния этих показателей размерного описания поверхности;

- точностью размеров взаимного расположения поверхностей, образующих конструктивную форму детали, которая при проектировании задается допусками линейных и угловых размеров, а при изготовлении – полями их рассеяния.

Для полного описания качества детали к его геометрической составляющей необходимо добавить характеристику материала, из которого она изготовлена – хим. состав, структуру, физико-механические свойства и т. д. Показатели свойств материала также  как и размеры, описывающие конструктивную форму, при изготовлении получают рассеяние, допустимая величина которого , ограничивается при проектировании полем допуска. Таким образом, требуемый уровень качества детали  описан номинальными значениями размеров и свойств материала детали, а требуемая стабильность качества – их допусками. Это описание требуемого качества разрабатывает конструктор, оно содержится в рабочих чертежах деталей

Обеспечение требуемого уровня и стабильности качества детали составляет главную задачу технологии. Эта задача  решается разными технологиями. Требуемые свойства материала (в машиностроении – это чаще всего металлы и их сплавы) достигаются в технологических процессах термической, химико-термической и т.п. обработки, которые изучаются в таких специальных дисциплинах как «Материаловедение», «Металловедение и термическая обработка», «Технология термической обработки» и т.д. Достижение же геометрической точности детали представляет собой задачу научной и учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения».

5.2. Основные понятия и определения

теории размерных цепей

Размерной цепью называют замкнутый контур расположенных друг за другом независимых размеров, участвующих в решении поставленной задачи.

Из определения следуют два важных требования к размерам, образующим размерную цепь: во-первых, каждый такой размер должен обязательно участвовать в решении поставленной задачи и, во-вторых, они должны быть взаимно независимыми, т.е. изменение одного не должно приводить к изменению другого. Это обстоятельство требует разработки методики выделения таких размеров из всего размерного описания машины для включения их в размерную цепь.

Размеры, включенные в размерную цепь, называют звеньями.

Размерные цепи обозначают прописными буквами русского алфавита (А,Б,В,…), если в них входят линейные размеры, и строчными буквами греческого алфавита β γ…(кроме букв α, δ, ξ, λ, ω), если в них входят угловые размеры.

В любой размерной цепи есть одно звено, с которого  начинают  построение этой цепи и которое называют исходным. В конце построения размерной цепи этим же размером замыкают контур и тогда это звено называют замыкающим. Исходным (замыкающим) звеном  всегда служит размер, который  содержится  в  формулировке  поставленной задачи. Например, на рис. 5.27 приведена размерная цепь, в которой исходным является размер осевого зазора АΔ,  обеспечивающий возможность свободного вращения шестерни на оси.

Все  остальные звенья называют составляющими. Составляющие звенья размерной цепи обозначают той же буквой, что и всю цепь, с добавлением индекса, указывающего порядковый номер звена. Например, на рис. 5.27  А3 – третье звено размерной цепи А. Нумерацию звеньев ведут по или против часовой стрелки, начиная от исходного звена. Любое изменение составляющего звена приводит к некоторому изменению замыкающего звена. По характеру влияния на замыкающее звено составляющие делятся на увеличивающие и уменьшающие. Увеличивющим   называют составляющее звено, с увеличением которого замыкающее звено увеличивается (например, А4 на рис. 5.27). Уменьшающим называют составляющее звено, с увеличением которого замыкающее звено уменьшается (например, звенья А1, А2, А3 на рис. 5.27).

Графическое  изображение   размерной  цепи в виде схемы может быть "наложено" непосредственно на изображение машины (сборочной единицы), как это показано на рис. 5.27,а. В этом случае составляющие звенья "накладываются" на изображение тех сборочных единиц или деталей, которым они принадлежат. Такое представление размерной цепи дает большую наглядность и тесно увязывает схему цепи с физическим смыслом входящих в нее звеньев. Используют и отдельное изображение размерных цепей в виде схематичных замкнутых контуров, как это показано на рис.5.27,б. При таком изображении "прочтение" размерной цепи и увязка ее с конкретной конструкцией достаточно затруднительны, и для избежания ошибок необходим навык.

А4

А2

А1

А3

АΔ

а)                                                           б)

Рис.5.27. Схема размерной цепи, описывающей формирование осевого зазора АΔ

В конструкции машины или сборочной единицы одновременно образуется несколько размерных цепей, каждая из которых описывает формирование только одного показателя точности. Эти размерные цепи могут существовать отдельно и независимо друг от друга, а могут быть связаны между собой параллельным, последовательным или комбинированным способом.

АΔ

А1

А2= Б2

А3= Б3

Б4

БΔ

Б1

а)

В1

В2

ВΔ

В3

ГΔ

Г1

Г2

Г3

Г4

б)

Д1

ДΔ

Д2

Д3

ЕΔ

Е1

Е2

Д4 = ЖΔ

Ж1

Ж2

в)

а

а

.

Рис.5.28. Схемы связанных  размерных цепей

Параллельно связанные - это размерные цепи, имеющие одно или несколько общих звеньев. Например, на рис. 5.28,а размерные цепи А и Б - параллельно связанные с общими звеньями A2 = Б2 и A3 = Б3.

Последовательно связанные - это размерные цепи, у которых имеется одна общая размерная база. Пример таких связанных размерных цепей приведен на рис. 5.28,б. Цепи В и Г имеют общую размерную базу а-а.

Комбинировано связанные - это размерные цепи, имеющие одновременно параллельный и последовательный виды связей. Пример таких цепей приведен на рис. 5.28,в.

Составляющее звено одной размерной цепи может быть замыкающим в другой, параллельно связанной с первой.  Тогда первую размерную цепь называют основной, а другую, описывающую формирование составляющего звена первой, называют производной. Примером такой производной размерной цепи является цепь Ж, замыкающее звено которой ЖΔ = Д4 входит составляющим в размерную цепь Д на рис. 5.28,в.

Рис. 5.29. Плоская размерная цепь и схема приведения ее

к плоской с параллельными звеньями

Различают плоские и пространственные размерные цепи. В плоской размерной цепи все звенья находятся или проецируются без изменения в одну плоскость. Такая плоская цепь показана на рис. 5.29,а, где цепь А описывает формирование межосевого расстояния AΔ зубчатого зацепления. Частным случаем плоской цепи является цепь с параллельными звеньями, примерами которых являются размерные цепи на рис. 5.27 и 5.28.

Любую плоскую размерную цепь можно заменить одной или двумя размерными цепями с параллельными звеньями. Если спроектировать все составляющие звенья на направление исходного звена AΔ, как это сделано на рис. 5.29, то получим заменяющую размерную цепь с параллельными звеньями AΔ,.

В ряде случаев бывает удобно решать задачу по двум координатным направлениям. В этом случае плоская цепь заменяется двумя с параллельными звеньями, каждая из которых включает в себя проекции звеньев на соответствующую координатную ось:

(5.4)

где Aix и Aiy - проекции звена АΔ  на координатные оси X и У,

α- угол, образованный направлением звена Ai с координатной осью X.

В пространственной размерной цепи есть звенья, образующие разные углы с направлением исходного звена. Для удобства расчетов такие пространственные размерные цепи также приводят к плоским с параллельными звеньями, проектируя все звенья на три перпендикулярные координатные оси в соответствии с уравнениями:

(5.5)

где:   Aix, Aiy, Aiz – проекции звена Ai на координатные оси,

αi, βi, γi –  углы между i- ым звеном и соответствующими координатными осями.

Звеньями размерных цепей могут быть либо линейные, либо угловые размеры. В зависимости от этого размерную цепь называют либо линейной, либо угловой.

5.2.1. Методика построения плоской размерной цепи

с параллельными звеньями

Правильно построенный замкнутый контур должен содержать только такие размеры, величина и точность которых влияют на формируемый в процессе проектирования, изготовления или измерения показатель точности машины (сборочной единицы). В этом и только в этом случае он позволяет получить правильные ответы на три интересующих вопроса:

I) Какие детали (сборочные единицы) участвуют в формировании рассматриваемого показателя точности машины?

2) Каким или какими своими размерами они это делают?

3) Размеры установки каких деталей участвуют в формировании рассматриваемого показателя точности машины?

Любые ошибки в построении размерной цепи делают модель процесса некорректной, конструкторские и технологические решения, принятые на основе анализа такой модели, снижают качество машины либо делают ее вообще неработоспособной. Исправление такого рода ошибок по результатам контроля уже изготовленных машин приводит к большим дополнительным затратам, значительному удлинению процесса технической подготовки производства новой машины.

Построение размерной цепи начинают с выявления исходного эвена. Исходным звеном называют размер, содержащийся в формулировке поставленной задачи. Исходное звено может содержаться в формулировке задачи в явной или неявной форме. Например, для токарного станка на рис. 5.1 в технических условиях ставится задача: "Обеспечить совпадение осей конусных отверстий шпинделя и пиноли задней бабки. Допускаемая несоосность не более ...мм". Здесь исходное звено присутствует в явном виде, так как несоосность есть не что иное, как расстояние A между этими осями.

К сожалению, в конструкторской документации нередко формулируются задачи, в которых в явной форме никаких размеров нет, Такие задачи представляют для технолога наибольшую трудность. Например, для конструкции на рис. 5.30 сформулировано техническое условие: "Шестерня 4 должна свободно без заеданий вращаться на оси I". Не вдаваясь в критику работы конструктора, заметим, что без размерного представления технолог не в состоянии эту задачу решить при изготовлении машины. В этом случае технолог вынужден анализировать физический смысл задачи и выявлять размерные связи между деталями конструкции, которые нужно сформировать.

Для решения рассматриваемой на рис. 5.30 задачи необходимо сформировать в конструкции два размера: зазор AΔ между отверстием шестерни и осью и осевой зазор БΔ между торцами шестерни I и проставочного кольца 5. Оба эти зазора в  конструкторском  чертеже обычно даже не изображены и могут быть представлены только мысленно, но в реальной мащине они обязательно должны быть. Минимальная и максимальная их величины обуславливаются многими причинами. Например, можно указать, что минимальная величина зазора AΔ зависит от разности линейных тепловых деформаций материалов шестерни и оси, колебаний теплового режима работы конструкции, применяемой смазки и т.д. Максимальная величина AΔ скорее всего будет ограничиваться допустимым радиальным биением зубчатого венца шестерни, так как ясно, что с увеличением  AΔ это биение также растет.

Рис. 5.30. Схемы размерных цепей, описывающие решение задачи

обеспечения свободного вращения шестерни на оси

К сожалению, конструктор сегодня не всегда располагает надежными исходными данными, методиками, зависимостями и уравнениями для обоснования допускаемых величин типа AΔ,  и других подобных, это вызывает необходимость либо специальных теоретических или экспериментальных исследований, либо внесения поправок по результатам эксплуатационных испытаний опытных экземпляров проектируемой машины.

Выявление первого составляющего звена.  Исходное звено всегда по физическому смыслу представляет собой показатель точности машины (сборочной единицы), т.е. расстояние (относительный поворот) между поверхностями ее различных деталей. Приступая к выявлению составляющих звеньев размерной цепи можно начинать из любого конца исходного звена. В любом случае мы окажемся на поверхности одной из деталей, между которыми задано исходное звено. Например, на рис. 5.30 при построении цепи Б начинаем с левого конца исходного звена БΔ, т.е. с торцовой плоскости шестерни 4.

Правило 1.  Первое составляющее звено размерной цепи представляет собой внутридетальный размер детали, описывающий в направлении исходного звена положение поверхности (или ее элемента), соответствующей концу исходного звена, относительно основной базы этой детали.

Таким образом, построение первого составляющего звена требует выявления основной базы детали в координатном направлении исходного эвена. В рассматриваемом примере основной базой шестерни в направлении размера БΔ (вдоль оси) является левый торец ступицы. следовательно, первым составляющим звеном размерной цепи будет размер шестерни Б1. Этот размер описывает положение правого торца шестерни, несущего на себе конец исходного звена, относительно ее левого торца, выполняющего функцию основной базы в координатном направлении, совпадающим с направлением исходного звена.

Выявление второго составляющего звена.

Правило 2.  Второе составляющее звено представляет собой размер, описывающий переход с основной базы первой детали на соответствующую вспомогательную базу следующей детали в направлении исходного звена.

Согласно теории базирования по физическому смыслу этот размер представляет собой  размер установки. Номинальное значение этого размера часто равно нулю, но никогда не равна нулю его погрешность - погрешность установки ωУ.

В примере на рис. 5.30 второе звено Б2 описывает переход с торца шестерни (основная база первой детали) на торец втулки 2 (соответствующая вспомогательная база). Этот размер на схеме показан условно, его физический смысл иллюстрируется на рис, 5.18,в.

Выявление третьего составляющего звена. Задача этого шага -     выявить в размерном описании конструктивной формы второй детали внутридетальный размер, описывающий положение вспомогательной базы, на которую перешли на предыдущем шаге, относительно основной базы в направлении исходного звена. В примере на рис. 5.30 речь идет о правом торце втулки 2. Очевидно, что положение этой поверхности в конструкции сборочной единицы полностью определяется внутридетальным размером ее расположения относительно основной базы. Таким образом, для построения третьего звена необходимо выявить основную базу второй детали в направлении исходного звена. В примере основной базой втулки 2 служит кольцевая плоскость ее бурта, которым она упирается при установке в торец отверстия  корпуса, следовательно, третье звено –  Б3, размер между двумя торцами втулки 2, выполняющими функции  ее основной и вспомогательной баз.

Правило 3: Третье составляющее звено представляет собой размер второй детали в направлении исходного звена между ее основной базой и вспомогательной базой, выявленной при построении предыдущего звена.

Обращает на себя внимание принципиальная общность с точки зрения физического смысла первого и третьего звеньев: внутридетальные размеры, описывающие положение относительно основной базы детали других поверхностей, выполняющих роль вспомогательной базы или от которой задано исходное звено.

Выявление составляющих звеньев 4÷(i-1). Следующие звенья размерной цепи выявляются на основе правил 2 и 3 и описывают повторяющиеся процессы установки каждой следующей детали и введение  внутридетальных размеров расположения их поверхностей, выполняющих функции вспомогательной и основной баз в направлении исходного звена. Количество этих звеньев может быть любое и определяется сложностью  конструкции  машины. Размером (i - 1)-го звена достигается вспомогательная база базовой детали машины (сборочной единицы). Базовой деталью конструкции в данном случае понимают такую, которая определяет взаимное расположение всех других. Обычно - это корпусная деталь.

Выявление i-го звена. Это звено представляет собой внутридетальный  размер базовой детали, описывающий взаимное расположение двух вспомогательных баз, используемых для базирования двух разных деталей в направлении исходного звена. Например, в конструкции на рис. 5.30 такой базовой деталью является корпус 3, который различными своими вспомогательными базами определяет взаимное положение двух других деталей – втулок 2 и 6, участвующих в решении поставленной задачи. При этом оказывается безразличным положение самой базовой детали - корпуса, так как его изменения не сказываются на взаимном расположении установленных в нем других деталей. Положение корпуса 3 (или его изменения) в машине не отражается на зазорах AΔ или БΔ. Поэтому по достижению вспомогательной базы базовой детали при построении размерной цепи становится бесполезным правило 3, более того, буквальное следование ему не позволит замкнуть строящийся контур размеров и построить размерную цепь. В связи с этим i-е звено представляет собой внутридетальный размер базовой детали между двумя ее вспомогательными базами, ориентирующими две разные детали в направлении исходного звена. В примере на рис. 5.30 таким звеном является Б5 размер  между торцами бобышек корпуса, служащих вспомогательными базами для втулок 2 и 6. Первую такую вспомогательную базу находят в результате выявления (i - 1)-гo звена. На рис. 5.30 такое  (i - 1)-e звено  –   это Б4. Вторую вспомогательную базу при наличии достаточного опыта такой работы находят обычно при визуальном анализе исследуемой конструкции. В случае затруднений и для проверки результата визуального поиска можно применить следующий прием: начать строить размерную цепь, начиная с противоположного конца исходного звена. В этом случае, пользуясь правилами 1,2,3, обязательно достигают второй вспомогательной базы базовой детали, и остается только соединить эти базы внутридетальным размером базовой детали. Так, в примере на рис. 5.30 можно начать построение цепи Б из правого конца исходного звена  БΔ и тогда будут выявлены по правилам 1,2 и 3 звенья Б9, Б8, Б7, и Б6, после этого будет достигнут торец правой бобышки корпуса как вспомогательной базы для втулки 6.

Выявление остальных звеньев (i+I)÷m. Эти звенья могут быть выявлены двумя путями. Первый уже только что описан — построением размерной цепи, начиная с противоположного конца исходного звена. Второй заключается в применении тех же правил 3, 2, и 1, но в обратном направлении, т.е. осуществляя переход со вспомогательных баз предшествующих деталей на основные базы следующих. Например, на рис. 5.30 размером Б6 переходят со вспомогательной базы корпуса на основную базу втулки 6 (в противоположность размеру Б4), размером Б8 –  со вспомогательной базы втулки 6 на основную кольца 5 (в противоположность размеру Б2).

Внутридетальные же размеры всегда определяются по правилу 3, и только последнее звено Б9 – по правилу 1.

Замыкание контура. Замкнуть контур размеров - значит вернуться в исходную точку. Начав из левого конца исходного звена, нужно в конце построения в него же вернуться. Для этого после построения звена Б8 нужно "пройти" по исходному звену и этим действием цепь " замкнуть". Поэтому исходное звено в конце построения размерной цепи и называют замыкающим. Так как исходное и замыкающее звенья - это один и тот же размер, в практике, а иногда и в специальной литературе используют только термин "замыкающее звено", хотя это упрощение несколько затушевывает смысл и последовательность построения размерной цепи.

В практике решения инженерных задач на базе теории размерных цепей используют один прием, который за счет некоторого снижения точности расчетов существенно уменьшает число звеньев в цепи. Этот прием заключается в том, что в размерную цепь не включают составляющим звеном размер перехода с основной базы на вспомогательную (размер установки), если в теоретической схеме базирования нет неопределенности базирования. Конечно, такое упрощение снижает точность размерных расчетов, так как в этом случае не учитываются некоторые факторы, имеющие место в исследуемой конструкции и участвующие в формировании замыкающего звена. Однако, степень влияния этих факторов на один-два порядка меньше других, связанных с другими звеньями размерной цепи, и поэтому ними можно пренебречь как малыми величинами более высокого порядка. В большинстве случаев такое снижение точности расчетов в практике допустимо.  Например, в теоретической схеме базирования шестерни в осевом направлении на рис. 5.30 неопределенность отсутствует, следовательно, составляющая погрешности установки  погрешность ωНБ = 0. В этом примере равна нулю и погрешность закрепления, так как шестерня не закреплена и вращается на оси. Таким образом, погрешность установки шестерни равна .

Погрешности изготовления основной базы шестерни ωОБ –кольцевой плоскости торца ее ступицы и вспомогательной базы втулки  ωВБ – кольцевой плоскости ее торца представляют только допуски на неплоскостность и их шероховатости, что образует погрешность размера Б2,  не превышающую десятка микрон. Погрешность же соседнего звена Б1 (размера между торцами шестерни) оговаривается допуском, и этот допуск – не менее 100 микрон. Это же можно утверждать и относительно погрешностей звеньев Б4, Б6, Б8, так как теоретические схемы базирования втулок и проставочного кольца также не содержат неопределенности.

Поэтому вместо цепи Б в практике достаточную точность анализа дает размерная цепь В с исходным звеном BΔ = БΔ, приведенная на рис. 5.30, б которую не включены звенья Б2,  Б4, Б6, Б8.

Рис. 5.31.  Схема размерной цепи, описывающей формирование радиального биения зубчатого венца шестерни

Если же в схемах базирования деталей есть неопределенность, этот прием применят нельзя. Например, на рис.5.31 показана размерная цепь Г, описывающая формирование радиального биения зубчатого венца шестерни относительно ее рабочей оси вращения. Под рабочей осью зубчатой передачи  понимают ось, вокруг которой вращается зубчатый венец. Такой осью является общая ось беговых дорожек наружных колец шарикоподшипников. В размерную цепь Г составляющими звеньями входят несоосность Г2 базового отверстия шестерни и шейки вала и несоосность Г5 окружностей расположения центров шариков (совпадает с общей осью беговых дорожек внутренних колец подшипников) и беговых дорожек наружных колец. В соединении шестерни с валом неопределенность базирования введена в технологических целях для упрощения сборки, в подшипниках между шариками и беговыми дорожками наружных колец неопределенность обусловлена необходимостью обеспечить вращение вала. Упрощать эту размерную цепь, исключая размеры Г2 и Г5, нельзя, так как их погрешности сопоставимы с погрешностям внутридетальнных размеров, входящих звеньями в цепь. Для иллюстрации определим порядок погрешности звена Г2. Номинальное значение этого размера равно нулю. Поле рассеяния равно разности максимального и минимального радиальных зазоров между отверстием шестерни и шейкой вала. Если отверстие и шейка вала изготавливаются по 7 квалитету точности и в соединении назначена посадка с гарантированным зазором  Н7/f7,  то Smax = Smin + Tdв +Tdо. Если номинальное значение d0 = 60 мм, то Tdв  =  0,03 мм, Tdо  =  0,03 мм  , Smin  =  0,03 мм  и  Smax =  0,09 мм, а  допуск

ωГ2  = 0,06 мм. Внутридетальные размеры Г1, Г3, Г4 выполняются с допусками 0,02 ÷0,04 мм. Понятно, что пренебрегать размерами Г2 и Г5   и их погрешностями нельзя.

Изложенная методика построения размерной цепи в сжатой форме может быть представлена в виде алгоритма (рис.5.32).

Алгоритмизация работы по построению размерной цепи значительно повышает надежность результата, способствует выработке навыков при решении ряда типовых задач.

1

Чертёж машины или СЕ.   Условие поставленной задачи

2

Построение исходного звена – размера между двумя ИП машин

или СЕ

3

Выбор начальной точки  первого составляющего звена

начальная точка расположена на поверхности базовой детали машины или СЕ?

4

да

10

нет

Выявление схемы базирования детали, несущей начальную

точку звена

5

6

Построение звена-размера между ИП и ОБ детали

7

Имеется ли неопределённость в схеме базирования?

да

8

нет

Размер перехода с ОБ на ВБ  следующей детали не включать звеном в РЦ. Начальная точка следующего звена лежит на ВБ следующей детали

9

Построение звена-размера перехода с ОБ на ВБ следующей детали. Начальная точка следующего звена лежит на этой ВБ

4

10

Поиск на базовой детали второй ВБ2,  участвующей в решении задачи

Построение звена-размера между двумя ВБ базовой детали

11

Выявление схемы базирования следующей детали на ВБ2 базовой детали

12

Имеется ли неопределённость в схеме базирования?

13

нет

да

Звено-размер перехода с ВБ на ОБ следующей детали

в цепь не включается

14

Построение  звена-размера перехода  ВБ на ОБ следующей детали

15

Несёт ли деталь

вторую ИП машины или СЕ?

16

да

нет

17

Поиск ВБ для следующей детали. Выявление схемы базирования

18

Построение звена-размера между ОБ и ВБ детали

19

Построение звена-размера между ОБ и ИП детали

20

Возврат в начальную точку по замыкающему (исходному) звену

Конец

Рис. 5.32. Алгоритм построения плоской размерной цепи

с параллельными звеньями.

5.2.3. Формирование величины замыкающего звена

размерной цепи

Все размеры, включенные звеньями в размерную цепь, представляют собой результаты технологических процессов изготовления деталей (внутридетальные размеры) или сборки (размеры установки) и, следовательно, получают рассеяние по некоторым полям рассеяния ωАi.  Замыкающее звено размерной цепи формируется также в процессе сборки и получает рассеяние по полю ωАΔ,  величина которого конечно же зависит от всех ωАi.  Поэтому количественно описывать  величину замыкающего звена необходимо вероятностными характеристиками, т.е.  описать формирование его номинального значения, поля рассеяния ωАΔ и его координаты ЕСωΔ.

Количественная связь замыкающего звена АΔ с составляющими звеньями  Аi  описывается уравнением размерной цепи:

АΔ = f(A1, A2, A3, …Am),               (5.6)

где m – количество составляющих звеньев.

А2

АΔ

А1

А3

А4

Рис. 5.33. Плоская размерная цепь с параллельными звеньями

Для размерной цепи на рис. 3.36 это уравнение выглядит следующим образом:

АΔ = -А1 + А2 + А3 – А4,                     (5.7)

т.е.  номинальное значение замыкающего звена равно алгебраической сумме номинальных значений составляющих звеньев.  В этой сумме увеличивающие звенья имеют знак «+», а уменьшающие  знак «-».

Направление  влияния составляющих звеньев в уравнении (5.7) можно учесть, введя понятие «передаточное отношение составляющего звена». Передаточное отношение ξ показывает, в какой степени изменение составляющего звена размерной цепи сказывается на замыкающем эвене. В случае плоской размерной цепи с параллельными звеньями передаточное отношение всех звеньев по модулю равно единице, а направление влияния на замыкающее звено указывает знак: для увеличивающих звеньев ξ = + I,  для уменьшающих - ξ = - I. Тогда уравнение (5.6) примет вид:

АΔ =(-1)А1+ (+1)А2+ (+1)А3+ (-1)А4 =А1ξ1 +А2ξ2 +А3ξ3 +А4 ξ4     (5.8)

В более общем случае плоской цепи и в пространственных цепях передаточное отношение по модулю не равно единице. Так, в размерной цепи на рис. 5.29:

,

или

(5.9)

где: ξi = Cos αi;  αi - угол между направлениями i-го составляющего и замыкающего звеньев.

Введение понятия передаточного отношения позволяет записать уравнения номинальных значений (5.8) и  (5.9) размерной цепи в общем виде:

(5.10)

где: m – количество составляющих звеньев в размерной цепи,

ξi – передаточное отношение i-го составляющего звена.

Для построения уравнения, описывающего формирование координаты середины поля рассеяния замыкающего звена, используем положение теории вероятностей о том, что среднее значение функции случайных аргументов  есть функция средних значений аргументов:

.              (5.11)

Среднее значение любого размера можно выразить через его номинальное значение и координату середины поля рассеяния: .

Тогда уравнение (3.11) для размерной цепи на рис. 3.36 примет вид:

Если из этого уравнения вычесть уравнение номинальных значений (3.9) этой же размерной цепи, получится уравнение координат середин полей рассеяния:

По внешнему виду это уравнение совпадает с уравнением (5.11) номинальных значений, однако, надо помнить, что координата середины поля рассеяния имеет собственный знак, поэтому координата середины поля рассеяния замыкающего звена размерной цепи равна алгебраической сумме координат середин полей рассеяния составляющих звеньев с учетом из собственных знаков.

Используя передаточное отношение, уравнение середин полей рассеяния можно записать в общем виде

(5.12)

Конструктор при проектировании машины задает поля допусков и их положение относительно номинальных значений размеров. Так как поля допусков – это тоже поля рассеяния, только разрешенные с точки зрения требуемой стабильности качества, уравнение (5.12) справедливо и для координат середин полей допусков и имеет следующий вид:

(5.13)

где  ЕСΔ и ЕСi  - координаты середин полей допусков соответственно  замыкающего и составляющих звеньев.

Для построения общего уравнения полей рассеяния рассмотрим формирование поля рассеяния замыкающего звена размерной цепи на рис. 5.34:    .

В схеме на рис. 5.34  координаты середин полей рассеяния равны нулю, тогда

и     , т.е. поле рассеяния замыкающего звена равно сумме абсолютных значений полей рассеяния составляющих звеньев.

ωА1

АΔ

А2

А1

ωА2

ωАΔ

Рис. 5.34. Схема формирования поля рассеяния

замыкающего звена размерной цепи

В общем случае для любой размерной  цепи с m составляющих звеньев уравнение полей рассеяния имеет вид:

,                 (5.14)

соответственно уравнение полей допусков:

(5.15)

Для плоских размерных цепей с параллельными звеньями  и

и              (5.16)

Расчеты по уравнениям (3.14), (3.15), (3.16) получили название «расчеты на максимум-минимум», так как они ориентированы на наихудший случай, когда в одной размерной цепи встречаются составляющие звенья с максимальными отклонениями, и не учитывают ни явление рассеяния каждого составляющего звена, ни случайность сочетания звеньев с разными предельными отклонениями. Особенности расчетов с учетом явления рассеяния рассмотрим позже при изучении метода неполной (частичной) взаимозаменяемости.

Анализ уравнений (3.14) и (3.15) позволяет указать три возможных пути повышения точности замыкающего звена размерной цепи:

1.Уменьшение полей рассеяния ωАi составляющих звеньев. Другими словами –  повысить точность машины можно, повысив соответственно точность размеров составляющих ее деталей. Этот очевидный путь долгое время был единственным и симулировал разработку новых финишных методов обработки, совершенствование оборудования, инструмента, оптимизацию рабочих режимов с целью удешевления процессов достижения высокой точности при обработке. Однако этот путь имеет свои пределы: достижимая точность имеющихся в арсенале технолога методов обработки, либо экономическая целесообразность достижения той или иной точности.

а)

б)

Рис. 5.35. Пример использования принципа наикратчайшего пути

при конструировании

2. Уменьшение количества звеньев в размерной цепи. Этот путь получил название " принцип наикратчайшего пути". Этот принцип нацеливает разработчика на создание конструкции или технологической операции, в которых требуемый размер сформировался бы в наикратчайшей размерной цепи с минимальным числом m составляющих звеньев. Например, на рис. 5.35 приведены два варианта некоторого редуктора, отличающиеся между собой конструкцией корпуса. В варианте а) корпус  сборный  и размерная цепь Б, описывающая формирование осевого зазора БΔ между торцами вала и подшипниковой втулки, содержит 6 звеньев.

а)

Рис. 5.36. Пример использования принципа наикратчайшего пути для достижения высокой точности получаемого на детали размера расположения оси отверстия при обработке:

а) при установке заготовки на стол расточного станка,

б) при установке в специальное приспособление

В варианте б) корпус редуктора цельный и та же самая задача обеспечения осевого зазора БΔ  описывается размерной цепью с 5-ю составляющими звеньями. Очевидно, что при достижении в производстве одинаковой точности составляющих звеньев точность осевого зазора во втором варианте конструкции будет выше.

На рис. 5.36. приведен пример использования этого принципа при построении технологической операции растачивания отверстия для достижения более высокой точности размера расположения растачиваемого отверстия.

3.Уменьшение передаточных отношений   ξ составляющих звеньев.

5.2.4. Задачи, решаемые  на базе теории размерных цепей

Все разнообразные задачи размерного анализа конструкций и технологических процессов, решаемых на базе уравнений размерной цепи, сводятся к трем типам: прямая, обратная и смешанная.

Прямая задача состоит в том, чтобы по заданным значениям

АΔ , TАΔ, ЕСΔ замыкающего звене рассчитать и назначить соответствующие параметры Ai, ТAi, ЕСi     всех составляющих звеньев. Эту задачу называют еще проектной, так как ее решают главным образом при проектировании машины или технологического процесса.

Конструктор машины в этом случае, исходя из требуемого показателя точности машины, который в размерной цепи является  замыкающим звеном, рассчитывает и назначает обоснованные допуски и их координаты для всех деталей, входящих своими размерами в эту размерную цепь.

Технолог при проектировании технологических процессов в результате расчета соответствующей размерной цепи, в которой замыкающим звеном является получаемый на детали (в сборочной единице) размер, выбирает или назначает требуемую точность технологического оборудования, оснастки, инструмента, средств операционного контроля.

Метролог при разработке схем измерения показателей точности в результате решения прямой задачи в измерительной размерной цепи выбирает или назначает требуемую точность измерительных инструментов и устройств.

Особенностью математического решения прямой задачи является его многовариантность. Действительно, для каждого из составляющих звеньев можно назначить множество комбинаций величин Ai, ТAi, ЕСi, удовлетворяющих уравнениям (3.14), (3.15), (3.16). При выборе из этого множества решений подходящего для поставленной конкретной задачи приходится использовать дополнительные критерии оценки. Такими критериями могут служить:

- физическая возможность получения назначаемой точности ТAi в условиях реального производства,

- суммарные затраты на достижение назначаемой точности на всех составляющих звеньях.

Оптимальным считает такое решение, которое обеспечивает минимальные затраты в производстве на изготовление деталей с задаваемой этим решением точностью. Таким образом, прямая задача в размерной цепи всегда представляет собой оптимизационную технико-экономическую задачу. Это не означает, что конструктор всякий раз ведет такие технико-экономические расчеты. При назначении допусков составляющих звеньев конструктор принимает во внимание экономически достижимую точность различных методов обработки поверхностей деталей, информация о которой приводится в любом справочнике технолога и таким образом опосредованно придает своему решению технико-экономический характер.

Обратная задача состоит в том, чтобы по известным параметрам составляющих звеньев Ai, ТAi, ЕСi  определить параметры замыкающего звена АΔ , TАΔ, ЕСΔ. Эту задачу называют еще проверочной.

Конструктор с помощью обратной задачи проверяет правильность назначенных в ходе решения прямой задачи допусков на составляющие звенья.

Технолог и метролог  решением обратной задачи в технологических и измерительных размерных цепях проверяют возможность получения заданной на детали  точности ТAi или ее измерения при использовании уже имеющихся в цехе оборудования, оснастки, рабочих и измерительных инструментов и устройств, если об этом есть необходимая информация.

Смешанной называют такую задачу, в которой неизвестными оказывается часть  характеристик замыкающего и какого-либо составляющего звеньев размерной цепи. На рис. 5.37 приведен пример, когда возникает необходимость решения смешанной задачи.

Рис.  5.37. Пример решения смешанной задачи

Размерная цепь А описывает формирование в конструкции осевого зазора АΔ между торцами внутреннего кольца подшипника и втулки, который обязательно должен быть для того, чтобы вал своей основной базой в осевом направлении всегда контактировал с торцом внутреннего кольца подшипника. В технических требованиях указано, что этот зазор должен быть не менее 0,1мм Можно считать, что таким образом задано номинальное значение замыкающего звена, т.е.   АΔ = 0,1, тогда остаются неизвестными допуск TАΔ и его координата  ЕСΔ. Для решения этой задачи используются все три уравнения размерной цепи:

- из уравнения номинальных значений решением прямой задачи назначают номинальные значения составляющих звеньев А1, А2, А3;

- в уравнении полей допусков назначают экономически достижимые допуски всех составляющих звеньев и решением обратной задачи находят значение допуска замыкающего звена;

- так как нижнее отклонение замыкающего звена равно нулю (это обусловлено выбором величины номинального значения зазора, которое совпадает с его минимальным значением, оговоренным в техническом требовании), то координата  ;

- в уравнении координат середин полей допусков назначают удобные координаты двух составляющих звеньев, например  ЕС2 и  ЕС3  и рассчитывают координату середины поля допуска ЕС1 составляющего звена, при которой обеспечивается   нужное положение поля допуска замыкающего звена – координата ЕСΔ.

Контрольные вопросы:

- Размерная цепь как модель процесса формирования показателя точности машины.

- Термины и определения теории базирования.

- Оценка результата установки детали в машину: размер и погрешность установки.

- Методика построения размерной цепи.

- Количественное описание связей между звеньями размерной цепи (математическая модель размерной цепи).

- Принципиальные возможности повышения точности замыкающего звена размерной цепи.

- Характеристика задач, решаемых в ходе процесса создания машины на базе теории размерных цепей.