Глава 5. Использование моделей для анализа и синтеза размерных связей в конструкции

В ходе проектирования конструктор преобразует первичный информационный образ машины, описанный в  техническом задании на проектирование  набором показателей служебного назначения,  в пространственно-размерный, описанный в конструкторской документации конструктивной формой деталей, свойствами материалов, которыми она наполнена, ее размерным описанием –  размерами деталей и их взаимного расположения в конструкции машины или сборочной единицы.  Подробнее об этом преобразовании см. в главе 2.  От адекватности этих двух информационных образов в решающей степени зависит качество в будущем изготовленной машины. Технолог в ходе изготовления машины переносит пространственно-размерную информацию из конструкторской документации, расположенной на бумажных или магнитных носителях, на конструкционные материалы деталей и собранные из них сборочные единицы и машину в целом. Адекватность этого переноса опосредованным образом обеспечивает требуемое  качество изготовленной машины. Требуемое качество машины, заданное потребителем (заказчиком), обеспечивается правильным заданием размерных связей при ее проектировании и достижением заданной конструктором точности этих связей технологом при ее изготовлении.

Таким образом,  конструктивная форма деталей, свойства материалов и размерное описание конструкции являются общим для всех специалистов, участвующих в процессе создания машины,  средством  достижения требуемого ее качества.  Поэтому логика построения конструктивной формы детали, синтеза размерных связей  и ее освоение в ходе подготовки специалистов  по направлениям 150700 Машиностроение и 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение  машиностроительных производств имеют большое значение, обеспечивая конкурентоспособность по качеству изделий, которые будут проектировать и изготавливать эти специалисты.

В настоящем учебном пособии эту логику и правила анализа и синтеза конструктивной формы деталей и размерного описания конструкции изделия, которыми должны руководствоваться  конструкторы и технологи, мы демонстрируем на типовых примерах зубчатых передач, которые широко используются в конструкциях многих машин. Освоив правила решения типовых задач размерного анализа и синтеза таких широко распространенных сборочных единиц, специалист будет в состоянии решать подобные задачи и в других конструкциях.

Зубчатые передачи широко распространены в конструкциях различных машин. С их помощью реализуются кинематические и динамические связи между двигателями различного рода и рабочими (исполнительными) органами машин. Зубчатыми передачами изменяют угловую скорость и передаваемый крутящий момент, эта задача количественно описывается передаточным отношением. Номинальные размеры находящихся в зацеплении зубчатых колес определяются при проектировании передачи в результате прочностных расчетов в зависимости от физико-механических свойств материала, величин передаточного отношения и крутящего момента.  Эти расчеты являются предметом изучения учебной дисциплины «Детали машин». Но для того, чтобы зубчатая передача с требуемым качеством выполняла свою задачу в составе любой машины нужно, во-первых, задать при ее проектировании и достичь при изготовлении необходимую точность размеров зубчатых венцов, и, во-вторых, с необходимой точностью расположить в пространстве зубчатые венцы друг относительно друга. От этой точности зависит и кинематическая точность передачи, и плавность ее работы, и производимый передачей шум, и ее надежность и долговечность и т.д.

Точность различных зубчатых передач (цилиндрических, конических, червячных ) регламентируется стандартами [9-10], которые устанавливают 12 степеней точности и 6 видов сопряжения, комплекты показателей для оценки точности передачи и их численные значения в зависимости от степени точности и вида сопряжения. Эти показатели точности и их допускаемые значения использует конструктор, выбирая степень точности передачи в зависимости от ее служебного назначения в проектируемой машине. Достижение этих показателей должен обеспечить технолог в технологических процессах изготовления деталей и сборки зубчатой передачи.

Конструктивно зубчатые передачи оформляются в виде редукторов с постоянным или изменяющимся передаточным отношением. Редукторы с постоянным передаточным отношением входят в состав приводных станций машин различного назначения – подъемно-транспортных машин (различных конвейеров, подъемных кранов и т.п.), насосных станций в нефтегазовой отрасли и т.д. Редукторы с изменяющимся передаточным отношением получили название коробок скоростей. Коробки скоростей имеют в своем составе многие машины – автомобили, тракторы, металлорежущие станки и т.д. В любом редукторе для каждой зубчатой передачи задаются степень ее точности и вид сопряжения. Для обеспечения этой точности конструктор должен провести размерный анализ проектируемого редуктора и назначить на размеры его деталей и их сопряжения соответствующие допуски. Инструментом такого анализа служат размерные цепи, каждая из которых описывает формирование одного показателя точности передачи. Изучению типовых задач размерного анализа в различных редукторах и посвящено настоящее пособие.

Работе с настоящим пособием должно предшествовать изучение основных положений теории размерных цепей, приведенных в разных источниках. Это пособие опирается на изложение теории размерных цепей в [3] (см. Приложение 19).

Все задачи размерного анализа в редукторах можно разделить на две большие группы. Первую группу составляют задачи обеспечения нормируемых стандартами показателей точности зубчатых передач. Во вторую группу входят задачи обеспечения точности размерных связей, напрямую не связанные с нормируемыми показателями точности зубчатой передачи, но обеспечивающие нормальные условия работы всей конструкции (например, подшипниковых опор и т.д.).

  - Задачи обеспечения нормируемых стандартами показателей точности зубчатых передач

    - Редукторы цилиндрические

ГОСТ 1643-81 устанавливает для различных цилиндрических зубчатых колес и передач двенадцать степеней точности, которые в порядке убывания точности обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Стандарт устанавливает шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче, которые обозначаются буквами латинского алфавита A, B, C, D, E, и H и восемь видов допусков Tjn на боковой зазор x, y, z, a, b, c, d и h. Обозначения даны в порядке уменьшения бокового зазора и допуска на него, как показано на рис. 5.1.

# Рис. 5.1. Виды сопряжений и гарантированные боковые зазоры

Стандарт также устанавливает возможности применения видов сопряжения для передач разных степеней точности, эти возможности приведены в табл.5.1. При этом видам сопряжений H и E соответствует вид допуска на боковой зазор h, а видам сопряжений  D, C, B, A – виды допуска d, c, b, и a соответственно.

# Таблица 5.1

Виды сопряжений зубчатых колес в передаче в зависимости от степени точности по нормам плавности работы

| Вид сопряжения | А | В | С | D | E | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень точности по нормам плавности работы | 3 – 12 | 3 – 11 | 3 – 9 | 3 – 8 | 3 – 7 | 3 – 7 |

Для каждой степени точности цилиндрических зубчатых колес и передач стандарт регламентирует нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатых колес в передаче. Эти нормы невозможно задать и измерить непосредственно, и поэтому в стандарте они обеспечиваются опосредованно с помощью следующих показателей точности:

- межосевое расстояние с допускаемыми отклонениями,

- радиальное биение зубчатых венцов,

- допуск непараллельности рабочих осей в плоскости, проходящей через эти оси,

- допуск на скрещивание рабочих осей (допуск на несовмещение двух рабочих осей в одной плоскости).

Численные значения этих показателей, установленные стандартом, приведены в приложениях 1,2,3.

Точностью межосевого расстояния зубчатой передачи обеспечивается гарантированный боковой зазор между эвольвентными поверхностями двух соседних зубьев в каждом сопряжении. Стандарт устанавливает, что межосевое расстояние зубчатой передачи представляет собой расстояние между ее рабочими осями. Под рабочей осью понимается ось, вокруг которой вращается зубчатый венец колеса.

Стандарт устанавливает шесть классов отклонений межосевого расстояния, приведенных в приложении 1. Для обеспечения гарантированного бокового зазора в каждом сопряжении jnmin (см. рис.5.1) стандарт устанавливает соответствие классов отклонений межосевого расстояния видам сопряжения зубчатых колес: для сопряжений H и E – II класса, а для сопряжений D, C, B, и A – классов  III, IV, V и VI соответственно.

Точность изготовления зубчатых колес и передач задается степенью точности, а требования к боковому зазору – видом сопряжения по нормам бокового зазора. Степень точности зубчатой передачи указывается на чертеже редуктора в технических требованиях специальной записью. Например, запись 7 – С ГОСТ 1643-81 следует понимать так: зубчатая передача 7 степени точности по всем нормам с видом сопряжения С и приведенным выше соответствием между видом сопряжения и классом отклонений межосевого расстояния.

Итак, при проектировании редуктора выбором степени точности, вида сопряжения, класса отклонения межосевого расстояния обеспечивается необходимые кинематическая точность, плавность и долговечность работы зубчатой передачи. После этого выбора конструктор проводит размерный анализ конструкции редуктора, в результате которого рассчитывает и назначает допуски на размеры деталей редуктора, влияющих на каждый показатель точности передачи. Инструментом такого анализа служат размерные цепи, в которых исходными (замыкающими) звеньями являются нормируемые стандартом показателя точности. В каждой размерной цепи конструктор решает прямую задачу.

Рассмотрим эти размерные цепи и особенности решения прямой задачи в каждой из них.

Задача 1. Обеспечение точности межосевого расстояния зубчатой            передачи.

В формулировке задачи содержится размер – расстояние между рабочими осями зубчатой передачи. Поскольку рабочей осью считается та ось, вокруг которой вращается зубчатый венец колеса (или шестерни), то нужно определить обе рабочие оси находящихся в зацеплении зубчатых колес.  Такими осями являются оси беговых дорожек наружных колес любых подшипников качения, на которые установлены валы, несущие зубчатые колеса. Сам вал и все, что на нем установлено, вращается именно вокруг этой оси. Поэтому исходным звеном размерной цепи и будет расстояние между осями беговых дорожек наружных колец подшипников, как это показано на рис.5.2. ГОСТ1643-81 нормирует точность этого размера (см. Приложение 1), задавая симметричный допуск. Это означает, что в разных редукторах межосевое расстояние окажется разным. В результате боковой зазор между находящимися в контакте зубьями будет разным (чем меньше межосевое расстояние, тем меньше боковой зазор). Но если межосевое расстояние передачи остается в пределах установленного стандартом допуска, то и боковой зазор будет в пределах допуска Тjn, соответствующего выбранному виду сопряжения (см. рис. 5.1).

На рис. 5.2 приведена размерная цепь, описывающая формирование межосевого расстояния зубчатой передачи. Она построена по методике, приведенной в Приложении 19 [3]. Физический смысл составляющих звеньев этой размерной цепи  и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.2.

Стандарт на точность подшипников качения ГОСТ 520-2002 регламентирует радиальное биение беговой дорожки наружного кольца относительно наружной цилиндрической поверхности и неравностенность кольца. И тот и другой параметры могут быть измерены и схемы их измерения стандартом регламентированы. Но и тот и другой параметры являются следствием несоосности беговой дорожки и наружной цилиндрической поверхности, которую напрямую измерить весьма сложно. Из геометрических соображений радиальное биение (и неравностенность тоже) равно удвоенной несоосности этих поверхностей.

Поэтому фактически звено А1 в этой размерной цепи является стандартным, его номинал равен нулю, а допуск равен радиальному биению или неравностенности (что одно и тоже) и его величина зависит от класса точности подшипника. Допуск на радиальное биение беговой дорожки колец относительно наружного цилиндра см. в Приложении 5. координата середины поля допуска несоосности равна нулю.

Рис.5.2. Схема размерной цепи, описывающей формирование межосевого расстояния зубчатой передачи

# Таблица 5.2

Характеристика звеньев размерной цепи

| № звена | Физическое содержание | Размер на чертеже | Номи-наль-ный размер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информации о точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АΔ | Межосевое расстояние зубчатой пердачи |  |  | ТАΔ | 0 | ГОСТ 1643-81 | - |
| А1 | Несоосность беговой дорожки с базовой поверхностью кольца | 0 Кеа | 0 | Кеа | 0 | ГОСТ 520-2002 | - |
| А2 | Несоосность ОБ кольца с ВБ (отверстием) корпуса | 0/2 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максималь-ный зазор в посадке кольца в корпус |
| А3 | Межосевое расстояние отверстий в корпусе |  | А0 | ? | 0 |  | Рассчиты-вается из уравнения полей допусков РЦ |
| А4 | Несоосность ОБ кольца с ВБ (отверстием) корпуса | 0/2 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максималь-ный зазор в посадке кольца в корпус |
| А5 | Несоосность беговой дорожки с базовой поверхно-стью кольца | 0 Кеа | 0 | Кеа | 0 | ГОСТ 520-2002 | - |

Кольцо подшипника устанавливается в корпус по специальной подшипниковой переходной посадке, допускающей зазор. В результате появления зазора появляется несоосность базовой поверхности кольца и отверстия корпуса. Величина максимального зазора определяется разностью диаметров – максимального отверстия и минимального кольца. Величины этих диаметров в зависимости от посадки, квалитета и номинала определены стандартом на посадки подшипников (см. Приложение 6). Таким образом, звено А2 является стандартным, его номинал равен нулю, допуск равен максимальному зазору и координата середины поля допуска равна нулю.

Звенья А4 и А5 по физическому содержанию и способу определения их величин полностью повторяет звенья  А2 и А1 соответственно и поэтому тоже являются стандартными. При этом численные значения допусков этих звеньев могут быть разными, так как, как правило, выходной вал редуктора по диаметру больше входного и, следовательно, диаметры подшипников и допуски на них окажутся разными.

Таким образом, задача обеспечения точности межосевого расстояния цилиндрической зубчатой передачи сводится к выбору класса точности подшипников, их  посадки  в  корпус и расчету поля допуска звена  А3 –

межосевого расстояния отверстий в корпусе редуктора.

Если воспользоваться методом полной взаимозаменяемости, то допуск звена А3 рассчитывается из уравнения полей допусков:

В этом уравнении неизвестный допуск ТА3 находится в правой части уравнения, являясь одним из слагаемых суммы, поэтому:

С достаточной для практики точностью этот расчет можно вести вероятностным способом (по методу неполной взаимозаменяемости), так как векторы радиальных биений колец подшипников и смещений колец в пределах зазоров в посадках их в корпус разнонаправлены и мало вероятно, что совпадут по направлению. В этом случае допуск ТА3 рассчитывается из уравнения полей допусков размерной цепи с риском получения бракованных изделий Р(х)=0,27% (в этом случае коэффициент риска tΔ = 3):

# Откуда

.

Если принять для всех составляющих звеньев одинаковое значение λi = λср получим:

Этот рассчитанный допуск ТА3 и проставляется на чертеже корпуса редуктора.

Задача 2. Обеспечение радиального биения зубчатого венца в оговоренных стандартом пределах.

Радиальное биение зубчатого венца относительно рабочей оси приводит к тому, что боковой зазор в передаче на каждой паре зубьев непрерывно меняется при вращении зубчатых колес. За счет этого биения очередной зуб то глубже проникает во впадину между зубьями другого колеса, то наоборот, что и обуславливает изменение бокового зазора. Для того, чтобы боковой зазор Тjn оставался в пределах допуска, соответствующего степени точности передачи и виду сопряжения (см. рис. 5.1), стандарт устанавливает допустимые величины радиального биения зубчатого венца Fr (см. приложение 2). Таким образом, стандарт опосредованным способом задает допуск на несоосность делительного цилиндра зубчатого венца с рабочей осью. Этот допуск равен Fr, а координата его середины равна нулю. Это размер и будет исходным звеном размерной цепи Г, приведенной на рис.5.3.

Физическое содержание звеньев этой размерной цепи и источники информации об их величине приведены в табл. 5.3. В этой размерной цепи все звенья имеют номинальные значения и координаты середин полей допусков равные нулю. Допуски же только двух составляющих звеньев – внутридетальных размеров вала Г3 и колеса Г1 – не оговариваются стандартами и рассчитываются из уравнения размерной цепи. Допуски остальных звеньев определяются из соответствующих стандартов.

Рис. 5.3. Схема размерной цепи, описывающей формирование несоосности делительного цилиндра зубчатого колеса

с его рабочей осью (радиального биения)

Если зубчатое колесо устанавливается на вал по посадке с гарантированным натягом, то звено Г2 обращается в ноль и не участвует в размерной цепи. Если же зубчатое колесо устанавливается на вал по посадке с гарантированным зазором или переходной, то появляется возможность его смещения относительно посадочной шейки вала в пределах зазора. В этом случае допуск размера Г2 определяется максимальным зазором в выбранной посадке соответствующего квалитета точности.

# Таблица 5.3

Характеристика звеньев размерной цепи Г

| № звена | Физическое содержание | Размер на чертеже | Номи-наль-ный размер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информа-ции о точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГΔ | Несоосность делительного цилиндра с рабочей осью |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 1643-81 |  |
| Г1 | Несоосность делительного цилиндра с базовым отверстием колеса |  | 0 | ? | 0 |  | Назначается удовлетво-ряющим уравнению полей допусков |
| Г2 | Несоосность ОБ (отверстия) колеса с ВБ вала (шейкой под колесо) | 0/2 | 0 |  | 0 |  | - Максималь-ный зазор в посадке колеса на вал |
| Г3 | Несоосность ВБ (шейки под колесо) с ОБ вала (шейкой под подшипник) |  | 0 | ? | 0 |  | Назначается удовлетво-ряющим уравнению полей допусков |
| Г4 | Несоосность беговой дорожки с базовым отверстием кольца подшипника | 0 Кiа /2 | 0 | Кiа | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |
| Г5 | Несоосность беговых дорожек колец подшипника | 0/2 | 0 |  | 0 | ГОСТ 24810-81 | - Максима-льный радиальный зазор в подшипнике |

Допустимая несоосность   беговой дорожки с базовым отверстием внутреннего кольца подшипника (допуск размера Г4) оговаривается как ее радиальное биение (или неравностенность) стандартом  ГОСТ 520-2002 в соответствии с выбранным классом точности подшипника качения (см Приложение 5).

Допустимая несоосность беговых дорожек колец подшипника (допуск размера Г5) определяется максимальным радиальным зазором в подшипнике, который устанавливается стандартом  (ГОСТ 24810-81) на этот радиальный зазор в зависимости от класса точности выбранного подшипника (см. Приложение 4).

Допуски внутридетальных размеров Г1  и Г3 зубчатого колеса и вала назначаются из уравнения полей допусков размерной цепи в соответствии с принятым методом достижения точности замыкающего звена. Так как векторы радиальных биений кольца подшипника, зубчатого венца относительно базового отверстия, несоосностей шеек вала и беговых дорожек подшипника разнонаправлены и мало вероятно, что совпадут по направлению, логично в уравнении полей допусков использовать квадратичное суммирование, характерное для метода частичной взаимозаменяемости. Как и в задаче 1 для практики достаточно принять вероятность появления радиального биения за пределами допуска  Р(х)=0,27% (в этом случае коэффициент риска tΔ = 3).

Задача 3. Обеспечение параллельности рабочих осей зубчатой передачи.

Рабочей осью считается общая ось беговых дорожек наружных колец подшипников качения. Угловая размерная цепь, описывающая формирование непараллельности рабочих осей зубчатой передачи приведена на рис. 5.4. Физическое содержание и способы определения величины составляющих звеньев этой размерной цепи приведены в табл. 5.4. На рис.5.4 валы, несущие зубчатые колеса, установлены на конические радиально-упорные подшипники. Общая ось конических беговых дорожек проходит через центры окружностей в радиальных сечениях, проведенных в середине

ширины кольца.

Показатель точности зубчатой передачи βΔ нормируется стандартом (ГОСТ 1643-81) как отношение катета fx образующегося при отклонении от параллельности осей треугольника, к ширине зубчатого венца В:

где  β – угол между рабочими осями зубчатой передачи,

В – ширина зубчатого венца,

fx – катет на ширине зубчатого венца, нормируемый стандартом в зависимости от степени точности зубчатой передачи  (см. Приложение 3).

Ввиду малости угла β стандарт с достаточной для практических расчетов точностью устанавливает равенство между значениями угла и его тангенса.

Рис. 5.4. Схема размерной цепи, описывающей формирование параллельности рабочих осей зубчатой передачи

# Таблица 5. 4

Характеристика звеньев размерной цепи β

| № звена | Физическое содержание | Размер на чертеже | Номи-наль-ный размер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информации о точности | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| βΔ | Непараллель-ность рабочих осей зубчатой передачи | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 1643-81 |  |
| β1 | Непараллель-ность рабочей оси шестерни с общей осью ОБ колец подшипников | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |
| β2 | Непараллель-ность общей оси ОБ колец подшипников с общей осью отверстий в корпусе | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максима-льный зазор в посадке кольца подшип-ника в корпус |
| β3 | Непараллель-ность общих осей отверстий в корпусе |  | 0 | ? | 0 |  | Рассчитывается из уравнения полей допусков РЦ |
| β4 | Непараллель-ность общей оси ОБ колец подшипников с общей осью отверстий в корпусе | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максима-льный зазор в посадке кольца подшип-ника в корпус |
| β5 | Непараллель-ность рабочей оси колеса с общей осью ОБ колец подшипников | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

Появление угла β приводит к уменьшению пятна контакта зубьев за счет смещения его к одному из торцов зубчатого венца, что ведет к неравномерной динамической нагрузке зуба по длине со всеми вытекающими из этого негативами для его прочности и долговечности.

В этой размерной цепи все звенья имеют номинальные значения и координаты середин их полей допусков равные нулю. Допуски всех звеньев, кроме β3 , выбираются или определяются из соответствующих стандартов.

Рабочая ось шестерни непараллельна к общей оси базовых цилиндров колец подшипников. Эта непараллельность β1 возникает в результате радиального биения беговых дорожек относительно базовых наружных

поверхностей колец. Допуск звена β1 равен максимально возможному углу между предельными положениями рабочей оси. Максимальный угол между этими осями образуется, когда радиальные биения колец разнонаправлены и его величина определяется отношением радиального биения беговых дорожек колец к расстоянию L между средними сечениями по их ширине (см. рис. 5.4).

# Если подшипники одинаковы, то

Значения Кеа для используемых в конструкции подшипников см. в Приложении 5.

Непараллельность β2 общей оси ОБ колец подшипников с общей осью отверстий в корпусе возникает в результате того, что наружные кольца подшипников установлены в корпус по посадкам, в которых возможен зазор. Допуск звена β2 равен максимально возможному углу. Максимальный угол между этими осями образуется, когда зазоры выбраны в разные стороны и равен:

Если подшипники, на которые установлен вал, одинаковы, то  и тогда

Звенья β5 и β4 по содержанию и способу определения допусков аналогичны звеньям β1 и β2 . Их величина может отличаться от допусков звеньев β1 и β2, если размеры подшипников ведомого вала отличаются от подшипников ведущего вала, что в реальных конструкциях бывает достаточно часто.

Таким образом, задача обеспечения параллельности рабочих осей цилиндрической зубчатой передачи сводится к выбору класса точности подшипников, их посадки в корпус и расчету поля допуска звена  β3 –допуска на отклонения от параллельности осей отверстий под подшипники в корпусе редуктора. Этот допуск рассчитывается из уравнения полей допусков размерной цепи, при этом возможен как метод полной, так и неполной взаимозаменяемости с вероятностью появления непараллельности осей за пределами установленного стандартом допуска Р(х)=0,27% (в этом случае коэффициент риска tΔ = 3). В этих расчетах необходимо допуски всех звеньев выразить через отношения катетов к одной и той же длине. Такой длиной должна стать L – расстояние между серединами подшипниковых опор. Тогда и допуск замыкающего звена должен быть отнесен к этой длине, для чего необходимо установленную стандартом величину катета fx умножить на коэффициент приведения, равный отношению . Тогда допуск замыкающего звена в уравнении допусков определяется

Рассчитанный из уравнения полей допусков размерной цепи допуск звена  β3 поставляется на чертеже корпуса редуктора или записывается в технических требованиях.

Задача 4. Обеспечение угла скрещивания рабочих осей в установленных стандартом пределах.

В идеале рабочие обе оси передачи в схеме на рис. 5.4 находятся в одной плоскости. Однако в реальных конструкциях они от этой плоскости отклоняются. Это отклонение оценивается углом скрещивания γ, который в партии передач получает рассеивание.

Появление угла γ приводит к уменьшению пятна контакта зубьев, что негативно сказывается на работоспособности передачи. При этом интенсивность влияния угла γ на пятно контакта значительно выше, чем непараллельности осей (угол γΔ рис. 5.5а). ГОСТ 1643-81 устанавливает допустимую величину угла скрещивания γ так же как и непараллельность рабочих осей – катетом fу , отнесенным к ширине зубчатого венца В, но его величина вдвое меньше, чем  fx :  fу = 0,5 fx. (см. Приложение 3). Размерная цепь, описывающая формирование угла скрещивания γ приведена на рис. 5.5б.

Сравнение размерных цепей β и γ показывает, что физическая сущность составляющих  звеньев обеих цепей одинакова: β1 = γ1, β2 = γ2,

β4 = γ4, β5 = γ5. Одинаковы и поля их допусков, так как причины появления их погрешностей одни и те же – радиальные биения беговых дорожек наружных колец подшипников относительно базовых наружных цилиндрических поверхностей и зазоры между базовыми поверхностями колец и отверстиями корпуса соответствующие выбранной посадке. Различными  по величине  окажутся  допуски  звеньев  β3  и  γ3 , так как различны по величине допуски исходных звеньев, т.е. допуск на скрещивание осей цилиндрической зубчатой передачи вдвое более жесткий, чем допуск на их непараллельность. Тем не менее, в табл. 5.5 приведены способы определения величины всех звеньев размерной цепи γ.

а)

б)

Рис. 5.5. Схема угловой размерной цепи, описывающей формирование угла скрещивания рабочих осей зубчатой передачи

# Таблица 5.5

Характеристика звеньев размерной цепи γ

| № звена | Физическое содержание | Размер на чертеже | Номи-наль-ный размер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информа-ции о точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γΔ | Угол скрещивания рабочих осей зубчатой передачи | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 1643-81 |  |
| γ1 | Угол скрещивания рабочей оси шестерни с общей осью ОБ колец подшипников | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |
| γ2 | Угол скрещивания общей оси ОБ колец подшипников с общей осью отверстий в корпусе | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максималь-ный зазор в посадке кольца подшипника в корпус |
| γ3 | Угол скрещивания общих осей отверстий в корпусе |  | 0 | ? | 0 |  | Рассчитыва-ется из уравнения полей допусков РЦ |
| γ4 | Угол скрещивания общей оси ОБ колец подшипников с общей осью отверстий в корпусе | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максималь-ный зазор в посадке кольца подшипника в корпус |
| γ5 | Угол скрещивания рабочей оси колеса с общей осью ОБ колец подшипников | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

Таким образом, задача обеспечения точности угла скрещивания рабочих осей цилиндрической зубчатой передачи сводится к выбору класса точности подшипников,  их посадки в корпус и расчету поля допуска звена  γ3 – допуска на скрещивание осей отверстий под подшипники в корпусе редуктора.

Этот допуск рассчитывается из уравнения полей допусков размерной цепи, при этом возможен как метод полной, так и неполной взаимозаменяемости с вероятностью появления непараллельности осей за пределами установленного стандартом допуска Р(х)=0,27% (в этом случае коэффициент риска tΔ = 3). В этих расчетах необходимо допуски всех звеньев выразить через отношения катетов к одной и той же длине. Такой длиной должна стать L – расстояние между серединами подшипниковых опор. Тогда и допуск замыкающего звена должен быть отнесен к этой длине, для чего необходимо установленную стандартом величину катета fу умножить на коэффициент приведения, равный отношению . Тогда допуск замыкающего звена в уравнении допусков определяется

Рассчитанный из уравнения полей допусков допуск звена  γ3 поставляется на чертеже корпуса редуктора или записывается в технических требованиях.

5.1.2. Редукторы червячные.

Точность червячных передач регламентирована ГОСТ 3675-81 Передачи цилиндрические червячные. Допуски. Стандарт устанавливает 12 степеней точности червячных передач, которые обозначаются цифрами от 1 до 12 в порядке убывания точности. Для червяков, червячных колес, червячных пар и червячных передач в каждой степени точности установлены нормы кинематической точности, нормы плавности работы и нормы контакта зубьев и витков. Для количественного описания каждой из этих норм используется набор измеряемых показателей. Стандарт устанавливает шесть видов сопряжений червяка с червячным колесом A, B, C, D, E, H (см. рис. 5.1) и восемь видов допуска на боковой зазор x, y, z, a, b, c, d, h. (обозначения – в порядке убывания величины бокового зазора и допуска на него). Рекомендуется соответствие между видами сопряжения и степенью точности по нормам плавности работы, приведенное в табл. 5.6.

# Таблица 5.6

| Вид сопряжения | A | B | C | D | E | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень точности по нормам плавности работы | 5 - 12 | 5 - 12 | 3 - 9 | 3 - 8 | 2 - 6 | 2 - 6 |

Стандарт устанавливает соответствие вида допуска на боковой зазор виду сопряжения: сопряжениям H и E соответствует вид допуска на боковой зазор h, а видам сопряжений  D, C, D, A – вид допуска d, c, b и a  соответственно.

Точность изготовления червячных передач стандарт задает степенью точности, а требования к боковому зазору – видом сопряжения и видом допуска на боковой зазор. Например, запись 7 – С ГОСТ 3675-81 означает червячную передачу со степенью точности 7 по всем трем нормам, с видом сопряжения С и видом допуска на боковой зазор с.

Нормируемые стандартом показатели точности червячной передачи:

- допуск на радиальное биение зубчатого венца червячного колеса Fr (см. Приложение 7),

- допуск на радиальное биение витка червяка fr (см. Приложение 8),

- допуск на межосевое расстояние fa  задается разностью предельных отклонений межосевого расстояния  far  на рис. 5.6 (см. Приложение 9).

# Рис. 5.6

- допуск на смещение средней плоскости червячного колеса fх   задается разностью предельных отклонений fхr (см. Приложение 9). Под смещением понимается расстояние между средней плоскостью червячного колеса и плоскостью, перпендикулярной его оси, проходящей через ось червяка в собранной передаче, как это показано на рис. 5.7,

# Рис. 5.7

- допуск на отклонение межосевого угла fΣr  (разность между действительным и номинальным межосевыми углами червячной передачи). Задается линейной величиной (катетом) на ширине зубчатого венца червячного колеса, как это показано на рис. 5.8  (см. Приложение 10).

# Рис. 5.8

Инструментом для обеспечения этих показателей точности служат размерные цепи, описывающие их формирование. Достижение каждого из этих показателей точности в изготовленной червячной передаче обеспечивается: на этапе конструирования – расчетом и назначением допусков составляющих звеньев соответствующей размерной цепи, на этапе изготовления – достижением заданной точности составляющих звеньев при изготовлении деталей и сборке передачи.

Задача 5. Обеспечение радиального биения зубчатого венца червячного колеса в установленных стандартом пределах.

Эта задача полностью аналогична задаче 2 в цилиндрической зубчатой передаче, рассмотренной выше в п.1.1. Для ее решения строится такая же размерная цепь, результатом решения являются допуски на внутридетальные размеры зубчатого колеса (допуск на несоосность зубчатого венца с базовым отверстием) и вала (допуск на несоосность шейки вала под червячное колесо с общей осью шеек под подшипники). Эти допуски указываются на чертежах червячного колес и вала и достигаются при их изготовлении.

Задача 6. Обеспечение радиального биения витка червяка в установленных стандартом пределах.

Эта задача аналогична предыдущей задаче 5. Отличие лишь в том, что червяк всегда изготавливается заодно с валом, поэтому результатом расчета является допуск на несоосность витков червяка с общей осью шеек вала под подшипники. Этот допуск указывается на чертеже червяка и обеспечивается технологическим процессом его изготовления.

Задача 7. Обеспечить заданную стандартом точность межосевого расстояния червячной передачи

По содержанию эта задача аналогична задаче 1 в цилиндрической зубчатой передаче. Отличие состоит в конструкции подшипниковых опор червяка (см. рис. 5.10). Отличие заключается в том, что часто наружный диаметр витков червяка больше наружного диаметра подшипников, на которые он установлен. Это означает, что отверстие в корпусе редуктора должно быть больше наружного диаметра подшипников и не меньше наружного диаметра витков червяка, иначе червяк невозможно установить в корпус. Поэтому для обеспечения возможности сборки подшипники червяка устанавливают в промежуточный стакан, наружный диаметр которого больше наружного диаметра витков червяка. Соответствующие отверстия в корпусе под установку стакана позволяют установить червяк в сборе с подшипниками и стаканом (см. рис. 5.10).

В результате в размерную цепь межосевого расстояния добавляются дополнительные звенья: внутридетальный размер стакана – несоосность отверстия под подшипники с наружным базовым цилиндром и размер установки стакана в отверстие корпуса по посадке (как правило, переходной с возможным зазором).

Размерная цепь, описывающая формирование межосевого расстояния червячной передачи в приведенном на рис. 5.10 редукторе, показана на рис. 5.9. Физический смысл составляющих звеньев этой размерной цепи  и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.7.

Допуск звена А6  определяется максимальным зазором в выбранной посадке стакана в корпус редуктора. Обычно это переходная посадка. Допуск звена А5 задается экономически достижимым в конкретных условиях производства.

Рис. 5.9. Схема размерной цепи, описывающей формирование межосевого расстояния червячного редуктора

Таким образом, задача обеспечения точности межосевого расстояния цилиндрической зубчатой передачи сводится к выбору класса точности подшипников и их  посадки  в  корпус, выбору посадки стакана в корпус, назначению допуска на соосность отверстия стакана с его наружным базовым цилиндром  и расчету поля допуска звена  А3 – межосевого расстояния отверстий в корпусе редуктора.

Рассчитанный допуск межосевого расстояния отверстий проставляется на чертеже корпуса.

# Таблица 5.7

Характеристика звеньев размерной цепи А

| № звена | Физическое содержание | Размер на чертеже | Номи-наль-ный размер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информа-ции о точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АΔ | Межосевое расстояние зубчатой пердачи |  |  | ТАΔ= =2 fa | 0 | ГОСТ 1643-81 |  |
| А1 | Несоосность беговой дорожки с базовой поверхностью кольца | 0Кеа/2 | 0 | Кеа | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |
| А2 | Несоосность ОБ кольца с ВБ (отверстием) корпуса | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максималь-ный зазор в посадке коль-ца в корпус |
| А3 | Межосевое расстояние отверстий в корпусе |  | А0 | ? | 0 |  | Рассчитыва-ется из уравнения полей допусков РЦ |
| А4 | Несоосность ОБ стакана с отверстием | 0 | 0 |  | 0 |  | Задается выбором посадки и ее квалитета |
| А5 | Несоосность отверстия стакана с его ОБ |  | 0 | ? | 0 |  | Задается экономичес-ки достижи-мый допуск |
| А6 | Несоосность ОБ кольца с ВБ (отверстием) корпуса | 0 | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максималь-ный зазор в посадке коль-ца в корпус |
| А7 | Несоосность беговой дорожки с базовой поверхностью кольца | 0Кеа/2 | 0 | Кеа | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

Рис. 5.10. Червячный редуктор

Задача 8. Обеспечить совмещение срединной плоскости червячного колеса с рабочей осью червяка (см. рис. 5.11).

Несовмещение приводит к смещению пятна контакта зуба и витков червяка и его уменьшению, в результате чего возрастает удельное давление в зоне контакта зубьев и, как следствие, интенсифицируется износ зубьев и снижается долговечность передачи.

Формирование этого показателя точности передачи описывается соответствующей размерной цепью. На рис. 5.11 приведена такая размерная цепь Ч. Физический смысл составляющих звеньев этой размерной цепи  и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.8.

В этой размерной цепи размеры 4-х звеньев регламентированы разными стандартами:

- замыкающее звено ЧΔ – ГОСТ 9774-81 на точность червячных передач в зависимости от степени точности передачи (Приложение 9),

- составляющее звено Ч3 ширина подшипника t – ГОСТ   регламентирующий размеры подшипников,

- составляющее звено Ч9  – максимальный зазор в специальной посадке наружного кольца подшипника в отверстие корпуса по ГОСТ 3325-85 ,

- составляющее звено Ч9  –  по ГОСТ 520-2002, в зависимости от класса точности подшипника (Приложение 5).

Рис. 5.11. Размерная цепь, описывающая формирование несовмещения срединной плоскости червячного колеса с рабочей осью червяка

# Таблица 5.8

Характеристика звеньев размерной цепи Ч

| № зве-на | Физическое содержание | Раз-мер на черте-же | Номи-наль-ный раз-мер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информации о точности | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧΔ | Расстояние между срединной плоскостью колеса и осью червяка | 0± fх | 0 | 2fх | 0 | ГОСТ 9774-81 |  |
| Ч1 | Размер между срединной плоскостью колеса и его ОБ |  | ? | Назначаются экономически достижимые |  |  |  |
| Ч2 | Размер между ВБ и ОБ вала |  | ? | Назначаются экономически достижимые |  |  |  |
| Ч3 | Размер между ВБ и ОБ подшипника |  |  |  |  | ГОСТ | Монтаж-ный размер |
| Ч4 | Размер между ВБ и ОБ крышки |  | ? | Назначаются экономически достижимые |  |  |  |
| Ч5 | Размер между ВБ и ОБ прокладки |  | ? | ? | ? |  | Рассчитывается по уравне-ниям РЦ |
| Ч6 | Размер корпуса от торца (ВБ1) до оси отверстия под червяк (ВБ2) |  | ? | Назначаются экономически достижимые |  |  |  |
| Ч7 | Несоосность ОБ стакана с отверстием корпуса |  | 0 |  | 0 | Задается выбором посадки и ее квалитета |  |
| Ч8 | Несоосность отверстия и ОБ стакана |  | 0 | ? | 0 | Назначается экономически достижимая |  |
| Ч9 | Несоосность ОБ подшипника с отверстием стакана |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 |  |
| Ч10 | Несоосность беговой дорожки с ОБ кольца подшипника |  | 0 | Кеа | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

Назначение размеров остальных составляющих звеньев определяется выбранным методом достижения точности замыкающего звена размерной цепи. В размерной цепи Ч, в которой 10 составляющих звеньев, согласно рекомендациям главы 5  могут быть использованы либо метод пригонки, если производство единичное или мелкосерийное, либо метод регулирования неподвижным компенсатором, если производство крупносерийное или массовое. В любом случае размеры нерегламентированных стандартами составляющих звеньев и их точность назначаются исходя из экономичного их достижения при изготовлении. Затем выбирается компенсирующее звено и деталь-компенсатор, с которой при пригонке будет сниматься слой материала, и рассчитывается новый размер этой детали, при котором на ней всегда будет необходимый материал для пригонки. При методе регулирования рассчитываются количество ступеней размеров детали-компенсатора и размеры каждой ступени. Последовательность расчетов и необходимые формулы см. в главе 4.

Задача 9. Обеспечить заданную стандартом точность межосевого угла червячной передачи (см. рис. 5.12).

Отклонение межосевого угла от номинального значения приводит к смещению и уменьшению пятна контакта зуба колеса с витком червяка, поэтому стандарт регламентирует допускаемое отклонение этого угла в зависимости от степени точности передачи катетом fΣr, отнесенным к ширине зубчатого венца колеса (см. Приложение 10).

Угловая размерная цепь φ, описывающая формирование межосевого угла приведена на рис. 5.12. Физический смысл составляющих звеньев этой размерной цепи  и  источники информации об их величине и точности приведены в табл.5.9.

Звено φ1 – непараллельность рабочей оси колеса к общей оси ОБ подшипников возникает в результате того, что беговые дорожки колец несоосны с базовыми наружными цилиндрами и векторы этих несоосностей разнонаправлены.

Рис. 5.12. Схема размерной цепи, описывающей формирование

межосевого угла червячной передачи

Величина допустимой несоосности беговой дорожки с базовым цилиндром задается ГОСТ 520-2002 радиальным биением Кеа (см. Приложение 5). Максимальный угол поворота рабочей оси колеса относительно общей оси базовых цилиндров колец определится отношением

этого радиального биения к расстоянию L1 между средними плоскостями колец в редукторе

φ2 – непараллельность оси ОБ подшипников к оси отверстий корпуса, размер установки, описывающий переход с оси ОБ подшипников на ось ВБ корпуса (отверстий под подшипники). Посадки подшипников в корпус допускают

# Таблица 5.9

Характеристика звеньев размерной цепи φ

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | До-пуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источ-ник инфор-мации о точнос-ти | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φΔ | Межосевой угол червячной передачи |  | 90О |  | 0 | ГОСТ 9774-81 |  |
| φ1 | Непараллельность рабочей оси колеса к общей оси ОБ подшипников |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |
| φ2 | Непараллельность оси ОБ подшипников к оси отверстий корпуса |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максимальный зазор в посадке колец подшип-ников в корпус |
| φ3 | Межосевой угол отверстий корпуса |  | 90О | ? | 0 |  | Рассчитыв-ается из уравнения полей допусков РЦ |
| φ4 | Непараллельность оси ОБ стаканов к оси отверстий корпуса |  | 0 |  | 0 | Задается выбором посадки и ее квали-тета | - Максимальный зазор в посадке стаканов в корпус |
| φ5 | Непараллельность общей оси отвер-стий стаканов к общей оси их ОБ |  | 0 | ? | 0 |  | Назначается экономически достижимым |
| φ6 | Непараллельность оси ОБ подшипников к оси отверстий стаканов |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максимальный зазор в посадке колец подшип-ников в корпус |
| φ7 | Непараллельность рабочей оси червяка к оси ОБ колец подшипников |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

появление зазора, который порождает неопределенность базирования, поэтому номинальное значение  этого  размера  равно нулю, допуск – отношению максимального зазора в посадке Smax к расстоянию L1 между средними плоскостями колец в редукторе, координата середины поля допуска равна нулю.

φ3 – межосевой угол отверстий в корпусе редуктора, внутридетальный размер между двумя вспомогательными базами корпуса. Номинальное значение этого угла равно 90О, допуск угла предстоит рассчитать, координата этого допуска будет равна нулю.

φ4 – непараллельность оси ОБ стаканов к оси отверстий корпуса, размер, описывающий переход с оси ВБ корпуса (отверстий) на ось ОБ стаканов, в которые устанавливаются подшипники червяка. Если стаканы устанавливаются в корпус по посадке с гарантированным зазором, ось их ОБ совмещается с осью отверстий корпуса и угол φ4 = 0 и в размерную цепь не включается. Если же в посадке возможен зазор, то номинальное значение угла φ4 равно нулю, допуск определяется отношением максимального зазора в посадке Smax к расстоянию L2 между срединными плоскостями, проведенными через середины длины базовых цилиндров стаканов.

φ5 – непараллельность общей оси отверстий стаканов к общей оси их ОБ; этот угол образуется за счет радиального биения ОБ стаканов относительно оси отверстий под подшипники (внутридетальные размеры стаканов), максимальное значение его будет в том случае, когда радиальные биения стаканов направлены в противоположные стороны. Поэтому номинал φ5 равен нулю,  допуск равен отношению поля допуска на несоосность (радиального биения) к расстоянию L2 между срединными плоскостями, проведенными через середины длины базовых цилиндров стаканов. Радиальное биение назначается экономически достижимым в технологии обработки стакана.

φ6 – непараллельность оси  ОБ подшипников к оси отверстий стаканов по физическому смыслу и способу определения величины аналогично звену φ2, т.е. определяются выбором посадки подшипников в отверстия стаканов.

φ7 – непараллельность рабочей оси червяка (оси беговых дорожек наружных колец подшипников червяка) к оси ОБ колец подшипников по физическому смыслу и способу определения величины аналогично звену φ1, т.е. определяется классом точности подшипников.

Достижение заданной стандартом точности замыкающего звена этой размерной цепи возможно только методами полной взаимозаменяемости или неполной с возможным процентом негодных передач Р(х)= 0,27% . Результатом расчета должен быть допуск на межосевой угол отверстий в корпусе редуктора (звена φ3). При расчетах следует учесть, что допуск замыкающего звена задан удвоенным отношением катета fΣr ширине венца червячного колеса В, поэтому допуски составляющих звеньев φ1 и φ2 , рассчитанные по приведенным в табл. 8 формулам, необходимо привести к этой же базе, для чего их числители и знаменатели следует умножить на коэффициент, равный отношению В/L1 . Соответственно у таких же допусков звеньев φ4, φ6 и φ7 числители и знаменатели следует умножить на коэффициент, равный отношению В/L2 .

    - Редукторы конические.

Точность конических зубчатых передач регламентирована ГОСТ 1758-81. Этот стандарт устанавливает 12 степеней точности, которые обозначаются в порядке убывания точности цифрами 1,2 …12. Для каждой степени точности колес и передач стандарт устанавливает нормы:

- кинематической точности,

- плавности работы,

- контакта зубьев зубчатых колес в передаче.

Стандарт устанавливает также шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче. Вид сопряжения определяет минимальный гарантированный боковой зазор. Вид сопряжения в порядке убывания гарантированного зазора обозначается буквами латинского алфавита A,B, C, D, E и H (см. рис. 5.1).

Рекомендуемые соотношения видов сопряжений и степеней точности передач приведено в табл. 5.10.

Таблица 5.10

| Вид сопряжения | A | B | C | D | E | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень точности по нормам плавности в работе | 4- 12 | 4 -11 | 4 -9 | 4 -8 | 4 - 7 | 4 - 7 |

Стандарт предусматривает 5 видов допусков на боковой зазор, которые назначаются в зависимости от биения зубчатого венца. Виды допусков обозначаются буквами латинского алфавита a, b, c, d и h. Рекомендуемые сочетания видов допусков на боковой зазор с видами сопряжений приведены в табл. 5.11.

Таблица 5.11

| Вид сопряжения | A | B | C | D | E | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид допуска на боковой зазор | a | b | c | d | h |  |

Среди всех установленных стандартом показателей точности конической передачи выделим три, которые достигаются при сборке редуктора и обеспечение которых требует назначения соответствующей точности размеров некоторых деталей и их соединений (посадок) при проектировании и достижения этой точности в технологических процессах изготовления деталей и сборки редуктора:

- допуск на биение зубчатого венца Fr. Биением зубчатого венца называют наибольшую в пределах зубчатого колеса разность расстояний от его рабочей оси до элемента нормального исходного контура (одиночного зуба или впадины), наложенного на профили зубьев колеса. Биение определяется в направлении, перпендикулярном образующей делительного конуса зубчатого колеса на среднем конусном расстоянии Rm (см. рис. 5.13). Численные значения допусков на биение зубчатого венца см. в Приложении 11.

Рис. 5.13. Конусные расстояния конического зубчатого колеса

Rm – среднее конусное расстояние

- Предельные осевые смещения зубчатого венца ±fAM. Величина смещения зубчатого венца вдоль его оси определяется при монтаже передачи от положения, при котором характеристики зацепления (плавность работы, пятно контакта) являются наилучшими, установленными при обкаточном контроле пары (см. рис. 5.14). Численные значения предельных смещений зубчатых венцов см. в Приложении 12.

Рис. 5.14. Предельные осевые смещения зубчатых

венцов конической передачи

- Предельные отклонения межосевого угла передачи EΣ.  Отклонением межосевого угла называется разность между действительным и номинальным углами в передаче. Стандарт задает предельные отклонения межосевого угла в линейных величинах, отнесенных к среднему конусному расстоянию Rm в зависимости от вида сопряжения. (см. Приложение 13)

Достижение указанных выше показателей точности конических передач при их проектировании и изготовлении обеспечивается размерным анализом конструкций конических редукторов путем выявления соответствующих каждому показателю размерных цепей и решению в них прямой или обратной задач.

Задача 10. Обеспечить радиальное биение зубчатого венца конического колеса в установленных стандартом пределах.

Радиальное биение зубчатого венца возникает в результате его несоосности с рабочей осью. Эта несоосность в предыдущих задачах 2 и 5 служила при построении размерной цепи исходным (замыкающим) звеном, его допуск нормировался стандартами как радиальное биение Fr и измерялся в направлении, перпендикулярном к рабочей оси цилиндрического или червячного колеса. Для конических колес биение зубчатого венца Fr стандарт определяет по направлению перпендикуляра к образующей делительного конуса. Поскольку все остальные звенья размерной цепи по-прежнему будут в перпендикулярном к рабочей оси направлении, имеет смысл в качестве исходного звена при построении размерной цепи Е принять проекцию радиального биения Fr , заданного стандартом, на перпендикуляр к рабочей оси конического зубчатого колеса, равную

В остальном размерная цепь Е ничем не будет отличаться от аналогичных размерных цепей для цилиндрического или червячного колеса (см. задачи 2 и 5).

Задача 11. Обеспечить осевые смещения зубчатого венца в заданных стандартом пределах.

Исходным звеном размерной цепи  К (см. рис. 5.15), описывающей эту задачу, и будет это осевое смещение КΔ.

Очевидно, что номинальное значение исходного (замыкающего) звена КΔ будет равно нулю, допуск его  ТКΔ = 2 fAM и координата середины поля допуска ЕсΔ = 0. Физический смысл составляющих звеньев этой размерной цепи  и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.12. При построении размерной цепи К для упрощения схемы не приняты во внимание возможные зазоры в переходных посадках стакана в корпус редуктора и наружного кольца подшипника в отверстие стакана ввиду их малости, которые приведут в некоторых редукторах партии к появлению несоосностей наружного цилиндра стакана с отверстием корпуса и наружного базового цилиндра кольца подшипника с отверстием стакана, что несколько снижает точность расчетов в размерной цепи. Для передач со степенями точности выше 7-ой этого делать не рекомендуется.

Рис. 5.15. Схема размерной цепи К, описывающей формирование осевого смещения зубчатого венца конического колеса

Требуемая точность показателя  fAM достигается, как правило, методом дискретного регулирования неподвижным компенсатором. В размерной цепи К на рис. 5.15 таким компенсатором служит прокладка (звено К5). Методика расчета количества ступеней компенсации и размеров компенсаторов каждой ступени см. в главе 4.

# Таблица 5.12

Характеристика звеньев размерной цепи К

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | До-пуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источник информации о точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КΔ | Осевое смещение зубчатого венца |  | 0 | 2 fAM | 0 | ГОСТ 1758-81 |  |
| К1 | Расстояние от вершины делительного конуса до ОБ колеса |  | ? | ? | ? | Назначается экономически достижимыми |  |
| К2 | Расстояние между ВБ и ОБ вала |  | ? | ? | ? | Назначается экономически достижимыми |  |
| К3 | Монтажный размер подшип-ника (расстояние между ВБ и ОБ подшипника) |  |  |  |  | ГОСТ |  |
| К4 | Расстояние между ВБ и ОБ крышки подшипника |  | ? | ? | ? | Назначается экономически достижимыми |  |
| К5 | Расстояние между ВБ и ОБ прокладки |  | ? | ? | ? |  | Рассчи-тывает-ся из уравне-ний РЦ |
| К6 | Расстояние между двумя ВБ корпуса (плоскостью торца бобышки и осью отверстия) |  | ? | ? | ? | Назначается экономически достижимыми |  |
| К7 | Несоосность ВБ (отвестия под подшипник) с ОБ стакана |  | 0 | ? | 0 | Назначается экономически достижимый |  |
| К8 | Несоосность беговой дорожки кольца подшипника с его ОБ |  | 0 | Кеа | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

Задача 12. Обеспечить предельные отклонения межосевого угла конической передачи EΣ в заданных стандартом пределах.

Размерная цепь, описывающая формирование межосевого угла в конструкции конического редуктора на рис. 5.15, приведена на рис. 5.16. Физический смысл составляющих звеньев этой размерной цепи  и  источники информации об их величине и точности приведены в табл.5.13.

Рис.16. Схема размерной цепи φ, описывающей формирование межосевого угла конической передачи

Стандарт задает симметрично расположенные предельные отклонения межосевого угла, т. е. для ортогональной передачи .

φ1 – угол между рабочей осью зубчатого колеса (общей осью беговых дорожек наружных колец подшипников) и общей осью базовых наружных цилиндров колец подшипников, образующийся за счет неточности изготовления колец подшипников. Номинальное значение этого угла равно

# Таблица  5.13

Характеристика звеньев размерной цепи φ

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | До-пуск Т | Коорди-ната середи-ны допуска Ес | Источ-ник инфор-мации о точнос-ти | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φΔ | Межосевой угол червячной передачи |  |  |  | 0 | ГОСТ 1758-81. |  |
| φ1 | Непараллельность рабочей оси колеса к общей оси ОБ подшипников |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |
| φ2 | Непараллельность оси ОБ подшипников к оси отверстий корпуса |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максимальный зазор в посадке колец подшип-ников в корпус |
| φ3 | Межосевой угол отверстий корпуса |  |  | ? | 0 |  | Рассчитыва-ется по уравне нию полей допусков РЦ |
| φ4 | Непараллельность оси ОБ стакана к оси отверстия корпуса |  | 0 |  | 0 | Задается выбором посадки и ее квали-тета | - Максимальный зазор в посадке стаканов в корпус |
| φ5 | Непараллельность оси отверстия стакана к оси его ОБ |  | 0 | ? | 0 |  | Назначается экономически достижимым |
| φ6 | Непараллельность оси ОБ подшипников к оси отверстия стакана |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 3325-85 | - Максимальный зазор в посадке колец подшип-ников в стакан |
| φ7 | Непараллельность рабочей оси шестерни к оси ОБ колец подшипников |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 520-2002 |  |

нулю, допуск симметричен относительно номинала. Допускаемая несоосность беговых дорожек с наружной цилиндрической поверхностью регламентируется ГОСТ 520-2002 в зависимости от типоразмера и класса точности подшипника (см. Приложение 5).

φ2 – угол между общим осями базовых цилиндров колец подшипников и отверстий в корпусе редуктора, образующийся за счет зазоров в посадках колец в корпус, выбираемой при проектировании редуктора в соответствии с ГОСТ 3325-85. Номинальное значение этого угла равно нулю, допуск симметричен относительно номинала.

φ3 – угол между осями отверстий под подшипники в корпусе редуктора. В ортогональной конической передаче номинальное значение этого угла равно 90о. Допуск и его координата рассчитываются из уравнений размерной цепи.

φ4 – угол между осями отверстия в корпусе редуктора (вспомогательной базой корпуса) и наружной цилиндрической поверхностью стакана (основной базой стакана), образующийся за счет зазора в посадке стакана в корпус. Номинальное значение этого угла равно нулю, допуск симметричен относительно номинала.

φ5 – угол между осями отверстия и наружной цилиндрической поверхности стакана (внутридетальный размер между ВБ и ОБ стакана). Номинальное значение этого угла равно нулю, допуск симметричен относительно номинала. Допуск назначается экономично достижимым.

φ6 – звено аналогично  φ2 , т. е.  угол между общей осью базовых цилиндров колец подшипников и отверстия в стакане, образующийся за счет зазоров в посадках колец в корпус, выбираемой при проектировании редуктора в соответствии с ГОСТ 3325-85. Номинальное значение этого угла равно нулю, допуск симметричен относительно номинала.

φ7 – звено аналогично  φ1, т. е.  угол между рабочей осью зубчатого колеса (общей осью беговых дорожек наружных колец подшипников) и общей осью базовых наружных цилиндров колец подшипников, образующийся за счет неточности изготовления колец подшипников. Номинальное значение этого угла равно нулю, допуск симметричен относительно номинала. Допускаемая несоосность беговых дорожек с наружной цилиндрической поверхностью регламентируется ГОСТ 520-2002 в зависимости от типоразмера и класса точности подшипника (см. Приложение 5).

Так как допуски всех звеньев размерной цепи задаются отношением допускаемого линейного отклонения (катета) к соответствующей базе (второму катету), то при расчетах в уравнение полей допусков все их надо привести к общему знаменателю. В качестве такого общего знаменателя логично принять знаменатель допуска замыкающего звена, т.е. среднее конусное расстояние конической передачи Rm. Тогда числитель каждого поля допуска в табл. 5.13 нужно умножить на переводной коэффициент, равный отношению его базы к конусному расстоянию. Например, для звена φ1 такой коэффициент равен  .

Так как в размерной цепи семь составляющих звеньев и нет возможностей для пригонки или регулирования, то единственно возможным методом достижения точности замыкающего звена остается неполная (частичная) взаимозаменяемость с коэффициентом риска Р(х) = 0,27%. Результатом расчета должен быть допуск звена  φ3 –  угла между осями отверстий в корпусе редуктора (внутридетального размера корпуса). Методику расчета см. в главе 4

  - Задачи обеспечения нормальной работы

подшипниковых опор валов редукторов

В зависимости от характера нагрузки валы редукторов устанавливаются на радиальные шариковые или роликовые, радиально-упорные шариковые или роликовые или на опорные шариковые и радиальные шариковые или роликовые подшипники. В прямозубых цилиндрических редукторах все валы устанавливаются на радиальные шариковые или роликовые подшипники. Положение вала с установленными на него зубчатыми колесами в осевом направлении определяется базированием наружного кольца подшипника корпусе редуктора. Варианты конструктивного оформления установки радиальных подшипников в корпус приведены на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Варианты установки подшипника в корпус и размерные цепи, описывающие возможность сборки подшипниковой опоры и ее

нормальной работы

Во время работы редуктора подшипниковые опоры нагреваются, и детали редуктора и подшипника получают упругие тепловые деформации. Во избежание возникновения в них внутренних напряжений для компенсации этих деформаций в осевом направлении необходимо обеспечить минимально необходимый зазор  АΔ = БΔ = ВΔ .

Задача 13. Обеспечить минимальный осевой зазор, необходимый для компенсации упругих деформаций деталей подшипниковой опоры.

Формирование этого зазора в разных вариантах фиксации в осевом направлении наружного кольца подшипника в отверстии корпуса описывается размерными цепями, приведенными на рис. 5.17.

Такая задача является смешанной, так как об исходном (замыкающем звене) известна только его минимальная величина, но не задается допуск и координата его середины. Среди составляющих звеньев любой из размерных цепей звено  А1 = Б1 = В1 является стандартным, его величина и допуск определяется типоразмером подшипника. Кроме этого в размерных цепях Б и В звенья Б3 = В2 = В4 также оговорены стандартом на разжимные стопорные кольца [14] (см. Приложение 14).

Для решения этой задачи номинальное значение замыкающего звена принимается равным нулю. Номинальные значения нестандартных звеньев назначаются такими, чтобы они удовлетворяли уравнение номинальных размеров. Допуски нестандартных звеньев назначаются экономически достижимые. Используя уравнение полей допусков, определяют допуск замыкающего звена. Затем находят координату середины поля допуска замыкающего звена:

На все нестандартные звенья, кроме одного, назначаются координаты середин их полей допусков и из уравнения координат середин допусков определяют координату середины поля допуска последнего звена.

Для примера в табл. 5.14 приведены физический смысл составляющих звеньев размерной цепи В и  источники информации об их величине и точности.

# Таблица 5.14

Характеристика звеньев размерной цепи В

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | Допуск Т | Коорди-ната середины поля допуска Ес | Источ-ник информа-ции о точности | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВΔ | Осевой зазор |  | 0 | Рассчитываются по уравнениям размерной цепи |  |  |  |
| В1 | Ширина наружного кольца подшипника |  |  |  |  | ГОСТ |  |
| В2 | Расстояние между ВБ и ОБ стопорного кольца (толщина кольца) |  |  |  |  | ГОСТ | Толщи-на кольца |
| В3 | Расстояние между двумя ВБ корпуса редуктора |  | Рассчи-тыва-ется по урав-нению размер-ной цепи | Назнача-ется экономи-чески достижи-мым | Рассчи-тыва-ется по урав-нению размер-ной цепи |  |  |
| В4 | Расстояние между ВБ и ОБ стопорного кольца (толщина кольца) |  |  |  |  | ГОСТ | Толщи-на кольца |

Задача 14. Обеспечить осевой зазор в радиально-упорных подшипниках в заданных пределах (осевое перемещение вала на радиально-упорных подшипниках).

При сборке редуктора осевой зазор создается и измеряется между торцами наружного кольца одного из подшипников и крышки подшипника (ЕΔ на рис. 5.18). Во время работы редуктора кольцо подшипника перемещается на величину этого зазора и за счет этого образуются радиальные зазоры в обоих подшипниках, обеспечивающие их нормальное вращение. Величина осевого зазора нормируется стандартом [13] (см. Приложение 4). Размерная цепь, описывающая формирование осевого зазора ЕΔ, представлена на рис. 5.18.

Рис. 5.18. Схема размерной цепи Е, описывающей формирование

осевого зазора

Но для того, чтобы при сборке конструкции такая размерная цепь реализовалась, необходимо предварительно решить еще две задачи:

- Задача 15. Обеспечить зазор ЖΔ между торцами внутреннего кольца левого подшипника и втулки (проставочного кольца). Этот зазор вала – базовый торец вала должен контактировать с торцом внутреннего кольца подшипника.

- Задача 16. Обеспечить зазор ЗΔ между торцами внутреннего кольца правого подшипника и втулки (проставочного кольца). Этот зазор гарантирует в любом собираемом редукторе реализацию схемы базирования второго подшипникабазовый торец внутреннего кольца подшипника должен контактировать с торцом вала.

Размерные цепи Ж и З, описывающие формирование каждого из этих осевых зазоров, приведены на рис. 18. В каждой из этих размерных цепей решается смешанная задача, методику решения которой см. [3] и пример ее решения – см. предыдущую задачу 13.

Если эти две задачи не будут решены, то может возникнуть ситуация, приведенная на рис. 5.19. В таком случае количество составляющих звеньев размерной цепи Е возрастает с 8 до 11, что существенно осложняет достижение требуемой точности осевого зазора ЕΔ.

Физический смысл составляющих звеньев размерной цепи Е на рис. 5.18 и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.15.

Е1 – монтажный размер радиально-упорного подшипника (размер между его основной и вспомогательной базами) оговорен стандартом для каждого типоразмера как шарикового, так и роликового.

Е2 – внутридетальный размер вала между его основной базой и вспомогательной для второго подшипника.

Е3 – размер между основной и вспомогательной базами левого подшипника (монтажный размер) оговорен стандартом для каждого типоразмера как шарикового, так и роликового.

Е4 – внутридетальный размер крышки левого подшипника между ее основной и вспомогательной базой.

Рис. 5.19. Схема размерной цепи Е в случае, когда не обеспечены

зазоры ЖΔ и ЗΔ

Е5 – толщина левой прокладки, размер между ее основной и вспомогательной базой.

Е6 – внутридетальный размер корпуса редуктора между двумя его вспомогательными базами.

Е7 – толщина правой прокладки, размер между ее основной и вспомогательной базой.

Е8 –  внутридетальный размер крышки правого подшипника между ее основной и вспомогательной базой.

В зависимости от типа производства (объема выпуска редукторов) в такой размерной цепи для достижения требуемой точности замыкающего звена используются либо метод пригонки в единичном или мелкосерийном производствах, либо метод регулирования неподвижным компенсатором в крупносерийном и массовом производствах. В любом случае выбирается компенсирующее звено, изменением которого достигается требуемая точность замыкающего звена. В примере на рис. 5.19 компенсатором служит правая прокладка – звено Е7.

На все нестандартные звенья размерной цепи допуски и координаты середин их назначаются удобными для экономичного изготовления деталей, т.е. экономично достижимыми, как это показано в табл. 5.15.

Для пригонки рассчитывается размер компенсирующего звена, обеспечивающий на детали-компенсаторе в любом случае необходимый для пригонки слой материала. Для регулирования рассчитываются количество ступеней компенсации и размер компенсатора каждой ступени. Методику этих расчетов см. в главе 4.

В червячных редукторах червяк часто устанавливают на сдвоенную подшипниковую опору из двух радиально-упорных подшипников, как, например, в редукторе на рис. 5.20.

# Таблица 5.15

Характеристика звеньев размерной цепи Е

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны поля допуска Ес | Источ-ник инфор-мации о точности | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕΔ | Осевой зазор |  | 0 | Рассчитываются по уравнениям размерной цепи |  | ГОСТ |  |
| Е1 | Монтажный размер правого подшипника |  |  |  |  | ГОСТ |  |
| Е2 | Расстояние между ВБ и ОБ вала |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |
| Е3 | Расстояние между ВБ и ОБ левого подшипника |  |  |  |  | ГОСТ |  |
| Е4 | Расстояние между ВБ и ОБ левой крышки подшипника |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |
| Е5 | Расстояние между ВБ и ОБ левой прокладки |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |
| Е6 | Расстояние между двумя ВБ корпуса редуктора |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |
| Е7 | Расстояние между ВБ и ОБ правой прокладки |  |  |  | Рассчи-тыва-ется по уравне-нию РЦ |  |  |
| Е8 | Расстояние между ВБ и ОБ правой крышки подшипника |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |

Рис. 5.20. Схема размерной цепи Е в случае

сдвоенной подшипниковой опоры

В такой конструкции размерная цепь Е осевого перемещения вала представлена на рис. 5.20. Количество составляющих звеньев в такой размерной цепи уменьшается и, следовательно, задача достижения требуемой точности осевого перемещения вала упрощается, и, как одно из важных следствий, изготовление такой конструкции удешевляется.

5.3 Другие задачи размерного анализа конструкций редукторов

Задача 17. Обеспечить контакт зубьев на всей длине зуба колеса.

Решение этой задачи необходимо для распределения окружной силы по всему материалу обоих зубчатых колес. В идеале нужно иметь одинаковую ширину зубчатых венцов шестерни и колеса и совместить их торцы. Однако, во-первых, даже при одинаковом номинале ширины зубчатых венцов возникнет разница за счет погрешностей их изготовления , и, во-вторых, а счет погрешностей изготовления других деталей редуктора вряд ли возможно всегда при сборке добиться совмещения торцов зубчатых венцов. Поэтому для компенсации этих погрешностей в конструкторской литературе рекомендуется номинальное значение ширины зубчатого венца шестерни назначать на 5 мм больше номинального  значения ширины зубчатого венца колеса. Предполагается, что таким образом гарантированно обеспечится решение задачи. Если бы не нужно было совмещать торцы зубчатых венцов, то решение задачи достигалось бы. Но при этом за счет погрешностей других деталей редуктора не исключается ситуация, приведенная на рис. 5.21а, когда за счет смещения торца шестерни на величину ВΔ относительно торца колеса фактическая длина контакта зубьев уменьшается, а увеличенная ширина зубчатого венца шестерни приводит только к дополнительному неоправданному увеличению массы шестерни и, как следствие, к дополнительным затратам на ее изготовление.

Рис. 5.21. Обеспечение контакта зубьев по всей их длине

Поэтому простое увеличение номинального значения ширины зубчатого венца шестерни гарантированного решения задачи не обеспечивает. Для решения поставленной задачи в конструкции редуктора всегда должна создаваться ситуация, представленная на рис. 5.21б. Таким образом, в формулировке поставленной задачи содержатся два размера – ВΔ и СΔ, которые будут исходными звеньями соответствующих размерных цепей.

Рис. 5.22. Схема размерных цепей В и С, обеспечивающих

контакт зубьев по всей длине зуба колеса

Размерные цепи В и С, описывающие решение этой задачи в цилиндрическом редукторе, приведены на рис. 5.22. Физический смысл составляющих звеньев размерной цепи В и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.16.

Теоретически исходное звено ВΔ и должно быть равно нулю. Но, учитывая тепловые деформации деталей редуктора, минимальное значение должно быть несколько больше нуля. Таким образом, известно номинальное значение, равное нулю и нижнее отклонение EIΔ = 0,2 ÷ 0,4 мм. Поле допуска и его координата неизвестны. Поэтому в размерной цепи В нужно решить смешанную задачу.

В1 – размер вала шестерни между его вспомогательной и основной базами в осевом направлении, допуск этого размера назначается экономично достижимым, координата середины поля допуска равна нулю.

В2 – монтажный размер подшипника вала шестерни, стандартизован в зависимости от типоразмера подшипника [5] .

В3 – размер крышки подшипника между ее вспомогательной и основной базами в осевом направлении, задается экономично достижимым.

В4 – размер второй крышки подшипника между ее вспомогательной и основной базами в осевом направлении, задается экономично достижимым.

В5 – монтажный размер подшипника вала колеса, стандартизован в зависимости от типоразмера подшипника [5] .

В6 – размер вала шестерни между его вспомогательной и основной базами в осевом направлении, допуск этого размера назначается экономично достижимым, координата середины поля допуска равна нулю.

# Таблица  5.16

Характеристика звеньев размерной цепи В

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны поля допуска Ес | Источ-ник инфор-мации о точности | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВΔ | Выступ торца венца шестерни относительно торца венца колеса |  | 0 | Рассчитываются по уравнениям размерной цепи |  |  |  |
| В1 | Размер между ВБ и ОБ вала шестерни |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |
| В3 | Расстояние между ВБ и ОБ подшипника вала шестерни |  |  |  |  | ГОСТ |  |
| В4 | Расстояние между ВБ и ОБ крышки подшипника вала шестерни |  |  | Назначается экономически достижимым | Рассчи-тывает-ся по уравне-нию размер-ной цепи |  |  |
| В5 | Расстояние между ВБ и ОБ подшипника вала колеса |  |  |  |  | ГОСТ |  |
| В6 | Размер между ВБ и ОБ вала колеса |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |

Физический смысл составляющих звеньев размерной цепи С и  источники информации об их величине и точности приведены в табл. 5.17.

Таблица 5.17.

Характеристика звеньев размерной цепи С

| № звена | Физическое содержание | Раз-мер на чертеже | Номи-наль-ный раз-мер | Допуск Т | Коорди-ната середи-ны поля допуска Ес | Источ-ник инфор-мации о точности | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СΔ | Выступ левого торца венца шестерни относительно торца венца колеса | 0 |  | Рассчитываются по уравнениям размерной цепи |  |  |  |
| С1 | Ширина венца шестерни |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |
| С2 | Выступ правого торца венца шестерни относительно торца венца колеса | 0 |  | Равен ВΔ |  |  |  |
| С3 | Ширина венца колеса |  |  | Назначаются экономически достижимыми |  |  |  |

  - Синтез размерного описания конструктивной формы детали

Конструктивной формой детали называют замкнутый объем, ограниченный сочетанием простых геометрических поверхностей. Для того, чтобы описать конструктивную форму,  необходимо сначала описать каждую поверхность в отдельности, а затем описать размерами взаимное расположение всех поверхностей и образовать таким образом замкнутый объем.

Отдельно взятая поверхность детали описывается тремя параметрами:

- Размер поверхности (как правило, этот параметр задается для осесимметричных поверхностей),

- Допускаемая макрогеометрическая погрешность формы поверхности (нецилиндричность, неплоскостность и т.п.),

- Шероховатость поверхности (микрогеометрическая погрешность формы).

Требования к точности этих параметров (допуски) зависят от той функции, которую выполняет поверхность. С функциональной точки зрения поверхность в составе конструктивной формы детали может выполнять одну из четырех возможных функций:

- быть исполнительной поверхностью (ИП) машины или механизма,

- участвовать в определении положения детали в машине (входить в состав основной базы (ОБ) детали),

- участвовать в определении положения другой детали в машине (входить в состав вспомогательной базы (ВБ) детали),

- обеспечивать замкнутость объема, такие поверхности называют свободными (СП).

Поэтому прежде чем приступить к синтезу размерного описания детали необходимо провести анализ ее конструктивной формы и определить принадлежность каждой поверхности к  комплекту, выполняющему общую функцию.

Например, на рис. 5.23 приведен промежуточный вал ВП цилиндрического двухступенчатого  соосного  редуктора,  конструкция  которого  показана    на рис. 5.24. Вал выполнен заодно с шестерней второй ступени и несет на себе зубчатое колесо первой ступени. Для удобства дальнейшего анализа все поверхности вала пронумерованы.

Рис. 5.23. Промежуточный вал редуктора

В конструктивной форме вала есть исполнительные поверхности зубчатого механизма второй ступени. Эту функцию выполняют эвольвентные поверхности 25 зубьев шестерни. Если число зубьев шестерни z, то таких поверхностей  2z.

Функцию ОБ вала выполняет комплект поверхностей 3,4,17. Поверхности 3 и 17 каждая является двойной опорной базой, а вместе их общая ось выполняет функцию двойной опорной базы (общая ось, потому что вал в подшипники устанавливается по посадке с натягом). Плоский кольцевой торец 4 – опорная база. В схеме базирования вала 4 опорных точки на общей оси поверхностей 3 и 17 и одна опорная точка – на торце 4.

Рис. 5.24. Цилиндрический двухступенчатый соосный редуктор

Комплектов вспомогательных баз у вала три.

Комплект ВБ1 предназначен для базирования зубчатого колеса. В него входят поверхности 14 и 15. Длина цилиндрической поверхности 15 больше ее диаметра, поэтому она может выполнять и выполняет функцию  двойной направляющей базы. Если зубчатое колесо устанавливается на вал по посадке с гарантированным зазором, то эту функцию она выполняет своей поверхностью (опорные точки в схеме базирования располагаются на цилиндрической поверхности), если же с натягом – то своей осью и опорные точки соответственно на оси цилиндрической поверхности. Выбор посадки колеса на вал осуществляется при решении задачи   обеспечения требуемой точности радиального биения зубчатого венца колеса (см. задачу 2). Плоский кольцевой торец 14 выполняет функцию опорной базы и в схеме базирования колеса он несет  одну опорную точку. Схема базирования неполная.

Комплект ВБ2 предназначен для установки шпонки. Он стоит из плоских поверхностей 21, образующих паз, плоскости дна шпоночного паза 23 и цилиндрической поверхности 20. Плоскость дна шпоночного паза 23 выполняет функцию установочной базы, в схеме базирования на ней располагают 3 опорные точки. Симметрично расположенные относительно плоскости симметрии   паза шириной b боковые плоские поверхности 21 вместе выполняют функцию направляющей базы. Если шпонка устанавливается в паз по посадке с зазором, то опорные точки  в схеме базирования располагают на одной из поверхностей 21, если же шпонка устанавливается по посадке с натягом, то опорные точки располагают на плоскости симметрии  шпоночного паза. Цилиндрическая поверхность 20 служит опорной базой, на схеме базирования на ней располагают одну опорную точку. Комплект ВБ2 полный.

Комплект ВБ3 предназначен для базирования проставочного кольца между торцом 16 вала и внутренним кольцом подшипника. Он неполный и состоит из части цилиндрической поверхности 17, которая выполняет функцию двойной опорной базы, и плоской кольцевой поверхности торца 16, которая выполняет функцию установочной базы. Так как кольцо на вал устанавливается с зазором, то на схеме базирования опорные точки располагают на поверхности 17.

Все остальные поверхности вала нужны, чтобы образовать замкнутый объем, т.е. являются свободными.

Теперь можно приступать к синтезу размерного описания конструкции детали.  Эту работу начинают с описания каждой поверхности в отдельности.

Начнем с поверхностей комплекта ОБ.  Требования к точности посадочных мест под подшипники качения установлены ГОСТ 3325-85. Номинальные значения диаметров d1 и  d2 цилиндрических поверхностей 3 и 17 определяются прочностным расчетом вала. В соответствии с рекомендуемой посадкой внутренних колец подшипников на вал допуски этих диаметров соответствуют 6 квалитету посадки k. Погрешность формы (нецилиндричность) и шероховатость в соответствии со стандартом  назначаются в зависимости от номинального размера (см. Приложения 15,   16, 17). Шероховатость плоского торца 4 также оговорена стандартом (см. Приложение 17).

Размеры эвольвентных  ИП  определяются из динамического расчета зубчатой передачи. Назначаются степень точности и вид сопряжения зубчатой передачи  и записываются в технических условиях, например,         9 – С ГОСТ 1643-81 , что означает 9 степень точности и вид сопряжения С.

В комплекте ВБ1 размер цилиндрической поверхности 15 d3 определяется динамическим прочностным расчетом, точность размера определяется  посадкой  зубчатого колеса на вал, выбранной при решении задачи 2 (обеспечение заданного стандартом радиального биения зубчатого венца). Допускаемая погрешность формы (нецилиндричность) – не более половины допуска на диаметр. Шероховатость назначается в соответствии с квалитетом точности размера поверхности. Эти соответствия приведены в Приложении 17. Торцовая плоскость 14 несет одну опорную точку, размера не имеет, шероховатость по аналогии с торцом 4 – Ra2,5.

Размеры шпоночного паза (комплект поверхностей ВБ2), – ширина паза b, глубина  t1   и их точность установлены ГОСТ 23360-78 в зависимости от диаметра цилиндрической поверхности вала. (см. Приложение 18). Шероховатость этих поверхностей должна соответствовать квалитету точности размеров.

Таблица 5.18

Размерное описание поверхностей в конструктивной форме детали

| Функцио-нальный комплект | № поверх-ности | Размер, мм | Допуск размера, мкм | Допуск погреш-ности формы, мкм | Rz (Ra), мкм | Основание для назначения точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБ | 3 | d1 | k6 | 0,004 | Ra1,25 | ГОСТ 3325-85 |  |
|  | 4 | - | - |  | Ra2,5 |  |  |
|  | 17 | d2 | k6 | 0,004 | Ra1,25 |  |  |
| ИП | 25 | 9 – С ГОСТ 1643-81 |  |  | Ra2,5 | ГОСТ 1643-81 |  |
| ВБ1 | 14 | - | - |  | Ra2,5 |  |  |
|  | 15 | d3 | f6 (p6) | 0,5IT6 | Ra1,25 | Размерная цепь в задаче 2 |  |
| ВБ2 | 23 |  |  |  |  | ГОСТ 23360-78 |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ВБ3 | 16 | - | - | - | Ra2,5 |  |  |
|  | 17 | d2 | k6 | 0,004 | Ra1,25 |  |  |
| СП |  | Охватывающие по Н12, Охватываемые по h12, Остальные ± 0,5 IT12, Шероховатось Rz (Ra) |  |  | Rz20 |  |  |

Комплект ВБ3 состоит из части цилиндрической поверхности 17, размер и параметры точности которой уже определены при размерном описании основной базы вала – точность диаметра k6 , допускаемая нецилиндричность  0,004 мм, шероховатость  Ra1,25. Торцовая поверхность 16 функционально аналогична торцу 4 (проставочное кольцо как бы продолжает внутреннее кольцо правого подшипника), поэтому требования к этой поверхности повторяют требования к торцу 4 - . шероховатость Ra2,5.

Остальные поверхности – свободные, замыкают объем и не контактируют ни с какой другой деталью редуктора. Точность их размеров устанавливаем по 12 квалитету, погрешность формы  и шероховатость должны соответствовать квалитету точности.

Размерное описание всех поверхностей сведено в табл. 5.18.

Теперь нужно описать взаимное расположение всех поверхностей. Эту работу начинают с размерного описания поверхностей в комплекте одного функционального назначения. В примере ступенчатого вала начнем с исполнительных поверхностей (эвольвентных поверхностей зубьев). Таких поверхностей в конструктивной форме зубчатого венца  2z , они расположены равномерно по делительному цилиндру  D0.(см. рис. 25)  Эта равномерность описана двумя размерами:

– шагом S, который представляет собой расстояние по делительной окружности  между двумя  одноименными эвольвентными поверхностями двух соседних зубьев,

– толщиной зуба t, которая представляет собой расстояние между разноименными эвольвентными поверхностями, образующими зуб.

Точность этих размеров зависит от степени точности зубчатой передачи и оговорена ГОСТ 1643-81

Рис. 5.25. Размерное описание взаимного расположения исполнительных поверхностей

Основную базу составляют посадочные места подшипников качения – две цилиндрических поверхности 3 и 17 и торец 4. Размерное описание основной базы вала представлено на рис. 5.26. Оно состоит из описания каждой поверхности (из табл. 5.18) и двух размеров, описывающих их взаимное расположение – допустимая несоосность каждой шейки под подшипник с их общей осью А и допустимое биение торца 4 относительно той же общей оси А. Эти показатели точности также установлены ГОСТ 3325-85 (см. Приложение 16).

Рис. 5.26. Размерное описание основной базы вала

Взаимное расположение поверхностей 14 и 15 в комплекте ВБ1 для базирования зубчатого колеса может быть задано торцовым биением (допустимой неперпендикулярностью) торца 14 к оси цилиндрической поверхности 15. Но торец 14  опорная база, несущая одну опорную точку, и контакт торца ступицы зубчатого колеса в одной точке будет достигнут всегда независимо от величины этого торцового биения. Поэтому ограничивать его жестким допуском смысла не имеет.

Рис. 5.27. Размерное описание поверхностей в комплектах ВБ и взаимного расположения комплектов ОБ и ВБ

Взаимное расположение поверхностей в комплекте ВБ3 (шпоночного паза) описано размерами  b и   t1 (см. рис.27), их номинальные значения и допуски устанавливаются ГОСТ 23360-78 (см. приложение 18).

Осталось описать взаимное расположение комплектов разного функционального назначения. На рис. 5. 27 представлены такие размеры для промежуточного вала:

– допускаемая несоосность делительного цилиндра с общей осью А основной базы вала описывает положение всех ИП относительно ОБ в радиальном направлении, допуск не несоосность рассчитывается при решении задачи обеспечения требуемой стандартом величины радиального биения зубчатого венца вал-шестерни (см. задачу 2),

– допускаемая несоосность цилиндрической шейки  под зубчатое колесо с общей осью А основной базы вала описывает положение ВБ1 относительно ОБ в радиальном направлении, допуск не несоосность рассчитывается при решении задачи обеспечения требуемой стандартом величины радиального биения зубчатого венца вал-шестерни (см. задачу 2),

– размером  описано положение комплекта ВБ1 относительно ОБ в осевом направлении, этот размер участвует в задаче совмещения торцов зубчатых венцов шестерни и колеса второй передачи, его точность назначается экономически достижимой (см. задачу 17),

–  комплекты ВБ1 и ВБ2 вместе обеспечивают требуемое положение  зубчатого колеса на вал, поэтому логично задать положение ВБ2 относительно ВБ1 размерами  l2  в осевом направлении и a (несовмещение плоскости симметрии шпоночного паза с диаметральной плоскостью цилиндрической шейки ВБ1),

На рис. 28 показано размерное описание свободных поверхностей вала и их расположения относительно других функциональных комплектов:

– d4  ,  d5,    d6   – диаметры СП, их точность по 12 квалитету,

– l5,  l6  описывают положение СП относительно ОБ в осевом направлении, их точность по 12 квалитету,

– l6  описывает положение СП (полуцилиндрической поверхности шпоночного паза) в осевом направлении относительно ВБ3,  точность по 12 квалитету,

–  l7,  l8 ,    радиусы r5, фаски   описывают взаимное положение СП внутри комплекта СП, их точность по 12 квалитету.

Рис.5.28. Размерное описание свободных поверхностей вала и расположения

Для разработки рабочего чертежа детали (в нашем примере промежуточного вала редуктора) необходимо совместить  рис. 5.25 – 5.28, используя правила ЕСКД.